第十一章　北部新港發展之衝擊分析

# 11.1 北部港各種情境方案對既有港口之競合衝擊

由於台北港第二期工程之第一個五年計畫公部門投資之預算已經核准，台北港二期工程中，由民間投資之營運設施，雖仍須一段的時間方能完工，惟台北港之興建已為既定計畫。本計畫在評估北部港之建設情境，亦依此狀況作為基本考量，未來北部港之建設情境可能有以下之方案：

1.台北港二期工程完成並充份使用(方案一)

2.桃園港+台北港第二期工程第一個五年計畫完全使用(方案二)

3.桃園港+台北港第二期工程完成並充份使用(方案三)

由於基隆新港與台北港相較，在各項條件比較下皆處劣勢，且由公部門同時投資兩處之非收益設施之機率十分渺茫，基本上兩者為互為衝突之計畫，因此原先有關基隆新港單獨興建或基隆新港搭配台北港或桃園港之方案將不予討論。以下將針對各方案對國內既有港口之競合衝擊進行分析：

1.	對台中港之衝擊

台中港目前為國內穀類、煤炭、水泥及石化品等大宗散貨之進口港，貨櫃部份則有8座貨櫃碼頭，其中有3座分別租予萬海及立榮等近洋航線之航商作為專用碼頭，由於服務水準日漸提高，貨櫃裝卸量亦逐年成長中，北部地區之新港不論採用何案，對台中港之衝擊相似，其可能之衝擊如表11.1.1所示。

2.	對高雄港之衝擊

高雄港為世界第三大貨櫃港，港內之貨櫃碼頭大都以租斷之方式租予航商，租金並未隨著裝卸量而有太大之變化，與台中港之碼頭租金隨裝卸量變動相較，對航商之誘因較大，極為適合作為地區之轉運中心或空櫃之調度中心，主航線之船舶也大都以泊靠高雄港為主，造成國內大量之內陸北櫃南運量。北部新港預估將可吸引部份北櫃南運量，惟因台灣地區進出口貨櫃之不平衡及高雄港仍將持續成為台灣地區最受航商重視之港口，北部新港開港營運之初，可能對高雄港有所影響，但長期而言影響有限，北部新港對高雄港之可能衝擊如表11.1.2所示。

3.	對其他港口之影響

國內除西部三大港口有貨櫃運輸外，其餘港口之規模較小，主要係以服務港口附近之產業需求為主，北部新港將可作為此等港口輸往北部地貨物之接收點，對此等港口不致有負面之影響。

表11.1.1  北部新港對台中港之衝擊分析

| 貨 種 | 可能衝擊及競合 |
| --- | --- |
| 貨櫃 | - 北部新港闢建後由於貨源充足，主航線航線勢必開闢遠洋主航線，對台中港未來開闢主航線之影響極為深遠，台中港可能成為近洋航線之主要作業基地 - 未來台中港之貨櫃將以中部地區廠商在亞洲地區之外銷及內需進口櫃之作業基地，成長將漸趨緩慢，進行貨櫃轉運之機會將降低 |
| 大宗散貨 | 台中港之大宗散貨大都提供鄰近港區之業者使用或供中部地區之產業所需，北部建港對其影響有限 |
| 石化品 | 台中港石化品之客觀條件最佳，且有足夠之後線土地可引進製程，未來極有可能成為區堿配銷倉儲中心，北部新港對其影響極微 |
| 一般散雜貨 | 一般散雜貨大都以與貨主最為接近之港口為進口港，具地域特性，北部新港對其影響有限 |
| 倉儲專區之開發規模及時程 | - 倉儲專區主要係進口半成品或配件再裝配控制組件，提高貨品之附加價值後，再出口之加值型轉運製造中心，其港埠之服務水準必須有近洋航線及主航線之搭配方可能貨暢其流，北部新港之闢建將吸引主航線之船舶進駐，對台中港闢建貨櫃主航線之時程將有負面之影響，進而影響倉儲專區之發展規模 - 北部新港由於闢建貨櫃主航線之條件較台中港為佳，再加上桃園港又緊鄰工業區，後線土地亦有空間設置類似台中港之倉儲專區，如北部地區港埠附近亦闢建倉儲專區，對台中港倉儲專區之發展，將有重大影響 |
| 年裝卸量及營收 | 北部新港對台中港之主要影響為貨櫃及未來倉儲專區之加值型轉運量，台中港未來仍可固守近洋航線之作業基地，將來可能有部貨櫃運量遭北部新港轉移，惟其影響有限，整體而言，台中港之運量仍將維持穩定之成長 |

表11.1.2  北部新港對高雄港之衝擊分析

| 貨 種 | 可能衝擊及競合 |
| --- | --- |
| 貨櫃 | 北部新港營運初期，可能吸引部份原先利用高雄港進口之內需櫃由北部進口，出口櫃因時效性較高及必須與船期配合，高雄港仍將以較密集之航線佔優勢，由於內陸運費係由航商負擔，在高雄港專用碼頭內吊放櫃數增加並不會增加航商之負擔，在此一狀況下，北部新港對轉運櫃較無吸引力，因此高雄港之貨櫃裝卸量受到北部港闢建之影響有限，惟其成長速度勢必受到影響 |
| 大宗散貨及石化品 | 高雄港之大宗散貨大多為港區鄰近之基礎工業所進口之原料，在產業未遷移或歇業前，此等貨種將不致有所變動 |
| 一般散雜貨 | 一般散雜貨大都以與貨主最為接近港口為進口港，具地域特性，北部新港對其影響有限 |
| 倉儲專區之開發規模及時程 | 高雄港之倉儲專區係位於緊鄰碼頭之中島區及港區外之成功專區，此二專區與高雄港之主要貨櫃碼頭間並未連接，碼頭與專區間必須興建專用道路方可避免港區管制作業所衍生之問題，其區位較台中港或未來之桃園港為差，惟船邊之服務水準則將較二者為佳，北部新港之未來倉儲專區雖可能吸引部份廠商前往設廠，但高雄港之倉儲專區在時效性佔絕對優勢，在供需考量及未來南科對高雄港倉儲專區加值型轉運加工更有推波助瀾之效，高雄港倉儲專區所受之影響極低 |
| 年裝卸量及營收 | 北部新港對高雄港之進口內需櫃之影響較大，惟其數量有限，未來北部新港如服務水準提高並開闢主航線進行轉運工作，則將可能吸引現已租用高雄港專用碼頭之航商前往投資。高雄港未來之外海貨櫃中心之實施時程可能受到影響，貨櫃裝卸量之成長可能較預估值為低，高雄港外海擴建計畫評估時已將此一因素納入考量，其影響有限。營收部份袛要航商繼續租用碼頭則港務局之營收影響有限 |
| 環島航運量 | 以往國內環島航運因兩端之港埠費率過高無法與公路競爭，北部地區未來之貨櫃碼頭如採BOT方式交由民間業者投資興建，則在南北兩端各有專用碼頭之業者將可以空艙位拖帶重櫃及調度空櫃，提高環島航運之裝卸量，惟數量仍十分有限 |

# 11.2 對內陸運輸之衝擊

# 11.2.1 桃園地區道路之衝擊

桃竹沿海規劃中之桃園港港址，內陸運輸將以公路系統為主，並以西濱快速道路及東西快速道路為主要規劃動線，俟西濱快速道路興建完成，將可分攤台15省道之預期運量負荷。

惟目前台15省道，仍為桃竹沿海主要之南北幹道，為桃園地區之區域道路，負擔大部分之城際運輸，另外在地方道路系統方面，桃園港以縣道110、縣道112、縣道113及縣道115等連接桃園市及中壢市區等道路系統的核心，相關道路現況及服務水準如表11.2.1。

表11.2.1 桃園港聯外道路系統概況

| 路段名稱 | 起點 | 迄點 | 車道數 | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台15 | 大園 | 觀音 | 4 | C |
|  | 觀音 | 新豐 | 4 | C |
| 縣道110 | 大園 | 蘆竹 | 4 | B |
|  | 蘆竹 | 桃園 | 4 | D |
| 縣道110甲 | 大園 | 中壢 | 4 | B |
| 縣道112 | 觀音 | 中壢 | 2 | C |
|  | 中壢 | 大溪 | 4 | D |
| 縣道113 | 大園 | 中壢 | 4 | C |
| 縣道115 | 觀音 | 新屋 | 2 | A |
|  | 新屋 | 楊梅 | 2 | B |

資料來源：台灣省住都處，「桃園都會區大眾捷運系統規劃報告」，民國83年

未來可依照港區開發規模、引進就業人口數等相關數據來預測公路流量，可得出港區開發對公路交通之衝擊影響。

按非都市土地對基地衍生交通量不得超過C級道路服務水準最小剩餘容量之規定，西濱快速道路基本設計容量為每車道2,200pcu/hr，C級服務水準之容量/流量比值為0.77，可得設計容量為每車道每小時1,700pcu，若以規劃路寬45公尺，4線快車道佈設計算，推估西濱快速道路單向設計容量可達6,800

pcu/hr/lane。

為考慮港埠開發所衍生的交通量，對公路及鄰近地區的衝擊，故應先預測開發港埠所衍生的交通量，此交通量包括港區作業人員通勤所引至之交通量，另外港埠開發引至貨運的交通量等，由於港口交通量之預測係作為未來規劃聯外運輸系統之參考，故對於轉口貨運不予考慮。

桃園港第一階段工程中約填地381.25公頃，可供碼頭後線、物流倉儲區，加工出口區等使用，概估每20公頃約10名作業人員，每名員工上下班產生二次旅次，但實際上港區作業人員大都採輪班制，上下班時間產生的交通量並不明顯，本研究則保守推估將每名員工上下班時間集中所產生之交通需求。另外尖峰小時交通量與平均日比值採0.12，其他相關參數詳表11.2.2，依此預估民國100年尖峰小時交通量為39PCU，至於桃園港第二階段工程完工後，港區總面積約775公頃，員工數388人，尖峰小時交通量73PCU，桃園港客運交通量詳11.2.3。

表11.2.2  客運運具選擇相關參數設定表

| 交通工具 | 大客車 | 小客車 | 機車 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用率(%)100年 | 20 | 50 | 30 | 100 |
| 使用率(%)110年 | 30 | 45 | 25 | 100 |
| 平均搭乘人數 | 15 | 2 | 1.3 | - |
| 小汽車當量(PCE) | 1.5 | 1 | 0.3 | - |

表11.2.3 桃園港客運交通量概算表

| 年別 | 土地 面積 (公頃) | 員工數(人) | 旅次數(次) | 大客車交通量(輛) | 小客車交通量(輛) | 機慢車交通量(輛) | 平均日交通量(PCU) | 尖峰小時交通量(PCU) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100年 | 381 | 191 | 381 | 5 | 95 | 88 | 129 | 39 |
| 110年 | 775 | 388 | 775 | 16 | 174 | 149 | 242 | 73 |

註：港區作業人數，是以每20公頃10人預估。

桃園港貨運交通量推估由運量分派結果，在台北港二期完成第一個五年計畫，桃園港所得的年貨運量預測，另外貨櫃貨之年作業日數，依目前台灣地區各國際港埠之作業天數，若無任何天候上之因素，導致無法進行裝卸作業，則碼頭工人一年僅有7日的休息日(即勞動節、國曆元旦及農曆春節五天)，故每年可工作天數應為358日，惟再考慮因颱風或豪雨之影響，而無法作業之日數，保守估計約8日左右，故貨櫃船席每年可工作天數依350計。

桃園港具有廣大的後線作為其腹地，因此可在港區周邊配置倉儲及貨櫃集散站，並在沿海鄉鎮規劃工業區，在原料及產品進出口方面可以達到節省陸路運輸的成本，增加國際競爭力，在此前提下，貨櫃車應轉換為卡車的數量，一般而言，出口貨物進入港區的貨櫃站，因為爭取時效，通常會由承攬業者在場外貨運站進行併櫃的動作，然後直接由拖車拖至港區碼頭裝船，此步驟會產生一個貨櫃車次，來回兩次之交通量，相對於進口的流程，貨櫃由船上吊下拖至貨櫃集散站，拆櫃後就有關稅的問題，一般進口貨會在貨櫃場停留3天，待貨主親自或委由承攬業者提貨，則直接由貨車將貨物取走，平均個貨櫃會拆成3輛貨車，來回6次之交通量，另外考量一趟車次，都會載貨之情況，平均日交通量為日裝卸量×車數×1.7。

由於港區作業幾乎24小時作業，而一般上下班時間，貨車司機會選擇避開各尖峰時段，故假設每日工作時間從上午9點開始至晚上9點止，共計12小時，推算每小時交通量與平均日之比值採0.083，由此可預估民國100年尖峰小時交通量進出口合計1,943PCU，民國110年尖峰小時交通量3,926PCU，詳細資料詳表11.2.4。

表11.2.4 桃園港貨運交通量概算表

| 年別 | 貨種 | 年裝卸量 (TEU) | 日裝卸量(TEU) | 每TEU之車數 | 平均日交通量(輛) | 大貨車當量值(PCE) | 平均日交通量(PCU) | 尖峰小時交通量(PCU) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100年 | 進口 | 48 | 1,371 | 3 | 6,994 | 2.0 | 13,989 | 1,166 |
|  | 出口 | 48 | 1,371 | 1 | 2,331 | 4.0 | 9,326 | 777 |
| 110年 | 進口 | 97 | 2,771 | 3 | 14,134 | 2.0 | 28,269 | 2,356 |
|  | 出口 | 197 | 2,771 | 1 | 4,711 | 4.0 | 18,846 | 1,570 |

註：桃園港貨運僅考慮貨櫃貨，貨櫃之年作業時數以350日計。

由表11.2.2及表11.2.4可得桃園港聯外交通之總量，目標年100年為1982PCU，110年為3999PCU，由設計容量每車道每小時1,700PCU，初步規劃桃園港區之聯外道路為雙向2車道，路寬30公尺，由港區南側接西濱快速道路及經觀音工業區接台15線。

桃園港對外聯絡路網，基本上可分為北、東、南三個方向；其中桃園港北向往中正國際機場及濱海地區工業區之貨物運輸車輛，將可利用台15線與西濱快速公路北上經大園、蘆竹至台北縣八里、淡水。另外針對桃園港向東與桃園、中壢地區之客貨運輸交通量，其運輸路徑目前現有縣113號道為主，另外未來東西向快速道路觀音－大溪線段可加入以分散車流，藉由東西向快速道路及縣113號可與國一道及國三道相連，對於遠距之運輸更行便捷，使港區腹地範圍延伸至台北都會區與中、南部區域。其他尚有縣110號道及縣112號道等，可供東向運輸使用。至於桃園港與新屋鄉及新竹以南地區客貨運輸交通量，其運輸路徑仍以台15線與西濱快速道路為主，可連接新竹、苗栗等地區之客貨源地。

對於聯外各方向交通量所佔比例，參考桃園縣濱海地區整體開發建設計畫之分配方法，但規劃之桃園港不設置雜貨或散雜貨碼頭，僅考慮貨櫃貨，其分配之原則如下表11.2.5所示，：

1.	客運－假設港區相關工作旅次大部分由新屋新市鎮提供，其次居住在桃園、中壢地區，其交通量假設人口分布比例，北向約佔15%，東向佔75%，南向佔10%之比例分配之。

2.貨櫃－貨櫃交通量分配係參考民國八十六年”汽車貨運調查報告”調查結果，惟因假設苗栗以南為台北港腹地，南向之貨櫃量較少，因此推估北向30%，東向佔60%，南向佔10%。

表11.2.5 桃園港聯外道路路徑分配比例

| 年期 | 路線名稱 |  | 客運(%) | 貨運 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100年 | 向北 | 台15線 | 5% | 10% |
|  |  | 西濱快速公路 | 10% | 20% |
|  | 向東 | 縣110號道 | 10% | 3% |
|  |  | 縣113號道 | 10% | 15% |
|  |  | 縣112號道 | 15% | 2% |
|  |  | 東西向快速公路 | 40% | 40% |
|  | 向南 | 西濱快速公路 | 10% | 10% |
| 110年 | 向北 | 台15線 | 5% | 10% |
|  |  | 西濱快速公路 | 10% | 20% |
|  | 向東 | 縣110號道 | 10% | 3% |
|  |  | 縣113號道 | 10% | 15% |
|  |  | 縣112號道 | 15% | 2% |
|  |  | 東西向快送公路 | 40% | 40% |
|  | 向南 | 西濱快速公路 | 10% | 10% |

為評估未來桃園港鄰近地區聯外道路服務水準，除桃園港衍生交通量外，另考慮鄰近地區各相關道路，在無開發計畫時之自然成長交通量，再予以分析比較預測年有無建港及尖峰及非尖峰的道路概況。

在桃園港聯外道路自然成長量之推估，參考桃園縣濱海地區整體開發建設計畫以「桃園都會區大眾捷運系統規劃」之民國81年交通調查量為基本資料，並保守依據該報告，推估目標年桃園縣平均車輛成長率為3%，作為未來地區交通之自然成長率。綜合上述資料，可得如表11.2.6所示桃園港衍生交通量預測表，及表11.2.7桃園港聯外道路自然成長交通量預測表，根據桃園港衍生交通量、自然成長交通量，可求得未來各聯外道路尖峰小時總交通量，再與各路段未來改善後之道路容量如表11.2.8，兩者相除後可求出該路段之V/C值，對應公路基本路段服務水準評估表如11.2.9後，可得如表11.2.10桃園港聯外道路預測年服務水準。

11.2.6 桃園港衍生交通量預測表

| 路線名稱\年別 |  | 100年 (PCPH) | 110年 (PCPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| 向北 | 台15線 | 196 | 927 |
|  | 西濱快速公路 | 392 | 1,855 |
| 向東 | 縣110號道 | 62 | 284 |
|  | 縣113號道 | 295 | 2,317 |
|  | 縣112號道 | 45 | 196 |
|  | 東西向快速公路 | 793 | 2,801 |
| 向南 | 西濱快速公路 | 198 | 931 |

表11.2.7 桃園港聯外道路自然成長交通量預測表

| 路線名稱 |  | 容量 (PCPH) | 91年 |  | 100年 |  | 110年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日交通量 (PCU) | 尖峰小時交通量 (PCPH) | 日交通量 (PCU) | 尖峰小時交通量 (PCPH) | 日交通量 (PCU) | 尖峰小時交通量 (PCPH) |
| 向北 | 台15線 | 7,500 | 15,414 | 2,055 | 25,477 | 3,396 | 34,239 | 4,565 |
|  | 西濱快速公路 | 6,800 | - | - | 44,621 | 4,695 | 59,967 | 6,310 |
| 向東 | 縣110號道 | 5,400 | 9,418 | 1,256 | 15,566 | 2,075 | 20,918 | 2,789 |
|  | 縣113號道 | 6,600 | 14,059 | 1,875 | 23,237 | 3,098 | 31,226 | 4,163 |
|  | 縣112號道 | 6,600 | 14,455 | 1,927 | 23,891 | 3,185 | 32,105 | 4,281 |
|  | 東西向快速公路 | 7,000 | - | - | 18,712 | 2,058 | 25,147 | 2,766 |
| 向南 | 西濱快速公路 | 7,000 | - | - | 41,083 | 4,373 | 55,212 | 5,876 |

資料來源：1.桃園縣濱海地區整體開發建設計畫

2.桃園都會區大眾捷運系統規劃，住都局，83年。

3.西部濱海快速公路規劃研究，公路局，83年。

4.台灣地區西部走廊東西向快速道路建設計畫，公路局，83年。

註：預測年交通量以桃園縣平均車輛成長率3%推估。

表11.2.8 相關道路改善計畫

| 道 路 名 稱 | 寬 度(米) |
| --- | --- |
| 110縣道改善(大園鄉路段) | 30 |
| 113縣道改善(大園至中壢) | 30 |
| 112縣道改善(觀音至大溪) | 30 |

資料來源：民國86年桃園縣綜合發展計畫

表11.2.9 公路基本路段服務水準評估表(設計速率100kph)

| 服務水準等級 | 平均行駛速度 (kph) | 密 度 (pcu/km/ln) | V/C | 最大服務流車 (pcu/km/ln) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | － | k＜10 | － | － |
| B | ｕ＞67 | 10≦k＜18 | ～0.49 | 1,200 |
| C | 67≧u＞53 | 18≦k＜31 | 0.49～0.69 | 1,650 |
| D | 53≧u＞47 | 31≦k＜43 | 0.69～0.84 | 2,000 |
| E | 47≧u＞46 | 43≦k＜52 | 0.84～1.00 | 2,400 |
| F | u≦46 | K≧52 | － | － |

資料來源：台灣地區公路容量手冊

表11.2.10 桃園港聯外道路預測年服務水準

| 路線名稱 |  | 容量 (PCPH) | 無桃園港 |  | 桃園港 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 尖峰之服水準 |  | 非尖峰之服務水準 |  | 尖峰之服務水準 |  |
|  |  |  | 100年 | 110年 | 100年 | 110年 | 100年 | 110年 |
| 北 | 台15線 | 7,500 | B | C | A | A | B | C |
|  | 西濱快速公路 | 7,000 | D | E | A | A | D | F |
| 東 | 縣110號道 | 5,400 | B | C | A | A | B | C |
|  | 縣113號道 | 6,600 | B | C | A | A | C | D |
|  | 縣112號道 | 6,600 | B | C | A | A | B | C |
|  | 東西向快速公路 | 7,000 | A | B | A | A | B | C |
| 南 | 西濱快速公路 | 7,000 | C | D | A | A | C | E |

由表11.2.10比較桃園港建港在尖峰小時之服務水準，即在道路交通自然成長的狀況下，如桃園港在尖峰小時釋放大量交通量，所衍生的服務水準，在預測年110年西濱快速道路之大園─觀音段之服務水準為E、F級，顯現交通擁塞外，其他的道路服務水準尚可接受，而事實上此一路段之自然成長的量(即不考慮桃園港之影響)已趨於飽和，而桃園港產生之交通量並不大，另考慮港區作業無特別之尖峰時間，一般貨運駕駛大都會避開港區外交通之尖峰時段，所以桃園港對外之交通衝擊並不大。

整體而言，桃園港建港後所產生的交通量，對鄰近地區的交通產生的影響並不大，惟應考慮本港址位於西濱快速道路之大園聯絡道及觀音聯絡道之間，東向之交通路網之聯結。

至於地區性道路，交通衝擊勢必難免，建議以整體運輸效益的角度，從本質上考慮道路改善事宜，而非單就各別開發案例來修整、拓寬道路，以期減少對周邊環境不必要的重複干擾。

由於桃園港與鐵路系統距離稍遠，因此鐵路與海運聯運的機會不大，同時受制於港埠經營特性與貨物種類的關係，鐵路載運量受港埠興建的影響相當小，因此，鐵路貨物運輸除非能在運價上做一調整，並加強運輸可靠性，否則難與公路運輸相抗衡，市場競爭將趨弱勢。

# 11.2.2 北櫃南運之衝擊分析

台灣地區北部之主要國際港口為基隆港，惟該港受船舶大型化、全球化發展趨勢之影響，以及本身港池受限、水深不足、碼頭後線用地不足及聯外交通擁塞等先天地理環境條件之影響，使其貨運量有呈現逐年減少之勢。然而，北部地區乃是台灣地區主要供需生產之來源，雖擁有極佳之貨源供應，在北部現有港口發展受限之下，往往造成航商將所承運之貨櫃運往中、南部港口運送，而此亦造成南北內陸運輸之負荷，形成長久以來之「北櫃南運」現象。為此，政府正積極推動台北港之建設計畫，期能在北部增建新港之後，得以舒解「北櫃南運」之情形。

然就台北港完成二期擴建之後，僅能提供6座貨櫃碼頭，恐亦無法完全滿足北部地區貨物運量之需求，因此，本計畫將針對未來桃園港建港之情境加以分析，以瞭解其對「北櫃南運」之衝擊。

就現況而言，因北部地區港口之服務水準偏低，造成嚴重之北櫃南運現象，就民國87年約有100萬TEU之北部貨櫃利用高速公路運往台中或高雄港運送。就本計畫之民國110年之預測結果分析，北部地區依其腹地分析，其貨櫃貨約可達597萬TEU，然若北部不擴建新港則將有約274萬TEU轉移至中、南部，而此勢必造成高速公路之嚴重負擔，因此，未來北部地區建新港後，將有所改善上述之情形。

就本計畫分析結果顯示，未來台北港完成二期工程之第一個五年計畫後，於目標年將減少至僅有196萬TEU之「北櫃南運」貨櫃量，較北部不擴建新港之情況下減少約78萬TEU。此外，若未來北部地區另增建桃園港，則其「北櫃南運」之貨櫃量，將僅有34萬TEU，較僅有台北港時減少約162萬TEU，顯示桃園港之興建對於北櫃南運壓力之疏解具有重大之意義與貢獻。

然就分析結果顯示，若於未來台北港完成二期工程，且桃園港亦同時興建，則僅減少約7萬TEU之「北櫃南運」之貨櫃量，顯示「北櫃南運」之情況，並不能藉由北部地區之建港而獲得完全解決，其所存在的航商選港及航線安排之行為等因素，仍將繼續存在，然其卻可使日益嚴重之「北櫃南運」情形，有所改善。

# 11.3	對大園地區空運中心發展之影響

# 11.3.1	空運中心發展計畫

為因應國內、外經濟情勢之轉變，行政院於民國84年1月15日通過之「發展台灣地區成為亞太營運中心計畫」，以生產製造、貨物及旅客轉運及專業服務三大經濟建設為重點，發展製造、海運、空運、金融、電信及媒體六大專業營運中心。

空運中心以加強中正國際機場之轉運功能為優先考量，配合客、貨運輸之同步發展，具體發展策略包括：

1.	將中正機場由終點型(Destination Airport)擴建為軸心型(Hub Airport)，強化客運轉運、國內陸空複合接駁、國際化資訊及通訊功能。

2.	加速中正機場二期航站擴建及主計畫修訂與執行，改善一期航廈設施，發展客運轉運中心。

3.	運用現代化物流系統之整合功能，創造後勤優勢(Logistics Advantage)，支援海運等營運中心之發展，帶動高附加價值之「區域性物流」及「加工再出口」等生產及服務業之成長。

- 以機場為核心結合週邊土地整體規劃，開創相關工商生產服務業所需空間，階段性發展建設為航空城。航空城之土地使用計畫如圖11-3-1。

圖11-3-1 航空城土地使用計畫圖

# 11.3.2	海空貨櫃聯營之相關分析

隨著資訊科技與交通運輸之快速發展，國際市場自由化及跨國企業全球化等趨勢，未來經濟將產生結構性之改變。對內在需求而言，由於進、出口之成長終將受限於國內市場之幅員，為因應21世紀競爭環境之挑戰，未來經濟轉型之策略，將從進、出口導向之型態，轉化為「轉運」與「加工再出口」之模式，以尋求最佳之商業利基。

過去本土產業在「研發—接單—生產—行銷—流通」之完整流程中，偏重於「生產」環節，假若該環節未符經濟效益，則應採代工或外移方式處理，只要針對前述流程中，真正高附加價值的首尾兩端進行掌控，再將生產程序外移，區域產業垂直分工之結構丕然形成，此乃企業成長邁向跨國領域必經之路，如經適當之政策配合，使我國產業加速升級，假以時日我國必能與日本共同扮演區域經濟整合者之角色。

國內以往曾多次提出海空貨櫃聯營之呼籲，惟實際上因兩種貨櫃之使用者，時效性差異太大，且尺寸相差懸殊，仍須作拆櫃併裝，並未有具體實際之運作。北部新港配合長期發展，港區規劃除提供船舶進出、貨物裝卸、儲存之功能外，並於港區後線或鄰近區域規劃足夠之用地，供相關產業使用， 再加上鄰近逐漸建構之帶狀科技工業區域，包括大園、觀音、大潭工業區及桃園縣政府規劃推動中之桃園科技工業區之開發(參圖11-3-2)，基本上已具備成為「再出口中心」或「倉儲特區」之基本條件，亦即可利用轉運，將台商在大陸或東南亞地區設廠所生產附加價值較低之「半成品」或「配件」運到北部新港，再和國內生產或空運進口之「控制組件」，組合成為「最終產品」，再依產品之時效性及附加價值以海運或空運出口，即在於整合利用海陸運輸資源，建構以台灣為核心之區域性產業垂直分工之新經濟體系，促進高附加價值產業之發展與經濟之轉型(參圖11-3-3)。

圖11-3-2 桃園科技工業區配置圖

圖11-3-3 轉運與加工再出口產業發展架構示意圖

# 11.3.3	對大園地區空運中心之影響

桃園港鄰近中正國際機場之西南方，其功能定位包括：

1.	滿足北部地區未來成長之貨運需求。

2.	降低高速公路之貨櫃運輸量，解決大量南櫃北運所形成之交通負荷。

3.	降低貨物運輸成本，增加產品之國際競爭力。

4.	配合現有臨海工業區、港區轉運、加工出口及物流倉儲中心，及空運中心之引進，創造高附加價值產業，促進國內之經濟發展。

桃園港建設功能規劃，包括在貨櫃中心鄰近地區，提供土地以興建現代化之「再出口設施」，以創造滿足配銷、再出口等高附加價值活動需求之經濟規模。桃園港之建設對大園地區空運中心之發展，基本上兩者具相輔相成之特性，僅有正面效應，而幾乎無負面影響。

基本上桃園海岸發展新港與大園地區發展之空運中心，具相輔相成之特性，可整合海陸運輸資源，引進「整合型貨運業(Integrated Carrier)」技術，利用良好港口設施，配合完整之海陸運輸網路，與相關之貨運承攬業、報關業、倉儲業及地面運輸業等上下游業者之整合，使作業一貫化，發展海陸空聯運業務，以達國際便捷貨運服務之水準。

# 11.4	對海域生態之影響

# 11.4.1	背景資料分析

蒐集近年來計畫場址附近之調查研究報告，包括桃園縣政府「大潭濱海特定工業區開發計畫環境影響評估報告書」(85年)在80年12月至81年10月之間，委託台灣大學動物系與海洋研究所於桃園沿海進行四季之海域調查(北起大堀溪，南至社子溪)，監測位置圖如圖11-4-1所示；台灣電力公司「大潭燃氣火力發電計畫環境影響評估報告書」(86年)在85年6月及8月，針對桃園沿海(北起大堀溪，南至社子溪)進行海域調查；經濟部工業局「桃園縣觀音擴大(外海)工業區環境影響評估報告書」(83年)於81年3月～11月，針對南崁溪至大堀溪之間海域進行調查，監測位置如圖11-4-2所示；東鼎液化瓦斯興業股份有限公司「桃園觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書」(87年)依據台灣大學海洋研究所於86年11月至87年8月之間，針對桃園觀塘工業區附近海域進行四季之海域調查(北起大堀溪，南至社子溪)，監測位置圖如圖11-4-3所示。

圖11-4-1 大潭濱海特定工業區海域生態調查測站位置圖

圖11-4-2 觀音擴大(外海)工業區海域生態調查測站位置圖

圖11-4-3 桃園觀塘工業區海域生態調查測站位置圖

將其中最近五年調查資料，茲摘要列如表14.4.1所示，說明如下：

1.	植物性浮游生物

(1)「大潭濱海特定工業區開發計畫環境影響評估報告書」(調查時間：80年12月至81年10月)：冬季12月至夏季7月(平均細胞密度範圍介於1.24×104~3.85×104cells/L)以矽藻Thalassiosira spp.為優勢種，秋季10月(平均細胞密度範圍1.63×104cells/L)之優勢種則被矽藻Coscinodiscus spp.取代。

(2)「桃園縣觀音擴大(外海)工業區環境影響評估報告書」(調查時間：81年)：由春、夏、秋三季結果來看，遠岸海域各站細胞密度介於5.8×104~1.70×106cells/L，近岸海域各站細胞密度介於4.60×104~5.74×105cells/L。遠岸與近岸於各月份出現優勢種類略有差異，大略可分冷季(11～2月)及暖季(3～7月)兩種形態上之變化，於遠岸海域暖季以Thalassiosira spp.及Trichodesmium spp.為主，冷季以Chaetoceros spp.及Thalassiosira spp.為主。於近岸海域暖季以Thalassiosira spp.及Coscinodiscus spp.為主，冷季以Chaetoceros spp.及Thalassiosira spp.為主。總平均細胞密度之比較方面，遠岸海域各測站之密度最高值除了富林溪測站(2A)以外，皆出現在秋季(11月)，最低值則出現在春季(3月)。近岸海域各測站之密度最高值除了大堀溪測站(1A)以外，皆出現在秋季(11月)，最低值則出現在春季(3月)。

(3)「大潭燃氣火力發電計畫環境影響評估報告書」(調查時間：85年6月及8月)：海域水深20公尺測點植物性浮游生物所佔最高比例的種類包括：Navicula distans(25.02%)，Rhizosolenia alata(40.30%)，Rhizosolenia clevei(21.95%)；水深10公尺測點則為Rhizosolenia alata(72.22%)，Rhizosolenia bergonii(23.44%)，Biddulphia mobiliensis (46.15%)，Skeletonema costatum(28.81%)；潮間帶測點則為Scenedecmus quadricauda(44.7%)，Rhizosolenia alata(30.64%)，Thalassiothrix frauenfeldii(42.27%)，Chaetoceros atlanticum(35.62%)，Nitzsohin alicuarisp (35.62%)，Biddulphia mobiliensis(36.68%)。而單位個體量分析方面，於水深20公尺測點為82~216cells/L；水深10公尺測點則為90~400cells/L；潮間帶則為73~523cells/L。

(4)「桃園觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書」(調查時間：86年11月至87年8月)：各測站不同水層(0m，3m，10m及25m水層)植物性浮游生物平均細胞數含量(cells/L)之四季分布，春夏秋冬依序為23,760~42,161 cells/L，5,549~9,183 cells/L，20,001~99,264 cells/L，11,814~19,294 cells/L，其中，春季以25m水層之平均含量最多，夏季以10m水層之平均含量最多，秋、冬二季則以表層0m水層之平均含量最多。在種類組成方面，矽藻、渦鞭藻、藍綠藻及矽質鞭毛藻於四季調查中均可發現，其中又以矽藻出現的種類最多，為該海域優勢種。而矽藻種類四季變化，在春季時以Paralia sulcata最多，夏季以Thalassiosira subtilis及Thalassiosira frauenfeldii為主，秋季則是Thalassiosira spp.，冬季為Thalassiosira decipiens，於各水層中均可發現。渦鞭藻種類之四季變化，春夏秋冬依序為Ceratium fusus，Ceratium furca，Prorocentrum micans，Ceratium fusus，其含量在水層變化上，大致上呈現隨著水深而減少的趨勢。藍綠藻種類之四季變化均為Trichodesmium sp.，其含量在水層變化上，除夏季以外，均以表層之含量最多，夏季時於25m之水層含量最多。矽質鞭毛藻種類之四季變化均為Ditycha fibula，其含量在水層變化上，出現含量雖然不多，但於各水層均可發現，夏季時於3m及25m之水層含量較多。

2.	動物性浮游生物

(1)	「大潭濱海特定工業區開發計畫環境影響評估報告書」(調查時間：80年12月至81年10月)：以個體量分布情形來看，冬、夏季之各站間變化較大，其季節性變化不顯著，大致上，以春、夏季較高，秋、冬季較低。而生物質量之季節變化比個體量更不明顯，各季平均值介於56~93g/1000m3。橈腳類(Copepoda)一直是佔有最優勢的地位，其次為箭蟲類，大致上來說種類個體組成以秋、冬二季比較集中，春、夏二季則較分散。

(2)	「桃園縣觀音擴大(外海)工業區環境影響評估報告書」(調查時間：81年)：由春、夏、秋三季結果來看，遠岸海域各站個體量介於6.50×104~8.60×105個/1000m3，近岸海域各站個體量介於4.70×104~2.50×105個/1000m3，遠岸海域各站生物質量介於71~429g/1000m3，近岸海域各站生物質量介於42~325g/1000m3而。遠岸區個體量和生物質量之季節性變化較具規則性，個體量明顯的以夏季(7月)最高，而春季(3月)最低，各站間的變化也以夏季較大。近岸區之個體量和生物質量之季節性變化相當複雜而不規則，各測站之間的變化也不一致，顯然近岸區受外來因素影響較大，即很容易受沿岸陸地因素影響。在種類方面，春季的種類數顯然比其他二季少，而種類百分比組成則以春季最集中，秋季最分散，尤其在遠岸區。大致上，此海域之動物性浮游生物主要以橈腳類(Copepoda)和箭蟲類為主。

(3)「大潭燃氣火力發電計畫環境影響評估報告書」(調查時間：85年6月及8月)：海域水深20公尺測點動物性浮游生物所佔比例最高為橈腳類(Copepoda，69.2~74.9%)，其次為介形蟲類(Ostracoda，8.4~19.9%)。水深10公尺測點仍是以橈腳類(Copepoda，36.9~77.2%)所佔比例最高，其次介形蟲類(Ostracoda，12.6~54.1%)。潮間帶也以橈腳類(Copepoda，14.3~72.5%)所佔比例最高，其次為腹足類(Janthinidae)，端族類(Amphipoda)，介形蟲類(Ostracoda)。

(4)「桃園觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書」(調查時間：86年11月至87年8月)：各測站之動物性浮游生物總個體量(ind./1000m3)水平採樣之四季結果，春夏秋冬依序為943~137,601 ind./1000m3，10,419~217,707 ind./1000m3，751~188,736 ind./1000m3，5,154~50,722 ind./1000m3，其平均值依序為19,466，72,921，43,874，21,588。總個體量(ind./1000m3)垂直採樣之四季結果，春夏秋冬依序為11,594~414,449 ind./1000m3，53,576~612,752 ind./1000m3，12,082~842,814 ind./1000m3，15,909~183,416 ind./1000m3，其平均值依序為111,981，215,152，204,004，71,412。而生物質量(g/1000m3) 水平採樣之四季結果，春夏秋冬依序為0.71~111.73g/1000m3，1.05~61.28g/1000m3，0.82~269.22g/1000m3，5.92~415.80g/1000m3，其平均值依序為18.47，13.64，39.68，16.58。生物質量(g/1000m3) 垂直採樣之四季結果，春夏秋冬依序為15.56~133.45 g/1000m3，8.17~117.13 g/1000m3，5.92~415.80 g/1000m3，1.22~304.55 g/1000m3，其平均值依序為60.72，60.36，103.72，184.20。在種類組成方面，四季之採樣結果中，不論水平或垂直採樣，均以橈腳類(哲水蚤)為優勢種，其次是毛顎類。橈腳類於各測站所佔比例介於3.21~85.98%之間，毛顎類則為0.82~56.86%。

3.	底棲生物

(1)「大潭濱海特定工業區開發計畫環境影響評估報告書」(調查時間：80年12月至81年10月)：調查海域亞潮帶區域為礁石混雜沙泥之底質環境，非常不利底棲生物採集作業，而就採集之生物種類分布情形來看，除社子溪口可採集到數種沙質環境棲息種類以外，其他測站少有發現沙泥型生物。而鄰近沙岸底層水體受到高懸浮固體之影響，棲礁型生物並不如本省其他純礁石區環境下衍育出之海底生物來得豐富，而本區沙質底質環境亦非連續且完整之純沙泥性棲息環境，因此發現之棲沙型生物亦不及本省其他沙泥環境之底棲生物來得豐富。在潮間帶區域，沙泥底質環境是以等腳類(Excirolana japonica)為主，其次為端腳類(Amphipoda)與多毛類(Polyclineta)，而礁石塊區以甲殼動物中之蟹類種類最多，另有少數幾種螺類。

(2)「桃園縣觀音擴大(外海)工業區環境影響評估報告書」(調查時間：81年)：此海域地質介於礁石與沙泥環境之間，底棲生物並不如單純礁石或沙泥環境者來得豐富和多樣化。亞潮帶區域生物標本中大致可分為棲礁型與棲沙型兩大類生物，棲礁型生物包含海綿、角珊瑚與少數具有足絲可附於礁面上之貝類，棲沙型則以甲殼動物為主。潮間帶以甲殼類為主。

(3)「大潭燃氣火力發電計畫環境影響評估報告書」(調查時間：85年6月及8月)：潮間帶發現少數海綿、寄居蟹、海筆、扇狀珊瑚、樹狀珊瑚、文蚵、山瓜子簾蚵、鐵尖海蜷，桃園外圍海域為岩礁及砂泥混合區，所發現之底棲生物種類不多，且體型甚小。

(4)「桃園觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書」(調查時間：86年11月至87年8月)：調查海域之潮間帶近岸部份，主要為沙質海岸，並無大型藻類生長；遠岸部份的礁盤上，四季調查結果亦皆未發現大型藻類生長。而底棲生物種類之四季變化，春夏秋冬依序為1~37種，1~32種，0~52種，1~19種，種類變動甚大，但是每一季之調查結果均發現20m水深測站之底棲生物群聚較豐富。底棲生物平均個體數之四季變化，春夏秋冬依序為1~138個體，5~289個體，1~207個體，1~129個體，平均個體數變動甚大，相同地，20m水深測站之底棲生物個體數較多。春、夏二季底棲生物以節肢動物之蟹類及雙棘籐壺、軟體動物之螺貝類與棘胞動物之柳珊瑚、軟珊瑚及海綿較豐富，秋季以螺貝類及珊瑚類種數較多，冬季則是節肢動物之蝦蟹類、軟體動物之貝類與棘胞動物之海葵及柳珊瑚較多。潮間帶底棲生物種類之四季變化，春夏秋冬依序為14種，15種，7種，9種，個體數之四季變化則為20~66個體，8~47個體，7~25個體，1~68個體，均以蟹類之數量最多。

4.	仔稚魚

(1)	「大潭濱海特定工業區開發計畫環境影響評估報告書」(調查時間：80年12月至81年10月)：四季調查結果所發現之魚苗種數由冬季31種至春季13種不等，魚苗與魚卵之平均密度分別介於1.3~92.5尾/1000m3以及1.5~19.5個/1000m3，最高密度皆出現在冬季。不同季節所發現之主要魚種亦不相同，鮆科魚類為春、秋兩季之主要種類。就四季調查結果來看，除春季時有較多變化之豐富仔稚魚以外，其他季節似乎都顯得有些貧乏。

(2)	「桃園縣觀音擴大(外海)工業區環境影響評估報告書」(調查時間：81年)：此海域之魚苗分布，不論在出現種數或個體量方面皆隨著季節不同有很大之變化，在3月及11月份發現之魚苗不及10種，而7月份卻有32種以上。3月及11月魚苗平均個體量都在5尾/1000m3以下，7月份則高達70尾/1000m3左右。在魚卵方面，3月份之平均密度在5.9個/1000 m3，亦與7月份之64.3個/1000 m3有很大之差異存在。一般來說，11月份於整個調查海域出現之魚苗量皆很低以外，其他如3月份與7月份之調查結果，大致上有遠岸高於近岸、南方高於北方之分布趨勢，而魚卵分布趨勢則較不規則。

(3)	「大潭燃氣火力發電計畫環境影響評估報告書」(調查時間：85年6月及8月)：以花身雞魚(Terapon jarbua)、鑽嘴魚科(Gerreidae)、雙鞭魚科(Ambassidae)、蝦虎魚科(Gobiidae)較多。

(4)	「桃園觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書」(調查時間：86年11月至87年8月)：魚卵平均密度(ind./1000m3)之四季變化，春夏秋冬依序為54，229，153，0；仔稚魚平均密度(ind./1000m3)之四季變化，春夏秋冬依序為69，132，71，2。春季仔稚魚出現之種類以鯔科魚類最多，夏季以魚參 科魚類最多，秋季以黑魚周、白姑魚、魚刺 較多，冬季則是魚刺 一種。上述種類大多以棲居於沙質水域為主，此亦顯示出該調查海域之底質是以沙質為主。

綜上所述，計畫場址附近海域生態整體而言，浮游生物部份大致與台灣西部沿海之海域生態類似，潮間帶底棲生物並不豐富。

表11.4.1 計畫場址附近海域生態調查結果

| 相關環評計畫 項目 |  |  | 大潭工業區環評 (85年) | 觀音(擴大)工業區環評 (83年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查時間 |  |  | 80年12月~81年10月 | 81年3月~11月 |
| 浮游植物 | 種類 | 近岸 | 優勢種 Bacillariophyta | 31~39種 |
|  |  | 遠岸 | 優勢種 Bacillariophyta | 34~40種 |
|  | 密度 (cells/L) | 近岸 | 1.08103~6.84104 | 4.60104~5.74105 |
|  |  | 遠岸 | 1.70104~4.28104 | 5.80104~1.70106 |
| 浮游動物 | 種類 | 近岸 | 優勢種 Copepoda | 12~16種 |
|  |  | 遠岸 |  | 13~19種 |
|  | 個體量 (ind./1000m3) | 近岸 | 1.17103~2.53105 | 4.70104~2.50105 |
|  |  | 遠岸 |  | 6.50104~8.60105 |
|  | 生體量 (g/1000m3) | 近岸 | 1~282 | 42~325 |
|  |  | 遠岸 |  | 71~429 |

表11.4.1 計畫場址附近海域生態調查結果(續)

| 相關環評計畫 項目 |  |  | 大潭電廠環評 (86年) | 觀塘工業區環評 (87年) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 調查時間 |  |  | 85年6月~8月 | 86年11月~87年8月 |
| 底棲生物 | 種類 | 潮間帶 | 3大類16種~ 4大類18種 | 3大類4種~ 3大類12種 |
|  |  | 亞潮帶 | 4大類7種~ 6大類17種 | 3大類9種~ 5大類19種 |
|  | 密度 | 潮間帶 | - | 1~25(個/5050cm2) |
|  |  | 亞潮帶 | - | +~21(個/網) |
| 浮游植物 | 種類 | 近岸 | 優勢種 Rhizosolenia alata | 優勢種 Thalassiosira spp. Thalassiosira decipiens Trichodesmium sp. |
|  |  | 遠岸 | 優勢種 Rhizosolenia alata |  |
|  | 密度 (cells/L) | 近岸 | 90~400 | 5,689~39,699 |
|  |  | 遠岸 | 82~216 | 5,597~207,240 |
| 浮游動物 | 種類 | 近岸 | 優勢種 Copepoda | 優勢種 Copepoda |
|  |  | 遠岸 |  |  |
|  | 個體量 (ind./1000m3) | 近岸 | - | 7.52102~4.14105 |
|  |  | 遠岸 | - | 1.60103~8.42105 |
|  | 生體量 (g/1000m3) | 近岸 | - | 0.17~304 |
|  |  | 遠岸 | - | 0.82~416 |
| 底棲生物 | 種類 | 潮間帶 | 少數海綿、寄居蟹、海筆、扇狀珊瑚、樹狀珊瑚、文蚵、山瓜子簾蚵、鐵尖海蜷 | 1大類1種~ 5大類15種 |
|  |  | 亞潮帶 | - | - |
|  | 密度 | 潮間帶 | - | 0.25~33(個/m2) |
|  |  | 亞潮帶 | - | - |

# 11.4.2	對海域生態影響

本商港屬於海岸開發工程，比鄰東鼎液化瓦斯興業股份有限公司之「桃園縣觀塘工業區開發計畫」，本計畫開發時程估計在該計畫施工一年之後始動工，惟本計畫之規模較該計畫為小，且該工程內容與該計畫相似，因此本計畫對於海域生態之影響預期與該案相近，以下分別就本計畫施工期間及營運期間之海域生態影響說明如下。

1.	施工期間之影響

施工期間海事工程之築堤、拋石、航道浚挖等為本工程之主要作業，因此施工期間海水水質受懸浮固體及濁度之影響較大，而海水濁度的增加將阻礙陽光穿透，進而影響光合作用並降低植物性浮游生物之生產力，預測浮游植物密度及浮游動物個體量將因生存環境轉劣而降低，魚類亦因食物供應減少及濁度因素而迴避此區域。此外，水中結構物之設立、航道與港區之浚挖，將改變該海域原有底棲生物之棲息環境，影響底棲生物之生存。惟計畫場址港區浚挖範圍佔桃園沿海海域之面積比例不大，且附近因沿岸水質不佳，致底棲生物相並不豐富，因此影響有限。且預期在施工停止後，附近之海域生態應可漸次回復。

2.	營運期間

營運期間港區所產生之污廢水種類，包括港勤人員之生活廢水、出入港區旅客生活污水、船舶生活污水及港區事業廢水，此類污水之性質相似，將以港區內之污水下水道系統統一收集至污水處理設施，處理至符合放流水標準始予排放，將不致造成海域水質污染；又船舶維修保養或船艙清洗產生之油污廢水及廢油泥，依據現行商港法之規定，船舶廢油污必須妥善收集處理，不得於港區任意排放，以免污染港區海域，因此，此類廢油污可於港區自行設置處理設施，或由其他國際港之收受處理設施處置，則本商港將不致有海域水質污染情形，亦不致對海域生態造成顯著之影響。

此外，商港營運後，堤防等沒於水中之硬質結構物，將可提供部份底棲生物或藻類附著於其上，並吸引部份魚類於附近覓食及活動，一如人工漁礁之聚魚作用。此種過程與結果對附近海域生態環境而言，僅改變有限區域內原有環境之生態系，由於其環境較獨立，因此並不至於改變或影響港區外附近原有之生態系統。

# 11.5	對全國與地區之經濟成長與產業分佈影響

# 11.5.1對經濟成長之影響

本計畫在進行經濟效益評估時，即已確認可轉移之效益不列入考量，和以往國內類似之研究計畫並不相同，以往效益大都以稅收增加、新生地價值、港勤收益、土地租金、內陸運費節省及提高國民所得等作為效益，其中包含不易量化之指標，本計畫則先排除可轉移性之效益，並將計畫和現況相比後以其量化之增量作為計畫之經濟效益，本研究考慮之經濟效益包括：

1.旅行時間節省

2.行車成本節省

3.船舶等待時間節省

4.新生地價值(不包括港埠營運用地)

5.轉口櫃效益

以上之效益中和全國與地區經濟發展相關之效益，為旅行時間節省、行車成本節省及船舶等待時間節省，和以往港口對經濟成長之貢獻，為提高國民所得、降低廠商運輸成本、提昇產品競爭力及增加就業機會等之間的關係，須加以釐清，由於北部新港建港後將使港區附近土地，因鄰近港埠，可發展作為加值型再加工倉儲專區，對促進經濟活動將有相當大之助益。

桃園港鄰近地區之土地目前為工業區用地及低度利用之土地，桃園港因正處於桃園海岸平原地區及北部工業區幾何中心之海岸，再加上交通路線十分發達，(如圖11-5-1、11-5-2所示)，桃園港闢建後除可帶動觀音工業區及桃園科技工業區之發展外，亦將使鄰近低度利用之土地，因產業之開發提高利用價值及促進經濟活動，桃園港之發展對缺乏主航線之中部地區經濟發展可能有所影響，造成經濟發展南北兩極化之現象，惟整體而言對國內之經濟活動仍有正面之影響，除可促進產業昇級，並可提供就業機會及提高國民所得。

# 11.5.2	對產業分佈之影響

國內之工業區原先即已有集中於北、中、南三地(如圖11-5-3所示)，東部地區之工業發展，較西部地區落後甚多，台中港和高雄港之港址區位，都落於中部及南部工業區中心位置之海岸線上，北部地區之基隆港則遠離工業區之分佈區域，台北港則在工業區集中區域之邊緣，桃園港則正位於北部地區工業區中心地帶之海岸線上，桃園港之闢建對北部地區之工業區，將可提供更為便捷之貨物流通管道及較低之內陸運輸成本，對北部地區之產品競爭力將有所助益。

國內附加價值較低勞力密集之產業，已逐漸外移至東南亞及大陸地區，由於此類產業之產品很多，並非有品牌之最終成品，大都為半成品或配件，仍須配合其他半成品作進一步之組裝加工方能成為市場上之貨品，目前由於兩岸尚未直航，台商至大陸投資生產之半成品，無法直接運回台灣，未來兩岸直航之後港口附近之工業區或倉儲專區，應為從事最終加值型組裝及轉運之最佳選擇，目前北部地區之港口皆無法從事此項加工作業，台中港及高雄港則皆已由公部門主導，在港區附近或港區內進行開發工作，桃園港亦有足夠之條件進行此一加工作業。

南部地區為國內基礎工業之重鎮，鋼鐵及石化相關產業十分發達，為資本及技術密集之產業，產品以內需型之產業為主，中部地區則為國內機械製造業之大本營，廠商之規模較小，但為國內出口貨品之大宗，北部地區則為資訊及機電產品之製造中心，未來北部新港將可使北部地區之產業和在外投資台商之半成品形成跨國之垂直分工或水平分工，增加產品之國際競爭力，並達到根留台灣之目的。

圖11-5-1 台灣北部工業區分佈圖

圖11-5-2 北部港交通路網圖

圖11-5-3 台灣全島工業區分佈示意圖