# 7.2 港埠彈性發展整合規劃

港埠之功能需求分析為滿足預測之船運需求及綜合考量各方之需求，港區後續及鄰近地區土地之綜合規劃，亦為規劃之重要工作。因此在港埠規劃之初即須依貨種之特性，將港埠區分為各種專業區，除安全考量外，並方便機具調度、增加裝卸效率，以降低廠商之生產成本，擴大經濟規模及發展，和鄰近國家之產業水平或垂直整合，增加國內產品在國際間之競爭力，擬議中之港區及鄰近區域之土地，將可規劃包括港池、工作船渠、貨櫃集散區、倉儲專業區、散雜貨碼頭區、大宗散貨區、石化碼頭區、客運碼頭區、休憩碼頭區、基礎工業區、加工出口區、再加工出口區、綠帶及一般工業區等。

本計畫參考以往之規劃，進行港埠之初步規劃，並依技術顧問團之專業加以評估及依據運量分派所得之碼頭需求，依下列港埠佈置之基本原則，研擬一港埠佈置。

1.滿足樂觀值之運量需求

2.外廊堤防佈置以分期興建為原則，俾便早日展開營運回收投資成本

3.船舶在冬季季風期間，以頂風進港為原則

4.港池需有足夠之遮蔽，以利貨物裝卸

5.將不同貨種之裝卸分區規劃，以利管理及機具調度

6.須考量現有之陸域排水問題

7.儘量以浚填平衡為原則，避免大量之回填材料或港外挖泥

8.考慮在港內設置休憩港區

9.須預先研擬降低海岸沖淤之設施

# 7.2.1 彈性港區平面配置方案

依前節所述桃竹地區之港埠開發計畫，依開發單位之建設時程需求各有特色及發展前景。經本計畫評估，桃竹地區需開發一具有潛力之商港，其規模需要有彈性，可依未來需求調整而增加船席數，或擴大其碼頭功能。

初步評估，桃園港之開發港址位於觀塘工業港北側約5.5公里處，則其開發時程安排，若88、89年可完成BOT之招商準備，90年設計及發包，預計91年可開始同時興建北、南防波堤，如此可得一穩定之海域進行其他佈置。至於其港內可能之使用分區則包括：目前依7.1.3節規劃之結果，桃園港可為貨櫃貨之專屬港，因此港內土地可規劃為一般倉儲區、冷凍倉儲區、貨櫃區、倉儲及加工專業區(物流中心)、其他專業區等。

港區之配置可依各專業區之特性，從分期開發、安全、營運、裝卸效率等因素，將港區之土地及碼頭作最佳之配置，並保留變更之彈性。本計畫初擬港區平面配置如圖7-2-1所示，略述如下：

1.防波堤平面配置

本計畫大致分為兩階段，第一階段北防波堤自控制點PN1往NW延伸1,900m，至控制點PN2水深CD-15.0m處，往逆時針轉90°後再延伸1,400m達控制點PN3後，再順時針轉12°延伸1,000m至控制點PF4，水深約CD-18.0m處後，往逆時針轉8°延伸1,800m達控制點PF5，水深約CD-21.0m，最後往逆時針轉35°延伸200m達控制點PF6，水深約CD-21.0m。另外南防波堤自控制點PS1往NW延伸1,450m，至之控制點PS2，總計第一階段外防波堤總長度為7,750m。

第二階段防波堤則自控制點PG1往NW向延伸1,900m達控制點PG2，再往逆時針轉90°延伸2,750m接至第一階段之防波堤，控制點為PN2，總計第二階段防波堤長度4,650m。

根據本計畫區海域地形特性評估，防波堤大致上可採用拋石堤或合成式沉箱堤，依計畫工址材料供應條件初步分析，防波堤形式種類大致上可以-8～-13m左右水深作為分界點，淺水段以拋石海堤之經濟性較高，深水段採用合成式沉箱堤之經濟性較佳。

2.港池水域規劃

港池水域之規劃基準除考慮各類計畫進港船舶中之最大尺寸外，並需兼顧未來可能之船型成長，以滿足未來進港船舶之操航需求。

(1)航道

航道方向

本港之航道規劃在潮流、風力及操船便利性及工業港使用之航道之多重考慮下，以近似向東之航道方向為較適方案。

航道寬度

航道寬度規劃所需考慮因素，包含船舶之操航性能、環境因素、助導航設施、航道深度、貨品危險度等。綜合上述各項因素，本港航道需寬度至少應大於6.5倍船寬，另考量貨品之危險度及未來船舶大型化之可能性，故航道寬度標準訂為500m。

航道水深

航道水深除需考量船舶吃水外，尚須考量船舶運動、測量棈度、浚渫誤差等因素之餘裕深度。綜上所述港內航道深度至少需CD-18.5m。

圖7-2-1 桃園港定案平面配置圖

(2)迴船池

迴船池大小

迴船池大小主要依據船長及操控性能而定，本研究綜合各方面的考量，並配合未來可能引進較大之船舶，故建議迴船池直徑採為1000m。

迴船池深度

迴船池深度配合港內航道水深需求，規劃為CD-18.5m。

(3)船席水域

船席水深要求一般以滿載最大吃水深之1.1倍，或滿載吃水深度加上0.5～1.5m之餘裕為標準，故本計畫建議之船席水深為CD-15.5m。

3.碼頭配置規劃

(1)碼頭方向

碼頭船席佈置除需提供足夠長度之繫船岸壁外，尤須考慮靠泊及裝卸作業之便利安全，因此，為確保船舶順利靠泊及駛離碼頭之安全，將現地之風向納入考慮，碼頭船席佈置主要方向為N70°E，與計畫區域主要NE風向夾角小，可避免船舶靠離岸或裝卸作業時受風力作用之不利影響。

(2)碼頭長度

由於航商在營運策略上欲降低船舶在港靠泊時之營運成本，且大型化及專業化之船型，基本上可使航運成本大幅下降以提升市經營競爭力，因此近幾年世界船型的趨勢不斷在朝大型化發展。

依據德國航運及運銷研究中心的船型統計資料如表7.2.1所示，可知目前全貨櫃船之吃水深及載重噸上限已至14m及70,000DWT。即貨櫃裝載量達4.000TEU以上之超巴拿馬型全貨櫃船正積極建造中，一些世界知名的航運公司已使用超過4,000TEU級的船型穿梭於越洋貨櫃的運輸網。

本計畫部份碼頭亦需配合貨櫃船大型化趨勢，考慮以4,000TEU以上之超巴拿馬貨櫃船為設計船型，始能符合世界海運發展趨勢，滿足未來之需求。表7.2.2為超巴拿馬極限貨櫃船尺寸表。

表7.2.1 目前世界全貨櫃船之吃水深及DWT統計表

| 吃水深(m) | 未知 | 5.0以下 | 5.0-6.49 | 6.5-7.49 | 8.5-9.49 | 9.5-10.49 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 艘數 | 8 | 66 | 103 | 115 | 99 | 206 |

| 吃水深(m) | 10.5-10.99 | 11.0-11.99 | 12.0-12.99 | 13.0-13.99 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 艘數 | 120 | 260 | 112 | 63 | 1,313 |

| DWT級 | 500以下 | 5000  9999 | 10000  14999 | 15000  19999 | 20000  29999 | 30000  39999 | 40000  49999 | 50000  59999 | 60000  69999 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 艘 數 | 8 | 226 | 130 | 119 | 150 | 190 | 168 | 57 | 20 | 1,313 |

資料來源：ISL

表7.2.2 超巴拿馬極限貨櫃船尺寸表

|  | 裝載數 (TEU) | 船長 (m) | 船寬 (m) | 吃水 (m) | 航速 (節) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 長榮海運公司 | 4,229 4,900 | 294 285 | 32.2 40.0 | 12.5 12.5 | 22.8 |
| 東方海外貨櫃公司 | 4,950 | 276 | 35.7 | 12.2 | 24.6 |
| APL Truman | 4,340 | 275.01 | 39.41 | 11.01 | 24.4 |
| KIM D | 4,258 | 289.52 | 32.31 | 12.68 | 18.0 |
| MAERSK | 3,922 | 294.12 | 32.28 | 13.52 | 24.0 |
| AROSIA | 4,000 | 294.06 | 32.29 | 13.023 | 24.5 |
| ELBE | 3,613 | 294.15 | 32.20 | 13.028 | 23.9 |
| ALSIA | 4,000 | 294.06 | 32.29 | 13.023 | 24.5 |

註：巴拿馬級貨櫃船尺寸為寬32.3m，長289.56m。

超巴拿馬極限輪所需之船席長度係考慮船舶橫向停泊時所須之長度而決定。船舶橫靠碼頭時，頭纜及艉纜具有防止船之前後移動及維持船之橫向繫靠雙重目的，因此，頭纜及艉纜之繫纜角度，需與碼頭法線維持約30°～ 45°，基此船席所須之餘裕長度約為船寬，參考上款表7.2.2之超巴拿馬極限貨櫃船尺寸表，可得所需之船席長度約為276+35.7=312公尺或294+32.2=326公尺。

據此，本港規劃碼頭長度350m，以利未來船舶尺寸的大型化。

4.道路設計

計畫區內道路系統的佈設應能滿足貨櫃場衍生之交通流量，並能使聯外交通便捷。

(1)設計準則

規劃工作依據之規範分述如下：

道路工程

。交通部75年12月訂頒「公路路線設計規範」。

。台灣省市道路工程設計標準。

。美國AASHTO公路及街道幾何設計準則。

土壤基礎及工程材料

。美國AASHTO材料取樣及試驗方法標準規範。

。美國AASHTO路面結構設計準則。

。美國瀝青學會瀝青路面設計標準。

(2)設計用車

道路設計時依道路用途、分類、等級、地區等所假定行駛的車輛種類作為設計標準，稱為設計用車(Design Vehicles)。公路路線設計標準，將設計用車區分為下列六種：

‧小客車(P)

‧貨車(SU)

‧大客車(BUS)

‧中型半聯結車(WB40)亦稱半拖車。

‧大型半聯結車(WB50)亦稱半拖車。

‧全聯結車(WB50)亦稱半拖車。

“WB”表示車輛前後軸間之距離(英呎單位)。

凡曳引車後面被拖的一輛貨車只有後輪而由曳引車後軸上的樞軸所支承者稱為半拖車。被拖的貨車有一輛以上而由一個或兩個樞軸所支承者稱為全拖車。

汽車尺度：

汽車的尺度包括車輛全長、軸距、前後懸伸長度及高度等。車輛長度為軸距及前後懸伸長度之總和；軸距為車輛前後兩輪軸間之距離，軸距及前後懸伸長度會影響最小迴轉半徑(低速時)及迴轉時車輛佔據路面面積與路面以上部份的空間，本設計仍一併考慮之。

車輛寬度為全車輛之全寬，76年交通部所頒佈道路設計標準小客車為2.1公尺，其餘車種均為2.5公尺。

公路路線設計標準，六種設計用車其尺寸規定如表7.2.3所示。

最小轉向軌跡：

AASHTO於1984年出版“A POLICY ON DESIGN OF HIGHWAYS AND STREETS”一書上一共刊出10種設計用車之轉向軌跡圖，因各種車輛軸距、車長大小之不同在作低速(10哩/時約16公里/時)迴轉時其前後輪及車身懸伸部份之行徑，係隨軸距及前輪之轉動角而異，AASHTO將各種設計用車之尺度，作成模型來作實地試驗。其試驗結果並發表之。76年交通部頒佈道路路線設計標準亦以本國常用六種設計用車之規格參照AASHTO之數據以幾何原理，將資料輸入電腦處理。依不同之轉向角度，分為30度、60度、90度、120度、150度、180度等分別畫出最小轉向軌跡圖樣使設計者有所遵循。

車輛轉彎時前輪外側與後輪內側所形成的行車軌跡之間距稱為行徑輪距，因為車輛在轉彎時，前輪之行徑係成圓弧形，而後輪之行徑係成螺旋曲線狀，因此會增加行徑輪距之寬度。設計港區道路時，須考慮聯結車行駛。

表7.2.3 公路路線設計用車尺寸表

|  | 車 輛 尺 寸 (M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設 計 車 種 | 全 長 L | 全 寬 U | 全 高 H | 前 懸 La | 前 軸 L1 | 中 軸 L2 | 軸 結 Lx | 結 軸 Ly | 後 軸 L3 | 後 懸 Lb |
| 小 客 車 P | 5.5 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 3.3 | － | － | － | － | 1.3 |
| 貨 車 SU | 9.0 | 2.5 | 4.0 | 1.2 | 6.0 | － | － | － | － | 1.8 |
| 大 客 車 BUS | 12.0 | 2.5 | 4.0 | 2.1 | 7.5 | － | － | － | － | 2.4 |
| 中型半聯結車 WB40 | 15.0 | 2.5 | 4.0 | 1.2 | 3.9 | 7.5 | － | － | － | 2.4 |
| 大型半聯結車 WB50 | 16.0 | 2.5 | 4.0 | 0.9 | 5.4 | 9.0 | － | － | － | 1.2 |
| 全聯結車 WB60 | 20.0 | 2.5 | 4.0 | 0.6 | 3.0 | 6.1 | 1.2 | 1.7 | 6.4 | 1.9 |

表7.2.4 設計車輛最小轉彎半徑(公尺)

| 設計車輛種類 | 小客車 | 貨車 | 大客車 | 中型聯結車 | 大型聯結車 | 全聯結車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 記 號 | P | SU | BUS | WB40 | WB50 | WB60 |
| 最小轉彎半徑 | 7.5 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| 最小內側半徑 | 4.94 | 9.04 | 8.16 | 7.17 | 6.69 | 7.27 |

表7.2.4為各種車輛最小轉彎半徑，由表列數據及各種車輛最小轉向軌跡圖比較；可知道貨車及大客車的轉彎半徑比其他車種的轉彎半徑大得很多；而全聯結車(WB60)的車長為所有車種中最長的，但其行徑輪距並不會大於大型半聯結車(WB50)。因此車道寬度之設計，尤其是轉向專用車道或槽化車道可按大型半聯結車考慮轉彎時所需加寬之寬度。

表7.2.4所示最小轉彎半徑均為速度在16km/hr以下之數值，若行車速度增加時，設計轉彎半徑及緩和曲線長度均須隨之增加。表內最小轉彎半徑及最小內側半徑數值本工程設計停車場通道及迴車道時均直接採用。轉向彎道及平面交叉轉角設計則按規範公路交叉規定辦理。

(3)採用之設計標準

設計行車速率(公里/小時)	40

最大轉彎車速(公里/小時)	16

平曲線最小半徑(公尺)	50(公尺)

最大縱坡(%)	10

縱坡限制長度(公尺)	200

最短停車視距(公尺)	40

標準超高(路拱，%)	2

車道寬度(公尺)	3.50

(4)港區管制線(圍牆)

管制線主要目地為區隔港內區各類作業區與非作業區，以利碼頭區貨物裝卸、堆取、存儲之管理與作業安全。對進出碼頭區之車輛、人員管制，並兼顧前往行政單位洽辦業務需要。

# 7.2.2 分期開發計畫

未來桃園港之建設將可分兩階段進行，第一階段規模將構築防波堤7,750m，可造地約381.25公頃，水域面積約410公頃，碼頭水深15.5m，迴船池18.5m，碼頭總長約6,750m，可規劃18座深水碼頭，平均碼頭後線21公頃，未來可視運量的需求，分期建置，目前依運量初步規劃，貨櫃碼頭6席，碼頭總長2100公尺，後線土地約136.5公頃，可作為貨櫃儲區；第二階段彈性擴建，則規劃延平行海岸線向北側擴建，先完成防波堤總長約4,650m，可造地約393.5公頃，水域面積約129公頃，碼頭總長約4,900m，可規劃13座深水碼頭，平均碼頭面積約30公頃，除可作為貨櫃儲區外，可視業者需求設置加工出口區、倉儲轉運區等。

桃園港新建工程第一、二階段工程項目，包括外廓防波堤工程、抽砂圍堤工程、浚挖填地工程、碼頭及公共設施等，各階段進度如表7.2.5及表7.2.6所示，第一階段預計從民國91年開工～民國110年完成，第二階段預計從民國111年開工～民國130年完成。總計二階段共40年。

表7.2.5 桃園港第一階段工程分年預定進度表

表7.2.6 桃園港第二階段工程分年預定進度表