第二章 內容摘要

2.1 台灣地區海運進出口總量預測結果

1.台灣地區海運進出口總量預測

本計畫以22類貨種進行總量預測，並考量未來台灣加入WTO之後，部份特定貨種之衝擊因素，進行總量之修正，其預測結果如表2.1所示。

表 2.1台灣地區進出口總量預測

|  | 年期 | 90 | 100 | 110 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 進口 | 一般散雜貨（萬噸） | 2398 | 2920 | 3185 |
|  | 大宗散貨（萬噸） | 12564 | 15197 | 16951 |
|  | 貨櫃貨（萬TEU） | 367 | 534 | 671 |
| 出口 | 一般散雜貨（萬噸） | 189 | 188 | 143 |
|  | 大宗散貨（萬噸） | 278 | 296 | 307 |
|  | 貨櫃貨（萬TEU） | 367 | 534 | 671 |

就本計畫之預測結果，與港研所於民國85年完成之「基隆、台中、高雄、花蓮港整體規劃及未來發展計畫」比較，其目標年(民國110年)之進出口貨櫃貨預測為1312萬TEU，與本計畫預測結果相差無幾，散雜貨為16189萬噸，則約低於27％，乃因本計畫在預測過程中，將加入WTO及國內畜牧產業政策納入考量所致。

2.台灣地區轉口櫃預測

有關轉口貨櫃之預測方面，本計畫係參考國內外相關之轉運貨櫃研究，擬訂台灣地區基本轉運量，並考量未來競分香港及兩岸通航後所衍生之轉口需求量等因素，作為台灣地區未來之轉口運量，其預測結果如表2.2所示。

表2.2 台灣地區轉口貨櫃運量預測  單位： 萬TEU

| 項 目 | 民國90年 | 民國100年 | 民國110年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台灣地區基本轉運量 競分香港轉運量 競分香港之大陸轉運量 | 323.6 120.2 44.0 | 512.5 190.4 78.8 | 674.4 250.5 128.4 |
| 合 計 | 487.8 | 781.7 | 1053.3 |

2.2 台灣地區運量分配結果

在預測台灣地區各港之運量分配時，本計畫乃利用上述完成之總量預測，並考量各港特性及航商選港之彎靠偏好，來構建「港埠運量分配模式，PTA模式」作為各港運量分配之工具，並以目前三個國際港進行貨櫃運量之分配，其結果於目標年(民國110年)基隆港為282萬TEU；台中港為228萬TEU；高雄港為832萬TEU。

2.3 北部新港運量分派結果

1.基本情境運量分配結果

本研究係以現有之基隆、台中、高雄三個國際港，以及已奉核之台北港完成第二期第一個五年計畫作為運量分配之基本情境，進行運量分配，其未來各年期之分配結果如表2.3所示。各港於目標年(民國110年)進出口貨櫃分別為基隆港200萬TEU；台中港216萬TEU；高雄港810萬TEU；台北港116萬TEU。

2.各港運量分配情境結果

除上述之基本情境外為因應未來台灣北部地區可能興建新的港口，本計畫考量加入基隆新港、台北港完成第二期工程或桃園港等各種情境之運量分配結果，如表 2.4 所示，其結果茲分別說明如下。

(1)加入基隆新港之分配結果

目標年(民國110年)之進出口貨櫃運量基隆港(含新港)約為272萬TEU；台中港則為192萬TEU；高雄港則為780萬TEU；台北港則為98萬TEU。

(2)台北港完成第二期工程分配結果

目標年(民國110年)之進出口貨櫃運量，基隆港為168萬TEU；台中港為180萬TEU；高雄港為766萬TEU；台北港為228萬TEU。

(3)加入桃園港之分配結果

在進行此情境之分配時，必需考量台北港之既定發展計畫及桃園港與台北港同時存在之競合運量情形，茲分述如下：

台北港完成第二期第一個五年計畫（使用3席貨櫃碼頭）

目標年(民國110年)之進出口貨櫃運量基隆港為140萬TEU；台中港為168萬TEU；高雄港為748萬TEU；台北港為92萬TEU；桃園港則為194萬TEU。

A.台北港使用2席貨櫃碼頭

目標年(民國110年)之進出口貨櫃運量基隆港為142萬TEU；台中港為174萬TEU；高雄港為750萬TEU；台北港為62萬TEU；桃園港則為214萬TEU。

B.台北港使用1席貨櫃碼頭

目標年(民國110年)之進出口貨櫃運量基隆港為142萬TEU；台中港為182萬TEU；高雄港為752萬TEU；台北港為28萬TEU；桃園港則為238萬TEU。

表2.3

表2.4 各港目標年情境分配結果

台北港、桃園港同時開發（各6席貨櫃碼頭）

目標年(民國110年)之進出口貨櫃運量基隆港為134萬TEU；台中港為168萬TEU；高雄港為748萬TEU；台北港為134萬TEU；桃園港則為158萬TEU。

就以上各情境之運量分配結果顯示，高雄港仍為未來台灣地區之主要進出口港口；而台灣地區在民國92年北部地區加入台北港營運後，即可改善目前北櫃南運之情形，其後於民國96年再加入新建港埠設施，則將形成北部地區之各港競分情形。

2.4 桃竹沿海地區港址研選與功能規劃

1.桃竹沿海地區港址研選，考量港址區位限制條件，如中正機場飛航管制區之高度限度、避開三等以上之漁港、大型內陸河川、新竹香山水鳥保護區及軍事火砲試射區等，再加上專業之研判，研擬大園、觀音及新豐等三個港址方案如圖2.1所示。各港址之自然環境及鄰近地區發展潛力分析如表2.5所示。各港址方案由於區位相差不遠，各項自然、社經環境之條件類似，惟鄰近港區之產業型態則有所不同，大園及觀音地區之工業區開發面積、鄰近港區可發展腹地面積及相關交通建設皆較新豐地區為佳。

2.桃竹新港除提供船舶進出、貨物裝卸、儲存等港埠作業之功能，以改善北部港埠能量不足之問題外，港埠功能規劃係考量符合未來港埠發展趨勢、降低廠商之生產成本、擴大經濟規模及發展與鄰近國家之產業水平或垂直整合之目標，在港埠附近則考量配合港區設施及地方政府之整體發展計畫，設置配銷及物流中心、加工出口區、再加工倉儲區、倉儲專業區、一般工業區及基礎工業區等專業區，以增加國內產品在國際間之競爭力。

圖2.1

表2.5 港址鄰近地區之發展潛力分析表

| 方 案 項 目 |  | 大園地區 | 觀音地區 | 新豐地區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自 然 環 境 | 地理區位 | 大園鄉及觀音鄉界附近 | 觀音鄉白沙岬燈塔以南至新屋鄉永安漁港 | 新屋鄉永安漁港以南至新豐鄉紅毛港 |
|  | 海岸線長度 | 約8 公里 | 約9 公里 | 約10公里 |
|  | 地形地質 | 地勢：東南往西北 沿海海拔20m以下沙丘 | 地勢： 東往西 沿海海拔20m以下沙岸 | 地勢：東往西 沿海海拔20m以下沙岸 |
|  | 氣 象 | 風力：風速>10m/s佔18% 風向：NNE | 風力：風速>10m/s佔18% 風向：NNE | 風力：風速>10m/s佔36% 風向：NNE |
|  | 海 象 | 夏季：波高0.82m，週期5.02s 冬季：波高1.25m，週期5.74s | 夏季：波高0.82m，週期5.02s 冬季：波高1.25m，週期5.74s | 夏季：波高0.95m，週期5.22s 冬季：波高1.40m，週期5.85s |
|  | 水 文 | 老街溪、雙溪、田子心溪、大堀溪 | 觀音溪、小飯壢溪、新屋溪、社子溪 | 社子溪、大坡溪、羊寮溪、茄苳溪 |
| 土 地 使 用 面 | 已開發工業區 | 大園工業區(204 ha) 觀音工業區(644 ha) 中油桃園煉油廠 | 觀音工業區(644 ha) | 湖口工業區(532 ha) |
|  | 計畫中工業區 | 大觀工業區(706 ha) 大潭工業區(207 ha) 氣電共生工業區(16 ha) | 大觀工業區(706 ha) 大潭工業區(207 ha) | 大潭工業區(207 ha) |
|  | 陸域土地使用情形及使用強度 | 農地、工業區、鄉村區 | 農地、鄉村區 | 農地、鄉村區 |
|  |  | 低密度開發區 | 低密度開發 | 低密度開發 |
|  | 公共設施 | 計畫面積充足、逐年開闢中 | 計畫面積充足、開闢進度較緩 | 開闢進度遲緩 |
|  | 電力及用水供給 | 目前電力供應足夠，未來再增加大潭電廠供電 自來水普及率 83.31％ | 目前電力供應足夠，未來再增加大潭電廠供電 自來水普及率 82.31％ | 目前電力供應足夠，未來再增加大潭電廠供電 自來水普及率 81.6％ |
|  | 可發展腹地面積 | 4,435.52 ha | 3,954.66 ha | 1,891.57 ha |
| 經 濟 面 | 腹地產業經濟 | 農工並重發展 航空城相關產業發展中 | 農工並重發展 | 典型農業鄉 |
|  | 人力密度 | 中度人口密集區 | 低度人口密集區 | 低度人口密集區 |
|  | 距離市場地 | 距中壢、楊梅15KM 距桃園 20KM | 距楊梅、湖口15KM，距中壢、大園 20KM | 距楊梅、新竹15KM，距中壢、大園 25KM |
| 交 通 運 輸 面 | 公路運輸路網 | 距西濱快速道路500公尺，藉5條連絡道相連 | 距西濱快速道路IKM，於新屋鄉增設永安聯絡道 | 距西濱快速道路IKM，於新屋鄉增設永安聯絡道 |
|  | 道路服務水準 | 台15線 B ～C級 縣112 C級 縣115 A級 | 台15線 C級 縣112、114 C級 縣115 A級 | 台15線 C級 縣117 A ~ C級 |
|  | 鄰近高速公路交流道 | 中壢交流道(15KM) 大園交流道(10KM) | 楊梅、中壢交流道(17KM) | 楊梅交流道(15KM) |
|  | 鄰近國際機場 | 10KM | 20KM | 27KM |
|  | 鄰近鐵路車站 | 中壢車站(17KM) | 湖口、新豐車站(15KM) | 新豐車站(10KM) |
| 環 境 保 護 面 | 生態環境敏感地 | 大園內海村溼地及許厝港、圳頭村候鳥生態區 | 防風林與永安北岸濱海遊憩區間候鳥棲息地 | 新屋鄉海岸侵蝕帶 紅毛河口紅樹林區 |
|  | 漁港、漁業權 | 漁業權 | 永安漁港、漁業權 永安魚礁區、定網設施遷移 | 永安漁港、漁業權 永安魚礁區、定網設施遷移 |

2.5 桃竹沿海地區最適新港港址評估分析

1.本計畫採用多目標決策分析模式評估桃竹沿海地區之大園、觀音及新豐等三處替選港址方案，顯示觀音港址相較其他二港址具有較佳的區位條件，尤其是在海域資源的有效利用、帶動港埠關聯產業發展、服務現有產業、配合當地其他發展計畫、聯外交通的便利性、對鄰近漁港的衝擊等六項評估準則之顯現更佳。

2.原觀音港址之港埠配置方案係與觀塘工業港共構，可分為與工業港共用同一航道及航道口分開兩種佈置方案，其中共用同一航道方案具有工程費低之優點，惟考量工商港主管機關與法源依據不同，以及與LNG船共用同一航道之安全性等因素，本研究初步選擇以航道口分開設置之觀音港址，為桃竹沿海地區較佳港址區位方案。

3.本計畫執行期間因預定港址所在之地方政府亦進行桃園縣沿海4鄉鎮之整體規劃工作，其中亦包括國際港之規劃，其所選擇之港址區位與本計畫相近，惟地方政府因考慮港區附近相關產業發展，預定在觀音附近海域進行新生地計畫，以容納與港口發展相關之產業，和本計畫之港口區位重疊，綜合考量雙方之需求，再加以本階段之工作主要為選址及初步規劃，未來仍有相當大之調整空間，另本計畫原先所選定之港址須與觀塘工業港之北堤共構，而目前台電大潭電廠之出水口亦擬與觀塘工業港之北堤共構，台電出水口將穿越港區之航道，雖可以工程技術加以克服，惟仍可能衍生相關問題及工程費用增加之困擾。考量未來港口之招商作業及後續之規劃、協商及相關申請作業，仍需地方政府之協助，因此本計畫之港址，經雙方充分討論溝通後，配合地方政府之需求再考量區域排水、分階段實施等因素，將原先之港域向北移5.5公里，外廓堤防亦隨之稍作調整。如圖2.2所示

圖2.2 桃園港定案配置圖

2.6 桃竹新港分期發展規劃與民間參與投資規劃

- 港埠發展初步規劃

依運量預測分析之結果及評估基隆港現有之港埠能量，推估北部地區須新增之一般散雜貨及大宗散貨碼頭數如表2.6所示。另外貨櫃貨的部分參考表2.7，可作為未來北部地區運量需求及港埠規劃佈置參考。

表2.6  北部地區一般散雜貨及大宗散貨之運量分析結果

| 貨 種 | 一般散雜貨部份 |  |  | 貨 種 | 大宗散貨部份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 期 | 90 | 100 | 110 | 年 期 | 90 | 100 | 110 |
| 運量 (萬噸) | 715 (1054) | 868 (1223) | 945 (1410) | 運量 (萬噸) | 1123 (1915) | 1427 (2726) | 1662 (3352) |
| 基隆港之預估能量 | 837.7 | 1,108.4 | 1,230.3 | 油品 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  | 水泥 | 250 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | 小計 | 750 | 650 | 650 |
| 不足之運能 | 0 | 0 | 0 | 不足之運能 | 373 | 777 | 1012 |
| 北部須新增之碼頭數 | 0 | 0 | 0 | 北部須新增之碼頭數 | 2 | 3 | 4 |

備註:( )內之數字為台北港規劃時所採用之值

由上表可知，依目前運量成長的趨勢及基隆港之預估能量，北部地區的一般散雜貨運量，基隆港足可容納；而大宗散貨的部分，不足之數依各年期90年、100年、110年，分別為2席、3席、4席，惟因表內大宗散貨之運量係以進出口貨物為準，並未考慮環島航運之需求，以產業需求之角度分析，北部地區未來將有大量之砂石、油品及水泥之輸入需求，因此本計畫建議北部地區之大宗散貨船席，仍依原台北港之規劃目標，即各年期之船席數為7席、9席及11席，未來台北港二期擴建足以容納，因此桃園港暫無興建一般散雜貨碼頭或大宗散貨碼頭之需要。

另由表2.7中可得北部地區在民國110年各情境之貨櫃運量推估，各情境之組合依據以往北部地區預測運量及腹地分析之理論推估，由於台北港二期第一個五年計畫屬既定之政策，因此各情境之差異在於台北港二期第一個五年計畫三座碼頭之使用情況至二期工程三個五年計畫完成，所引致目標年(110年)桃園港可吸引之運量。

表2.7  北部地區貨櫃運量分析結果

| 項 目 | 情境假設 | 運量推估 |  |  |  | 碼頭需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北部地區 | 基隆港 | 台北港 | 桃園港 | 每席45萬TEU |
| 方案一 | 現況+台北港二期完成 | 516 | 216 | 300 | - | - |
| 方案二 | 現況+台北港二期第一個五年計畫(三席)+桃園港 | 563 | 179 | 121 | 263 | 6 |
| 方案二 (2) | 現況+台北港二期第一個五年計畫(二席)+桃園港 | 555 | 180 | 89 | 286 | 7 |
| 方案二 (1) | 現況+台北港二期第一個五年計畫(一席)+桃園港 | 537 | 180 | 38 | 319 | 7 |
| 方案三 | 現況+台北港二期完成+桃園港 | 570 | 172 | 184 | 214 | 5 |

備註：含轉口櫃運量

至民國110年北部地區不足之貨櫃碼頭數概估為9座，此將可能造成北櫃南運問題更形惡化，對現有高速公路將有嚴重之衝擊，因此須未雨綢繆進行北部商港之規劃工作。由於不足之9座船席中，依各情境分析台北港可分攤3席，因此初估未來桃園港尚需興建6座貨櫃碼頭。

2.港區彈性發展整合規劃

未來桃園港之建設將可分兩階段進行，第一階段將構築防波堤7,750m，可造地約381.25公頃，水域面積約410公頃，碼頭水深15.5m，迴船池直徑1,000m，水深18.5 m，碼頭總長約6,300 m，可規劃18座碼頭，平均每座碼頭後線22公頃，未來可視運量的需求，分期建置，目前依運量初步規劃，貨櫃碼頭6席，碼頭總長2100公尺，後線土地約136.5公頃，可作為貨櫃儲區；第二階段彈性擴建，則規劃沿海岸線向北側擴建，先完成防波堤總長約4650m，可造地約394公頃，水域面積約129公頃，碼頭總長約4,900m，可規劃13座深水碼頭，平均每座碼頭後線面積約30公頃，除可作為貨櫃儲區外，可視業者需求設置加工出口區、倉儲轉運區等。

3.桃園港民間參與投資規劃

港埠投資建設可分為收益性及非收益性設施兩種，惟目前國家財政困難，且已投資興建台北港，未來桃園港之投資將以BOT的方式，由民間業者組成投資公司，依相關法令及獎參條例規定，專責興建及營運，港口內之土地為國有，業者可在經營特許年限擁有相關設施之地上權，期限屆滿之後再依當初之協議處理地上物，港埠設施在特許期限期滿之後，則轉移給政府；由於獎參條例中訂有租稅及融資之優惠條款，再加上北部地區運量充足，投資興建桃園港經分析為一自償率大於100%之投資計畫，民間業者在財務上將可自主，預計將可吸引廠商依獎參條例，以BOT方式進行港埠整體開發工作。

2.7 北部新港建設成本分析

- 桃園港建設成本

依據桃園港彈性發展規劃(港區佈置如圖2.2所示)，第一階段工程規模包括外廓防波堤7,750公尺、碼頭線6,300公尺(可規劃18席碼頭)、造地面積381公頃，港埠規模足以配合桃園港至民國120年之運量成長需求。桃園港第一階段工程建設成本分析，依民國88年物價估算為309.7億元。另配合運量預測至民國120年之建造成本如表2.8所示。

表2.8 桃園港建造成本

| 項 目 | 建港成本(萬元) |
| --- | --- |
| 壹、工程建造費 |  |
| 一、直接工程費 |  |
| 1.防波堤 | 1,047,300 |
| 2.碼頭 (12席) | 510,000 |
| 3.浚挖及填地 | 510,000 |
| 4.港埠設施 | 87,700 |
| 5.公共設施 | 30,000 |
| 二、間接工程費 | 21,850 |
| 貳、調查規劃設計監造費 | 76,475 |
| 參、行政業務費 | 43,700 |
| 肆、工程預備金 | 456,665 |
| 總 計 | 2,783,690 |

2.台北港建造成本

台北港擴建工程成本係依據台北港(原淡水港)已核定之第一期工程費96.5億元，及參考民國86年『淡水港第二期工程細部規劃及遠期發展計畫』所規劃之第二期工程及遠期工程費用220.6億元及387.7億元為估算基準，港區佈置如圖2.3所示。另配合本計畫運量分派結果，分析台北港至民國120年所需港埠規模及船席數，並據以估算擴建成本約需307.7億元(不含第一期工程之96.5億元)。主要工程分項成本如表2.9所示。

圖2.3 台北港配置圖

表2.9 台北港建造成本

| 項 目 | 建港成本(萬元) |
| --- | --- |
| 壹、工程建造費 |  |
| 一、直接工程費 |  |
| 1.防波堤 | 887,100 |
| 2.水域設施 | 189,600 |
| 3.碼頭(13席)及造地 | 975,998 |
| 4.公共設施 | 362,540 |
| 二、間接工程費 | 24,152 |
| 貳、調查規劃設計監造費 | 84,533 |
| 參、行政業務費 | 48,305 |
| 肆、工程預備金 | 504,785 |
| 總 計 | 3,077,014 |

3.基隆新港建造成本

有關基隆新港建造成本，參考『基隆外海新港區細部規劃及初步設計』之成果，列如表2.10，其港區佈置如圖2.4所示。

4.各港每公尺碼頭攤提成本

- 桃園港12座碼頭，長4,250公尺，平均每公尺碼頭攤提成本655萬元。

- 台北港13座碼頭，長4,060公尺，平均每公尺碼頭攤提成本758萬元。

- 基隆新港4座碼頭，長1,380公尺，平均每公尺碼頭攤提成本2,065萬元。

圖2.4

表2.10 基隆新港建造成本

| 項 目 | 建港成本(萬元) |
| --- | --- |
| 壹、工程建造費 |  |
| 一、直接工程費 |  |
| 1.防波堤 | 1,108,610 |
| 2.碼頭 (4席) | 589,812 |
| 3.新生地回填 | 348,270 |
| 4.聯外道路 | 260,000 |
| 5.港區道路 | 28,000 |
| 6.操航導航設施 | 47,000 |
| 7.施工場地及其他 | 23,817 |
| 貳、調查規劃設計監造費 | 84,190 |
| 參、工程預備金 | 360,800 |
| 總 計 | 2,850,500 |

2.8 北部新港民間企業投資意願評估

1.北部港民間企業投資意願調查

本計畫針對營建、航運、金融機構及各大型企業，進行投資之調查分析，其結果分析歸納如下：

(1)投資者表示投資應有運量保證，且應以遠洋貨運為主，以發展轉運中心。

(2)航商認為台灣的港埠資源有限，應避免落入外資手上。

(3)部份航商強調台北港與桃園港僅能擇一投資。

(4)民間業者參與投資時希望政府提供之保障或誘因條件，依重要程度依序為：

政府保證相關行政之時效性

政府保證排除特許期間一切影響合約內容之障礙

政府提供稅務與融資之優待

政府保證投資公司擁有費率調整自主權

特許期間結束產權須有償轉移

2.民間業者對未來廣徵開發單位投標作業之建議

(1)儘速訂定競標方法及內容並公佈之

(2)相關公共建設之計劃明訂實施及完成日期，應一併列入競標方案中

(3)明確表達對公權力施展之責任及義務

(4)於方案公佈與競標日間有充分的時間讓業者仔細核算成本

依本計畫之調查結果顯示，民間企業大都認同桃園港最具開發潛力，惟依開發時程而言，台北港較早且有較具體的建設計畫，因此部分航商已有投資台北港的計畫，而相較於台北港，桃園港之開發時程較晚且公部門的資金已投入台北港，桃園港之整體開發須以BOT的方式執行，惟目前國內尚無前例可循。

2.9 北部新港建設成本效益分析

1.經濟效益評估(詳表2.11及表2.12)

(1)由台北港及桃園港等北部新港建設案之各項經濟效益評估指標(淨現值、益本比及內部報酬率)顯示¸無論擴建台北港(方案一)或是新建桃園港(方案二)¸均呈相當顯著之政策執行可行意義，且就收益結構觀察¸各方案之邊際效益貢獻主要為運輸時間節省與行車成本節省效益，因此說明，北部新港的興建有助改善目前北櫃南運之不經濟現象，並進而改善港埠貨物內陸運輸不均衡現象。

是以¸未來北部地區實有必要選擇適當地點新建商港。

(2)就方案間之優劣比較而言，新建桃園港(方案二)產生之經濟效益優於擴建台北港(方案一)所產生之經濟效益，故就擴建台北港及新建桃園港兩方案而言，宜優先考量新建桃園港(方案二)較為符合整體經濟效益。

(3)就新建桃園港(方案二)而言，本分析採用之比較基案為「台北港完成第二期第一個五年計畫(完全使用，3席碼頭)」之情況，若台北港使用情形不如預期，將對桃園港(方案二)之經濟效益產生負面影響(即台北港使用3席、2席及1席碼頭時，新建桃園港之益本比分別為4.54、4.24及3.92)，惟影響程度並不致使原方案成為經濟上不可行之結果，而財務上則會因運量轉移(由台北港至桃園港)而使桃園港之財務情況更為有利。

(4)就風險敏感度加以觀察¸港埠興建營運成本之多寡與反應企業投資偏好之折現率等，為影響投資港埠建設可行性之主要考量因子;其他較為重要者為行車成本及通貨膨脹率等因子，惟影響程度並不十分顯著(因子變動幅度20%，對經濟效益之影響幅度皆在15%以下)，故本計畫之經濟效益評估結果，較不易受外界不確定性因素之影響。

(5)若台北港擴建工程完成，此時新建桃園港仍具有正向的經濟效益效果(B/C為3.20)，其在政策執行上仍屬可行。惟對於「擴建台北港」及「新建桃園港」之財務可行性皆造成一定程度之負面影響(即與方案一及方案二比較，擴建台北港財務分析之IRR由14.05%降為6.98%；桃園港則由14.19%降為13.02%)，如此，在財務較不具吸引力之情況下，政府部門欲辦理民間招商投資恐較為不易。

2.財務分析(詳表2.13及表2.14)

(1)就財務分析而言,未來由民間投資所有港埠相關設施，無論擴建台北港或新建桃園港之建設案均可提供相當程度之報償（台北港及桃園港之內部報酬率分別為14.05%及14.19%）,且就收益結構來看¸各情境方案之財務收益主要來自港埠營運之港埠業務費收入、運轉盈餘之資金收益與商港服務費等。其中¸港埠業務收入項下之裝卸費收費費率¸雖已依當前民營業者之收費標準調降至公告牌價之四成¸然其仍將提供營運業者相當之財務貢獻，故各該建設案皆具開放民間投資開發之潛力。

(2)就方案間之優劣比較而言¸增設桃園港(方案二)之投資報酬率(IRR＝14.19%)略優於擴建台北港(方案一)(IRR＝14.05%)，且桃園港之財務分析係採保守值估算(台北港第二期第一個五年計畫完全使用)¸如以樂觀估計，其投資報酬率可達到17.38%，故在民間投資之角度來看，增設桃園港較具有吸收力。

(3)若以台北港擴建與新建桃園港二案皆進行開發而言，則台北港及桃園港之財務指標皆較單獨興建為差(台北港二期之IRR由14.05%降為6.98%；桃園港則由14.19%降為13.02%)，就財務觀點而言，此方案之資金使用較不經濟。

(4)就相關因子之風險敏感度而言，除折現率之外，影響財務報償最顯著之因子為工程成本，故未來嚴加控管工程成本，或透過例如長期供料、固定價格供應合約等方式控制成本變異風險，實為有效掌握計畫財務報償之首要工作。此外，其他較重要之影響因子，依其重要性分別為棧埠業務費費率、資金成本率、通貨膨脹率、運量及商港建設費費率等。

2.10 北部新港發展之衝擊分析

1.北部地區之新港開發對國內其他港口之貨櫃裝卸量影響深遠，而一般散雜貨及大宗散貨大都以腹地內之最近港口為進出港，故所受之影響有限，國內目前貨櫃裝卸量較大之港口為基隆、台中及高雄，北部新港對各港之衝擊如表2.15及表2.16所示。

2.桃園港闢建之後，預估在民國110年將有194萬TEU之進出口貨櫃量及空櫃量之流通，勢必對港區附近之西濱快速道路、15號道路、東西向快速道路及多條東西向之省縣道路服務水準造成衝擊。雖然建港初期因營運量仍然偏低，影響較不明顯，惟仍應先未雨綢繆考慮擴大現有路線之容量或闢建新的聯外運輸系統。

- 桃園港之運量主要係以貨櫃裝卸為主，由於海運櫃與空運櫃之尺寸及裝卸方式不同，彼此互相流通時，須進行拆併櫃作業並涉及海關管制作業，依目前國內產業型態，桃園港之闢建對大園地區空運中心之影響不大，惟兩者仍具相輔相成之特性，僅有正面效應，由於港區位置選擇時即已考慮機場之相關限制，因此，桃園港之闢建對空運中心幾無負面影響。

4.桃園港之闢建，施工期間外廓堤防之構築及港池浚挖，對附近海域之生態難免會有所影響，但因預定港址之海域沿岸目前水質欠佳，底棲生物並不豐富，因此影響有限，施工期間則應避免造成附近海水之混濁，以降低對浮遊生物及魚類之影響，營運期間則應嚴格管制船舶之排放水及港區附近流入港域之污水，由於貨櫃作業本身之污水量不大，可由業者收集後外運處理，不致有污染海域水質之情形發生而對海域生態造成顯著之影響。

表2.15　北部新港對台中港之衝擊分析

| 貨 種 | 可能衝擊及競合 |
| --- | --- |
| 貨櫃 | - 北部新港闢建後由於貨源充足，投資之業者勢必開闢遠洋主航線，對台中港航商開闢主航線之影響極為深遠，台中港可能成為近洋航線之主要作業基地 - 未來台中港之貨櫃，將以中部地區廠商，作為在亞洲地區之外銷及內需進口櫃之作業基地，成長將漸趨緩慢，進行貨櫃轉運之機會將降低，惟仍可以環島航運進行島內之貨櫃轉口 |
| 大宗散貨 | 台中港之大宗散貨大都提供鄰近港區之業者使用或供中部地區之產業所需，北部建港對其影響有限 |
| 石化品 | 台中港石化品之客觀條件最佳，且有足夠之後線土地可引進製程，未來極有可能成為區域配銷倉儲中心，北部新港對其影響極微 |
| 一般散雜貨 | 一般散雜貨大都以與貨主最為接近之港口為進口港，具地域特性，北部新港對其影響有限 |
| 倉儲專區之開發規模及時程 | - 倉儲專區主要係進口半成品或配件再裝配控制組件，提高貨品之附加價值後，再出口之加值型轉運製造中心，其港埠之服務水準，必須有近洋航線及主航線之搭配，方能貨暢其流，北部新港之闢建將吸引主航線之船舶進駐，對台中港闢建貨櫃主航線之時程，將有負面之影響，進而影響倉儲專區之發展規模 - 北部新港由於闢建貨櫃主航線之條件較台中港為佳，再加上桃園港又緊鄰工業區，後線土地亦有空間設置類似台中港之倉儲專區，如北部地區港埠附近亦闢建倉儲專區，對台中港倉儲專區之發展將有重大影響 |
| 年裝卸量及營收 | 北部新港對台中港之主要影響為貨櫃及未來倉儲專區之加值型轉運量，台中港未來仍可固守近洋航線之作業基地，將來可能有部份貨櫃運量轉移至北部新港，惟其影響有限，整體而言，台中港之運量仍將維持穩定之成長 |

表2.16　北部新港對高雄港之衝擊分析

| 貨 種 | 可能衝擊及競合 |
| --- | --- |
| 貨櫃 | 北部新港營運初期，可能吸引部份原先利用高雄港進口之內需櫃由北部進口，出口櫃因時效性較高及必須與船期配合，高雄港仍將以較密集之航線佔優勢，由於內陸運費係由航商負擔，在高雄港專用碼頭內吊放櫃數增加並不致大幅增加航商之負擔，在此一狀況下，北部新港對轉運櫃較無吸引力，因此高雄港之貨櫃裝卸量受到北部港闢建之影響有限，惟其成長速度勢必受到影響 |
| 大宗散貨及石化品 | 高雄港之大宗散貨大多為港區鄰近之基礎工業所進口之原料，在產業未遷移或歇業前，此等貨種將不致有所變動 |
| 一般散雜貨 | 一般散雜貨大都以與貨主最為接近港口為進口港，具地域特性，北部新港對其影響有限 |
| 倉儲專區之開發規模及時程 | 高雄港之倉儲專區係位於緊鄰碼頭之中島區及港區外之成功專區，此二專區與高雄港之主要貨櫃碼頭間並未連接，碼頭與專區間必須以管制措施或興建專用道路，方可達到海關之管制要求，其區位較台中港或未來之桃園港為差，惟船邊之服務水準則將較二者為佳，桃園港之未來倉儲專區雖可能吸引部份廠商前往設廠，但高雄港之倉儲專區在時效性佔絕對優勢，在供需考量及未來南科對高雄港倉儲專區加值型轉運加工，更有推波助瀾之效，高雄港倉儲專區所受之影響極低 |
| 年裝卸量及營收 | 北部新港對高雄港之進口內需櫃之影響較大，惟其數量有限，惟未來北部新港如服務水準提高並開闢主航線進行轉運工作，則將可能吸引現已租用高雄港專用碼頭之航商前往投資，對高雄港勢必產生影響。高雄港未來外海貨櫃中心之實施時程可能受到影響，貨櫃裝卸量之成長可能較預估值為低，營收部份袛要航商繼續租用碼頭則影響有限 |
| 環島航運量 | 以往國內環島航運因兩端之港埠費率過高，無法與公路競爭，北部地區未來之貨櫃碼頭，如採BOT方式交由民間業者投資興建，則在南北兩端各有專用碼頭之業者，將可以空艙位拖帶重櫃及調度空櫃，提高環島航運之裝卸量，惟數量仍有限。 |

5.桃園港闢建後對國內廠商可縮短貨物之流通距離，惟國內內陸運送距離之費用係由航商負擔，而此一運距所衍生之費用和長距離進出口貨物之運價相比並不十分顯著，預估航商大幅降價之可能性不高，因此對國內業者之運輸成本節省有限，惟港口附近如能設置倉儲專區進行再加工出口及物流作業，則可大幅節省業者之運輸及管銷費用，對業者成本之降低，方有顯著之影響，對提昇產品之附加價值及經濟活動，也有一定程度之貢獻，桃園港之鄰近區域仍有相當大面積之低度利用土地，可供港埠相關產業發展，因此桃園港對全國經濟發展，未來之貢獻度，可能較純粹以服務裝卸倉儲作業之港口為佳。

6.國內之工業區原先即有集中於北、中、南三都會區之趨勢，東部地區之工業發展則較西部地區落後甚多，台中港和高雄港之港址，均座落於中部及南部工業區中心對應之海岸線上，北部地區之基隆港則遠離工業區之分佈區域，台北港則在工業區集中地區之邊緣，桃園港則位於工業區中心地帶之海岸線上，桃園港除鄰近地區有足夠之陸地，可供港埠相關產業發展外，桃園港及台北港與工業區中心之距離相差有限，惟桃園港位於工業區前往台北港之路途中，區位上較台北港來得優越，再加上緊鄰現有工業區及可供未來發展之土地廣大，以產業觀點而言，桃園港之開發對產業之助益較台北港為高，尤其是對目前積極推動提昇產業附加價值之加工轉運而言，桃園港之地理位置更為優良。

2.11 北部新港建設計畫相關因素綜合評估

1.北部地區除本計畫研擬之桃園港之外，尚有規劃研究已久之基隆新港計畫以及執行部份工程中之台北港，此三處港址之區位相近，服務對象重疊，興建時程及目標並不盡相同，為了解此三處港址之特色，本計畫依各項分析之成果及參考各港之建港規模進行綜合評估。

2.各港址之SWOT分析

有關基隆新港、台北港及桃園港之策略分析結果，如表2.17~2.19所示。

表2.17　基隆新港SWOT分析結果

| 優 勢 | 弱 勢 | 機 會 | 威 脅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.基隆新港內現有各項碼頭設施完整，且各項航運相關產業運作順暢 2.現有運輸相關產業對基隆港之作業已十分熟稔，如各項管制措施能加以調整以加速貨物流通速度，業者之使用意願較高 | 1.造價十分高昂 2.施工困難度及風險較高 3.聯外交通系統須通過台北→林口間較為壅塞之區域 4.碼頭係折線安排，機具調度彈性較低，廠商作業成本較高 5.港區附近沒有土地可供加工型轉運或營運特區，無法大幅提昇運量 | 1.現有基隆港附近之場外貨櫃場如能遷至新港之後線，對業者將為相當大之利基 2.西岸聯外道，配合北二高即將完工應可大幅改善聯外交通系統 | 1.台北港之興建將使基隆新港喪失吸引力，即使非收益設施由政府投資也不易吸引廠商前來投資 2.大武崙漁港之遷移及漁業權考量對本計畫可能有阻力 3.此一海岸線為基隆市唯一尚未進行人工開發之海岸線，可能遭地方民眾反對 |

表2.18　台北港SWOT分析結果

| 優 勢 | 弱 勢 | 機 會 | 威 脅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.非收益性設施由公部門投資興建，未來投資者之經營成果及財務調度負擔較輕 2.新建的貨櫃設施有較大之後線空間除可堆置進/出口貨櫃並可容納轉運櫃之需求，可滿足遠洋主航線船舶之作業需求 | 1.鄰近區域緊鄰山區、八里污水處理廠及八仙樂園，內陸區域可供發展相關產業之面積有限，不利加值型再出口產業之發展 2.港口緊鄰淡水河口，颱風暴雨期間淡水河口所挾帶之上游泥沙對港口水深維護可能有負面之影響 3.東西向之聯外運輸系統因山區阻隔受限，未來如因交通壅塞將降低貨主或航商之使用意願 | 1.鄰近大台北地區商業中心及北部之製造產業，港埠服務水準將較基隆港優越，預估營運初期即可轉移基隆港之部份運量，市場規模足以支持港埠之初期營運需求 2.桃園地區之內陸貨櫃集散站如能遷移至港區之貨櫃場，則對作業成本將有大幅之節省，內陸另原有貨櫃場之廣大土地之處置亦可為業者帶來相當大之收益作為投資港區貨櫃設施之資金來源 | - 桃園港如開放由民間業者投資興建，由於民間業者之經營彈性及機動性 ，對台北港之營運將有相當大之影響 - 港區未來發展受鄰近之八里污水處理廠及八仙樂園之限制，僅能向外海擴建，且貨櫃中心都以離岸形式興建，和現有陸地僅能以單一交通動線連絡，內陸運輸之容量受到限制 。未來擴建之成本將提高 |

表2.19　桃園港之SWOT分析表

| 優 勢 | 弱 勢 | 機 會 | 威 脅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.完全由民間業者以BOT方式興建及營運，以民間業者之效率及經營彈性，對港埠之營運將有相當大之助益 2.位居北部工業區之幾何中心與貨源之流通距離最短且有廣大之平地區域可供倉儲目的使用 3.港口緊鄰觀音工業區及桃園科技工業區兩個大型之工業區，經適當之規劃將可成為加值型加工轉運之基地 4.港區東西向及南北向之聯外道路系統十分通暢，與腹地之間之交通狀況良好 | 1.依獎參條例由民間業者自行投資興建開發商港及負責營運之作業尚未有明確之規範或案例可循，實際作業可能會較原預定時程拖延影響商機 2.初期投資於非收益設施之金額十分龐大且營運初期收入有限，形成較大之財務負擔，資金籌措調度不易，祇有大型或跨國企業方有能力辦理，形成投資門檻，降低投資意願 3.與政府投資之台北港區位接近，未來難免形成競爭，初期運量規模之掌控較為不易 | 1.位居北部地區工業區之中心且鄰近觀音及桃園科技工業區內陸流通距離較短，且以民間企業之經營彈性，較為容易掌握貨源 2.國內以外銷為主之電動汽車廠預定設立於桃園科技工業區內，由於汽車廠及其所帶動之產業皆可利用觀音港作為進出口貨物之主要港口及堆置場，港口與製造業已有結合之契機，將可帶動相關產業之進駐，互蒙其利 3.桃園港與桃園縣政府之工商綜合港區位一致，港區後線之都市計畫係以配合港埠營運為主，將可帶動港埠營運及地方繁榮 | 1.台北港之營運時程較桃園港提前，廠商因顧及商機之掌握及市場佔有率，必先於台北港投資，對觀音港之投資將有排斥效果 2.觀音港未來尚須經評選、環評、籌設等作業，時程控制不易，且資金需求龐大，可能影響廠商之投資意願 |

- 各港址評估所用之資訊係參考本計畫之運量研究成果及各港址之相關研究成果，有關項目說明如表2.20所示。

表2.20 基隆新港、台北港及桃園港評估項目說明

| 評 估 項 目 | 基 隆 新 港 | 台 北 港(執行中) | 桃 園 港(規劃中) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.港埠規模 | 港埠陸域92.6公頃，水域146.6公頃。可興建6座貨櫃船席，先興建4席，碼頭長1,380公尺 | 一、二期工程共29座碼頭，碼頭長6,338m，後線面積220公頃，其中含6席貨櫃碼頭 | 第一階段工程，18座碼頭，6,300m、後線面積381.25公頃 |
| 2未來擴充彈性(分階段實施計畫) | 可擴充船席至6席，碼頭長2,070m，最大貨櫃裝卸能量為230萬TEU | 遠期計畫可擴充至61席碼頭，碼頭長15,316m，其中53席為營造碼頭，內含18席貨櫃船席，能量可達810萬TEU | 外廓堤防平行現有海岸線，向北仍有相當大之擴建空間，全部擴建完成將有11,200公尺之碼頭線，31席大型泊位，貨櫃容量可達1,000萬TEU |
| 3.經費(至民國120年之投資額度) | ‧投資總額：285億 - 碼頭長度2,070公尺 ，平均每公尺1,377萬元 | ‧投資總額：307.7億 ‧13座碼頭之攤堤費用 ‧碼頭長度4,060尺，平均每公尺758萬元 | ‧投資總額：278.4億 ‧12座大型貨櫃泊位 - 碼頭長度4,250公尺 ，平均每公尺655萬 |
| 4..鄰近地區產業分佈(工業區) | 距北部地區主要工業區較遠，且須經過交通十分繁忙之大台北都會區，運輸較為不便 | 位於北部地區主要工業區之邊陲地帶，運輸距離較遠，港區鄰近地區無大型之工業區 | 位於北部地區主要工業區分佈之幾何中心地帶，並可配合鄰近工業區相關產業之開發 |
| 5.政府之相關配合措施及意願 | 無特殊措施及意願 | ‧台北港原規劃為砂石港後經政府大力推動成為商港 ‧遠期計畫內已預留配合台北市填築建築廢棄土之造地計畫 | 桃園縣政府現正進行「桃園縣濱海地區整體開發建設計畫」，與本計畫目標相近，縣府預定以BOT方式由民間業者負責港口之開發工作 |
| 6.港埠後線地區之發展 | 新生土地足夠作為裝卸倉儲之用，鄰近海岸可供填築新生地供相關產業發展空間有限 | - 港區附近並未規劃有可供相關性產業發展之區域，依目前之現況，未來也無法提供 - 港區在遠期計畫內有規劃一面積達329公頃之離岸物流倉儲區 ，惟此一區域所須構築之海堤長達5,202公尺，填方需6,045萬立方，工程經費相當龐大及實施年期十分遙遠 | ‧緊鄰港埠之後線有2處大型之工業區，包括佔地63公頃之觀音工業區及320公頃之桃園科技工業區，觀音工業區內現已有約300家廠商進駐，桃園科技工業區現正進行相關開發程序中，另港區與西濱快速道路間約200公頃之區域，未來亦可作為港埠相關產業之發展用地 |
| 7.聯外內陸交通 | 港區須另闢聯外道路銜接現有西岸聯外道路，惟西岸道路連接中山高或北二高之後，仍須經由交通量十分繁忙之台北都會區方能到達貨主所在地 | ‧沿海新闢臨港道路1.5公里(計畫中)接西濱快速道路起點 ‧八里新店線東西向快速道路(現正辦理尋找可行性路線中) ‧由於台北港東西向受到林口台地及觀音山的阻擋，主要的聯外道路僅台15線，而目標年道路服務水準為B~D級 | ‧西濱快速道路、觀音-大溪線東西向快速道路(90年完工)、國2、台15省道及縣道112、115、110及114等線 ‧考慮目標年各相關道路建設完成及港埠營運的特別性目標年各道路服務水準多為A級 |
| 8.自然與地理環境(水深、風力、地質) | 防波堤水深40m，風力與台北港同，地質條件佳 | - 水深最低-13m - 平均風速4.25m/sec ‧北側淡水河輸砂量較大 | ‧水深最低-22m ‧平均風速5.3m/sec ‧附近無主要河川 |
| 9.工程技術問題 | 需採用大型機具8,000T級浮船台及水下整平機(可達30m水深) | 國內技術足以勘任 | 國內技術足以勘任 |
| 10.環保因素 | 大武崙漁港遷移，無海岸地形變遷困擾 | 港域附近有八里海洋放流管之擴散管 | ‧港域範圍有人工漁礁區 |
| 11.經濟效益 | ‧淨現值 -271,240萬 ‧益本比0.87 ‧內部報酬率 -1.92% | ‧淨現值4,728,085萬 ‧益本比 2.74 ‧內部報酬率 46.25％ | ‧淨現值10,153,325萬 ‧益本比 4.54 ‧內部報酬率 27.46％ |
| 12.財務指標 | ─ | ‧淨現值3,133,612萬 ‧自償率150% ‧內部報酬率14.05% ‧回收年期111年(21年) | ‧淨現值2,419,101萬 ‧自償率150% ‧內部報酬率14.19% ‧回收年期113年(22年) |
| 13.相關單位的協調難易度(現有計畫及設施之遷移) | ‧大武崙漁港遷移 ‧計畫區與市政府外木山填海計畫重疊 | ‧建港對淡水河漁業資源產生衝擊，漁業賠償在所難免 ‧聯外道路用地徵收面臨民眾抗爭及土地補償 ‧八里新店線快速道路銜接問題 | 建港位置已配合桃園縣政府黃金海岸計劃整合 |
| 14.浚挖平衡分析 | 回填1,482萬方需借土，以收納北部地區之工程餘土為料源，施工年期及工程品質控制不易 | 一、二期工程 ‧填方：2,253.00萬m3 ‧挖方：1,985.76萬m3 ‧不足：267.24萬m3 | 第一階段工程 ‧填方：3,100萬m3 ‧挖方：2,500萬m3 ‧不足：600萬m3 ‧船席水深-15.5m ‧航道水深-18.5m |

4.北部地區各港址經SWOT分析與綜合評估之重點結論：

(1)基隆新港：

在台北港展開第二期工程並將收益性設施開放民間投資之狀況下，基隆新港對民間企業之開發誘因不高。

基隆新港之闢建並無法改善基隆港現有聯外運輸系統，且新港與貨源之間，須經過大台北都會區，恐致交通壅塞問題，整體開發效益不高。

基隆新港之經濟效益及財務指標皆未達可接受之標準，以政府或民間之角度，皆為效益欠佳之投資案，並不值得進行開發工作。

(2)台北港：

台北港將可提供較基隆港更好之服務水準，港口開放營運之後，可吸引部份原利用基隆進出之貨櫃，港埠營運初期之運量將不虞匱乏。

北部地區為國內油品之主要消費市場，未來國內油品市場開放之後，預估業者須將中南部之煉油廠所煉製之燃油或進口燃油在北部地區卸載，台北港在油品市場將佔極重要之角色。

台北港之非收益設施若由政府投資興建，投資廠商僅須負責收益性設施之興建，私部門投資者之投資風險較低，對業者而言，將較完全開放民間投資之港口較具吸引力。

台北港之物流中心及倉儲作業基地之開發時程較晚，且鄰近地區設置大型加工出口區或倉儲專區亦有困難，對轉運加工型之貨櫃吸引力較差，未來貨櫃營運將以北部地區進出口之內需/外銷或服務性之轉運貨櫃為主。

台北港開發計畫之經濟效益及財務計畫皆有不錯之指標，顯示本計畫以公部門或私部門之角度而言，皆為一可行之計畫。

(3)桃園港：

桃園港開發計畫，在考量台北港發展之情況下，其經濟效益及財務計畫皆有不錯之指標，為引進港埠之競爭機制以提昇港埠之服務水準，本計畫可由民間機構依獎參條例進行開發工作。

由於北部地區除貨櫃以外其他貨種之運輸需求，可由現有港埠設施或擴建計畫之能量予以滿足，因此桃園港未來將以貨櫃為主要貨種，惟仍保留其他特定貨種之興建空間。

桃園港在地方政府主動支持並於港區附近擬就整體之配套措施，未來發展加值型轉運倉儲業務之條件較北部地區其他港口優越，再加上民間業者之經營效率及彈性，極可能吸引大量之加值型轉運櫃帶動鄰近區域之經濟發展。

2.12 北部地區港埠整體發展規劃

1.桃園港發展綜合建議

(1)桃園港之經濟效益及財務分析皆有不錯之表現，以公部門或私人企業之角度而言，為一值得投資之計畫。

(2)桃園地區建港之議一直不斷，惟並未採取具體之行動，而今在台北港已展開實際築港工程之狀況下，經本研究分析，桃園港仍具開發價值，惟仍有經營上之風險，尤其以民間企業之角度，在台北港先搶得商機之狀況下，如何與台北港競爭及籌措非收益性設施龐大之投資金額，將為一極具挑戰性之工作，值得民間業者再作更深入之探討。

(3)桃園縣政府為發展沿海4鄉鎮所提出之「黃金海岸」計畫，具有強烈之企圖心，對沿海鄉鎮進行整體且長遠之規劃，其中亦包括國際港之規劃，其規劃結果與本計畫之區位相近，本計畫未來民間企業實際投資時，預計應可獲得地方政府之充分配合，本計畫在執行招商作業時，宜和地方政府保持密切溝通及連繫，以加速工作之推動。

(4)未來桃園港如確定開放由民間業者投資興建，則應在中央部會內成立專責機構或窗口負責招商及相關審核事宜之推動。

(5)桃園港之財務指標在完全由民間投資之狀況下，將較非收益設施由政府投資之台北港為差，惟如考慮桃園港鄰近地區，可供設置範圍廣大之加值型轉運加工區所可能吸引之運量及現有工業區之轉移量，桃園港未來長遠發展之潛力極佳。

2.台北港發展綜合建議

(1)台北港之發展條件遠較基隆港優越，台北港開發後基隆港將面臨轉型之考驗，惟以整體效益而言，開發台北港將比基隆港之改善或開發基隆新港更具效益。

(2)台北港原先規劃係作為砂石專用碼頭，因此原港池之規劃係供較小型之船舶泊靠，港區內造價較低及交通較為便捷之區域已規劃為一般散雜貨及大宗散貨等價值偏低貨種之裝卸區，而貨物價值較高及講求裝卸時效之貨櫃裝卸區係以離岸方式設置，在政府投資非收益設施之狀況下，仍可吸引航商前來投資，在目前民間企業收益性設施之興建尚未實際展開前，為長遠計似乎值得考慮將原有之港池及船席規劃作一通盤之檢討，以免因遷就以往之決定而影響港埠未來之發展潛力，及影響非收益設施投資之回收情形。

(3)台北港之BOT案將為國內依獎參辦理民間參與商港裝卸設施投資規模較大之開發案，其財務指標十分良好，未來辦理貨櫃碼頭招標時，業者為掌握商機參與投標作業之意願應十分踴躍，由於獎參和以往台中港及高雄港依商港法辦理之招商條件有相當差異，財務分析之基準及投標之標的物亦不相同，如何在公平之原則下擬就合宜之招標方式，應審慎加以評估，以避免未來作業之爭議。

(4)台北港由於政府已投入大量之資金進行非收益設施之興建工作，民間業者僅須投資收益性設施後即可展開營運，其財務指標十分優越，即使在政府收取權利金以回收龐大非收益性設施之投資狀況下，其財務仍具相當之可行性，因此未來權利金之設定方式及如何收取為整個招標作業中十分重要之課題，宜未雨綢繆事先加以研礙並提前公佈，俾使投資者能事先了解並進行未來投標作業之準備工作。

3.基隆港發展綜合建議

(1)基隆港為一天然港澳，加上建造年代較早，碼頭緊鄰人口集中之市區，後線縱深有限，再加上至貨源區之聯外運輸系統必須穿越人口稠密之大台北都會區，對講求裝卸時效性之貨櫃作業而言，其服務水準偏低，未來即便進行各項船邊作業之改善，其投資效益仍不顯著，值得再加詳細研究，再作決定。

(2)基隆港在台北港確定開發之影響下，港埠功能勢必轉型以因應外在形勢之變化，必須創造新的商機以免港埠功能因運量之萎縮而降低，基隆港未來可考慮將部份港區之功能重新予以定位及改造，配合基隆市之相關措施朝向觀光及遊憩發展，作為北部地區民眾從事海上休憩活動之基地。

(3)基隆港處理一般散雜貨之能量經改善後較北部地區之需求量為高，由於一般散雜貨之裝卸收益有限，投資效益偏低，公部門不宜在北部其他港埠規劃新增此類設施，以免因供過於求造成港埠績效偏低及投資浪費。

(4)基隆港貨櫃運量逐年降低之情形在台北港營運之後將更形惡化，惟基隆港之服務水準雖無法滿足大型遠洋貨櫃輪之需求，但對近洋之區域航線而言，基隆港仍為十分理想之作業基地，因此基隆港未來如能整合港區現有資源再加上港區聯外運輸系統之改善及裝卸自動化之引進，在服務亞洲地區貨櫃航線上仍可扮演舉足輕重之角色。

4.基隆新港未來發展建議

(1)基隆新港之規劃雖經重新評估並遷移港址，降低投資額度及避開環境敏感區域，其經濟效益及財務指標皆仍未達可接受之範圍，以公部門及民間企業之角度而言皆為可行性偏低之投資方案。

(2)基隆新港經長久之研究已投注相當大之人力及物力，並已取得相當完整之研究成果，雖然港埠之開發因經濟因素並不可行，惟研究過程所取得之資料及研究成果對國內未來港灣工程之規劃具有相當高之參考價值。

5.北部各港功能定位及發展方向建議

北部地區基隆港、台北港及桃園港之功能定位及發展方向建議如表2.21所示。

6.其他地區各港埠功能定位及發展方向建議

北部地區新建港埠所增加之運能為貨櫃及大宗散貨，由於大宗散貨大都為環島航運所需，對其他港口將有正面之影響，貨櫃運輸部份，則將吸引部份本來預定由高雄港或台中港進出口之貨櫃，因此對台中港及高雄港之貨櫃運量難免有所影響，由於大宗散貨中之油品及部份水泥貨源，係由工業港輸出，既有商港之運量並未相對增加，惟環島航運相關配套措施如愈趨完善，將可紓解目前大宗散貨利用鐵公路運輸所造成之問題。

由於北部地區新建港埠對其他地區港埠除貨櫃外之影響有限，因此各港口之定位及發展方向和以往所規劃之結果並無太大差異，現整理如表2.22所示。

表2.21 北部各港之定位及發展方向

| 港埠別 | 港埠定位 | 發展方向 |
| --- | --- | --- |
| 基隆港 | - 亞洲地區貨櫃航線之作業基地 - 北部地區一般散雜貨及部份大宗散貨之作業基地 - 北部地區海上觀光及遊憩活動之基地 | - 提昇貨櫃裝卸效率及引進自動化資訊系統以提昇服務水準吸引航商之使用意願 - 配合基隆市之發展計畫、北部海岸之景觀及附近之遊艇設施，引進海上觀光及遊憩活動 |
| 台北港 | - 北部地區遠洋貨櫃主航線之作業基地 - 北部地區大宗散貨(油品、水泥、砂石等)之主要進口及儲運中心 - 北部地區服務性貨櫃轉運中心 | - 依獎參條例開放民間業者投資港內之收益性設施，引進民間業者之經營彈性及效率，提昇港埠之服務水準 - 儘早公佈開放民間業者投資之辦法，並廣徵各方之意見 - 配合港區未來發展之用地需求及處理北部地區廢土之需求，進行未來港區用地之開發工作，作為倉儲物流用地 |
| 桃園港 | - 北部地區遠洋貨櫃主航線之作業基地 - 北部地區加值型貨櫃轉運中心 - 配合後線區域廣大之低度開發土地、便捷之聯外運輸系統及現有之工業區發展港埠相關產業，成為北部地區之物流倉儲中心 | - 依獎參條例由民間業者自行投資興建所有設施，政府僅處於輔導之角色給予業者必要之協助 - 由於地方政府亦有強烈之企圖心及整體配套措施主導港口之開發工作，未來民間業者實際投資時之主導權宜事先加以協調溝通，以免影響開發工作之執行 - 利用後線之土地優勢條件，發展港埠相關產業，包括物流倉儲業、加值型再出口中心及其他須利用港埠作為倉儲中心之特定產業，以增加港埠之營收量 |

表2.22 台灣地區其他港口發展定位及發展方向

| 港埠別 | 港埠定位 | 發展方向 |
| --- | --- | --- |
| 高達港 | - 亞太營運中心之海運中心 - 結合加值型轉運，發展成為高附加價值營運特區 | - 推動外海貨櫃中心 - 遷移港內石化品碼頭至大林石化中心 - 舊港區改造及引進休憩活動 - 配合倉儲專區推動加值型轉運及加工 - 利用獎參之優惠條件吸引民間業者投資港埠建設 |
| 安平港 | - 高雄港之輔助港 - 南部地區一般散雜貨、大宗散貨之裝載基地 | - 進行港口之擴建及航道浚深以接納較大型之船舶 - 收益性設施開放由民間業者投資經營以增加營運量 |
| 花蓮港 | - 東部地區之散雜貨進出口港 - 環島航運中散裝貨之主要出口港 | - 配合東部之產業發展，成為原物料之進出口港 - 東部地區砂石資源之主要輸出港 |
| 台中港 | - 中部地區之進出口貨物之主要裝卸港口 - 大宗散貨之主要進口港 - 石化品之倉儲配銷中心 - 海運轉運中心輔助港、再加工出口、倉儲物流作業基地 - 環島航運中部地區之主要據點 | - 滿足中部地區一般散貨、大宗散貨之需求 - 利用專用碼頭之經營優勢，積極吸引貨櫃主航線船舶及推動貨櫃之環島航運作業 - 利用廣大之土地資源，設立各項專業區，引進倉儲物流業及製程以充分利用港埠之區位優勢 |
| 蘇澳港 | - 基隆港之輔助港 - 宜蘭地區之主要裝卸港口 | - 目前能量遠大於運量，為增加營運量，以及吸引鄰近產業之使用意願，經營策略可作彈性調整 |