# 7.3 海域數值模擬計算

# 7.3.1 防波堤及海堤佈設

北部港依研選港址之條件，港池佈置方案中以方案丁為最佳方案，茲依方案丁之防波堤及海堤進行堤線佈置，並研擬防波堤及海堤基本斷面。

1.防波堤及海堤佈置

北部港依方案丁佈置，其特色為與桃園工業港共構且與桃園工業港分別設置航道開口，平面佈置如圖2.3.1所示。航道開口方向約為西南向，設置1,000公尺迴船池，南防波堤一部份利用桃園工業港北防波堤，另構築一道600公尺垂直桃園工業港北防波堤之南防波堤，北防波堤全長10,150公尺，堤線以垂直海岸方向向海延伸1,900公尺後，以平行海岸方向自東北往西南延伸4,150公尺，構成本港主要碼頭區及水域範圍，防波堤於此順時針轉22°向西延伸3,800公尺至水深CD.-32m處，最後往逆時針轉37°延伸300公尺，與南防波堤形成本港之航道及迴船池空間。海堤則沿海岸線圍築，保護堤後填築之碼頭用地，海堤全長6,200公尺。北部港之規模不含桃園工業港部份，水域面積740公頃，陸域面積725公頃。

2.防波堤及海堤設計

(1)設計條件及基準

設計水位

依氣、海象調查分析結果，計畫區之潮位資料初判為：

‧最高潮位			H.H.W.L.	+4.99 m

‧大潮平均高潮位	H.W.O.S.T.	+4.528m

‧平均高潮位			M.H.W.L.	+4.191m

‧小潮平均高潮位	H.W.O.N.T.	+3.82 m

‧平均潮位			M.W.L.		+2.648m

‧小潮平均低潮位	L.W.O.N.T.	+1.729m

‧平均低潮位			M.L.W.L.	+1.14 m

‧大潮平均低潮位	L.W.O.S.T.	+0.558m

上述潮位資料依CD系統為標準。本次規劃設計水位平時採用大潮平均高潮位為+4.528m。

設計波浪

本計畫港址在台灣海峽北部海岸，直接遭受外海波浪侵襲，颱風波浪可能對港埠設施造成極大威脅，波浪遂為海岸構造物最主要之外力來源之一，颱風之發生為一隨機事件，其所產生波浪之決定需利用當地長期實測之資料，經極端值統計分析方法以決定規劃設計所需之波高。由於本地區並無足夠之實測資料以茲分析，在工程設計上僅能以推估值來加以分析。

國內工程界對於颱風波浪之分析均以波浪推算模式分析，通行的有日本井島武士及成功大學湯麟武模式等二種，本計畫選擇國內較通用之成功大學TYWAVE模式分析。

經統計過去台灣地區從民國34年至85年間共發生241次颱風平均每年約發生5次，以平均颱風暴風半徑300公里為標準選取對本地區有影響之颱風，計52年間共發生128次，平均每年發生2.46次，因此由颱風發生次數而言可假設本計畫區平均每年都發生有影響之颱風。由於觀塘工業港東向受到臺灣本島之遮蔽，主要入侵的波向為NE~SW向，故依本區之地形選取觀塘外海水深約40公尺處(東經121.03度，北緯25.11度)進行颱風波浪推算。以民國34年至85年間實際發生對本地區有影響之128個颱風，依颱風影響期間實測中心氣壓、相對應之行進方向及移動速度進行模擬，重現本地區歷年之颱風波浪。再將此推算結果以各種統計方式分析，知本區之颱風波浪統計分佈屬Pearson III。

本報告收集之颱風資料，根據這些資料推算之颱風波浪結果如表7.3.1，推算點處各設計迴歸期之颱風波浪，可用來作為港址之外海設計波浪條件。由表知本區外海波浪以NE及NNE向之波高最大，以設計年限之50年迴歸期而言，NE向之波高達9.57公尺，NNE向則為8.82公尺。本節所推算之外海颱風波浪，可作為RCP波浪模式推算外海波浪傳遞至觀塘工業港附近海域波高及波向分佈的情形，並作為擬定海堤設計波高之參考依據。

堤頂高

一般大型港口防波堤設計，其堤後如有一大水域供越波消能，則其頂須高於朔望平均高潮位加0.7倍之示性波高；若不允許越波，則其頂須高於朔望平均高潮位加1.25倍之示性波高。為兼顧工程經濟性與安全性，原則上設計採用季風波浪完全不越波，而颱風波浪則探允許少量越波。

(2)堤型研選

防波堤及海堤之型式有直立式、斜坡式、合成式及特殊型式等，上述四種型式均有其優劣點及適用範圍，直立式堤適合用於地質良好之處，主要為混凝土結構，但其反射波大，對船舶進出港之影響較大；斜坡式堤用於水深較淺處，以拋石堤為主；合成式堤用於水深較深處，合成堤一般下層為拋石基礎，直立部分為鋼筋混凝土沉箱構造；特殊型式堤防國內尚無此例，歐美及日本則尚在試驗階段。上述四種型式比較如表7.3.2。

表7.3.1 北部新港外海颱風波浪推算表

| 推算 | 推算波高(m) |  |  | 推算週期(sec) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波向 | 25年 | 50年 | 100年 | 25年 | 50年 | 100年 |
| NE | 9.06 | 9.57 | 9.99 | 11.62 | 11.94 | 12.20 |
| NNE | 8.31 | 8.82 | 9.25 | 11.13 | 11.46 | 11.74 |
| N | 8.04 | 8.69 | 9.26 | 10.94 | 11.38 | 11.75 |
| NNW | 7.34 | 8.16 | 8.92 | 10.46 | 11.03 | 11.53 |
| NW | 6.73 | 7.59 | 8.39 | 10.01 | 10.63 | 11.18 |
| WNW | 6.3 | 7.23 | 8.11 | 9.69 | 10.38 | 10.99 |
| W | 5.96 | 6.73 | 7.46 | 9.42 | 10.01 | 10.54 |
| WSW | 4.85 | 5.36 | 5.83 | 8.50 | 8.94 | 9.32 |
| SW | 5.22 | 5.83 | 6.39 | 8.82 | 9.32 | 9.76 |

附註:T = 3.86*H1/2

根據本計畫區自然條件特性評估，防波堤及海堤大致上可採用拋石式或沉箱合成式，依計畫工址材料供應條件初步分析，防波堤堤型選擇大致上可以-8～-13m左右水深作為分界點，向岸段以拋石堤；向外海段以沉箱堤經濟性較佳。此外，配合沉箱製作及泊儲之需要，須先構築拋石堤以提供穩靜水域。經評估分析，拋石堤與沉箱堤以CD-13m為分界，相關佈設如圖7-3-1。

表7.3.2 防波堤及海堤型式比較表

| 型 式 |  | 種 類 | 優 點 | 缺 點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 斜坡式 |  | 拋石堤 拋消波塊斜坡堤 | 1.反射波小 2.可適用於軟弱土質 3.施工及維護容易 | 1.佔地大 2.水深大時，石料用量大 3.不適合繫船、上下貨之利用 |
| 直立式 |  | 沉箱式直立堤 方塊式直立堤 空心方塊直立堤 混凝土單塊直立堤 鋼板圓筒直立堤 | 1.適用於波力強大之處 2.適用於石料較缺乏之處 3.適合繫船、上下貨之利用 | 1.反射波大，沖刷嚴重 2.基礎須良好 3.易發生波浪集中 4.施工及維護不易 |
| 合 | 傳統式 | 沉箱式合成堤 方塊式合成堤 空心方塊合成堤 混凝土單塊合成堤 鋼板圓筒合成堤 | 1.用於水深大，波力強大之處，可減少沖刷 2.適用於石料缺乏之處 3.具斜坡堤及直立堤之優點 | 1.反射波較大 2.大波浪時，沉箱斷面大，須較大之沉箱製作及拖放設備 3.須良好施工管理 |
| 成 | 消波式 | 消波沉箱堤 胸牆開孔沉箱堤 多孔式沉箱堤 | 1.具合成堤之優點 2.反射波小、沖刷小 3.可縮小傳統式沉箱斷面 | 1.構件施工較複雜 2.拖放時須注意其安全性 3.須良好施工管理 |
| 堤 | 抗波式 | 上部斜面沉箱堤 | 1.具合成堤之優點 2.可縮小傳統式沉箱斷面、降低工程費 | 1.越波量大 2.斜面胸牆施工較困難 3.須良好施工管理 |
| 消波塊堤 |  | 消波塊覆蓋堤 直立消波塊堤 | 1.反射波小、沖刷小 2.消波塊覆蓋堤用於波力強大之處，可縮小沉箱斷面 3.直立消波塊堤堤體輕，減輕基礎承載力 | 1.消波塊覆蓋堤於大水深時，須拋放大量消波塊，工程費高 2.直立消波塊堤堤體輕，不適合大波浪之環境 |
| 特 殊 防波堤 |  | 浮式防波堤 帷幕式防波堤 鋼管樁防波堤 | 1.可依自然條件或特殊目的，採用最適合型式 | 1.缺乏設計及施工經驗 2.須經模型試驗驗證其安全性 |

(3)斷面設計

防波堤及海堤設計時在設計條件方面必須對設計潮位、水深、波浪、海流、地形變遷、地質、水域靜穩度、地震、施工條件及工程費等加以考量。而基本斷面之分析方面則須探討堤頂高、堤基、堤面厚度、堤體寬度、基礎應力，沉箱部份則尚須考慮構材尺寸、漂浮穩定及消波部尺寸。

另外包括外力計算中之波力(含重複波力、碎波波力與衝擊波力)、靜力壓、浮力、自重及地震時之動水壓。安定計算中之直立部安定計算(含滑動傾倒及基礎承載力檢討)、堤基部之安定計算(含部份滑動、整體滑動、護坡材料之重量與層厚及內部材料重量分析)、堤體整體安定計算(含滑動安全率及沉陷量分析)與堤頭、轉角處之安定計算等等。各堤段之防波堤型式，簡述如下：

防波堤

防波堤主要承受NE至WSW向之波浪侵襲，考慮以50年復現期最大波高之NE颱風波浪為設計波浪，波高為9.57m週期為11.94秒。依其水深地形變化主要分成幾個不同的堤段分別進行斷面設計。

‧防波堤拋石段

北防波堤拋石段範圍為第一階段之F 0K+000～F 1K+600及第二階段之G 0K+000～G 1K+250，由岸邊延伸至水深CD.-13m處，採拋石式防波堤結構，基於工程經濟性之考量，依照水深的變化區分為水深CD.+2m～CD.-2m、CD.-2m～CD.-5m、CD.-5m～CD.-9m及CD.-9m～CD.-13m四種不同的防波堤斷面。依水深及波浪大小在海側拋放10 t ~ 40 t重的消波塊作為護面，坡度為1：2；陸側拋放0.5 ~ 1 t塊石或5 ~ 10 t消波塊，坡度為1：1.5，堤心則拋放ψ>10cm石料，堤頂海側構築胸牆設施，堤面高程為CD.+5.5m，胸牆頂高為CD.+8.5m~ CD.+10.5m，相關斷面如圖7-3-1~圖7-3-4。

‧北防波堤沉箱段

北防波堤沉箱段範圍為第一階段之F 1K+600～F 7K+000及第二階段之G 1K+250～G 5K+500，第一階段北防波堤堤趾水深約為CD.-13m～CD.-32m之間，配合地形變化，拋石基礎厚約2 ~ 7.5m，頂部整平高程分別為CD.-11m、CD.-14m、CD.-17m、CD.-21m及CD.-23m等五段拋石堤基，堤基拋放ψ>10cm石料，其上設置海側護基方塊2個，港側護基方塊1個，港側坡面舖設0.5 ~ 1 t塊石；海側部分舖設1 ~ 2 t塊石，坡度皆為1：2。

沉箱斷面設計，主要在決定沉箱之高度、寬度及隔艙之配置。沉箱頂高程一般採用M.H.W.L.上加計1 m以便壓頂場鑄混凝土澆置，故採用CD.+4m，沉箱設計高度則配合堤基高度調整，經分析於水深CD.-13m ~ CD.-21m堤段，沉箱寬度需25m以抵抗波力作用，滿足安定要求；於水深CD.-21m ~ CD.-32m堤段，因水深深波浪不致碎波，波力不大，而沉箱增高增加重量，依沉箱穩定性分析，沉箱寬度可較25m小，但考量沉箱重量增加後，基礎受壓力增加，為避免地層壓力過於集中，除沉箱寬度維持25m外，並於兩側加設2m寬基腳，以分散防波堤荷重。防波堤設計斷面如圖7-3-5~圖7-3-9。

第二階段北防波堤堤址水深約為CD.-13m ~ CD.-17m之間，沉箱底部高程為CD.-11m，沉箱尺寸為25m×25m×15m，胸牆頂高為CD.+10.5m，斷面如圖7-3-5。

‧南防波堤(E 0K+000～E 0K+600垂直工業港外廓堤防段)

南防波堤由水深CD.-21m延伸至水深CD.-25m，沉箱底部高程為CD.-17m，沉箱尺寸為25m×25m×21m，斷面如圖7-3-7所示。

圖7-3-1 防波堤拋石段標準斷面圖(CD.+2~CD.-2)

圖7-3-2 防波堤拋石段標準斷面圖(CD.-2~CD.-5)

圖7-3-3 防波堤拋石段標準斷面圖(CD.-5~CD.-9)

圖7-3-4 防波堤拋石段標準斷面圖(CD.-9~CD.-13)

圖7-3-5 防波堤沉箱段標準斷面圖(CD.-13~CD.-17)

圖7-3-6 防波堤沉箱段標準斷面圖(CD.-17~CD.-21)

圖7-3-7 防波堤沉箱段標準斷面圖(CD.-21~CD.-25)

圖7-3-8 防波堤沉箱段標準斷面圖(CD.-25~CD.-29)

圖7-3-9 防波堤沉箱段標準斷面圖(CD.-29~CD.-32)

海堤

海堤型式與防波堤相同，惟海堤之主要功能為保護背後土地，免受波浪及暴潮之影響。本港海堤佈置於港區南側，為本港與內陸間隔離水道之保護工，堤址位於CD.+2m左右，海堤型式採用斜坡式堤。

本港海堤因受外圍防波堤屏障，由外海入射波浪經波浪折射、繞射、淺化及碎波等過程，傳至本區時其波高已相當小，波浪之溯升及越波較小，主要受潮位及回水之影響，故採一般河堤設計。堤體為砂心堤，就近由計畫隔離水道區抽砂圍堤，以砂腸為攔砂工，水力填砂構成堤心，外坡面舖設卵、塊石保護，堤頂採低胸牆設計，高程為CD.+6m，斷面如圖7-3-10所示。

圖7-3-10 海堤標準斷面圖

# 7.3.2 碼頭及護岸初步設計

1.碼頭型式

碼頭構造型式有重力式、板樁式、棧橋式、浮式及離岸之繫靠樁欉等，上述五種碼頭型式均有其優劣點及適用範圍。重力式及板樁式碼頭不具消波性，前者使用於基礎較佳之處，後者使用於沙質地盤，兩者均用於波浪較小處；棧橋式碼頭具有消波性，可設於岩盤或砂土基礎，水深可達20公尺以上，適合巨輪停靠，一般之大型貨櫃輪、煤輪或油輪均採用此種構造型式；浮式碼頭僅適合用於波浪小、流速緩之處；離岸之繫靠樁欉須以聯絡橋連通，其構造型式依地質而定，有以重力式之沉箱，亦有棧橋式之基樁構造。上述碼頭構造型式比較如表7.3.3。

碼頭型式之決定因素有計畫用途、海氣象條件、地震強度、地質條件、施工難易度及工程經濟等，依據本區地質資料顯示，本區地質多為砂土夾大量卵礫石組成，適宜採用重力式碼頭，惟本港碼頭水深深，沉箱式碼頭需有深水施工碼頭及浮塢配合，且須待本港浚挖至相當階段，方可開始施工，另本港外廓防波堤多採用沉箱堤，不利於沉箱製作、施工時程之配合，故不予考慮沉箱式碼頭。其他型式碼頭，因本區海床下為卵礫石層，一般基樁工法無法打設，需賴全套管工法或鋼劈礫工法等特殊工法打設基樁，如採棧橋式碼頭，因基樁數目多，工程費高；如採用鋼板樁岸壁式碼頭，則因需靠全套管工法鑽掘，再埋設鋼板樁，費時且工程費高，故考量相關工程進度之配合及現有地質狀況，本計畫建議採用鋼管板樁式碼頭。

2.碼頭斷面設計

(1)碼頭高程

依據一般港灣構造物之設計基準，碼頭面高程雖依當地潮差而有所不同，但一般以H.W.L.為基準，參考表7.3.4所列之值加以決定。

依據潮位資料，以H.H.W.L.+4.49 m為設計高水位，綜合考量計畫靠泊船型、該地之潮差、地盤下陷、貨物裝卸條件及工程費等因素，參考表2.4.4以H.H.W.L.加計1 m為基準，故碼頭面高程採用CD.+5.50 m設計。

表7.3.3 碼頭構造型式比較表

| 型 式 | 種 類 | 優 點 |  | 缺 點 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重力式 | 沉箱式碼頭 L型塊式碼頭 方塊式碼頭 場鑄混凝土碼頭 鋼板圓筒式碼頭 |  | 1.堅固耐用，使用年限長 2.維護費小 |  | 1.需基礎良好處 2.水深大時，土壓力大，耐震力低 3.實體碼頭反射波大 |
| 板樁式 | 錨碇式板樁碼頭 自立式板樁碼頭 雙重板樁式碼頭 平板樁基式碼頭 |  | 1.施工迅速，工作簡便 2.可容納港內 |  | 1.鋼板樁須防蝕處理 2.基礎須良好，硬質基礎，板樁衝打困難 3.實體碼頭反射波大 |
| 棧橋式 | 直樁棧橋式碼頭 斜樁棧橋式碼頭 腳柱式棧橋碼頭 |  | 1.適用於軟弱基礎 2.施工設備簡單工期短 3.構造輕，耐震力強 4.消波效果佳 5.適用於大水深處 |  | 1.鋼管樁須防蝕處理 2.工程費高 3.對船舶衝擊力及其他水平力的抵抗力弱 |
| 浮 式 | 浮碼頭 繫船浮筒 |  | 1.適用於潮差大之淺水碼頭 2.設備及增設、移動均方便而價廉 |  | 1.載荷力小 2.易隨波搖動 |
| 離 岸 平台式 | 繫、靠船平臺 繫船樁 |  | 1.適用於軟弱基礎 2.不妨礙水流，反射波小 3.構造輕，耐震力強 4.工程簡單施工迅速 |  | 1.鋼管樁須防蝕處理 2.對船舶衝擊力及其他水平力的抵抗力弱 |

表7.3.4 碼頭面高程參考值

| 碼頭水深 | 潮差大於3m | 潮差小於3m |
| --- | --- | --- |
| 大型碼頭 (水深大於4.5m) | H.W.L.上 0.5~1.5 m | H.W.L.上 1.0~2.0 m |
| 小型碼頭 (水深小於4.5m) | H.W.L.上 0.3~1.0 m | H.W.L.上 0.5~1.5 m |

(2)斷面設計

碼頭工程需針對各不同使用標進行碼頭設計工作，除碼頭本體結構之外，相關之繫靠設施亦須一併考慮，以利設置護舷設備與繫纜設施，以降低船舶與碼頭本體於意外狀況發生時之損傷程度；另外為使緊急狀況下能讓船舶迅速離開碼頭，設置快速解纜鉤等繫靠設施有其必要性，因此碼頭結構須配合相關設施調整結構以符合安全需求。另並應針對碼頭及相關設施所選定之結構型式，設計最符經濟效益之防蝕措施。

配合現有地質狀況，本計畫建議之鋼管板樁式碼頭結構如圖7-3-11所示。

# 7.3.3港池穩靜數值模擬

北部新港規劃方案如圖7-3-1 所示，本港毗鄰觀塘工業港，港口水深超過30公尺，主要航道開口朝西，海岸地形略呈凸灣，海岸線由觀塘工業港左側SSW向旋轉至本港右側約WSW方向，海底地形坡度相當平緩約為1/100，由於防波堤大致向西延伸，港池與航道均在防波堤西側，一般冬季東北季風波浪均可能受阻，可能較易進入港區波能來自西向颱風波浪，因此探討之NW、WNW、W、WSW、SW等，此外因港口水深相當深，因此颱風波浪直接抵達，比較不會因水域淺而產生淺化折射效應，北部新港遮蔽模擬以50年頻率颱風波浪為主。模擬水位為大潮平均高潮位，模擬港內海岸結構物之反射係數擬定為0.4，模擬條件整理如表7.3.5。

圖7-3-11 鋼管板樁式碼頭標準斷面圖

表7.3.5  EMS遮蔽模式波浪入射條件

| 波向 | NW | WNW | W | WSW | SW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 週期(s) | 10.63 | 10.38 | 10.01 | 8.94 | 9.32 |
| 波高(m) | 4.59 | 7.23 | 6.73 | 5.36 | 5.83 |
| 潮位(m) | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |

註：潮位採CD系統

MIKE21 EMS模式計算結果選擇以相對波高作為指標( 港口堤前波高為基本單位 )，參考表7.3.5波高入射條件介於7.59 m與5.36m之間，因此相對波指標在0.2以上代表波高超過1公尺以上，可視為不適於船泊停靠。圖7-3-12至圖7-3-16 分別為波向來自NW、WNW、W、WSW、SW等方向，其中非藍色區都視為相對波高超過0.2以上，由於港區法線接近西向，因此結果顯示波浪自W或者WSW均可能長驅直入，惟此兩者之發生機率極少，其餘則遮蔽情形良好。

圖7-3-12 NW波向颱風波浪遮蔽模擬

圖7-3-13 WNW波向颱風波浪遮蔽模擬

圖7-3-14 W波向颱風波浪遮蔽模擬

圖7-3-15 WSW波向颱風波浪遮蔽模擬

圖7-3-16 SW波向颱風波浪遮蔽模擬