第七章  桃竹新港分期發展規劃與民間參與投資規劃

# 7.1 港埠發展初步規劃

港埠工程規模大小最主要反應該港址未來發展之潛力。初期發展規模應避免過大，以免承擔投資風險及積壓建造成本利息。而遠程規劃配置則應保留港埠發展所需空間，以供將來視需要逐期擴建。

依第五章有關桃竹沿海大園、觀音及新豐等替選港址加以評估分析，以觀音港址為最適新港港址，海岸線走向為NE，岸線相當穩定略向外凸，海床坡度約1/110～1/150，離岸的1公里之海域其水深即達10公尺以上，足供規劃大型船舶靠泊之港灣設施，港埠擴建之空間限制較少，本節將針對桃園港建港的不同時程之開發規模，提出初步的規劃。

# 7.1.1 不同發展型態之開發規模與開發時程規劃

根據桃竹沿海地區最適新港港址評估分析之結果就整體敏感度及實務面而言，桃園港之區位以毗鄰工業港北側，而採與工業港共構且航道開口分別設置之方案為最佳，但就商港及工業港之主管機關與法源依據不同，且與工業港共構將使大潭電廠出水口穿越港區之航道，雖可以工程技術加以克服，但可能衍生相關問題及工程費用增加之困擾，考量未來港口之招商作業之規劃、設計及相關申請作業仍需地方政府之協助，因此本計畫港址經與地方政府溝通討論後，建議將港址置於距工業港北側約5.5公里處，不僅可解決上述問題，未來還可增加國土面積約690公頃，詳細位置圖詳圖7-1-1。

就工業港之初步規劃，預定設置LNG、原油、成品油及化學品及水泥等不同性質之碼頭，考慮可能進港靠泊之最大船型為135,000m3之LNG船以及100,000DWT之原油船，由於此兩種船舶其尺寸雖非常接近，惟因LNG船受風、浪之影響較大，而原油輪之吃水較深，是故本計畫港灣設施規劃以LNG船操航限制為基準，而相關航道水深則以原油輪之吃水為限制條件。

而國際商港之初步規劃，係以滿足北部地區之運量需求為主，並考慮未來貨櫃船大型化的趨勢，如超巴拿馬極限輪停舶所需的水深、碼頭寬度及後線面積，另為考慮船舶卸載時之穩定度，船席佈置與恆風風向平行，亦即船席方向大致平行海岸。

桃園縣沿海之海域除於夏季受颱風影響之外，冬季受東北季風侵襲影響亦相當大，一般而言颱風過境影響延時較短，較易掌控船期，是故碼頭外廓堤防之配置以及碼頭方向將以東北季風波浪為主要考量，開口方向以朝向西南為主。考慮未來擴充之彈性，船席安排與碼頭型式之選擇需考慮未來擴建之可能性。

桃竹附近海域以往之港埠之規劃，除許厝港及亞太港為綜合性商港外，其餘限於規劃當時法令及使用者之需求，皆為規模較小之工業港，港口可作為生產設備的一部份，藉由港埠新生地之建廠效益。原物料及成品運輸倉儲費用之節省，即可將港埠之投資回收，因此商港之規劃可考慮將新生土地之利用作為誘因，則港埠設施中之非收益性設施，將可由更多之使用者分攤，在相互競爭的條件下，服務水準必可相對提高，港埠之競爭力也因而增加，收益增加整體之效益也相對提高。

圖7-1-1 桃竹新港位置示意圖

# 7.1.2 純工業港初步規劃

桃竹海域如前所述以往各公民營企業曾提出不同之工業港佈置方案，惟因企業個體不同，其區位及規模亦有相當大之差異，依目前之發展現況，桃竹地區對工業港需求較為殷切之計畫包括觀塘工業港及大潭電廠之LNG接收站，因此本節將針對已規劃之工業港實施可行性、時程、開發規模等加以評估，研擬出桃竹地區工業港之最適發展規模及開發時程。

1.運量及需求分析

(1)國內電力需求及發展說明

近年來國內由於經濟的持續成長，工業及民生用電均有大幅度之成長，依台電公司長期電力開發方案之預測，尖峰負載之年平均成長率約為5.4%，照目前之發展情形至民國94年尚需增加發電容量約1,155萬瓩。另就區域之電力供需加以分析，可知7月份北部地區之尖峰負載佔系統比例約為44.5%，而其淨尖峰供電能力則僅約佔系統之28.3%，因此造成了南電北送的現象，此一現況除增加輸電損失外，亦降低了供電之可靠度。為因應北部地區之用電需求、配合政府能源多元化政策及國際間對二氧化碳排放量之管制，台電公司預定於桃園縣興建裝置容量為400萬瓩(10部機組)，以天然氣作為燃料之低污染火力發電廠。目前縣府已展開整地作業，預定在88年10月前將土地售予台電公司展開電廠之興建工作，第一部機組預定商轉之日期為91年4月，其場址預定位置如圖7-1-2所示。

圖7-1-2 大潭燃氣火力發電廠計畫廠址位置圖

(2)國內液化天然氣之進口需求分析

國內目前之液化天然氣(Liquefied Natural Gas, LNG)係由中油公司設置於高雄縣境內之永安液化天然氣進口站輸入，此乃我國目前唯一之LNG進口接收站，至民國89年(第三期擴建後)其總進口量可達744萬噸/年(目前為450萬噸/年)。根據經濟部能源委員會於民國87年5月之「全國能源會議會議資料」分析結果，未來之能源需求分布中有關之LNG所佔比率將提升至6%(目前為4%)，亦即LNG之需求總量至民國99年與109年將分別增為1300萬噸/年與1600萬噸/年(此主要包括發電、其他工業與民生所需)。在發電部份，為降低電廠之污染及二氧化碳排放量，政府目前甚鼓勵業者利用天然氣作為電廠之燃料，短期預估到民國92年發電用天然氣之年需求量即達596萬噸，其中北部地區電廠天然氣之年需求量約有270萬噸；另在其他工業及民生所需部份，天然氣消耗量亦隨著經濟發展而正逐年擴大中，由此可知，我國未來進口天然氣之需求可說已相當明確。然而，天然氣之長程陸上運輸除操作維護費偏高外，其管線之路權取得甚為不易，且民眾對大口徑危險管線之配設一直存有相當之疑慮，因此依目前之環境而言，經由陸路進行長程之運送，其可行性初步研判並不高，故在北部大潭電廠附近海域興建一液化天然氣接收站，以供應北部地區日漸增加之天然氣 需求應為一必要、實務而有前瞻性之考量。

(3)成品油

本省發展常久以來為人垢弊「北重南輕」，油品消費市場亦有類似之情況，惟油品生產恰巧相反，目前中油成品油之生產以南部為主，未來民營煉油廠亦多位於中南部(包括六輕與七輕)，換言之以南部之消費市場而言，勢需將油品運往北部消費以平衡供需，而南油北運亦僅有海上運輸方式，方能滿足北部消費所需，各類成品油以汽油、柴油、燃料油及航空用油為大宗，初估工業港完成後，利用本工業港卸載供應北部之成品油每年至少可達500萬公噸以上。

(4)原油

本省北部之油品煉製作業目前僅有中油桃園煉油廠，該廠之原油皆利用沙崙外海兩座浮筒進行卸油作業，由於北部海氣象條件之限制，沙崙浮筒之卸油能量幾乎已達桃廠目前之煉製作業能量，惟目前桃廠仍進行產能擴建中以滿足北部供由需求，未來勢必找尋替代之原油進口卸載方案；由於本工業港臨近沙崙地區，因此可考慮設置原油進口船席卸載進口原油供應桃廠使用，以沙崙浮筒卸油能量與桃廠產能評估，則原油船席之年運輸量約每年300萬公噸。

(5)水泥

本省目前水泥生產以南部岡山地區及東部蘇澳、花蓮地區為中心，其中南部所生產之水泥量約為全省產量之一半，而北部水泥需求量超過全省用量之一半，除亞泥竹東廠就近供應之外，其餘全賴南部及東部所生產之水泥供應，不足之數則由進口水泥補充；由於水泥陸上長距離運輸僅能利用火車進行，以本省目前鐵路運輸條件分析，火車運輸能量無法配合水泥消費成長速率，未來「水泥工業長期發展策略」貫徹執行後，西部主要水泥廠將因礦權無法維持而減產甚至停產，屆時除以東部和平水泥專業區之生產之水泥供應全省使用之外，不足之數則需以國進口供應，以目前東部至北部之水泥運輸方式，包括船運及火車運輸，由於火車運輸無法通過台北都會區，因此對於桃竹苗一帶之水泥供應較為不便；以本計畫工業港之區位特性，對於卸載水泥供應桃竹苗一帶之效益將較基隆港及台中港為優，尤其可降低台北都會區之交通負荷，產生正面之幫助，依目前初估，利用工業港區卸載之進口水泥或東部生產之水泥每年約可達150萬公噸。

2.規劃船型研選

(1)LNG

目前國際海運市場存在船舶大型化之趨勢，LNG之運輸上較為普遍之運輸船舶多以135,000m3左右為主，雖有多種不同之尺寸，惟皆可劃定為60,000DWT級之運輸船舶，目前中油永安接收站靠港卸載之LNG船即為此級船舶，而國際上建造中之LNG船舶亦以此級船舶為主，因此本規劃考慮LNG靠港船舶亦以此級船舶為主，一般而言，目前LNG運輸船舶，依船上儲槽之不同大致可分為 Moss-Rosenberg Spherical 之球形槽式及 Gaz-Transport Membrane 之薄膜槽式兩種，由於觀音地區受季節風力影響較為顯著，而薄膜槽船舶之受風面積較球型槽船舶為低，因此本計畫應以薄膜槽式船舶為主要運輸船舶，其設計參考尺寸如下：

船長：290m

船寬：46m

滿載吃水：10.8m

最高船速：18.5節

(2)成品油與化學品

目前中油運輸成品油之船舶以40,000～45,000DWT為主，雖以較大之船舶運輸可以提升經濟性，惟因成品油之運輸需考慮岸上儲槽之配合體積以及成品油不能相互混合之限制性，成品油之運輸規劃仍以30,000～45,000DWT為主。同樣一般化學品亦有類似之限制，目前國內常見之化學品運輸船舶(LPG船除外)大多以15,000～25,000DWT為主，因此其特性與成品油碼頭類似，將其合併以增加使用彈性。

(3)原油

由於工業港提供之原油船席係以供應中油桃廠所需原油為主，雖然遠洋海運船舶愈大其經濟性愈高，但考慮中油公司目前自有油輪及有效油源提油港水深之限制，中油目前南美航線及東南亞航線以100,000DWT之油輪為主，因此本計畫原油船席亦以100,000DWT油輪為設計目標，惟因中油仍有約40%之原油運輸以臨租傭船方式運輸，是以仍需考慮較大型150,000DWT油輪之靠泊可能性，惟因尺寸相差有限，可合併考慮。

(4)水泥

目前國內水泥之主要運輸船舶有兩型，一型為由東部運往北部及中部之國內環島航線船舶，其大小約為10,000～15,000DTW，另一型為進口水泥所使用之越洋運輸船舶，其大小以30,000～35,000DWT為主，為兼顧進口水泥及東部轉運水泥，因此運輸船舶應以35,000DWT為設計目標。

3.規劃基準

(1)碼頭高程

考慮本地區平均高潮位及100年頻率之暴潮偏差，場址附近可能產生之最高水位為CD+4.99，另加50cm安全餘裕，碼頭面之設計高程採用CD+5.5已保留足夠之安全餘裕。

(2)碼頭長度

考慮進港最大船型及作業特性，LNG碼頭總長度定為400公尺；原油碼頭總長亦相同，成品油及化學品碼頭定為各250公尺，水泥碼頭200公尺。

(3)迴船池

迴船池係供船隻調頭迴旋之處所，其大小視船長、流速、風向、船速、有無拖船及船舶機動性而定。迴船池愈大，船舶操航容易，在短時間內即可調整船向，船舶如使用拖船協助或裝有側向動力(Bow Thruster)裝置，則迴船池可考慮酌予減小，一般將迴船池視為圓形迴旋，依港灣構造物設計標準及日本港灣技術規則之規定，船舶自行掉頭約需3倍船長直徑之水域；由拖船協助掉頭則約需2倍船長直徑之水域，日本港灣技術規則中亦規定如因地形關係，不得已需利用拋錨、突堤、碼頭時，亦可將自行掉頭者減為2倍船長，由拖船協助掉頭者則減為1.5倍船長。在考慮LNG船舶作業安全之條件下，迴船池定為3倍船長，以本計畫進港最大LNG船長約290m之條件下，迴船池以900m設計。

(4)航道寬度

港口航道寬度必須足以提供船隻安全進港，同時必須限制波浪能量進入港內以確保水域靜穩。但二者基本上為互相衝突之因素，惟有實際評估以取得較佳之平衡點。

世界各港口寬度不等，視當地狀況而定，目前並無理論公式可資計算。考慮船舶進港時，將由拖船及碼頭上之輔助設施協助進港及靠泊，船舶於進港期間，發生偏離航道之機率將可降低，除LNG船舶進出時，考慮安全限制不允許對向航行外，港口航道寬度採用對向航道以大約最大進港船舶兩倍船長約500公尺，足可符合需求。

(5)航道及碼頭水深

航道水深一般考量最大進港船舶滿載吃水深及適當之餘裕水深，假設進港吃水最深船舶為100,000DWT之原油輪，其滿載吃水深約15公尺，餘裕水深依日本港灣設計基準採用計畫船舶滿載吃水之10%，因此航道水深採17公尺。

茲將上述各項規劃原則條列如下：

碼頭高程	    ： CD.+5.5 m

碼頭長度	    ： 200～400公尺

航道寬度	    ： 500 公尺

航道及碼頭水深： 17公尺

迴船池直徑    ： 900 公尺

4.桃園工業港之初步規劃結果

東帝士集團旗下之東鼎液化瓦斯興業股份有限公司，計畫於桃園觀音鄉大潭村附近海濱地區進行「桃園縣觀塘工業區開發計畫」，於工業區設置液化天然氣氣化廠，以經營進口液化天然氣之運輸、儲存、氣化、銷售等業務，並計畫興建工業專用港，此為桃園工業港興建之首要緣由。

北部地區之液化天然氣進口站除東鼎瓦斯公司目前已進行初步規劃並已提出編定工業區及進行環評工作外，尚有中油公司、美商美孚(Mobile)、蜆牌(Shell)與法商道爾達(Total)等公司均亦表示有極高之興趣。其中中油公司由於即將民營化，經濟部為避免造成壟斷，已將中油公司排除在申請名單之外；美孚公司提出興建離岸式重力式接收站之計畫，由於全世界尚未有類似案例，基於安全理由，經濟部目前之立場亦較趨保守；其他公司則均尚未提出申請。由於台電大潭電廠第一部機預定商轉之日期距今不及30個月，工業港之興建期程事實上已十分緊迫。

桃園工業港之初步規劃結果，依據比較定案之東鼎公司所規劃之觀塘工業港。

(1)建港規模

東鼎公司所規劃之觀塘工業港主要係供135,000m3之LNG船舶卸載，其船長達290公尺，船寬48.1公尺，吃水深11.3公尺，由於進港船舶之尺寸較大，港池規劃時為配合船舶進出所採用之規劃指標如下：

港內航道長		>1,450公尺

航道寬度			>312公尺

迴船池直徑		>900公尺

航道水深			>15.2公尺(最低低潮位下)

由於港池係供大型船舶進出及迴轉，港內岸線可供興建碼頭之長度明顯大於LNG船舶卸載需求，因此東鼎公司規劃一席長420公尺之離岸式LNG船席，配合港內水域另行規劃其他9座船席，港內船席總長度達2,850公尺，其佈置方案及船席配置如圖7-1-3及表7.1.1所示。

有關觀塘工業區之開發計畫，其報編之總面積為1,174公頃，其中包括港內水域368公頃，工業區230公頃以及港外水域576公頃。

表7.1.1工業港碼頭類別及型式

| 碼 頭 類 別 | 設計船型 | 碼頭長度 | 碼頭水深 | 席數 | 碼頭型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LNG碼頭 | 137,000m3 | 420m | -15.5m | 1 | 離岸棧橋式碼頭 |
| 水泥碼頭 | 60,000DWT | 270m | -17.0m | 1 | 連續式碼頭 |
| 砂石碼頭 | 15,000DWT | 180m | -13.0m | 1 | 連續式碼頭 |
| 散雜貨碼頭 | 40,000DWT | 240m | -17.0m | 2 | 連續式碼頭 |
| 油品、化學品碼頭 | 40,000DWT | 300m | -16.0m | 5 | 離岸棧橋式碼頭，位於防波堤內側 |
| 合計 |  |  |  | 10 |  |

註：碼頭水深以中潮位系統為標準

圖7-1-3 觀塘工業區位置示意圖

(2)運能分析

工業港因進港船舶之航行安全需求，其建港規模不易大幅縮減，港內有足夠之岸線興建其他類型之碼頭，未來港口之計畫總運量為2,140萬噸/年，各類貨物運量如下：

液化天然氣(LNG)	600萬公噸/年

液化石油氣(LPG)	30萬公噸/年

石化/成品油	1,200萬公噸/年

水泥	150萬公噸/年

砂石	100萬公噸/年

散裝貨物	60萬公噸/年

(3)預定建港時程及概估工程費

整體建港工程預定於民國88年6月開始設計工作，89年6月開工，預定4年內完成大部分外廓堤防工程，開工後4.5年液化天然氣碼頭開始營運，全部建港工程則預定開工後6年，即於民國95年6月完成。

觀塘工業區專用港全部建港費用初步概估約需210億元，不包括配合大潭電廠進出水口配合設施、碼頭裝卸機具、LNG氣化廠取排水設施等。

5.桃園工業港之建港可行性分析

桃園(觀塘)工業港現正由東鼎瓦斯公司辦理報編及細部規劃等工作，目前尚未有量化之定稿成果，惟由其目前之初步成果仍可依據以下之指標，初步分析其可行性，包括：

(1)技術可行性

本計畫之港埠投資額度約為210億，其主要之工程可分為：

外廓堤防

碼頭

浚挖及回填

其建港規模和中油公司永安液化天然氣進口站及六輕工業港之規模類似，國內之港灣工程在60年代自力進行台中港之築港工作後，規劃、設計及施工皆有長足之進步，桃園工業港之建港規模對國內工程單位並無特別困難之處，應可順利完成。

(2)財務可行性

桃園工業港之主要功能為提供大潭電廠所需之LNG燃料，電廠之最終燃料需求為每年187萬噸，由於LNG之存運過程須保存於零下164℃之狀態，必須以特殊之船舶及貯藏、氣化等設備方能轉換成為電廠機組所需之天然氣，其存運過程具有一定之作業程序，如不在觀音建港則其他之替代方案包括：

由國內其他港口輸入並加以氣化後再以陸上管線輸送至電廠

由國內其他港口輸入並加以氣化後再以海底管線輸送至電廠

目前國內僅有中油永安液化天然氣進口站可供LNG輸入，由於永安與大潭之距離超過300公里，再加中間之處理、操作維護及管線興建之費用，其經濟性將無法與直接在電廠海側直接建港相比，因此在財務上，桃園工業港為提供大潭電廠燃料成本最低之方案，由於大潭電廠為所輸入之LNG之固定客戶，興建港口之投資可藉由處理燃料輸入之差額回收，除非大潭電廠有其他考量降低發電規模或僅作為尖峰用電之緊急發電廠，否則，初步研判桃園工業港未來之財務狀況將不致有困擾。

(3)環境考量

桃園工業港位於大潭電廠外海之海域，預定場址之海岸邊並未有漁業設施，本工程未來對環境之主要衝擊為興建外廓堤防阻斷附近海岸漂砂移動而引致之地形變遷及施工中所產生之噪音震動等，經由適當之工程技術及管制皆可將以上之影響降低，基本上工業專用港對附近環境之衝擊皆可控制在可接受之範圍內。

(4)與現有計畫之配合

桃園海域附近現有之主要計畫(圖7-1-4)包括：

桃園縣大園、沙崙工業區開發計畫

桃園縣大觀工業區開發計畫

大潭濱海特定工業區開發計畫

其中大潭濱海特定工業區主要係提供作為大潭電廠使用，並保留原有之相關設施，大園、沙崙及大觀工業區之開發與桃園工業港之開發區位並未有衝突，基本上可以相輔相成，惟其中大觀工業區原先已規劃之工業專用港之建港規模似值得再加斟酌(圖7-1-5)。

圖7-1-4 大潭濱海特定區計畫區址附近工業區分布圖

圖7-1-5 觀音擴大(外海)工業區平面配置圖

(5)社會效益

桃園工業港計畫之整體社會效益甚為顯著，主要包括：

降低天然氣之進口成本，減低發電成本，使電價維持穩定價格，減輕用電者之負擔。

避免內陸管線運送危險品之風險及社會成本。

確保電廠燃料供應之穩定性。

其中原料進口成本與內陸運輸成本之節省等較可量化之效益初步研判應可大於投資成本，即社會之淨效益應為正值，經濟面之初步評估應具可行性。

(6)綜合分析

桃園工業港原規劃主要係作為大潭電廠進口LNG燃料之接收站，由於進口LNG之輸送距離十分長遠，需利用大型船舶運送方能降低運輸成本，因此進口站之建港規模不易縮減，港內之水域除供LNG船靠泊外，尚有十分廣闊之水域及岸線可供興建其他類型之船席，再加上桃園地區民眾及地方政府皆有強烈之建港意願，桃園觀塘工業港已有固定貨源，如能配合地方之需求，其建港工作推動之阻力應不致太大。

桃園觀塘工業港興建之初步可行性雖相當樂觀，惟因工業港為工業區之附屬設施，縱使工業港內仍有相當區域可興建船席滿足工業區外鄰近產業及民眾之需求，限於法令規定，工業港和商港不同，僅能對緊鄰之工業區提供服務，其功能與商港仍有相當大之差異，桃園地區之民眾及地方政府對工業港之單獨興建亦有異議。桃園工業港未來如何能經適當之整合滿足鄰近區域產業之運輸需求，將為該計畫成效之最大關鍵。

# 7.1.3 國際商港初步規劃

過去貿易型態為互通有無，而今在國際化、自由化風潮帶動下，有效結合各地資源，降低生產成本，建立快速行銷網路，以提高產品競爭力，將為各國經貿之目標。

根據DRI/Mc Graw-Hill之預測，世界商船載重噸仍將持續成長，預計世界商船主要船型(油輪、乾散裝船、一般雜貨船、貨櫃船)之載重噸將以年平均2%成長，至2004年將達817百萬載重噸。其中，油輪至2004年將達322百萬載重噸，年平均成長率約1.65%；乾散貨船則以年平均2.4%成長，至2004年將達315百萬載重噸；而一般雜貨船及貨櫃船將以2.2%年平均成長，預估至2004年將達18,000萬載重噸。因此，港埠功能已不單為貿易貨物輸出入之吞吐量，而是扮演一國家經濟推動之力量。可結合國內外之初級半成品及國內生產科技，生產高附加價值之產品再出口，以促進經濟發展。港埠功能將由過去貨物輸出入，轉為生產、製造、倉儲、配銷之運輸中心。

國際商港之規劃，係以港口之運輸需求規模能夠滿足北部地區之運量需求為主，因此，在商港之後線規劃時須將鄰近地區之使用者之需求納入考量，以達到最大之效益，國際商港之規劃除考量工程及自然條件之限制外，並考量以下需求：

1.滿足樂觀值之運量需求

2.考慮各階段開發之彈性

3.後線需保留設置倉儲或物流中心之用地

4.港內考慮設置休憩港區

依運量預測分析之結果及評估基隆港現有之港埠能量，推估北部地區須新增之一般散雜貨及大宗散貨碼頭數如表7.1.2所示。另外貨櫃貨的部分參考表7.1.3，可作為未北部地區運量需求及港埠規劃佈置參考。

由表7.1.2可知，依目前運量成長的趨勢及基隆港之預估能量，北部地區的一般散雜貨運量，基隆港足可容納；而大宗散貨的部分，不足之數依各年期90年、100年及110年，分別為2席、3席及4席，惟因表內大宗散貨之運量係以進出口貨物為準，並未考慮環島航運之需求，以產業需求之角度分析，北部地區未來將有大量之砂石、油品及水泥之輸入需求，因此本計畫建議北部地區之大宗散貨船席，仍依原台北港之規劃目標，即各年期之船席數為7席、9席及11席，未來台北港二期擴建足以涵蓋，因此桃園港暫無興建散雜貨碼頭或大宗散貨碼頭之需要。

表7.1.2  北部地區之運量分析結果

| 貨 種 | 一般散雜貨部份 |  |  | 貨 種 | 大宗散貨部份 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 期 | 90 | 100 | 110 | 年 期 | 90 | 100 | 110 |
| 運量 (萬噸) | 715 (1054) | 868 (1223) | 945 (1410) | 運量 (萬噸) | 1123 (1915) | 1427 (2726) | 1662 (3352) |
| 基隆港之預估能量 | 837.7 | 1,108.4 | 1,230.3 | 油品 | 500 | 500 | 500 |
|  |  |  |  | 水泥 | 250 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | 小計 | 750 | 650 | 650 |
| 不足之運能 | 0 | 0 | 0 | 不足之運能 | 373 | 777 | 1012 |
| 北部須新增之碼頭數 | 0 | 0 | 0 | 北部須新增之碼頭數 | 2 | 3 | 4 |

備註:( )內之數字為台北港規劃時所採用之值

另由表7.1.3中可得北部地區在民國110年各情境之運量推估，各情境之組合依據以往北部地區預測運量及腹地分析之理論推估，由於台北港二期第一個五年計畫屬既定之政策，因此各情境之差異在於台北港二期第一個五年計畫三座碼頭之使用情況至二期工程三個五年計畫完成，所引致目標年(110年)桃園港可吸引之運量。

至民國110年北部地區不足之貨櫃碼頭數概估為9座，將可能造成北櫃南運現象更形惡化，對現有高速公路將有嚴重之衝擊，因此須未雨綢繆進行北部商港之規劃工作。由於不足之9座船席中，依各情境分析台北港可分攤3席，因此初估未來桃園港尚需興建6座貨櫃碼頭。

表7.1.3  北部地區之運量分析結果

| 項目 | 情境假設 | 運量推估 |  |  |  | 碼頭需求 (每席45萬TEU) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北部地區 | 基隆港 | 台北港 | 桃園港 | 桃園港 | 台北港 |
| 方案一 | 現況+台北港二期完成 | 516 | 216 | 300 | - | - | 7 |
| 方案二 | 現況+台北港第一個五年計畫 +桃園港 | 563 | 179 | 121 | 263 | 6 | 3 |
| 方案二 (2) | 現況+台北港第一個五年計畫(二席) +桃園港 | 555 | 180 | 89 | 286 | 7 | 2 |
| 方案二 (1) | 現況+台北港第一個五年計畫(一席) +桃園港 | 537 | 180 | 38 | 319 | 7 | 1 |
| 方案三 | 現況+台北港二期完成 +桃園港 | 570 | 172 | 184 | 214 | 5 | 4 |

本計畫依上述之需求，暫擬國際商港之初步規劃如圖7-1-6所示。

工業港及商港之服務對象並不相同，前者為工業區之業者而其船型也較為固定，後者之使用者則範圍十分廣泛，船型也十分複雜，相關之配合措施也較多，因此必需配合預定開發進度，進行各項配合設施之開發，各項設施之規劃工作包括：

1.港埠初期用地之規劃

2.施工道路

3.聯外交通系統

4.港區阻隔設施

5.綠帶

6.防風林區

7.排水改善措施

8.助航設施

9.導航設施

圖7-1-6 國際商港初步規劃

# 7.1.4 港埠鄰近地區開發初步規劃

1.台灣北部區域計畫

(1)主管單位：內政部。

(2)計畫範圍

北部區域計畫範圍包括：台北市、基隆市、新竹市、台北縣、桃園縣、新竹縣、宜蘭縣七個縣市之全部行政區域，總面積為7,347.27平方公里。

(3)計畫內容

土地使用

依民國70年台灣北部區域計畫劃定之非都市土地分區，將桃園縣界定為台灣北部主要農業區，故大部份農地劃為特定農業區；沿海地區則劃為一般農業區，以及農村集居中心。

工業區位

北部區域是台灣地區工業發展的主要地區，未來桃園中壢地方生活圈之工業活動，將朝沿海之大園、觀音、新屋等鄉鎮發展。

海埔地

計劃於沿海設置港口、工業區、能源設施等，須預提環境影響評估，以決定開發程度及使用方式。

(4)計畫年期

以民國85年為計畫目標年。

(5)與開發行為之相關性

桃竹新港之開發，符合區域計畫海埔地開發，及於沿海計劃設置港口、能源設施之政策，並可疏解北部區域日益增加之能源需求。

2.桃園縣綜合發展計畫

(1)主管單位：台灣省政府住宅及都市發展局。

(2)計畫範圍

包括桃園縣境內全部之十三個市鄉鎮，總面積為122,096.9公頃。

(3)計畫內容

配合許厝港之開發、大園、觀音沿海可開闢成加工出口區，引進地方資源型工業。

大園鄉境內低度利用土地，可開發為公害輕微之工業區，提高土地利用價值。

(4)與開發行為之相關性

桃園工業港之開發，符合桃園縣綜合發展計畫之工業發展構想目標，亦可疏解未來能源需求壓力。

3.觀音都市計畫

(1)主管單位：桃園縣政府

(2)計畫範圍

計畫區包括觀音鄉之大部份地區，廣興及白玉兩村之一部份，長約1,800公尺，寬約1,000公尺，面積約為180公頃，相關位置如圖7-1-7所示。

(3)計畫內容

鄉街計畫，以民國85年為計畫目標年。

(4)與開發行為之相關性

觀音都市計畫為鄰近各都市計畫中距開發位置最近者，開發本計畫興建後所提供之就業機會及引進之人口影響對本都市計畫最為顯著。另開發行為完成後亦可提供該都市計畫區發展所需之能源需求。

圖7-1-7 觀音鄉鄰近地區都市計畫位置圖

4.新屋都市計畫

(1)主管單位：桃園縣政府

(2)計畫範圍

以新屋鄉公所所在地之鄉街為中心，包括新生及新屋兩村大部份地區，面積為180.69公頃，相關位置如圖7.1.8所示。

(3)計畫內容

鄉街計畫，以民國85年為計畫目標年，計畫人口9,500人。

(4)與開發行為之相關性

該都市計畫距開發位置約8公里，當本計畫完成後對所引進之人口及就業機會之衝擊較小，但開發行為對促進地方發展仍有正面之影響。

5.桃園縣科技工業區開發計畫

(1)開發單位：桃園縣政府

(2)計畫範圍

位於桃園縣觀音鄉白玉村、保生村、大潭村及新屋鄉永安村、永興村、境內，區址以大堀溪為界，北接觀音工業區，東界台十五號省道，西鄰台灣海峽，南以羊寮溪為界，面積約1,779公頃，相對位置如圖7-1-8。(該計畫範圍現仍修訂中，但不影響與本計畫之關係)

(3)工業區性質

桃園縣沿海地區曾遭受不明公害，奉行政院農委會民國77年9月2日(77)農林字第7135093號函指示，桃園縣沿海地區已不適合農業生產。為配合政府近年大力提倡生產高科技高附加價值產業，並促進產業升級之政策，於是將桃園縣科技工業區作以下之規劃：

第一期科技工業區：規劃有綜合工業區、機械工業區、社區及管理中心、油槽區等，共911.6公頃。

第二期科技工業區：規劃有電子資訊工業區、電子材料工業區、機電綜合區、金屬加工區、鋼鐵工業區、綜合工業區、油槽區等，共884.6公頃。

(4)開發年期

本計畫自民國85年8月1日由桃園縣政府提出，目前並無明確之完成時間表。

(5)與開發行為之相關性

若桃園工業港完成後，除可進口天然氣提供該工業區內使用，另原油碼頭及石化原料碼頭所卸收之原油及石化原料，更可利用該工業區內之油槽區儲存，作為轉運之用。

圖7-1-8 新屋鄉鄰近地區相關規劃之位置圖

6.西部濱海公路提昇為快速公路計畫

(1)開發單位

台灣省政府交通處公路局規劃，於民國80年11月28日奉行政院核定實施。

(2)計畫範圍

北起關渡橋淡水端，南迄高雄縣市交界處之北土界橋，及大園、香山二連絡道，全長約375公里。

(3)計畫項目：(僅摘錄經過大園鄉、觀音鄉之路段)

海湖－竹圍段

路基寬18公尺，已拓寬完成，另計劃新闢外環線，以用地寬40公尺、路基寬30公尺辦理，連接竹圍至觀音之濱海平行線。

竹圍－觀音段(圖7-1-9)

計畫利用竹圍至觀音之濱海平行線，增購用地至35-40公尺，拓寬路基為30公尺。

大園交流道間闢建連絡道路4公里，以連絡東西向交通。

(4)計畫年期

計畫年期至民國85年度完成。目前因土地徵收問題而處於停工期。

(5)與開發行為之相關性

該道路係為本計畫區之主要聯外道路，計畫完成後將使本計畫區及地方對外交通更為便捷順暢。

7.台灣地區西部走廊東西向快速公路建設計畫

(1)執行機構：台灣省政府交通處公路局、台灣省政府住都局。

(2)計畫路線：計12條，總長340.24公里。

(3)計畫項目：(僅摘錄位經桃園縣之路段)

觀音大溪線(圖7-1-9)，西起西濱快速公路觀音鄉西南大潭村附近，向東經縣113、113甲至第二高速公路大溪交流道止。全長26.4公里，路基寬40公尺，道路寬25公尺。

(4)計畫年期：計畫目標年為民國86年6月。

(5)與開發行為之相關性

該道路係為本計畫區之聯外道路之一，計畫完成後，將使本計畫區及地方對外交通更為便捷順暢。

圖7-1-9 交通計畫位置圖

8.桃園縣濱海地區土地利用計畫

(1)規劃單位：桃園縣政府於民國78年12月完成規劃。

(2)計畫範圍

包括濱海四鄉(蘆竹鄉、大園鄉、觀音鄉、新屋鄉)都市計畫地區及非都市計畫地區，總面積33,589.23公頃。

(3)計畫目標年

短期：民國80年。

中期：民國85年。

長期：民國95年。

(4)土地利用之適宜性

桃園縣沿地海區可供開發之三種土地使用類別之區位分佈如下：

工業用地

沙崙一帶。

觀音鄉沿海一帶。

農業用地：主要分佈於台15省道以東。

遊憩用地(詳圖7-1-10)

南崁溪附近一帶。

竹圍一帶。

觀音至社子溪一帶。

(5)與開發行為之相關性

開發行為符合該土地利用發展政策中工業用地類別，兩計畫具有配合之功效。

圖7-1-10 濱海遊憩區分佈圖