附錄八  建議事項一覽表

| 建議事項一覽表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建議事項 | 說明 | 建議執行單位 | 備註 |
| 蘇花公路定期進行道路邊坡及路基維護 | 蘇花公路路線蜿蜒、行駛速率不高，其民國95年服務水準評估為D級，又因受地形、景觀保護等因素影響，拓寬及路線截彎取直不易，故本計畫建議針對易落石坍方路段定期進行道路邊坡及路基維護。 | 省公路局 | 詳見p.188 |
| 縣道193拓寬為30公尺 | 依本計畫分析，縣道193至民國95年之服務水準仍維持良好，而交通建設基金「花蓮港聯外道路193線三棧至花蓮拓寬改善計畫」已計畫將縣道193拓寬為30公尺，預計將可進一步提升此一路段之服務水準。 | 省公路局 | 詳見p.192 |
| 台9(花蓮機場-太魯閣)拓寬為30~40公尺 | 依本計畫之分析，台9線至民國95年之服務水準仍維持D級以上，而「花蓮生活圈道路系統建設計畫」已計畫將台9線花蓮機場至三棧線拓寬為40公尺林蔭大道，預計將可進一步提升此一路段之服務水準。 | 省公路局 | 詳見p.194 |
| 儘速興建立霧溪大橋 | 目前假日時因蘇澳-花蓮車流與進出太魯閣國家公園之車輛匯流交織於台9錦文橋附近路段，常造成該路段交通擁擠之現象，建議依省公路局「台9線蘇花公路立霧溪大橋興建工程」之規劃儘速興建立霧溪大橋，以紓解錦文橋之交通瓶頸。 | 省公路局 | 詳見p.196 |
| 花72(即玉里長濱公路花蓮端)拓寬為9公尺 | 依本計畫分析，花72至民國95年服務水準仍維持D級以上，惟現況路幅寬窄不一，故建議依公路局「玉里長濱公路新建計畫」之規劃，將該路段拓寬為9公尺，將可增進行車順暢、提高行車安全。 | 省公路局 | 詳見p.202 |
| 新闢20公尺知本溫泉特定區五號道路 | 依本計畫分析，東58至民國95年之服務水準將惡化至E級，故除建議配合公共運輸系統與交通管制手段、減低道路負荷外，亦應配合「台東生活圈道路系統建設計畫」中之「知本溫泉特定區五號道路新闢工程」，闢建20公尺寬之道路，以減輕東58之負荷。 | 台東縣政府 | 詳見p.205 |
| 台11全線拓寬為12~15公尺 | 台11為東海岸系統大部分據點之次要或遊憩聯絡道路，依本計畫分析，按照公路局現行之拓寬計畫，台11於各據點附近路段至民國95年之服務水準均可維持在C級以上。 | 省公路局 | 詳見p.207~p.210 |
| 台23(花東縣界-東河)按20公尺寬度辦理路基路面拓寬工程 | 依本計畫之分析，台23於民國95年之服務水準仍可維持D級，而為改善山區道路狹窄、行車速率緩慢之問題，「台東生活圈道路系統建設計畫」中已計畫將台23(花東縣界-東河)按20公尺寬度辦理路基路面拓寬工程，以提昇該路段之服務水準。 | 省公路局 | 詳見p.211 |
| 台9丙(南華-壽豐，鯉魚潭風景特定區以外路段)全面拓寬為12公尺 | 依本計畫之分析，台9丙於鯉魚潭風景特定區路段，至民國95年之服務水準仍可維持在B級，惟在風景區以外路段之路寬僅9~12公尺，且路幅寬窄不一，故建議全面拓寬為12公尺，其建設經費概估為3,120萬元 | 省公路局 | 詳見p.198 |
| 花64加強交通安全設施 | 依本計畫之分析，花64至民國95年之服務水準仍可維持D級以上，惟該路段為山區道路，坡度、彎度較大，故建議加強護欄、反光設施等交通安全設施，其建設經費概估為1,744萬元。 | 省公路局 | 詳見p.207 |
| 太魯閣(B1)、綠水遊憩區(B3)、富源森林遊樂區(C9)、初鹿牧場(C10)、東河農場(D9)等據點增闢停車格位 | 依本計畫分析，左列據點至民國95年將有停車格位不足之現象，故建議利用區內空地與草皮增闢停車格位，其興建經費概估為297萬元。 | 太魯閣國家公園管理處、林務局、土地銀行、行政院退輔會 | 詳見8.1.3節(p.272) |
| 磯崎海水浴場(D1)、秀姑巒溪觀光區(D2)、八仙洞(D3)、三仙台(D4)等據點重新劃設分配停車位 | 依本計畫分析，左列據點至民國95年應尚可滿足其停車需求，惟其停車空間有分配不足之情形，故建議利用原有停車場重新分配各車種之停車空間。 | 東部海岸國家風景特定區管理處 | 詳見8.1.3節(p.272) |
| 蘇花公路、太魯閣、綠水遊憩區、天祥遊憩區、南安瀑布、知本森林遊樂區等據點應減少停車需求、加強停車管理 | 依本計畫分析，左列據點至民國95年將有停車格位不足之情形，惟受地形、環境保護等因素影響，停車格位闢建不易，故建議配合公共運輸系統之規劃，降低停車需求，必要時則實施相關交通管制措施，以維持遊憩據點之遊憩服務品質。 | 太魯閣國家管理處、林務局、玉山國家公園管理處 | 詳見8.1.3節(p.272) |
| 指示標誌系統改善 | 目前東部區域遊憩系統之指示標誌系統存在指示標誌牌面不足、連貫性不佳等問題，故本計畫建議參考「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」，配合各遊憩據點之聯外道路系統規劃結果，考量據點等級規模與相關地名指標，於鄰近相關道路重要交叉路口佈設指示標誌，其改善經費概估為775萬元。 | 花蓮縣政府、台東縣政府、省公路局 | 詳見8.2.4節、8.2.5節(p.290) |
| 落實「旅遊運輸中心」 | 本計畫初步規劃花蓮、台東、光復、玉里、池上為東部區域之旅遊運輸中心，惟日後如何落實「旅遊運輸中心」理念，使之成為遊憩系統聯外道路系統與公共運輸系統之集散中心，並提供私人運具轉乘，以及旅客之食、宿、旅遊資訊等服務，端賴相關主管機關之規劃與推動，亦有待未來相關研究之深入探討。 | 旅遊主管機關、交通主管機關、各地方政府、公共運輸業者、觀光相關產業業者 | 詳見5.2.2節(p.169) |
| 推動「旅遊資訊中心」 | 為利旅客從事觀光遊憩活動，本計畫建議由旅遊主管機關主導整合食、宿、交通等相關之旅遊資訊，並成立「旅遊資訊中心」以利旅客查詢，其設置地點選擇、營運方式訂定、資料搜集整理等工作有待相關單位之規劃與推動。 | 旅遊主管機關、各地方政府、遊憩據點經營業者或主管機關 | 詳見5.2.1節(p.166) |
| 加強規劃假日遊憩巴士 | 本計畫配合「旅遊運輸中心」之系統架構，規劃服務各遊憩據點之假日遊憩巴士路線，惟其適法性、營運管理方式等課題尚待相關單位之深入探討。 | 旅遊主管機關、交通主管機關、公共運輸業者、遊憩據點經營業者或主管機關 | 遊憩巴士建議路線詳見表7.9(p.248)，其他相關課題詳見7.3節(p.255) |
| 配合旅遊運輸中心整合各公共運輸系統 | 本計畫配合「旅遊運輸中心」之系統架構，以轉運系統之觀念進行轉運都市(地區)及營運路線之初步規劃，惟其轉運場站之選擇、實際營運班次之排定等項目因其牽涉範圍廣泛，建議由後續相關計劃進行深入之規劃設計。 | 旅遊主管機關、交通主管機關、各地方政府、公共運輸業者 | 詳見7.2節(p.224) |
| 導遊路線圖之規劃 | 建議相關主管機關依據指標路線製作導遊路線圖，以利遊客循路線圖及道路指標順利抵達遊憩據點。 | 旅遊主管機關、各地方政府 | 詳見p.289 |
| 針對大規模遊憩據點進行區內遊客路線規劃 | 本計畫建議對於部分較大規模之據點，配合聯外道路系統之改善，針對遊憩需求進一步規劃區內遊客路線，包括觀光火車、汽車、腳踏車與行人徒步系統，以增加遊憩活動之多樣性。 | 遊憩據點經營業者或主管機關 | 詳見p.323 |
| 研擬訂定「差別定價」措施 | 目前國內旅遊需求尖峰性相當明顯，尤以連續假日為甚，此種遊客人數分布不均的現象不但造成經營管理之困擾，更使假日期間遊憩區聯外運輸系統之服務品質低落，故本計畫建議有關單位能加強此一方面之研究，研擬「差別定價」策略，以疏導假日擁擠之旅客人潮。 | 旅遊主管機關、交通主管機關、公共運輸業者、遊憩據點經營業者或主管機關 | 詳見p.323 |
| 「遊憩承載量」之深入研究 | 遊憩據點之合理承載量係為檢討、擬定觀光發展策略之重要基礎，亦為觀光相關設施之規劃依據，故建議未來由觀光局針對台灣地區重要遊憩據點之合理承載量進行詳細檢討，並建立一套可供依循之標準，並定期更新修正各據點之承載量。 | 交通部觀光局 | 詳見p.324 |
| 定期統計發佈旅客人數統計資料 | 建議相關之經營單位定期統計並發佈遊客人數統計資料，以為未來研究規劃與研擬遊憩經營策略之參考。 | 遊憩據點經營業者或主管單位 | 詳見p.324 |
| 網際網路旅遊資訊之整合 | 建議由觀光局蒐集相關網站之網址，並予以連結至觀光局之查詢系統，以利使用者之查詢。 | 交通部觀光局 | 詳見p.325 |
| 以相關措施改善遊憩容受量或聯外道路容量飽和之遊憩據點 | 對於部分旅客人數超過遊憩容受量或聯外道路容量、又因實質條件或環境保護因素無法或不宜擴充容量之據點，建議配合公共運輸服務，實施相關管制措施，或發佈旅遊通報，預告旅客可能之擁擠狀況，以維持據點及聯外道路之服務品質。 | 旅遊主管單位、交通主管單位、遊憩據點經營業者或主管單位 | 詳見p.322 |
| 實施運輸系統改善方案實施前後調查 | 為落實各遊憩系統之運輸改善計畫，建議可於改善方案實施前後調查據點遊客容納量、聯外道路服務水準、旅客感受等，以為主管單位與相關研究之參考。 | 旅遊主管單位、交通主管單位、遊憩據點經營業者或主管單位 | 詳見p.325 |