第八章 配合設施改善計畫研擬

本計畫所謂「配合設施」係指停車系統與指示標誌系統，茲將此二者之相關改善規劃依序分析說明如下。

8.1停車系統改善計畫研擬

8.1.1改善對象與原則

1.	改善對象

有關停車系統之改善規劃，係以經營中或規劃完成之公營據點及民營標章據點為研究對象(詳表6.1)。對於民營遊憩據點，考慮到私人單位的管理或開發計畫，並非政府單位所能直接主導，故對於該等據點本計畫將僅著重停車供需分析，以提供給遊憩經營業者作為其後續進行停車改善的參考，或作為旅遊主管機關施政、監管之考量；而在公營之遊憩據點方面，本計畫除進行停車供需分析、檢討外，將進一步就各據點之主、客觀條件研擬停車改善建議，以利政府相關單位施政參考。

2.	改善規劃原則

關於遊憩據點停車系統之改善規劃，將依循下列原則來進行：

(1)停車供給係以滿足一般假日尖峰時段之停車需求為主要考量，惟對於特殊之遊憩據點將予以彈性考量，如遊憩使用率已超出其容受量之據點，將以其合理承載量為基準提供停車位，以避免破壞遊憩資源或降低遊憩品質。

(2)對於停車供給不足之遊憩據點，將考量其據點特性及空間許可，以提供足量之停車空間為首務，以避免因停車問題而影響道路交通。

(3)限於相關因素而無法提供足夠停車場地之遊憩據點，將以相關公共運輸規劃措施進行改善。

(4)停車供給將以路外停車場為優先考量，其次才配合據點聯絡道路特性考量其路邊停車之可能。

8.1.2停車供需預測分析

1.	停車需求預測方法

本計畫經由對停車調查分析結果，並參酌交通部運輸研究所「台灣南區區域性遊憩地區運輸系統規劃」及「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃─北部區域」之相關研究，擬以下述模式進行停車需求預測：

Dijk = (Pi*Mjk/Ok)*Sik*PHjk..........(8-1式)

其中，	Dijk	：遊憩據點第k種運具於一般假日尖峰時段之停車需求

Pi  	：i遊憩據點於一般假日全天吸引之旅客量(人/日)

Mjk	：j類型遊憩據點第k種運具使用比例(%)

Ok  	：第k種運具之承載率(人/車)

Sik  	：進入i遊憩據點之第k種運具實際停車需求比例(%)

PHjk：	j類型遊憩據點第k種運具尖峰時段停車因子(註：尖峰時段停車因子＝尖峰時段停車數/全日總停車數)

2.	相關重要參數分析

有關上述停車需求預測模式相關參數的設定，主要係依據停車調查結果，並參酌交通部運輸研究所「台灣南區區域性遊憩地區運輸系統規劃」、「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃─北部區域」與「台灣地區遊憩系統聯外運輸系統整體規劃─南部區域」綜合分析而得，茲概述如下：

(1)運具使用比例(Mjk)

考量停車需求預測作業之需要，本計畫係將一般遊客使用之運輸工具劃分為大型車(即遊覽車)、小型車、機車及其他等4種。而依本計畫之停車調查分析結果顯示，不同資源型態之遊憩據點，其運具使用比例有所差異，而同類型的遊憩據點，其運具使用比例則較為接近。有關本計畫對於各類型遊憩據點之運具使用比例分析結果，詳如表8.1所示，而對於各遊憩據點運具使用比例之引用，詳如表8.2所示，茲就表8.2之數據來源說明如下：

對於本計畫已進行調查作業之遊憩據點，將直接引用調查結果。

對於本計畫未進行調查作業之遊憩據點，原則上依該據點所屬類型，採用該類型之平均值；惟若對該遊憩據點有進一步的掌握或考量(註：考量項目包括其地理區位、公共運輸系統服務範圍及住宿設施等相關條件。)，則再依所掌握之資訊作檢討修正。

(2)運具承載率(Ok)

依調查結果顯示，不同類型之遊憩據點，其小客車、機車之承載率並無特別的差異存在，而定期大客車(公車)、非定期大客車(遊覽車)之承載率差異稍大，但考量影響此種變動之因素不易掌握，故本計畫擬採用單一的設定值(即平均值)來進行預測工作，分別為大型車35.4人/車、小型車3.9人/車、機車1.8人/車。

(3)運具停車需求比例(Sik)

所謂運具停車需求比例，係指各類運輸工具到達不同遊憩據點時，實際產生停車行為之比例。依停車調查分析與本計畫工作人員之實地瞭解，並非每一部到達遊憩據點之車輛均產生停車行為，且不同的遊憩據點，其各類運具實際停車需求比例亦有所不同，依本計畫之瞭解與設定，各遊憩據點之運具停車需求比例假設如表8.2所示，其主要係依下列主客觀條件來推估設定：

本計畫實地調(勘)查瞭解。

對各遊憩據點相關工作人員進行訪談。

各遊憩據點實質條件、特性之瞭解掌握。

參酌相關研究報告之分析。

(4)尖峰時段停車因子(PHjk)

所謂尖峰時段停車因子，係指一般假日尖峰時段之停車數佔全日總停車數的比例。依本計畫調查分析，東部區域各遊憩據點存在有下列的特性：

於一般假日時，多數遊客係於上午8:00以後進入停車場，而於下午17:00以前離去(註：無時間管制以及有住宿設施之據點除外)。

於一般假日時，除部份遊樂園型及山岳型據點其遊客進入時間有集中於上午10:00至下午14:00的現象，其餘各類型據點之遊客進入時間多呈均衡之分佈狀態，即其尖峰性相當不明顯。

於一般假日時，除遊樂園型據點及部份山岳型據點之停車延時長達3小時左右之外，其餘類型據點之停車延時大致介於0.6～2.5小時。

綜合上述特性考量，本計畫對於各遊憩據點之尖峰時段停車因子推估結果詳如表8.2所示，茲就其數據來源說明如下：

對於本計畫已進行10小時停車調查作業之遊憩據點，將直接引用其調查結果。

對於本計畫未進行10小時停車調查作業之遊憩據點，則以下列方式推估得：

A.考量遊憩據點之規模大小、住宿設備、區位因素，採用類比方式進行推估。

B.與經營單位之訪談結果。

C.參酌相關研究報告。

3.	停車供需分析

根據前述各相關參數以及民國95年之遊客數量，進行各遊憩據點停車供需分析，其結果詳如表8.3所示，茲分為公營據點(註：此等遊憩據點將進一步進行改善規劃)和民營據點(註：此等遊憩據點僅進行供需分析，不進一步進行改善規劃)分別說明之：

(1)公營據點

	停車空間供給不足

所謂停車空間供給不足者，係指於目標年(民國95年)時將產生整體停車空間不足之遊憩據點，此等據點包括蘇花公路(A1)、太魯閣(B1)、綠水遊憩區(B3)、天祥遊憩區(B4)、富源森林遊樂區(C4)、南安瀑布(C7)、初鹿牧場(C10)、知本森林遊樂區(C12)此等據點之改善規劃，將以增加停車空間為主要考量。

	停車空間分配不均

所謂停車空間分配不均者，係指於目標年(民國95年)時，其整體停車空間尚敷使用，惟各車種分配之停車空間不符所需，尤其多數遊憩據點並未考量機車之停車需求，造成機車停車位供給不足之現象。有關停車空間分配不均之遊憩據點包括磯崎海水浴場(D1)、秀姑巒溪觀光區(D2)、八仙洞(D3)、三仙台(D4)、東河農場(D9)等據點。此等據點之改善規劃，將以停車空間之重分配為主要考量。

(2)民營據點

	停車空間供給不足

包括利稻(C9)與知本溫泉(C12)等據點，於目標年(民國95年)時，將產生停車供給不足之現象，有賴其經營管理單位進一步進行停車改善規劃。

	停車空間分配不均

包括瑞穗溫泉(C5)、安通溫泉(C8)等據點，於目標年(民國95年)時，將發生各類型車輛之停車空間分配不均現象，有賴其經營單位對現有之停車空間進行重分配。

8.1.3改善計畫研擬

依前述各重要遊憩據點之停車供需分析結果，本小節將針對各公營據點進一步研擬改善計畫，其結果彙整概述如下：

1.	蘇花公路(A1)

(1)現況說明

	蘇花公路目前以路邊停車格位為主，現有小型車停車位約20個，未針對大型車與機車劃設停車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

考量蘇花公路沿線山勢險峻、用地不多之限制，本計畫不建議興闢路外停車場，而建議利用路邊零星空地酌量劃設大、小型車共用停車位，並配合假日觀光巴士之規劃，鼓勵以公共運輸為主要交通工具，達到減少停車需求之目的。

2.	七星潭(A3)

(1)現況說明

七星潭停車場目前設有10個大型車、80個小型車與48個機車停車格位。

依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)仍能滿足各車種之停車需求。

(2)改善規劃方向

暫不需研擬相關改善建議。

3.	太魯閣(B1)

(1)現況說明

	太魯閣目前於國家公園管理處附近設置19個大型車、69個小型車與12個機車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

以目前之停車供給而言，大型車尚有多餘停車空間，建議可將部分大型車格位劃為小型車格位，並利用現有草皮與零星空地劃設小型車格位與機車格位；此外，配合假日觀光巴士之規劃，鼓勵旅客使用大眾運輸工具，降低停車需求。

4.	布洛灣遊憩區(B2)

(1)現況說明

	布洛灣遊憩區停車場目前共劃設20個大型車、146個小型車與102個機車停車格位。

	依目前之停車供給而言，至目標年(民國95年)仍能滿足各車種之停車需求。

(2)改善規劃方向

暫不需研擬相關改善建議。

5.	綠水遊憩區(B3)

(1)現況說明

	綠水遊憩區目前於販賣部前設置路邊停車格位，現有大型車4個、小型車停車位6個，地質展示館前設有小型車停車位8個，另於1公里外之合流遊憩區設有5個大型車、8個小型車格位，慈母橋附近亦有約10個小型車格位。

	目前於假日尖峰時旅客停車多集中於販賣部附近，故常有停車位不足、旅客於路邊停車而影響周邊交通之現象。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

因本據點範圍內空地使用已達飽和，並考慮國家公園之保育目的與合理承載量，本計畫除建議利用地質景觀展示館附近空地與販賣部附近草皮酌量劃設小型車格位與機車格位外，亦可引導旅客使用合流、慈母橋之停車格位以分散停車需求，並嚴格禁止任意停車；此外，配合假日觀光巴士之規劃，鼓勵旅客使用大眾運輸亦可達到降低停車需求之目的。

6.	天祥遊憩區(B4)

(1)現況說明

	天祥遊憩區目前之停車場位於舊有台汽客運站與天祥晶華酒店之間，估計約可提供100個小型車停車位，另由本停車場至天祥活動中心之道路旁劃設有25個小型車格位。

	目前該停車場之格位劃設不清且缺乏管理，於假日尖峰時常出現停車紊亂之現象。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

考量本據點範圍內空地使用幾達飽和，並考慮國家公園之保育目的與合理承載量，本計畫建議將原台汽客運站前停車場妥善劃設格位，如此可提供足夠的大型車格位、機車格位與部分小型車格位；並鼓勵遊客使用往天祥活動中心路旁之路邊停車格位與天祥活動中心前停車場，嚴格禁止任意停車、加強停車場管理；另一方面，可於尖峰時段實施小汽車入山管制，並配合假日觀光巴士之規劃，以降低停車需求，並減少自然環境之破壞。

7.	鯉魚潭(C1)

(1)現況說明

	鯉魚潭園區範圍廣大，於潭北與潭南均設有路外停車場，惟格位劃設不甚清晰，合計約可提供150個小型車格位；另於環潭道路路邊劃設約有43個小型車格位，台9丙路邊亦劃設約有85個小型車格位。

	因路外停車場離主要活動區較遠，旅客使用意願較低，目前於假日尖峰時環潭道路常出現旅客隨意路邊停車之紊亂現象。

	目前之路外停車場格線劃設不清，但就其面積與現況提供之路邊停車格位而言，至目標年(民國95年)應足供各車種之停車需求。

(2)改善規劃方向

建議將現有停車場之格線妥為劃設，並加強停車管理，嚴格禁止違規停車之行為。

8.	池南森林遊樂區(C2)

(1)現況說明

	池南森林遊樂區目前共有3個大型車、39個小型車與9個機車停車格位。

	依目前之停車供給而言，至目標年(民國95年)仍能滿足各車種之停車需求。

(2)改善規劃方向

暫不需研擬相關改善建議。

9.	富源森林遊樂區(C4)

(1)現況說明

	富源森林遊樂區目前設置有5個大型車、40個小型車與30個機車停車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

本計畫建議可利用遊樂區入口、木製看板後方之空地劃設停車格位，約可提供40個小型車格位。

10.	南安瀑布(C7)

(1)現況說明

	南安瀑布目前未設置停車格位，遊客均利用路邊停車，於假日尖峰時常有停車秩序紊亂、影響主要聯絡道路交通之現象。

	距本據點2公里處之南安遊客中心提供40個小型車格位，惟距離較遠，旅客使用意願不高。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

本據點位處玉山國家公園內，為山地管制區，就現有用地狀況與自然保育觀點，本計畫不建議另闢停車場，除利用路邊零星空地劃設大型車、小型車共用停車位之外，擬配合假日觀光巴士之規劃，鼓勵旅客使用公共運輸工具進入本據點，並於南安遊客中心設置觀光巴士站牌，旅客可將自用車停放於遊客中心前停車場後搭乘觀光巴士進入該據點。

11.	初鹿牧場(C10)

(1)現況說明

	初鹿牧場園區內停車場目前有12個大型車、25個小型車停車格位，無機車停車格位。

	依目前已劃設之停車格位而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

本據點由於園區範圍廣大，於假日尖峰遊客量大時，可彈性開放園區內空地作為臨時停車場，並派員指揮維持停車秩序，故本計畫建議選擇園區內適當之空地繪設大型車、小型車與機車格位，以因應未來目標年之停車需求。

12.	知本森林遊樂區(C12)

(1)現況說明

	知本森林遊樂區目前無自設停車格位，遊客均利用路邊停車或鄰近之私人停車場，於假日尖峰時常有停車位不足、停車秩序紊亂之現象。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)將產生停車供給不足之情形。

(2)改善規劃方向

知本地區為東部區域之熱門觀光據點，其停車問題存在已久，主管單位台東縣政府亦極力尋求改善，惟用地取得極為困難，增設停車場不易。本計畫建議除鼓勵當地飯店業者闢建公共停車空間外，就長遠考量，仍應以降低停車需求為主，配合假日觀光巴士之規劃，必要時實施小汽車管制，以鼓勵旅客使用公共運輸工具進入本據點。

13.	磯崎海水浴場(D1)

(1)現況說明

	磯崎海水浴場目前設置有4個大型車、50個小型車停車格位，未設置機車停車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)仍能滿足整體之停車需求，惟需針對機車劃設格位。

(2)改善規劃方向

建議將部分小型車格位劃設為機車格位。

14.	秀姑巒溪觀光區(D2)

(1)現況說明

	秀姑巒溪觀光區目前於主要景點(包括瑞穗泛舟中心、奇美休息區與長虹橋遊憩區)設置停車格位，總計有大型車62個、小型車80個，無設置機車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)仍能滿足整體之停車需求，惟需針對機車劃設格位。

(2)改善規劃方向

建議將部分小型車格位劃設為機車格位。

15.	八仙洞(D3)

(1)現況說明

	八仙洞目前之停車場共有上下兩處，上停車場設置有24個大型車、48個機車停車格位，下停車場則劃設43個小型車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)仍能滿足整體之停車需求，惟其空間需重新分配。

(2)改善規劃方向

本計畫建議將原有停車場之空間重新分配，上停車場之原有空間加以妥善規劃應可提供約100個小型車格位，下停車場則可提供足夠之大型車與機車格位。

16.	三仙台(D4)

(1)現況說明

	三仙台目前設置有37個大型車、190個小型車、75個機車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)仍能滿足整體之停車需求，惟需增加機車格位數。

(2)改善規劃方向

建議將部分小型車格位劃設為機車格位。

17.	都蘭林場(D5)

本據點目前暫停對外開放，故本計畫僅提供未來可能之停車需求供主管單位參考。

18.	杉原海水浴場(D6)

(1)現況說明

	杉原海水浴場目前設置有3個大型車、74個小型車、38個機車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)仍能滿足整體之停車需求。

(2)改善規劃方向

暫不需研擬相關改善建議。

19.	小野柳(D7)

(1)現況說明

	小野柳目前設置有28個大型車、101個小型車、64個機車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)仍能滿足整體之停車需求。

(2)改善規劃方向

暫不需研擬相關改善建議。

20.	石梯坪(D8)

(1)現況說明

	石梯坪目前設置有7個大型車、100個小型車、47個機車格位。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)仍能滿足整體之停車需求。

(2)改善規劃方向

暫不需研擬相關改善建議。

21.	東河農場(D9)

(1)現況說明

	東河農場目前利用餐廳前方與上、下住宿區前方空地供旅客停車，約可停放3輛大型車、35輛小型車。

	依目前之停車空間而言，至目標年(民國95年)仍能滿足整體之停車需求，惟需針對機車劃設格位。

(2)改善規劃方向

建議將原有停車空間繪設大型車、小型車與機車格位。

有關上述停車改善之建議及相關主管單位，彙整如表8.4所示；另有關停車場興建部份之經費概估則彙整如表8.5所示。

8.2指示標誌系統改善計畫研擬

8.2.1改善對象與方針

1.改善對象

有關指示標誌系統之改善規劃，仍係以經營中之公營據點及民營標章據點為對象，並以各遊憩據點為單元，進行其指示標誌設置路線之規劃及建議。

2.改善方針

良好的指示標誌系統應具有完整的預告，指示及確認功能，有關指示標誌系統之改善規劃，本計畫將遵循「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」之相關規定，並依據各遊憩系統之道路功能分類，以及相關之遊憩子系統、旅遊運輸中心規劃，進行標誌設置路線(段)之規劃，以期達到指標資訊之系統性與一貫性。

8.2.2設置規則分析

有關遊憩系統指示標誌系統之佈設，目前其所依循之法規主要為「道路交通標誌標線號誌設置規則」與「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」，茲就其相關規定簡要說明如下：

1.道路交通標誌標線號誌設置規則

有關遊憩系統指示標誌之設置地點與標誌式樣，於「道路交通標誌標線號誌設置規則」第95、97與98條均有所規定，有關其規定之內容詳見表8.6之摘錄。

2.台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點

有關「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」之內容詳如附錄四所示，其中第二條對於觀光地區指示標誌設置路段規定得相當詳細，茲說明如下：

(1)國定、省定風景特定區得自高速公路交流道開始設置。

(2)縣定風景特定區得自接連高速公路匝道出口之省、縣道上開始設置。

(3)一般觀光地區得自鄰近縣、鄉鎮道路上開始設置。

其中對於「一般觀光地區得自鄰近縣、鄉鎮道路開始設置」一項，較不合乎實際需要，因很多遊憩據點係鄰近「省道」，因此，本計畫視實際需要將省道亦納入一般觀光地區之指示標誌系統設置範圍。此外，由於東部區域於目標年民國95年時，尚無任何高、快速公路完成，故本計畫將以省、縣道為指示標誌系統設置主要範圍。

8.2.3設置作業流程分析

有關遊憩系統指示標誌之設置作業，本計畫參酌省交通處旅遊局「南投縣觀光地區道路交通指示標誌清理歸併設置執行計劃」案，建議未來遊憩系統指示標誌設置作業流程如圖8-1所示，茲簡要說明如下：

1.合法遊憩據點篩選

針對遊憩據點之合法性進行分析篩選，消極方面可消弭違規營業之遊憩區，積極方面可藉此保障合法之遊憩區。

2.違規指標清理

為保障合法遊憩區的權益，凡未經公路主管機關核准設立之違規觀光地區指示標誌，均應先予以清除。

3.指標設置路線(段)及地點選擇

依據「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」第四項規定，興設觀光地區指示標誌時，應先由遊憩經營機構繪製路線圖並註明設置地點，向當地縣(市)政府申請核准。

4.主管機關會勘

依據「台灣省觀光地區申請設置道路交通指示標誌審核要點」之規定，遊憩經營單位向主管機關提出指標設置申請後，縣(市)政府應邀請上級道路、觀光等主管機關會同實地勘查，以決定是否同意經營單位提出之設置申請。

5.指標歸併

當各遊憩經營單位提出相同之指標設置地點時，為配合公路局道路指示標誌設計規格，應將各遊憩據點指標牌面予以歸併重新設計，以減少指標牌面之設置數量，期有利道路視覺觀瞻。

6.指標設置

完成前述作業後，指標牌面之實際設置，依規定應委由公路局統籌設計、施工及維護。

7.導遊路線圖製作

為利遊客於出遊時依據規劃路線行動，觀光主管機關應依據指標規劃路線製作導遊路線圖，放置於各重要車站、加油站及公路休息站供遊客索取，俾利遊客循路線圖及道路指標順利抵達遊憩據點。(註：本計畫建議此路線圖之放置地點可擴大至各「旅遊資訊中心」、鄉鎮區公所及各級火車站，其取得方式可採自由索取或購買等2種方式。)

遊憩系統指示標誌系統之規劃，本計畫將配合目標年道路路網，進行指示標誌設置路線(段)，及重要地點標誌牌面歸併等之規劃工作，以利各相關單位(部門)依本計畫所規劃之路段及地點進行確切位置之選擇並向各縣(市)政府提出設置申請。

8.2.4指示標誌設置規劃

本計畫對於指示標誌系統之規劃工作，在指標設置路線(段)規劃方面，將配合各遊憩據點之聯外道路系統規劃結果，考量遊憩據點等級規模與相關地名指標，依規定以其鄰近相關道路為路線規劃範圍；而在設置地點方面，本計畫則以重要交叉路口為規劃重點，至於路段中的佈設，則有賴後續各遊憩經營單位進一步評估增設。各遊憩據點之指示標誌設置規劃結果，詳如表8.7與圖8-2所示，而有關各遊憩子系統指示標誌佈設之主要路線，以及可考慮歸併指示標誌牌面之重要交叉路口，則進一步彙整於表8.8與圖8-3。茲就規劃結果簡要說明如下：

1.蘇花系統

(1)蘇花公路(A1)

本據點主要係配合花蓮市為旅遊運輸中心，考量據點所在位置，以清水為主要地名導引指標。

指標佈設路線為台9。

重要之指標佈設路口包括台9與台8、台9與縣道193等交叉路口。

(2)東方夏威夷(A2)

本據點依位於花蓮市近郊，故以花蓮市為主要地名導引指標。

指標佈設路線以花蓮市區道路為主。

(3)七星潭(A3)

本據點係配合花蓮市為旅遊運輸中心，並考量其位於花蓮市近郊，故以花蓮市為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要包括台9、縣道193等道路。

重要之指標佈設路口包括台9與縣道193、台9與花16、台11與縣道193等交叉路口。

2.太魯閣國家公園系統

本系統之據點均係以花蓮市為旅遊運輸中心，且均位於「太魯閣國家公園」範圍內，故本系統之指標佈設，係先利用台9沿線之「太魯閣國家公園」遊憩指標導引至太魯閣後，再進行各據點之指標佈設。

(1)「太魯閣國家公園」遊憩指標之佈設路線主要為台9(和平─花蓮)，重要之指標佈設路口包括台9與台8、台9與縣道193及花蓮市區重要路口等交叉路口。

(2)太魯閣、布洛灣遊憩區、綠水遊憩區、天祥遊憩區之指標佈設路線係為台8(太魯閣─大禹嶺)。

3.花東縱谷系統

本系統之範圍係以花東縱谷風景特定區為主，據點係分佈於花蓮至台東之台9省道沿線地區，故本系統之指標佈設，係於花蓮市區、台東市區佈設「花東縱谷風景特定區」遊憩指標導引進入「花東縱谷風景特定區」之範圍後，再進行各據點指標之佈設，說明如下：

(1)鯉魚潭(C1)

本據點主要係配合花蓮市為旅遊運輸中心，考量據點所在鄉鎮，以壽豐為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要包括台9、台9丙。

重要之指標佈設路口包括台9與台9丙交叉口。

(2)池南森林遊樂區(C2)

本據點主要係配合花蓮市為旅遊運輸中心，考量據點所在鄉鎮，以壽豐為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要為台9、台9丙。

重要之指標佈設路口包括台9與台9丙之交叉口。

(3)兆豐平林休閒農場(C3)

本據點主要係配合花蓮市為旅遊運輸中心，考量據點所在鄉鎮，以鳳林為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要包括台9。

重要之指標佈設路口包括台9與台9丙、台9與台11甲等交叉路口。

(4)富源森林遊樂區(C4)

本據點主要係配合光復為旅遊運輸中心，考量據點所在位置，以富源為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要包括台9、花58。

重要之指標佈設路口包括台9與台11甲、台9與花58、台9與縣道195等交叉路口。

(5)瑞穗溫泉(C5)

本據點主要係配合光復、玉里為旅遊運輸中心，考量據點所在鄉鎮，以瑞穗為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要為花62。

重要之指標佈設路口為台9與花62之交叉口。

(6)舞鶴茶園(C6)

本據點主要係配合玉里為旅遊運輸中心，考量據點所在鄉鎮，以瑞穗為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要包括台9。

重要之指標佈設路口包括台9與縣道195、台9與縣道195甲等交叉路口。

(7)南安瀑布(C7)

本據點主要係配合玉里為旅遊運輸中心，並考量據點位置，以玉里為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要為台18。

重要之指標佈設路口包括台9與台18之交叉口。

(8)安通溫泉(C8)

本據點主要係配合玉里為旅遊運輸中心，並考量據點位置，以玉里為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要包括台9、花72等道路。

重要之指標佈設路口包括台9與縣道195甲、台9與花72等交叉路口。

(9)利稻(C9)

本據點主要係配合池上為旅遊運輸中心，以池上為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要包括台9、台20、台20甲等道路。

重要之指標佈設路口包括台9與台20、台9與台20甲、台20甲與台20等交叉路口。

(10)初鹿牧場(C10)

本據點主要係配合台東市為旅遊運輸中心，並考量據點位置，以初鹿為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要包括台9、台9乙、東37-1等道路。

重要之指標佈設路口包括台9與台9乙、台9與東37-1等交叉路口。

(11)知本溫泉(C11)、知本森林遊樂區(C12)

此2據點主要係配合台東市為旅遊運輸中心，並考量據點位置，以知本為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要包括台9、台9乙、台11、東58等道路。

重要之指標佈設路口包括台9與台11、台9與台9乙、台11與台11乙、台9與東58等交叉路口。

4.東海岸系統

本系統以「東部海岸風景特定區」為範圍，據點分佈於台11省道沿線，故於花蓮市區，台東市區設置「東部海岸風景特定區」之遊憩指標，導引遊客進入台11省道後，再進行各據點遊憩指標之佈設，說明如下：

(1)磯崎海水浴場(D1)

本據點主要係配合花蓮市為旅遊運輸中心，由花蓮市沿台11導引遊客前往。

指標佈設路線主要為台11。

重要之指標佈設路口包括台9與台11、台11與台11甲等交叉路口。

(2)秀姑巒溪觀光區(D2)

本據點主要係配合花蓮市為旅遊運輸中心，由花蓮市沿台11導引遊客前往。

指標佈設路線主要包括台11、花64。

重要之指標佈設路口包括台11與台11甲、台11與花64、台9與縣道195、縣道195與花64等交叉路口。

(3)八仙洞(D3)

本據點配合成功為旅遊運輸中心，並考量據點所在鄉鎮，以長濱為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要為台11。

重要之指標佈設路口包括台11與台11甲、台11與花64等交叉路口。

(4)三仙台(D4)

本據點主要係配合成功為旅遊運輸中心，並考量據點所在鄉鎮，以成功為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要為台11。

重要之指標佈設路口為成功鎮市區重要交叉路口。

(5)杉原海水浴場(D6)、小野柳(D7)

此2據點均係以台東市為旅遊運輸中心，由台東市起於台11沿線佈設指標導引遊客。

指標佈設路線包括台11。

重要之指標佈設路口為台11與台23、台11與台11乙等交叉路口。

(6)石梯坪(D8)

本據點主要係配合花蓮市為旅遊運輸中心，由花蓮市起於台11沿線佈設指標導引遊客前往。

指標佈設路線主要為台11。

重要之指標佈設路口為台11與台11甲、台11與花64等交叉路口。

(7)東河農場(D9)

本據點主要係配合成功鎮為旅遊運輸中心，並考量據點所在鄉鎮，以東河為主要地名導引指標。

指標佈設路線主要為台11、台23等道路。

重要之指標佈設路口包括台11與台23、台9與台23等交叉路口。

8.2.5實施計畫研擬

由於指示標誌設置之作業不同於一般公路建設實施計畫，並不需要特別考慮用地取得問題，同時其作業所需時間，由設置路線規劃至牌面實際佈設，可在4個月至半年內完成(亦即不需分年實施)，加上其經費來源有公部門及私部門之分。因此，針對指示標誌實施計畫之研擬，本計畫擬先就單價概估及費用分擔進行分析，再針對標誌牌面部份進行可能之數量及費用概估，以作為相關部門編列預算之參考。至於未來實際執行計畫時，則由各縣(市)政府為主管單位，並依據前述第8.2.3節之說明，執行相關設置作業。

1.單價概估及費用分擔

關於指示標誌設置改善之經費單價，其項目主要包括舊有違規標誌之拆除、標誌牌面製作及設置、導遊路線圖製作等3項。本計畫參考省交通處旅遊局及公路局之經驗值，依民國87年幣值列提各項作業單價，詳細之金額及分攤單位詳如表8.9之說明。

2.改善經費概估

除前述之單價分析外，本計畫依前述各遊憩據點之指標規劃位置進行牌面數量及經費概估(註：此經費係指標牌面歸併前之經費)，以供各單位編列預算之參考。詳細結果請參閱表8.10。