第六章  結論與建議

6.1結論

一、近年來為有效降低道路交通事故之發生次數與傷亡嚴重性，道路行車安全管理之理念已由事後之處理，演進至事前之預防，而事故的預防則期望在道路交通事故發生之前，能針對行車可能之情勢，作有效之處置或予以預警，以降低道路交通事故之發生與傷亡。

二、現代行車安全觀念，已不再僅停留在車體本身的結構方面，而是兼顧與其他人車的互動關係、謀求雙方共保平安的理念，越來越受到重視。為讓路上行人及其他車輛的駕駛人，更有效地意識到對方的存在，日間安全行車燈（Daytime Running Lights,簡稱 DRLs）配備，就是因應此種觀念之設計。

三、目前實施車輛使用「日間安全行車燈」的國家大多分佈於高緯度地區，如瑞典、挪威、芬蘭、丹麥及加拿大等國[4]，美國亦可能於1997年在其汽車安全法規中加入DRLs規定。

四、台北市政府實施仁愛路與信義路逆向公車專用道時，為容易讓行人與駕駛人容易發現逆向行駛的公車，乃要求行駛於逆向公車專用道的公車駕駛人，白天必須開亮頭燈以降低交通事故，此為國內目前有實施白天開亮頭燈最早之實例，此項安全措施一至沿用至今。往後台北市政府在實施同向公車專用道（如松江路、新生南路、南京東路、民權東路與敦化北路）時，亦要求行駛於同向公車專用道的公車駕駛人，白天必須執行開亮頭燈之安全措施，以防制事故。

五、我國「道路交通安全規則」第一百零九條之規定，汽車行駛時，遇有下列情形，應依規定使用燈光：

1.夜間應使用燈光。如市區照明清楚時，使用近光燈。

2.遇晝晦、風沙、雨雪、霧靄等視線不清時，應使用燈光。

3.遇迷霧時，應使用霧燈或遠光燈。

六、本研究試驗路段位於台九線蘇花公路南澳至崇德間路段，與台七線北橫公路巴陵至棲蘭間路段兩處，其研選之原則在道路交通事故方面，主要是以對向碰撞型態之路段為對象；在道路環境方面有起霧與下雨兩項因素；至於道路實質條件方面則考量下列因素，同時並參酌當地道路主管機關之建議，進行試驗路段之研選：

1.山區道路；

2.連續彎路；

3.視距不良路段；

4.無中央分向分隔設施且雙向通車之道路；

5.支道少路段。

七、參酌「道路交通標誌標線號誌設置規則」之規定，本研究於試驗路段設置告示牌標誌，以指示駕駛人於白天行經試驗路段時配合開亮頭燈。其中「試驗路段，開燈駕駛」設置於試驗路段之起點及路段中需要之處所，用以指示駕駛人即行開亮頭燈行駛，而「試驗路段終點」則設置於試驗路段終點處，藉以告知駕駛人試驗路段業已終止。

八、台九線與台七線之雙向交通量均大致相當。以調查之累計交通量比較試驗路段在日交通流量方面，星期五、星期六、星期日與星期一中，84年與85年台七線星期日之日交通量皆明顯大於其他調查日之日交通量，而台九線之日交通量則無此現象。

九、台九線試驗路段之交通組成，自用小客車佔52%，比例最高，聯結車佔12%次之，大貨車與小貨車各佔11%，機車佔8%，計程車、定期大客車、非定期大客車與特種車所佔之比例皆不及3%，而以定期大客車之比例最低。

十、台七線試驗路段之交通組成，以自用小客車佔八成以上，所佔比例最高，機車佔6%次之，載貨用車之組成比例皆甚低，聯結車與特種車在調查時間內極為罕見。再比較台七線試驗路段星期五、星期六、星期日與星期一之自用小客車所佔比例，以星期日所佔之比例最高。此現象可反映台七線北橫公路是遊憩交通型態為主之路線，而民眾遊覽台七線北橫公路又以使用自用小客為主之車為主要交通工具。

十一、總計歷次調查試驗路段之白天開燈行車之比例，台七線較高約為14%，台九線較少約為6%。比較各車種白天開燈駕駛之比例，台七線以特種車（25%,4）最高，機車（22%,160）次之、聯結車（0%,1）最低，其中括弧內數字為調查樣本數，而佔交通量組成最大比例之自用小客車之開燈比例為14%。台九線以定期大客車（27%,11）最高，自用小客車（8%,7500）次之、聯結車（1%,1827）最低。

十二、在調查過程中發現，白天行駛於試驗路段駕駛所開亮之車燈型式可分為三種型式：1.開小燈，2.開霧燈，3.開大燈，依據台九線之調查資料顯示，開燈駕駛之駕駛人中，採取開小燈之比例佔33％，開霧燈之比例佔1％，而以打開大燈佔66％最高。而陰晴天時開小燈之比例較晴天微高，此種現象可能與駕駛人認為開大燈耗電有關。

十三、從95位受訪者之回答顯示，贊成實施白天開亮頭燈措施者有56人，佔 59%，不贊成實施白天開亮頭燈措施者有 27人，佔28%，其餘之12人無意見，佔13%。

十四、贊成實施白天開亮頭燈措施者有56人，其贊成之理由以「容易發現對向來車」此項因素佔73%最高。不贊成實施白天開亮頭燈措施者有27人，其贊成之理由以「白天光線良好」此項因素佔85%最高。

十五、關於強制性或建議性之態度，贊成實施白天開亮頭燈措施者56人中，有41%（23人）希望白天開亮頭燈是強制性措施，有57%（32人）希望是建議性措施，其餘2%（1人）無意見。

十六、有關試驗前與試驗後各項事故發生頻率與嚴重性之結果可知，實施白天開亮頭燈之措施後，對於台九線與台七線事故發生頻率而言，台九線事後發生事故之頻率較低，台七線事後發生事故之頻率稍較事前為高；如就事故之嚴重性比較，不論是台九線或台七線，二者之事後發生事故之平均每件傷亡人數都較事前為低。

十七、有關前項台七線試驗路段在事故發生頻率，事後卻較事前為高之現象，本研究考量交通管制措施之執行，在部份地區可能需有一段時間之適應期，故進一步針對台七線實施半年後，再分別取事前與事後各一段相同時間長度之事故資料進行比較，發現台七線試驗路段在事故嚴重性比較方面，事後仍較事前為低，而在事故發生頻率方面，事後雖仍較事前為高，但事後與事前間之差距已甚小，此項結果亦可說明，影響道路交通安全的因素甚為複雜，單一之安全措施可能並不足以確保道路整體之安全，因此道路交通安全實有賴各項安全措施之配合，以盡其功。

6.2建議

一、基於現代行車安全觀念，不再僅停留在車體本身的結構方面，進而越來越受到重視兼顧與其他人車的互動關係，謀求雙方共保平安的理念；本研究基於1.人因工程上白天開亮頭燈可讓路上行人及其他車輛的駕駛人，能更有效地意識到對方的存在；2.對於國外日間安全行車燈之實施規定與經驗之瞭解；3.本章就試驗路段之事前與事後分析，觀察實施白天開亮頭燈之措施後試驗路段事前與事後發生事故頻率與事故嚴重性比較結果；以及4.參考「道路交通安全規則」現行之規定；本研究建議現階段有關白天開亮頭燈對策之應用，可考慮在以下單一或多重道路條件之路段實施「白天開亮頭燈」之安全行車措施，以促進道路交通安全：

1.雙向單車道公路。

2.雙向無分向設施之雙車道公路。

3.白天事故比例高之路段。

4.對向碰撞事故多之路段。

5.山區連續彎路之路段（尤其非向陽坡路段）。

6.發生經常性天候不良之路段（如濃霧或降雨路段）。

7.視線不良或視距不足之路段。

8.以及其它須容易發現對向來車，以促進行車安全之路段，如規劃為逆向行駛之車道。

二、由於現階段事前與事後分析結果分析時段不夠長，且其結果尚難證明有顯著之效益，另考量目前民眾行經試驗路段開燈比例不高（台七線14%、台九線6%），而受訪者中有59%民眾贊成，28%之民眾反對，贊成者中41%希望白天開亮頭燈是強制性措施，57%希望是建議性措施，故此項措施之執行可依當地之交通環境與特性，目前建議暫先採取建議性質之「指示性告示牌」設置方式以建議用路人白天開亮頭燈。

三、由於目前道路交通事故資料僅達84年底，本研究之效果評估建議可定期（如每年）持續追蹤，繼續進行本研究試驗路段白天亮頭燈對安全改進之效果。另目前行經試驗路段白天開亮頭燈之比例仍然偏低，未來繼續實施可採取電視宣導之方式加強宣導。

四、本研究在研究過程中，有數位立法委員認為台灣地區每年因車禍死亡人數太多，本所進行之「白天開亮頭燈對行車安全之改進評估」研究計畫立意良好，為有效改善國內行車安全，應該即刻實施「白天開頭燈」。針對此項民代之意見，本研究將於完成報告後，依行政程序，將本案有關之分析評估結果與建議，陳報交通部作為交通施政之參考。

五、在調查過程中發現，白天行駛於試驗路段駕駛所開亮之車燈型式可分為三種型式：1.開小燈，2.開霧燈，3.開大燈，依據台九線之調查資料顯示，開燈駕駛之駕駛人中，採取開小燈之比例佔33％，開霧燈之比例佔1％，而以打開大燈佔66％最高。針對此項本研究建議設置於試驗路段之「試驗路段，開燈駕駛」標誌牌面內容，修正為「試驗路段，白天請開大燈」。

六、路邊訪問調查過程中，有部份熱心駕駛人建議，於山區連續彎曲路段，在實施「白天開亮頭燈」此項措施同時，希望能一併於彎道處加裝反射鏡，兩項措施相互配合，對於「容易發現對向來車」之效果更為顯著。