第三章  試驗路段研選與設計

為評估白天開亮頭燈對交通安全之效益，本研究採實地試驗之方式進行，故試驗路段研選為本研究各項工作進行之先期作業，茲將試驗路段研選原則與辦理過程，試驗路段路邊所需設置的告示牌標誌之設計，以及告示牌標誌之佈設與宣導等辦理程序說明如下。

3.1 試驗路段研選原則

本研究試驗路段研選之原則，在道路交通事故方面，主要是以對向碰撞型態之路段為對象；在道路環境方面有起霧與下雨兩項因素；至於道路實質條件方面則考量下列因素，同時並參酌當地道路主管機關之建議，進行試驗路段之研選。

1.山區道路，

2.連續彎路，

3.視距不良路段，

4.無中央分向分隔設施且雙向通車之道路，

5.支道少路段。

3.2  試驗路段研選之辦理過程

一、路線初選

依據交通事故資料，分析交通事故類型並配合道路實況，初步研選省公路局所轄宜蘭縣與花蓮縣境內之台九線（蘇花公路南澳至崇德間路段），以及宜蘭縣與桃園縣境內之台七線（北橫公路巴陵至棲蘭間路段）兩路段，為本研究進行白天開亮頭燈對行車安全改進效益評估之路線，有關試驗路段在道路系統之位置如圖3-1所示。

圖3-1  試驗路段位置圖

二、協調道路主管機關

由於試驗路段相關交通設施之設置與管理事涉當地道路主管機關，如依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第四條之規定，交通管制設施須由該道路主關機關方有權設置，故本所於83年11月16日，以運安字第830037586號函，函請台灣省公路局，並副知桃園縣警察局、宜蘭縣警察局、花蓮縣警察局、台灣省公路局所屬第一、四區工程處等單位，同意並協助本研究辦理現場相關事宜。並於83年11月24日，獲得台灣省公路局以養832911262號函示本所，並副知宜蘭縣警察局、花蓮縣警察局、台灣省公路局所屬第一、四區工程處等單位之同意與協助。

三、路線踏勘

84年4月13日本所以運安字第840022927號函，函請台灣省公路局，並副知台灣省公路局所屬第一、四區工程處兩單位，派員會同進行試驗路段現場會勘，並協調協助相關告示牌標誌之設置事宜。84年4月18～19日間，本所會同台灣省公路局及其所屬第一、四區工程處進行試驗路段現場會勘，並選定告示牌標誌之設置地點，依據現場會勘後，本研究白天開燈駕駛之告示牌設置地點如表3.1。

表3.1  試驗路段告示牌設置地點

路線方向別

設置里程

標誌牌面內容

台七線往宜蘭

49k+480

試驗路段開燈駕駛

66k+900

試驗路段開燈駕駛

77k+100

試驗路段開燈駕駛

88k+100

試驗路段終點

台七線往桃園

87k+960

試驗路段開燈駕駛

77k+800

試驗路段開燈駕駛

66k+900

試驗路段開燈駕駛

49k+480

試驗路段終點

台九線往花蓮

137k+000

試驗路段開燈駕駛

149k+000

試驗路段開燈駕駛

164k+100

試驗路段開燈駕駛

172k+450

試驗路段開燈駕駛

185k+400

試驗路段終點

台九線往宜蘭

185k+020

試驗路段開燈駕駛

172k+500

試驗路段開燈駕駛

162k+000

試驗路段開燈駕駛

148k+500

試驗路段開燈駕駛

137k+000

試驗路段終點

3.3告示牌標誌之設計

依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」第一百三十七條，告示牌係用於現有標誌無法充分說明或指示時，為維護行車安全與暢通之需要，得設置告示牌標誌，依設置目的之不同，區分為警告、禁制與指示三種告示牌。

一、警告性質告示牌

用以促進車輛駕駛人及行人瞭解道路上之特殊狀況，提高警覺，並準備防範應變之措施，為黃底黑字黑邊。如圖3-2之圖例(一)所示。

二、禁制性質告示牌

用以告示車輛駕駛人及行人應嚴格遵守道路上遵行、禁止、限制之特殊規定，為紅底白字白邊。如圖3-2之圖例(二)所示。

三、行車指示性質告示牌

用以提供車輛駕駛人及行人交通之輔助，為綠底白字白邊。如圖3-2之圖例(三)所示。

告示牌標誌牌面皆為方形，其中禁制性質告示牌並應有相關之管制法令方得設置，參酌上述規定，本研究試驗路段告示牌標誌設計因屬指示性告示牌，故為綠燈白字白邊，長200公分寬80公分，牌面內容如圖3-3所示，以指示駕駛人於白天行經試驗路段時配合開亮頭燈。其中「試驗路段，開燈駕駛」設置於試驗路段之起點及路段中需要之處所，用以指示駕駛人即行開亮頭燈行駛，而「試驗路段終點」則設置於試驗路段終點處，藉以告知駕駛人試驗路段業已終止。

圖3-2  告示牌設置參考圖例圖

3-3  試驗路段告示牌標誌設計

3.4  告示牌標誌之佈設與宣導與宣導

參照「道路交通標誌標線號誌設置規則」第二百三十四條之規定，標誌如因特殊需要必須增減或變更者，應先報請交通部會同內政部核定後公告實施，故本研究乃將前述依據設置規則第一百三十七條設計之告示牌標誌，報請交通部同意後，依據設置規則第四條之規定，協調省公路局按表3.1中所列各路線方向之設置地點，在試驗路段雙向之起點處代為設置「試驗路段，開燈駕駛」之告示牌標誌，雙向終點處設置「試驗路段終點」，並於路段中約每隔10公里適當處加設一桿「試驗路段，開燈駕駛」之告示牌，再次加強提醒駕駛人，白天行經試驗路段時能夠配合開燈行駛。本研究之告示牌標誌於84年6月18日設置完成，設置完成之告示牌詳參圖3-4現場照片。

在宣導方面，本研究於研究期間行文請桃園縣警察局、宜蘭縣警察局、花蓮縣警察局、台灣省公路局第一及第四區工程處於試驗期間於相關媒體多作宣導，請駕駛人配合遵行，除此之外，並於交通部發佈新聞稿，請大眾媒體廣為宣傳。

圖3-4  現場設置之告示牌標誌照片