第四章  交通調查與分析

為瞭解試驗路段之交通特性、駕駛人白天開燈行駛情形，以及民眾對白天開亮頭燈行駛之態度，本研究共進行三次路段交通量調查，以及一次路邊訪問調查，有關本研究交通調查項目與調查日期詳參如表4.1。另外本研究在研究過程中，部份立法委員對本研究案之建議，亦一併納入本章作為對策研擬之參考。

表4.1  本研究交通調查項目

路段

日期

台七線

（

| 100%1%951雙向） 7% 所佔比例 76% 1% 1% 1% 13% 7 台九線 （雙向） 84年12月8、9、10、11日 路段交通調查 路段交通調查 85年6月28、29、30日7月1日 路段交通調查 - 85年12月13、14、15、16日 路邊訪問調查 路段交通調查 4.1 路段交通量調查與分析 路段交通量調查旨於瞭解試驗路段交通特性與白天開燈行駛比例，本研究共進行三次路段交通量調查，茲將路段交通量調查與分析事項說明如下。 4.1.1 路段交通量調查 一、調查地點 限於人力因素，路段交通量調查是在台七線與台九線試驗路段內各選一地點進行路段交通量調查，台七線之調查站設於69k+400處附近，救國團明池舊址是其明顯地標，台九線之調查站設於139k+500處附近，南谷休息站是其明顯建築物。 二、調查時間 為能掌握平常日與星期假日之交通特性，在調查日期選擇上，本研究採取連續調查四天之方式進行，此四天包括星期五、星期六、星期日與星期一，有關三次路段交通量調查之調查日期如表4.1，而每日之調查時間分為三個時段，7:00～9:00為上午時段，10:00～13:00中午時段，15:00～18:00下午時段。 三、調查項目與方式 調查項目包括路段交通特性調查與白天開燈行駛之比例調查，調查方式係利用表4.2，依不同之行車方向，分別將通過調查站之車輛按車種每十五分鐘予以登錄。至於車種分類，本研究依據交通部編審之「交通工程手冊」中的標準將車種分為以下11類，各車種分類定義如下[2]： (一)自用小客車：載客用之中、小型運輸非營業車輛。如中小型客車及旅行車。 (二)計程車：有「出租汽車」標誌之小客車或懸掛營業牌之小客車。 (三)小貨車：載貨用中小型三輪式及四輪式機動車輛。 (四)四輪以上載客用之大型機動車輛，可分為下列二種： 1.定期大客車(含中型公車)：有固定班及路線之大、中型客車。如市區公車、長途客運車。 2.非定期大客車（含九人座以上中型交通車）：無固定班次及路線之大、中型客車。如遊覽車。 (五)大貨車(含水泥車、油車)：四輪以上載貨用之大型機動車輛。 (六)聯結車：運送貨櫃、原木、液化瓦斯或其他載貨物之拖車車輛。 (七)特種車：含警車、軍車、工程車、消防車。 (八)機踏車：裝有動力引警之二輪車輛。 (九)腳踏車：未裝有動力引擎之二輪鏈條帶動車輛。 (十)人獸力車：如人力三輪車、牛(馬)拉車。 (十一)農耕機械車輛：按其車型大小予以歸併為大貨車、小貨車。 本研究以輛數為調查與統計分析之單位。其中由於腳踏車與人獸力車為未裝有電力系統設備之車輛，且其數量非常有限，故不作分析之對象。路段交通量調查資料整理如附錄一。 4.1.2 路段交通分析 一、路段交通流量分析 台七線路段交通流量統計資料整理如表4.3，台九線路段交通流量統計資料整理如表4.4。台七線往桃園15分鐘交通流量分佈圖如圖4-1，台七線往宜蘭15分鐘交通流量分佈圖如圖4-2，台九線往花蓮15分鐘交通流量分佈圖如圖4-3，台九線往宜蘭15分鐘交通流量分佈圖如圖4-4。 台七線與台九線之雙向交通量大致相當，並無明顯之方向性。以調查之累計交通量比較試驗路段在日交通流量方面，星期五、星期六、星期日與星期一中，台七線星期日之日交通量皆明顯大於其他調查日之日交通量，而台九線之日交通量則無此現象。 另比較台七線兩次交通量資料，84年12月間（冬季）四天之總交通量為804輛，85年6,7月間（夏季）四天之總交通量為2025輛，夏季之交通量明顯高於冬季之交通量；台九線84年12月間（冬季）四天之總交通量為7667輛，85年12月間（冬季）四天之總交通量為8897輛，84年12月間至85年12月間成長1.15倍。 二、交通組成分析 台七線與台九線試驗路段之交通組成如表4.5，台七線試驗路段總計歷次調查之交通組成分析如圖4-5，台九線試驗路段總計歷次調查之交通組成分析如圖4-6。 台七線試驗路段之交通組成，以自用小客車佔八成以上，所佔比例最高，機車佔6%次之，載貨用車之組成比例皆甚低，聯結車與特種車在調查時間內極為罕見。再比較台七線試驗路段星期五、星期六、星期日與星期一之自用小客車所佔比例，以星期日所佔之比例最高。此現象可反映台七線北橫公路是遊憩交通型態為主之路線，而民眾遊覽台七線北橫公路又以使用自用小客為主之車為主要交通工具。 台九線試驗路段之交通組成，自用小客車佔52%，比例最高，聯結車佔12%次之，大貨車與小貨車各佔11%，機車佔8%，計程車、定期大客車、非定期大客車與特種車所佔之比例皆不及3%，而以定期大客車之比例最低。 三、白天開燈比例分析 有關白天開燈比例分析考慮夜間因素之影響，分析時僅使用7:00至17:00間調查所得之資料作為分析之基礎。台七線與台九線試驗路段之白天開燈行車之比例如表4.6。總計歷次調查試驗路段之白天開燈行車之比例，台七線較高約為14%，台九線較少約為6%，此現象可能與台七線試驗路段位於山嶺區，視線狀況與轉彎半徑較小等因素有關。 個別比較各車種白天開燈駕駛之比例，台七線以特種車（25%,4）最高，機車（22%,160）次之、聯結車（0%,1）最低，其中括弧內數字為開燈百分比與調查樣本數，而佔交通量組成最大比例之自用小客車之開燈比例為14%。台九線以定期大客車（27%,11）最高，自用小客車（8%,7500）次之、聯結車（1%,1827）最低。 另由於本研究於試驗路段所設置之告示牌內容為「試驗路段，開燈駕駛」，故在調查過程中發現，白天行駛於試驗路段駕駛所開亮之車燈型式可分為三種型式：1.開小燈，2.開霧燈，3.開大燈(因近光燈與遠光燈不易辦識，合併為一類)。為瞭解此種開亮不同型式車燈之情形，乃於12月13日與14日進行台九線路段交通調查之同時，附帶登錄三種不同開燈型式之數量，經整理其調查結果如表4.7。表中顯示台九線開燈駕駛之駕駛人中，採取開小燈之比例佔33％，開霧燈之比例佔1％，而以打開大燈佔66％最高。而陰晴天時開小燈之比例較晴天微高，此種現象可能與駕駛人認為開大燈耗電有關。 表4.7 駕駛人白天開燈型式統計表 日期 開燈 車輛數 開小燈 車輛數 開霧燈 車輛數 開大燈 車輛數 天氣 路線方向 85.12.13 62 （100%） 25 (40%) |  |  | 3 (5%) 34 (55%) |  | 陰晴天 台九線 (往宜蘭) 85.12.14 45 （100%） 14 (31%) 0 (0%) 31 (69%) 晴天 | 台九線 (往宜蘭) 85.12.13 79 （100%） 25 (32%) 0 (0%) 54 (68%) 陰晴天 台九線 (往花蓮) 85.12.14 72 （100%） 20 (28%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 (0%) 52 (72%) 晴天 台九線 (往花蓮) 合計 258 （100%） 84 （33%） 3 （1%） 171 （66%） _ _ 4.2 路邊訪問調查與分析 4.2.1 路邊訪問調查 為瞭解駕駛人行經試驗路段開燈與不開燈之原因，以及民眾對「白天開亮頭燈行駛」措施之態度，本研究設計路邊訪問調查表格如表4.8，以進行路邊訪問調查。此項訪問調查考慮實際執行時之安全性，表4.8 路邊訪問調查表僅以台七線駕駛人為對象，路邊訪問調查地點設在明池森林遊樂區入口處附近，以及明池山莊停車場附近，調查要領係俟駕駛人停好車後，再趨前進行訪問調查。此項調查進行日期為85/12/15,16二天，受訪者中以85/12/15日(星期日)假日遊憩駕駛人所佔比例最多。 4.2.2 路邊訪問分析 一、受訪者樣本數與組成 本研究路邊訪問受訪共95份，由於人力安排上之限制、路邊訪問之同時並未進行交通流量調查，故比例之計算，以84年12月10、11日與85年6月30、7月1日之交通量平均值推估，此次路邊訪問之比例約為9%。接受訪問調查各車種駕駛人之數量與所佔比例如表4.9。接受訪問調查各車種駕駛人所佔比例約與路段交通調查相當。 表4.9 各車種路邊訪問抽樣比例 車種 自用小客車 計程車 小貨車 定期大客車 非定期大客車 大貨車 機車 合計 調查樣本 72 1 1 1 12 |  |  |  |  |  |  |

二、受訪者開燈比例

路邊訪問各車種開燈比例如表4.10。路邊訪問各車種開燈比例約與路段交通調查所得之各車種開燈比例略高。

表4.10  路邊訪問各車種開燈比例

車種

自用小客車

計程車

小貨車

定期大客車非定期大客車

大貨車

機車

合計

調查樣本

72

1

1

1

121

795

開燈車輛數

25

1

0

1

3

0

1

31

開燈比例

35%

100%

0%

100%

25%0%

14%

33%

三、開燈與未開燈原因分析

開燈與未開燈原因分析整理如表4.11，95位受訪者中31人開燈，64人未開燈，茲將其開燈與未開燈之原因分析如下。

表4.11  開燈與未開燈原因分析表

項目

開燈

未開燈

看到標誌

依標誌指示開燈人數

17人

看不懂標誌內容

6人

依習慣開燈

13人

認為沒必要

46人

沒看到標誌

依習慣開燈

1人

12人

合計

31人

64人

1.開燈原因分析

31位開燈駕駛之受訪駕駛人中有30人看見本研究所設置之告示牌，1人未看見，而依告示牌指示開燈之駕駛人有17人，依習慣開燈之駕駛人有14人。

2.未開燈原因分析

64位開燈駕駛之受訪駕駛人中有12人未看見本研究所設置之告示牌，看見本研究所設置之告示牌之駕駛人有52人，其中有六人看不懂標誌內容，有46人認為沒必要。

四、民眾之態度

1. 是否贊成實施白天開亮頭燈措施之態度

民眾對於是否實施白天開亮頭燈措施之態度，從95位受訪者之回答顯示，贊成實施白天開亮頭燈措施者有56人，佔59%，不贊成實施白天開亮頭燈措施者有27人，佔28%，其餘之12人無意見，佔13%。

2. 贊成實施白天開亮頭燈措施之理由

贊成實施白天開亮頭燈措施者有56人之理由，整理如表4.12。其中以「容易發現對向來車」此項因素佔73%最高。

表4.12  贊成實施白天開亮頭燈措施者之理由

贊成實施白天開亮頭燈措施者之理由

（可複選）

1.山區彎路

2.起霧

3.下雨

4.視線不好

5.容易發現對向來車

人數（人）

29

30

20

27

41

佔贊成實施白天開亮頭燈措施者有56人之比例

52%

54%

36%

48%

73%

3. 不贊成實施白天開亮頭燈措施之理由

不贊成實施白天開亮頭燈措施者有27人之理由，整理如表4.13。其中以「白天光線良好」此項因素佔85%最高。

表4.13  不贊成實施白天開亮頭燈措施者之理由

不贊成

實施白天開亮頭燈措施之理由

（可複選）

1.白天光線良好

2.對車子有不良影響

3.耗電

4.費油

5.路況好

6.車子很少

7.本人視力好反應快

人數（人）

23

1

1

1

2

1

0

佔不贊成實施白天開亮頭燈措施者有27人之比例

85%

4%

4%

4%

7%

4%

0%

4. 贊成實施白天開亮頭燈措施民眾對於強制性或建議性之態度

關於強制性或建議性之態度，贊成實施白天開亮頭燈措施者56人中，有41%（23人）希望白天開亮頭燈是強制性措施，有57%（32人）希望是建議性措施，其餘2%（1人）無意見。

4.3  部分立法委員之態度

本研究在研究過程中，有蔡煌瑯、陳其邁、鄭寶清與尤宏等四位立法委員認為台灣地區每年因車禍死亡人數太多，本所進行之「白天開亮頭燈對行車安全之改進評估」研究計畫立意良好，為有效改善國內行車安全，應該即刻實施「白天開頭燈」。針對此項民代之意見，本研究將於完成報告後，將依行政程序，將本案有關之分析評估結果與建議，陳報交通部作為交通施政之參考。