第二章  白天開亮頭燈經驗探討

2.1 國外日間安全行車燈之施行經驗

現代行車安全觀念，已不再僅停留在車體本身的結構方面，而是兼顧與其他人車的互動關係、謀求雙方共保平安的理念，越來越受到重視。為讓路上行人及其他車輛的駕駛人，更有效地意識到對方的存在，日間安全行車燈（Daytime Running Lights,簡稱 DRLs）配備，就是因應此種觀念之設計。目前實施車輛使用日間安全行車燈的國家大多分佈於高緯度地區，如瑞典、挪威、芬蘭、丹麥及加拿大等國[4]，美國亦可能於1997年在其汽車安全法規中加入DRLs規定。茲將這些國家施行日間安全行車燈之環境因素與施行經驗敘述如下。

一、採用日間安全行車燈之緯度因素

一地所處之緯度可左右太陽光線之入射角，影響該地日射量之多寡、畫夜之長短以及季節劃分與變化。圖2-1可簡單說明地球表面的平均冷暖情況和太陽照射地面的角度此種直接之關係，圖中的兩道黃光代表相同能量的日光光束，當其中一道照在高緯度地區時，它的能量散布在一個比較大的面積A B上，因此每單位面積收到的能量也少。反之，另一光束照在C D上，因為面積較小，結果每單位面積收到的能量大。因此一般來說，高緯度地區較為陰冷，而低緯度地區則較為明亮炎熱(嚴格地說，我們還要考慮當地的熱量支出，但收入是很重要的一部分)〔7〕。光與熱在能量上部份性質相似，上述說明亦可同理印證地球表面的平均明暗程度和太陽照射地面的角度此種直接之關係，在高緯度的地區由於陽光以很小的角度斜射地面，許多太陽光線被反射，故較為陰暗寒冷，特別是地面上有冰雪的時候更甚。

圖2-1  緯度與日照角度之關係

二、芬蘭實施日間安全行車燈之經驗[3]

芬蘭實施白天開亮頭燈分以下4個階段實施：

1.1972.11～1973.3實施五個月的期間；

2.1973.9～1974.3實施七個月的期間；

3.第三階段實施八個月，但確切的時間目前沒有資料；

4.1982年開始變為經常之措施。

在開燈比例調查方面，第一階的1972年冬天，都市地區外有50％的開燈率，之後經過交通部頒佈命令後，開燈率提昇至84％，第三階段強制性時，使用率為97％，目前依據芬蘭1994年有關交通行為普查結果顯示，在芬蘭使用白天安全行車燈之比例在各個地區不同，總體而言，1994年使用白天開亮頭燈與1993年率比較，使用率稍微減少，都市內之使用比例為83％，都市外之使用比率為95％。

由於依據芬蘭交通部的看法，白天開燈並沒有明顯重大的缺點，對於駕駛人而言白天開亮頭燈之可能缺點是耗費能源、汽油、增加蒸餾液及電瓶的消耗，除上述缺點外，永久性的使用DRLs並不會影響而帶給駕駛人實際的問題，而增加之成本亦可限制在年用車成本之1％以下，甚至長期來看，將隨車輛工程之進步與改進，可變的更為經濟。而優點則可以增加車輛的易識別性，即可以清楚的發現對向來車（此點在行為科學上亦證實有此益處），減少事故件數，根據其統計「白天開亮頭燈」措施可降低26％白天發生的事故，因此芬蘭交通部乃建議實施常亮行車頭燈之措施。

芬蘭在法令規定上有關開亮車燈之規定如下：「機動車輛離開都市地區(city area )，駕駛人必須使用行車燈(Runing light)或警示燈(attention light )」，另法令尚規定：「當行駛於晝晦、光線不良或其他不良情況，駕駛人必須使用行車燈，不只是都市地區，其他地區亦同」。

三、瑞典實施日間安全行車燈之經驗

瑞典於1977年10月1日正式強制規定汽車必須使用「日間安全行車燈」(DRLs)，此項強制使用規定不分季節，不分地區，全國必須遵守，以促進交通安全。Andersson與Nilsson(1981)依據瑞典實施日間安全行車燈之資料，所從事的研究報告中指出，使用DRL可以減少11％之肇事率。此項研究報告是在許多討論DRLs之效率方面，被視為是最強而有力能證明DRLs是有效防止車輛碰撞事故之對策。然而1996亦有研究（Jan Theeuwes and Johan Riemersma）使用更長時間的事故資料重新檢視Andersson and Nillsson報告中對於使用DRLs可以降低11％肇事率之論據，並提出「事故安全效益的改變有許多因素促成，DRLs不是在實驗中促進安全效益之唯一因素」之結論[4]。

四、美國通運公司實施日間安全行車燈之計畫

由於美國可能於1997年在其汽車安全法規中加入DRLs之規定，基於此一可能之立法趨勢，美國車商通用(GM)汽車公司已在1996年的新車型中，安插與大燈不同的DRLs電路配置，以減少使用日間開亮頭燈產生之耗電量，依其所發佈公開的DRLs之安全配備設計，當引擎啟動後，日間安全行車燈即會自動開亮，並在引擎熄火後自動關閉，此項設備可依駕駛人之選擇採用手動方式控制。

2.2 國內實施白天開亮頭燈之經驗

台北市政府實施仁愛路與信義路逆向公車專用道時，為容易讓行人與駕駛人容易發現逆向行駛的公車，乃要求行駛於逆向公車專用道的公車駕駛人，白天必須開亮頭燈以降低交通事故，此為國內目前有實施白天開亮頭燈最早之實例，此項安全措施一直沿用至今。往後台北市政府在實施同向公車專用道（如松江路、新生南路、南京東路、民權東路與敦化北路）時，仍然要求行駛於同向公車專用道的公車駕駛人，白天必須執行開亮頭燈之安全措施，以防制事故，有關公車專用道實施白天開燈行駛之效益由於並無專門為此項安全措施之事故統計資料，但由台北市聯營公車行駛公車專用道與行駛全市之肇事情形比較（詳表2.1），公車專用道肇事頻率遠較一般道路公車之肇事率低，約為其47%，但比較每件事故之平均傷亡人數，則發現公車專用道較一般道路公車為高，其原因恐係公車專用道之行駛速率遠較一般道路公車為高之故。

2.3 有關行車開燈之法令規定

我國相關法規中有關汽車行駛時，依規定應使用燈光情形，包括「道路交通安全規則」之一般規定與「高速公路交通管制規則」之特別規定，茲依條文內容敘述於下。

一、「道路交通安全規則」之一般規定

我國「道路交通安全規則」第一百零九條之規定，汽車行駛時，遇有下列情形，應依規定使用燈光：

1.夜間應使用燈光。如市區照明清楚時，使用近光燈。

2.遇晝晦、風沙、雨雪、霧靄等視線不清時，應使用燈光。

3.遇迷霧時，應使用霧燈或遠光燈。

二、「高速公路交通管制規則」之特別規定

我國「高速公路交通管制規則」第九條第十三項規定，汽車行駛高速公路，行經隧道，不得有未使用燈光之行為。

三、機關內部規定

如前述台北市政府為降低交通事故，對行駛於公車專用道公車之駕駛人，要求白天必須開亮頭燈之特別規定。

表2.1  台北市聯營公車行駛公車專用道與行駛全市肇事情形比較表

區 分

全部行駛路線

行駛公車專用道

年 別

肇事

件數

死亡

人數

受傷

人數

行駛里程百萬公里肇事率

平均每件事故傷亡人數

肇事

件數

死亡

人數

受傷

人數

行駛里程

百萬公里

肇 事 率

平均每件事故傷亡人數

七十九年

998

-

-

175651702.405.68

-

12

4

97843149.50

1.53

1.08

八十年

1106

-

-

187600945.805.90

-

17

3

10

8459658.20

2.01

0.76

八十一年

747

39

258

154167546.20

4.85

0.40

27

3

18

8406314.10

6.19

0.78

八十二年

105625

340

174372217.11

6.06

0.35

24

1

14

8782764.70

5.58

0.63

八十三年

872

32

457

162109804.14

5.38

0.56

32

3

18

8098880.70

5.19

0.66

八十四年

(1至9月)

426

12

227

123984442.66

3.44

0.56

8

0

8

6404689.20

1.25

1.00

總  計

5205

108*

1282*

977886658.30

5.32

0.45*

120

14

77

47995456.40

2.5

0.76

註：1. *係依據八十一年至八十四年9月資料計算所得。

2. －表無資料。