第五章  事故分析與對策研擬

5.1  事故資料來源

本研究對於白天開亮頭燈對行車安全之改進效益，主要係以交通事故之件數與嚴重性為評估項目。所用以評估之事故資料，台九線部分以縣市警察單位依據政部警政署規定之「道路交通事故調查報告表」所填報之事故資料（即俗稱之A1,A2,A3之事故資料）為來源，其分析年期介於78年至84年（85年資料目前尚未建檔完竣，俟建檔完成後納入分析）；而台七線事故資料來源，由於其試驗路段之A1,A2,A3之事故資料為數甚少，故以宜蘭縣警察局三星分局明池分駐(派出)所，82年12月26日至85年9月15日間之交通事故現場草圖資料，以及桃園縣警察局整理82年7月9日至85年7月7日間之台七線巴陵至縣界之事故資料為分析基礎，台九線試驗路段事故資料如表5.1，台七線試驗路段事故資料如表5.2。

5.2  事故資料分析

本研究以告示牌標誌設置完成日期85年6月18日，作為進行事前與事後分析之時間分界點，在效益分析上以事前與事後事故發生頻率與事故嚴重性為效益比較項目。事故類型比較基礎分為1.總事故之事前事後比較，2.對向碰撞事故之事前事後比較，3.白天發生事故之事前事後比較，4.白天發生對向碰撞事故之事前事後比較；另本研究除比較目前所收集之全部資料外，並比較事前事後同一時間段之事故資料，以消除其他如季節等變動因素之影響，此外並考慮事故發生頻率之比較可能與交通量成長有關，本研究乃假設事故之發生率與之路段交通量成正相關之關係，以台灣省公路局歷年調查台七線與台九線試驗路段之每日交通量之成長資料（如表5.3所示），計算試驗路段交通量之每年以1.05倍數平均成長，作為事故曝光量（交通量）修正之因子。

表5.3  試驗路段每日交通量之成長資料

路線

年期

交通量年平均成長率

台七線

民國78年

1359

（1843/1359）之六次

民國79年

1364

方根等於1.05

民國80年

1573

民國81年

1712

民國82年

1712

民國83年

2369

民國84年

1843

台九線

民國78年

4765

（6414/4765）之六次

民國79年

4483

方根等於1.05

民國80年

5678

民國81年

10204

民國82年

6414

民國83年

7385

民國84年

6414

5.2.1事故總數分析

一、台九線總數事故分析

以表5.1中所有資料，進行台九線試驗路段發生事故總數之分析，其事前與事後比較如表5.4，試驗前之頻率為0.64件/月，試驗後之頻率為0.78件/月；試驗前試驗路段發生事故之傷亡嚴重程度為1.03人/月，試驗後之傷亡嚴重程度為0.78件/月；每件事故傷亡人數試驗前為1.6人/件，試驗後為1.0人/件。

表5.4  台九線事故總數比較

比較階段

試驗前

試驗後

合計

期間

78/1/1~84/6/17

84/6/18~84/12/31

78/1/1~84/12/31

期間長度

六年5個月又17日

6個月又13日

7年整

發生事故件數

50件

5件

55件

月平均件數

0.64件/月

0.78件/月

0.65件/月

事故死亡人數

31人

5人

36人

月平均死亡人數

0.40人/月

0.78人/月

0.43人/月

事故受傷人數

49人

0人

49人

月平均受傷人數

0.63人/月0人/月

0.58人/月

事故傷亡人數

80人

5人

85人

月平均傷亡人數

1.0

| 3人/月 0.78人/月 1.01人/月 每件事故傷亡人數 1.60人/件 1.0人/件 1.55人/件 另以同一時間段之事故資料比較試驗路段之事前（83/6/18~83/12/31）與事後（84/6/18~84/12/31）發生總事故之次數與傷亡人數如表5.5，試驗前發生6件，試驗後發生5件，若再考慮交通量以1.05倍數作為事故曝光量修正之因子，修正後之作為假設性比較值為4.8件；事故傷亡人數事前12人，事後5人，肇事嚴重性以每件事故傷亡人數比較，事前為2.0人/件，事後為1.0人/件。整體來說事前發生事故之頻率與嚴重性均較為嚴重。 表5.5 台九線同一時間段事前事後之事故總數比較 比較階段 試驗前 試驗後 期間 83/6/18~83/12/31 84/6/18~84/12/31 期間長度 | 6個月又13日 6個月又13日 發生事故件數 （經曝光量修正值） 6件 5件 （4.8件） 事故死亡人數 5人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5人 事故受傷人數 7人 | 0人 每件事故傷亡人數 2.0人/件 1.0人/件 二、台七線事故總數分析 以表5.2中所有資料，進行台七線試驗路段發生事故總數之分析，其事前與事後比較如表5.6，試驗前之頻率為1.52件/月，試 |  |  |  |  |  |

驗後之頻率為2.54件/月；試驗前試驗路段發生事故之傷亡嚴重程度為0.42人/月，試驗後之傷亡嚴重程度為0人/月；每件事故傷亡人數試驗前為0.28人/件，試驗後為0人/件。

表5.6  台七線事故總數比較

比較階段

試驗前

試驗後

合計

期間

82/6/25~84/6/17

84/6/18~85/9/15

82/6/25~85/9/15

期間長度

23個月又22日

14個月又28日

38個月又20日

發生事故件數

36件

38件

74件

月平均件數

1.52件/月

2.54件/月

1.91件/月

事故死亡人數

4人

0人

4人

月平均死亡人數

0.17人/月

0人/月

0.10人/月

事故受傷人數

6人

0人

6人

月平均受傷人數

0.25人/月

0人/月

0.16人/月

事故傷亡人數

10人

0人

10人

月平均傷亡人數

0.42人/月

| 0人/月 0.26人/月 每件事故傷亡人數 0.28人/件 0人/件 0.14人/件 再以同一時間段之事故資料比較試驗路段之事前（83/6/18~84/6/17）與事後（84/6/18~85/6/17）發生總事故之次數與傷亡人數如表5.7，試驗前發生18件，試驗後發生32件，若再考慮交通量以1.05倍數作為事故曝光量修正之因子，修正後之作為假設性比較值為30.5件；事故傷亡人數事前2人，事後0人，肇事嚴重性以每件事故傷亡人數比較，事前為0.1人/件，事後為0人/件。整體來說在事故次數以事後較高，人員傷亡以事前較為嚴重。 表5.7 台七線同一時間段事前事後之事故總數比較 比較階段 試驗前 試驗後 期間 83/6/18~84/6/17 84/6/18~85/6/17 期間長度 一年 一年 發生事故件數 （經曝光量修正值） 18件 32件 （30.5件） 事故死亡人數 0人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0人 事故受傷人數 2人 |  | 0人 每件事故傷亡人數 0.1人/件 0人/件 5.2.2 對向碰撞事故分析 一、台九線對向碰撞事故分析 以表5.1中所有資料，進行分析台九線對向碰撞（含對撞與對向擦撞）事故型態統計如表5.8，試驗前對向碰撞事故型態之頻率為0.13件/月，試驗後對向碰撞事故型態之頻率為0.16件/月；試驗前試驗路段發生事故之傷亡嚴重程度為0.27人/月，試驗後之傷亡嚴重程度為0.16人/月；每件事故傷亡人數試驗前為2.1人/件，試驗後為1.00人/件。 表5.8 台九線對向碰撞事故比較 比較階段 試驗前 |  | 試驗 |  |  |

後合計

期間

78/1/1~84/6/17

84/6/18~84/12/31

78/1/1~84/12/31

期間長度

六年5個月又17日

6個月又13日

7年整

發生事故件數

10件

1件

11件

月平均件數

0.13件/月

0.16件/月

0.13件/月

事故死亡人數

5人

1人

6人

月平均死亡人數

0.06人/月

0.16人/月

0.07人/月

事故受傷人數

16人

0人

16人

月平均受傷人數

0.21人/月

0人/月

0.19人/月

事故傷亡人數

21人

1人

22人

月平均傷亡人數

0.27人/月

0.16人/月

0.26人/月

每件事故傷亡人數

2.1人/件

1.00人/件

2.0人/件

另以同一時間段之事故資料比較試驗路段之事前（83/6/18~83/12/31）與事後（84/6/18~84/12/31）發生對向碰撞事故之次數與傷亡人數如表5.9，試驗前發生3件，試驗後發生1件，若再考慮交通量以1.05倍數作為事故曝光量修正之因子，修正後之作為假設性比較值為0.95件；在事故傷亡人數方面事前6人，事後1人，肇事嚴重性以每件事故

| 事故受傷人數傷亡人數比較，事前為2人/件，事後為1.0人/件。整體來說事前發生事故之頻率較高，事前之每件事故傷亡人數亦較事後為高。 4人 0人 每件事故傷亡人數 2.0人/件 表5.9 台九線同一時間段事前事後對向碰撞事故比較 比較階段 試驗前 試驗後 | 期間 83/6/18~83/12/31 84/6/18~84/12/31 期間長度 6個月又13日 6個月又13日 | 發生事故件數 （經曝光量修正值） 3件 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0人/件事故死亡人數1件 二、台七線對向碰撞事故分析 以表5.2中所有資料分析台七線對向碰撞事故型態（含對撞與對向擦撞）統計如表5.10，試驗前對向碰撞事故型態 2人 1人 （0.95件） |  |  |  |

之頻率為1.31件/月，試驗後對向碰撞事故型態之頻率為2.28件/月；試驗前試驗路段發生事故之傷亡嚴重程度為0.08人/月，試驗後之傷亡嚴重程度為0人/月；每件事故傷亡人數試驗前為0.06人/件，試驗後為0人/件。

再以同一時間段之事故資料比較試驗路段之事前（83/6/18~84/6/17）與事後（84/6/18~85/6/17）發生對向碰撞事故之次數與傷亡人數如表5.11，試驗前發生16件，試驗後發生30件，若再考慮交通量以1.05倍數作為事故曝光量修正之因子，修正後之作為假設性比較值為28.6件；事故傷亡人數事前2人，事後0人，肇事嚴重性以每件事故傷亡人數比較，事前為0.1人/件，事後為0人/件。整體來說在事故次數以事後較高，人員傷亡以事前較為嚴重。

表5.10  台七線對向碰撞事故比較

比

| 較階段 試驗前 試驗後 合計 期間 82/6/25~84/6/17 84/6/18~85/9/15 82/6/25~85/9/15 期間長度 23個月又22日 14個月又28日 38個月又20日 發生事故件數 31件 34件 65件 月平均件數 1.31件/月 2.28件/月 1.68件/月 事故死亡人數 0人 0人 0人 月平均死亡人數 0人/月 0人/月 0人/月 事故受傷人數 2人 0人 2人 月平均受傷人數 |  | 0.08人/月 |  | 0人/月 0.05人/月 事故傷亡人數 2人 0人 2人 |  | 月平均傷亡人數 0.08人/月 0人/月 0.05人/月 每件事故傷亡人數 0.06人/件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期間長度0人/件 5.2.3 白天發生事故分析 一、台九線白天發生事故分析 以表5.1中所有資料分析台九線白天（7:00~17:00）發生事故統計如表5.12。試驗前白天發生事故之頻率為0.23件/月，試驗後白天發生事故之頻率為0.31件/月；試驗前試驗路段發生事故之傷亡嚴重程度為0.34人/月，試驗後之傷亡嚴重程度為0.31人/月 一年 一年 發生事故件數 （經曝光量修正值） 16件 30件 （28.6件） 事故死亡人數 0人 0人 事故受傷人數 2人 0人 每件事故傷亡人數 0.1人/件 0人/件 0.03人/件 表5.11 台七線同一時間段事前事後之對向碰撞事故比較 比較階段 試驗前 試驗後 期間 83/6/18~84/6/17 84/6/18~85/6/17 |  |  |  |  |  |  |

；每件事故傷亡人數試驗前為1.44人/件，試驗後為1.00人/件。

表5.12  台九線白天發生事故比較

比較階段

試驗前

試驗後

合計

期間

78/1/1~84/6/17

84/6/18~84/12/31

78/1/1~84/12/31

期間長度

六年5個月又17日

6個月又13日

7年整

發生事故件數

18件

2件

20件

月平均件數

0.23件/月

0.31件/月

0.24件/月

事故死亡人數

10人

2人

12人

月平均死亡人數

0.13人/月

0.31人/月

0.14人/月

事故受傷人數

16人

0人

16人

月平均受傷人數

0.21人/月

0人/月

0.19人/月

事故傷亡人數

26人

2人

28人

月平均傷亡人數

0.34人/月

0.31人/月

0.33人/月

每件事故傷亡人數

1.44人/件

1.00人/件

1.4人/件

另以同一時間段之事故資料比較試驗路段之事前（83/6/18~83/12/31）與事後（84/6/18~84/12/31）白天發生事故之次數與傷亡人數如表5.13，試驗前發生2件，試驗後發生2件，若再考慮交通量以1.0

| 5倍數作為事故曝光量修正之因子，修正後之作為假設性比較值為1.9件；事故傷亡人數事前5人，事後2人，肇事嚴重性以每件事故傷亡人數比較，事前為2.5人/件，事後為1.0人/件。整體來說事前發生事故之次數與每件事故傷亡人數均較事後為高。 表5.13 台九線同一時間段事前事後白天發生事故比較 比較階段 試驗前 試驗後 | 期間 83/6/18~83/12/31 84/6/18~84/12/31 期間長度 6個月又13日 6個月又13日 | 發生事故件數 （經曝光量修正值） 2件 2件 （1.9件） 事故死亡人數 1人 2人 事故受傷人數 4人 0人 每件事故傷亡人數 2.5人/ |  |
| --- | --- | --- | --- |

件1.0人/件

二、台七線白天發生事故分析

以表5.2中所有資料分析台七線白天（7:00~17:00）發生事故統計如表5.14。試驗前白天發生事故之頻率為1.31件/月，試驗後白天發生事故之頻率為2.48件/月；試驗前試驗路段發生事故之傷亡嚴重程度為0.42人/月，試驗後之傷亡嚴重程度為0人/月；每件事故傷亡人數試驗前為0.32人/件，試驗後為0人/件。

表5.14  台七線白天發生事故比較

比較階段

試驗前

試驗後

合計

期間

82/6/25~84/6/17

84/6/18~85/9/15

82/6/25~85/9/15

期間長度

23個月又22日

14個月又28日

38個月又20日

發生事故件數

31件

37件

68件

月平均件數

1.31件/月

2.48件/月

1.75件/月

事故死亡人數

4人

0人

4人

月平均死亡人數

0.17人/月

0人/月

0.10人/月

事故受傷人數

6人

0人

6人

月平均受傷人數

0.25人/月

| 0人/月 0.16人/月 事故傷亡人數 10人 |  | 0人 10人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月平均傷亡人數 0.42人/月 0人/月 0.26人/月 每件事故傷亡人數 0.32人/件 0人/件 0.15人/件 再以同一時間段之事故資料比較試驗路段之事前（83/6/18~84/6/17）與事後（84/6/18~85/6/17）白天發生事故之次數與傷亡人數如表5.15，試驗前發生14件，試驗後發生32件，若再考慮交通量以1.05倍數作為事故曝光量修正之因子，修正後之作為假設性比較值為28.6件；事故傷亡人數事前2人，事後0人，肇事嚴重性以每件事故傷亡人數比較，事前為0.14人/件，事後為0人/件。整體來說在事故次數以事後較高，人員傷亡以事前較為嚴重。 表5.15 台七線同一時間段事前事後白天發生事故比較 比較階段 試驗前 試驗後 期間 83/6/18~84/6/17 84/6/18~85/6/17 期間長度 一年 一年 發生事故件數 （經曝光量修正值） 14件 32件 （28.6件） 事故死亡人數 0人 0人 事故受傷人數 2人 0人 每件事故傷亡人數 0.14人/件 0人/件 5.2.4 白天發生對向碰撞事故分析 一、台九線白天發生對向碰撞事故分析 以表5.1中所有資料分析台九線白天發生對向碰撞事故統計如表5.16。試驗前白天發生對向碰撞事故型態之頻率為0.01件/月，試驗後白天發生對向碰撞事故型態之頻率為0.16件/月；試驗前於白天發生對向碰撞之傷亡嚴重程度為0.05人/月，試驗後試驗路段發生 |  |  |  |  |  |  |

事故之傷亡嚴重程度為0.16人/月；每件事故傷亡人數試驗前為4人/件，試驗後為1人/件。

表5.16  台九線白天發生對向碰撞事故比較

比較階段

試驗前

試驗後

合計

期間

78/1/1~84/6/17

84/6/18~84/12/31

78/1/1~84/12/31

期間長度

六年5個月又17日

6個月又13日

7年整

發生事故件數

1件

1件

2件

月平均件數

0.01件/月

0.16件/月

0.02件/月

事故死亡人數

0人

1人

1人

月平均死亡人數

0人/月

0.16人/月

0.01人/月

事故受傷人數

4人

0人

4人

月平均受傷人數

0.05人/月

0人/月

0.05人/月

事故傷亡人數

4人

1人

5人

月平均傷亡人數

0.05人/月

0.16人/月

0.06人/月

每件事故傷亡人數

4人/件

1人/件

2.5人/件

另以同一時間段之事故資料比較試驗路段之事前（83/6/18~83/12/31）與事後（84/6/18~84/12/31）白天發生對向碰撞事故之次數與傷亡人數如表5.17。試驗前發生1件，試驗後發生1件，若再考慮交通量以1.05倍數作為事故曝光量修正之因子，修正後之作為假設

| 性比較值為0.95件；事故傷亡人數事前4人，事後1人，肇事嚴重性以每件事故傷亡人數比較，事前為4人/件，事後為1人/件。整體來說在事故次數以事前較高，人員傷亡以事前較為嚴重。 表5.17 台九線同一時間段事前事後白天發生對向碰撞事故比較 比較階段 試驗前 試驗後 期間 83/6/18~83/12/31 84/6/18~84/12/31 期間長度 6個月又13日 6個月又13日 | 發生事故件數 （經曝光量修正值） 1件 1件 （0.95件） | 事故死亡人數 0人 1人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事故受傷人數 4人 0人 | 每件事故傷亡人數 4人/件 |  |  |
| 1人/件 二、台七線白天發生對向碰撞事故分析 以表5.2中所有資料分析台七線白天發生對向碰撞事 |  |  |  |

故統計如表5.18。試驗前對向碰撞事故型態之頻率為件1.22/月，試驗後對向碰撞事故型態之頻率為2.21件/月；試驗前試驗路段發生事故之傷亡嚴重程度為0.08人/月，試驗後之傷亡嚴重程度為0人/月；每件事故傷亡人數試驗前為0.07人/件，試驗後為0人/件。

表5.18  台七線白天發生對向碰撞事故比較

比較階段

試驗前

試驗後

合計

期間

82/6/25~84/6/17

84/6/18~85/9/15

82/6/25~85/9/15

期間長度

23個月又22日

14個月又28日

38個月又20日

發生事故件數

29件

33件

62件

月平均件數

1.22件/月

2.21件/月

1.60件/月

事故死亡人數

0人

0人

0人

月平均死亡人數

0人/月

0人/月

0人/月

事故受傷人數

2人

0人

2人

月平均受傷人數

0.08人/月

0人/月

0.05人/月

事故傷亡人數

2人

0人

2人

月平均傷亡人數

0.08人/月

0人/月

0.05人/月

每件事故傷亡人數

0.07人/件

0人/件

0.03人/件

再以同一時間段之事故資料比較試驗路段之事前（83/6/18~84/6/17）與事後（84/6/18~85/6/17）白天發生對向碰撞事故之次數與傷亡人數如表5.19，試驗前發生14件，試驗後發生30件，若再考慮交通量以1.05倍數作為事故曝光量修正之因子，修正後之作為假設性比較值為28.6件；事故傷亡人數事前2人，事後0人，肇事嚴重性以每件事故傷亡人數比較，事前為0.14人/件，事後為0人/件。整體來說在事故次數以事後較高，人員傷亡以事前較為嚴重。

表5.19  台七線同一時間段事前事後之白天發生對向碰撞事故比較

比較階段

試驗前

試驗後

期間

83/6/18~84/6/17

84/6/18~85/6/17

期間長度

一年

一年

發生事故件數

（經曝光量修正值）

14件

30件

（28.6件）

事故死亡人數

0人

| 0人 事故受傷人數 2人 0人 |  | 每件事故傷亡人數 0.14人/件 0人/件 |  | 5.2.5 台七線試實施適應期後之事故分析 由台七線試驗路段之事前與事後分析結果得知，在事故嚴重性比較上事後較事前為低，但在事故發生頻率上事後卻較事前為高，為進一步考量交通管制措施之執行，在部份地區可能會有一段適應期之時間落差，故本研究除進行以上各小節之事前與事後比較外，並針對台七線實施半年後同一段時間之事故比較，其結果如表5.20，表中資料顯示在事故嚴重性比較上事後較事前為低，在事故發生頻率上事後仍較事前為高，但此若與以整年資料相較，則發生頻率上事後與事前之差距已甚小。 5.2.6 事故分析總結 總結本節以上有關試驗前與試驗後各項事故發生頻率與嚴重性之結果，將台九線之比較結果彙整如表5.21，台七線之比較結果彙整如表5.22。從以上交通事故發生分析可知，實施白天開亮頭燈之措施後，對於台九線與台七線事故發生頻率而言，台九線事前發生事故之頻率較高，台七線事後發生事故之頻率稍較事前高，再就事故之嚴重性比較，不論是台九線或台七線，二者之事後發生事故之平均每件傷亡人數都較事前為低。 表5.20 台七線試實施適應期後之事故分析 比較階段 試驗前 試驗後 期間 84/1/1~84/6/17 85/1/1~85/6/17 期間長度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6個月又17日 6個月又17日 發生事故件數 （經曝光量修正值） 10件 12件 （11.4件） 事故死亡人數 0人 0人 事故受傷人數 1人 0人 |  | 每件事故傷亡人數 0.1人/件 0人/件 發生對向事故件數 （經曝光量修正值） 9件 12件 （11.4件） 事故死亡人數 0人 |  | 0人 事故受傷人數 1人 0人 每件事故傷亡人數 0.11人/件 0人/件 白天發生事故件數 （經曝光量修正值） |  | 8件 12件 （11.4件） |
| ×發生頻率○0.125人/件事故受傷人數事故死亡人數 83/06/18 總事故數 發生頻率 × ○ 至 事故嚴重性 × ○ 84/12/31 對向碰撞事故 發生頻率 ○ × 事故嚴重性 × ○ × 至 事故嚴重性 × ○ 84/12/31 對向碰撞事故 發生頻率 ○ × 事故嚴重性 × ○ 白天發生之事故 發生頻率 ○ × 事故嚴重性 × ○ 白天發生對向碰撞事故 0人/件 表5.21 台九線各項事故發生頻率與嚴重性之結果 比較之事故 資料基礎 比較項目 試驗前 試驗後 78/01/01 總事故數 發生頻率 1人 0人 每件事故傷亡人數 0.125人/件 0人 0人 |  | 0人/件 白天發生對向事故件數 （經曝光量修正值） 8件 |  | 12件 （11.4件） 事故死亡人數 |  | 0人 0人 |
| ○1人 事故嚴重性 × ○ 白天發生之事故 發生頻率 × ○ 事故嚴重性 × ○ 0人 每件事故傷亡人數 事故受傷人數 |  | 白天發生對向碰撞事故 發生頻率 × ○ |  | 事故嚴重性 × ○ 註：×表較嚴重，○表較不嚴重。 表5.22 台七線各項事故發生頻率與嚴重性之結果 比較之事故資料基礎 比較項目 試驗前 試驗後 78/01/01 總事故數 發生頻率 ○ |  | × |

至

事故嚴重性

×

○

84/12/31

對向碰撞事故

發生頻率

○

×

事故嚴重性

×

○

白天發生之事故

| 發生頻率 ○ × |  | 事故嚴重性 × ○ |  |  | 白天發生對向碰撞事故 |  | 發生頻率 ○ × 事故嚴重性 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×發生頻率× 註：×表較嚴重，○表較不嚴重。 5.3 白天開亮頭燈安全對策之應用與研擬 有關白天開亮頭燈對策研擬，基於現代行車安全觀念，不再僅停留在車體本身的結構方面，進而越來越受到重視兼顧與其他人車的互動關係，謀求雙方共保平安的理念；本研究基於1.人因工程上白天開亮頭燈可讓路上行人及其他車輛的駕駛人，能更有效地意識到對方的存在；2.對於國外日間安全行車燈之實施規定與經驗之瞭解；3.本章就試驗路段之事前與事後分析，觀察實施白天開亮頭燈之措施後，試驗路段事前與事後發生事故頻率與事故嚴重性比較結果；以及4.參考「道路交通安全規則」現行之規定；本研究建議現階段有關白天開亮頭燈對策之應用，可考慮在以下單一或多重道路條件之路段實施「白天開亮頭燈」之安全行車措施，以促進道路交通安全。 1.雙向單車道公路。 2.雙向無分向設施之雙車道公路。 3.白天事故比例高之路段。 4.對向碰撞事故多之路段。 5.山區連續彎路之路段（尤其非向陽坡路段）。 6.發生經常性天候不 ○ ○ × 事故嚴重性 ○ 83/06/18 總事故數 發生頻率 ○ × |  | 至 事故嚴重性 |  |  | × ○ |  | 84/12/31 | 對向碰撞事故 發生頻率 ○ |
| × 事故嚴重性 × ○ 白天發生之事故 發生頻率 ○ × 事故嚴重性 × ○ 白天發生對向碰撞事故 |  |  |  |  |  |  |  |  |

良之路段（如濃霧或降雨路段）。

7.視線不良或視距不足之路段。

8.以及其它須容易發現對向來車，以促進行車安全之路段，如規劃為逆向行駛之車道。

惟由於現階段事前與事後分析結果分析時段不夠長

| ，且其結果尚難證明有顯著之效益，另考量目前民眾行經試驗路段開燈比例不高（台七線14%、台九線6%），受訪者中又有28%之民眾反對，故此項措施之執行，現階段建議於上述適當地點，依當地之交通環境與特性，採取建議性質之「指示性告示牌」設置方式，提醒用路人白天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

開亮頭燈。