# 第四章　公路客運轉運中心功能

## 4.1 公路客運轉運中心定義

公路客運受路線營運權及服務型態之限制，其行駛路線及停靠站位均非常固定，因此與私人運具相較其可及性較差，乘客欲完成其整趟旅次經常必須再透過與其它運具之轉運接駁方能完成，因此若能提高公路客運系統轉運接駁效率，應可有效提高公路客運系統之競爭力。公路客運轉運中心規劃之目的即在提高公路客運之轉運效率，使所有進出都會區之公路長途客運旅客轉運接駁行為皆能方便有效地在轉運中心完成；因此轉運中心服務對象以乘客及公路長途客運為主，但配合轉運中心所在區位亦包括其它可能成為接駁系統之運具。所以本研究對公路客運轉運中心之定義為：一個可由一家或多家公路客運公司參與營運，同時並與其它運具在路線、班次和時刻方面進行協調整合，使乘客能夠方便快速地完成公路客運間或與其它運具間轉運行為之場站，稱為公路客運轉運中心。

## 4.2 轉運中心種類

運輸系統為都市賴以生存之主要動脈，且運輸系統中各種運具更會隨著都市發展，在不同時期扮演不同角色。公路客運轉運中心，將隨著都市規模變化而產生轉變，相關轉變分別說明如下：

一、都市規模小

當都市規模小，且一般民眾所得較低時，大眾運輸系統大量被使用，而道路也很少有交通擁擠問題。為強化運輸系統轉運功能，同時刺激都市發展，通常會將公路客運、市區公車及鐵路車站集中設置形成單核心轉運中心，為都市中心及重要地標。

二、都市規模逐漸擴大

當都市規模逐漸擴大，一般民眾不僅對大眾運輸需求增加，促使其無論是班次及路線均增加，同時車站周邊的發展及私人運具持有增加，亦逐漸使道路交通量增加，而使大眾運具出入益形不便。另一方面由於車站附近大部分為都市精華發展地區，若無留設適當的土地供大眾運輸系統發展，公路客運站可能必須與鐵路站分開設置而形成不同運具之雙核心轉運中心；但由公路客運系統來看，仍屬於單核心轉運中心。但其規模繼續擴大時，由於場站遠離鐵路系統，故必須透過市公車或捷運系統作為兩者間接駁運具。

三、都市規模大

當都市規模再擴大，並依人口集結狀況形成多核心發展時，各地區長途客運乘客若仍使用單一轉運中心所花費之時間成本過高，將無法滿足需求。致使轉運中心必須配合都市空間結構，建立多個轉運中心，此時各轉運中心間及對外營運將日趨複雜，而形成都會區公路客運系統網，成為都會區大眾運輸系統之一環。

四、多核心轉運中心

當都會區只有一個轉運中心時，所有都會區之乘客均須到此中心進行轉運，因此轉運中心無論在路線或功能上均須非常完備方可滿足乘客的需求。而多核心之轉運中心，各轉運中心可再依旅客轉運行為特性、服務路線之不同，分為下列幾種不同類型的轉運中心。

1.依設置區位特性區分

(1)轉運中心

此類型轉運中心為設置於都會區主要運輸軸線或交通樞紐，可提供不同運具或相同運具間之長途轉運服務，並作為路線主要起迄點，其所服務轉運之運具包括公路客運、航空、鐵路、捷運、計程車、自用小客車及機車等，站內設施除可供公路客運車輛作為短暫停留、調度、維修外，站區亦可以聯合開發方式兼作商業使用。

(2)次轉運中心

此類型轉運中心為設置於都會區主要運輸軸線上或重大交通建設及土地開發旅次吸引點，亦可提供不同運具或相同運具間之轉運服務，為轉運中心之聯外路線中間點，提供都會區內包括公路客運、捷運、計程車、自用小客車及機車等間之轉運，站區亦可提供公路客運停等調度及聯合開發等商業活動。

2.依旅客轉運行為特性區分

(1)過境型轉運中心

此類型轉運中心主要提供長途與長途客運間之旅客轉運，其功能類似空運中心(HUB)。為了縮短旅客轉運時間，達到轉運中心之功能，各客運公司間之路線、班次及時刻整合，為本類型轉運中心之規劃重點。

(2)轉接型轉運中心

此類型轉運中心以服務長途客運與地方性客運之旅客轉運為主。由於旅客之目的地與轉運中心仍有相當距離，因此必須透過地方性客運接駁，擴大長途客運之服務範圍。此接駁運具系統中，提供方便之中程距離運具非常重要。

(3)集散型轉運中心

此類型轉運中心以服務長途客運與市區公車或其它運具間之旅客轉運為主，一般較靠近主要人口集中區，旅客可透過多種運具，在轉運中心進行長途客運與短距離接駁便可抵達目的地。因此接駁運具中，提供方便而迅速之短距離接駁運具非常重要。

3.依轉運中心服務路線區分

都會區聯外之長途客運路線相當多，且旅客之來源亦非常複雜，因此若都會區有多個轉運中心時，為有效服務都會區旅客並提高轉運中心之營運效率，在路線規劃上必須作適當之安排，依路線規劃結果可能形成不同功能之轉運中心。

(1)路線分散式轉運中心

為節省旅客轉運時間，此類型之轉運中心路線規劃乃依其服務範圍內之運輸需求特性而定，各轉運中心自成一完整系統儘量提供旅客便利服務，因此由都會區整體來看，如各轉運中心同質性相當高者，相同目地的長途客運路線可分散由多個轉運中心開行。

(2)路線集中式轉運中心

由經營觀點而言，路線分散之轉運中心將可能有無法達到規模經濟之問題而降低營運效率，因此路線集中式轉運中心之特性，乃依轉運中心所在區位規劃不同方向之長途客運路線，除可縮短長途客運行駛距離外，並使旅客易於分辨方便搭乘。

(3)路線混合式轉運中心

由於各路線之運輸需求量差異相當大，對於需求量較大之路線若採路線集中式轉運中心，除可能造成轉運中心規模過大對周圍環境造成重大衝擊外，旅客之往返轉運時間亦會增加整體社會成本與交通負荷。但對於需求量較低之路線，若採路線分散式轉運中心，不僅長途客運進出都會區路線增長，同時由於未達經濟規模使班次減少，又明顯無法有效服務旅客，因此產生路線混合式轉運中心。

## 4.3 轉運中心需求分析

本研究依據本所「第三期台灣地區整體運輸系統規劃─旅運特性及交通調查分析評估」之預測結果，整理得台灣地區及高雄都會區未來年長途客運預測，相關預測分述如下：

一、台灣地區成長趨勢

在台灣地區未來年公路客運預測方面，如表4.1、圖4-1所示。由表知民國89年全台灣公路客運年成長率為3.18%，至民國94年高鐵已通車之情況下，其年成長率約為2.94%，及至民國114年年成長率僅及0.78%，而包括高雄都會區之南部區域，亦從民國89年之2.49%年成長率，降至民國114年之0.68%，顯見公路客運在未來大眾運輸系統上可能因市場逐漸飽和，而導致成長趨緩。

- 表4.1　台灣地區未來年公路客運運量預測

| 區域 | 84年 | 89年 |  | 94年 |  | 104年 |  | 109年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 量(人/年) | 成長率 | 量(人/年) | 成長率 | 量(人/年) | 成長率 | 量(人/年) | 成長率 |
| 北部區域 | 14120735 | 16746445 | 3.47% | 19268295 | 2.85% | 23564192 | 2.03% | 25165336 | 1.32% |
| 中部區域 | 8607874 | 10314050 | 3.68% | 12284590 | 3.56% | 16290776 | 2.86% | 18134490 | 2.17% |
| 南部區域 | 12171912 | 13765207 | 2.49% | 15630686 | 2.57% | 19011387 | 1.98% | 20403312 | 1.42% |
| 東部區域 | 836196 | 973331 | 3.08% | 1125331 | 2.94% | 1429905 | 2.42% | 1644874 | 2.84% |
| 合計 | 35736717 | 41799033 | 3.18% | 48308902 | 2.94% | 60296260 | 2.24% | 65348012 | 1.62% |

資料來源：1.交通部運輸研究所「第三期台灣地區整體運輸系統規劃─旅運特性及交通調查分析評估」。

2.本研究整理。

- 圖4-1　台灣地區未來年公路客運平均年成長趨勢

二、高雄都會區長途公路客運需求預測

1.旅次需求預測

高雄都會區為南台灣主要長途客運之重要樞紐，因此在未來各年期之旅次需求預測經整理如表4.2所示。由表4.2可知，無論各年期均以南部區域之旅次量為最高，顯示高雄都會區與南部縣市之互動關係密切，其次為北部區域及中部區域。

- 表4.2　高雄都會區未來年長途公路客運旅次需求預測

單位：人旅次/尖峰小時

| 年期與區域 | 北部區域 | 中部區域 | 南部區域 | 東部區域 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民國89年 | 4,757 | 2,759 | 11,340 | 754 | 19,610 |
| 民國94年 | 5,557 | 3,814 | 10,985 | 785 | 21,141 |
| 民國104年 | 7,558 | 5,392 | 16,854 | 1,071 | 30,875 |

資料來源：1.交通部運輸研究所「第三期台灣地區整體運輸系統規劃─旅運特性及交通調查分析評估」。

2.本研究整理。

2.班次需求預測

經由「第三期台灣地區整體運輸系統規劃─旅運特性及交通調查分析評估」之未來年長途公路客運旅次需求預測中，針對高雄都會區之需求預測部份經整理得知，未來年以民國104年平均每日達30,875人旅次為最高，意即未來之公路客運轉運中心需滿足上述之旅次需求。由於未來轉運中心或轉運站之量體大小取決於所服務之旅次與班次多寡而定，因此如何滿足尖峰時段班次將是決定轉運中心大小之關鍵。

至於尖峰時段班次計算方式經整理如下：

Dp=Dd×Pd×Ph×S÷C

Dp=尖峰小時班次數

Dd=平均日旅次需求量

Pd=尖峰日係數

Ph=尖峰小時係數

S=安全係數

C=每班次平均載客數

就高雄都會區公路客運相關係數而言，尖峰日係數經統計相關客運公司每月之日尖峰運量比例得知其係數約為1.1，而尖峰小時係數則由「85年度高雄市道路交通量特性調查研究報告」之重要幹道尖峰小時比例得知尖峰小時係數約為0.085，此外為考量交通量每日間之不穩定變化，因此給予1.2之安全係數，並假設每班次平均載客數為30人。上述公式與係數計算結果如表4.3所示。

- 表4.3　未來年公路客運尖峰小時班次預測

單位：班次

| 年期 區域 | 89年 | 94年 | 104年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北部區域 | 18 | 21 | 28 |
| 中部區域 | 10 | 14 | 20 |
| 南部區域 | 42 | 41 | 63 |
| 東部區域 | 3 | 3 | 4 |
| 合計 | 73 | 79 | 115 |

資料來源：本研究整理。

由表4.3知，未來年高雄都會區公路客運尖峰小時班次以民國104年115班次為最高，意即未來高雄都會區公路客運轉運中心，需滿足尖峰小時115班次之需求為主要原則。

3.轉運中心規模預測

未來轉運中心之規模大小直接影響用地之區位選擇與取得難易，且在不同開發時程之因素下，其所需之規模及功能亦有所差異，因此依據前述之旅次需求及尖峰班次預測，得以估計未來轉運中心在不同階段開發之情況下所需之面積大小，以作為篩選用地之依據。本研究以未來年民國93年為分界，分二期程進行初步規劃開發，在考量相關重大建設之興建時程，第二期場站亦可予以調整或同時開發，有關可能設置之區位及預估方法與內容分別說明下：

(1)分期說明

第一期：地理核心、都會發展與避免逆向旅次(民國89年~93年)

就高雄都會區而言，高雄車站地區為都會幾何重心位置，是通達各地區平均距離最短的地理核心，且已具備多運具轉運中心功能，如欲設置轉運中心，則應以火車站地區為優先考量，惟其缺點為市中心區交通擁塞，造成旅客到達與通往高速公路之不便。

高雄都會區之發展以東西走向為主，尤其與東高雄地區之鳳山、大寮及屏東縣等地區互動最為密切，因此在避免東半部旅客到達與通往高速公路之反向旅次產生，及往返火車站地區之車流造成市區道路容量不足之因素下，東高雄地區似應優先考量。

就北高雄地區而言，由於高雄都會區公路運輸以北向、東向運輸走廊為主，且高速公路又為北高雄地區鄰近鄉鎮如梓官、橋頭、燕巢、大樹、仁武、大社及屏東縣北側鄉鎮通往台灣中、北部縣市之主要交通動脈，在避免北高雄地區旅客因搭乘長途公路客運，需先經由較長距離之南向路段至市中心區搭乘客運，再北向至目的地之逆向旅次發生，未來第二處轉運中心應以此地區為優先考量。

第二期：重大交通樞紐、重大交通建設與土地開發之運轉界面考量(民國94年以後)

在第一期設置三處轉運中心情形下，除高雄火車站地區、東高雄地區及北高雄地區為優先考量區位外，尚有南高雄等地區及其他重大建設與開發地區為選擇區位。

就南高雄而言，目前大部分地區為工業區或港墘地區，人口密度較低，但因我國對外門戶小港國際機場設置於此，每日國內外線進出旅客平均高達32,000人，且未來亞太營運中心─多功能經貿園區亦將設置於南高雄地區，雖然尚處於規劃階段，然其完成目標年為民國95年，因此就轉運需求而言，南高雄地區亦是應考慮開發之區域。

在都會區北、中、南、東皆已設置轉運中心之情形下，尚須考量未來重大交通建設如第二高速公路、高速鐵路及都會區快速道路系統等與土地開發如多功能經貿園區等，在開發完成後鄰近區域轉運之需求，尤以公路建設之第二高速公路、鐵路建設之高速鐵路、經濟建設之多功能經貿園區最為重要。

(2)各項設施面積預估方法與內容

尖峰班次與月台數：以每一月台車位每小時可提供四班次車輛使用，並以每家客運公司使用三個月台估算。

月台前車位面積：依據建築技術規則第六十條第一款規定，大型客車每輛停車位為寬四公尺，長十二公尺，因此車位面積約為48m2。

公車停車位面積：由於公車停車形式可採行路邊公車彎停靠方式為之，因此依據「交通工程手冊」有關供車場站設置規定，採獨立駛出直線型路緣公車站設置，需長約20公尺、寬3公尺，因此其所需面積約為60m2。

調度車位面積：依業者訪談結果得知，每一月台停車位需具備二席調度車位供調度備用，因此其面積約為96m2。

候車室面積：由於轉運站之月台使用率預估為每小時服務四班次班車，因此在預估每人使用1平方公尺面積之候車空間，每一候車空間可容納2班次旅客情形下，預估約為90m2。

售票、辦公、休息室面積：預估每家客運公司所需之售票空間約為15m2、辦公室50m2、司機休息室50m2、餐廳100m2。

小客車停車場面積：依據建築技術規則第六十條第一款規定，小客車停車位長6公尺、寬2.5公尺，所需面積約為15m2，此外依據本研究進行高雄市各建物停車特性調查得知，尖峰停車需求量與車位轉換剩餘比例為0.699，意即小客車之停車位需據尖峰停車需求之1.699倍方能滿足。

機車停車面積：以一般小客車停車位約可停放三部機車計算。

親友接送停車空間：經實際調查得知，大眾運輸場站親友接送之停留時間約為1分鐘，因此每小時每車位約可容納60車次。

計程車停車區：一般計程車上下客時間約為1分鐘，因此每車位每小時約可容納60車次。

車道面積：考量車輛進出所需空間，預計採二車道配置，長約100公尺計算，其所需面積約為1000m2。

綜合上述因素及依據不同期程下，每一地區所服務人口比例進行預估未來轉運中心所需提供之尖峰小時班次與面積，經估算得知第一期車站地區、北高雄地區及東高雄地區所服務人口比例為50.21%、22.45%及27.34%。

至於南高雄地區，僅小港國際機場民國85年運量已高達11.6百萬人旅次，平均每日約32,000人旅次進出，依據本所「第三期台灣地區整體運輸系統規劃─整體運輸系統供需預測與分析」中針對小港機場國內及國外線未來年運量預測，至民國104年每日旅次量將達84,925人，就民國94年而言，亦達49,374人，假若依民國104年日人旅次預估，依前述研究結果運具分配率及尖峰小時係數0.085估算，民國104年尖峰小時搭乘公路大眾運輸將有1,162人，約需29班次，相關相關資料如表4.4、表4.5及表4.6所示。

此外多功能經貿園區，依據高雄市政府辦理之「亞太營運中心(高雄多功能經貿園區)實質規劃及執行方案規劃研究」中有關目標年民國95年尖峰小時人旅次達65,022人，使用大眾運輸比例為30%，由於該園區幅員廣大，影響範圍涵括鼓山、鹽埕、苓雅、前鎮與鳳山五甲等行政區，其中鹽埕、鼓山及苓雅區之旅次與車站地區及東高雄地區將有部份重疊，因此假設園區所產生之旅次有50%於南區站進出，且未來捷運紅線R6車站預定地設置於此，在假設未來該區域大眾運輸運具分配比例市區公車為45%、捷運45%、長途公路客運10%之情況下，多功能經貿園區轉運中心所需場站面積約為0.61公頃。其他場站相關面積需求經估算如表4.7、表4.8、表4.9、表4.10及表4.11所示。

- 表4.4　未來年小港機場每日旅次預估

單位：人旅次

| 項目 | 89年 | 94年 | 104年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國內線 | 33,706 | 29,223 | 53,089 |
| 國外線 | 14,767 | 20,151 | 31,836 |
| 合計 | 48,473 | 49,374 | 84,925 |

資料來源：1.交通部運輸研究所「第三期台灣地區整體運輸系統規劃─旅運特性及交通調查分析評估」。

2.本研究整理。

- 表4.5　未來年小港機場大眾運輸運具分配率

| 項目 | 89年 | 94年 | 104年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國際線 | 0.1 | 0.095 | 0.119 |
| 國內線 | 0.18 | 0.206 | 0.231 |

資料來源：1.交通部運輸研究所「第三期台灣地區整體運輸系統規劃─旅運特性及交通調查分析評估」。

2.本研究整理。

- 表4.6　未來年小港機場大眾運輸旅次暨尖峰班次預估

單位：人旅次、班次

| 項目 | 89年 | 94年 | 104年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國際線 | 2658 | 4151 | 7354 |
| 國內線 | 3371 | 2776 | 6318 |
| 小計 | 6029 | 6927 | 13672 |
| 尖峰人旅次 | 512 | 589 | 1162 |
| 尖峰班次數 | 13 | 15 | 29 |

資料來源：1.交通部運輸研究所「第三期台灣地區整體運輸系統規劃─旅運特性及交通調查分析評估」。

2.本研究整理。

- 表4.7　設置車站地區轉運中心面積需求預估

單位：平方公尺

| 分類 | 設施項目 | 基本單位面積 | 尖峰需求 | 數量 | 預估面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物面積 | 月台前車位 | 48 | 47班次 | 12席 | 576 |
|  | 調度車位 | 96 | 47班次 | 12席 | 1,152 |
|  | 候車室 | 90 | ─ | 4處 | 360 |
|  | 售票室 | 15 | ─ | 4處 | 60 |
|  | 辦公室 | 50 | ─ | 4處 | 200 |
|  | 休息室 | 50 | ─ | 4處 | 200 |
|  | 餐廳 | 200 | ─ | 2處 | 400 |
| 停車空間 | 小客車停車場 | 25 | 12輛 | 21席 | 525 |
|  | 機車停車場 | 25 | 239輛 | 80席 | 2,000 |
|  | 親友接送 | 25 | 352車次 | 6席 | 150 |
|  | 公車停車位 | 60 | ─ | 6席 | 360 |
|  | 計程車招呼站 | 25 | 234車次 | 4席 | 100 |
|  | 車道 | 1000 | ─ | 2車道 | 2,000 |
| 總計 |  | 8,083 (0.8083公頃) |  |  |  |

資料來源：1.本研究估算整理。

2.候車、售票、辦公、休息空間每處代表一家業者。

- 表4.8　設置北高雄地區轉運中心面積需求預估

單位：平方公尺

| 分類 | 設施項目 | 基本單位 面積 | 尖峰需求 | 數量 | 預估面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物面積 | 月台前車位 | 48 | 34班次 | 9席 | 432 |
|  | 調度車位 | 96 | 34班次 | 9席 | 864 |
|  | 候車室 | 90 | ─ | 3處 | 270 |
|  | 售票室 | 15 | ─ | 3處 | 45 |
|  | 辦公室 | 50 | ─ | 3處 | 150 |
|  | 休息室 | 50 | ─ | 3處 | 150 |
|  | 餐廳 | 100 | ─ | 2處 | 400 |
| 停車空間 | 小客車停車場 | 25 | 9輛 | 16席 | 400 |
|  | 機車停車場 | 25 | 172輛 | 58席 | 1,450 |
|  | 親友接送 | 25 | 253車次 | 5席 | 125 |
|  | 公車停車位 | 60 | ─ | 6席 | 360 |
|  | 計程車招呼站 | 25 | 168車次 | 3席 | 75 |
|  | 車道 | 1000 | ─ | 2車道 | 2,000 |
| 總計 |  | 6,721 (0.6721公頃) |  |  |  |

資料來源：本研究估算整理。

- 表4.9　設置東高雄地區轉運中心面積需求預估

單位：平方公尺

| 分類 | 設施項目 | 基本單位面積 | 尖峰需求 | 數量 | 預估面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物面積 | 月台前車位 | 48 | 26班 | 7席 | 336 |
|  | 調度車位 | 96 | 26班 | 7席 | 672 |
|  | 候車室 | 90 | ─ | 3處 | 270 |
|  | 售票室 | 15 | ─ | 3處 | 45 |
|  | 辦公室 | 50 | ─ | 3處 | 150 |
|  | 休息室 | 50 | ─ | 3處 | 150 |
|  | 餐廳 | 200 | ─ | 1處 | 200 |
| 停車空間 | 小客車停車場 | 25 | 7輛 | 12席 | 300 |
|  | 機車停車場 | 25 | 131輛 | 44席 | 1,100 |
|  | 親友接送區 | 25 | 192車次 | 4席 | 100 |
|  | 公車停車位 | 60 | ─ | 7席 | 420 |
|  | 計程車招呼站 | 25 | 127車次 | 2席 | 50 |
|  | 車道面積 | 1000 | ─ | 2車道 | 2000 |
| 總計 |  | 5,793 (0.5793公頃) |  |  |  |

資料來源：本研究估算整理。

- 表4.10　設置小港機場轉運中心面積需求預估

單位：平方公尺

| 分類 | 設施項目 | 基本單位面積 | 尖峰需求 | 數量 | 預估面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物面積 | 月台前車位 | 48 | 29班 | 8席 | 384 |
|  | 調度車位 | 96 | 29班 | 8席 | 768 |
|  | 候車室 | 90 | ─ | 3處 | 270 |
|  | 售票室 | 15 | ─ | 3處 | 45 |
|  | 辦公室 | 50 | ─ | 3處 | 150 |
|  | 休息室 | 50 | ─ | 3處 | 150 |
|  | 餐廳 | 200 | ─ | 1處 | 200 |
| 停車空間 | 小客車停車場 | 25 | 7輛 | 12席 | 300 |
|  | 機車停車場 | 25 | 147輛 | 49席 | 1,225 |
|  | 親友接送區 | 25 | 216車次 | 4席 | 100 |
|  | 公車停車位 | 60 | ─ | 2席 | 120 |
|  | 計程車招呼站 | 25 | 143車次 | 3席 | 75 |
|  | 車道面積 | 1000 | ─ | 2車道 | 2,000 |
| 總計 |  | 5,787 (0.5787公頃) |  |  |  |

資料來源：本研究估算整理。

- 表4.11　設置多功能經貿園區轉運中心面積需求預估

單位：平方公尺

| 分類 | 設施項目 | 基本單位面積 | 尖峰需求 | 數量 | 預估面積 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物面積 | 月台前車位 | 48 | 27班次 | 7席 | 336 |
|  | 調度車位 | 96 | 27班次 | 7席 | 672 |
|  | 候車室 | 90 | ─ | 3處 | 270 |
|  | 售票室 | 15 | ─ | 3處 | 45 |
|  | 辦公室 | 50 | ─ | 3處 | 150 |
|  | 休息室 | 50 | ─ | 3處 | 150 |
|  | 餐廳 | 100 | ─ | 2處 | 400 |
| 停車空間 | 小客車停車場 | 25 | 7輛 | 12席 | 300 |
|  | 機車停車場 | 25 | 137輛 | 46席 | 1,150 |
|  | 親友接送 | 25 | 201車次 | 4席 | 100 |
|  | 公車停車位 | 60 | ─ | 7席 | 420 |
|  | 計程車招呼站 | 25 | 134車次 | 3席 | 75 |
|  | 車道 | 1000 | ─ | 2車道 | 2,000 |
| 總計 |  | 6,068 (0.6068公頃) |  |  |  |

資料來源：本研究估算整理。

由表知，未來年在設置第一期轉運中心，其所需面積分別約為0.81頃、0.67公頃與0.58公頃，第二期轉運中心，則需0.58公頃與0.61公頃，其中第二期轉運中心，目前可確定設置站位除小港國際機場及未來重大土地開發之多功能經貿園區外，如重大交通建設如高速鐵路左營站、第二高速公路及高雄都會區快速道路系統等重大建設鄰近區域亦是設站考量區位，其中與公路客運息息相關之第二高速公路高雄環線與中山高速公路銜接之鼎金系統交流道雖然業已開放通車，然因平面聯絡道路尚無完善規劃，因此就長期而言，第二期轉運中心除考慮設置於多功能經貿園區外，亦可考慮在第二高速公路完工，各平面聯絡道路規劃完善後擇地設置，以及高速鐵路左營站規劃興建時納入設置。

## 4.4 高雄都會區公路客運轉運中心功能定位

### 4.4.1 高雄都會區整體發展構想

一、高雄都會區功能圈劃定

都會區功能圈為解釋都會核心、邊緣、郊區及影響圈等都會區內各市鄉鎮間依存體系的關係，以提供未來空間結構發展構想建立之基礎。

未來高雄都會區由於受運輸走廊發展的影響，有明顯向北與向東發展之趨勢，以下說明未來空間功能圈分佈之概況：

(一)核心圈

依現有之都市計畫概況，與未來之重大建設計畫觀之，未來之核心圈將有下列變遷：

1.北邊由三民區向北擴張，沿凹子底副都心往左營發展，止於半屏山。

2.東邊由現有之苓雅區延伸至鳳山。

3.南邊由苓雅區擴充至前鎮區，止於小港機場。

(二)邊緣圈

由於高速鐵路、高雄新市鎮等重大建設計畫之實施，並考慮各鄉鎮之發展潛力條件，未來邊緣圈範圍除原有高雄市外，梓官、橋頭、大社、仁武、鳥松、大寮等鄉鎮將屬都會區邊緣圈。

(三)郊區圈

未來由於開發高雄新市鎮的影響，岡山、燕巢局部地區均將受波及，而有加速發展之趨勢；而東西向快速道路的完成，將促進萬丹鄉的發展，因此未來郊區圈之範圍將包括如下：岡山、燕巢、大樹、屏東、萬丹、新園、林園等地區。

(四)影響圈

除前述各圈以外之地區屬之。

高雄都會區未來功能圈之劃分，如表4.12所示。

- 表4.12　高雄都會區未來空間功能圈分佈表

| 功能圈 | 包括範圍 |
| --- | --- |
| 核心圈 | 新興、苓雅、鹽埕、前金、三民、前鎮、鳳山、鼓山、左營 |
| 邊緣圈 | 楠梓、小港、旗津、鳥松、梓官、仁武、大寮、大社、橋頭 |
| 郊區圈 | 岡山、燕巢、大樹、屏東、萬丹、新園、林園 |
| 影響圈 | 湖內、茄萣、永安、彌陀、路竹、阿蓮、田寮、旗山、美濃、里港、九如 |

資料來源：高雄都會區實質發展計畫規劃(第三期)。

二、高雄都會區都市體系分析

都市體系之分類係由中地理論的概念發展出來的，本研究配合台灣地區都市體系分類系統與都會區性質，予以歸納出都會區都市體系之分類如表4.13所示，詳述如下：

- 表4.13　高雄都會區未來都市體系界定表

| 都市體系 | 包括範圍 |
| --- | --- |
| 都會區中心 | 新興、苓雅、鹽埕、前金、三民、前鎮、鼓山 |
| 都會區副中心 | 左營、鳳山 |
| 地區中心 | 橋頭﹑仁武﹑旗山﹑屏東﹑大寮 |
| 衛星市鎮 | 岡山﹑林園﹑萬丹﹑新園﹑大樹﹑路竹﹑美濃﹑燕巢﹑鳥松﹑大社﹑梓官 |
| 衛星集居地 | 湖內﹑茄萣﹑永安﹑彌陀﹑阿蓮﹑田寮﹑里港﹑九如 |

資料來源：高雄都會區實質發展計畫規劃(第三期)。

(一)都會區中心

以未來都會核心圈所涵蓋範圍列為都會區中心，包括新興、苓雅、鹽埕、前金、三民、前鎮、鼓山等地區。

(二)都會區副中心

考慮左營為未來之凹子底副都心、高鐵車站等重大計畫所在地；而鳳山由於鄰近高雄市中心區，其都市發展幾乎與高雄市連成一氣，頗具都會副中心之功能。因此二處均列為都會區副中心。

(三)地區中心

將各功能分區之活動中心納入為都會區之地區中心，包括橋頭﹑仁武﹑旗山﹑屏東﹑大寮等鄉鎮市；一方面可配合功能分區規劃，二方面可落實重大建設計畫構想。

(四)衛星市鎮

現有都市階層較高，屬第三級岡山﹑林園﹑萬丹﹑新園﹑大樹﹑路竹﹑美濃，保留列為衛星市鎮；其他都市階層較低，屬第四級之燕巢﹑鳥松﹑大社﹑梓官四鄉，由於未來重大建設計畫對其影響甚鉅，或現有人口成長率較高，可預期未來具有發展為衛星市鎮之條件，亦列為都會區衛星市鎮之層級。

(五)衛星集居地

其他地區由於發展條件不足，甚至有人口外流之現象，則列為衛星集居地，包括湖內﹑茄萣﹑永安﹑彌陀﹑阿蓮﹑田寮﹑里港﹑九如等鄉。

三、土地使用與交通建設

(一)都會區未來土地使用

現階段都會區之整體發展係以高雄市中心為起點，沿台1號省道向東延伸約10公里至鳳山市，南北則自大社、仁武工業區往南至機場一帶形成集中發展核心，此外越過石化工業區沿縱貫鐵路及台1號公路之楠梓、橋頭、岡山亦已形成發展聚落。依據高雄都會區發展遠景預測，未來都會區土地使用仍將沿北、南、東三軸線發展之，未來都會區土地使用發展遠景如圖4-2所示。

1.北向廊帶軸線

住宅發展主要為紓解高雄都會中心成長壓力、容納新增都市人口、提昇居住環境品質、均衡區域發展，包括高雄新市鎮之開發、左營高鐵站及鄰近地區開發計畫，預期將大量增加岡山、橋頭、楠梓、三民、左營及鄰近地區之居住人口。在商業機能方面，凹仔底副都心與仁武工商綜合區提供了多功能商業購物中心，將促進鼓山、左營、三民、仁武地區繁榮發展，而工業發展在污染性工業遷移、設置科技工業區後，將引進高科技人才與技術人員，並有效提昇地區之環境品質。

2.南向廊帶軸線

本軸線土地使用發展地區主要為前金、前鎮、旗津、小港及林園等地區，南向廊帶以港埠發展為主，工業發展為輔，漁業與住宅次之。住宅發展以高坪特定區提供臨海工業區就業員工居住之需求，在商業機能方面，以高雄港埠資源之供給，加強並延伸原中心商業區之機能，而工業區則以區位調整為主，將污染性工業與都市發展用地隔離，設置工商綜合區及倉儲園區，並於外海填海造陸，提供新興工業區、深水港及港埠發展所需用地。

3.東向廊帶軸線

本軸線未來土地使用之發展以輔助都會區中心各空間機能為主，住宅發展以延續市中心發展趨勢，於五甲開發新社區建設國宅，另大坪頂新市鎮之開發可提供勞動人口居住空間，商業發展則藉鳳山副都心與大寮地區大型購物中心之設置，促使高雄市中心商業區往東延伸，帶動新興、苓雅、鳳山、大寮地區之繁榮發展。

(二)未來運輸系統發展

未來都會區重大建設中，運輸系統佔相當大之比重，其中公路系統包括第一高速公路拓寬、第二高速公路建設、都會區快速道路系統、東西向快速道路及住都局R2線道路建設等，鐵路系統則為捷運系統及高速鐵路建設。各運輸建設計畫內容、計畫路線及預計完工期程則整理如表4.14，都會區未來運輸路網如圖4-3所示。

### 4.4.2 高雄都會區公路客運轉運中心功能定位

高雄都會區涵蓋高雄市及鄰近高雄縣鄉鎮市，已屬都市規模大之都會區，由於都會區位處台灣地區南部，因此大部分之長途公路客運均以南北向旅客運輸為主，而賴以維繫南北交通之陸路運輸走廊則以高速公路為主，省公路為輔，由於高速公路係沿著狹長型之高雄市東側而行，沿途設置有楠梓、大社、九如、中正、五甲、中山末端等交流道，其中楠梓、九如、中正、中山末端等交流道所銜接之平面道路均屬重要省縣道，因此在楠梓交流道其所服務範圍包括楠梓、左營、橋頭、燕巢、仁武、大社等高雄縣及屏東縣之北側鄉鎮，而九如、中正等交流道則服務高雄市中心區、高雄縣鳳山、大寮、大樹及屏東縣市，中山末端則以南高雄各行政區、高雄縣林園及屏東縣南部之鄉鎮為主，因此未來高雄都會區公路客運轉運中心之功能定位依其區位之不同將有有差異，各區位轉運中心之功能分類如表4.15所示。

就區位特性而言，第一期所設置之區位考量位於都會區主要運輸軸線端點，因此在區位特性之功能上應屬主要轉運中心，至於第二期轉運中心，除南高雄轉運中心外，其他區位則位於各交通軸線之中點，因此在定位上應屬次轉運中心。

- 表4.14　高雄都會區未來運輸系統建設計畫

| 建設計畫 |  | 計畫路線 |  | 預計完工期程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公路系統 | 1.第二高速公路建設計畫 |  | 二高高雄環線由燕巢分出迄於左營大中路 |  | 民國87年 |
|  | 2.中山高速公路拓寬計畫 |  | 鼎金交流道至五甲交流道拓寬至6至10車道 |  | 民國90年 |
|  | 3.都會區快速道路系統 |  | 第一期：1.大中及中山路線 2.翠華路線 3.成功路線 第二期：4.後勁溪線 第三期：5.都會區外環線 6.左營營區線 |  | 第一期：民國98年 |
|  | 4.東西向快速道路 高雄潮州線 |  | 高速公路五甲系統交流道往東銜接萬大橋 |  | 民國88年 |
|  | 5.住都局R2線道路建設 |  | 由鳥松仁美外環道往南沿大坪頂四、六號道路，銜接至小港機場之台17 |  | 民國89年 |
| 鐵路系統 | 1.都會區捷運系統 |  | 捷運紅線由橋頭經博愛路、中山路至小港機場；橘線起於中山大學，往東通達鳳山 |  | 民國99年 |
|  | 2.鐵路地下化工程 |  | 鐵路縱貫線機九用地至鳳山站以東牛稠埔溪段地下化。西段臨港線鐵路建議廢除，東段及第二臨港線予以地下化 |  | 民國95年 |
|  | 3.高速鐵路 |  | 由台北至高雄左營目前規劃設置七站，未來將計畫延伸至高雄站，並增設苗栗、彰化、雲林三站 |  | 民國92年 |

資料來源：本研究整理。

- 表4.15　高雄都會區不同階段轉運中心功能分類

| 階段 | 區位 | 區位特性區分 |  | 轉運行為區分 |  |  | 服務路線區分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主要 | 次要 | 過境型 | 轉接型 | 集散型 | 路線 集中式 | 路線 分散式 | 路線 混合式 |
| 第一期 | 火車站地區 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北高雄地區 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 東高雄地區 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二期 | 南高雄地區 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 多功能經貿園區 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重大交通建設(高鐵站) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重大交通 建設(二高) |  |  |  |  |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理。

就旅客轉運行為區分而言，過境型轉運中心以東高雄地區、北高雄地區及南高雄地區為主，由於東高雄地區可服務來自鳳山、屏東或林園地區之過境旅客，同理北高雄亦服務來自橋頭、梓官、燕巢、旗山，甚至遠達屏東北端各鄉鎮之過境旅客，而南高雄地區由於所屬範圍涵括高雄市南端、高雄縣林園鄉，且區域內尚有肩負國內航空運輸走廊端點之小港國際機場，每天服務來自南台灣各縣市之大量旅次，因此本區域依轉運行為區分應屬過境型轉運中心，至於第二期之轉運中心，因位於重大交通建設鄰近區域，因此應屬過境型轉運中心。在轉接型轉運中心方面，由於每一處轉運中心均需提供地區性客運之接駁功能，以服務鄰近鄉市鎮之旅客，因此任何期程下之轉運中心均為轉接型轉運中心。至於集散型轉運中心，以車站地區、東高雄地區、南高雄地區及多功能經貿園區與高鐵車站為主，具備長途客運與市區公車接駁功能，提供旅客能順利到達市區各角落。

在服務路線區分方面，路線集中式以北高雄地區及第二期各重大交通建設及土地開發地區為主，其中北高雄地區之轉運中心如設置於中山高速公路交流道鄰近區域，將可作為車站地區或東高雄地區通往中、北部區域之集中轉運中心，而重大交通建設地區與土地開發地區應位於各運輸軸現之中間點，因此亦應屬於集中式轉運中心。至於路線分散式轉運中心則東高雄地區及南高雄地區屬之，東高雄地區所涵蓋服務範圍除高雄市苓雅、三民等區外，亦包含鳳山、大寮、林園及屏東縣，因此其所需提供之路線及功能應較其他地區更加完善，路線服務應以獨立分散式較為適宜，至於南高雄地區因服務對象除高雄市南側各行政區、高雄縣林園地區及屏東沿海鄉鎮之旅客外，尚包括小港國際機場等主要旅次吸引點，因此在衍生大量長途客運旅次需求情況下，應以分散式轉運中心作為設置考量。

在路線混合式方面，車站地區之轉運中心為鐵、公路匯集區域，無論現在或未來均有轉乘過境及地區性聯繫之旅次行為，且旅次長度不一而足，因此在服務中、北部地區之班次，可路線分散式為之，服務南部區域或是東部區域，可與北高雄地區進行路線集中式服務，以減低對車站周遭交通環境之衝擊與提昇經濟效益。