# 第八章　結論與建議

### 8.1 結論

1.關於國內公路客運轉運中心之發展情形，目前除台北都會區之交九、濱江等轉運站業已完成規劃及初步設計外，實際運作部份則以統聯客運公司之中清(福神)轉運中心(位於中山高速公路中清交流道鄰近區域)較具規模，其主要功能係提供該公司南北向各主要國道客運路線與中部地區客運路線接駁轉運之用。

2.高雄都會區長途公路客運係以高雄火車站為主要發車站呈輻射狀服務路網，各客運公司除台汽客運擁有路外發車站外，其他客運公司因火車站周邊場站用地取得困難，故主要發車站均林立於建國路兩旁，如此不僅造成旅客轉車奔波不便，亦因利用路邊停車上下客而影響建國路之車流順暢與行車安全。

3.高雄都會區中、長途公路客運路線均穿越高雄市主要幹道，如建國路、中山路、中正路、九如路及民族路等，客運班車與一般車輛於車流中混合行駛，對於道路交通之影響甚鉅，其中以中山路尖峰時段服務水準E、F級為最差，其他路段亦在D、E級，嚴重影響公路客運之營運與服務品質。

4.本研究經由問卷調查發現，高雄都會區公路客運之客源96.96%來自南部區域，其中57.32%之客源來自高雄市，28.66%之客源來自高雄縣，而有10.98%之客源來自屏東縣及台南縣市，此外尚有2.03%、1.02%來自北部地區及中部地區；另就公路客運旅客目的地而言，往北部地區比例為19.51%，中部地區為21.75%，東部地區為1.04%，南部地區則有57.31%。由以上分析可知，高雄都會區公路客運旅次往返中、北部地區之比例高達40%以上，且部份旅次來自高雄縣及屏東縣，顯示高雄都會區中長途公路客運之轉運需求確實存在。

5.針對公路客運轉運中心之設置區位，72.9%之受訪者認為應設置於車程15分鐘內可抵達之範圍；候車時間則有73.78%之受訪者期望在15分鐘以內，顯示未來轉運中心各路線之班距間隔須維持在30分鐘以內，方能滿足民眾之乘車需求。

6.未來高鐵通車營運後，高雄都會區之中長途客運運輸型態勢將改變，未來台鐵主要擔負南北向中短途旅次，高鐵主要擔負南北向中長途旅次，而公路客運除彌補高鐵、台鐵夜間或尖峰時段運能之不足外，並應擔負部分中短程運輸、都會區內運輸及接駁運輸功能。

7.本研究所定義之公路客運轉運中心，係指可由一家或多家公路客運業者參與營運，同時並與其他運具在路線、班次與時刻協調整合，使乘客能方便快速完成公路客運彼此間或與其他運具間轉運行為之場站。至於公路客運轉運中心之分類方式，依區位特性可區分為轉運中心與次轉運中心，依旅客轉運行為特性可區分為過境型、轉接型及集散型三種，依服務路線分類則可區分為分散式、集中式與混合式三類。

8.有關高雄都會區公路客運轉運中心設置區位之遴選，本研究針對清查所得都會中心高雄市之458筆公共設施用地，依據二階段區位遴選之作業方式，最後篩選出十處可供設置公路客運轉運中心之適當用地。其中，第一階段區位遴選作業之篩選因子為：用地面積、面臨道路寬度、與交流道距離、避免產生反向旅次、用地取得難易等五項；而第二階段區位遴選作業之篩選因子則為：與重大旅次吸引源、銜接重大交通建設、配合重大經濟建設及工程可行性、經濟可行性、社會接受性等五項。

9.考量高雄都會區之地理特性與公路客運轉運需求，本研究認為高雄都會區公路客運轉運中心之設置區位應包括北、中、南、東等四個區位，方得以提供完善之公路客運轉運功能：

(1)中高雄地區轉運中心：高雄火車站周邊地區為高雄都會區之都會幾何中心位置，為通達各地區平均距離最短之地理核心，且已具備多運具轉運中心之功能，為高雄都會區設置公路客運轉運中心最優先考量之區位。

(2)東高雄地區轉運中心：由高雄火車站往東向為高雄都會區主要之運輸走廊，尤其與東高雄地區之高雄縣鳳山、大寮及屏東縣等地區互動最為密切，為避免前述地區旅客往返高雄火車站搭車所產生之不必要反向旅次，減輕市區路段之交通負荷，故東高雄地區為高雄都會區設置公路客運轉運中心之第二優先考量區位。

(3)北高雄地區轉運中心：由高雄火車站往北向亦為高雄都會區重要之運輸走廊之一，為避免北半部地區旅客往返高雄火車站搭車之重複路段，減輕市區路段之交通負荷，因此北高雄地區亦需設置轉運中心以服務旅客。

(4)南高雄地區轉運中心：南高雄地區雖然大部分地區為工業區及港墘地區，人口密度較低，但在航空交通樞紐(小港國際機場)及亞太營運中心(多功能經貿園區)之推動下，可預期之未來，該地區將是高雄都會區之明日之星，因此設置公路客運轉運中心長期來看亦有其必要性。

10.依據高雄都會區公路客運轉運中心設置之急迫性與可行性，本研究認為轉運中心之相關規劃與開發計畫可分為二期來進行。其中，第一期以較具急迫性且短期可行之用地優先開發，其設置區位分別為高雄火車站轉運中心、楠梓轉運中心及建軍站轉運中心；第二期則為小港機場轉運中心、多功能經貿園區轉運中心、高鐵轉運中心及鼎金轉運中心。相關轉運中心之設置區位與建議之開發期程如圖8-1所示。

### 8.2 建議

1.由歷年公路客運之運量趨勢分析，長途公路客運運量已有逐年下降之趨勢，此一下降趨勢雖因近期國道客運路線開放而略有改善，惟城際運輸私人運具使用比例過高，城際公路客運服務品質未能有效改善，除影響旅客搭乘公路客運之意願外，亦使得長途公路客運之經營更加困難。因此，在推動公路客運轉運中心規劃設置之同時，亦應進一步協助改善公路客運之營運效率，俾提高公路客運系統之競爭力。

2.現階段高雄都會區大多數公共設施用地並無交通用地之規劃，僅近期於高雄市多功能經貿園區規劃期間，經本研究協調並經高雄市政府工務局都市發展處之大力支持，而得於多功能經貿園區規劃有四公頃之交通用地；至於本研究另外建議設置之公路客運轉運中心，則因用地需經長時間都市計畫變更程序方能取得，不僅曠日廢時，亦將影響轉運中心之設置與開發時程。基此，建議直轄市及縣(市)政府在都市計畫通盤檢討時，能於重大交通建設計畫或重大旅次產生、吸引點鄰近區域規劃交通用地，俾滿足大眾運輸之場站設施需求。

3.公路客運轉運中心之設置，對於乘客及客運業者均有所助益，惟短期內對於現有客運業者營運及乘客搭乘習慣必然產生調適上之需要。為避免因而產生負面影響並期能提昇民眾搭乘意願，建議應針對轉運中心之客運運輸服務進行營運及票證整合，提供民眾便捷之運輸服務與票價優惠誘因，以鼓勵民眾搭乘大眾運輸。

4.公路客運轉運中心之場站開發經營，建議以聯合開發及「獎參條例」第四類方式開發為主，由民間機構與捷運、台鐵、台汽等營運單位共同開發；如遇民間投資開發意願較低之轉運中心，則建議採用「獎參條例」第二類方式，由政府主導辦理轉運中心之開發經營。

5.為有效推動高雄都會區公路客運轉運中心之設置及後續相關事宜之辦理，本研究依據轉運中心之土地權屬或業務主管權責，提出各轉運中心建議之主辦單位如表8.1所示。

表8.1 各公路客運轉運中心開發之主辦單位建議

| 轉運中心 | 主辦單位 |
| --- | --- |
| 高雄火車站轉運中心 | 台灣鐵路管理局 |
| 建軍站轉運中心 | 高雄市公共車船管理處 |
| 楠梓轉運中心 | 高雄市政府建設局 |
| 小港機場轉運中心 | 高雄國際航空站 |
| 多功能經貿園區轉運中心 | 高雄市政府建設局 |