# 第二章　國內外相關文獻之蒐集與實例分析

## 21. 文獻回顧

一、轉運中心相關部分

(一)「公路客運轉運中心之規劃─台北都會區」

為配合台北都會區都市發展需要及發展大眾運輸之政策，本所於民國八十四年辦理完成「公路客運轉運中心之規劃—台北都會區」研究案，該研究中針對台北都會區長途公路客運轉運中心之設置區位及相關配合措施作一通盤性之規劃。

該研究係採二階段之區位評選程序，第一階段先進行轉運中心設置區位之初選，主要篩選因子包括：是否靠近主要發展區、是否位於運輸系統節點、是否容易銜接高(快)速公路系統、是否具備健全地區道路系統及是否有可發展用地等項目；第二階段再依據初選結果進行各區位優先發展順序之評比，評比因子包括：土地取得、周邊交通狀況、基地物理條件及其它配合設施等項目。

經由評估結果發現，台汽三重站、新板橋車站、木柵交流道附近地區(木柵動物園停車場)、交九站、捷運BL13市政府站及台汽中崙站等六處為公路客運轉運中心設置之優先區位。其中，以交九站之可行性最高應立即執行，市政府站、中崙站、三重站之設置(更新)則列為短期方案，至於新設之動物園站及新板橋車站則分別列為中期及長期方案。

由該研究結果亦可發現，台北都會區公路客運轉運中心須朝多核心規劃，其路線功能應採混合式，經營方式則採獨立經營式，並以服務轉接型及集散型旅客為主。

(二)「高速公路交流道附近設置轉運站可行性研究」

台灣省政府交通處於民國八十五年辦理完成之「高速公路交流道附近設置轉運站可行性研究」研究案中，除分析轉運站區位及功能之適切性外，並提出相關轉運站設置之建議方案，以供政府決策訂定之參考。該研究認為公路客運轉運站之功能可以區分為三級：

1.第一級轉運站：提供不同運具間之轉運服務，包括公路客運、鐵路、捷運、計程車、自用小客車、機車等，所提供之設施除作為短暫停留、調度及緊急維修外，站區亦可以聯合開發方式兼作商業使用。

2.第二級轉運站：服務同一運具不同服務型態間之轉運，如公路客運之中長途路線與地區性路線或市區公車間之轉運，所提供之設施為供客運車輛停等、調度所需，站區並可兼營商業活動。

3.第三級轉運站：主要服務於同一服務型態運具間之轉運，如長途客運本身相互間之轉運即屬之。此類轉運站為最基本類型，類似目前公車招呼站方式，基於安全考量，宜以公車彎形式設置。

經由評估程序分析結果，該研究建議於台中地區設置一處第一級轉運站；而於各生活圈設置一處第二級轉運站；至於第三級轉運站則採廣設原則，只要各地區具有轉運需求，經分析符合轉運站之設置條件後，即可予以設置。

而就與本研究範圍相關之大高雄生活圈(高雄、屏東)而言，依據該研究針對交流道附近之地理條件、土地使用、交通條件等因素之分析結果，其可供選擇設置第二級轉運站之區位主要包括：路竹、岡山、楠梓、高雄及高雄末端等交流道周邊地區。其中，又以楠梓交流道聯絡道路之交通狀況較佳，且服務範圍內之客運需求較高，因此該研究建議以楠梓交流道周邊地區作為設置第二級轉運站之優先考量區位，其位置圖如圖2-1所示。

二、公路客運相關部分

(一)「台灣省公民營公路汽車客運業經營虧損之研究」

台灣省政府交通處於民國八十四年辦理完成之「台灣省公民營公路汽車客運業經營虧損之研究」研究案中，對於台灣省公路客運之經營現況及虧損原因，獲得下列結論：

1.各地區公路客運之載客運量差異大。

2.客運量遞減，營收成長緩慢，員工薪資快速成長。

3.虧損客運業者約佔半數。

4.優待票負擔情形不公平。

5.普遍缺乏駕駛員工。

該研究亦提供下列建議供政府相關單位與經營業者參考：

1.建議政府主管單位落實「促進大眾運輸發展方案」，以協助業者改善現有不利經營環境。

2.交叉補貼方式之票價核算制度可能對業者營收產生不公平待遇，建議政府主管單位檢討現行票價計算方式。

3.建議交通主管單位應加強取締高速公路交流道附近之違規遊覽車。

4.建議放寬業者營運範圍與場站限制，以利業者發展包裹運送、旅遊業與旅館業等多角化經營。

5.建議交通部訂定「大眾運輸營運評鑑辦法」時，除列出獎勵條款外，並應明列處罰條款，能獎勵努力經營者，並淘汰經營不利業者。

(二)「台灣省公路汽車客運營運路網整體改善規劃研究」

台灣省政府交通處於民國八十四年亦辦理完成「台灣省公路汽車客運營運路網整體改善規劃研究」研究案，該研究為研提可行之路網改善方案，特針對各客運業者營運現況進行探討與分析，以瞭解其內、外在之經營環境特性。由該研究可發現，公路客運內、外在經營環境日益惡化，客源嚴重流失；而依各運具未來之功能定位觀之，高速鐵路及民航應為長程之客運系統，而鐵路及公路客運則為區域間或生活圈內之中、短程客運系統。因此，該研究特提出以下之建議事項：

1.短期路網改善應依據旅次需求，透過建立健全合理之聯營與共營之營運規範，並修訂明確之相關法規條文。

2.由政府主導立場採補貼經營措施，在取得各客運業者共識下，協助取得合適的用地，以形成連貫的大眾運輸路網，達到轉乘之最大便利性。

3.建議政府補貼大眾運輸虧損以改變營運體質，維持基本客運服務。

4.開放高速公路經營權，應在設置轉運站、旅運需求、系統容量有效統籌規劃前提下，加速政府朝向開放的自由化市場改革，以利客運經營正常運作。

(三)「運輸系統與土地使用配合準則之研究」

新竹市政府於民國八十五年八月委託國立交通大學運輸研究中心辦理「運輸系統與土地使用配合準則之研究」，並以新竹市為案例進行轉運系統之分析。該研究之主要目的在於：

1.建立運輸系統與土地使用的配合準則。

2.探討都市各項運輸系統設施與不同土地使用發展類型及發展強度之配合需求。

3.分析運輸系統設施與形式評估準則與方法。

此外，該研究並針對公路客運轉運站規劃與否構建一推估模式，以估算都市需要多少個公路客運轉運站才足以符合該都市之發展狀況，並且藉以評估都市現有轉運站數量是否足以滿足旅運需求。經由波以松迴歸模式之構建，以及模式參數校估、模式解釋度檢定與變數程度說明等步驟，分別構建地區性公路客運轉運站(含市區公車與公路客運系統)及區域性公路客運轉運站設置數目之評估模式。

1.地區性公路客運轉運站評估模式

地區性公路客運評估模式的因變數為地區性公路客運轉運站數目。說明變數則分都市規模指標、土地使用指標、社經屬性指標、大眾運輸供給指標與都市空間指標等五類，說明如下：

(1)都市規模指標：以都市戶籍人口為都市規模指標。

(2)土地使用指標：分別以人口密度與二三級產業人口就業密度作為本模式之土地使用指標。

(3)社經屬性指標：平均汽車持有率為社經屬性指標。

(4)大眾運輸供給指標：本模式以公車路線、公車班次數、公車業者家數與鐵路二等站以上之車站數為大眾運輸供給指標輸入模式之中。

(5)都市空間指標：本模式設定一個虛擬變數來描述評估都市是否相鄰地方型中心都市，地方型中心都市係按照政府所規畫之生活圈中心都市為主。另外，並以聯外幹道數表示該都市與其他都市連結的空間關係。

2.區域性公路客運轉運站評估模式

區域性公路客運評估模式的因變數為區域性公路客運站數目。說明變數則分為都市規模指標、土地使用指標、社經屬性指標、大眾運輸供給指標與都市空間指標五大類，本研究在各類指標所選取之變數說明如下：

(1)都市規模指標：以都市戶籍人口為都市規模指標。

(2)土地使用指標：分別以人口密度與二三級產業人口就業密度作為本模式之土地使用指標。

(3)社經屬性指標：本模式平均汽車持有率為社經屬性指標。

(4)大眾運輸供給指標：本模式以公車路線、公車班次數、公車業者家數與鐵路二等站以上之車站數為大眾運輸供給指標輸入模式之中。

(5)都市空間指標：本模式利用虛擬變數來描述評估都市是否相鄰地方型中心都市與是否具有高速公路交流道為之都市空間指標。

該研究為建立一台灣省各都市皆可採用之一般性轉運站設施模式(general model)，故利用台灣省各都市之轉運站資料與該研究所選取之資料項目進行模式校估工作；另由台灣省各省轄市與縣轄鄉鎮市抽取36個都市樣本，根據此36個都市所得之資料進行模式之構建工作。

由該研究結果可知，地區性公路客運轉運站設置數量主要受到都市面積、該都市汽車擁有數、地區性公路客運總路線數等因素值之影響。其中，都市面積與地區性公路客運轉運站設置數量呈現正向關係，顯示面積較大的都市在發展上傾向於設置較多的轉運站來服務地區性大眾運輸需求；地區性公路客運路線數與轉運站數亦呈現正向關係，表示當地區性公路客運服務路線越多，對於轉運站數目需求較高；至於都市的汽車持有數與轉運站數則是呈現負向關係。

此外，在區域性公路客運轉運站數評估模式中，轉運站設置數目受到汽車持有率與區域性公路客運轉運站經營家數之顯著影響。其中，區域性公路客運轉運站數與都市汽車持有率呈現負向關係；區域性公路客運轉運站與經營業者家數具有正向關係，若是經營業者家數較多，則轉運站設置數量亦隨之增加。

惟因該模式構建時所選取之樣本僅包括省轄市、縣轄市及鄉鎮，並未涵括直轄市規模之城市(如：台北市、高雄市)，故經本研究評估發現，其所校估之模式並無法適用於高雄都會區，無法據以評估高雄都會區公路客運轉運站之合理設置數量。

## 2.2 國內案例分析

一、台北

台北都會區為台灣地區公路長途客運最重要之產生源，且目前有70%之運量集中於市中心區(台汽東站、北站、西站及統聯承德站)，不僅對於車站周邊道路交通造成衝擊影響，且因有30%以上之乘客來自外縣市，造成乘客長途跋涉轉運，加重都會區道路負荷，同時亦影響民眾搭乘公路客運之意願。

由本所針對台北都會區公路客運轉運中心所進行之整體規劃可知，所建議之公路客運轉運中心以交九站可行性最高，應立即推動執行；市政府站、中崙站及三重新站為短期方案，建議應於民國89年以前確定施工；而新設動物園站及新板橋車站為中、長期方案，建議之完工年期分別為民國99年及民國109年。

該研究最後考量場站用地權屬、開發時程及周邊環境，研提開發經營之策略建議及相關配套措施。場站之開發經營主要建議採用聯合開發；或以「獎勵民間參與交通建設條例」第三類方式開發部份與捷運設施或台汽公司產權相關之場站。若遇民間投資意願較低時，則建議以「獎勵民間參與交通建設條例」第二類方式由政府主導辦理場站之開發經營。在配套措施方面，該研究建議採行之措施包括：推動各類客運業者進入場站、新舊場站間之搭配及各場站交通配合措施等建議，並建議設置售票、資訊服務中心以提供旅客所需相關資訊。

二、台中

1.台汽客運朝富路轉運站：

朝富路轉運站位於台中市朝富路與市政北七路交叉路口，緊鄰金氏世界記錄博物館，距離台汽客運朝馬站僅約900公尺，由於車站用地缺乏，目前採取路邊停靠方式上下客。

在轉運路線方面，行經朝富路轉運站之路線可服務台中往返台北、桃園、新竹、台南、高雄與屏東等地區；在班次方面，全日停靠朝富路轉運站之班次高達328班，其中以台中往返台北行經朝馬班次為最多，共達154班次，相關營運資料如表2.1所示。

表2.1　台汽客運台中朝馬站(朝富路)轉運站路線、班次一覽表

| 起迄 | 班次 | 轉運車輛路線 | 班次 | 起迄 | 班次 | 轉運車輛路線 |  | 班次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝馬-台北 | 75 | 台中-台北 | 45 | 台北-朝馬 | 79 | 台北-台中 |  | 45 |
|  |  | 台南-台北 | 12 |  |  | 台北-台南 |  | 12 |
|  |  | 高雄-台北 | 9 |  |  | 台北-高雄 |  | 12 |
|  |  | 屏東-台北 | 9 |  |  | 台北-屏東 |  | 10 |
| 朝馬-中壢、桃園 | 10 | 高雄-桃園 | 10 | 新竹-朝馬 | 4 | 新竹-高雄 |  | 4 |
| 朝馬-新竹 | 4 | 高雄-新竹 | 4 | 台南-朝馬 | 35 | 台南-台北 |  | 12 |
| 朝馬-高雄 | 40 | 台北-高雄 | 12 |  |  | 台南-台中 |  | 23 |
|  |  | 台中-高雄 | 28 | 高雄-朝馬 | 36 | 高雄-台北 |  | 8 |
| 朝馬-屏東 | 27 | 台北-屏東 | 10 |  |  | 高雄-台中 |  | 28 |
|  |  | 台中-屏東 | 17 | 屏東-朝馬 | 18 | 屏東-台北 |  | 9 |
|  |  |  |  |  |  | 屏東-台中 |  | 9 |
| 小計 | 156 |  |  | 小計 | 172 | 總計 | 328 |  |

2.統聯客運中清(福神)轉運站：

統聯客運中清(福神)轉運站位於中清交流道與中清路交叉口，其除作為該公司長途客運之中途休息站外，亦作為該公司中部地區旅客(如：西港、南投、竹山、北港、三條崙、虎尾、西螺等地)往返南、北各都會區之轉運站。

在場站設施方面，該轉運站面積約5040平方公尺，劃設有11席垂直停車格位供中途休息或轉運之客車停放，此外尚有大客車停車區可提供約20部大客車之停放與調度。在附屬設施方面，包括：餐飲超市、旅客候車休息區、售票亭、辦公室及盥洗室、保養及維修區等，相關配置如圖2-2所示。

在轉運路線及班次方面，統聯客運以台北-屏東、台北-高雄、台北-台南等三條路線作為中部地區旅客轉往南北都會區之轉運主幹線，平均每月南北雙向約可提供8,918班次，服務約113,965名旅客，其中轉運旅客約為8754人，佔總乘載人數之7.68%，如表2.2所示。統聯客運中清(福神)轉運站之轉運成效如圖2-3所示，由圖可知該轉運站之轉運旅客數呈逐月成長趨勢，顯見轉運之服務型態已漸為公路客運乘客所接受。

表2.2　統聯客運中清(福神)轉運站班次暨轉運旅客數一覽表

| 月份 | 每月班次 | 月載數 | 北上轉運數 | 南下轉運數 | 轉運總數 | 平均成載率 | 平均轉運率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 8047 | 95118 | 4241 | 2896 | 7137 | 11.8 | 7.50% |
| 二月 | 7460 | 112237 | 3850 | 2482 | 6332 | 15.0 | 5.64% |
| 三月 | 8181 | 102751 | 4281 | 3257 | 7538 | 12.6 | 7.34% |
| 四月 | 8346 | 109034 | 4348 | 2831 | 7179 | 13.1 | 6.58% |
| 五月 | 8645 | 103199 | 5502 | 3422 | 8924 | 11.9 | 8.65% |
| 六月 | 8708 | 111831 | 5352 | 2936 | 8288 | 12.8 | 7.41% |
| 七月 | 9841 | 123744 | 5862 | 3400 | 9262 | 12.6 | 7.48% |
| 八月 | 10105 | 130426 | 6415 | 3372 | 9787 | 12.9 | 7.50% |
| 九月 | 9712 | 131743 | 6714 | 3079 | 9793 | 13.6 | 7.43% |
| 十月 | 9716 | 134290 | 7022 | 3107 | 10129 | 13.8 | 7.54% |
| 十一月 | 9143 | 115016 | 7016 | 3287 | 10303 | 12.6 | 8.96% |
| 十二月 | 9110 | 98185 | 7101 | 3273 | 10374 | 10.8 | 10.57% |
| 總計 | 107014 | 1367574 | 67704 | 37342 | 105046 | 12.8 | 7.68% |

資料來源：統聯汽車客運公司，86年。

圖2-3　統聯客運中清轉運站轉運乘客成長趨勢

## 2.3 國外案例分析

一、東京

東京由於地狹人稠，因此很早即已發展出非常完整之鐵路系統，因此東京之交通運輸幾乎完全以鐵路運輸為主。由於鐵路系統容量大、準時及服務品質高，因此高速巴士在營運時採用市場區隔方法，針對特殊目的、時間及路線之旅客需求開行班車，所有轉運站均設於副都心之鐵路轉運中心附近，利用鐵路轉運中心之方便性吸引乘客搭乘高速巴士。

值得一提的是，由於鐵路轉運中心全部往地下發展，並配合大面積地磐改造，興建大規模之地下街，使得地面層人潮銳減，加上對於私人運具使用上之限制，所以站前道路交通狀況普遍良好，站前廣場得以作為高速巴士轉運站，此為轉運站設置之理想範本。

二、名古屋

名古屋都市規模與台北市相當，但名古屋捷運系統已運行多年，且公車系統亦配合捷運系統作適當的調整與整合，因此市區內大眾運輸系統尚稱完整。

由系統功能而言，名古屋轉運站將各種系統轉運分開處理，增加乘客轉運時之步行距離，尤其是近鐵車站與松阪屋車站之步行距離過長，更增加轉乘旅客之困擾，不過有捷運及鐵路之輔助，同時乘客又可利用地下街連通，可減少轉運之不便。

特別值得一提的是：大樓轉運站採專用車道方式處理高速巴士進出，與地區街道作適當分離，大量減少了轉運中心對周邊道路交通之影響，為一極佳之設計方式。

此外，以聯合開發方式建立轉運中心，特別注意噪音、空氣污染及車站內部照明問題，提供乘客舒適之乘坐環境。另一方面，亦須考量巴士進出之振動對大樓結構及整體發展之影響，並研擬適當之改善策略。