# 第五章　公路客運轉運中心區位規劃與研選

## 5.1 轉運中心區位研選程序

在區位研選前，首先將高雄市都市計畫區內之公共設施用地，清查出公園、機關、廣場及停車場等用地作為初選地點。再以避免產生反向旅次、用地面積、與交流道距離、面臨道路寬度及用地取得難易等條件做為區位研選之篩選因子，對初選地點進行篩選，取得轉運中心區位名單。接著以與重大旅次吸收源距離、銜接重大交通建設、配合重大經濟建設及可行性等條件做為優先次序之評選因子。

最後根據評選結果之優先順序，選擇轉運中心之優先區位及替選方案。各項篩選因子及評選因子分述如下，轉運中心區位研選程序則如圖5-1所示。

一、篩選因子

1.用地面積

由於轉運中心包含月台、售票亭、候車室…等設施，所需之基地面積有所限制，因此參考4.3節中，利用未來年都會區公路客運旅運需求預測，估計第一期與第二期設置轉運中心情況下之場站面積做為篩選條件，將不符最小需求面積0.58公頃之用地刪除。

2.面臨道路寬度

轉運中心之設置將衍生大量車流，亦將對該地區之交通造成衝擊，而如何降低因轉運中心之設置所衍生之交通問題，為區位研選之重要因素。為避免因轉運中心鄰近道路容量不足，形成另一交通瓶頸，轉運中心面臨之主要道路路寬至少需為20公尺，讓大型車進出場站時，道路上仍能維持2個通暢車道，以降低交通衝擊與確保客運車輛進出安全。

3.與交流道距離

目前高雄都會區平均旅次長度為17分鐘，高雄火車站至最近之九如交流道平均直線行駛時間為12.5分鐘，依據本研究進行調查所得為12分鐘，為了提高業者之營運績效，應儘量釐清長途客運與地區運輸系統功能，使長途客運之車輛以提供長途點對點之服務為主，減少在區內之彎繞延滯。因此，場站與交流道之距離即成為一重要之篩選因子，故本研究參考「高雄港區聯外道路與高雄都會區交通運輸系統整合規劃」，得到高雄都會區主要交流道15分鐘之等時圈範圍，如圖5-2所示，以用地是否位於此等時圈範圍為篩選條件。

圖5-1　轉運中心區位研選程序

4.避免產生反向旅次

此處所謂「反向旅次」意指乘客為到達轉運中心之前，必須先採行與其主要目的地不一致之移動方向；再經轉運中心搭乘客運班車才能前往目的地。因此，為避免上述情形之發生及考量高雄都會區地形特性，將不同期程下可能設置轉運中心之區域劃分為火車站地區、北高雄地區及東高雄地區，以用地是否在此範圍內，為一篩選條件。

5.用地取得難易

土地取得是目前公共設施建造所遭遇之最大困難點，不但取得土地所需經費龐大，行政協調作業耗時，而且可能因為規劃設計單位與被徵收者及相關民眾溝通不良，時常引發抗爭而延滯建設時程。因此，用地是否已開闢及取得之難易度即成為研選區位之一項重要條件。參酌高雄地區用地取得經驗，本研究認為交通用地、停車場用地、廣場用地、公園用地，若屬依徵收完竣、尚未開闢且土地權屬明確者，其用地取得之困難較小，若屬難於徵收、難於開闢或土地使用方式已有明確設計者，則屬較難於協調之土地。

二、評選因子

1.與重大旅次吸收源距離

由於轉運中心為提供公路客運乘客等待及接駁之場所，因此提昇乘客利用轉運中心的便利性，應為轉運中心規劃最重要的目標之一，基於旅次的節省以及服務多數乘客的考量，應將轉運中心與重大旅次吸收源距離列為評選因子，如中心商業區、中等以上學校及大型文化設施(如：中正文化中心、科學工藝博物館、市立美術館)。

2.銜接重大交通建設

轉運中心之區位不僅須考慮目前現有之道路系統及距離交流道之遠近，亦須將未來是否能銜接各項重大交通建設之因素納入考量，本研究考量之重大交通建設為：高雄快速道路路網、貨車專用道、高速鐵路、南部第二高速公路、高雄捷運路網、鐵路地下化及航空站等。

3.配合重大經濟建設

重大經濟建設與新旅次吸收源的產生息息相關，由於轉運中心之規劃必需具有未來性，基於與第一項評選因子相同的理由，在實際規劃上必需將進行中及規劃中的重大經濟建設納入考量，如重大建設之多功能經貿園區、加工出口區、超高層摩天大樓區等。

4.可行性

在規劃轉運中心區位可行性的考量中，以土地是否能取得為最關鍵之因素，而此項目已納入前述之篩選因子內。因此，在本階段之評選因子則以工程可行性、經濟可行性及社會接受性為主要評選項目。

## 5.2 轉運中心區位研選

區位研選之首要工作，即為找出可能做為轉運中心之用地，再經由條件予以篩選，從中擇出可行方案。首先，依據「高雄市都市計畫規劃分區與計畫範圍之檢討案」所列之公共設施用地中，清查出公園、機關、廣場及停車場等458筆公共設施用地，彙整於圖5-3~圖5-6及附錄二。以下則依據各項篩選因子逐一檢討。

1.避免產生反向旅次

由於高雄都會區主要公路客運走廊以南北向及東向為主，因此為避免產生反向旅次之區域包括火車站地區(前金、苓雅、新興、三民及鹽埕等區)、北高雄地區(楠梓區、左營區)及東高雄地區(苓雅區、三民區)，將在此範圍外之用地刪除，以避免反向旅次的發生。

2.用地面積

根據4.3節之場站面積分析結果，依不同之期程所屬情況下進行篩選。

第一期：設置三處轉運中心，需0.81公頃、0.67公頃及0.58公頃之場站面積

第二期：設置一處轉運中心、三處次轉運中心，其中小港機場轉運中心約需0.58公頃，多功能經貿園區次轉運中心則需0.61公頃之場站面積

3.與交流道距離

利用MINUTP運輸規劃軟體找出各交流道15分鐘等時圈範圍，將等時圈範圍外之用地刪除。

4.面臨道路寬度

在都市計畫圖上找出各用地之位置，首先將面臨道路路寬小於20公尺者刪除，並標示路寬大於30公尺者。

5.用地取得難易

將已開闢且不易變更使用之用地刪除，如已開闢之公園用地，其變更使用之阻力較大。

初步篩選結果得到符合第一期之地點有6處，其中車站地區有2處，分別為高雄火車站前後廣場，北高雄地區有2處，1處為公園用地，1處為機關用地，東高雄地區有2處，分別為高速公路東側三角公園、建軍站。

在第二期方面，南高雄地區則應設置於每日衍生大量旅次且為南台灣航空樞紐之小港國際機場，相關區位地點明細如表5.1、表5.2及圖5-7~圖5-10所示。

此外就北、中、南、東等地區均已設置轉運中心情況下，其他位於運輸軸線中點之各項重大交通建設及土地開發地區應設置具備簡易轉運功能之站體，以紓解未來所衍生之轉運需求，如亞太營運中心─多功能經貿園區、高速鐵路、南部第二高速公路等鄰近地區，其中多功能經貿園區於高雄市中山路與凱旋路口兩側各規劃有2公頃之交通用地，而南部第二高速公路目前已開放部份通車之高雄環線，於鼎金系統交流道西北角緊鄰高雄榮民總醫院一處農業用地，佔地面積約3公頃，應可作為遠期場站區位設置之參考，至於高速鐵路車站尚處規劃階段，未來應與轉運站作一整體性考量。

表5.1　第一期轉運中心區位初步篩選結果

| 計畫分區 | 設施項目 | 編號 | 面積(公頃) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第十部計畫區 | 廣場用地 | 廣一 | 2.07 | 後站廣場 |
| 第十二部計畫區 | 廣場用地 | 廣二 | 2.45 | 站前廣場 |
| 第一細部計畫區 | 公園用地 | 公3 | 5.73 | 楠梓河濱公園 |
| 第一細部計畫區 | 機關用地 | 機17 | 4.97 | 警察訓練中心 |
| 第十一部計畫區 | 公園用地 | 公27 | 6.81 | 高速公路中正交流道東側 |
| 第十一部計畫區 | 機關用地 | 機17 | 2.03 | 車船管理處（建軍站） |

表5.2　第二期轉運中心區位初步篩選結果

| 區 位 | 設施項目 | 編號 | 面積(公頃) | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小港國際機場 | 停車場用地 | ─ | 1.50 | 小港國際機場國際線停車場 |
| 多功能經貿園區 | 交通用地 | ─ | 4.00 | 中山路與凱旋路口 |
| 鼎金系統交流道 | 農業用地 | ─ | 3.00 | 鼎金系統交流道西北側 |

## 5.3 轉運中心區位發展優先次序評選

根據前節所述，第一期設置三處轉運中心情況下，可配置之區位可為高雄火車站地區、東高雄地區及北高雄地區，以服務鳳山、屏東、楠梓、左營、橋頭、燕巢、旗山、里港等高雄、屏東縣市之鄉鎮，其東高雄之區位範圍應以民族路以東區域較為適當，而北高雄之區位應以中山高速公路楠梓交流道鄰近地區為宜；至於第二期南高雄地區則應設置於南部航空樞紐之小港國際機場，其他軸線上之區位，目前以多功能經貿園區及第二高速公路高雄環線與中山高速公路銜接之鼎金系統交流道鄰近區域與高速鐵路左營站可行性較高，相關區位評選如表5.3所示。

表5.3　各區位轉運中心評選因子

| 區位 | 方案 | 篩選因子 |  |  |  |  | 評選因子 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 避免反向旅次 | 基地面積大小 | 距交流道15分鐘內 | 面臨道路寬度20米以上 | 用地取得容易否 | 與重大旅次吸收源距離 | 銜接重大交通建設 | 配合重大經濟建設 | 可行性 |
| 車站 核心區 | 高雄車站 前廣場 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ |
|  | 高雄車站 後廣場 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |
| 北高雄地區 | 第一細部 計畫區公3 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ |
|  | 第一細部 計畫區機17 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ | ˇ |
| 東高雄地區 | 第十一細部計畫區機17 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ |
|  | 第十一細部計畫區公27 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |
| 南高 雄區 | 小港國際 機場 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 南高 雄區 | 多功能經貿園區 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 二高 環線 | 鼎金系統 交流道 | ˇ | ˇ | ˇ |  |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 高速 鐵路 | 高速鐵路 左營站 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |

一、第一期處轉運中心之區位遴選

高雄火車站地區，位於都會幾何重心位置，是通達各地區平均距離最短的地理核心，亦為高雄市主要大眾運輸樞紐，因此交通往來頻繁，站前之廣二用地及後站之廣一用地為該地區僅有之廣場，面積分別為2.45公頃與2.07公頃。站前廣場現階段除作為停車場外，尚有高雄市公共車船管理處之公車站、台灣汽車客運東站設置於此，至於建國路上則有統聯汽車客運及高雄汽車客運候車站。由於無論短、中、長程公路客運均集中於此地區，且未來高雄都會區大眾捷運系統紅線與橘線亦交會於此，因此車站地區為設置公路客運轉運中心之重要地點。至於後站廣場，現階段兩側作為小型車停車場及小型公園。

此外東高雄地區方面，於第十一細部計畫區有二處地點本規劃遴選：

- 第十一細部計畫區內：

1.土地設施項目屬機關用地編號為機17，面積共有2.03公頃，現況為高雄市公車處建軍站。其位於高雄市與鳳山市交界衛武營區正對面，中正路與澄清路交叉路口處，距高速公路中正交流道僅需三分鐘，將來高雄都會區大眾捷運系統橘線亦有設站在此。

2.土地設施項目屬公園用地編號為公27，面積共有6.81公頃，目前已開發成為中正公園。其位置在中正路與高速公路中正交流道交叉處，亦是往鳳山市之重要通道之一。

北高雄地區方面，於第一細部計畫區有二處地點本規劃遴選：

- 第一細部計畫區內：

1.土地設施項目屬公園用地編號為公3，面積共有5.73公頃，該用地係沿著青埔排水溝劃設，因此屬於狹長狀之公園用地，用地東側尚有一處較大面積之用地，距交流道約六百公尺，銜接高速公路相當便利。

2.土地設施項目屬機關用地編號為機17，面積共有4.97公頃，現有部份用地做為警察訓練中心使用，其餘部份尚待開發。其地理位置則位於台22省道旗楠路楠梓運動場正對面，為旗山、燕巢鄉鎮往楠梓之重要通道，且距高速公路交流道僅需約三分鐘。機17北面清豐里目前為新闢重劃區，待重劃區完全開發之後，將有大量人口及商業活動帶動整個地區之發展。

二、第二期轉運中心之區位遴選

除包含上述高雄火車站地區、東高雄地區與北高雄地區外，經篩選因子過濾之後，尚有下列地點符合設置轉運中心之條件：

- 小港國際機場

小港國際機場位於高雄市小港區，為我國在南台灣主要門戶，自民國55年啟用至今，年運量由民國55年16.6萬人成長至民國85年之1,162.2萬人，三十年間成長將近七十倍，每日服務約近32,000人旅次，尤其在二期擴建計畫完成後，更加提昇服務品質，惟目前除場站本體及停車場外，並無公路客運專用月台或場站，僅賴國內線出口北端公車彎作為公車停靠之用，在多輛客運車同時抵達，已嚴重影響站前交通次序。就可設置轉運中心場地而言，國際線停車場因班次未增加情況下，停車場之使用率均維持在35%以下，反觀國內線因多家公司經營且班次密集，到離站旅客小客車使用率高，站前停車場常不敷使用，因此若以國內旅客需求為導向，將站前部份停車場用地闢建為公路客運轉運中心，不僅可提供該場站大眾運輸接駁之用，亦可因立體化增加小客車停車空間。

- 多功能經貿園區

多功能經貿園區為台灣地區爭取亞太營運中心之一環，自民國83年12月初由高雄市政府公開徵選規劃，至民國85年3月提報行政院，同年8月規劃完成。其計畫範圍以五福路、公園路以東，沿著鼓山高雄第一船渠、第二船渠，涵蓋鹽埕商業區及鹽埕碼頭、第三船渠至苓雅碼頭商業區一帶，及中島加工出口區與現有前鎮工業區一帶，如圖5-11。而可作為轉運中心之交通用地位於經貿園區之南端，緊鄰高雄市南北向運輸動脈中山路，距離中山高速公路末端約僅800公尺、小港國際機場2.5公里，而高雄都會區捷運紅線R6車站位於交通用地前，因此本區域在可預期之未來將可能成為另一重要交通樞紐。

- 二高環線鼎金系統交流道

第二階段除南高雄地區與多功能經貿園區可確定外，以第二高速公路高雄環線之鼎金系統交流道鄰近區域可行性較高，而可設置之地點以緊鄰系統交流道西北角，面積約3公頃之農業用地為優先考慮，唯該用地需經由長時間之都市計畫變更程序，且聯外道路需整體規劃，因此本研究認為應可作為第二階段轉運站用地考量之一。

- 高速鐵路左營站

高速鐵路左營站位於左營區機九用地，該地區除高鐵車站外，尚有高雄捷運紅線、高雄都會區快速道路系統行經該地區，且各項建設將於民國92年陸續完工，為因應未來之高鐵通車轉運需求及擁有快速道路聯外之便利，高鐵車站設置轉運站實有必要。

圖5-11　高雄多功能經貿園區範圍示意圖

## 5.4 轉運中心替選區位彙整

由前節轉運中心區位發展優先秩序評選結果，可知在第一期設置三處的情形下，當屬高雄車站前廣二用地、東高雄地區之機17用地及北高雄地區機17用地最為適宜。在第二期設置四處轉運中心，以小港國際機場、多功能經貿園區及高鐵車站。相關替選區位彙整如表5.4所示。

表5.4　轉運中心替選區位彙整

| 期別 | 地區別 | 方案 | 優先次序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 一 期 | 火車站核心區 | 高雄火車站前站廣場 | 優先 |
|  |  | 高雄火車站後站廣場 |  |
|  | 東高雄地區 | 第十一細部計畫區機17 | 優先 |
|  |  | 第十一細部計畫區公27 |  |
|  | 北高雄地區 | 第一細部計畫區機17 | 優先 |
|  |  | 第一細部計畫區公3 |  |
| 第 二 期 | 南高雄地區 | 小港國際機場 | 優先 |
|  | 南高雄地區 | 多功能經貿園區 | 優先 |
|  | 北高雄地區 | 高速鐵路左營站 | 優先 |
|  | 二高高雄環線 | 鼎金系統交流道 | 優先 |