# 第六章 屏柵線調查

本次屏柵線交通量調查共調查40處位於台南都會區範圍內之重要聯絡道路，主要目的在於蒐集屏柵線各路段之交通量、交通組成資料，俾能：

- 瞭解通過屏柵線各路段之交通特性，以作為擬定不同交通管制措施之依據。

- 建立屏柵線相對應路段之交通量調整因子(或關係式)，以供未來地方政府進行路段改善或調整參考之用。

- 資料提供家訪抽樣調查旅次放大調整之依據。

本章將按照調查項目依序說明調查地點、時間、內容方法、調查資料整理、結果，最後並針對結果做出分析。

## 6.1 調查地點

本計劃之屏柵線係依據台南都會區之地方特性劃設，共劃分出四條，並依據各屏柵線之個別特性，再從中細分八大類，各類別中取1站做24小時調查(類別4因為站數較多，故取2站做24小時調查)。各屏柵線實際位置如圖6.1.1，其劃設構想如表6-1-1：

表6-1-1  屏柵線分類與劃設構想

| 屏柵線別 | 劃分說明 | 類別 | 分類說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏柵線一 | 為南北走向，由北至南依序沿中山高速公路、台鐵縱貫線劃設，藉以了解此屏柵線東西兩側交通往來之情況。 | 1 | 高速公路東西兩側交通往來情形。 |
|  |  | 2 | 鐵道東西兩側交通往來情形。 |
| 屏柵線二 | 為環狀線，沿台南市與台南縣、高雄縣界劃設，其目的是了解台南市與台南縣、高雄縣彼此交通往來之狀況。 | 3 | 台南市安南區與台南縣之交界交通往來情形。 |
|  |  | 4 | 台南市與台南縣、高雄縣縣界交通往來情形。 |
| 屏柵線三 | 為東西走向，由西至東依序由中華西路、金華路、西門路、南門路、北門路、長榮路、林森路、中華東路、縣道177甲至縣道177劃設一直線，其目的是了解台南市北側與南側地區交通往來現況，以及台南縣永康、新化、新市與仁德、歸仁、關廟間交通互動之狀況。 | 5 | 屏柵線北側與南側交通往來現況(南市中西區)。 |
|  |  | 6 | 屏柵線北側與南側交通往來現況(南市東區、南縣鄰近鄉鎮)。 |
| 屏柵線四 | 為東西走向，沿台南市區與安南區間之鹽水溪劃設，藉以了解安南區與台南市區交通互動之程度。 | 7 | 安南區與台南市交通互動情形。 |

本項目於台南都會區之調查範圍，涵蓋台1線、台17線、台19線、台20線，以及縣道173、176、177、178、182、184的主要路段，共計40個調查站，實際調查位置如表6-1-2及圖6.1.1所示。

表6-1-2  屏柵線路段交通量調查站資訊

| 屏柵線別 | 站號 | 調查地點路段 | 調查細節 |  |  | 屏柵線別 | 站號 | 調查地點路段 | 調查細節 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 類別 | 調查時間 | 調查時數 |  |  |  | 類別 | 調查時間 | 調查時數 |
| 屏柵線一 | 1 | 縣道176(麻豆交流道) | 1 | 5/5 | 16 | 屏柵線一 | 8 | 民族路(民族地下道) | 2 | 4/27 | 24 |
|  | 2 | 縣道173(麻豆太西橋) | 1 | 5/5 | 16 |  | 9 | 青年路 | 2 | 4/27 | 16 |
|  | 3 | 縣道178(安定鄉公所) | 1 | 5/5 | 16 |  | 10 | 東門路一段(東門陸橋) | 2 | 4/27 | 16 |
|  | 4 | 台1線(永康中正北路) | 1 | 5/5 | 24 |  | 11 | 林森路一段(大同地下道) | 2 | 4/27 | 16 |
|  | 5 | 開元路(開元陸橋) | 2 | 4/28 | 16 |  | 12 | 中華東路三段(中華陸橋) | 2 | 4/27 | 16 |
|  | 6 | 東豐路 | 2 | 4/28 | 16 |  | 13 | 南147(仁德中正路) | 2 | 4/28 | 16 |
|  | 7 | 小東路(小東地下道) | 2 | 4/28 | 16 |  | 14 | 縣道184(竹湖陸橋) | 2 | 4/28 | 16 |
| 屏柵線二 | 15 | 國姓橋(台17線) | 3 | 4/21 | 24 | 屏柵線二 | 25 | 小東路(永康榮民醫院) | 4 | 4/13 | 24 |
|  | 16 | 台南環線(國道8) | 3 | 4/21 | 16 |  | 26 | 裕農路 | 4 | 4/11 | 16 |
|  | 17 | 縣道178(公學路一段) | 3 | 4/21 | 16 |  | 27 | 東門路三段 | 4 | 4/11 | 16 |
|  | 18 | 台19線(安和路六段) | 3 | 4/21 | 16 |  | 28 | 大同路二段 | 4 | 4/11 | 24 |
|  | 23 | 西門路四段 | 4 | 4/13 | 16 |  | 29 | 彎裡路(南萣橋) | 4 | 4/13 | 16 |
|  | 24 | 開元路(開元橋) | 4 | 4/11 | 16 |  | 30 | 台17線(二仁溪橋) | 4 | 4/13 | 16 |
| 屏柵線三 | 31 | 中華西路二段 | 5 | 5/5 | 16 | 屏柵線三 | 36 | 長榮路二段(長榮中學) | 6 | 4/14 | 16 |
|  | 32 | 金華路三段 | 5 | 5/4 | 16 |  | 37 | 林森路二段(崇誨國宅) | 6 | 4/14 | 24 |
|  | 33 | 西門路二段 | 5 | 5/5 | 24 |  | 38 | 中華東路二段 | 6 | 4/14 | 16 |
|  | 34 | 南門路(孔廟) | 5 | 5/4 | 16 |  | 39 | 縣道177甲(歸仁中正北路) | 6 | 4/14 | 16 |
|  | 35 | 北門路一段(東門圓環) | 5 | 5/4 | 16 |  | 40 | 縣道177(關廟保東國小) | 6 | 4/14 | 16 |
| 屏柵 | 19 | 中華北路一段(大港觀海橋) | 7 | 4/20 | 16 | 屏柵 | 21 | 北安路(北安橋) | 7 | 4/19 | 16 |
| 線四 | 20 | 文賢路(鹽水溪橋) | 7 | 4/19 | 24 | 線四 | 22 | 安和路一段(太平橋) | 7 | 4/20 | 16 |

圖6.1.1  屏柵線路段交通量調查站位置

## 6.2 調查時間

屏柵線交通量調查時間乃任選週二至週五內之一般正常工作日實施(不含例假日及其前後日)一天，各類別中取一站做24小時連續調查，其餘做16小時調查。調查時間為：

- 16小時交通量調查為自上午六時至下午十時，乘載率調查為上午七時至十時，下午四時至下午七時。

- 24小時交通量調查為自上午六時至翌日上午六時，乘載率調查為上午七時至十時，下午四時至下午七時。

## 6.3 調查內容方法

安排調查員於各調查站調查穿越屏柵線之各車種別交通量，並利用各類別中之24小時調查站，合理放大所有各站為24小時交通量，調查同時並於上下午尖峰時間辦理車種別乘載率調查，調查表格如附冊附錄B附表B-1與B-2。

本計劃主要採用之交通量調查方法為以下二種：

１.人工直接調查法

於兩個相鄰路口間，選擇適當的調查地點，配置調查員，依來向、去向及車種統計經過該路段之車輛數及車輛乘載率，每隔十五分鐘紀錄一次。

２.自動化偵測設備調查法

本法係先以較少的人力，利用拖車式高空作業台裝設攝/錄影設備及長時間錄影機，進行現地攝影工作，而後再於實驗室內進行人工判讀。

本計畫由於調查之路段總數達40個，無論使用何種自動化偵測設備，皆會因設備數量不足而無法全面使用。因此針對部分24小時調查站，於夜間(晚上十時至翌日上午六時)進行自動化設備偵測調查工作，其餘則以人力進行。

## 6.4 調查資料整理

交通流量調查有關資料處理流程如下所述：

１.原始資料檢核

此步驟檢核原始調查表上資料是否有誤，若有誤則加以修正或重新調查，以建立正確之資料，若無誤差則可彙整後準備建檔。

２.資料輸入格式制定與資料輸入

此項調查資料主要係以整個調查站作為一個建檔單位，利用EXCEL軟體做初步建檔與統計工作。

３.資料整理

將原始調查資料加以統計，並將交通量予以加總，區分出上下午之尖峰時間，調查時段之06:00-12:00為上午，14:00-22:00為下午，各取其一小時小客車當量數最大之時間為上下午尖峰時間。

４.資料串聯與比較

資料整理完成後，便進行將同屬性之結果串聯與比較工作，以作為往後分析與討論之用。

## 6.5 屏柵線調查成果

屏柵線調查交通量資料經分析後，整理出各調查站路段交通量統計表、路段(16/24小時)交通量變化圖、路段尖峰小時係數統計表，及各類別交通量放大表、屏柵線交通量成長統計表、各類別交通量進出往來比較表、各類別16小時交通量變化比較圖、屏柵線各類別車種組成比率表、乘載率統計表等，相關成果說明如下。

１.屏柵線路段交通量統計表

統計表內容為各調查站之簡圖、位置等相關資訊，並依方向統計16小時(全天候調查站則為24小時)各車種每小時交通量及小客車單位(PCU)，各車種換算成小客車單位之小客車當量數如表6-5-1，調查成果如附冊附錄C附表C-1所示。

表6-5-1  各車種換算小客車單位之小客車當量數

| 車種別 | 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 大客車 | 大貨車 | 機車 | 腳踏車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 當量數 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |

資料來源：台灣地區公路容量手冊

２.屏柵線路段交通量變化圖

調查站每小時交通量變化趨勢圖為便於比較，所有變化圖其交通量值標示尺度將儘量一致，調查成果如附冊附錄C附表C-2所示。

３.路段尖峰小時係數統計表

由調查資料整理分析得雙向之上下午尖峰小時、尖峰小時交通量、尖峰小時因素(PHF)，V/C值，分析成果如表6-5-2所示。尖峰小時因素為尖峰小時內，交通量集中於某一最高15分鐘內的程度，其計算式為：

| 尖峰小時因素(PHF) |  | 尖峰小時流量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 4× (尖峰小時內最高15分鐘流量) |

表6-5-2 屏柵線路段尖峰小時係數統計表

| 路口編號 | 調查路段 | 調查時數 | 方向 | 快車道數 | 道路容量 | 雙向尖峰小時 |  | 尖峰小時交通量(PCU) |  | 尖峰小時 |  | 尖峰小時交通量(PCU) |  | PHF |  | V/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 1 | 縣道176 | 16 | 往西 | 2 | 2500 | 07:30-08:30 | 17:15-18:15 | 1562 | 1701 | 07:30-08:30 | 16:45-17:45 | 629.4 | 890.8 | 0.87 | 0.93 | 0.25 | 0.36 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 963.3 | 840.7 | 0.8 | 0.85 | 0.39 | 0.34 |
| 2 | 縣道173 | 16 | 往西 | 2 | 2500 | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 1143 | 1139 | 07:00-08:00 | 17:15-18:15 | 558.5 | 583.4 | 0.92 | 0.8 | 0.22 | 0.23 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:45-18:45 | 586 | 562.1 | 0.81 | 0.9 | 0.23 | 0.22 |
| 3 | 縣道178 | 16 | 往西 | 2 | 2500 | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 993 | 846 | 07:00-08:00 | 17:15-18:15 | 564.7 | 430.6 | 0.8 | 0.89 | 0.23 | 0.17 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 428.6 | 427.5 | 0.79 | 0.95 | 0.17 | 0.17 |
| 4 | 台1線(中正北路) | 24 | 往西 | 2 | 2500 | 07:15-08:15 | 17:30-18:30 | 2766 | 2838 | 07:30-08:30 | 18:00-19:00 | 1409.6 | 1692.4 | 0.92 | 0.91 | 0.56 | 0.68 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:00-08:00 | 16:30-17:30 | 1463.6 | 1336.2 | 0.81 | 0.92 | 0.59 | 0.53 |
| 5 | 開元路 | 16 | 往西 | 1 | 1600 | 07:30-08:30 | 17:30-18:30 | 1523 | 1654 | 07:30-08:30 | 17:30-18:30 | 957.7 | 834 | 0.95 | 0.92 | 0.6 | 0.52 |
|  |  |  | 往東 | 1 | 1600 |  |  |  |  | 11:30-12:30 | 17:30-18:30 | 608.3 | 819.6 | 0.92 | 0.86 | 0.38 | 0.51 |
| 6 | 東豐路 | 16 | 往西 | 2 | 3000 | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 1609 | 1672 | 07:15-08:15 | 16:00-17:00 | 796.1 | 763.7 | 0.84 | 0.92 | 0.27 | 0.25 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 3000 |  |  |  |  | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 840.4 | 990.3 | 0.93 | 0.86 | 0.28 | 0.33 |
| 7 | 小東路 | 16 | 往西 | 2 | 3200 | 07:30-08:30 | 17:00-18:00 | 2480 | 3135 | 07:30-08:30 | 17:15-18:15 | 1366.9 | 1479 | 0.99 | 0.94 | 0.43 | 0.46 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 3200 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 1114.9 | 1662.8 | 0.94 | 0.89 | 0.35 | 0.52 |
| 8 | 民族路 | 24 | 往西 | 2 | 3000 | 07:00-08:00 | 17:30-18:30 | 2012 | 2413 | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 1162.2 | 1179.4 | 0.85 | 0.94 | 0.39 | 0.39 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 3000 |  |  |  |  | 13:15-14:15 | 17:30-18:30 | 884.2 | 1236.2 | 0.96 | 0.93 | 0.29 | 0.41 |
| 9 | 青年路 | 16 | 往西 | 1 | 1200 | 11:45-12:45 | 17:15-18:15 | 1370 | 1687 | 10:15-11:15 | 17:15-18:15 | 648.7 | 801.3 | 0.88 | 0.83 | 0.54 | 0.67 |
|  |  |  | 往東 | 1 | 1200 |  |  |  |  | 11:45-12:45 | 17:15-18:15 | 740.6 | 885.5 | 0.82 | 0.97 | 0.62 | 0.74 |
| 10 | 東門路 | 16 | 往西 | 1 | 1600 | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 1954 | 2502 | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 1123.5 | 1220.3 | 0.93 | 0.87 | 0.7 | 0.76 |
|  |  |  | 往東 | 1 | 1600 |  |  |  |  | 10:30-11:30 | 17:00-18:00 | 946.8 | 1281.8 | 0.9 | 0.9 | 0.59 | 0.8 |

6-7

6-8

表6-5-2 屏柵線路段尖峰小時係數統計表（續）

| 路口編號 | 調查路段 | 調查時數 | 方向 | 車道數 | 道路容量 | 雙向尖峰小時 |  | 尖峰小時交通量(PCU) |  | 尖峰小時 |  | 尖峰小時交通量(PCU) |  | PHF |  | V/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 11 | 林森路 | 16 | 往西 | 3 | 3500 | 07:00-08:00 | 17:15-18:15 | 4380 | 3994 | 07:00-08:00 | 18:00-19:00 | 2208.5 | 1749.7 | 0.91 | 0.94 | 0.63 | 0.5 |
|  |  |  | 往東 | 3 | 3500 |  |  |  |  | 07:00-08:00 | 17:15-18:15 | 2171.9 | 2291 | 0.79 | 0.92 | 0.62 | 0.65 |
| 12 | 中華東路三段 | 16 | 往西 | 2 | 3000 | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 2909 | 3174 | 07:15-08:15 | 16:30-17:30 | 1783.6 | 1498.2 | 0.85 | 0.95 | 0.59 | 0.5 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 3000 |  |  |  |  | 07:00-08:00 | 17:30-18:30 | 1185.1 | 1856.3 | 0.89 | 0.97 | 0.4 | 0.62 |
| 13 | 南147(仁德中正路) | 16 | 往西 | 2 | 2500 | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 2265 | 2768 | 07:30-08:30 | 17:00-18:00 | 847.4 | 1536.6 | 0.84 | 0.78 | 0.34 | 0.61 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 1420.3 | 1231.8 | 0.73 | 0.84 | 0.57 | 0.49 |
| 14 | 縣道184 | 16 | 往西 | 2 | 2500 | 07:30-08:30 | 16:45-17:45 | 1708 | 2142 | 07:30-08:30 | 16:45-17:45 | 976.6 | 1189.6 | 0.96 | 0.93 | 0.39 | 0.48 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 16:45-17:45 | 734.8 | 952.7 | 0.91 | 0.84 | 0.29 | 0.38 |
| 15 | 國姓橋(台17線) | 24 | 往北 | 2 | 2500 | 07:30-08:30 | 17:15-18:15 | 2283 | 2257 | 07:30-08:30 | 17:15-18:15 | 989.1 | 1187.3 | 0.86 | 0.9 | 0.4 | 0.47 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 1308.7 | 1069.2 | 0.88 | 0.92 | 0.52 | 0.43 |
| 16 | 台南環線(國道8) | 16 | 往北 | 2 | 3200 | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 1295 | 1793 | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 734.8 | 792.1 | 0.86 | 0.98 | 0.23 | 0.25 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 3200 |  |  |  |  | 09:15-10:15 | 17:30-18:30 | 570.6 | 1011.7 | 0.92 | 0.97 | 0.18 | 0.32 |
| 17 | 縣道178(公學路一段) | 16 | 往北 | 0 | 600 | 07:15-08:15 | 17:30-18:30 | 125 | 147 | 07:00-08:00 | 17:30-18:30 | 79 | 65.5 | 0.75 | 0.7 | 0.13 | 0.11 |
|  |  |  | 往南 | 0 | 600 |  |  |  |  | 11:15-12:15 | 17:15-18:15 | 56.1 | 83.9 | 0.87 | 0.77 | 0.09 | 0.14 |
| 18 | 台19線(安和路六段) | 16 | 往北 | 2 | 2000 | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 2001 | 2296 | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 830.4 | 1300.5 | 0.91 | 0.9 | 0.42 | 0.65 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 1170.1 | 995 | 0.85 | 0.95 | 0.59 | 0.5 |
| 19 | 中華北路一段(台17線) | 16 | 往北 | 2 | 2400 | 07:15-08:15 | 17:45-18:45 | 3441 | 4556 | 07:15-08:15 | 18:00-19:00 | 1911.8 | 2630.2 | 0.86 | 0.86 | 0.8 | 1.1 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2400 |  |  |  |  | 07:30-08:30 | 21:00-22:00 | 1570.5 | 2155.2 | 0.89 | 0.84 | 0.65 | 0.9 |
| 20 | 文賢路 | 24 | 往北 | 2 | 2000 | 13:00-14:00 | 17:30-18:30 | 1710 | 2743 | 11:45-12:45 | 21:00-22:00 | 701.6 | 1550.4 | 0.93 | 0.91 | 0.35 | 0.78 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 13:15-14:15 | 17:30-18:30 | 1133.6 | 1449.5 | 0.93 | 0.96 | 0.57 | 0.72 |

6-8

表6-5-2 屏柵線路段尖峰小時係數統計表（續）

| 路口編號 | 調查路段 | 調查時數 | 方向 | 車道數 | 道路容量 | 雙向尖峰小時 |  | 尖峰小時交通量(PCU) |  | 尖峰小時 |  | 尖峰小時交通量(PCU) |  | PHF |  | V/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 21 | 北安路 | 16 | 往北 | 2 | 3000 | 07:30-08:30 | 17:00-18:00 | 4478 | 4688 | 07:30-08:30 | 17:00-18:00 | 2536.7 | 2445.7 | 0.9 | 0.85 | 0.85 | 0.82 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 3000 |  |  |  |  | 07:45-08:45 | 17:15-18:15 | 2015.5 | 2268 | 0.96 | 0.89 | 0.67 | 0.76 |
| 22 | 公園路 | 16 | 往北 | 2 | 2400 | 07:15-08:15 | 17:30-18:30 | 2920 | 3628 | 07:00-08:00 | 17:15-18:15 | 1402.9 | 1971.4 | 0.82 | 0.93 | 0.58 | 0.82 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2400 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:30-18:30 | 1518.7 | 1658.9 | 0.85 | 0.96 | 0.63 | 0.69 |
| 23 | 西門路 | 16 | 往北 | 2 | 2000 | 07:30-08:30 | 17:00-18:00 | 1532 | 1811 | 07:15-08:15 | 16:15-17:15 | 1001.2 | 830.2 | 0.93 | 0.92 | 0.5 | 0.42 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 10:00-11:00 | 17:00-18:00 | 772.5 | 1002.6 | 0.93 | 0.84 | 0.39 | 0.5 |
| 24 | 開元路 | 16 | 往西 | 1 | 1800 | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 2651 | 3163 | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 1452 | 1915.5 | 0.97 | 0.89 | 0.81 | 1.06 |
|  |  |  | 往東 | 1 | 1800 |  |  |  |  | 07:00-08:00 | 16:45-17:45 | 1199 | 1274.2 | 0.84 | 0.92 | 0.67 | 0.71 |
| 25 | 小東路 | 24 | 往西 | 2 | 3000 | 07:15-08:15 | 17:45-18:45 | 3618 | 3656 | 07:15-08:15 | 17:30-18:30 | 1699.7 | 1643.5 | 0.91 | 0.99 | 0.57 | 0.55 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 3000 |  |  |  |  | 07:00-08:00 | 17:45-18:45 | 1933.6 | 2027.5 | 0.87 | 0.96 | 0.64 | 0.68 |
| 26 | 裕農路 | 16 | 往西 | 1 | 1800 | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 2843 | 2640 | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 1178.2 | 1386 | 0.96 | 0.93 | 0.65 | 0.77 |
|  |  |  | 往東 | 1 | 1800 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 1664.6 | 1253.8 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.7 |
| 27 | 東門路 | 16 | 往西 | 2 | 2500 | 07:00-08:00 | 17:45-18:45 | 3541 | 3855 | 07:45-08:45 | 17:45-18:45 | 1661.7 | 2348 | 0.92 | 0.92 | 0.66 | 0.94 |
|  |  |  | 往東 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:00-08:00 | 18:00-19:00 | 2038.2 | 1568.7 | 0.92 | 0.97 | 0.82 | 0.63 |
| 28 | 大同路 | 24 | 往北 | 2 | 3000 | 07:00-08:00 | 17:15-18:15 | 3836 | 3796 | 07:45-08:45 | 17:15-18:15 | 1560.6 | 2245.2 | 0.83 | 0.87 | 0.52 | 0.75 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 3000 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:30-18:30 | 2368.4 | 1593 | 0.85 | 0.89 | 0.79 | 0.53 |
| 29 | 彎裡路 | 16 | 往北 | 2 | 2500 | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 1265 | 1346 | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 813 | 562.9 | 0.77 | 0.94 | 0.33 | 0.23 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 451.8 | 783.4 | 0.82 | 0.85 | 0.18 | 0.31 |
| 30 | 台17線 | 16 | 往北 | 2 | 2500 | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 1544 | 1794 | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 953.8 | 797.2 | 0.88 | 0.93 | 0.38 | 0.32 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 590.6 | 997 | 0.75 | 0.94 | 0.24 | 0.4 |

6-9

表6-5-2 屏柵線路段尖峰小時係數統計表（續）

| 路口編號 | 調查路段 | 調查時數 | 方向 | 車道數 | 道路容量 | 雙向尖峰小時 |  | 尖峰小時交通量(PCU) |  | 尖峰小時 |  | 尖峰小時交通量(PCU) |  | PHF |  | V/C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 31 | 中華西路二段 | 16 | 往北 | 2 | 3000 | 07:15-08:15 | 14:15-15:15 | 3864 | 3922 | 07:15-08:15 | 14:15-15:15 | 1837.7 | 2000.2 | 0.83 | 0.93 | 0.61 | 0.67 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 3000 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 14:15-15:15 | 2026.1 | 1921.4 | 0.83 | 0.95 | 0.68 | 0.64 |
| 32 | 金華路三段 | 16 | 往北 | 2 | 2000 | 11:15-12:15 | 17:45-18:45 | 1550 | 2049 | 11:15-12:15 | 17:30-18:30 | 886.7 | 1050.9 | 0.9 | 0.95 | 0.44 | 0.53 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 18:00-19:00 | 717.5 | 1020.5 | 0.86 | 0.92 | 0.36 | 0.51 |
| 33 | 西門路二段 | 24 | 往北 | 2 | 2000 | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 2011 | 2657 | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 1134 | 1376.9 | 0.78 | 0.88 | 0.57 | 0.69 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2000 |  |  |  |  | 10:15-11:15 | 17:15-18:15 | 969 | 1281.5 | 0.96 | 0.8 | 0.48 | 0.64 |
| 34 | 南門路 | 16 | 往北 | 1 | 1800 | 07:00-08:00 | 17:15-18:15 | 1168 | 1744 | 07:45-08:45 | 17:15-18:15 | 560.6 | 901.6 | 0.93 | 0.94 | 0.31 | 0.5 |
|  |  |  | 往南 | 1 | 1800 |  |  |  |  | 06:45-07:45 | 17:15-18:15 | 637.1 | 842.5 | 0.79 | 0.92 | 0.35 | 0.47 |
| 35 | 北門路一段 | 16 | 往北 | 1 | 1800 | 10:30-11:30 | 17:00-18:00 | 1235 | 1928 | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 727.4 | 1031.2 | 0.95 | 0.72 | 0.4 | 0.57 |
|  |  |  | 往南 | 1 | 1800 |  |  |  |  | 10:15-11:15 | 17:00-18:00 | 609.3 | 896.3 | 0.94 | 0.94 | 0.34 | 0.5 |
| 36 | 長榮路二段 | 16 | 往北 | 1 | 1800 | 07:00-08:00 | 17:30-18:30 | 2065 | 2113 | 07:15-08:15 | 17:30-18:30 | 1000.9 | 1082.6 | 0.85 | 0.9 | 0.56 | 0.6 |
|  |  |  | 往南 | 1 | 1800 |  |  |  |  | 07:00-08:00 | 17:15-18:15 | 1078.2 | 1051.8 | 0.7 | 0.96 | 0.6 | 0.58 |
| 37 | 林森路二段 | 24 | 往北 | 2 | 3000 | 07:15-08:15 | 17:30-18:30 | 2824 | 2744 | 07:15-08:15 | 17:30-18:30 | 1337.6 | 1339.7 | 0.93 | 0.91 | 0.45 | 0.45 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 3000 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 1486 | 1431.1 | 0.93 | 0.89 | 0.5 | 0.48 |
| 38 | 中華東路二段 | 16 | 往北 | 2 | 2500 | 07:00-08:00 | 17:30-18:30 | 2801 | 3366 | 07:15-08:15 | 17:30-18:30 | 1264.8 | 1632.8 | 0.93 | 0.95 | 0.51 | 0.65 |
|  |  |  | 往南 | 2 | 2500 |  |  |  |  | 07:00-08:00 | 17:30-18:30 | 1559 | 1733.2 | 0.92 | 0.92 | 0.62 | 0.69 |
| 39 | 縣道177甲(歸仁中正北路) | 16 | 往北 | 1 | 1800 | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 1471 | 1361 | 07:00-08:00 | 17:00-18:00 | 786.6 | 726.3 | 0.85 | 0.91 | 0.44 | 0.4 |
|  |  |  | 往南 | 1 | 1800 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:00-18:00 | 687 | 634.5 | 0.82 | 0.95 | 0.38 | 0.35 |
| 40 | 縣道177(關廟保東國小) | 16 | 往北 | 1 | 1800 | 07:30-08:30 | 16:45-17:45 | 977 | 876 | 07:30-08:30 | 16:45-17:45 | 456.1 | 466.2 | 0.94 | 0.81 | 0.25 | 0.26 |
|  |  |  | 往南 | 1 | 1800 |  |  |  |  | 07:15-08:15 | 17:15-18:15 | 541.2 | 453.3 | 0.77 | 0.86 | 0.3 | 0.25 |

6-10

４.屏柵線各類別交通量放大表

各類別調查點交通量放大，係利用該類別中24小時調查站所得的交通量為放大依據，各類別利用24小時調查站實際調查之（24小時/16小時）交通量之比值，將其餘16小時調查站交通量按此比例放大為24小時的量，放大結果如表6-5-3所示，所有車種其表示單位為（輛次）。

表6-5-3 屏柵線各類別交通量放大表

類別：一	說明：高速公路東西兩側交通往來情形

放大依據：屏柵線04	說明：24小時調查站

| 站號 | 性質 | 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 大客車 | 大貨車 | 機車 | 腳踏車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中正北路 屏柵線04 | 16小時(輛) | 24895 | 969 | 5683 | 744 | 2272 | 8256 | 112 | 42931 |
|  | 24小時(輛) | 29005 | 1379 | 6226 | 884 | 2798 | 9367 | 116 | 49775 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.42 | 1.10 | 1.19 | 1.23 | 1.13 | 1.04 | 1.16 |
| 縣道176 屏柵線01 | 16小時(輛) | 12217 | 96 | 2750 | 162 | 1541 | 3927 | 129 | 20822 |
|  | 24小時(輛) | 14234 | 137 | 3013 | 192 | 1898 | 4455 | 134 | 24141 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.42 | 1.10 | 1.19 | 1.23 | 1.13 | 1.04 | 1.16 |
| 縣道173 屏柵線02 | 16小時(輛) | 7638 | 152 | 2080 | 171 | 527 | 3518 | 531 | 14617 |
|  | 24小時(輛) | 8899 | 216 | 2279 | 203 | 649 | 3991 | 550 | 16947 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.42 | 1.10 | 1.19 | 1.23 | 1.13 | 1.04 | 1.16 |
| 縣道178 屏柵線03 | 16小時(輛) | 4766 | 50 | 1582 | 131 | 591 | 3837 | 149 | 11106 |
|  | 24小時(輛) | 5553 | 71 | 1733 | 156 | 728 | 4353 | 154 | 12748 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.42 | 1.10 | 1.19 | 1.23 | 1.13 | 1.04 | 1.16 |

表6-5-3 屏柵線各類別交通量放大表(續)

類別：二	說明：鐵路東西兩側交通往來情形

放大依據：屏柵線08	說明：24小時調查站

| 站號 | 性質 | 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 大客車 | 大貨車 | 機車 | 腳踏車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民族路 屏柵線08 | 16小時(輛) | 13027 | 2037 | 1168 | 157 | 265 | 26452 | 2161 | 45267 |
|  | 24小時(輛) | 15222 | 2267 | 1351 | 223 | 308 | 28265 | 2373 | 50009 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| 開元路 屏柵線05 | 16小時(輛) | 10301 | 1773 | 1514 | 430 | 105 | 19014 | 197 | 33334 |
|  | 24小時(輛) | 12037 | 1973 | 1751 | 611 | 122 | 20317 | 216 | 37027 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.11 |
| 東豐路 屏柵線06 | 16小時(輛) | 11048 | 652 | 2105 | 132 | 332 | 13112 | 1781 | 29162 |
|  | 24小時(輛) | 12910 | 726 | 2435 | 187 | 386 | 14011 | 1956 | 32610 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.12 |
| 小東路 屏柵線07 | 16小時(輛) | 20800 | 3081 | 1886 | 326 | 143 | 24092 | 813 | 51141 |
|  | 24小時(輛) | 24305 | 3429 | 2181 | 463 | 166 | 25743 | 893 | 57180 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.12 |
| 青年路 屏柵線09 | 16小時(輛) | 6204 | 934 | 1149 | 12 | 59 | 29984 | 2964 | 41306 |
|  | 24小時(輛) | 7249 | 1039 | 1329 | 17 | 69 | 32039 | 3255 | 45633 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| 東門路一段屏柵線10 | 16小時(輛) | 15818 | 1836 | 3362 | 429 | 460 | 21722 | 942 | 44569 |
|  | 24小時(輛) | 18483 | 2043 | 3889 | 609 | 535 | 23211 | 1034 | 49238 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| 林森路一段屏柵線11 | 16小時(輛) | 30709 | 2436 | 2865 | 230 | 241 | 36048 | 2501 | 75030 |
|  | 24小時(輛) | 35883 | 2711 | 3314 | 327 | 280 | 38519 | 2746 | 82890 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| 中華東路三段屏柵線12 | 16小時(輛) | 21707 | 1591 | 4886 | 297 | 796 | 15830 | 292 | 45399 |
|  | 24小時(輛) | 25365 | 1771 | 5652 | 422 | 925 | 16915 | 321 | 50155 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| 仁德中正路屏柵線13 | 16小時(輛) | 9351 | 194 | 3531 | 87 | 3597 | 10156 | 232 | 27148 |
|  | 24小時(輛) | 10927 | 216 | 4084 | 124 | 4181 | 10852 | 255 | 29992 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
| 縣道184屏柵線14 | 16小時(輛) | 12202 | 289 | 2936 | 178 | 4527 | 988 | 13 | 21133 |
|  | 24小時(輛) | 14258 | 322 | 3396 | 253 | 5262 | 1056 | 14 | 23347 |
|  | 24H/16H | 1.17 | 1.11 | 1.16 | 1.42 | 1.16 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |

表6-5-3 屏柵線各類別交通量放大表(續)

類別：三	說明：台南市安南區與台南縣交界交通往來情形

放大依據：屏柵線15	說明：24小時調查站

| 站號 | 性質 | 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 大客車 | 大貨車 | 機車 | 腳踏車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國姓橋 屏柵線15 | 16小時(輛) | 15453 | 347 | 2924 | 238 | 1391 | 2807 | 10 | 23170 |
|  | 24小時(輛) | 17569 | 404 | 3234 | 246 | 1581 | 3105 | 11 | 26150 |
|  | 24H/16H | 1.14 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.13 |
| 安吉路三段屏柵線16 | 16小時(輛) | 10902 | 142 | 2661 | 237 | 1601 | 1944 | 40 | 17527 |
|  | 24小時(輛) | 12395 | 165 | 2943 | 245 | 1820 | 2150 | 44 | 19781 |
|  | 24H/16H | 1.14 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.13 |
| 公學路一段屏柵線17 | 16小時(輛) | 674 | 11 | 334 | 2 | 26 | 1187 | 138 | 2372 |
|  | 24小時(輛) | 766 | 13 | 369 | 2 | 30 | 1313 | 152 | 2677 |
|  | 24H/16H | 1.14 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.13 |
| 安和路六段屏柵線18 | 16小時(輛) | 14289 | 641 | 3157 | 494 | 1486 | 11006 | 143 | 31216 |
|  | 24小時(輛) | 16246 | 746 | 3492 | 511 | 1689 | 12174 | 157 | 35015 |
|  | 24H/16H | 1.14 | 1.16 | 1.11 | 1.03 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.13 |

表6-5-3 屏柵線各類別交通量放大表(續)

類別：四_1		說明：台南市與台南縣、高雄縣交界交通往來情形

放大依據：屏柵線25		說明：24小時調查站

| 站號 | 性質 | 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 大客車 | 大貨車 | 機車 | 腳踏車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小東路 屏柵線25 | 16小時(輛) | 22856 | 2456 | 4610 | 229 | 496 | 33270 | 1138 | 65055 |
|  | 24小時(輛) | 27456 | 3115 | 4772 | 240 | 566 | 38349 | 1188 | 75686 |
|  | 24H/16H | 1.20 | 1.27 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 1.04 | 1.16 |
| 西門路四段屏柵線23 | 16小時(輛) | 13324 | 945 | 1984 | 122 | 414 | 14658 | 468 | 31915 |
|  | 24小時(輛) | 16006 | 1199 | 2054 | 128 | 472 | 16896 | 489 | 37130 |
|  | 24H/16H | 1.20 | 1.27 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 1.04 | 1.16 |
| 開元路 屏柵線24 | 16小時(輛) | 18252 | 2471 | 2818 | 507 | 241 | 29327 | 1886 | 55502 |
|  | 24小時(輛) | 21925 | 3134 | 2917 | 531 | 275 | 33804 | 1969 | 64572 |
|  | 24H/16H | 1.20 | 1.27 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 1.04 | 1.16 |
| 裕農路 屏柵線26 | 16小時(輛) | 18072 | 887 | 3642 | 274 | 782 | 18699 | 1289 | 43645 |
|  | 24小時(輛) | 21709.0 | 1125.0 | 3770.0 | 287.0 | 892.0 | 21554.0 | 1345.0 | 50683.0 |
|  | 24H/16H | 1.20 | 1.27 | 1.04 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 1.04 | 1.16 |

表6-5-3 屏柵線各類別交通量放大表(續)

類別：四_2	說明：台南市與台南縣、高雄縣交界交通往來情形

放大依據：屏柵線28	說明：24小時調查站

| 站號 | 性質 | 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 大客車 | 大貨車 | 機車 | 腳踏車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大同路 屏柵線28 | 16小時(輛) | 27394 | 2421 | 5046 | 427 | 813 | 21341 | 195 | 57637 |
|  | 24小時(輛) | 31026 | 2732 | 5287 | 454 | 940 | 23150 | 218 | 63807 |
|  | 24H/16H | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |
| 東門路三段屏柵線27 | 16小時(輛) | 28863 | 1408 | 5065 | 445 | 824 | 20839 | 334 | 57778 |
|  | 24小時(輛) | 32690 | 1589 | 5307 | 473 | 953 | 22605 | 373 | 63963 |
|  | 24H/16H | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |
| 灣裡路 屏柵線29 | 16小時(輛) | 6221 | 395 | 2164 | 194 | 390 | 12283 | 263 | 21910 |
|  | 24小時(輛) | 7046 | 446 | 2267 | 206 | 451 | 13324 | 294 | 24255 |
|  | 24H/16H | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |
| 台17線 屏柵線30 | 16小時(輛) | 9870 | 379 | 4108 | 154 | 1096 | 3548 | 21 | 19176 |
|  | 24小時(輛) | 11179 | 428 | 4304 | 164 | 1267 | 3849 | 23 | 21214 |
|  | 24H/16H | 1.13 | 1.13 | 1.05 | 1.06 | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 1.11 |

表6-5-3 屏柵線各類別交通量放大表(續)

類別：五	說明：	台南市中西區之南北交通情形

放大依據：屏柵線33	說明：	24小時調查站

| 站號 | 性質 | 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 大客車 | 大貨車 | 機車 | 腳踏車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西門路二段屏柵線33 | 16小時(輛) | 15317 | 2393 | 2167 | 712 | 218 | 23032 | 720 | 44559 |
|  | 24小時(輛) | 19391 | 3079 | 2441 | 738 | 246 | 27381 | 767 | 54043 |
|  | 24H/16H | 1.27 | 1.29 | 1.13 | 1.04 | 1.13 | 1.19 | 1.07 | 1.21 |
| 中華西路二段屏柵線31 | 16小時(輛) | 28650 | 1172 | 7867 | 299 | 2530 | 18832 | 262 | 59612 |
|  | 24小時(輛) | 36270 | 1508 | 8862 | 310 | 2855 | 22388 | 279 | 72472 |
|  | 24H/16H | 1.27 | 1.29 | 1.13 | 1.04 | 1.13 | 1.19 | 1.07 | 1.22 |
| 金華路三段屏柵線32 | 16小時(輛) | 12898 | 2207 | 2575 | 57 | 202 | 21054 | 654 | 39647 |
|  | 24小時(輛) | 16329 | 2840 | 2901 | 59 | 228 | 25030 | 697 | 48082 |
|  | 24H/16H | 1.27 | 1.29 | 1.13 | 1.04 | 1.13 | 1.19 | 1.07 | 1.21 |
| 南門路屏柵線34 | 16小時(輛) | 8287 | 1144 | 1002 | 100 | 118 | 17323 | 1676 | 29650 |
|  | 24小時(輛) | 10491 | 1472 | 1129 | 104 | 133 | 20594 | 1785 | 35708 |
|  | 24H/16H | 1.27 | 1.29 | 1.13 | 1.04 | 1.13 | 1.19 | 1.07 | 1.20 |
| 北門路一段屏柵線35 | 16小時(輛) | 9460 | 2335 | 1517 | 308 | 97 | 16534 | 1294 | 31545 |
|  | 24小時(輛) | 11976 | 3004 | 1709 | 319 | 109 | 19656 | 1378 | 38259 |
|  | 24H/16H | 1.27 | 1.29 | 1.13 | 1.04 | 1.13 | 1.19 | 1.07 | 1.21 |

表6-5-3 屏柵線各類別交通量放大表(續)

類別：六	說明：台南市東區、南縣鄰近鄉鎮之南北交通情形

放大依據：屏柵線37	說明：24小時調查站

| 站號 | 性質 | 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 大客車 | 大貨車 | 機車 | 腳踏車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林森路二段屏柵線37 | 16小時(輛) | 20400 | 1893 | 2989 | 311 | 234 | 20424 | 1105 | 47356 |
|  | 24小時(輛) | 25167 | 2345 | 3109 | 330 | 277 | 23601 | 1175 | 56004 |
|  | 24H/16H | 1.23 | 1.24 | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.16 | 1.06 | 1.18 |
| 長榮路二段屏柵線36 | 16小時(輛) | 12433 | 1265 | 1336 | 52 | 195 | 22122 | 1997 | 39400 |
|  | 24小時(輛) | 15338 | 1567 | 1390 | 55 | 231 | 25563 | 2124 | 46268 |
|  | 24H/16H | 1.23 | 1.24 | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.16 | 1.06 | 1.17 |
| 中華東路二段屏柵線38 | 16小時(輛) | 24637 | 2030 | 4576 | 101 | 639 | 24055 | 797 | 56835 |
|  | 24小時(輛) | 30394 | 2515 | 4760 | 107 | 756 | 27797 | 847 | 67176 |
|  | 24H/16H | 1.23 | 1.24 | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.16 | 1.06 | 1.18 |
| 縣177甲 屏柵線39 | 16小時(輛) | 8123 | 301 | 2764 | 94 | 756 | 5280 | 329 | 17647 |
|  | 24小時(輛) | 10021 | 373 | 2875 | 100 | 895 | 6101 | 350 | 20715 |
|  | 24H/16H | 1.23 | 1.24 | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.16 | 1.06 | 1.17 |
| 縣177 屏柵線40 | 16小時(輛) | 4540 | 123 | 1779 | 60 | 1158 | 2379 | 24 | 10063 |
|  | 24小時(輛) | 5601 | 152 | 1850 | 64 | 1371 | 2749 | 26 | 11901 |
|  | 24H/16H | 1.23 | 1.24 | 1.04 | 1.06 | 1.18 | 1.16 | 1.06 | 1.18 |

表6-5-3 屏柵線各類別交通量放大表(續)

類別：七	說明：安南區與台南市交通互動情形

放大依據：屏柵線20	說明：24小時調查站

| 站號 | 性質 | 小客車 | 計程車 | 小貨車 | 大客車 | 大貨車 | 機車 | 腳踏車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文賢路 屏柵線20 | 16小時(輛) | 13913 | 1247 | 2944 | 148 | 596 | 31465 | 3313 | 53626 |
|  | 24小時(輛) | 17758 | 1709 | 3349 | 154 | 692 | 36084 | 3407 | 63153 |
|  | 24H/16H | 1.28 | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.16 | 1.15 | 1.03 | 1.18 |
| 中華北路一段屏柵線19 | 16小時(輛) | 28137 | 1126 | 6000 | 250 | 2176 | 16882 | 198 | 54769 |
|  | 24小時(輛) | 35913 | 1543 | 6825 | 260 | 2526 | 19360 | 204 | 64499 |
|  | 24H/16H | 1.28 | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.16 | 1.15 | 1.03 | 1.18 |
| 北安路 屏柵線21 | 16小時(輛) | 32195 | 1421 | 7733 | 238 | 942 | 19153 | 617 | 62299 |
|  | 24小時(輛) | 41092 | 1947 | 8797 | 248 | 1094 | 21965 | 635 | 73367 |
|  | 24H/16H | 1.28 | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.16 | 1.15 | 1.03 | 1.18 |
| 安和路一段屏柵線22 | 16小時(輛) | 18842 | 1516 | 4805 | 518 | 1038 | 33115 | 1065 | 60899 |
|  | 24小時(輛) | 24049 | 2078 | 5466 | 539 | 1205 | 37976 | 1095 | 72408 |
|  | 24H/16H | 1.28 | 1.37 | 1.14 | 1.04 | 1.16 | 1.15 | 1.03 | 1.18 |

５.屏柵線交通量成長統計表

利用民國73年國立成功大學管理學院所進行之「台南市綜合運輸規劃研究專案」及民國82年由中華顧問工程司所進行之「台南都會區大眾捷運系統規劃」計畫資料，與本計畫調查成果進行比較，比較成果如表6-5-4所示，民國73年調查報告其資料為16小時，民國82年資料則為24小時，而前期道路幾何資料（含車道數），73年與82年的前期報告並未列示，本計畫各調查點車道數說明請參閱附冊附錄C。

表6-5-4調查成果顯示，民國73年與89年交通量比較，除編號8民族路、編號20文賢路、編號22安和路為負成長外，其餘調查位置有半數以上其成長幅度超過一倍以上。若將民國82年與89年交通量比較，除編號4台1線(永康中正北路) 、編號5開元路、編號8民族路、編號10東門路一段、編號12中華東路三段、編號20文賢路、編號34南門路、編號35北門路一段八處為負成長外，其餘調查位置皆為正成長，其成長幅度大部份在50%以下，值得一提的是，在負成長的調查點除編號20文賢路位於安南區與北區交界處外，其餘七處皆在台南市東區附近，此變化現象與東區、永康市為研究範圍內最主要的人口成長區似乎不太吻合，後續分析可做進一步的探討與研究。

表6-5-4 屏柵線交通量成長統計表

| 站號 | 道路名稱 | 流量(PCU) |  |  |  | 成長率% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 73年16小時 | 82年24小時 | 89年16小時 | 89年24小時 | 73-89年 | 82-89年 |
| 1 | 縣道176(麻豆交流道) | ─ | 15108 | 18834 | 21957 | ─ | 45.33 |
| 2 | 縣道173(麻豆太西橋) | ─ | 6293 | 12132 | 14143 | ─ | 124.73 |
| 3 | 縣道178(安定鄉公所) | ─ | 5915 | 8677 | 10035 | ─ | 69.64 |
| 4 | 台1線(永康中正北路) | 17684 | 46629 | 38581 | 44978 | 118.17 | -3.54 |
| 5 | 開元路(開元陸橋) | 19135 | 27143 | 20154 | 23020 | 5.33 | -15.19 |
| 6 | 東豐路 | 12509 | 16480 | 18969 | 21720 | 51.64 | 31.80 |
| 7 | 小東路(小東地下道) | 16147 | 29591 | 33942 | 38850 | 110.21 | 31.29 |
| 8 | 民族路(民族地下道) | 26804 | 33835 | 25449 | 28828 | -5.06 | -14.80 |
| 9 | 青年路 | 5618 | 19934 | 18277 | 20705 | 225.33 | 3.87 |
| 10 | 東門路一段(東門陸橋) | 27996 | 33164 | 29149 | 33019 | 4.12 | -0.44 |
| 11 | 林森路一段(大同地下道) | 20574 | 40608 | 48281 | 54692 | 134.67 | 34.68 |
| 12 | 中華東路三段(中華陸橋) | 19617 | 42445 | 34660 | 39262 | 76.68 | -7.50 |
| 14 | 縣道184(竹湖陸橋) | ─ | 18942 | 22785 | 25810 | ─ | 36.26 |
| 15 | 台17線(國姓橋) | 17500 | ─ | 22013 | 24882 | 25.79 | ─ |
| 18 | 安和路六段 | 3117 | ─ | 24402 | 27483 | 682.87 | ─ |
| 19 | 中華北路一段(大港觀海橋) | ─ | 22000 | 44026 | 53348 | ─ | 142.49 |
| 20 | 文賢路(鹽水溪橋) | 29807 | 47682 | 29653 | 35932 | -0.52 | -24.64 |
| 22 | 安和路一段(太平橋) | 38544 | ─ | 37751 | 45931 | -2.06 | ─ |
| 24 | 開元路(開元橋) | ─ | 33582 | 34027 | 39857 | ─ | 18.68 |
| 25 | 小東路(永康榮民醫院) | ─ | 47401 | 41132 | 48413 | ─ | 2.14 |
| 26 | 裕農路 | ─ | 33277 | 30181 | 35243 | ─ | 5.91 |
| 27 | 東門路三段 | 18666 | ─ | 43591 | 48603 | 133.53 | ─ |
| 28 | 大同路二段 | 28921 | 42688 | 43182 | 48146 | 49.31 | 12.79 |
| 29 | 彎裡路(南萣橋) | 8486 | 10897 | 13420 | 14963 | 58.14 | 37.31 |
| 30 | 台17線(二仁溪橋) | ─ | 8543 | 17303 | 19219 | ─ | 124.97 |
| 31 | 中華西路二段 | ─ | 44696 | 47661 | 58187 | ─ | 30.18 |
| 32 | 金華路三段 | ─ | 28756 | 24581 | 30217 | ─ | 5.08 |
| 33 | 西門路二段 | ─ | 30866 | 28398 | 34831 | ─ | 12.85 |
| 34 | 南門路(孔廟) | ─ | 22141 | 16460 | 20161 | ─ | -8.94 |
| 35 | 北門路一段(東門圓環) | ─ | 25827 | 19268 | 23633 | ─ | -8.49 |
| 36 | 長榮路二段(長榮中學) | ─ | 24249 | 22640 | 27030 | ─ | 11.47 |
| 37 | 林森路二段(崇誨國宅) | ─ | 23784 | 32558 | 38964 | ─ | 63.82 |
| 38 | 中華東路二段 | ─ | 38052 | 23809 | 47557 | ─ | 24.98 |

16小時成長率：(民國89年-73年)/73年×100%；24小時成長率：(民國89年-82年)/82年×100%

"─"表該年度該調查站未進行調查

６.各類別屏柵站交通進出往來比較表

各類別16小時交通量經合理放大為24小時後，依車流方向比較24小時進出各屏柵線之交通情形，成果如表6-5-5所示。

表6-5-5 各類別屏柵站交通進出往來比較表

表6-5-5 各類別屏柵站交通進出往來比較表(續)

７.各類別16小時交通量變化比較圖

各類別所有調查站16小時交通量變化趨勢比較成果如圖6.5.1所示。

圖6.5.1 各類別16小時交通量變化比較圖

圖6.5.1 各類別16小時交通量變化比較圖(續)

圖6.5.1 各類別16小時交通量變化比較圖(續)

圖6.5.1 各類別16小時交通量變化比較圖(續)

圖6.5.1 各類別16小時交通量變化比較圖(續)

圖6.5.1 各類別16小時交通量變化比較圖(續)

圖6.5.1 各類別16小時交通量變化比較圖(續)

８.屏柵線各類別車種組成比率

各類別16小時交通量經合理放大為24小時後，各類別通過屏柵線之車種組成比率成果如表6-5-6所示，各類別車種比率計算式為：

(該類別該車種車輛總數/該類別所有車輛總數)×100%

表6-5-6 屏柵線各類別車種組成比率

９.屏柵線乘載率統計表

統計表內容為通過屏柵線小貨車、計程車、小客車、機車之乘載人數情形，所有車種乘載人數計算均包括駕駛，成果如表6-5-7所示。

表6-5-7 屏柵線乘載率統計表

| 路口編號 | 調查路段 | 方向 | 乘載率(人/車) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
|  |  |  | 小貨車 | 計程車 | 小客車 | 機車 | 小貨車 | 計程車 | 小客車 | 機車 |
| 1 | 縣道176(麻豆交流道) | 往西 | 1.21 | 1.50 | 1.55 | 1.21 | 1.30 | 1.50 | 1.48 | 1.26 |
|  |  | 往東 | 1.29 | 1.33 | 1.52 | 1.26 | 1.25 | 1.57 | 1.51 | 1.14 |
| 2 | 縣道173(麻豆太西橋) | 往西 | 1.38 | 2.00 | 1.30 | 1.21 | 1.37 | 1.14 | 1.37 | 1.20 |
|  |  | 往東 | 1.32 | 1.33 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.23 | 1.21 |
| 3 | 縣道178(安定鄉公所) | 往西 | 1.00 | 1.50 | 1.24 | 1.13 | 1.35 | 1.50 | 1.48 | 1.28 |
|  |  | 往東 | 1.09 | 1.00 | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 1.00 | 1.41 | 1.24 |
| 4 | 台1線(永康中正北路) | 往西 | 1.46 | 1.65 | 1.23 | 1.10 | 1.37 | 1.52 | 1.18 | 1.10 |
|  |  | 往東 | 1.43 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 1.47 | 1.53 | 1.17 | 1.12 |
| 5 | 開元路(開元陸橋) | 往西 | 1.08 | 1.21 | 1.19 | 1.31 | 1.21 | 1.61 | 1.52 | 1.30 |
|  |  | 往東 | 1.33 | 1.30 | 1.35 | 1.37 | 1.44 | 1.66 | 1.73 | 1.34 |
| 6 | 東豐路 | 往西 | 1.13 | 1.67 | 1.24 | 1.10 | 1.27 | 1.17 | 1.15 | 1.22 |
|  |  | 往東 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.11 | 1.28 | 1.17 | 1.18 | 1.20 |
| 7 | 小東路(小東地下道) | 往西 | 1.21 | 1.53 | 1.23 | 1.19 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.11 |
|  |  | 往東 | 1.21 | 1.55 | 1.22 | 1.20 | 1.36 | 1.26 | 1.24 | 1.11 |
| 8 | 民族路(民族地下道) | 往西 | 1.14 | 1.58 | 1.36 | 1.12 | 1.20 | 1.83 | 1.45 | 1.10 |
|  |  | 往東 | 1.08 | 1.52 | 1.23 | 1.09 | 1.27 | 1.81 | 1.32 | 1.14 |
| 9 | 青年路 | 往西 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.26 | 1.56 | 2.30 | 1.69 | 1.13 |
|  |  | 往東 | 1.33 | 1.30 | 1.42 | 1.20 | 1.37 | 2.09 | 2.00 | 1.15 |
| 10 | 東門路一段(東門陸橋) | 往西 | 1.26 | 1.70 | 1.41 | 1.32 | 1.20 | 1.45 | 1.23 | 1.17 |
|  |  | 往東 | 1.24 | 1.17 | 1.38 | 1.33 | 1.22 | 1.40 | 1.25 | 1.13 |
| 11 | 林森路一段(大同地下道) | 往西 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.10 | 1.33 | 1.21 | 1.30 | 1.16 |
|  |  | 往東 | 1.15 | 1.22 | 1.21 | 1.09 | 1.28 | 1.41 | 1.31 | 1.14 |
| 12 | 中華東路三段(中華陸橋) | 往西 | 1.22 | 1.17 | 1.08 | 1.27 | 1.14 | 1.00 | 1.17 | 1.51 |
|  |  | 往東 | 1.00 | 1.13 | 1.09 | 1.16 | 1.24 | 1.20 | 1.30 | 1.24 |
| 13 | 南147(仁德中正路) | 往西 | 1.14 | 1.58 | 1.21 | 1.16 | 1.16 | 1.26 | 1.10 | 1.05 |
|  |  | 往東 | 1.18 | 1.33 | 1.35 | 1.22 | 1.11 | 1.18 | 1.07 | 1.14 |
| 14 | 縣道184(竹湖陸橋) | 往西 | 1.36 | 1.43 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.67 | 1.50 | 1.27 |
|  |  | 往東 | 1.36 | 1.50 | 1.44 | 1.40 | 1.52 | 1.50 | 1.45 | 1.24 |
| 15 | 國姓橋(台17線) | 往北 | 1.42 | 1.53 | 1.37 | 1.10 | 1.26 | 1.13 | 1.22 | 1.31 |
|  |  | 往南 | 1.26 | 1.25 | 1.21 | 1.09 | 1.21 | 1.50 | 1.27 | 1.24 |
| 16 | 台南環線(國道8) | 往北 | 1.28 | 1.50 | 1.24 | 1.07 | 1.37 | 1.75 | 1.35 | 1.15 |
|  |  | 往南 | 1.22 | 1.33 | 1.25 | 1.11 | 1.45 | 1.43 | 1.43 | 1.20 |
| 17 | 縣道178(公學路一段) | 往北 | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 1.12 | 1.05 | 1.50 | 1.38 | 1.15 |
|  |  | 往南 | 1.00 | 1.00 | 1.20 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.35 | 1.17 |
| 18 | 台19線(安和路六段) | 往北 | 1.31 | 1.33 | 1.09 | 1.10 | 1.30 | 1.41 | 1.29 | 1.37 |
|  |  | 往南 | 1.38 | 1.00 | 1.17 | 1.18 | 1.27 | 1.31 | 1.37 | 1.39 |
| 19 | 中華北路一段(大港觀海橋) | 往北 | 1.42 | 1.38 | 1.28 | 1.09 | 1.30 | 1.33 | 1.18 | 1.14 |
|  |  | 往南 | 1.31 | 1.17 | 1.23 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | 1.17 | 1.11 |
| 20 | 文賢路(鹽水溪橋) | 往北 | 1.39 | 1.21 | 1.40 | 1.16 | 1.32 | 1.26 | 1.66 | 1.40 |
|  |  | 往南 | 1.36 | 1.52 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | 1.30 | 1.69 | 1.33 |

表6-5-7 屏柵線乘載率統計表（續）

| 路口編號 | 調查路段 | 方向 | 乘載率(人/車) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
|  |  |  | 小貨車 | 計程車 | 小客車 | 機車 | 小貨車 | 計程車 | 小客車 | 機車 |
| 21 | 北安路(北安橋) | 往北 | 1.27 | 1.43 | 1.21 | 1.08 | 1.23 | 1.15 | 1.37 | 1.33 |
|  |  | 往南 | 1.16 | 1.36 | 1.28 | 1.12 | 1.46 | 1.20 | 1.36 | 1.31 |
| 22 | 安和路一段(太平橋) | 往北 | 1.35 | 1.73 | 1.61 | 1.29 | 1.12 | 1.37 | 1.34 | 1.22 |
|  |  | 往南 | 1.43 | 1.38 | 1.41 | 1.26 | 1.09 | 1.30 | 1.34 | 1.16 |
| 23 | 西門路四段 | 往北 | 1.31 | 1.40 | 1.16 | 1.06 | 1.27 | 1.33 | 1.16 | 1.09 |
|  |  | 往南 | 1.42 | 1.50 | 1.16 | 1.09 | 1.35 | 1.31 | 1.16 | 1.08 |
| 24 | 開元路(開元橋) | 往西 | 1.40 | 1.66 | 1.39 | 1.20 | 1.46 | 1.66 | 1.62 | 1.25 |
|  |  | 往東 | 1.48 | 1.69 | 1.36 | 1.12 | 1.46 | 1.78 | 1.45 | 1.31 |
| 25 | 小東路(永康榮民醫院) | 往西 | 1.45 | 1.46 | 1.31 | 1.13 | 1.51 | 1.94 | 1.86 | 1.06 |
|  |  | 往東 | 1.38 | 1.64 | 1.25 | 1.12 | 1.40 | 1.97 | 2.12 | 1.10 |
| 26 | 裕農路 | 往西 | 1.45 | 1.24 | 1.43 | 1.19 | 1.29 | 1.47 | 1.41 | 1.21 |
|  |  | 往東 | 1.33 | 1.44 | 1.46 | 1.13 | 1.50 | 1.24 | 1.26 | 1.18 |
| 27 | 東門路三段 | 往西 | 1.30 | 1.54 | 1.76 | 1.25 | 1.46 | 1.64 | 1.24 | 1.10 |
|  |  | 往東 | 1.29 | 1.42 | 1.74 | 1.30 | 1.42 | 1.58 | 1.39 | 1.13 |
| 28 | 大同路二段 | 往北 | 1.41 | 1.59 | 1.49 | 1.15 | 1.50 | 1.65 | 1.38 | 1.27 |
|  |  | 往南 | 1.33 | 1.46 | 1.40 | 1.22 | 1.36 | 1.69 | 1.22 | 1.16 |
| 29 | 彎裡路(南萣橋) | 往北 | 1.22 | 1.11 | 1.25 | 1.11 | 1.33 | 1.43 | 1.61 | 1.20 |
|  |  | 往南 | 1.13 | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.26 | 1.30 | 1.29 | 1.19 |
| 30 | 台17線(二仁溪橋) | 往北 | 1.41 | 1.78 | 1.30 | 1.25 | 1.39 | 1.67 | 1.64 | 1.17 |
|  |  | 往南 | 1.27 | 1.69 | 1.47 | 1.18 | 1.32 | 1.67 | 1.51 | 1.15 |
| 31 | 中華西路二段 | 往北 | 1.31 | 1.52 | 1.08 | 1.08 | 1.36 | 1.33 | 1.20 | 1.19 |
|  |  | 往南 | 1.27 | 1.32 | 1.10 | 1.06 | 1.33 | 1.24 | 1.17 | 1.18 |
| 32 | 金華路三段 | 往北 | 1.17 | 1.19 | 1.14 | 1.13 | 1.25 | 1.23 | 1.32 | 1.39 |
|  |  | 往南 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.28 | 1.40 | 1.35 | 1.31 |
| 33 | 西門路二段 | 往北 | 1.27 | 1.43 | 1.20 | 1.19 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.31 |
|  |  | 往南 | 1.13 | 1.29 | 1.18 | 1.11 | 1.34 | 1.28 | 1.23 | 1.23 |
| 34 | 南門路(孔廟) | 往北 | 1.29 | 1.60 | 1.26 | 1.23 | 1.31 | 1.57 | 1.30 | 1.20 |
|  |  | 往南 | 1.33 | 1.52 | 1.32 | 1.26 | 1.13 | 1.83 | 1.29 | 1.26 |
| 35 | 北門路一段 | 往北 | 1.44 | 1.73 | 1.44 | 1.09 | 1.44 | 1.49 | 1.34 | 1.29 |
|  |  | 往南 | 1.58 | 1.58 | 1.31 | 1.14 | 1.43 | 1.50 | 1.60 | 1.54 |
| 36 | 長榮路二段(長榮中學) | 往北 | 1.28 | 1.35 | 1.26 | 1.26 | 1.39 | 1.35 | 1.45 | 1.26 |
|  |  | 往南 | 1.20 | 1.21 | 1.49 | 1.29 | 1.33 | 1.46 | 1.48 | 1.27 |
| 37 | 林森路二段(崇誨國宅) | 往北 | 1.67 | 1.55 | 1.48 | 1.18 | 1.32 | 1.36 | 1.27 | 1.27 |
|  |  | 往南 | 1.49 | 1.46 | 1.25 | 1.13 | 1.31 | 1.31 | 1.17 | 1.26 |
| 38 | 中華東路二段 | 往北 | 1.10 | 1.22 | 1.13 | 1.18 | 1.35 | 1.53 | 1.25 | 1.15 |
|  |  | 往南 | 1.26 | 1.09 | 1.11 | 1.18 | 1.50 | 1.53 | 1.22 | 1.22 |
| 39 | 縣道177甲(歸仁中正北路) | 往北 | 1.27 | 1.23 | 1.18 | 1.21 | 1.09 | 1.21 | 1.32 | 1.32 |
|  |  | 往南 | 1.21 | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.17 | 1.61 | 1.44 | 1.16 |
| 40 | 縣道177(關廟保東國小) | 往北 | 1.62 | 2.14 | 2.14 | 1.34 | 1.42 | 1.50 | 1.72 | 1.28 |
|  |  | 往南 | 1.33 | 1.75 | 1.58 | 1.33 | 1.36 | 1.67 | 1.72 | 1.30 |

## 6.6 屏柵線調查結果分析

１.屏柵線交通量調查：

(1)屏柵線40個調查站中，將流量合理放大為24小時後，路段流量最高前五名依次為：編號21_北安路、編號31_中華西路二段、編號11_林森路一段、編號19_中華北路一段、編號27_東門路三段。路段流量最低前五名依次為：編號17_縣道178(公學路一段)、編號03_縣道178(安定鄉公所)、編號40_縣道177(關廟保東國小)、編號29_灣裡路、編號02_縣道173，相關位置見圖6.6.1。

(2)路段流量最高前五名中，編號21、19兩調查站為台南市與安南區往來之重要幹道，編號31調查站為台南市外環道路，編號11調查站為台南市東區與南區往來之重要幹道，另一調查站(編號27)為台南市通往仁德交流道之重要幹道。

(3)屏柵站17之縣道178雖東與台19線，西與台17線相交，然流量相當稀少，除道路狹小未拓寬外，蜿蜒容易迷路亦是主因（參閱圖6.6.2），由台19線右轉縣道178後，路寬約6米，至公學路後，便縮減至2~3米，因此除當地人士進出外，少有車輛通行。

(4)表6-6-1為上下午尖峰小時流量最高前5名。其結果和上述24小時流量大致相同。

(5)由表6-5-2可知，上下午尖峰小時係數除編號29_灣裡路、編號36_長榮路二段上午PHF為0.78外，其餘均在0.80至0.99之間，表示尖峰時段內流量成穩定狀態，無劇烈變化。

(6)除上下午兩段尖峰時間外，部分調查站在20:00過後會有另一波高峰，尤以類別二、類別七最為明顯，顯示台南市區夜間活動亦相當頻繁。

圖6.6.1  屏柵線路段最高最低流量位置示意圖

圖6.6.2 屏柵線17縣道178說明

縣道178到公學路便縮減

表6-6-1 上下午雙向尖峰小時流量最高前5名

| 排名 | 上午尖峰小時流量 |  |  | 下午尖峰小時流量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號 | 路名 | PCU | 編號 | 路名 | PCU |
| 1 | 21 | 北安路(北安橋) | 4478 | 21 | 北安路(北安橋) | 4688 |
| 2 | 11 | 林森路一段(大同地下道) | 4380 | 19 | 中華北路一段(大港觀海橋) | 4556 |
| 3 | 31 | 中華西路二段 | 3864 | 11 | 林森路一段(大同地下道) | 3994 |
| 4 | 28 | 大同路二段 | 3836 | 31 | 中華西路二段 | 3922 |
| 5 | 25 | 小東路(永康榮民醫院) | 3618 | 27 | 東門路三段 | 3855 |

(7)由表6-5-2統計可知，上午尖峰小時出現時間以07:15-08:15佔40個調查站之40%最高，以下依次為07:00-08:00(佔35%)、07:30-08:30(佔20%)，09:00以後(佔5%)。反應出上班上課之旅次發生時間主要在07:00-08:30的1.5小時(佔95%)。

(8)由表6-5-2統計可知，下午尖峰小時出現時間以17:00-18:00佔40個調查站之35%最高，其下依次為17:15-18:15(佔25%)、17:30-18:30(佔22.5%)、17:45-18:45(佔10%)、16:45-17:45(佔5%)、14:15-13:15(佔2.5%)，反應出下班下課之旅次發生時間主要在17:00-18:45的1.75小時(佔92.5%)。

(9)編號09_青年路與編號35_北門路一段，沿路餐廳、銀行、書店、電腦商場等商家眾多，且營業多在上午09:00之後，因此上午尖峰出現較晚，有愈接近中午流量愈高之趨勢，應和附近上班族外出用餐或購物等有關。

(10)屏柵線部分調查地點較為特殊，如類別二鄰近地下道、陸橋，類別七鄰近橋樑，且部分市區道路往往有機車專用道設置或道路寬度不連續等情形，因此調查路段道路容量之推算，係根據實地狀況並參考「台灣地區公路容量手冊」規定進行調整決定之。

２.屏柵線類別比較：

(1)由表6-5-5可知，各類別流量最高之調查站分別為：類別一之編號4_台1線、類別二之編號11_林森路一段、類別三之編號18_台19線、類別四之編號25_小東路、類別五之編號31_中華西路二段、類別六之編號38_中華東路二段、類別七之編號21_北安路，顯示其為進出該類別之重要幹道。

(2)由表6-5-6可知，類別一(高速公路東西兩側交通往來情形)、類別三(台南市安南區與台南縣交界處之交通往來情形)，其通過車流之車種比率，汽車遠高於機車，這些地區位於研究地區的北側，遠離台南市中心區聚集人口較少，其車流特性透露出該地區往來旅次以長途性質居多，因此汽車使用率較機車高。

(3)由表6-5-6知，類別二(鐵道東西兩側)、類別五(南市中西區之南北交通情形)大部分調查站均位於台南市中心，其通過車流之車種比率，機車遠高於汽車，說明台南市區的交通行為以短程旅次居多，因此機車使用率較高。

３.屏柵線乘載率調查：

(1)由表6-5-6與原始資料整理後之成果，可得各類別上下午尖峰車種乘載率（如表6-6-2所示）。

表6-6-2 各類別車種乘載率

單位：人/車

| 類別 | 小貨車 |  | 計程車 |  | 小客車 |  | 機車 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
| 類別一 | 1.32 | 1.31 | 1.46 | 1.45 | 1.28 | 1.28 | 1.16 | 1.16 |
| 類別二 | 1.27 | 1.33 | 1.46 | 1.60 | 1.30 | 1.39 | 1.19 | 1.16 |
| 類別三 | 1.30 | 1.31 | 1.34 | 1.40 | 1.25 | 1.33 | 1.10 | 1.26 |
| 類別四 | 1.33 | 1.41 | 1.51 | 1.64 | 1.43 | 1.44 | 1.17 | 1.19 |
| 類別五 | 1.30 | 1.32 | 1.47 | 1.41 | 1.22 | 1.27 | 1.15 | 1.28 |
| 類別六 | 1.37 | 1.28 | 1.39 | 1.40 | 1.39 | 1.34 | 1.23 | 1.25 |
| 類別七 | 1.37 | 1.21 | 1.44 | 1.28 | 1.33 | 1.36 | 1.18 | 1.26 |

(2)比較表6-6-2之數據可發現類別四(台南市與台南縣、高雄縣交界處)的小客車與計程車乘載率較其它類別為高，說明愈靠近台南市中心範圍內，一般使用私人運具者共乘現象較少，此調查結果顯示台南市區之小客車與計程車相對台南市以外地區具較低的乘載率。

(3)編號05_開元路、編號12_中華東路三段，其機車乘載率高於小客車，推究其原因可能是調查地點附近有學校(台南二中、崇明國中)，家長較常以機車接送學生上下學之故。