TTPS收費站模擬模式使用手冊

第一章 緒論

電腦模擬模式可廣泛的應用於交通及運輸系統之規劃、設計及運作分析。但台灣地區目前很少發展類似模式，為因應日益複雜的交通特性分析之需要，交通部運輸研究所(簡稱運研所)乃優先考慮發展電腦模擬模式，應用在公路容量分析上，並在民國八十六年提供交通界一模擬模式作為分析高速公路收費站之工具[1]。該模式訂名為收費站模擬模式(Toll Plaza Simulation Model 簡稱為 TPS  模式)。

TPS  模式乃一事件推進(Event-Driven)之微觀模式，其優點在於節省電腦計算時間，並可適用於昔日低速度的個人電腦，但事件推進之模式很難有效的處理車輛互動關係的事件，因此 TPS  模式無法同時模擬雙向收費站調撥之相關作業，在將來也很難和其他部位模式加以整合，並串連成整體高速公路系統之模擬。

隨著個人電腦的進步，個人電腦的速度大幅提昇，價錢卻大幅的調降，再鑑於 TPS  模式有上述的缺點，運研所乃從事發展時間推進之微觀模擬模式用以替代原先之 TPS  模式。此新模式訂名為時間推進收費站模擬模式( Time-Driven Toll Plaza Simulation Model 簡稱為 TTPS 模式)。本手冊的目的在於介紹 TTPS 模式之適用範圍、模擬架構及車流之處理、輸入檔之建立及模式應用等五部份，以便利使用者使用。台灣地區公路容量手冊第二篇第五章之修訂版[1]對收費站之設置、交通特性及服務水準之劃分有較詳細之描述。

第二章 模式適用範圍

2.1 電腦設備需求

為了防止使用者自行修改TTPS 模式程式而造成版本技術服務及模式修正的困難，運研所只提供使用者TTPS 模式之執行檔。此檔之檔名為ttps.exe。此執行檔可在DOS及Microsoft Windows 下操作。電腦設備須為pc80486以上機型，或與下列相容之個人電腦：

IBM PC AT(ISA)、IBM PS/2 Micro Channel、Architecture (MCA)及Extended Industry Standard Architecture (EISA)。

2.2 模擬收費站系統

如圖1所示，TTPS 之模擬收費站系統包括收費站、地磅設施及一小段的高速公路主線或匝道。模式的使用者可選擇單方向或雙方向的收費作業方式以進行模擬，另外 TTPS 之模式可用於主線收費或匝道收費任一種的收費模擬。每方向之收費站包括上游減速區、收費車道及收費亭及下游加速區。模擬車種可分成四類：分別為小型車、大客車、大貨車及聯結車。車輛在收費站減速區上游120公尺處進入模擬系統，而在收費站加速區下游90公尺處離開模擬系統(如圖1所示)。如有地磅作業而且地磅區之上游進口或下游出口超過此範圍，則TTPS模式會自動調整模擬系統之大小，以包括整個地磅區。此外，如因擁塞而造成車輛不能在無干擾之狀況下通過減速區上游120公尺之地點，TTPS則模式也會自動延伸模擬系統之範圍以涵蓋所有受干擾之車輛。

圖1 模擬收費站系統之佈設

地磅連絡道之位置採圖2至圖4 所示的三種安排方式。在模式中使用者可自行決定地磅作業是否進行模擬。

圖2 車輛須先經過地磅再進入收費亭之地磅位置安排

圖3 車輛只經過地磅而不進入收費亭之地磅位置安排

圖4 車輛須先經過收費亭再進入地磅之地磅位置安排

TTPS 模式之操作限制如下：

1.同一模擬時間內，單方向之收費方式不能超過9 種。

2.車種不能超過下列四種：小型車、大客車、大貨車及聯結車。

3.任何一收費車道上游或下游在每一秒鐘內之車輛不能超過300 輛。

4.在模擬時間內經過任何收費車道之總數不能超過 10,000 輛。另外，通過收費站之總車輛數不能超過 30,000 輛。

5.模擬的高速公路主線或匝道，每方向之車道數不能大於同方向收費車道數。

6.在模擬時間內只能有一次調撥作業(即從調撥開始再回到正常作業之運作)。

7.模擬時間不能超過 30,000 秒( 500 分鐘或 8.33 小時)，

8.每方向之收費車道數不能超過 15 車道(包括調撥車道)。

9.地磅連絡道最多有 2 車道，地磅總數不超過 5 處。

2.3 收費方式

TTPS 模式之收費方式並沒有限制，模式之使用者只須輸入收費方式之代碼及其收費方式之車道容量， TTPS 模式就會利用收費車道容量以決定車輛在收費亭收費時間之收費車流特性。所以 TTPS 模式可適用於模擬傳統及未來電子收費之作業模擬。

調撥作業時某一方向之車流會得到若干額外的收費車道，但相對的另外一個方向則會減少對等之收費車道數，調撥車道數與正常作業車道數之總和不得超過 15 個。

2.4 地磅串連方式之安排

如圖5所示，地磅可做單一、串連或並連式之安排。

圖5 地磅串連方式之安排

2.5 車輛到達型態

一般高速公路之車流並無類似號誌化路口車流之週期性變換，而且因為是多車道之公路，變換車道較為有彈性。根據中山高速公路的資料[2]，在擁塞及不擁塞的車流狀況下，車輛到達型態皆可合理的假設為隨機。此外，收費站作業之績效大部分受制於收費方式及收費車道之選擇，所以沒有必要考慮較複雜的到達型態。

第三章 模擬架構與車流之處理

3.1 模擬架構與流程

TTPS 模式之模擬流程如圖 6所示。模擬作業包括輸入資料、調整車流特性有關之資料，並在每秒鐘進行車輛之產生、車流推進及資料輸出檔之建立。各項模擬作業由一主程式(Main Program)及14 個副程式(Subroutine)所執行。主程式及所叫用之副程式之名稱及其架構如表 1 所示。

表1 主、副程式之名稱及其架構

Main Program

Inputs

Adjust

Veh

Char

Weigh

Carf

Down

Shift

Shift2

Carf

Update

Up

Choice

Inter

Carf

Carf

Shift

Shift2

Update

Output

圖6  TTPS模擬流程

主程式及副程式之各別功能簡單說明如下：

1、主程式(Main Program)

主程式主要在控制模擬作業之運作流程及邏輯，並在每秒鐘依據正常與調撥作業，以決定可用之收費車道數及運作方式。當輸入資料或模擬時產生錯誤，主程式可能會馬上終止模擬。但如果錯誤是由於車輛數超過上限，則主程式並不會干擾模擬之進行，而會讓模擬自動終止。在此情況下使用者可能得到〝Invalid Data Access〞之訊息。

2、Inputs

此副程式負責輸入模擬所需之資料。輸入資料檔之檔名須定為 ttps.dat。

3、Adjust

TTPS模式中之車流及駕駛行為乃利用隨機亂數(random number)來決定。因模擬中所產生之隨機亂數可能無法產生與所需狀況完全符合之交通特性，故可利用 TTPS 模式中之  Adjust 副程式進行適當的調整。調整之對象包括：車輛到達率、車種組成及使用不同收費方式之比例。例如欲模擬之車流率為800輛/小時，而利用隨機亂數產生之車流率為775輛/小時，則此副程式會將車輛間距縮短以產生每小時800輛之車流率。

4、Veh

此副程式負責產生到達模擬系統之車輛。此程式會呼叫  Char副程式。

5、Char

此副程式乃在決定各車輛進入模擬系統時所定義之屬性。其相關屬性包括：車種、使用車道、所利用之收費方式、期望之速率、進入系統時之速率及位置、停車時所需之間距、車長及駕駛員之敏感度。

6、Weigh

此副程式處理有關車輛通過地磅之相關作業。須經過地磅之車輛包括大貨車及聯結車。

7、Down

此副程式處理進入加速區及下游主線或匝道區車輛之相關作業。

8、Shift

此副程式決定某車輛是否會進行變換車道之相關作業。

9、Shift2

當某車輛進行變換車道時，此副程式會將此車輛移到新的車道，並更新受影響車道及車輛所屬的資料。

10、Carf

此副程式在處理各車輛之跟車行為，並估算在每秒鐘內各車之加速度或減速度等相關作業。

11、Update

此副程式利用加速度或減速度，以決定每車在一秒鐘後之速率與位置，並在必要時進行下列之工作：將一輛車從一車道送入另一車道或將一車輛從減速區送入加速區，將該車輛從加速區送出模擬系統及更新因受車輛移動影響之車輛及車道之所屬資料。

12、Up

此副程式在處理行駛在減速區及上游主線或匝道之車輛。

13、Choice

此副程式在決定各車輛所要利用的收費孔道。

14、Inter

當一車輛須從一車道轉入另外一車道時，此副程式在處理此輛車與新車道車輛應有之互動關係，以計算該車輛之加速度或減速度。

15、Output

此副程式在計算每秒鐘內各收費車道停等車隊之長度，並依據輸出資料之需要以建立輸出檔。

3.2 輸入資料

TTPS 模式的輸入資料包括模擬控制的設定、主線或匝道及收費站之佈設、需求流率(traffic demand) 、車種組成、收費方式運用之比例及地磅作業。

3.3 車流之處理

3.3.1 到達型態及車輛屬性

TTPS 模式假設車輛到達模擬系統之型態為隨機。根據此假設，到達間距(arrival headway)可用下列程式以模擬之：

t=A-(H-A)ln(1-R)                            (1)

此式中：

t=到達間距(秒)；

H=平均到達間距(秒)；

R=隨機亂數，其值從0到1；

A=最小間距（秒）。如果平均速率(V)超過60公里/小時，則A值為0.75秒，否則A值為1.725-0.01625V秒[2]。

每一到達之車輛都給予一組屬性。這些屬性包括車長、停等時與前車之間距(即前車車尾至該車車頭之距離)、所希望能保持的最高速率、駕駛員之敏感度及車種。車種包括下列四種：小型車、大客車、大貨車及聯結車。小型車之長度在 4公尺至7公尺，大客車長度固定為12公尺，而大貨車車長為8.5公尺至10公尺，聯結車之車長固定為16公尺，小型車及大貨車之車長乃隨機產生。停車間距隨車輛而變，其變化範圍在1.2公尺至2.4公尺之間。每車所希望能保持的最高速率隨該車之地點、車流率及駕駛特性而變。駕駛特性用敏感度來表示，敏感度值在0.65至1.7之間。敏感度較低的駕駛者比較冒險，因而願承受較高的加速度及減速度，也較容易利用較小的空間進行變換車道。

3.3.2 速率

車輛在任何一秒鐘之速度受許多因素之影響。這些因素包括車種及其型態、坡度、自由速率、車流率、主線或匝道之幾何設計、跟車行為、收費作業及車道之轉換。TTPS模式利用輸入的平均自由速率以估計車輛在剛進入模擬系統時之平均速率，然後利用平均速率隨機的決定各車輛在主線或匝道所希望之最高速率。此速率在平均速率80%及120%之間變化。實際的速率則受前車速率之限制。

剛進入模擬系統時之平均速率可能受制於需求流率。例如在模擬主線收費站時，只要需求流率不超過1,300小型車/小時/車道，則平均速率可假設等於自由速率。當需求流率超過1,300小型車/小時/車道，而接近容量時，平均速率可降低到70公里/小時。主線之容量在2,000到2,300小型車/小時/車道之間。TTPS模式假設匝道之平均速率等於匝道之平均自由速率，其值通常在60公里/小時之下。

當車輛接近收費亭時，速率隨著下降，通過收費亭時之平均速率受收費方式的影響。在傳統找零之收費方式下，幾乎所有車輛都得停靠收費亭以繳費。在不找零持票收費之作業下，多半車輛可以0至5公里/小時之速率慢速通過收費亭。電子收費時，通過收費亭的速率視收費系統之功能及收費車道之設計而有所不同，其值可低到8公里/小時左右，亦有可能高達70公里/小時以上。

3.3.3　跟車行為

TTPS模式考慮下列的因素以模擬跟車行為﹕

1.受制於車輛性能的最大可能加速率。此加速率隨車種、速率及坡度而變。但TTPS模式假設收費站在平坦地區，所以坡度之影響不予考慮。小型車從停等位置起動之最大加速率之假設值為2.74公尺/秒/秒。在同樣狀況下；重車之最大加速率為1.4公尺/秒/秒。此加速率隨速率之增高而減少。

2.舒適之減速率平均值。此值代表在須停車時一般之減速率。TTPS模式假設舒適之減速率平均值為2.3公尺/秒/秒。個別車輛之舒適減速率則隨駕駛員之敏感度而變，其值大約在1.5到3.5公尺/秒/秒之間。在緊急狀況下，最高之減速率訂為4.9公尺/秒/秒。

3.最高可接受之速率。此速率隨駕駛員敏感度而變。

4.希望維持的時間及空間間距。

TTPS模式根據在每秒鐘之狀況以決定一合適的加速率或減速率。此加減速率不能超過最大可能加速率，必須儘可能在舒適的減速率範圍內，而且必須產生合理的車流行為。

3.3.4　地磅連絡道間距接受行為

大貨車及聯結車從地磅連絡道回到收費站或主線車道時，必須與上游來車保持一安全間距。TTPS模式假設可接受之間距最少須2.5秒鐘，此間距從大貨車及聯結車車尾超過連絡道終端算起到上游來車抵達連絡道與收費站或主線的交叉口為止。

3.3.5　變換車道行為

車道轉換可分為選擇性的轉換及必要性的轉換。選擇性的轉換指一車輛可轉換車道也可繼續利用原來的車道。在有選擇的情況下，除非車道轉換容易，TTPS模式假設駕駛員會決定不轉換車道。當一車輛跟前車之間距超過4秒時，TTPS模式不考慮選擇性的車道轉換。此外，如鄰近車道下游空間不比目前使用車道的空間多出15公尺，或鄰近車道下游第一部車輛的速率不比可能轉換車道的車輛之速率高出16公里/小時，TTPS模式也不考慮轉換車道。轉換車道時，有關的車輛為避免衝突所需的減速率必須不超過1.5公尺/秒/秒。

必要性的車道轉換可能發生在前端之車道終止或必須轉換車道才能進入所需的收費車道。TTPS模式假設在進行必要性車道轉換時，有關車子為避免撞車所需之減速率不能超過3公尺/秒/秒。如車道轉換不能滿足此要求，則駕駛員必須減速並繼續利用原來車道。

3.3.6　收費車道之選擇

為了節省模擬時間起見，TTPS模式只讓駕駛員在三地點選擇收費車道。第一地點在車輛未進入收費站而仍在上游主線或匝道時。第二地點在走完上游減速區30%長度之處。第三地點在增加的調撥車道上方60公尺之內。收費車道之選擇是根據各可用車道之擁塞指標。

收費車道之擁塞指標估計如下：

Qij = qij + F 	                                     (2)

其中，

Qij = 對車輛 i 而言，收費站車道 j 之擁塞指標（輛）；

qij = 車輛 i  下游向收費車道行進之車輛數（輛）；

F = 車輛 i 從目前所進行的車道移向收費站車道 j 之阻力（輛）。

車輛 i  如可使用收費車道j ，則該收費車道越偏離車輛i目前行進之車道，使用該收費車道之阻力越大，若阻力以相當於在收費車道j 之車輛數為單位來計算，則每偏離一車道所增加的阻力相當於增加1到3輛車。而車輛i 所選擇之收費車道乃為所有該車輛可使用之收費車道中擁塞指標最低者。

3.3.7　收費車道容量及收費時間

收費車道容量指每小時能經常通過某種收費車道的最大容量。各車輛之收費時間有兩種情形。第一種情形是一車輛在減速區內並無受到其他繳費車輛之干擾，而可順利的繳費並進入加速區。在這種情形下，收費時間從車頭抵達減速區之終點開始，直到車尾通過減速區之終點為止。第二種情形是一車輛接近減速區終點時，由於前面已有車輛正在繳費中，所以該車必須減速、慢行或甚至停車。在這種情形下，收費時間從前車車尾離開減速區終點，到下一輛車之車尾離開減速區終點為止，若調查結果這種收費時間之平均值為5秒，則相關收費車道之容量為720輛/小時(3600/5)。

在傳統收費方式下，以前的研究[1]顯示標準化後的個別收費時間（即收費時間除於平均收費時間）有幾乎相同的機率分佈。TTPS將此分佈用下列公式代表之：

如0≦R≦0.1,則

S=(0.4+0.2R)Sm 	(3a)

如0.1＜R≦0.8,則

S=(0.5143+0.8571R)Sm 	(3b)

如0.8<R≦0.95,則

S=(-0.9336+2.667R)Sm 	(3c)

如0.95<R≦1.0,則

S=(-21.2+24R)Sm	 (3d)

其中，R=隨機亂數(random number 0 ~ 1)；

Sm=平均收費時間；

S=收費時間。

一車輛（乙車）受前車（甲車）干擾的收費時間可分成三時段﹕

．TA﹕甲車車尾離開減速區到乙車車頭抵達減速區終點的時間。

．TB﹕乙車車頭到達減速區終點後之實際繳費時間。

．TC﹕繳費後，乙車開始加速至車尾通過減速區終點所需的時間。

第一時段TA及第三時段TC受制於跟車行為及車種。第二時段則估計如下以控制收費時間﹕TB=S-TA-TC。

在電子作業下，TTPS模式只利用跟車行為依所允許的收費車道速率將車輛從減速區送入加速區。上述之收費時間分佈並不適用於電子收費。

收費車道容量的主要影響因素包括收費方式及車種。如表2所示，傳統收費車道之容量很難超過900輛/小時。

低速率電子收費車道之容量（10公里/小時以下）大約為1,200輛/小時。高速率電子收費車道之容量則可能高達1,800輛/小時以上[2]。

表2　收費車道容量

| 車道種類 | 容量（輛/小時） |
| --- | --- |
| 小型車不找零 | 750~850 |
| 小型車找零 | 350~550 |
| 大客車及聯結車 | 420~530 |
| 大貨車 | 500~520 |
| 電子收費 | 1,200~1,800 |

資料來源：[1]，[3]。

3.4　輸出資料

TTPS模式之輸出檔名為ttps.out。輸出的主要資料包括﹕通過收費站之車流率、四個績效指標(measures of effectiveness)及服務水準等級等，分別說明如下。

3.4.1　通過收費車道之車流率

此輸出項目指在模擬期間通過各收費車道之車流率。在車流穩定，不擁擠之狀況下，通過各收費車道車流率之和應接近上游主線或匝道進入模擬系統之車流率。在擁擠的狀況下，通過某一收費車道之車流率代表該車道之容量。

3.4.2　平均停等車隊長度及最長停等車隊長度

停等車輛指下列的車輛：

．速率小於5公里/小時而正在繳費之第一部車輛。

．非第一部繳費車輛，但速率小於5公里/小時而且距離前面車輛不到6公尺之車輛。

．在地磅接受檢查之車輛及等候檢查之車輛。

停等車隊之長度隨時間而變化，TTPS模擬模式每秒會估計一次出現在收費車道及地磅上游連絡道之停等車隊，然後視輸出檔之需要計算每收費車道及地磅連絡道上在模擬期間之平均停等車隊長度及最長停等車隊長度。

3.4.3 平均停等時間

停等時間指車輛繳費或受檢及在減速區、上游主線或匝道或地磅連絡道上停等的時間。各收費車道之平均停等時間等於在模擬期間穿過收費車道之車輛的停等時間總和除以穿過該車道之車輛數。地磅之平均停等時間以類似方法計算。電子收費作業下之收費車道平均停等時間很可能不存在或非常小。

3.4.4 平均速率

收費站之長度等於減速區之長度加上加速區之長度。平均速率等於收費站長度除以通過收費站之平均旅行時間。此績效指標適合用於高速公路整體分析。穿過地磅區之平均速率以類似方法估計之。

3.4.5　服務水準

等候車隊長度是駕駛員與收費站管理人員最容易體會的績效指標。根據平均等候車隊長度，收費車道的服務水準可劃分為六級，如表3所示。

表3　服務水準評估準則

| 服務水準 | 平均車隊長度（L輛） |
| --- | --- |
| A | L≦1 |
| B | 1<L≦2 |
| C | 2<L≦4 |
| D | 4<L≦6 |
| E | 6<L≦10 |
| F | L>10 |

資料來源﹕[1]

一般當平均停等車隊長度小於3輛車時，收費車道之車流很可能屬穩定狀況。在此狀況下，平均停等車隊長度可能時長時短，但會保持在一小範圍內。平均停等長度超過3輛時，車流就有可能進入不穩定之狀況。也就是說平均停等車隊可能隨時間而增長。

3.4.6 地磅作業

地磅作業之輸出值為所有車道及地磅之平均值。例如，地磅之車流率係通過所有地磅車流率之和，而平均停等車隊長度則代表在地磅上游每車道之平均停等車隊長度。

第四章  輸入檔之建立

4.1　輸入檔檔名

在使用TTPS模式時，輸入檔之上檔名必須訂為ttps.dat。

4.2　輸入檔架構

輸入檔包括模擬控制的資料及各車流方向有關的資料。模擬控制用的資料有8個型態，每車流方向的資料有11種型態，這些資料之安排如表4所示。

表4　輸入檔之架構

模擬控制

型1資料

型2資料

．

．

型8資料

第一車流方向

型9資料

型10資料

．

．

型14資料

型15資料——小型車

型16資料——小型車

型17資料——小型車

型15資料——大客車

型16資料——大客車

型17資料——大客車

型15資料——大貨車

型16資料——大貨車

型17資料——大貨車

型15資料——聯結車

型16資料——聯結車

型17資料——聯結車

型18資料

型19資料

第二車流方向

與第一車流方向相同

如欲模擬之方向只有一個，則不必輸入第二車流方向之資料。

4.3　資料內容

各型態資料之內容及性質說明如下。

型1資料  a  b  c  d

a＝輸出方式(1,2或3)

a=1﹕模擬結束後才有輸出。

a=2﹕每隔b秒輸出累積之績效指標。

a=3﹕每隔b秒輸出個別時段之資料（每段時間為b秒）。

b＝輸出時間之間隔（秒）。

如b=300，則每300秒就有一次的輸出。輸出資料存在輸出檔ttps.out內。

c＝不需有輸出之模擬方向(0,1或2)

c=0：所有模擬的方向都有輸出。

c=1：第一模擬方向沒有輸出。

c=2：第二模擬方向沒有輸出。

d＝惟一須要有輸出之收費車道代號(0,1,2…,15)

收費車道依從右到左的順序訂為第1車道、第2車道、第3車道等等。各方向之收費車道數不能超過15（包括調撥時增加的車道）。如欲輸出所有車道之績效值，則d值必須為0，如只有第4車道要有輸出，則d值必須為4。調撥車道之代號乃為平常車道代號之延伸。例如最左邊平常車道之代號為8，則第一個調撥車道之代號為9=8+1。調撥車道之代號由TTPS模式自動設定。

型2資料    a

a=公制或英制單位（1或2）。

a= 1：公制單位之輸入及輸出。

a= 2：英制單位之輸入及輸出。

型3資料　　a  b  c

a＝模擬之時段數（不能超過60）。

b＝熱機時間（秒）。

熱機時間訂為第1模擬時段。在此時段內，TTPS模式不收集資料。

c＝熱機時間之後，每時段之長度（秒）。如a=5,b=300,c=600,則總共的模擬時間為300+(5-1)*600。總模擬時間不能超過30,000秒。

型4資料　a

a＝負關連(negatively correlated)模擬(0或1)。模擬之結果可能受到在模擬過程中所產生及利用之隨機亂數的影響。所以在同一需求流率之狀況下最少應模擬兩次。第一次用a=0(或1)，第二次用a=1(或0)。兩次模擬結果之平均值比單一模擬之結果更接近真正值。如a=0時所產生之隨機亂數為0.2、0.9及0.3，則a=1時之相關隨機亂數為倒序之亂數，亦即0.3、0.9及0.2。

型5資料　a

a＝產生隨機亂數之種子值(seed number)。此種子值必須在0至1之間，如0.3862或0.93。

此種子決定隨後所產生的隨機亂數之值，所以它對模擬之結果會有影響。換言之，不同之種子會產生不同的模擬結果。如欲求得較準確的估計，則須用不同之種子。每一種子可用於進行負關連之模擬。各模擬結果之平均值可比較準確的代表真正的績效值。

型6資料　a

a＝欲模擬之方向數(1或2)。

型7資料　a　b　c　d

a＝調撥開始時間（秒）。

模擬開始之時間為t=0秒。所以如a=600，則調撥從t=600秒開始。如模擬期間無調撥之作業，則a值必須大於總模擬時間。

b＝調撥結束時間（秒）。

c＝調撥之車道數（通常不超過2）。

調撥後單方向可用之總收費車道數不能超過15。

d＝調撥時得到額外收費車道之方向(1或2)。

型8資料　a　b

a＝如圖7所示，調撥車道之長度（公尺或英呎）。

b＝如圖7所示，調撥車道有加速區之長度（公尺或英呎）。

如型2資料之值為1（公制），則ttps模式將長度以公尺計算。如型2資料之值為2（英制），則長度以英呎計算。

圖7　調撥車道有關長度

型9資料　a　b　c　d

a＝上游主線或匝道之車道數。

此車道數不能大於收費車道數。

b＝下游主線或匝道之車道數。

此車道數不能大於收費車道數。

c＝平均自由速率（公里/小時或英哩/小時）

如型2之值為a=1，則此速率之單位為公里/小時。如型2之值為a=2，則此速率之單位為英哩/小時。模擬高速公路主線收費站時，自由速率應在70公里/小時以上。模擬匝道收費站時，自由速率應在60公里/小時以下。

型10資料　a　b　c　d

如圖8所示，

a＝減速區長度（公尺或英呎）。

b＝減速區最短車道之長度（公尺或英呎）。

c＝加速區長度（公尺或英呎）。

d＝加速區最短車道長度（公尺或英呎）。

長度的單位視型2資料之值而定。

圖8　收費站有關長度

型11資料　a

a＝模擬方向收費車道種類數目。

如某方向有找零、不找零及電子收費3種收費車道，則a=3。如圖9所示，各類車道以從右向左的順序安排。第一類車道在最右邊。每類車道可有數個車道。

圖9　收費車道種類之安排順序代號

型12資料　a　b　c．．．

a＝第一類收費車道之車道數。

b＝第二類收費車道之車道數。

c＝第三類收費車道之車道數。

．

．

．

如型11資料註明有5種收費車道，則型12資料必須有5個數據。

型13資料　a　b　c．．．

a＝第一類收費車道之容量（輛/小時/車道）

b＝第二類收費車道之容量（輛/小時/車道）

c＝第三類收費車道之容量（輛/小時/車道）

．

．

．

如型11資料註明有5種收費車道，則型13資料必須有5個數據。

型14資料　a　b　c．．．

a＝小型車之比例（如0.83）。

b＝大客車之比例（如0.02）。

c＝大貨車之比例（如0.10）。

d＝聯結車之比例（如0.05）。

a,b,c及d之和必須為1.00。

型15資料　a

a＝某車種（小型車、大客車、大貨車或聯結車）所能利用之收費車道種類數（不超過3）。例如小型車能利用第三及五類收費車道，則a=2。

型16資料　a　b．．．

a＝某車種能用之某類收費車道之代號（見圖9）。

b＝某車種能用之另一類收費車道之代號。

．

．

．

假設有4類收費車道，而且各類車道之安排代號如圖9所示。在此情形之下，如果小型車能利用兩類車道（型14資料a=2），包括第二類及第四類，則型16之資料應為a=2及b=4。

型17資料　a　b．．．

a＝某車種利用其所能用之某類收費車道的比例。

b＝某車種利用其所能用之另一類收費車道的比例。

．

．

．

假設小型車能利用第二類及第四類收費車道，而且利用第二類收費車道之比例為0.3，則型17資料應為a=0.3及b=0.7，如大貨車能利用第一、第三及第四類收費車道而且利用第一及第三類車道之比例各為0.3及0.25，則型17資料應為a=0.3，b=0.25，c=0.45。型17資料之和必須等於1.0。

型18資料　a　b．．．

a＝第一模擬時段（即熱機時段）之需求流率（輛/小時）。

b＝第二模擬時段之需求流率（輛/小時）。

c＝第三模擬時段之需求流率（輛/小時）。

．

．

．

如型3資料註明有10個模擬時段，則型18資料須有10個數據。

型19資料　a　b　c　d　e　f　g　h

如圖10所示；

a：是否模擬地磅作業（1＝是；0＝否）。

b：地磅連絡道之車道數（不能超過2）。

c：減速區起點到連絡道進口之距離（公尺或英呎）。

d：減速區起點到地磅之距離（公尺或英呎）。

e：減速區起點到連絡道出口之距離（公尺或英呎）。

f：地磅數目（不能超過5）。

g：單座或串連式地磅排列(f=0)或並聯排列(f=1)，如圖5所示。

h：平均在地磅之檢查時間（秒）。

不論實際是否有地磅，此型資料必須在輸入檔中。

圖10　地磅及連絡道位置

第五章  模式之運用

5.1模擬執行檔之使用

運研所只供給使用者TTPS模式之執行檔，執行檔之檔名為ttps.exe。此執行檔須與輸入檔ttps.dat存在DOS同一目錄(directory)中。執行模擬時只要鍵入ttps即可，輸出資料檔之檔名為ttps.out。

如使用者遭遇困難，請與運研所運計組聯絡(電話﹕02-2349-6806;傳真﹕02-2545-0428；mail：jason@iot.gov.tw)。

5.2規劃設計及作業分析之程序

規劃設計及作業分析的性質不同，例如規劃及設計收費站時，須根據預測的需求流率，作業分析則以評估現有收費站的狀況為主，通常不採用預測資料。就TTPS模式之應用而言，同樣的模式分析程序可用於不同種類的分析。此程序如下所示﹕

1.確定模擬分析所需的資料，包括需求流率、收費站及有關道路及地磅之設置、收費方式及收費車道之數量、車種組成等。

2建立輸入資料檔。

3.利用執行檔及輸入資料檔進行第一次模擬。

4.修改輸入檔型4資料並進行第二次模擬(負關連模擬)。

5.如第一次及第二次模擬結果有相當大的差異，表示收費站車流可能已進入不穩定狀況。在此情形下，須進行多次的模擬，並取模擬結果之平均值，以代表可能的運作績效。如欲進行多次模擬，則只要改變隨機亂數之種子值(型5資料)，並利用負關連之隨機亂數(型4資料)即可。目前尚無便捷的程序以決定所需模擬之次數。

6.評估績效指標及服務水準以決定是否必要修正收費方式或收費站之佈置。

5.3範例一：正常作業之評估

假設一主線收費站有如下之交通特性、幾何設計及收費狀況：

1.收費站：調撥車道及地磅區有關之長度如圖11所示。

2.雙向作業：各方向有2條主線道及4條收費車道，主線之自由速率為90公里/小時。

3.兩方向之幾何設計：收費方式及正常作業之收費車道設置屬對稱型(symmetrical)。

4.調撥作業：無調撥作業。但如進行調撥時，方向一會增加一收費車道，而方向二則減少一收費車道。

5.各方向有3類收費車道：第一類有1車道，第二類有1車道，第三類則有2車道。

6.兩方向之車種組成相同：75%小型車，5%大客車，10%大貨車，10%聯結車。

7.兩方向收費車道之利用率相同：小型車只利用第三類車道，其他各車種分別有50%利用第一、二類車道。

8.方向一之車流率固定為2,200輛/小時，方向二則為1,000輛/小時。

9.第一、二及三類收費車道之容量各為450、500及800輛/小時。

10.地磅不開放，但如有地磅作業時，則需考量只有一車道的連絡道，及地磅平均檢查時間120秒等二因素。

圖11範例一收費站的佈設

於上述情況下，如有下列模擬控制，則輸入檔如表5所示：

1.模擬時間為1,800秒，此時段分成兩段，第一(熱機時間)為600秒，第一段之後，每時段的時間為1,200秒。

2.輸入值之單位為公制。

3.模擬完畢之後才有輸出，各方向所有收費車道都資料有輸出。

以下為表5之輸入檔中須再加解釋的項目及其說明：

1.型1資料之b=60秒，不影響模擬，其原因在於a=1表示模擬完畢後才有輸出。

2.型7資料之a=3000秒表示調撥在模擬開始後3,000秒開始，但因總共模擬時間只有1,800秒，所以此數據不會影響模擬。

3.因無調撥作業，型8資料之a=80公尺及b=70公尺對模擬無影響。

4.因總共有4個收費車道而且第三類車道有2車道，設置在第3及第4車道，僅供小型車使用。

5.此例題不涉及地磅作業，但型19資料仍須放在輸入檔。如某方向事實上並無地磅，則型19資料須有a=0，其他數據可用假設值。

| 表5範例一之輸入檔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資 料 內 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 資料型式說明 |  |  |
| 1 | 60 | 0 | 0 |  |  |  |  | 型 |  | (1) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2) |  |
| 2 | 600 | 1200 |  |  |  |  |  |  |  | (3) |  |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (4) |  |
| 0.946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (5) |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (6) |  |
| 3000 | 3200 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | (7) |  |
| 80 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  | (8) |  |
| 2 | 2 | 90 |  |  |  |  |  | 方向一 |  | (9) |  |
| 350 | 250 | 200 | 150 |  |  |  |  |  |  | (10) |  |
| 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | (11) |  |
| 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | (12) |  |
| 450 | 500 | 800 |  |  |  |  |  |  |  | (13) |  |
| 0.75 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | (14) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15) |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |  |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |  |
| 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |  |
| 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15) |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |  |
| 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |  |
| 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  | (18) |  |
| 0 | 1 | 400 | 500 | 700 | 1 | 0 | 300 |  |  | (19) |  |
| 2 | 2 | 90 |  |  |  |  |  | 方向二 |  | (9) |  |
| 350 | 250 | 200 | 150 |  |  |  |  |  |  | (10) |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (11) |  |

表5範例一之輸入檔（續一）

| 資 料 內 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 資料型式說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | (12) |
| 450 | 500 | 800 |  |  |  |  |  |  |  | (13) |
| 0.75 | 0.05 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  | (14) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15) |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |
| 1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15) |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |
| 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15) |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |
| 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (15) |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | (16) |
| 0.5 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | (17) |
| 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | (18) |
| 0 | 1 | 400 | 500 | 700 | 1 | 0 | 300 |  |  | (19) |

利用ttps.exe及表5之輸入檔所得之模擬結果如表6所示。因TTPS模式隨時以最新資料修正，所以使用者所用的執行檔可能產生與表6稍有差異的輸出值。從此表可知方向一小型車所利用的第3及第4收費車道之服務水準(E級)很不理想，而且平均停等時間高達35.5秒，穿越收費站之平均速率只有42公里/小時。方向二因需求流率(1,000輛/小時)不到方向一的一半(2,200輛/小時)，因而服務水準很高(A級)。

如將表5中之型4資料從a=0改為a=1以進行負關連模擬，則結果如表7所示。從表6及表7之比較可知方向一之績效值差異很大，方向二之績效值則差異很少。這結果表示方向二收費車道之車流屬穩定狀態，方向一之車流則不穩定。一般收費車道之平均停等車隊長度超過3輛以上時，車流就可能進入不穩定的狀況。方向一第3及4車道之平均停等車隊長度在8到18輛之間，很顯然的已進入不穩定狀況。在此情形下，平均停等車隊長度及停等時間可能隨時間而增加。換言之，如模擬時間增長，則方向一第3及4車道之車隊長度及停等時間可能超出表6及表7之值。如欲得較準確之估計值，可改變型5之資料(亂數種子)多模擬幾次，然後利用模擬結果之平均值以代表實際值。

表6範例一之輸出績效表

| 車道 | 車流率 | 平均車長 | La | Lmax | T | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | (輛/小時) | (公尺) | (輛) | (輛) | (秒/輛) |  |
| 方向一﹕平均速率=42.1公里/小時 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 264 | 12.4 | 0.2 | 3 | 6.3 | A |
| 2 | 282 | 12.5 | 0.2 | 3 | 7.1 | A |
| 3 | 792 | 5.6 | 8.2 | 28 | 35.5 | E |
| 4 | 780 | 5.5 | 8.3 | 27 | 35.5 | E |
| 方向二﹕平均速率=67.3公里/小時 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 141 | 12.3 | 0.1 | 3 | 7.8 | A |
| 2 | 132 | 12.3 | 0.1 | 1 | 5.4 | A |
| 3 | 357 | 5.5 | 0.2 | 2 | 3.7 | A |
| 4 | 357 | 5.5 | 0.2 | 3 | 4.4 | A |
| 註﹕ | La=平均停等車隊長度 |  |  |  |  |  |
|  | Lmax=最長停等車隊長度 |  |  |  |  |  |
|  | T=平均停等時間 |  |  |  |  |  |

表7範例一之輸出績效表(負關連模擬)

| 車道 | 車流率 | 平均車長 | La | Lmax | T | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | (輛/小時) | (公尺) | (輛) | (輛) | (秒/輛) |  |
| 方向一﹕平均速率=28.4公里/小時 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 258 | 12.1 | 0.2 | 3 | 6.6 | A |
| 2 | 279 | 12.2 | 0.1 | 2 | 5.5 | A |
| 3 | 813 | 5.7 | 17.5 | 28 | 77.8 | F |
| 4 | 795 | 5.5 | 17.5 | 27 | 77.7 | F |
| 方向二﹕平均速率=68.6公里/小時 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 99 | 12.4 | 0.0 | 1 | 5.1 | A |
| 2 | 132 | 11.8 | 0.1 | 1 | 5.0 | A |
| 3 | 390 | 5.5 | 0.2 | 3 | 3.7 | A |
| 4 | 396 | 5.5 | 0.2 | 2 | 3.8 | A |
| 註﹕ | La=平均停等車隊長度 |  |  |  |  |  |
|  | Lmax=最長停等車隊長度 |  |  |  |  |  |
|  | T=平均停等時間 |  |  |  |  |  |

5.4範例二：調撥作業之評估

例題一顯示方向一之作業不理想，而方向二則仍可能承載大的需求流率，所以調撥可能得到較平衡的整體作業。

假設調撥作業從模擬開始後900秒開始(即熱機時間後300秒)，而直到模擬完畢才終止，則型7資料可改為a=900，b=3200，c=1，d=1。此型資料中之b值必須大於a值。此外，因為模擬時間(1,800秒)完畢後才結束調撥，所以b值須大於或等於1,800秒，否則在模擬未完畢之前，調撥作業就會終止。

調撥作業模擬之結果如表8所示，與正常作業比較可知方向一第3及4車道之作業大有改進。方向二小型車使用之第4車道只在熱機後開放300秒，所以大多數的小型車須利用第3車道，因而造成服務水準從A級降到D級。但整體作業則比無調撥作業時較為平衡。

表8  範例二調撥作業績效

| 車道 | 車流率 | 平均車長 | La | Lmax | T | 服務水準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 編號 | (輛/小時) | (公尺) | (輛) | (輛) | (秒/輛) |  |
| 方向一﹕平均速率=51.5公里/小時 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 258 | 12.1 | 0.2 | 3 | 6.6 | A |
| 2 | 279 | 12.2 | 0.1 | 2 | 5.5 | A |
| 3 | 729 | 5.7 | 3.5 | 16 | 20.7 | C |
| 4 | 723 | 5.5 | 3.7 | 17 | 21.2 | C |
| 5 | 270 | 5.6 | 0.3 | 5 | 6.3 | A |
| 方向二﹕平均速率=47.4公里/小時 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 99 | 12.4 | 0.0 | 1 | 5.2 | A |
| 2 | 132 | 11.8 | 0.1 | 1 | 5.1 | A |
| 3 | 639 | 5.6 | 5.5 | 20 | 29.3 | D |
| 4 | 90 | 5.5 | 0.0 | 2 | 3.3 | A |
| 註﹕ | La=平均停等車隊長度 |  |  |  |  |  |
|  | Lmax=最長停等車隊長度 |  |  |  |  |  |
|  | T=平均停等時間 |  |  |  |  |  |

參考文獻

1.交通部運輸研究所，「台灣地區公路容量手冊－第二篇第五章高速公路主線收費站」，86-19-1128，民國八十六年四月。

2.Lin, F.B., “Vehicle Headway Distribution and Analysis of Queuing System on Freeways,” Transportation Planning Journal, Vol.25, No.2, 1996, pp.235-254.

3.Pietrzyk,  M.C., and Mierzejewski , E.K., Electronic Toll and traffic Management(ETTM) Systems, National Cooperative Highway Research Program, Synthesis of Highway Practice 194, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., 1993.

4.Lin, F.B., et al., “ A Methodology for Level-of-Service Analysis of Toll Plazas on Freeway Main Lines,” Transportation Planning Journal, Vol.24, No.2, 1995, pp.225-254.

附錄：模式測試

運研所曾經收集現場資料以測試TPS模式[4]。表A-1,A-2及圖A-1,A-2及A-3顯示利用同樣資料測試TTPS模式之結果。一般而言，TTPS模式可產生與現況相當的車流型式，將來運研所會隨時利用新的資料以測試及修正此模式。

調查收費站的車流資料時，必須記錄取樣時間剛開始的停等車輛(包括正在繳費的車輛及在車隊中等待繳費之車輛)。除第一部繳費車輛之外，所有其他車子只要前車之速率大約在5公里/小時之下，且距離前車不超過一小型車長度，皆可視為停等車輛。取樣開始之後的車流率最好以5分鐘的間隔記錄，以反應車流隨時間的變化。

圖A-1小型車不找零在調撥作業下之車道使用百分比分佈(四車道主線)

圖A-2大客車及聯結車道使用百分比分佈(四車道主線)

圖A-3小型車不找零在調撥作業下之車道使用百分比分佈(二車道主線)

表 A-1  TTPS測試結果一

|  |  | 樣 本 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目＼車道編號 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.車道種類 |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 2.車流率(輛/小時) |  | 764 | 720 | 703 | 405 | 380 | 344 |  |
| 3.容量(輛/小時) |  | 825 | 846 | 846 | 490 | 528 | 520 |  |
| 4.起始停等車隊長度(輛) |  | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 |  |
| 5.平均停等車隊長度(輛) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 觀測值 |  | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.6 |  |
| 模擬值 |  | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |  |
| 6.平均停等時間(秒/車) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 觀測值 |  | 13.9 | 10.5 | 11.4 | 17.0 | 16.5 | 16.1 |  |
| 模擬值 |  | 14.5 | 10.4 | 9.0 | 16.4 | 16.8 | 17.0 |  |
| 7.最長停等車隊長度(輛) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 觀測值 |  | 9 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 |  |
| 模擬值 |  | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 |  |
| 註﹕車道種類﹕ | Ⅰ=小型車不找零; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ⅱ=大客車及聯結車 |  |  |  |  |  |  |  |

表 A-2  TTPS測試結果二

|  | 樣 本 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目＼車道編號 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.車道種類 | 小型車找零 |  |  |  |  |
| 2.車流率(輛/小時) | 461 | 403 | 322 | 282 | 298 |
| 3.容量(輛/小時) | 434 | 377 | 326 | 306 | 315 |
| 4.起始停等車隊長度(輛) | 16 | 5 | 13 | 12 | 4 |
| 5.平均停等車隊長度(輛) |  |  |  |  |  |
| 觀測值 | 14.9 | 6.7 | 9.5 | 3.9 | 4.1 |
| 模擬值 | 15.6 | 6.7 | 9.9 | 3.2 | 4.2 |
| 6.平均停等時間(秒/車) |  |  |  |  |  |
| 觀測值 | 108.6 | 58.1 | 98.8 | 46.3 | 48.8 |
| 模擬值 | 127.5 | 60.6 | 111.2 | 47.4 | 53.6 |
| 7.最長停等車隊長度(輛) |  |  |  |  |  |
| 觀測值 | 22 | 15 | 16 | 12 | 9 |
| 模擬值 | 22 | 14 | 14 | 13 | 8 |