第三章  資料收集

依據前述章節中所確立之工作流程，本研究欲收集高速公路出口匝道車流特性資料將分為兩階段調查工作進行之。在本章中將詳述各階段調查工作之目的、工作內容及方法，並根據現場調查工作執行之得失做一檢討分析。

3.1資料收集目的

本研究工作內容中欲蒐集出口匝道區域車流特性資料，可分為三大項目：(1)出口匝道區域主線車流(速率、流量及佔有率)資料(2)出口匝道中點車流(速率、流量及佔有率)資料(3)出口匝道與平面道路之號誌化路口停等資料。

1.出口匝道區域主線車流(速率、流量及佔有率)資料

蒐集本項資料之目的主要在於了解出口匝道區域內主線各車道之車流行為，並藉由速率(V)、流量(Q)、佔有率(Occ%)等各項車流參數，作為建立Q-V關係圖及車道車輛分佈模式之基礎。

2.出口匝道中點車流(速率、流量及佔有率)資料

蒐集此項資料之目的亦在於了解出口匝道各車道之車流行為，並透過速率(V)、流量(Q)、佔有率(Occ%)等各項車流係數參數計算，建立其Q-V關係圖，以為探討出口匝道容量分析之基礎。

3.出口匝道與平面道路之號誌化路口停等資料

本項資料主要蒐集內容為最長等候車隊及平均停等時間與路口紓解間距二項，目的在於了解出口匝道上之車輛因號誌而產生之停等情形，並求算各項停等車流參數，藉以了解該路口號誌運作績效與匝道幾何配置間之關係。

3.2第一階段調查

本階段調查之主要目的在於藉由事前踏勘、試調工作與試調資料分析初步成果，進而確立各調查工作項目之調查地點、方式與資料處理、分析方法。同時並可由此暸解各種調查工作執行方式之可行性與資料之取得是否有實際上之困難，以為修正後後續調查工作之基礎。

3.2.1工作內容與方法

本階段調查計畫之工作項目主要有下列三項；本研究將其作業流程建立如圖3-2-1，以下就各項內容說明之。

1.篩選調查地點與踏勘

踏勘為進行任何調查時不可或缺之前置工作，由事前踏勘結果之內容可獲知合適之調查區位及各種調查條件，例如人力、物力需求量等訊息，以此作為篩選調查地點與準備正式調查工作之參考，將可使調查工作得以順利執行並有效控制調查時程與調查資源之運用。

進行戶外踏勘工作前，必須先收集高速公路各出口匝道區域主線流量、匝道幾何形式及地理條件等資料，先行篩選條件合於要求之出口匝道做為踏勘之對象。

2.試調及初步資料分析

依據踏勘結果所篩選出之合適調查地點中，選擇一處進行試調之工作。進行試調時，主要之工作內容為針對各項調查工作進行短時間之資料收集工作，並記錄現場調查狀況。依試調所得之資料進行初步分析，並檢視資料之正確性與完整性是否滿足需求，以為再次評估合適之調查方式與資料分析方法之基礎。

맏3.2-1 뷕걤ꑵꝀ뙩ꛦ걹땻맏

닄ꑀꚸ뷕걤ꑵꝀ

뙽ꥬ

룪껆Ꙟꚬ꓎

룪껆ꖿ뵔꧊샋껖

룕뷕뙽ꥬ뙩ꛦ

뷕걤ꑈ귻ꕬ뛒

뭐솿닟

뵔ꥷ룕뷕껉뚡

귗ꖿ뷕걤군땥껑

뽺뿯Ꙙ빁뷕걤ꙡ쉉

뙩ꛦ맪ꙡ뷱냉

샀ꥷ뷕걤군땥껑

ꡍꥷ뷱냉룴뵵

귔뿯ꕠ륄냏

뙩ꛦ꓀쏾

뷕걤귔뿯ꕠ륄냏

ꫬꡂ뽺뿯

낪덴꒽룴ꗦ걹륄

둘꛳뭐냏ꛬ룪껆

낪덴꒽룴ꗦ걹륄

걹뙱룪껆

맏3-2-1 뷕걤ꑵꝀ닓뎡걹땻맏

3.進行第一階段調查工作

本階段正式調查工作之內容主要可分為三部份：

(1)主線部份

本階段調查工作在主線部份之主要工作內容為調查主線服務水準最差地點出現之區段，預計調查地點數為三處(主線二、三、四車道各一處)，迨該區段確定後即針對本區段進行主線速率、流量及佔有率關係之調查，調查地點數視主線服務水準最差區段調查進度而定。

(2)出口匝道部份

出口匝道部份調查之主要工作內容為匝道中點速率、流量及佔有率關係之調查，調查地點數預計為1處，地點之選擇以鄰近匝道中點處有制高點適合進行人工攝影調查者為優先考慮。

(3)路口部份

路口調查部份分為號誌化路口最長等候車隊及平均停等時間調查與路口紓解間距調查兩部份。此兩項調查可在同一路口進行，本階段預計調查地點數為1處。

茲將上述三部分調查工作之調查資料內容、範圍及調查方法彙整如表3.2.1，範圍示意如圖3-2-2。

表3.2.1 第一階段調查工作彙整表

| 調查區段 | 調查內容 | 資料蒐集項目 | 調查地點需求數 | 調查範圍 | 適用調查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 線 | 尋找主線上服務水準最差之地點 | 1.空間平均速率 | 1 | 減速車道所在路段(含主線其他車道) | 現場攝影配合AutoScope |
|  | 道車輛分佈比例及建立車道車輛分佈 | 1.車道車輛分佈 | 1 | 主線服務水準最差點 | 現場攝影配合AutoScope |
|  | 主線速率、流量與佔有率關係 | 1.空間平均速率 2.流量 3.佔有率 | 1 | 主線服務水準最差點 | 現場攝影配合AutoScope |
| 出 口 匝 道 | 匝道速率、流量與佔有率關係 | 1.空間平均速率 2.流量 3.佔有率 | 1 | 匝道中點 | 現場攝影配合AutoScope |
| 號 誌 化 路 口 | 蒐集每週期平均最長車隊及平均停等時間與路口平均紓解間距 | 1.停等車隊長度 2.停等時間 3.重車及小車在綠燈時從停等車隊進入交叉口所需之時間 4.綠燈時最前面至少30輛小車從停等車隊進入交叉口所需之時間 | 1 | 出口匝道與平面道路號誌化路口 | 停等調查：若有適當拍攝位置，則以攝影方式配合人工進行資料整理，否則採人工調查 交叉口：人工配合攝影調查 |

資料來源：本研究分析整理

ꕄ  뵵

듮  덴  ꢮ  륄

ꕠ

륄

뷕  걤  뵤  돲

(A)主線服務水準最差調查

ꕄ     뵵

主     線                           5j3  主

ꑕ

ꕠ

륄

下

匝

ꖭ 궱 륄 룴

道

平 面 道 路

(a)直接式                     (b)環道式

- 匝道中點調查

下

匝

道

平   面   道   路

(C)號誌化路口調查

圖3-2-2 調查範圍示意圖

3.2.2調查執行與檢討

以下在本小節中分就本階段所進行之各項工作說明執行過程中各細部作業內容，包含調查時間、地點及方式等。

1.篩選調查地點與踏勘

本研究執行本工作可分為下列二步驟說明之：

(1)篩選調查地點

臺灣地區高速公路系統現正運行之交流道共有54處(包括系統交流道﹑二高新台五及木柵交流道)，而出口匝道也有123處，若包含服務區之匝道，則出口匝道將達137處，在如此眾多之交流道中，若需篩選出普遍性之匝道區及適宜之時段，必須經由事前詳細之資料收集分析及踏勘工作方能完成。本研究擬定建立適宜地點及時段之流程圖如圖3-2-3所示，由該流程圖知這些匝道或受限於地理因素之影響，或受限於流量無法達到高流量之標準者，可能並不適合作為本此調查中可供選取之匝道。在此本研究將影響因素可歸納為地理因素及流量因素，以下茲分別說明之：

地理、環境因素

A.施工時之交通維持計畫

高速公路若遇有工程進行而實施交通維持計劃時，常會改變主線或匝道之線形，進而影響到車流之行為，如流量與速率等，因此，本研究將篩選之調查地點擬避開研究時間中預計或正在施工之高速公路區段內之出口匝道。

經本研究蒐集資料後，將其整理如表3.2.2。

맏3-2-3 빁ꥹꙡ쉉꓎껉걱뿯꣺걹땻맏

뵔ꥷ뷕걤껉걱

뵔ꥷ뷕걤ꙡ쉉

맯뵔ꥷ꒧ꗦ걹륄뭠뚰걹뙱꓀ꝇꪬꩰ

맯꓀쏾ꯡ꒧ꗦ걹륄뙩ꛦ뷱냉

ꗦ걹륄뭐ꕠ륄꓀쏾

1.ꕄ뵵결2ꅎ3ꅎ4ꢮ륄꫌

2.ꕘꑦꕠ륄결1ꅎ2ꢮ륄꫌

3.ꕘꑦꕠ륄꒧ꖭ궱룴ꑦ결뢹뭸꓆꫌

뽺뿯걹뙱뇸ꗳ꒣Ꙙ꫌

1.때뻖삽ꪬꩰ꫌

2.돌낪걹뙱륌ꑰ꫌

3.낪걹뙱ꕘ뉻꧳꥝뚡꫌

뽺뿯ꙡ뉺뇸ꗳ꒣Ꙙ꫌

1.뉻ꖿ뙩ꛦ걉ꑵ꫌

2.쓝꧳뫝쉉ꗦ걹륄꫌

3.쓝꧳꽓껭ꙡ뉺샴맒꫌

낪덴꒽룴ꗦ걹륄걹뙱룪껆뭠뚰

낪덴꒽룴ꗦ걹륄둘꛳룪껆뭠뚰

表3.2.2 研究時間內高速公路之施工計畫及受影響之交流道

| 施工計畫名稱 | 施工年期 | 受影響交流道 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汐止五股拓寬工程 | 至86年7月 | 內湖 | 1.堤頂至汐止段 |
| 新竹員林段拓寬工程 | 至87年6月 | 新竹至員林間之各交流道 | 1.部份路段尚未發包 2.調查期間交流道不一定在施工中 |
| 第二次五年路面整修計畫 | 85年度 | 不定 | 調查期間交流道不一定在施工中 |

資料來源﹕交通部台灣區國道高速公路局，高速公路年報，民國85年3月

B.匝道附近之地理條件

匝道附近由於受地理環境之影響，使之成為較特殊之匝道，也將影響資料之普遍性與準確性，如匝道位於高速公路之端點﹑匝道臨近收費站(如汐止系統交流道)﹑匝道位於爬坡路段上(如三義交流道)，這些匝道本研究也將避免選取(但仍需視最終選取樣本數而定)，經本研究初步篩選，受此因素影響之交流道如表3.2.3所示。

表3.2.3 特殊地理條件之交流道

| 地理條件 | 交流道名稱 |
| --- | --- |
| 高速公路端點 | 基隆端﹑高雄端﹑竹南 |
| 服務區 | 各服務區之交流道﹑高公局 |
| 系統交流道 | 新竹系統﹑汐止系統 |
| 位於爬坡車道上 | 三義﹑林口﹑新竹系統﹑幼獅 |
| 鄰近收費站 | 汐止 |

資料來源﹕本研究整理

C.主線於出口匝道區域處車道縮減

由於在現行運轉之高速公路交流道系統中，其出口匝道車道數為雙車道者甚少，同時這些雙車道之匝道，大部份位於高速公路主線車道縮減之區域，即有一主線車道直接成為匝道之車道，如圓山交流道出口匝道區，其主線車道由三車道縮減為二車道處，對於此類匝道由於幾何特性較一般匝道特殊資料可能較不具代表性，本研究亦將避免選取(但仍需視最終選取樣本數而定)，經本研究初步蒐集資料將此類匝道整理如表3.2.4中。

表3.2.4 主線車道縮減之交流道

| 主線車道縮減狀況 | 出口匝道 車道數 | 交流道名稱 |
| --- | --- | --- |
| 四車道縮為三車道 | 雙車道 | 重慶北路﹑機場 |
| 四車道縮為三車道 | 單車道 | 大溪 |
| 三車道縮為二車道 | 雙車道 | 圓山﹑楊梅﹑楠梓 |
| 三車道縮為二車道 | 單車道 | 高雄中正路 |

資料來源﹕本研究整理

‚幾何設計與流量因素

A.主線之車道數及流量

依據本研究所擬定之工作計劃書，需針對主線有2﹑3﹑4線車道者分別蒐集資料，同時資料中須包含低中高等三種流量狀況﹔高速公路現運行之路段中，主線包含三或四車道之路段僅有一高之台北及高雄都會區與二高之通車路段，由「84年度高速公路交通動態資料調查報告」中，彙整高速公路主線各路段間之車流量如表3.2.5所示。

為符合流量上之要求，本研究擬避免選擇最高流量過低，或是最高流量出現晚間(光線不足影響拍攝結果)之主線路段。由表中數字可知二高由於流量過低，(最高流量為三鶯至大溪北上段之2296vph)，因此，二高將不納入本研究之調查範圍內。而一高中各主線路段之篩選標準則以平均每車道1600輛為基準。因此，二車道主線流量不超過3200vph、三車道主線流量不超過4800vph及四車道主線流量不超過6400vph者均不列入後選匝道之列。

B.出口匝道之車道數及流量

如同主線之車道數及流量一般，出口匝道之車道數也需區分成單車道及雙車道，根據「84年度高速公路交通動態資料調查報告」中，彙整高速公路各交流道出口匝道之車流量及車道數如表3.2.6所示，由該表得知高速公路交流道各出口匝道為雙車道者數量甚少，若加上流量及地理條件之限制，則雙車道匝道之樣本數可能不足，此點視後續調查資料取得情形而定。另外如同主線調查般，本研究也將避免選取須於夜間進行攝影之地點。

表3.2.5 高速公路主線各路段車道數及高低流量﹑分佈時間

| 路段別 | 方向 | 車道數 | 最高量 |  | 最低量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 時間 | VPH | 時間 | VPH |
| 基隆端-基隆 | N | 2 | 8:00-9:00 | 1681 | 3:00-4:00 | 316 |
| 基隆端-基隆 | S | 2 | 17:00-18:00 | 1711 | 3:00-4:00 | 311 |
| 基隆-八堵 | N | 2 | 10:00-11:00 | 1543 | 2:00-3:00 | 219 |
| 基隆-八堵 | S | 2 | 8:00-9:00 | 1662 | 3:00-4:00 | 266 |
| 八堵-五堵 | N | 2 | 13:00-14:00 | 2109 | 2:00-3:00 | 281 |
| 八堵-五堵 | S | 2 | 16:00-17:00 | 2154 | 4:00-5:00 | 327 |
| 五堵-汐止 | N | 2 | 8:00-9:00 | 2120 | 2:00-3:00 | 341 |
| 五堵-汐止 | S | 2 | 16:00-17:00 | 2312 | 3:00-4:00 | 381 |
| 汐止-內湖 | N | 2 | 16:00-17:00 | 2567 | 3:00-4:00 | 460 |
| 汐止-內湖 | S | 2 | 8:00-9:00 | 2737 | 3:00-4:00 | 467 |
| 內湖-圓山 | N | 2 | 18:00-19:00 | 3191 | 2:00-3:00 | 524 |
| 內湖-圓山 | S | 2 | 17:00-18:00 | 3481 | 3:00-4:00 | 406 |
| 圓山-台北 | N | 3 | 17:00-18:00 | 7263 | 3:00-4:00 | 990 |
| 圓山-台北 | S | 3 | 8:00-9:00 | 7573 | 3:00-4:00 | 1051 |
| 台北-三重 | N | 4 | 16:00-17:00 | 8352 | 4:00-5:00 | 1229 |
| 台北-三重 | S | 4 | 9:00-10:00 | 8146 | 3:00-4:00 | 1172 |
| 三重-五股 | N | 4 | 17:00-18:00 | 6612 | 4:00-5:00 | 666 |
| 三重-五股 | S | 4 | 8:00-9:00 | 7388 | 3:00-4:00 | 651 |
| 五股-林口 | N | 4 | 16:00-17:00 | 6225 | 4:00-5:00 | 637 |
| 五股-林口 | S | 4 | 7:00-8:00 | 6461 | 3:00-4:00 | 576 |
| 林口-桃園 | N | 4 | 17:00-18:00 | 5720 | 4:00-5:00 | 463 |
| 林口-桃園 | S | 4 | 9:00-10:00 | 6005 | 3:00-4:00 | 540 |
| 桃園-機場 | N | 4 | 17:00-18:00 | 5003 | 4:00-5:00 | 495 |
| 桃園-機場 | S | 4 | 7:00-8:00 | 5122 | 4:00-5:00 | 455 |
| 機場-內壢 | N | 3 | 15:00-16:00 | 4491 | 4:00-5:00 | 497 |
| 機場-內壢 | S | 3 | 17:00-18:00 | 4740 | 3:00-4:00 | 428 |
| 機場-大園 | W | 3 | 12:00-13:00 | 1922 | 2:00-3:00 | 45 |
| 機場-大園 | E | 3 | 17:00-18:00 | 2121 | 2:00-3:00 | 52 |
| 內壢-中壢 | N | 3 | 17:00-18:00 | 4318 | 3:00-4:00 | 361 |
| 內壢-中壢 | S | 3 | 17:00-18:00 | 4359 | 3:00-4:00 | 322 |
| 中壢-幼獅 | N | 3 | 17:00-18:00 | 4023 | 2:00-3:00 | 331 |
| 中壢-幼獅 | S | 3 | 17:00-18:00 | 4052 | 4:00-5:00 | 346 |
| 幼獅-楊梅 | N | 3 | 17:00-18:00 | 3703 | 3:00-4:00 | 411 |

뗹ꅒ

ꫭ꣼ꙡ뉺뇸ꗳ꓎돌낪뙱Ꙣ꥝뚡궭꣮꒧ꕄ뵵

表3.2.5 高速公路主線各路段車道數及高低流量﹑分佈時間(續一)

| 路段別 | 方向 | 車道數 | 最高量 |  | 最低量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 時間 | VPH | 時間 | VPH |
| 幼獅-楊梅 | S | 3 | 16:00-17:00 | 3543 | 3:00-4:00 | 349 |
| 楊梅-湖口 | N | 2 | 9:00-10:00 | 2697 | 2:00-3:00 | 492 |
| 楊梅-湖口 | S | 2 | 9:00-10:00 | 2706 | 2:00-3:00 | 492 |
| 湖口-新竹 | N | 2 | 11:00-12:00 | 2769 | 3:00-4:00 | 409 |
| 湖口-新竹 | S | 2 | 10:00-11:00 | 3412 | 3:00-4:00 | 641 |
| 新竹-新竹系統 | N | 2 | 17:00-18:00 | 2421 | 3:00-4:00 | 491 |
| 新竹-新竹系統 | S | 2 | 16:00-17:00 | 2193 | 4:00-5:00 | 458 |
| 新竹系統-頭份 | N | 2 | 17:00-18:00 | 2675 | 3:00-4:00 | 620 |
| 新竹系統-頭份 | S | 2 | 11:00-12:00 | 2771 | 3:00-4:00 | 459 |
| 頭份-苗栗 | N | 2 | 15:00-16:00 | 2491 | 4:00-5:00 | 509 |
| 頭份-苗栗 | S | 2 | 10:00-11:00 | 2436 | 3:00-4:00 | 564 |
| 苗栗-三義 | N | 2 | 16:00-17:00 | 2399 | 2:00-3:00 | 782 |
| 苗栗-三義 | S | 2 | 16:00-17:00 | 2749 | 3:00-4:00 | 608 |
| 三義-豐原 | N | 2 | 16:00-17:00 | 2458 | 3:00-4:00 | 728 |
| 三義-豐原 | S | 2 | 16:00-17:00 | 2659 | 3:00-4:00 | 600 |
| 豐原-大雅 | N | 2 | 9:00-10:00 | 2903 | 4:00-5:00 | 631 |
| 豐原-大雅 | S | 2 | 17:00-18:00 | 3209 | 4:00-5:00 | 549 |
| 大雅-台中 | N | 2 | 16:00-17:00 | 3268 | 4:00-5:00 | 679 |
| 大雅-台中 | S | 2 | 16:00-17:00 | 3525 | 4:00-5:00 | 712 |
| 台中-王田 | N | 2 | 17:00-18:00 | 3811 | 3:00-4:00 | 598 |
| 台中-王田 | S | 2 | 17:00-18:00 | 3365 | 4:00-5:00 | 542 |
| 王田-彰化 | N | 2 | 16:00-17:00 | 3694 | 4:00-5:00 | 625 |
| 王田-彰化 | S | 2 | 16:00-17:00 | 4099 | 4:00-5:00 | 442 |
| 彰化-員林 | N | 2 | 17:00-18:00 | 2804 | 3:00-4:00 | 612 |
| 彰化-員林 | S | 2 | 10:00-11:00 | 3017 | 4:00-5:00 | 471 |
| 員林-西螺 | N | 2 | 16:00-17:00 | 2308 | 3:00-4:00 | 463 |
| 員林-西螺 | S | 2 | 10:00-11:00 | 2050 | 4:00-5:00 | 550 |
| 西螺-斗南 | N | 2 | 16:00-17:00 | 2130 | 4:00-5:00 | 589 |
| 西螺-斗南 | S | 2 | 18:00-19:00 | 2205 | 4:00-5:00 | 256 |
| 斗南-大林 | N | 2 | 15:00-16:00 | 1920 | 4:00-5:00 | 442 |
| 斗南-大林 | S | 2 | 16:00-17:00 | 1868 | 4:00-5:00 | 375 |
| 大林-嘉義 | N | 2 | 16:00-17:00 | 2122 | 4:00-5:00 | 449 |
| 大林-嘉義 | S | 2 | 10:00-11:00 | 2370 | 4:00-5:00 | 603 |

表3.2.5 高速公路主線各路段車道數及高低流量﹑分佈時間(續二)

| 路段別 | 方向 | 車道數 | 最高量 |  | 最低量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 時間 | VPH | 時間 | VPH |
| 嘉義-水上 | N | 2 | 10:00-11:00 | 2348 | 3:00-4:00 | 325 |
| 嘉義-水上 | S | 2 | 15:00-16:00 | 2229 | 4:00-5:00 | 406 |
| 水上-新營 | N | 2 | 11:00-12:00 | 2247 | 2:00-3:00 | 399 |
| 水上-新營 | S | 2 | 16:00-17:00 | 2215 | 4:00-5:00 | 357 |
| 新營-麻豆 | N | 2 | 18:00-19:00 | 2230 | 2:00-3:00 | 477 |
| 新營-麻豆 | S | 2 | 17:00-18:00 | 2181 | 4:00-5:00 | 379 |
| 麻豆-永康 | N | 2 | 10:00-11:00 | 2272 | 3:00-4:00 | 404 |
| 麻豆-永康 | S | 2 | 17:00-18:00 | 2423 | 3:00-4:00 | 351 |
| 永康-台南 | N | 2 | 10:00-11:00 | 3099 | 2:00-3:00 | 462 |
| 永康-台南 | S | 2 | 17:00-18:00 | 3210 | 3:00-4:00 | 384 |
| 台南-路竹 | N | 2 | 9:00-10:00 | 2781 | 3:00-4:00 | 505 |
| 台南-路竹 | S | 2 | 18:00-19:00 | 2640 | 4:00-5:00 | 493 |
| 路竹-岡山 | N | 2 | 15:00-16:00 | 2869 | 3:00-4:00 | 377 |
| 路竹-岡山 | S | 2 | 18:00-19:00 | 3031 | 3:00-4:00 | 388 |
| 岡山-楠梓 | N | 2 | 17:00-18:00 | 4040 | 0:00-1:00 | 367 |
| 岡山-楠梓 | S | 2 | 18:00-19:00 | 3777 | 3:00-4:00 | 454 |
| 楠梓-高雄 | N | 2 | 17:00-18:00 | 4831 | 00:00-01:00 | 433 |
| 楠梓-高雄 | S | 2 | 10:00-11:00 | 3581 | 3:00-4:00 | 449 |
| 高雄-高雄端 | N | 2 | 17:00-18:00 | 2803 | 00:00-01:00 | 277 |
| 高雄-高雄端 | S | 2 | 15:00-16:00 | 2155 | 3:00-4:00 | 220 |

表3.2.5 高速公路主線各路段車道數及高低流量﹑分佈時間(續三)

| 路段別 | 方向 | 車道數 | 最高量 |  | 最低量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 時間 | VPH | 時間 | VPH |
| 北二高部分 |  |  |  |  |  |  |
| 中和-土城 | N | 4 | 17:00-18:00 | 2276 | 4:00-5:00 | 190 |
| 中和-土城 | S | 4 | 7:00-8:00 | 1991 | 2:00-3:00 | 173 |
| 土城-三鶯 | N | 4 | 17:00-18:00 | 2406 | 4:00-5:00 | 201 |
| 土城-三鶯 | S | 4 | 7:00-8:00 | 2055 | 2:00-3:00 | 180 |
| 三鶯-大溪 | N | 3,4 | 17:00-18:00 | 2296 | 4:00-5:00 | 203 |
| 三鶯-大溪 | S | 3,4 | 7:00-8:00 | 1932 | 2:00-3:00 | 184 |
| 大溪-龍潭 | N | 3 | 17:00-18:00 | 2253 | 4:00-5:00 | 213 |
| 大溪-龍潭 | S | 3 | 7:00-8:00 | 1932 | 2:00-3:00 | 197 |
| 龍潭-關西 | N | 3 | 17:00-18:00 | 1640 | 4:00-5:00 | 186 |
| 龍潭-關西 | S | 3 | 10:00-11:00 | 1364 | 3:00-4:00 | 159 |
| 關西-竹林 | N | 3 | 17:00-18:00 | 1673 | 4:00-5:00 | 185 |
| 關西-竹林 | S | 3 | 10:00-11:00 | 1400 | 3:00-4:00 | 152 |
| 竹林-新竹系統 | N | 3 | 17:00-18:00 | 1429 | 4:00-5:00 | 166 |
| 竹林-新竹系統 | S | 3 | 10:00-11:00 | 1225 | 3:00-4:00 | 129 |

表3.2.6 高速公路各出口匝道車道數及高低流量、分佈時間

| 路段別 | 匝道 | 車道數 | 方向 | 最高量 |  | 最低量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號 |  |  | 時間 | VPH | 時間 | VPH |
| 基隆端 | 1 | 1 | N | 17:00-18:00 | 658 | 2:00-3:00 | 127 |
| 基隆端 | 2 | 2 | N | 8:00-9:00 | 950 | 3:00-4:00 | 56 |
| 基隆端 | 3 | 2 | N | 8:00-9:00 | 299 | 4:00-5:00 | 19 |
| 基隆交流道 | 2 | 1 | N | 9:00-10:00 | 639 | 4:00-5:00 | 39 |
| 基隆交流道 | 5 | 1 | S | 17:00-18:00 | 852 | 4:00-5:00 | 82 |
| 八堵交流道 | 2 | 1 | N | 14:00-15:00 | 699 | 3:00-4:00 | 65 |
| 五堵交流道 | 1 | 1 | S | 9:00-10:00 | 479 | 3:00-4:00 | 32 |
| 五堵交流道 | 5 | 1 | N | 9:00-10:00 | 602 | 4:00-5:00 | 24 |
| 汐止交流道 | 1 | 1 | S | 10:00-11:00 | 299 | 4:00-5:00 | 27 |
| 汐止交流道 | 4 | 1 | N | 7:00-8:00 | 1161 | 2:00-3:00 | 165 |
| 內湖交流道 | 1 | 1 | S | 17:00-18:00 | 716 | 4:00-5:00 | 40 |
| 內湖交流道 | 3 | 1 | N | 17:00-18:00 | 2844 | 3:00-4:00 | 247 |
| 內湖交流道 | 6 | 1 | S | 18:00-19:00 | 1194 | 4:00-5:00 | 112 |
| 圓山交流道 | 2 | 2 | N | 18:00-19:00 | 5096 | 3:00-4:00 | 1009 |
| 圓山交流道 | 3 | 1 | S | 7:00-8:00 | 2261 | 4:00-5:00 | 244 |
| 圓山交流道 | 6 | 1 | N | 17:00-18:00 | 1270 | 4:00-5:00 | 89 |
| 台北交流道 | 1 | 1 | S | 18:00-19:00 | 2545 | 4:00-5:00 | 259 |
| 台北交流道 | 3 | 2 | N | 17:00-18:00 | 2064 | 4:00-5:00 | 116 |
| 台北交流道 | 5 | 1 | S | 18:00-19:00 | 884 | 2:00-3:00 | 84 |
| 台北交流道 | 7 | 2 | N | 17:00-18:00 | 2414 | 3:00-4:00 | 160 |
| 三重交流道 | 1 | 1 | S | 17:00-18:00 | 2184 | 3:00-4:00 | 257 |
| 三重交流道 | 4 | 1 | N | 17:00-18:00 | 1343 | 3:00-4:00 | 206 |
| 三重交流道 | 5 | 1 | S | 17:00-18:00 | 712 | 4:00-5:00 | 100 |
| 五股交流道 | 2 | 1 | S | 17:00-18:00 | 2559 | 4:00-5:00 | 469 |
| 五股交流道 | 4 | 1 | N | 17:00-18:00 | 1926 | 4:00-5:00 | 199 |
| 林口交流道 | 1 | 2 | S | 7:00-8:00 | 1572 | 3:00-4:00 | 179 |
| 林口交流道 | 3 | 1 | N | 17:00-18:00 | 1214 | 2:00-3:00 | 110 |
| 桃園交流道 | 2 | 1 | S | 18:00-19:00 | 1992 | 4:00-5:00 | 157 |
| 桃園交流道 | 5 | 1 | N | 16:00-17:00 | 1593 | 5:00-6:00 | 109 |
| 機場交流道 | 1 | 2 | S | 11:00-12:00 | 1142 | 0:00-1:00 | 69 |
| 機場交流道 | 2 | 1 | N | 12:00-13:00 | 723 | 2:00-3:00 | 11 |

뗹ꅒ

ꫭ꣼ꙡ뉺뇸ꗳ꓎돌낪뙱Ꙣ꥝뚡궭꣮꒧ꕄ뵵

表3.2.6 高速公路各出口匝道車道數及高低流量、分佈時間(續一)

| 路段別 | 匝道 | 車道 | 方向 | 最高量 |  | 最低量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號 | 數 |  | 時間 | VPH | 時間 | VPH |
| 內壢交流道 | 3 | 1 | N | 7:00-8:00 | 923 | 4:00-5:00 | 35 |
| 內壢交流道 | 4 | 1 | S | 17:00-18:00 | 1645 | 4:00-5:00 | 118 |
| 中壢交流道 | 2 | 1 | N | 17:00-18:00 | 1264 | 4:00-5:00 | 52 |
| 中壢交流道 | 5 | 1 | S | 7:00-8:00 | 1323 | 2:00-3:00 | 86 |
| 幼獅交流道 | 1 | 1 | S | 17:00-18:00 | 501 | 2:00-3:00 | 27 |
| 幼獅交流道 | 3 | 1 | N | 7:00-8:00 | 339 | 2:00-3:00 | 15 |
| 楊梅交流道 | 3 | 1 | N | 17:00-18:00 | 383 | 2:00-3:00 | 65 |
| 楊梅交流道 | 5 | 2 | S | 9:00-10:00 | 1501 | 2:00-3:00 | 126 |
| 湖口交流道 | 1 | 1 | S | 9:00-10:00 | 534 | 2:00-3:00 | 37 |
| 湖口交流道 | 3 | 1 | N | 17:00-18:00 | 552 | 3:00-4:00 | 29 |
| 新竹交流道 | 2 | 1 | N | 7:00-8:00 | 644 | 2:00-3:00 | 69 |
| 新竹交流道 | 4 | 1 | S | 17:00-18:00 | 1488 | 400-5:00 | 78 |
| 頭份交流道 | 2 | 1 | N | 14:00-15:00 | 415 | 5:00-6:00 | 43 |
| 頭份交流道 | 4 | 1 | S | 15:00-16:00 | 704 | 3:00-4:00 | 68 |
| 苗栗交流道 | 3 | 1 | N | 10:00-11:00 | 446 | 3:00-4:00 | 89 |
| 苗栗交流道 | 5 | 1 | S | 15:00-16:00 | 462 | 2:00-3:00 | 47 |
| 三義交流道 | 1 | 1 | S | 16:00-17:00 | 401 | 1:00-2:00 | 56 |
| 三義交流道 | 3 | 1 | N | 14:00-15:00 | 567 | 5:00-6:00 | 73 |
| 豐原交流道 | 2 | 1 | N | 7:00-8:00 | 962 | 2:00-3:00 | 136 |
| 豐原交流道 | 3 | 1 | S | 12:00-13:00 | 536 | 4:00-5:00 | 71 |
| 大雅交流道 | 1 | 1 | N | 8:00-9:00 | 567 | 3:00-4:00 | 51 |
| 大雅交流道 | 3 | 1 | N | 17:00-18:00 | 345 | 4:00-5:00 | 24 |
| 大雅交流道 | 5 | 1 | S | 20:00-21:00 | 505 | 5:00-6:00 | 75 |
| 大雅交流道 | 8 | 1 | S | 9:00-10:00 | 143 | 3:00-4:00 | 10 |
| 台中交流道 | 2 | 1 | N | 17:00-18:00 | 637 | 2:00-3:00 | 76 |
| 台中交流道 | 3 | 1 | N | 17:00-18:00 | 1311 | 4:00-5:00 | 105 |
| 台中交流道 | 5 | 1 | S | 1800-19:00 | 1028 | 3:00-4:00 | 77 |
| 台中交流道 | 6 | 1 | S | 7:00-8:00 | 765 | 4:00-5:00 | 42 |
| 王田交流道 | 1 | 1 | S | 7:00-8:00 | 1386 | 4:00-5:00 | 94 |
| 王田交流道 | 4 | 1 | N | 17:00-18:00 | 1276 | 3:00-4:00 | 128 |
| 彰化交流道 | 2 | 1 | N | 15:00-16:00 | 754 | 5:00-6:00 | 46 |
| 彰化交流道 | 4 | 1 | S | 9:00-10:00 | 1021 | 4:00-5:00 | 139 |

뗹ꅒ

ꫭ꣼ꙡ뉺뇸ꗳ꓎돌낪뙱Ꙣ꥝뚡궭꣮꒧ꕄ뵵

表3.2.6 高速公路各出口匝道車道數及高低流量、分佈時間(續二)

| 路段別 | 匝道 | 車道 | 方向 | 最高量 |  | 最低量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號 | 數 |  | 時間 | VPH | 時間 | VPH |
| 員林交流道 | 3 | 1 | N | 16:00-17:00 | 421 | 4:00-5:00 | 46 |
| 員林交流道 | 5 | 1 | S | 18:00-19:00 | 664 | 3:00-4:00 | 60 |
| 員林交流道 | 6 | 1 | S | 17:00-18:00 | 659 | 4:00-5:00 | 102 |
| 西螺交流道 | 2 | 1 | N | 16:00-17:00 | 354 | 4:00-5:00 | 79 |
| 西螺交流道 | 4 | 1 | S | 17:00-18:00 | 383 | 3:00-4:00 | 34 |
| 斗南交流道 | 3 | 1 | N | 10:00-11:00 | 317 | 3:00-4:00 | 44 |
| 斗南交流道 | 6 | 1 | S | 15:00-16:00 | 633 | 4:00-5:00 | 98 |
| 大林交流道 | 2 | 1 | N | 17:00-18:00 | 323 | 3:00-4:00 | 39 |
| 大林交流道 | 4 | 1 | S | 10:00-11:00 | 107 | 3:00-4:00 | 13 |
| 嘉義交流道 | 3 | 1 | N | 15:00-16:00 | 407 | 5:00-6:00 | 46 |
| 嘉義交流道 | 4 | 1 | N | 18:00-19:00 | 247 | 2:00-3:00 | 16 |
| 嘉義交流道 | 7 | 1 | S | 17:00-18:00 | 170 | 4:00-5:00 | 21 |
| 嘉義交流道 | 8 | 1 | S | 17:00-18:00 | 314 | 3:00-4:00 | 38 |
| 水上交流道 | 1 | 1 | S | 17:00-18:00 | 370 | 3:00-4:00 | 56 |
| 水上交流道 | 3 | 1 | N | 17:00-18:00 | 288 | 3:00-4:00 | 16 |
| 新營交流道 | 2 | 1 | N | 11:00-12:00 | 220 | 3:00-4:00 | 17 |
| 新營交流道 | 3 | 1 | N | 17:00-18:00 | 412 | 3:00-4:00 | 46 |
| 新營交流道 | 4 | 1 | S | 17:00-18:00 | 262 | 3:00-4:00 | 17 |
| 新營交流道 | 6 | 1 | S | 14:00-15:00 | 242 | 2:00-3:00 | 12 |
| 麻豆交流道 | 2 | 1 | N | 17:00-18:00 | 389 | 5:00-6:00 | 10 |
| 麻豆交流道 | 3 | 1 | S | 17:00-18:00 | 470 | 4:00-5:00 | 36 |
| 永康交流道 | 3 | 1 | N | 18:00-19:00 | 1286 | 3:00-4:00 | 110 |
| 永康交流道 | 6 | 1 | S | 17:00-18:00 | 532 | 5:00-6:00 | 97 |
| 台南交流道 | 2 | 1 | N | 19:00-20:00 | 865 | 3:00-4:00 | 149 |
| 台南交流道 | 4 | 1 | S | 18:00-19:00 | 1345 | 4:00-5:00 | 41 |
| 路竹交流道 | 2 | 1 | N | 8:00-9:00 | 409 | 1:00-2:00 | 25 |
| 路竹交流道 | 4 | 1 | S | 15:00-16:00 | 393 | 4:00-5:00 | 50 |
| 岡山交流道 | 2 | 1 | N | 17:00-18:00 | 537 | 3:00-4:00 | 24 |
| 岡山交流道 | 3 | 1 | N | 7:00-8:00 | 259 | 3:00-4:00 | 35 |
| 岡山交流道 | 5 | 1 | S | 13:00-14:00 | 405 | 5:00-6:00 | 25 |

뗹ꅒ

ꫭ꣼ꙡ뉺뇸ꗳ꓎돌낪뙱Ꙣ꥝뚡궭꣮꒧ꕄ뵵

表3.3.5 高速公路各出口匝道車道數及高低流量、分佈時間(續四)

| 路段別 | 匝道 | 車道 | 方向 | 最高量 |  | 最低量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 編號 | 數 |  | 時間 | VPH | 時間 | VPH |
| 楠梓交流道 | 3 | 2 | N | 17:00-18:00 | 1758 | 3:00-4:00 | 207 |
| 楠梓交流道 | 5 | 1 | S | 18:00-19:00 | 676 | 4:00-5:00 | 96 |
| 楠梓交流道 | 6 | 1 | S | 7:00-8:00 | 399 | 4:00-5:00 | 51 |
| 高雄交流道 | 3 | 1 | N | 18:00-19:00 | 877 | 5:00-6:00 | 62 |
| 高雄交流道 | 5 | 1 | S | 17:00-18:00 | 1033 | 2:00-3:00 | 148 |
| 高雄交流道 | 6 | 1 | S | 18:00-19:00 | 1606 | 4:00-5;00 | 90 |
| 高雄端 | 2 | 2 | S | 15:00-16:00 | 2090 | 3:00-4:00 | 216 |
| 北二高 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中和交流道 | 1 | 2 | N | 7:00-8:00 | 2169 | 4:00-5:00 | 67 |
| 土城交流道 | 1 | 1 | N | 17:00-18:00 | 1130 | 2:00-3:00 | 28 |
| 土城交流道 | 3 | 1 | S | 7:00-8:00 | 827 | 2:00-3:00 | 15 |
| 三鶯交流道 | 1 | 1 | S | 8:00-9:00 | 419 | 3:00-4:00 | 15 |
| 三鶯交流道 | 4 | 1 | N | 18:00-19:00 | 513 | 2:00-3:00 | 57 |
| 三鶯交流道 | 5 | 1 | S | 8:00-9:00 | 137 | 3:00-4:00 | 8 |
| 大溪交流道 | 1 | 1 | S | 16:00-17:00 | 441 | 3:00-4:00 | 16 |
| 大溪交流道 | 4 | 1 | N | 17:00-18:00 | 454 | 3:00-4:00 | 20 |
| 龍潭交流道 | 1 | 1 | S | 7:00-8:00 | 527 | 3:00-4:00 | 25 |
| 龍潭交流道 | 4 | 1 | N | 18:00-19:00 | 47 | 2;00-3:00 | 1 |
| 龍潭交流道 | 6 | 1 | N | 17:00-18:00 | 94 | 3:00-4:00 | 2 |
| 關西交流道 | 1 | 1 | S | 9:00-10:00 | 160 | 3:00-4:00 | 8 |
| 關西交流道 | 3 | 1 | N | 17:00-18:00 | 202 | 2:00-3:00 | 6 |
| 竹林交流道 | 2 | 1 | S | 8:00-9:00 | 323 | 2:00-3:00 | 19 |
| 竹林交流道 | 4 | 1 | N | 8:00-9:00 | 136 | 3:00-4:00 | 2 |
| 竹林交流道 | 1 | 2 | N | 18:00-19:00 | 1017 | 4:00-5:00 | 87 |
| 新竹系統 | 2 | 2 | S | 17:00-18:00 | 328 | 4:00-5:00 | 17 |

뗹ꅒ

ꫭ꣼ꙡ뉺뇸ꗳ꓎돌낪뙱Ꙣ꥝뚡궭꣮꒧ꕄ뵵

(2)踏勘

依據前述各篩選準則篩選過後符合調查條件要求的出口匝道中，本研究考量時間與成本等因素後，擬以新竹以北雙向(北上、南下)的出口匝道為踏勘之對象。進行踏勘工作前，本研究依據前述踏勘範圍就踏勘路線、時間及踏勘圖表製作等，擬定一份完整之踏勘計劃書，如附錄一所示。

踏勘工作已於85年10月9日完成，當日踏勘之匝道數共計15處，其中南出口匝道佔12處，北上匝道佔3處。茲將踏勘當日調查所得出口匝道區域主線、匝道、路口等資料彙整如表3.2.7。各匝道就各調查項目的踏勘情形登錄如表3.2.8。

表3.2.7 踏勘資料彙整表

| 交流道 | 方向 | 主線 車道數 | 出口匝道 |  | 號誌週期 (秒) | 號誌 時相數 | 減速車道長度 (公尺) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式 | 車道數 |  |  |  |
| 內湖 | S | 3 | 直接 | 1 | 180 | 2 | 200 |
| 台北 | S | 3 | 直接 | 1 | - | - | 174 |
| 三重 | S | 3 | 迴圈 | 2 | 140 | 2 | 278 |
| 五股 | S | 4 | 直接 | 2 | - | - | - |
| 桃園 | S | 4 | 直接 | 1 | 125 | 2 | 134 |
| 內壢 | S | 3 | 迴圈 | 1 | - | - | 190 |
| 中壢 | S | 3 | 迴圈 | 1 | 100 | 2 | 236 |
| 幼獅 | S | 3 | 直接 | 1 | - | - | 127 |
| 楊梅 | S | 3 | 直接 | 2 | - | - | 139 |
| 湖口 | S | 2 | 直接 | 1 | - | - | 219 |
| 新竹 | S | 2 | 直接 | 1 | 105 | 2 | 142 |
| 新竹 | N | 2 | 直接 | 1 | 105 | 2 | 120 |
| 中壢 | N | 3 | 直接 | 1 | 100 | 2 | 141 |
| 桃園 | N | 4 | 直接 | 1 | - | - | 192 |

註：1.方向中〝S〞表〝南下〞，〝N〞表〝北上〞。

2.表中〝-〞表示未調查或無資料。

表3.2.8 各出口匝道踏勘情形登錄表(南下)

| 匝道區 | 主線服務水準 (三) | 各車道車輛 分佈比例(六) | 主線速率及 佔有率(九) | 匝道速率及 佔有率(四) | 車隊及平均 停等時間(三) | 路口疏解間距 (三) | 圖號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內湖(S,2,1) | ü | ü | ü | × | × | × |  |
| 圓山(S,2,1) | － | － | － | － | × | × |  |
| 台北(S,3,1) | ü | ü | ü | × | × | × |  |
| 三重(S,4,2) | ü | ü | ü | ü | × | × |  |
| 五股(S,4,1) | ü | ü | × | × | × | × |  |
| 桃園(S,4,1) | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  |
| 內壢(S,3,1) | ü | ü | ü | × | × | × |  |
| 中壢(S,3,1) | ü | ü | ü | × | × | ü |  |
| 幼獅(S,3,1) | ü | ü | ü | × | × | × |  |
| 楊梅(S,3,2) | × | × | × | ü | × | 人工 |  |
| 湖口(S,2,1) | ü | ü | ü | × | × | × |  |
| 新竹(S,2,1) | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  |

뗹:1.꒺듲(S,2,1)꒤ꅁSꫭꗜ꒺듲ꗦ걹륄꭮ꕘꑦꕠ륄ꅁ2ꫭꗜꕄ뵵2ꢮ륄ꅁ1ꫭꗜꕘꑦꕠ륄1ꢮ륄ꅃ

2.ꆩ üꆪꫭꗜ빁Ꙙ뷕걤ꅁꆩ ꇑꆪꫭꗜ꒣빁Ꙙꅁꆩ ꇐ ꆪꫭꗜꖼ뷱냉ꅃ

表3.2.8 各出口匝道踏勘情形登錄表(北上)

| 匝道區 | 主線服務水準 (三) | 各車道車輛 分佈比例(六) | 主線速率及 佔有率(九) | 匝道速率及 佔有率(四) | 車隊及平均 停等時間(三) | 路口疏解間距 (三) | 圖號 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新竹(N,2,1) | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  |
| 中壢(N,3,1) | ü | ü | ü | ü | ü | ü |  |
| 桃園(N,4,1) | ü | ü | ü | × | × | × |  |

利用表3.2.8踏勘所得各匝道適於調查之項目與各項調查工作需求之調查地點數整理如表3.2.9。由表中調查地點總需求數與合適調查地點總計兩欄數字可知，本次踏勘已初步覓得足夠之適宜地點數，後續之試調工作與第一次調查工作選擇之調查地點將以本表內所列之匝道為對象。

另外，在匝道中點調查方面，為求各調查出口匝道間幾何配置之一致性，本研究決定以出口匝道中點調查以直接式出口匝道為主。故後續兩階段之調查將以此為標準選擇合適之出口匝道為調查對象。

3.試調與初步資料分析

本研究在85年10月30日進行試調工作，試調地點為新竹北上出口匝道。在試調工作出發前，本研究亦擬定一試調計劃書作為試調工作進行時參考遵循之依據。試調計劃書內主要包含：

(1)調查日期與地點

(2)工作內容與項目

(3)調查範圍

(4)調查方法與要點

(5)調查時段

- 人力與器材。

試調當日各項調查工作進行概況茲簡述如下：

表3.2.9 踏勘結果整理表

| 調查工作 | 調查地點 需求總數 | 調查地點 分類 | 各類地點 需求數 | 合適調查地點 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 南下交流道 | 北上交流道 | 總計 |
| 尋找主線上服務水準最差之地點 | 三 | 主線2車道 | 1 | 內湖、湖口、新竹(3) | 新竹(1) | 4 |
|  |  | 主線3車道 | 1 | 台北、內壢、中壢、幼獅(4) | 中壢(1) | 5 |
|  |  | 主線4車道 | 1 | 三重、五股、桃園(3) | 桃園(1) | 4 |
| 各車道車輛分佈比例及建立車道車輛分佈之估計模式 | 六 | 主線2車道 | 2 | 內湖、湖口、新竹(3) | 新竹(1) | 4 |
|  |  | 主線3車道 | 2 | 台北、內壢、中壢、幼獅(4) | 中壢(1) | 5 |
|  |  | 主線4車道 | 2 | 三重、五股、桃園(3) | 桃園(1) | 4 |
| 蒐集主線速率、流量與佔有率關係之資料 | 九 | 主線2車道 | 2 | 內湖、湖口、新竹(3) | 新竹(1) | 4 |
|  |  | 主線3車道 | 2 | 台北、內壢、中壢、幼獅(4) | 中壢(1) | 5 |
|  |  | 主線4車道 | 2 | 三重、桃園(2) | 桃園(1) | 3 |
| 蒐集匝道速率、流量與佔有率關係之資料 | 四 | 匝道1車道 | 2 | 桃園、新竹(2) | 中壢、新竹(2) | 4 |
|  |  | 匝道2車道 | 2 | 三重、楊梅(2) | - | 2 |
| 蒐集每週期平均最長車隊及平均停等時間之資料 | 三 | - | - | 新竹、桃園(2) | 中壢、新竹(2) | 4 |
| 蒐集號誌化路口紓解間距相關資料 | 三 | - | - | 中壢、新竹、桃園(3) | 中壢、新竹(2) | 5 |

註：合適調查地點中〝( )〞內之數字表示南下或北上交流道之合適調查地點總數

資料來源：本研究整理

(1)主線服務水準最差地點調查

本次試調地點新竹北上出口匝道之主線調查地點為緊鄰南下出口匝道旁邊之高樓，高度離高速公路路面約9樓高。調查方式為以人工架設三台V8攝影機拍攝減速車道區域之主線，前後共拍攝約40分(AM10:00～10:40)之錄影帶，而此次調查範圍約為140M左右。

上述主線調查中之調查地點、範圍等相關位置如圖3-2-4。

ꧧ쓡

ꙡ쉉

ꕄ뵵

듮덴ꢮ륄

ꕠ

륄

20m

120m

뷕걤뵤돲

圖3-2-4 主線攝影調查範圍示意圖

(2)匝道中點(速率、流量及佔有率)調查

新竹北上出口匝道中點調查之拍攝地點，就早先踏勘時選定為緊臨出口匝道中點區域旁之民宅，位置如圖3-2-5所示。但經試調前一日赴主線減速車道區域標示參考線之同時發現，若欲以該民宅進行拍攝時有角度不佳及被樹木遮蔽等障礙無法克服，故決定本次試調暫時不進行本調查，擇日另選其他地點為之。

ꕄ뵵ꕟꑗꢮ륄

듮덴ꢮ륄

륄

ꕠ

ꧧ쓡

ꙡ쉉

낪볓

ꛜ띳ꛋ

圖3-2-5 匝道中點攝影合適地點示意圖

(3)路口部份調查

此處所指之路口為號誌化路口，路口部份之調查分為：

路口紓解間距

‚最長等候車隊及平均停等時間

路口紓解間距調查於試調當日以兩台攝影機架設於出口匝道進入平面道路路口兩側進行約30分(AM11:00～11:30)之拍攝，調查位置示意圖如圖3-2-6。

¡¡¡

뢹뭸

ꦹ띳ꛋ

쓡뱶뻷1

ꦹꛋꩆ

쓡뱶뻷2

ꕟꑗ뙩ꑦꕠ륄

ꕟꑗꕘꑦꕠ륄

뷕걤뵤돲

맏3-2-6 룴ꑦ퍖룑뚡뙚뷕걤ꗜ띎맏

本次調查完成後，在後續資料觀測中發現1號攝影機所拍得之錄影帶由於架設位置選擇的緣故，有少數車輛會被南下上匝道之大型車輛擋住無法觀測，因而會損失一些車隊之資料。

最長等候車隊及平均停等時間調查部份，因試調當日無法於制高點拍攝到整個出口匝道，故無法進行攝影調查。若改採人工調查，則因當日人數不足，故決定擇日另行調查。

爾後，本研究於85年12月22日再次至新竹北上出口匝道進行調查，本次調查採人工方式進行，調查範圍為整個出口匝道區，調查員按事先標記之位置，每隔50M設一調查員，兩調查員中再設一報時員，資料登記方式為按號誌週期，依報時員報出之時間，每10秒登記一次停等車隊長度。

調查位置圖如圖3-2-7。本調查自AM7:30至PM17:30，共計進行10小時。

ꦹ띳ꛋ

ꦹꛋꩆ

뢹뭸

¡¡¡

v뷕걤귻1

v돸껉귻

v뷕걤귻2

0M

25M

50M

75M

100M

볐끏

볐끏

볐끏

볐끏

볐끏

ꅄꅄꅄꅄꅄ

맏3-2-7 룴ꑦ떥귔뷕걤ꗜ띎맏

(4)試調資料分析檢討

經由前述各項調查工作之試調後，本研究就調查所得資料進行分析與檢討，詳細之資料處理分析方法及分析結果等請參見附錄B。隨後對資料之正確性及完整性進行檢核，所得之具體結論將引為後續調查工作重要參考依據。

試調資料經分析檢討後，本研究將所得之初步結論摘要如下：

主線服務水準調查

A.由試調資料發現，減速車道區域內主線車流之空間平均速率經統計檢定後有自減速車道起點區域往終點區域(出口匝道鼻端)遞增之情形，故初步認定主線服務水準最差地點應約莫出現在減速車道起點區。

B.由錄影帶人工判續分析所得之主線車流空間平均速率觀之，似乎較調查現場主觀判斷之速度稍低，初步認定應是受攝影角度影響所致。

C.本次試調時採側拍方式對主線車流進行錄影，拍攝地點高度約10樓高，單機可拍攝到之範圍約50~60M，進行錄影帶人工判讀時可清楚辨識之距離約40~50M。

‚匝道中點調查

A.由桃園出口匝道中點所得之速度－流量關係圖得知，由於桃園出口匝道流量甚大，缺少低流量部份之資料，因而依目前所得之資枓尚無法求出速率－流量曲線轉折點。

B.本次試調資料以Autoscope系統進行分析，由分析所得結果與人工觀測結果進行比對，發現Autoscope所讀取之資料誤差甚大且呈現正負誤差跳動之不規律情形。

C.由本次試調資料觀察發現桃園出口匝道中點處雖為單一車道，但實際使用情形紊亂，從一線至三線車道使用之情況時有所見，本研究初步認定此情況應是造成利用Autoscope讀取資料時造成誤差之主因。

(3)號誌化路口調查

最長等候車隊及平均停等時間調查：

A.就新竹北上出口匝道路口試調之兩套資料分析所得，在102秒週期長之定時號誌控制下，路口最長等候車隊約為49公尺，平均停等時間約為57秒。

B.調查日期當日晨峰(AM7:00~9:00)時，該路口號誌以人工控制，週期長度約為6分鐘－其中紅燈約5分鐘，綠燈(含黃燈)時間約1分鐘。本研究初步認定因本套資料非正常號誌運作下之車流行為，故擬不列入後續資枓分析中。

路口紓解間距調查：

A.觀測本路口車隊紓解情形發現，各車隊中不分車種之平均紓解間距約莫於第4輛或第5輛起達到穩定之狀態，紓解間距約為2.10秒左右。

B.因國內出口匝道之車流普遍均提前在匝道中間便將進入平面道路之車隊以槽化島進行分流，故進行調查之號誌化路口所調查而得之車流均為單一流向並無法取得轉向比之資料。

4.第一階段調查

本階段主要執行之重點，在於確實根據前述踏勘所篩選出之合適調查地點中，首先完成主線服務水準最差地點調查，其餘再依各調查項目各選出一處地點進行正式調查，而調查執行之調查範圍、時間與方法則必須按試調資料分析時所得之結論中各注意要點確實加以執行，以求收集到符合要求之資料。

以下，將先說明本階段調查之時間、地點與方法，再就調查所得資料之分析結果做一檢討。

(1)調查執行說明

本研究將本階段所執行各調查工作之日期、地點與方法整理如表3.2.10。

表3.2.10 第一階段調查執行說明

| 區段 | 調查項目 | 分類 | 調查出口匝道區 | 調查方法 | 調查日期 | 時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 線 | 服務水準最差地點調查 | 二車道 | 新竹北上 | 雙機攝影調查 | 85/12/23 | 4小時 |
|  |  | 三車道 | 內壢南下 | Autoscope 攝影調查 | 86/01/18 | 4小時 |
|  |  | 四車道 | 桃園南下 | Autoscope 攝影調查 | 86/01/17 | 4小時 |
|  | 主線(速率、流量及佔有率)及車道車輛分佈調查 | 二車道 | 新竹北上 | 單機攝影調查 | 86/01/21 | 4小時 |
|  |  | 三車道 | － | － | － | － |
|  |  | 四車道 | － | － | － | － |
| 匝 道 | 匝道中點(速率、流量及佔有率)調查 | 單車道 | 桃園南下 | 單機攝影調查 | 85/12/13 | 4小時 |
|  |  | 雙車道 | － | － | － | 4小時 |
| 路 口 | 最長車隊及平均停等時間調查 | － | 新竹北上 | 人工調查 | 85/12/23 | 10小時 |
|  | 路口平均紓解間距調查 | － | 新竹北上 | 攝影調查 | 85/10/30 | 0.5小時 |
|  |  |  | 桃園南下 | 攝影調查 | 85/12/13 | 3小時 |

註：調查方法中之〝攝影調查〞指為人工以V8小型攝影機於合適地點加以拍攝；而〝Autoscope攝影調查〞指以Autoscope系統提供之攝影機架設於燈桿上進行拍攝。

(2)調查工作檢討修正

第一階段調查工作本研究於86年1月21日前執行完畢，隨後進行期中簡報並完成報告。依據期中報告之結論及後續工作檢討會議中之具體協議，針對第一階段之調查工作有若干檢討與修正內容：

主線調查

A.在服務水準最差地點方面，由期中報告分析之結果，本研究初步確認出口匝道區域主線服務水準最差地點應出現在距匝道鼻端50m處，如圖3-2-8所示。是故，後續第二階段調查中主線部份之調查範圍，將以此為拍攝標準。

B.由於後續資料分析工作，因調查環境限制(高度、位置)致使調查所得資料無法利用Autoscope系統進行分析，須改採人工方式進行判讀。是故，攝影時之角度亦須配合改為垂直車道方向進行拍攝，如圖3-2-8，如此可提高後續人工判讀之準確度。

C.因受後續資料分析工作需改採人工方式進行，故原訂以Autoscope系統進行分析之調查地點數恐難確實執行完畢。是故本研究將主線調查地點數由原先9處(二、三、四車道各3處)修正為6處(二、三、四車道各2處)。

20-25m

쏨쁙믝ꮫꪽꢮ륄ꓨꙖ

ꕄ뵵ꢮ륄

ꕠ륄믳뫝

Autoscope쓡뱶뻷

50m

ꕘꑦꕠ륄

圖3-2-8 主線攝影調查修正範圍示意圖

‚匝道中點調查

A.調查地點數目維持不變，單車道、雙車道之出口匝道各兩處，共計4處。

B.攝影機之攝影角度與主線調查相同須垂直車道方向。

ƒ號誌化路口調查

A.由於國內出口匝道與平面道路之交叉路口於尖峰時間均由警務人員進行人工操控，如此所得資料已不具代表性。因此本研究決定後續調查時應事先協調當地警局，避免進行人工操控號誌系統，方可收集到足以代表該路口特性實際之資料。

B.在路口平均紓解間距調查方面，因國內出口匝道路口號誌週期均甚長(＞100秒)，若依原調查資料要求，本調查工作除執行困難外，亦難收集到符合要求之資料。因此本研究確認本項後續工作要求修正如下數點：

－調查路口號誌週期長度不受60-120秒之限制。

－調查路口號誌週期過長時，每套資料所調查之週期數可減少，但至少須15個週期。

－平均停等時間10-15秒之資料可免收集，但所收集之資料仍須分佈於20~50秒間。

3.3第二階段調查

本階段調查之重點在於確實執行由前一階段調查工作後所修正之工作內容，並期收集到符合各項要求之調查資料，以為建立各項車流參數關係圖與車道車輛分佈模式之基礎。

3.3.1工作內容與方法

本階段調查工作之工作項目主要有下列數項，茲將其細部工作流程見例如圖3-3-1。以下就各項工作說明之。

닄ꑀ뚥걱뷕걤떲ꩇ

듁꒤돸ꝩ떲뷗

ꯡ쓲뷕걤귗ꖿ꒺깥

Ꙙ빁뷕걤ꙡ쉉뽺뿯

셰쎴ꓤ뒩뷕걤돦ꛬ

뷕걤ꑈ귻ꕬ뛒뭐솿닟

닄ꑇ뚥걱뷕걤ꑵꝀ뙽ꥬ뙩ꛦ

룪껆Ꙟꚬ뭐

ꞹ뻣꧊샋껖

YES

걏ꝟ믝굮룉뷕

NO

룪껆뻣뉺꓀꩒

圖3-3-1 第二階段調查工作細部流程圖

1.合適調查地點篩選：

由於前述各項調查工作修正內容與本研究所訂篩選合適調查地點之條件並無衝突之處，故本階段之合適調查地點篩選仍舊以踏勘中所初步選取之出口匝道為對象，並依本階段實際執行時之便利、經濟性為考量篩選。

2.聯繫支援調查單位

在本階段之調查工作中，主線與匝道中點調查，由於須將攝影機架設於燈桿之上，故須延請「國道高速公路局」支援高空作業車協助作業。因本研究之調查對象鎖定在新竹以北之交流道，此調查範圍因跨越北區工程處轄區內湖與中壢兩工務段，故須事先與其聯繫並協調支援車輛與人員等需求。

3.第二階段調查工作

第二階段調查工作內容亦可分為三部分：

(1)主線部份

主線調查中，此階段之調查要點在於主線(速率、流量及佔有率)資料與車輛車道分佈比例資料兩項工作，修正過後之調查地點需求數為二、三、四車道各2處，總計6處。(註：此兩項調查資料可由同一調查地點之拍攝中獲得)

(2)匝道部份

匝道中點調查工作中，主要在於獲取匝道之(速率、流量及佔有率)關係資料，調查地點之要求數目為單車道、雙車道之出口匝道各2處，總計4處調查地點。

(3)路口部份

路口調查分為最長車隊及平均停等時間調查與路口平均紓解調查兩部分，原先於第一階段中已調查所得資料因不符前述修正要求，故需重新調查。此工作中之兩項調查要求調查地點數為各3處，但因兩調查亦可於同一地點進行，故總計之調查地點數仍為3處。

茲將上述三部分之調查工作中，調查內容資料蒐集項目、調查地點、方法等彙整如表3.3.1。

表3.3.1 第二階段調查工作彙整表

| 調查區段 | 調查內容 | 資料蒐集項目 | 分類 | 調查地點 需求數 | 調查範圍 | 適用調查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 線 | 車道車輛分佈比例及建立車道車輛分佈 | 1.車道車輛分佈 | 二車道 | 2 | 距匝道鼻端50m處 | 攝影調查 |
|  |  |  | 三車道 | 2 |  |  |
|  |  |  | 四車道 | 2 |  |  |
|  | 主線速率、流量與佔有率關係 | 1.空間平均速率 2.流量 3.佔有率 | 二車道 | 2 |  | 攝影調查 |
|  |  |  | 三車道 | 2 |  |  |
|  |  |  | 四車道 | 2 |  |  |
| 下 匝 道 | 匝道速率、流量與佔有率關係 | 1.空間平均速率 2.流量 3.佔有率 | 單車道 | 2 | 匝道中點 | 攝影調查 |
|  |  |  | 雙車道 | 2 |  |  |
| 號 誌 化 路 口 | 蒐集每週期平均最長車隊及平均停等時間與路口平均紓解間距 | 1.停等車隊長度 2.停等時間 3.重車及小車在綠燈時從停等車隊進入交叉口所需之時間 4.綠燈時最前面至少30輛小車從停等車隊進入交叉口所需之時間 |  | 3 | 出口匝道與平面道路號誌化路口 | 最長車隊及平均停等時間調查：採人工調查 紓解間距調查：攝影調查 |

資料來源：本研究整理

3.3.2調查執行與檢討

以下，將本階段所型之所有調查工作分為執行過程與檢討兩部分加以說明之。

1.調查執行

(1)主線調查

本調查所需之調查地點數為6處，本研究所選擇之調查地點如下：

二車道-新竹、湖口

三車道-內壢、中壢

四車道-三重、桃園

調查方法乃藉由高公局所支援之高空車於選定調查之前一日下午先行安裝妥當，再於次日清晨展開調查，以便能涵蓋至少一個尖峰時段，調查時間長度均為8小時，調查人員需每2小時換一次錄影帶。攝影機安裝時需對準距匝道鼻端50m處之主線，車道並由監視器上注意鏡頭是否垂直車道。

(2)匝道中點調查

本項調查所需之調查地點均為直接式出口匝道，數目為4處，因選取主線之調查地點時，亦同時考慮符合匝道中點調查之要求，故本調查所選取之4處地點均已包含於主線之6處之中。如此，可於同一匝道區域、同時間進行調查，可節省許多調查資源，並使調查工作易於進行。匝道中點調查所選取之地點如下：

單車道-新竹、桃園

雙車道-三重、楊梅

進行本調查前，安裝攝影機於車道旁之燈桿上之工作可與主線調查同時進行，操作程序、調查時間、注意事項等均大致與主線相同，唯一不同之處在於本調查執行前可於架設攝影機對面另一側之路肩上，預先已噴漆每隔固定長度(2m)畫設參考線，以為後續人工判讀之基礎。

(3)路口調查

最長等候車隊及平均停等時間調查

本調查所選擇之調查地點，基本上與主線調查地點中3處相同，因其與平面道路之交叉路口均為號誌化路口，如此一來，在人力許可之情形下，便可於前述兩項調查同步進行之。此處所選擇之調查地點共計有桃園、中壢及新竹三處。

進行本項調查時之調查方法已在前述3.2.2節中敘述，在此不再贅述，唯一需注意的是每調查時段長度需視各調查地點號誌週期長度而定，並注意該長度不可恰好整除週期長，以避免與週期同步運轉之可能。對於資料量之要求，則依3.2-2節中調查修正內容之要求，每地點各10套資料，每套資料至少15週期。

‚路口平均紓解間距

本調查因可與最長車隊及平均停等時間調查同時進行，故不需另尋調查地點。進行本調查之方法與注意事項均與第一階段調查時相同惟一的差異在於本次調查時段內並無人工操控號誌情形，為正常定時號誌運作下之車流行為。

茲將上述三項調查執行之結果彙整如表3.3.2。

表3.3.2 調查工作執行表

| 調查工作 | 調查地點分類 | 調查地點需求數 | 完成調查地點、日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 南下交流道 | 日期 | 北上交流道 | 日期 |
| 各車道車輛分佈比例及建立車道車輛分佈之估計模式 | 主線2車道 | 2 | 新竹、湖口 | 3/4、4/22 |  |  |
|  | 主線3車道 | 2 | 內壢 | 3/7 | 中壢 | 3/12 |
|  | 主線4車道 | 2 | 三重、桃園 | 3/5、3/6 |  | － |
| 蒐集主線速率、流量與佔有率關係之資料 | 主線2車道 | 2 | 新竹、湖口 | 3/4、4/22 | － | － |
|  | 主線3車道 | 2 | 內壢 | 3/7 | 中壢 | 3/12 |
|  | 主線4車道 | 2 | 三重、桃園 | 3/5、3/6 | － | － |
| 蒐集匝道速率、流量與佔有率關係之資料 | 匝道1車道 | 2 | 新竹 | 3/4 | － | － |
|  |  |  | 桃園 | 3/6 |  | － |
|  | 匝道2車道 | 2 | 三重 | 3/5 | － | － |
|  |  |  | 楊梅 | 3/10 |  | － |
| 蒐集每週期平均最長及平均停等時間之資料 | － | 3 | 桃園 | 3/28 | 中壢 | 4/9 |
|  |  |  |  |  | 新竹 | 3/27 |
| 蒐集號誌化路口紓解間距相關資料 | － | 3 | 桃園 | 3/28 | 中壢 | 4/9 |
|  |  |  |  |  | 新竹 | 3/27 |

資料來源：本研究整理

2.調查工作檢討

進行本階段調查工作時，本研究仍發現若干值得在此提出檢討分析之現象，以下將就前述三項調查工作分述之。

(1)主線調查

國內於出口匝道區域路肩旁之燈桿位置並不固定，因此於調查前安裝攝影機時，並無法非常準確地安裝於距匝道鼻端50m處之燈桿上，僅能就最靠近之燈桿架設之。

‚主線車道上車速較快，為顧及調查人員之安全，本研究無法於車道或對面之路肩上劃設參考線，而改以車道線取代之。

(2)匝道中點調查

匝道中點拍攝位置之選取，本研究在考慮調查現場器材連接難易與匝道幾何配置情況下，原則上以匝道之中間直線路段為優先考慮地點。

‚國內出口匝道之車道寬均遠較一般車道寬，故車道混合使用情形頗嚴重，一線車道作兩線以上使用之情形常可見於尖峰時段之車流行為中。

(3)路口調查

進行最長等候車隊及平均停等時間調查時，發現有若干週期內之出口匝道上的車輛回堵至減速車道上。此時，因人力有限無法測得實際停等車隊長度，僅能以匝道長度表示之。

‚路口紓解間距調查時發現，於調查時段內有時會有2套以上之時制計劃進行號誌之運作。