4.2出口匝道車流特性資料分析

4.2-1 Autoscope系統適用性分析

本研究於第一階段調查時，曾選擇桃園南下出口匝道中點為試調地點，將調查所得資料利用Autoscope系統進行分析，並進行人工校估比對，以確定該系統對於本研究資料分析之適用性。

經過一定程序之分析檢討工作後，本研究咸認為Autoscope系統並不是用於本研究之分析，詳細之適用性分析過程與檢討內容請詳見附錄C，茲將其不適用本研究之原因具體摘要如下數點：

1.環境及設施之限制：

以目前國內高速公路出口匝道區周遭之環境與設施而言，實難符合Autoscope影像處理系統拍攝時之要求。首先，在架設攝影機時，僅能將其架設於路肩之燈桿上，以正前方或側方之角度拍攝；再則，高速公路之燈桿高度僅約10m間，以此高度與角度拍攝所得之車流影像會有嚴重的重疊情形，如此將使Autoscope系統出現嚴重誤判情形，因此，在考量調查資料可判性之前提下，本研究認為似不宜再以本系統進行分析。

2.車流行為紊亂

由桃園的例子可知國內駕駛者之行為較不易規範，常有單一車道做兩線使用及違規行駛路肩之情形發生，如此紊亂之車流行為致使在利用影像系統進行自動偵測時，產生偵測器劃設位置的困難，也因此造成資料判讀時出現重複計數或漏讀之情況，進而增加後續資料處理時之工作量，反使資料分析工作更加複雜化。在計劃期間有限之情形下，本研究認為並不適於採用如此繁複之分析方式。

3.系統穩定性待驗證

經由實際操作Autoscope影像處理系統之經驗得知，目前該系統在進行資料分析工作時，系統中許多參數之設定並無一定之規範或方法可循，僅能藉由多次反覆試誤的過程覓得一較適之組合，如流量偵測器(dectector)之長、寬與速率偵測區間之大小等，且某些分析所得之車流參數值，如佔有率及密度等皆有普遍偏低之不合理情形，是故本系統進行自動偵測分析時的穩定性尚待驗證，亦是目前階段不適用於本計劃之原因。，

4.2.2出口匝道中點速率、流量、佔有率資料分析

1.資料處理

本部份資料之處理方式與前述4.1.2小節大致相同，需先將調查所得之資料母帶經時間轉錄器轉錄成具有精確至1/100秒時間之子帶，再用該子帶進行人工判讀資料之工作。

劃設螢幕判讀參考線時，與主線以車道線為準之方式不同，乃以錄影帶中所見調查當日劃設於對面路肩上之標記線(間距為2m)為準，參考線劃設之間距與方法亦請參見4.1.2節中主線之敘述。另外，讀取資料內容與要求亦與主線部份完全相同，讀取完亦使用表4.1.12登記資料，但須註明為出口匝道之資料，然後再以文字檔(*.TXT)之方式key-in建檔，相關匝道各項檔案資料內容與其檔名對照表，請參見資料報表附錄四。

2.分析方法

此處欲獲得之各項出口匝道車流參數資料之分析方法與公式均與主線部份相同，在此不再贅述，相關方法與公式請參考4.1.2小節中 2.分析方法。後續分析計算之程式、輸出結果亦如前述主線部份之內容。

3.分析成果

(1)資料要求

進行出口匝道速率、流量及佔有率調查分析時，需注意符合下列各項要求：

於匝道中點進行資料蒐集工作。

‚選擇兩處單車道匝道與兩處雙車道匝道作為調查地點。

ƒ需選擇有高流量之匝道。

„需能顯示自由車流之平均速率及流量與速率之轉換點。

(2)速率與流量之關係

單車道匝道

本研究所選擇單車道出口匝道之二處調查地點為新竹南下及桃園南下出口匝道，在此，將以新竹為例說明出口匝道中點速率與流量之關係，而桃園南下部份的分析資料圖表，請參見資料報表附錄二中圖表。

茲以速率與流量作圖，如圖4-2-1。由圖中可知新竹南下出口匝道速率與流量關係之轉折點位置約在速率為35-45kph，而流量為2000-2200pcphpl之間。由此轉折位置之流量值，以新竹出口匝道為單車道而言，似乎較一般單車道出口匝道之容量值要高出許多，但由判讀所得之原始流量及調查所得之錄影帶進行檢視發現於晨峰時，匝道之單車道上均作雙車道使用，因此以上述所得之轉折點流量值仍屬合理而可接受的。

圖4-2-1 新竹南下出口匝道中點速率-流量圖

‚雙車道匝道

在此，本研究所進行調查之出口匝道對象為三重南下出口匝道及楊梅南下出口匝道兩處。以下，將以三重南下出口匝道為例說明雙車道出口匝道之速率與流量關係，另一調查地點-楊梅出口匝道資料請詳見資料報表附錄二中圖表。

由於三重南下出口道為雙車道，故將各車道繪製其速率與流量關係圖。為方便起見，本研究將靠主線一側之車道稱為內車道，而另一線稱為外車道。作圖結果如圖4-2-2與圖4-2-3。首先，就內車道來看，由圖中可知，內車道之速率-流量轉折位置約出現在速率為50-60kph，流量約1400-1600pcphpl之間，其次，以外車道而言，其速率-流量之轉折位置約莫出現在速率60-70kph，流量1400-1600pcphpl間。

圖4-2-2 三重南下出口匝道外車道速率-流量圖

圖4-2-3 三重南下出口匝道內車道速率-流量圖