4.3號誌化路口停等特性資料分析

4.3.1 最長車隊及平均停等時間分析

本項調查資料分析對象共計有新竹北上、中壢北上與桃園南下三處號誌化路口，以下將分就資料處理、分析方法及分析成果三部分，對此三處路口進行分析。

1.資料處理

本調查之調查原始資料格式如表4.3.1。進行資枓分析前，先依據號誌週期長度與時段數及停等車隊長度與停等車輛數間等關係，對調查原始資料進行偵側與校正之工作，迨資料確定無誤後始進行下一步之資料分析。

多處路口之原始調查資料經過key-in建檔、處理後，其資料內容與檔案對照表請參見資料報表附錄三。

2.分析方法

(1)資料要求

按原工作項目內容對本調查資料之要求如下：

資料蒐集以實際使用之車道數為準。

‚號誌週期長度介於60~120秒之間。

ƒ每車道至少蒐集十套資料，其中平均停等時間在10~20秒／車、25~40秒／車及40秒／車以上之資料均需為1/3(各3套)。

針對前述資料內容各項要求，本研究於試調工作時發現其中第‚、ƒ項有實際執行上之困難，經工作會議充份討論後，本研究決定修正本部份之資料要求如下：

週期長度太長時，可減少每套資料調查之週期數，但最少需有15個週期之資料。

表4.3.1 最長車隊及平均停等時間調查資料登錄表

| 車道 | 時段編號 | 週期別 | 停等車輛數(veh) |  | 停等車隊長度 | 每週期車流量(veh) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (10秒) |  | 大型車 | 小型車 | (公尺) | 大型車 | 小型車 |
| 車道一 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | - | - |
| 車道二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 車道一 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | - | - |
| 車道二 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15 | - | - |
| 車道一 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | - | - |
| 車道二 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15 | - | - |
| 車道一 | 4 | 1 | 0 | 4 | 20 | - | - |
| 車道二 | 4 | 1 | 0 | 4 | 20 | - | - |
| 車道一 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | - | - |
| 車道二 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | - | - |
| 車道一 | 6 | 1 | 0 | 6 | 30 | - | - |
| 車道二 | 6 | 1 | 0 | 4 | 20 | - | - |
| 車道一 | 7 | 1 | 0 | 6 | 30 | - | - |
| 車道二 | 7 | 1 | 0 | 5 | 25 | - | - |
| 車道一 | 8 | 1 | 0 | 7 | 35 | - | - |
| 車道二 | 8 | 1 | 0 | 5 | 25 | - | - |
| 車道一 | 9 | 1 | 0 | 7 | 35 | - | - |
| 車道二 | 9 | 1 | 0 | 5 | 25 | - | - |
| 車道一 | 10 | 1 | 0 | 7 | 35 | - | - |
| 車道二 | 10 | (100) | 0 | 5 | 25 | 5 | 23 |
| 車道一 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 車道二 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 車道一 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 車道二 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 車道一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - |
| 車道二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 車道一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - |
| 車道二 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | - | - |
| 車道一 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - |
| 車道二 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | - | - |
| 車道一 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | - | - |
| 車道二 | 6 | 2 | 0 | 3 | 15 | - | - |
| 車道一 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | - | - |
| 車道二 | 7 | 2 | 0 | 3 | 15 | - | - |

註：〝( )〞中之數字表示本調查週期長度，如(100)為第一週期週期長100秒。

〝-〞表示尚不須登記之調查值。

‚平均停等時間10~15秒之資料可免收集，但收集之資料仍需分佈於20秒到50秒之間。

以下之資料分析過程中，將以此修正意見之要求對資料完整性進行檢核。

(2)分析方法

本研究在此定義最長車隊為每週期最後一部停等車輛(含綠燈時段加入等候線之車輛)所在位置，而平均最長車隊長度之計算式如下：

N

i=1

Lmaxi =( l maxi) / N                           (公式4-6)

式中， L maxi ：每週期最長車隊平均長度(公尺)；

l maxi  ：週期中之最長車隊長度(公尺)；

N：週期數目。

在平均停等時間方面，本研究將之定義為每車因號誌控制而停等之時間，其計算公式如下：

N

i=1

AST=( Vi′×t) / Vi                          (公式4-7)

式中， AST ：每週期平均停等時間；

Vi′：每週期之停等車輛數；

t：調查基準時段各調查長度(秒)；

Vi  ：每週期之車流輛數；

N  ：每週期之調查基準時段個數。

(3)分析成果

在本研究所調查之三處出口匝道路口中，以下以新竹出口匝道為例說明平均停等時間與最長等候車隊之分析成果，而桃園南下與中壢北上兩處之分析成果請參見資料報表附錄三中圖表。

新竹北上出口匝道路口號誌週期長度約為96秒，進行調查時以15秒為一調查時段登記其停等車輛數及等候長度，茲將調查所得之10套資料(每套含17個週期)分套整理如資料報表附錄一。另將每套資料分析所得之結果整理如表4.3.2。由表中十套停等資料整理結果可知，在第I套與第II套資料的調查時段為新竹北上出口匝道之尖峰(AM7:10-8:10)，是故其平均停等時間高達110-120秒間，最長車隊長度亦高達170-180M，且於調查時段內，時有車隊回堵至減速車道區之情形發生。迨過了尖峰時段後(約AM8:30後)，車隊已有紓解之情形，因此自第III套資料後，其平均停等時間及最長等候長度長均有明顯下降之趨勢。綜合而言，本路口於離峰時間之平均停等時間約在35-40秒，最長等候車隊約25-30M間。

另就資料之完整性而言， 本研究依照平均停等時間長度將資料分成三類，結果如表4.3.3。由表中可知，平均停等時間在40秒／車以上之資料量佔半數以上(65.85%)共計有6套資料；而在20秒～40秒／車之資料量約佔1/3(31.10%)，共計獲得3套；至於10秒～20秒／車之資料量最少，佔總週期數不到1/30(3.05%)，所得之資料不足一套(即17個週期)。

表4.3.2 新竹北上出口匝道路口停等資料彙整表

| 套別 | 時間 | 大型車 V1(veh) | 小型車 V2(veh) | V(veh) V=V1+V2 |  | SUM(Vi*t) (veh．sec) |  | AST (sec) | Lmax (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | AM7:20~7:47 | 13 | 322 | 335 |  | 40610 |  | 121.22 | 176.82 |
| II | AM7:47~8:14 | 45 | 298 | 343 |  | 38350 |  | 111.81 | 183.88 |
| III | AM8:14~8:41 | 23 | 187 | 210 |  | 14120 |  | 67.24 | 56.12 |
| IV | AM8:41~9:08 | 16 | 150 | 166 |  | 7260 |  | 43.73 | 27.24 |
| V | AM9:08~9:35 | 34 | 105 | 139 |  | 6590 |  | 47.41 | 29.12 |
| VI | AM9:35~10:02 | 17 | 130 | 147 |  | 5050 |  | 34.35 | 22.35 |
| VII | AM10:02~10:29 | 20 | 134 | 154 |  | 6810 |  | 44.22 | 26.47 |
| VIII | AM10:29~10:56 | 33 | 150 | 183 |  | 7350 |  | 40.16 | 27.06 |
| IX | AM10:56~11:23 | 22 | 123 | 145 |  | 4760 |  | 32.83 | 19.71 |
| X | AM11:23~11:50 | 21 | 81 | 102 |  | 4120 |  | 40.39 | 25.45 |
| 註： | V：總流量 |  |  | SUM(Vi*t)：總等候時間 |  |  |  |  |  |
|  | AST：平均等候時間 |  |  | Lmax：最長等候車隊長 |  |  |  |  |  |
|  | 週期長度：96s 時制：三時相 |  |  | 紅燈：78s | 黃燈：2s |  | 綠燈：18s |  |  |
|  | 資料來源：本研究分析整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.3.3 新竹北上出口匝道路口平均停等時間資料量統計表

| 平均停等時間 | 週期數 | 套數 | 比例% |
| --- | --- | --- | --- |
| 10～20秒 | 5 | 0 | 3.05% |
| 20～40秒 | 51 | 3 | 31.10% |
| 40秒～ | 108 | 7 | 65.85% |
| 總計 | 164 | 10 | 100% |

資料來源：本研究分析整理

4.3.2路口紓解間距資料分析

本項調查因可與最長車隊及平均停等時間調查同時進行，所以調查之路口依舊為新竹北上、中壢北上及桃園南下出口匝道三處，以下的分析則仍採桃園南下出口匝道為例，說明該路口紓解間距特性，而中壢與新竹兩路口之紓解間距特性資料整理於資料報表附錄一中。

1.資料處理

本調查資料之取得係以人工判讀錄影帶之方式進行，判讀標準乃根據路口的停止線或各車道每車隊中第一輛之車頭實際停止之位置為準劃設參考線。迨綠燈始亮，車隊開始紓解時，再登記下車隊中各等候順序車輛車尾通過該參考線之時間，登記資料之格式如表4.3.4。

進行資料分析前，須先將資料key-in建檔，相關路口紓解間距原始資料對照表及其檔案請參見資料報表附錄四。然後針對資料正確性做適當之偵錯與校正，迨資料確定無誤後便進入下一步驟之資料分析。

表4.3.4 路口紓解間距資料登錄表

| 車輛序號 | 車種 | 記錄時間 |  |  | 1/100秒 | 記錄時間 | 紓解間距(sec) | 紓解時間(sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hr | Min | Sec |  |  |  |  |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 77.16 | ¬¬¬¬¬ | ¬¬¬¬¬ |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 23 | 82.23 | 5.07 | 5.07 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 25 | 26 | 85.26 | 3.03 | 8.10 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 27 | 77 | 87.77 | 2.51 | 10.61 |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 29 | 44 | 89.44 | 1.67 | 12.28 |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 31 | 20 | 91.20 | 1.76 | 14.04 |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 32 | 87 | 92.87 | 1.67 | 15.71 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 34 | 91 | 94.91 | 2.04 | 17.75 |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 38 | 78 | 98.78 | 3.87 | 21.62 |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 40 | 55 | 100.55 | 1.77 | 23.39 |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 42 | 11 | 102.11 | 1.56 | 24.95 |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 43 | 82 | 103.82 | 1.71 | 26.66 |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 45 | 33 | 105.33 | 1.51 | 28.17 |
| 13 | 3 | 0 | 1 | 46 | 95 | 106.95 | 1.62 | 29.79 |

資料來源：本研究分析整理

註：1.車種代號中〝1〞為大客車，〝2〞為大貨車，〝3〞為小型車，〝4〞為聯結車。

2.表中車輛序號表示每一車隊中之等候車輛順序，序號〝0〞表示週期中綠燈始亮之時間。

2.資料分析

(1)資料要求

依照工作項目對本調查資料內容要求如下：

等候線車輛於綠燈時，最前n輛小車之紓解時間資料樣本至少需30個。

‚重車與小車紓解間距比值資料之樣本至少需30個。

(2)分析方法

本研究在此定義車輛之紓解時間為每一輛車自綠燈始亮至該車車尾通過停止線(或參考線)所需要之時間，而紓解間距則為每一輛與其前一輛車之紓解時間差。

車隊中之第一輛車之紓解時間與紓解間距相同，為該調查週期中綠燈始亮時間至該車車尾通過停止線之時間差。本研究利用每車隊中不同車種(分大、小型車)各等候順序車輛與其紓解間距作圖，用以觀測路口車隊紓解於何時達到穩定。另外再以各等候車輛之紓解時間作圖，用以觀測各等候順序通過路口所需之時間。當車隊紓解達到穩定之後的間距稱為穩定間距(Stable Headway)，又稱為平均最小間距(Average Minmum Headway)，此時的紓解時間圖為往右上角延伸的直線，而其斜率就是穩定間距。

(3)分析成果

由於重車之車長、性能與操作特性均與小車間之不同，因此在路口紓解之特性上應有一定之區別，為能瞭解重車與小車於號誌化路口紓解情形之差異，在此將車隊中之大客車、大貨車、聯結車及小客車分別計算其紓解間距及紓解時間如后。

針對桃園南下出口匝道路口紓解特性分析，本研究在此先整理出各型車種每車隊中各等候順序通過路口之紓解間距與紓解時間表，如表4.3.5。利用表中之等候順序紓解間距及紓解時間作圖，如圖4-3-1至圖4-3-8。首先，就小型車而言，由表4.3.5中之數字得知，桃園路口調查所得50個車隊中，小型車之平均紓解間距約為2.10秒。由圖4-3-1中可看出小型車於本路口之紓解狀態約於第7輛後達到穩定，但約於等候順序第17輛後開始有不穩定的跳動；另由圖4.3-2紓解時間圖內之斜率知其穩定紓解間距約2.0秒。

其次，就大型車而言，在此歸納為大型車的車種計有大客車、大貨車與聯結車三種，現分別觀察其於本路口之紓解間距。以大客車而言，由圖4-3-3可知，各等候順序之紓解間距呈現不穩定跳動的現象，並無法判斷出紓解於何時達到穩定，是故其紓解時間圖(圖4-3-4)中亦非呈現往右上角延伸之穩定斜直線，而無法指出其穩定紓解間距。至於為何發生此現象，本研究初步認為應是每車隊中大客車樣本過少(僅32輛)所造成，由表4.3.5中每個等候順序之樣本數幾乎都是1的情況便可知曉。

而此種情形亦發生於聯結車之紓解特性中，由圖4-3-5與圖4-3-6便可發現聯結車之紓解間距跳動之幅度極大(最大差距約8秒)，不穩定性更甚於大客車，本研究認為造成的原因，除樣本較少外(僅63輛)，可能與聯結車中各類車種之車長及操作性能差異性較大有關。至於大貨車的紓解情況，與其他兩種大車比較起來就顯得穩定許多，如圖4-3-7可知大貨車之紓解約於第4輛後達到穩定，但於第17輛後又呈現較不規則的跳動情形，而由圖4-3-8紓解時間曲線於第4輛後之斜率，可知大貨車的穩定紓解間距約為2.5秒左右。

至於轉向比資料以國內出口匝道之配置皆預先在匝道中間將右轉之車流分出，且與平面道路之交叉路口為T型路口，故所有調查資料中途極少數臨時右轉外，皆為100%左轉車流。

圖4-3-1 小型車紓解間距圖

圖4-3-2 小型車紓解時間圖

圖4-3-3 大客車紓解間距圖

圖4-3-4 大客車紓解時間圖

圖4-3-5 聯結車紓解間距圖

圖4-3-6 聯結車紓解時間圖

圖4-3-7 大貨車紓解間距圖

圖4-3-8 大貨車紓解時間圖

為能進一步暸解大型車與小型車於路口紓解間距比與紓解時間比的關係，本研究將表4.3.5中各類大型車與小型車之紓解資料重新整理計算如表4.3.6。

由表中比值得知，大客車對於小型車而言，其紓解間距比平均為其1.79倍，而紓解時間比平均為1.11倍，且自第5輛後各等序之大客車紓解時間幾乎與小車相同，比值相當接近1。而大貨車的紓解間距比平均為小車的1.49倍，紓解時間的比值則幾乎等於1(為1.06)，且可看出自第6輛後各等序之大貨車與小車之紓解時間比均為相當接近於1。至於聯結車對小車的紓解間距比與紓解時間比，其紓解間距比平均為2.26秒，為三種大車中最大者，而紓解時間比平均為1.13，亦為最大且各等序之比值跳動較大並無前述明顯趨近於1的現象。

表4.3.6 大型車對小型車之紓解特性比較表

| 車種 | 大客車 |  | 大貨車 |  | 聯結車 |  | 小型車 |  | 大客車/ | 小型車 | 大貨車/ | 小型車 | 聯結車/ | 小型車 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 等候 | 紓解間距 | 紓解時間 | 紓解間距 | 紓解時間 | 紓解間距 | 紓解時間 | 紓解間距 | 紓解時間 | 紓解 | 紓解 | 紓解 | 紓解 | 紓解 | 紓解 |
| 順序 | (sec) | (sec) | (sec) | (sec) | (sec) | (sec) | (sec) | (sec) | 間距比 | 時間比 | 間距比 | 時間比 | 間距比 | 時間比 |
| 1 | 4.11 | 4.11 | 4.88 | 4.88 | 5.26 | 5.26 | 3.93 | 3.93 | 1.05 | 1.05 | 1.24 | 1.24 | 1.34 | 1.34 |
| 2 | - | - | 4.09 | 6.13 | 2.27 | 3.83 | 2.70 | 4.88 | - | - | 1.52 | 1.26 | 0.84 | 0.78 |
| 3 | 2.93 | 8.14 | 3.51 | 8.77 | 7.98 | 11.08 | 2.48 | 7.43 | 1.18 | 1.09 | 1.41 | 1.18 | 3.21 | 1.49 |
| 4 | 4.24 | 15.32 | 2.92 | 11.00 | 5.78 | 13.69 | 2.24 | 9.71 | 1.89 | 1.58 | 1.30 | 1.13 | 2.58 | 1.41 |
| 5 | 3.72 | 12.58 | 3.01 | 13.44 | 3.67 | 15.65 | 2.07 | 12.17 | 1.80 | 1.03 | 1.46 | 1.10 | 1.77 | 1.29 |
| 6 | - | - | 2.97 | 15.20 | 4.14 | 15.21 | 2.03 | 14.55 | - | - | 1.46 | 1.04 | 2.04 | 1.05 |
| 7 | - | - | 2.43 | 16.64 | 4.55 | 21.90 | 1.85 | 16.47 | - | - | 1.31 | 1.01 | 2.45 | 1.33 |
| 8 | 5.84 | 20.68 | 3.66 | 21.79 | 5.20 | 20.79 | 1.85 | 18.47 | 3.16 | 1.12 | 1.98 | 1.18 | 2.81 | 1.13 |
| 9 | - | - | 2.65 | 22.46 | 4.37 | 20.80 | 1.90 | 20.60 | - | - | 1.40 | 1.09 | 2.30 | 1.01 |
| 10 | 3.83 | 23.38 | 3.47 | 24.16 | 4.20 | 27.76 | 1.96 | 22.83 | 1.95 | 1.02 | 1.77 | 1.06 | 2.14 | 1.22 |
| 11 | 4.19 | 28.55 | 2.41 | 25.06 | 4.37 | 25.11 | 1.80 | 24.83 | 2.32 | 1.15 | 1.34 | 1.01 | 2.42 | 1.01 |
| 12 | 3.65 | 30.85 | 3.50 | 30.56 | 4.48 | 30.52 | 1.77 | 26.45 | 2.06 | 1.17 | 1.98 | 1.16 | 2.53 | 1.15 |
| 13 | 3.74 | 28.18 | 2.89 | 29.62 | 3.18 | 30.45 | 1.85 | 28.85 | 2.02 | 0.98 | 1.56 | 1.03 | 1.72 | 1.06 |
| 14 | 3.50 | 41.37 | 2.52 | 31.23 | 5.29 | 34.03 | 1.91 | 30.81 | 1.83 | 1.34 | 1.32 | 1.01 | 2.77 | 1.10 |
| 15 | - | - | 2.74 | 32.58 | - | - | 1.90 | 33.14 | - | - | 1.45 | 0.98 | - | - |
| 16 | 4.13 | 42.81 | 3.09 | 35.00 | 3.96 | 37.72 | 1.88 | 34.85 | 2.19 | 1.23 | 1.64 | 1.00 | 2.10 | 1.08 |
| 17 | 3.83 | 43.94 | 2.53 | 36.77 | 2.27 | 35.04 | 2.38 | 37.58 | 1.61 | 1.17 | 1.06 | 0.98 | 0.95 | 0.93 |
| 18 | 2.14 | 38.34 | 4.79 | 41.07 | 7.50 | 43.62 | 2.02 | 39.75 | 1.06 | 0.96 | 2.38 | 1.03 | 3.72 | 1.10 |
| 19 | - | - | 2.31 | 42.70 | 7.94 | 50.47 | 2.36 | 42.16 | - | - | 0.98 | 1.01 | 3.36 | 1.20 |
| 20 | 4.93 | 45.73 | 3.46 | 43.70 | 6.97 | 45.31 | 2.72 | 45.25 | 1.81 | 1.01 | 1.27 | 0.97 | 2.56 | 1.00 |
| 21 | - | - | 2.60 | 46.12 | 2.83 | 50.48 | 2.21 | 46.20 | - | - | 1.18 | 1.00 | 1.28 | 1.09 |
| 22 | - | - | 2.47 | 49.86 | 1.04 | 40.04 | 2.62 | 48.75 | - | - | 0.94 | 1.02 | 0.40 | 0.82 |
| 23 | 2.60 | 50.83 | 3.73 | 53.91 | - | - | 2.15 | 49.05 | 1.21 | 1.04 | 1.73 | 1.10 | - | - |
| 24 | - | - | 4.81 | 52.64 | - | - | 2.05 | 51.42 | - | - | 2.34 | 1.02 | - | - |
| 25 | - | - | 2.62 | 51.28 | - | - | 2.44 | 53.11 | - | - | 1.07 | 0.97 | - | - |
| 26 | 3.50 | 54.53 | 3.96 | 50.56 | - | - | 2.51 | 55.14 | 1.40 | 0.99 | 1.58 | 0.92 | - | - |
| 27 | 4.51 | 59.76 | - | - | 9.38 | 68.07 | 2.15 | 54.92 | 2.10 | 1.09 | - | - | 4.37 | 1.24 |
| 28 | - | - | - | - | 6.71 | 60.60 | 2.90 | 57.51 | - | - | - | - | 2.32 | 1.05 |
| 29 | 4.31 | 61.18 | 4.40 | 58.99 | - | - | 2.63 | 59.51 | 1.64 | 1.03 | 1.67 | 0.99 | - | - |
| 30 | - | - | 3.16 | 62.48 | - | - | 2.72 | 60.50 | - | - | 1.16 | 1.03 | - | - |
| 31 | - | - | 3.50 | 70.20 | - | - | 1.93 | 61.08 | - | - | 1.82 | 1.15 | - | - |
| 32 | - | - | - | - | - | - | 2.01 | 63.20 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | 1.85 | 65.05 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | - | - | - | - | - | - | 1.10 | 64.46 | - | - | - | - | - | - |
| 平均值 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.79 | 1.11 | 1.49 | 1.06 | 2.26 | 1.13 |

資料來源：本研究分析整理