第六章  結論與建議

6.1結論

1.本研究於計劃執行期間，分別進行主線服務水準最差地點調查、車道車輛分佈、號誌化路口停等特性等六大項調查工作。其流程乃按各項調查之條件，事先踏勘篩選後鎖定以新竹以北之出口匝道為調查對象，爾後歷經試調確立正確資料收集方法後，陸續完成前後兩階段之調查工作，其間總計調查了七處出口匝道區域(共含主線六處、出口匝道四處及路口三處調查地點)，並完成所有資料蒐集之工作。

2.主線服務水準最差地點調查，由新竹北上(二車道)、內壢南下(三車道)與桃園南下(四車道)三處攝影調查所得之資料分析成果，歷經多次工作會議充份討論後，初步確認主線服務水準最差地點乃發生於主線車流較大且有塞車情況時之速率最低點區域。由桃園南下出口匝道區主線之速率檢定結果初步認定服務水準最差地點出現於減速車道終點區域，為後續調查工作方便起見，乃將其位置表示為〝距出口匝道鼻端上游50M處〞。

3.主線車流特性資料調查，包含了主線各車道車輛分佈與主線速率、流量及佔有率調查。本研究由六處出口匝道區(新竹、湖口、內壢、中壢、三重、桃園)之資料，分別求算出空間平均速率(SMS)、時間平均速率(TMS)、小客車當量流率(PCEF)、重車比(HVR%)及佔有率(OCC%)等七項車流參數，並將調查原始資料登錄彙整呈圖表附於附錄中。且針對主線車流中主要三參數-速率、流量、佔有率進行彼此間關係之初探，成果如4.1.2小節所示。

4.出口匝道車流特性資料調查，本研究共計完成四處直接式出口匝道(新竹、桃園、楊梅、三重)之資料蒐集工作。由資料分析成果得知，國內匝道上車道實際使用情形紊亂，並非如匝道原先之幾何配置(一線或兩線)設計。因此分析所得之車流特性資料常遠超乎正常車道使用情形下之車流特性，例如流量遠高於匝道設計容量。

5.號誌化路口停等特性調查，包含了路口紓解特性及最長等候車隊與平均停等時間調查。本研究共計完成三處路口(新竹、中壢、桃園)之資料蒐集工作，由分析成果顯示，路口最長等候車隊與平均停等時間資料在尖、離峰時段間有相當顯著之差異，尖峰時常有車隊回堵至減速車道上，且平均停等時間超過一個號誌週期長。而路口紓解特性資料於尖、離峰時段變化不大，小型車於路口紓解時通常於第5輛以後達到穩定，穩定紓解間距約為2秒，而大型車之紓解間距則因每處出口匝道各大車組成之差異及樣本數較少等因素，較無一致的規律可循。而小型車間紓解間距的比值，以聯結車最大約1.13倍，大客與大貨車較相近，約為1.06倍。

6.本研究所構建之主線二、三、四車道各車道車輛分佈模式，主線三、四車道外側車道獲致結果普遍不佳，其相對誤差值偏高且無法通過相關之檢定(Wilcoxon檢定)；其餘各車道獲致結果則相當不錯，其相對誤差值低且可通過相關之檢定，構建之模式具不錯之配適。

7.外側車道由於受下匝道分出車流之干擾，車輛彼此間之干擾程度較大，所構建之模式解釋能力較差，且美國1994年之「公路容量手冊」分析出口匝道將外側二車道合併進行評估；基於上述原因，本研究將外側二車道流率合併構建外側二車道之車道車輛分佈模式，其獲致結果較外側車道分別構建之模式為佳，故本研究建議出口匝道區段外側二車道應合併進行車道車輛分佈模式構建。

6.2建議

1.本研究於第一階段調查結束後，基於後續資料判讀正確性之考量，決定捨棄Autoscope系統而改採人工判讀車流錄影帶，如此雖可得到準確性較高之資料，但往往需要耗費數十倍於自動影像處理之時間與成本，致使分析時之時程與所讀取之樣本量受到極大之限制。因此，本研究建議後續高速公路車流資料分析仍應朝自動偵測及處理方面著手，但需先完成兩項工作：

(1)驗證及確認自動影像處理系統之可靠度，制定一套完整分析程序，包含攝影資料之要求，影像自動偵測校估流程等。

(2)改善調查環境之限制，包含設置攝影機之高度、角度等，以求符合自動影像偵測輸入資料之要求。

2.受限於人工判讀耗時甚久之故，而無法對較長時間之錄影資料進行取得，本研究僅能將一日調查所得(8hr)中有限判讀之資料(4hr-6hr)以一分鐘為樣本進行車流資料之蒐集。然由初步分析成果可知，樣本放大成一小時後之資料變異性較大，因此有某部份車流參數間之關係無法明顯而有效地顯現。因此，本研究建議後續可迨自動影像處理系統可靠度確認後，對同一地點進行一段期間(涵蓋平常日與假日)之資料蒐集工作，並以較大之資料單位進行分析，如3分鐘、5分鐘甚至15分鐘為樣本單位蒐集該處資料，如此可得一變異性較小且較具有當地幾何特性之車流資料。

3.鑑於國內人工攝影調查時，需將攝影機架設於路旁燈桿上，如此不僅常受限於燈桿設置位置而無法準確拍得欲研究範圍，且人員與機具常置於調查現場亦會干擾到正常車流之運行。因此，本研究建議後續調查時，可架設高度10m以上之固定式攝影機(如CCTV)於欲研究區域內，並於路旁設置固定式資料貯存、接收儀器(可將影像轉成數位資料)，透過電訊網路將蒐集之資料傳送回研究室內，如此可大量收集資料，並減少調查時人力、物力資源之浪費。

4.主線服務水準最差地點之位置，雖由前述分析中判定為出現於減速車道終點區域，然此結論尚未由實際資料中獲得驗證，且本研究初步認為服務水準最差地點可能受到出口匝道流量之影響，會產生移動之現象。是故，本研究建議後續可再增加不同匝道區域調查資料量，進一步分析影響主線服務水準最差地點之因素，以確認主線服務水準最差地點出現之區域。

5.由於國內高速公路之交流道佈設型態較單純，可供調查之出口匝道種類有限，本研究皆選取獨立之出口匝道區段進行調查分析，故其影響因素僅有本文中提及之變數；然實際影響出口匝道區段之車流分佈除流率特性因素外，幾何特性之減速車道幾何特性、自由流速率、與上、下游匝道之距離等亦為重要影響因子。由於調查地點不足，無法真實反應上述因子對出口匝道區段之車流運行狀況。欲構建符合所有類型之出口匝道模式，建議未來可採模擬方式(構建出口匝道區段之模擬模式)，針對於不同幾何條件下，分析出口匝道區段之車流運行差異性，並進行車道車輛分佈模式構建。