第二章  文獻回顧評析

2.1分析方法架構

1.問題探討

出口匝道地區之分析可分為規劃(Planning)階段之配置分析與操作(Operational)階段之評估分析，所謂配置分析應包括設置地點與型式之選擇，目前發展趨勢在於將交通工程技術納入規劃程序中[3]，以確實掌握實際通車後之服務水準；而評估分析則著重於通車後之服務水準評估，以作為績效衡量或交通改善計畫研擬之基礎。因此，不論就規劃階段亦或操作階段而言，服務水準分析皆扮演重要角色，其與此二階段之關係如圖2-1-1，其間除涵蓋出口匝道容量分析外，在推估的過程中尚須包括主線部份的服務水準最差地點決定、車輛車道分佈比例與容量之相關分析；在匝道部份則包括匝道本身之容量分析與受平面號誌化路口影響之延滯分析等內容。

|  | 1.分析時段 2.主線車流型態 3.出口匝道車流型態 4.幾何條件 5.服務水準要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 決定主線各車道服務水準最差地點 |  |  |  |
|  | 決定車道使用比例 |  |  |  |
|  |  |  | 出口匝道分析 |  |
|  | 主線分析 1.各車道容量 2.平均速率 3.佔有率 4.服務水準 |  | 1.容量 2.平均速率 3.等候線長度 4.延滯 5.服務水準 |  |
|  | 評估分析 |  |  |  |

圖2-1-1 出口匝道區域分析方法架構

2.評析

由問題探討中可知容量分析對於出口匝道之規劃與評估皆甚為重要，以下茲就各內容進行初步探討與評析。

2.2容量分析方法

1.問題探討

有關匝道區域之容量分析與服務水準評估方法，大都沿襲美國「公路容量手冊」的方式，並利用車道檢核點(Checkpoint)的流量與匝道密度、速率作為主要評估標準，以下僅就1985年、1994年美國「公路容量手冊」分析程序比較摘述如下。

(1)1985年「公路容量手冊」：

1985年之「公路容量手冊」對出口匝道容量與服務水準之分析流程如圖2-2-1所示。分析流程中各步驟說明如下：

녎샋껖쉉걹뉶뒫뫢결15꓀쓁ꙹ깰걹뉶(Step6)

ꡍꥷꕠ륄둘꛳덝걉뭐걹뙱(Step1)

군뫢돌ꕾ낼ꢮ륄(V1)걹뙱(Step2)

군뫢돌ꕾ낼ꢮ륄궫ꮬꢮꓱ꣒(Step3)

걤ꫭꡍꥷꕠ륄ꩁ냈ꓴ럇(Step7)

군뫢샋껖쉉걹뉶(Step5)

뷕뻣ꙝ꿀꓀꩒ꣃ뒫뫢결ꑰꯈꢮ럭뙱(ꋞꋑꋣ)(Step4)

圖2-2-1 1985年「公路容量手冊」出口匝道服務水準分析流程

<Step1>決定匝道幾何設施與流量

決定分析匝道幾何設施類型，而後由實地調查獲得匝道與高速公路主線流量。

<Step2>計算最外側車道(V1)流量

由手冊中建立之分類迴歸模式，推估最外側車道(V1)流量，如：

雙向四車道獨立出口匝道：

V1=165+0.345Vf+0.520Vr

雙向六車道獨立出口匝道：

V1=94+0.231Vf+0.473Vr+215Vu/Du

其中：

V1：外側車道流量(Vph)

Vf：主線流量(Vph)

Vr：匝道流量(Vph)

Vu：上游匝道流量(Vph)

Du：距上游匝道距離(ft)

‚由現況調查獲得實際流量資料。

<Step3>計算最外側車道重型車比例

外側車道重型車比例(P1HV)建議以下列公式求得：

P1HV=(Vf．PHV)．Pf／V1

其中：

PHV：重型車百分比

Pf ：重型車行駛最外側車道之比例

<Step4>調整因素分析並換算為小客車當量(PCU)

車道寬度與路側橫向淨寬調整因子(fw)

‚重型車輛調整因子(fHV)

求得重型車之小客車當量值(ET)，計算重型車調整因子(fHV)

fHV=1(1+PHV´ET−1)

其中：

fHV ：重型車輛調整因子

PHV：重型車比例

ET：重型車之小客車當量

ƒ換算為小客車流率

Ｖ*=Ｖ／(fw＊fHV)

其中：

Ｖ*：路段流率(單位:PCU/Hr)

Ｖ：路段流量(單位:Vph)

fw：車道寬度與側向淨寬調整因子

<Step5>計算檢核點流率

檢核分出點流率：Vd=V1

‚檢核高速公路路段流率：Vf

<Step6>將檢核點流率換算為15分鐘尖峰流率

Vd*=Vd／PHF

PHF：尖峰小時因素(Peak Hour Factor)

<Step7>查表決定匝道服務水準

依表2.2.1查尋服務水準。

表2.2.1 1985年「公路容量手冊」出口匝道服務水準對照表

| 服務水準等級 | 匝道流率(PCPH) |
| --- | --- |
| Ａ | ＜650 |
| Ｂ | ＜1050 |
| Ｃ | ＜1500 |
| Ｄ | ＜1800 |
| Ｅ | ＜2000 |
| Ｆ | ＞2000 |

資料來源：1985 Highway Capacity Manual

(2)1994年「公路容量手冊」：

1994年版對出口匝道容量與服務水準之分析流程如圖2-2-2所示。分析流程中各步驟說明如下：

ꡍꥷꩁ냈ꓴ럇떥꿅(Step5)

ꡍꡍꥷꩁ냈ꓴ럇떥꿅

군뫢샋껖쉉꒧걹뉶(Step4)

꛴군ꕾ낼1ꅂ2ꢮ륄꒧걹뉶(Step3)

녎꧒ꚳꗦ덱걹뙱신뒫ꚨ뉺띑ꪬꩰꑕ걹뉶(Step2)

ꡍꥷꕠ륄둘꛳덝걉뭐걹뙱(Step1)

圖2-2-2 1994年「公路容量手冊」出口匝道服務水準分析流程

<Step1>決定匝道幾何設施與交通流量

決定分析匝道幾何設施類型，包括主線車道數、車道寬度、減速車道長度、與上下游匝道距離等，而後由實地調查獲得匝道與高速公路主線流量。

<Step2>將所有流量轉換成理想狀況下流率

Vpcph=VvphPHF´fHV´fw´fP

其中：

Vpcph：理想狀況下流率(pcph）

Vvph：交通流量（Vph）

PHF：尖峰小時因子

fHV：重型車輛調整因子

fw：車道寬度與側向淨寬調整因子

fp：駕駛人調整因子

<Step3>估計外側1、2車道之流率

使用ＰFD建立之迴歸模式，計算出主線流量中屬外側1、2車道之比率；再將此ＰFD乘以主線上游流率(ＶF)，即可估算出外側1、2車道之總流率(Ｖ12)。

V12=VR+(VF－VR)*PFD

PFD之迴歸模式如表2.2.2所示：

表2.2.2 PFD迴歸模式類型

| 迴歸式一 | ＰFD=1.00 |
| --- | --- |
| 迴歸式二 | ＰFD=0.760-0.000025ＶF-0.000046ＶR |
| 迴歸式三 | ＰFD=0.717-0.000039ＶF+0.604ＶU／ＤU |
| 迴歸式四 | ＰFD=0.616-0.000021ＶF+0.1248ＶD／ＤD |
| 迴歸式五 | ＰFD=0.436 |

資料來源：1994 Highway Capacity Manual

不同型式匝道適用ＰFD之迴歸模式如表2.2.3所示：

表2.2.3 不同匝道型式適用ＰFD之迴歸模式

| 匝道型式 | 主線為四車道 | 主線為六車道 | 主線為八車道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 單一匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 上游為上匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式三或迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 上游為出口匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 下游為上匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式二 | 迴歸式五 |
| 下游為上匝道 | 迴歸式一 | 迴歸式四或迴歸式二 | 迴歸式五 |

資料來源：1994 Highway Capacity Manual

其中：

VF：主線流率(pcph)

VR：匝道流率(pcph)

VU：上游匝道流率(pcph)

VD：下游匝道流率(pcph)

DU：至上游匝道距離(ft)

DD：至下游匝道距離(ft)

<Step4>計算檢核點之流率

主線檢核點：VF=VFO+VR

外側1、2車道檢核點：V12

查表2.2.4判定VF、V12是否超過基本容量。若是，則其服務水準為Ｆ級；否則即進行步驟5之分析。

表2.2.4 檢核點最大可通過容量

| 主線車道數 | MAX VF (PCPH) | MAX V12 (PCPH) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 4,400 | 4,400 |
| 6 | 6,900 | 4,400 |
| 8 | 9,200 | 4,400 |
| ＞8 | 2,300/lane | 4,400 |

資料來源：1994 Highway Capacity Manual

<Step5>決定服務水準等級

透過密度、速率迴歸模式，求出匝道之密度、速率，並查表決定匝道服務水準等級。

密度迴歸模式

DR=4.252+0.0086V12-0.009LD

其中：

DR：匝道密度

V12：最外側兩車道流率(pcph)

LD：減速車道長度(ft)

‚速率迴歸模式

SR=SFF-(SFF-42)DS

DS=0.883+0.00009VR-0.013SFR

其中：

SFF：高速公路主線自由車流速率

SFR：匝道自由車流速率

VR：匝道流率(ｐｃｐｈ）

ƒ表2.2.5查尋服務水準

表2.2.5 1994年「公路容量手冊」出口匝道服務水準對照表

| 服務水準等級 | 最大密度 (主要評估指標) (PC/MI/LN) | 最低速度 (次要評估指標) (MPH) |
| --- | --- | --- |
| Ａ | １０ | ５８ |
| Ｂ | ２０ | ５６ |
| Ｃ | ２８ | ５２ |
| Ｄ | ３５ | ４６ |
| Ｅ | ＞３５ | ４２ |
| Ｆ | － | － |

資料來源：1994 Highway Capacity Manual

1994年「公路容量手冊」中曾針對前版之分析方法提出評析，其中認為：1985年版認為出口匝道車輛分出行為僅影響最外側車道，但經實証結果得知出口匝道車輛分出行為不僅影響最外側車道，尚間接影響到外側第二車道，故1994年HCM乃將外側二車道一併考量。此外，1994年「公路容量手冊」增加對駕駛人特性考量，並建立匝道密度、速率迴歸方程式，作為服務水準評估依據，茲就其差異說明如下：

1985年版認為出口匝道車輛分出行為僅影響最外側車道，但1994年版則認為其不僅只影響最外側車道，而且間接影響到外側第二車道，因此其評估方式將此二車道一併納入考量。

‚1985年版未能考慮駕駛人特性因子；1994年版則認為駕駛人是否熟悉路況對容量會有影響，故加入駕駛人特性因子，區分為通勤者與非通勤者，通勤者為1，非通勤者則予以折減。

ƒ1985年版以流量作為服務水準主要評估指標，因與高速公路其他路段之評估指標迥異，致使高速公路整體服務水準分析不易進行；1994年版則以密度作為服務水準主要評估指標，速率為次要評估指標，與主線主要評估指標具一致性。

„1985年版未能考慮減速車道長度之影響，而1994年版之密度迴歸式則已考慮相關幾何特性如減速車道長度、與上下游匝道距離等因素。

以下僅將兩版「公路容量手冊」有關容量與服務水準評估差異整理如表2.2.6。

表2.2.6 1985年與1994年「公路容量手冊」比較表

| 項目 | 1985年版 | 1994年版 |
| --- | --- | --- |
| 影響主線車道數 | 最外側車道 | 外側二車道 |
| 駕駛人特性 | 無 | 有 |
| 評估指標 | 流率 | 密度、速率 |
| 幾何特性 | 未考慮減速車道長度 | 考慮減速車道長度 |

資料來源：本研究分析整理

2.評析

經由美國兩版「公路容量手冊」之探討，可知我國在發展本土化出口匝道區域之容量分析方法時，下列三點觀念宜釐清之。

(1)為進行整體性服務水準評估，高速公路各區段之服務水準評估指標應一致。

- 從美國兩版「公路容量手冊」中對於出口匝道車輛所影響之車道(僅最外側一車道或二車道)並不一致，而我國之駕駛特性又常與他國迥異，故其影響之車道數為何，在分析過程中宜做保守之調查，亦即進行各車道分佈比例之詳細調查，以其確實反映我國之駕駛特性。

(3)「檢核點」在美國「公路容量手冊」出口匝道容量分析方法中，扮演極為重要之角色，然手冊中並未就其決定方式進行探討，若美國之分析方法可適用於我國時，「檢核點」之決定亦需在國內分析過程中加以探討，以完備整個分析程序。而本計畫中之工作項目二主線服務水準最差地點之觀念應似於檢核點觀念。

2.3主線服務水準最差地點分析

1.問題探討

服務水準主要係用以評估道路系統之運行績效，其對駕駛者、規劃者與設計者均深具意義，因此服務水準應是一綜合性的衡量指標，而其決定因素則涵蓋定性（如：舒適性）與定量（如：速率）兩方面[4]，然在實用上因資料取得困難與量度不易合併等因素，常僅運用其中某些重要且易於蒐集之因素作為衡量標準。在高速公路方面，雖包括基本路段、匝道區域、收費站與交織區段等部份[3]，但主要之衡量指標仍可歸納為密度、速率、流率與V/C值等項目。一般服務水準產生變化之原因可分為下列三項：(1)基本設施改變：如車道縮減、坡度或曲度改變；(2)交通管制措施改變：如速限之變化；(3)車流特性改變：如重車比改變。

若從行為面之探討，當駕駛者從高速公路主線欲透過出口匝道進入其他道路系統時，所面臨之基本與附屬設施如圖2.3-1所示，由該圖可知在正常狀況（不考慮駕駛者在擁塞情況，所產生之多排進入出口匝道情形）下，駕駛者會因其個性差異（保守或激進）、車流狀況與對道路環境之熟悉度，而在出口匝道鼻端與其上游二公里間產生變換至外側車道（含減速車道）之行為，同時亦會因出口匝道與主線速率差異而產生減速行為。

綜合上述分析可知：出口匝道區域主線部份服務水準最差之位置可能產生在匝道鼻端至上游二公里間之區段，然在「台灣地區高速公路容量與服務水準評估指標之研究」與本研究之範圍界定中，已將此區段依據減速車道位置區分為主線受出口匝道影響路段與出口匝道主線路段兩部份。而造成此位置差異之因素，透過文獻蒐集[4]與本計畫實際觀測可歸納為下列五項：

(1)主線與匝道之速限。

(2)減速車道之幾何配置。

(3)標誌設置位置。

(4)車流狀況。

(5)駕駛者組成。

一般衡量高速公路主線路段之服務水準指標有速率、密度與V/C值等三項[1,2]，其中密度與V/C值不易作為小區段之衡量指標，且時間平均速率不適用於基礎構圖之建立，故在出口匝道區域主線部份服務水準最差位置之指標，應以空間平均速率為主。

2.評析

(1)造成主線服務水準變化之主因可歸納為(1)主線與匝道之速限；(2)減速車道之幾何配置；(3)標誌設置位置；(4)車流狀況；(5)駕駛者組成等五項。

(2)服務水準最差位置之評估指標，在考量合理性與實用性後，應為空間平均速率。

(3)服務水準最差位置調查之基本區段長度，應就空間平均速率之穩定性與資料之實用性兩方面進行探討。

(4)服務水準最差位置以各車道別進行探討，然在後續分析中之車道分佈模式及流量與速率關係之探討時，卻以整個主線路段為基礎，故在研究中亦應求出路段內所有車道服務水準之最差地點。

2.4車道車輛分佈模式分析

1.問題探討

流量於各車道之分佈情形對容量及服務水準之影響甚鉅，從美國1965年版至1994年版之「公路容量手冊」在分析出口匝道容量部份，皆以外側車道流量分佈比率為基礎進行分析，其重要性可見一斑。相關文獻[2,3,22,23,24,25]之內容可彙整如表2.4.1所示，該表中之影響車道分佈因素可歸納為兩大類：

(1)幾何特性：

主線車道數。

‚匝道車道數。

ƒ主線寬度與坡度。

„距上、下游匝道距離，若距離略大於交織區段標準時，則需考慮匝道類型（上或出口匝道）。

(2)車流因素：

主線流量。

‚匝道流量。

ƒ車種組成。

„駕駛者族群。

目前探討車輛車道分佈之相關資料中大多僅只限於數值之調查，鮮少建立模式，在「公路容量手冊」中則皆以迴歸方式建立外側二車道之分佈比例模式。

表2.4.1 車道車輛分佈模式相關文獻彙整表

| 作者 |  | J.W.HESS | HCM | HCM | A.D.May | HCM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年代 |  | 1965 | 1965 | 1985 | 1990 | 1994 |
| 分析對象 |  | 所有車道 | 外側車道 | 外側車道 | 外側車道 | 外側二車道 |
| 建立模式方法 |  | 無 | 迴歸法 | 迴歸法 | 無 | 迴歸法 |
| 影 | 主線車道數 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 匝道車道數 |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |
| 響 | 主線寬度與坡度 |  |  | ◎ |  | ◎ |
|  | 距上、下游匝道距離 |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |
| 因 | 主線流量 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|  | 匝道流量 |  | ◎ | ◎ |  | ◎ |
| 素 | 車種組成 |  |  | ◎ |  | ◎ |
|  | 駕駛者族群 |  |  |  |  | ◎ |
| 輸出型態 |  | 比例圖 | 流量值 | 流量值 | 比例圖表 | 比例值 |
| 備考 |  |  |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

2.評析

(1)目前車道車輛分佈模式之構建方法主要為迴歸分析法，故其適用性應可確認，惟在變數之選取部份應透過完整之方法加以篩選，使模式能具代表性與實用性。

(2)現今探討車道車輛分佈之模式，其考慮之因素包括(1)主線車道數；(2)匝道車道數；(3)主線寬度與坡度；(4)距上、下游匝道距離，若距離略大於交織區段標準時，則需考慮匝道類型；(5)主線流量；(6)匝道流量；(7)車種組成；(8)駕駛者族群等八項。此外，透過實際資料的觀測，發覺減速車道長度亦因納入探討。

2.5流量、速率與佔有率關係分析

1.問題探討

車流現象係諸多車輛時空位移之結果，一般常以流量、速率與密度描述車流基本特性，依據相關文獻[26,27,28]之探討，可知此等基礎構圖會因調查位置不同而有所差異，其影響因素可歸納為下列七項：

(1)車道。

(2)車種。

(3)車道寬。

(4)路肩寬。

(5)坡度。

(6)曲度。

(7)其他（如距匝道距離、轉向車流比）。

此外，基礎構圖中涵蓋擁擠車流與非擁擠車流兩部份，其中擁擠車流又稱為不穩定車流，故在調查資料中若能如文獻[28]在流量─佔有率關係圖中，將此二部份車流在調查時予以區分，將有助於對車流特性之深入瞭解。

2.評析

(1)因速率、流量與佔有率之關係受甚多外在環境之影響，故在調查中宜完整記錄環境。

(2)為求得完整之資料，在調查中宜盡量詳實收集資料，如依車種、車道與擁擠狀況將資料予以區分，以增加資料之實用性。

2.6平面道路號誌化路口資料分析

1.問題探討

號誌化路口之車輛，因受號誌分配路權與車輛啟動延誤等因素影響，於路口停止線上游產生停等現象，因而形成等候線[29]。等候線長度、佔有率與密度係衡量電腦號誌系統之主要指標，其中後兩者可直接透過車輛偵測器取得資料，而等候線長度則需透過推估方能獲得[29,30,31,32,33,34,35,36,37,38]。出口匝道區域內與平面道路相交之號誌化路口，不僅影響平面道路車流，更可能因設計不當，造成出口匝道車輛回堵，進而影響高速公路主線路段[15,21]。因此車輛停等資料之蒐集對於出口匝道區域號誌化路口之時制設計將有甚大之助益。一般路口等候線長度之量測方式有兩種：(1)實際長度表示法；(2)車輛數表示法，其中車輛數表示法因牽涉車長與停等車間距等因素，故在實際調查上較少使用。

此外，紓解間距之調查對於等候線之紓解時間與路口飽和流率之推估皆十分重要，而等候線之紓解時間與路口飽和流率在時制計畫製定上更扮演舉足輕重角色。依據相關研究之調查[39]發覺車輛種類與轉向對於紓解間距均會有所影響，而其差異性將對路口績效產生明顯變化。故發展等候線長度及停等時間估算模式時，所需蒐集之紓解間距因涵蓋下列影響因素：

(1)車種：包括小車與大車。

(2)轉向別：包括直行、左轉與右轉車輛。

(3)轉向管制措施：包括有無設置左轉專用道與是否設左轉保護時相。

2.評析

(1)等候線長度之表示法現大都以實際長度表示法居多，而停等時間則以車輛數為計算基礎，故在調查中需同時調查此二資料，此二資料亦可在重車檢核實際長度表示法與車輛數表示法之之適用性與合理性。

(2)調查紓解間距宜依據轉向別、車種別與轉向管制措施等三類型加以區分，以便能確實掌握出口匝道平面道路號誌化路口之車流特性。