第四章  出口匝道區域車流特性分析

本章內容主要針對前述二階段調查工作之資料，分為(1)資料處理(2)分析方法(3)分析成果三部份進行探討，最後並將所得之成果彙整以供  貴所參考。

4.1主線車流特性資料分析

4.1.1主線服務水準最差地點分析

1.資料處理

本研究之出口匝道區段主線部份資料乃採攝影調查方式蒐集，再以人工方式進行判讀，而人工之讀取時間可達百分之一秒。

因採攝影調查方式蒐集資料，故人工資料處理工作十分重要，尤其是如何劃分減速車道區間，而服務水準最差地點之可能表示方法如下：

(1)絕對位置表示法：以主線區域內之絕對位置加以表示，如距匝道鼻端20至40公尺處或距減速車道起點0至20公尺處。

(2)相對比例表示法：以主線區域內路段長度之相對比例表示之，如距鼻端10%位置處。

本研究在此著眼於參考線劃設及量測之考量，乃決定採用絕對位置表示法，至於決定主線區域內子區段長度之考量因素應包括：

(1)減速車道長度。

(2)資料代表性：若決定之子區段長度過長，則可能無法顯現主線區域內服務水準之差異性。

(3)量測之困難度：若子區段長度過小，除工作量驟增外，亦可能造成空間平均速率量測上之困難度與誤差。

依交通部「公路路線設計規範」之規定與現況之調查，目前高速公路出口匝道地區減速車道長度約在120公尺至200公尺間；其中新竹出口匝道因有制高點可供拍攝，拍攝範圍可涵蓋整個出口匝道區段，在分析出口匝道區段減速車道區段，將出口匝道區段劃設五條參考線，將該範圍平均分隔成一、二、三、四等 4個區段，其中一區段由減速車道起點上游20公尺開始，其區段劃分示意如圖4-1-1所示。而桃園、內壢出口匝道則因鄰近並無合適之高樓等制高點可供拍攝，乃協調高公局內湖工務段支援高空作業車協助將攝影機裝設於路側燈桿上進行拍攝，以兩架攝影機同時拍攝上游減速車道起點及下游減速車道終點。在內壢出口匝道區域，拍攝得減速車道起點區域之範圍約60公尺，其中可清楚辨識約有40公尺，將其區分為二個區段，減速車道終點區域之拍攝範圍亦約60公尺，可清楚辨識亦有40公尺，亦將其區分為二個區段。各區段劃分示意圖參見圖4-1-2所示。在桃園出口匝道區域，因減速車道起點區域並無適當燈桿可供拍攝，故僅能架設於標誌門架之斜桿上，拍攝範圍約30~40公尺(由減速車道起點20公尺開始)，故僅將其區分一個區段，於減速車道終點處則可拍攝範圍約60公尺，可清楚辨識約有40公尺，故將其區分為二個區段，各區段劃分示意圖，如圖4-1-3所示。

30m

30m

30m

30m

區段別：    一      二      三       四

ꕄ  뵵

T1

T2

T3

T4

T5

냑ꛒ뵵

圖4-1-1 新竹北上出口匝道區段主線子區段劃分示意圖

20m

20m

20m

20m

區段別：   一     二           三     四

ꕄ  뵵

T1

T2

T3

T4

T5

냑ꛒ뵵

T6

圖4-1-2內壢南下出口匝道區段主線子區段劃分示意圖

20m

20m

20m

ꕄ  뵵

區段別：    一               二      三

T1

T2

T3

T4

T5

냑ꛒ뵵

圖4-1-3 桃園南下出口匝道區段主線理子區段劃分示意圖

資料讀取之基本資料登錄表格如表4.1.1所示。新竹北上出口匝道劃設了5條參考線(T1、T2、T3、T4、T5)，分別讀取每車道每輛車車頭通過各參考線之時間，利用表4.1-1各參考線所讀取時間，配合各參考線之間距，可求得每輛車在各區段間之空間平均速度；桃園南下出口匝道亦劃設了5條參考線，其中減速車道起點部份有2條(T1、T2)，終點部份則有3條(T3、T4、T5)，亦分別讀取各參考線之時間，配合參考線間距，換算求得每輛車在各區間之空間平均速度；內壢南下出口匝道則劃設了6條參考線，其中減速車道起點部份有3條(T1、T2、T3)，終點部份則有3條(T4、T5、T6)，亦分別讀取各參考線時間，配合參考線間距，換算求得每輛車在各區段之空間平均速度。

由上述所求得之每輛車之平均速度，利用SAS軟體以一分鐘為樣本，分別計算出在各分析區間每分鐘每車道之流率、平均速度與車道分佈情形，做為尋找主線區段服務水準最差地點之參考依據。

2.資料分析檢討

(1)資料要求

依原工作項目內容對本調查資料之要求要點如下：

資料蒐集以一分鐘為一樣本，每樣本之車道平均流量需在1600vph以上。

‚各樣本各匝道之資料蒐集工作必須同時進行。

ƒ每車道至少應有30個樣本，其中10個樣本之最外側車道與外側第二車道(如圖4-1-3之V2或V3)之平均流量需在1900vph以上。

„調查地點包括主線第二、三、四車道之出口匝道區段各一處。

根據上述要求，將所調查或得之資料經整理後篩選出符合上述條件之資料進行分析，尋找主線二車道、三車道、四車道服務水準最差之區位。

表4.1.1 出口匝道區段主線部份基本資料登錄表

| 參 考 線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T1參考線 |  |  |  |  | T2參考線 |  |  |  |  |  | T3參考線 |  |  |  |  |  | T4參考線 |  |  |  |  |  | T5參考線 |  |  |  |  |  | T6參考線 |  |  |  |  |  |
| 車種 | 車道 | 時 | 分 | 秒 | 0.01秒 |  | 車道 | 時 | 分 | 秒 | 0.01秒 |  | 車道 | 時 | 分 | 秒 | 0.01秒 |  | 車道 | 時 | 分 | 秒 | 0.01秒 |  | 車道 | 時 | 分 | 秒 | 0.01秒 |  | 車道 | 時 | 分 | 秒 | 0.01秒 |

(2)資料特性分析

高速公路之出口匝道區段，由於部份車輛欲利用出口匝道進入平面道路，故在出口匝道區段會有分流行為，如此將影響該區域主線車流順暢；該區域由於受到出口匝道車輛影響，車流特性與高速公路基本路段車流運行將有所差異。以下僅就本次調查的三種不同車道(二、三、四)之出口匝道，針對車流之基本特性進行分析，說明如下：

流量特性分析

穿越出口匝道區域之車流量，由於受到出口匝道車輛分出行為與駕駛者預期心理因素的影響，不同的車道之車流量會有明顯的差異性；以新竹出口匝道(主線為二車道)而言，在減速車道區域內(參見資料報表附錄一表3.1)，行駛於內側車道之車流量比率介於41%至62%之間，平均為53%，行駛於外側車道之車流量比率則介於15%至35%之間，平均為24%，減速車道之車流量比介於11%~30%間，平均約為23%；在內壢出口匝道，於減速車道區域內(參見資料報表附錄一表3.2)，行駛於內側車道之車流量比率介於28%至49%之間，平均為34%，行駛於中間車道之車流量比率則介於25%至40%之間，平均為30%，而行駛於外側車道之車流量比率介於5%~14%、平均為9%，減速車道車流量介於16%~32%、平均約26%。而桃園出口匝道區段，於減速車道區域內(參見資料報表附錄一3.3)，行駛內側一車道之車流量介於26%至33%，平均約為29%，內側二車道介於22%至28%平均為25%，外側一車道介於12%至17%平均為15%，外側二車道則介於2%至10%平均僅為5%。

茲將上述上述出口匝道區域內主線各車道流量分佈情形整理如表4.1.2，由表中資料可得知在出口匝道區域內，會有駕駛者預期於出口匝道區段欲駛離高速公路之車輛併入減速車道之分出行為發生，另外，行駛於最外車道但不欲進入出口匝道之車輛會提前於減速車道起點前併入中間或內車道，以避免受到出口匝道車流速率較慢之影響，此情形可由分析的三處出口匝道區域內外側車道流量分佈均甚低而看出，且隨著主線車道數之增加，此情形更益顯著。另外，就行駛內側車道的流量分佈而言，亦有隨著主線車道數增加而遞減之情形產生。如主線是二車道時，其內側車道之車流量比率為52%；當主線增加為三車道時，內側車道車流量比率降至34%，有一部分車輛行駛於中間車道；當主線增加為四車道時，行駛於最內側車道之比率則降至29%，部份車輛行駛於內側二車道與外側一車道之緣故。

表4.1.2 出口匝道區內主線各車道流量分佈表

| 出口匝道區 | 主線車道數 | 內車道 | 中間車道 |  | 外車道 |  | 減速車道 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中內 | 中外 |  |  |  |  |  |  |
| 新竹北上 | 2 | 53% | － | － |  | 24% |  | 23% |  | 100% |
| 內壢南下 | 3 | 34% | 31% |  | 9% |  | 26% |  | 100% |  |
| 桃園南下 | 4 | 29% | 25% | 15% |  | 5% |  | 26% |  | 100% |

資料來源：本研究整理

‚速度特性分析

車輛進入出口匝道區域後，由於受到出口匝道車流之干擾，所以車輛在該匝段區段無法保持一定之車速行進；根據本研究之調查發現，在主線兩車道、三車道及四車道時，出口匝道區段各區之速度變化情形並不一致，以下僅就本研究針對新竹北上出口匝道(二車道)、內壢南下出口匝道(三車道)及桃園南下出口匝道(四車道)之速度特性說明如下：

在新竹北上出口匝道，由於有制高點可供拍攝，其拍攝範圍可涵蓋整個減速車道區段，故將其均分為四個區域來探討車輛在各區域各車道之速度特性，其結果如表4.1.3所示；若不分車道，速度最低點為減速車道起點(一區)為75.28公里/小時，而後隨著愈往下游區段，其速度有愈來愈高之趨勢，至減速車道終點，其速度已達81.07公里/小時；內側車道、外側車道各區段之速度分佈情形與不分車道雷同，亦以減速車道起點為速度最低點，而愈往下游則速度愈高；此外，分析內、外車道平均速度發現，內車道之平均速度約高於外側車道速度6-7公里/小時，各車道速度統計資料詳見資料報表附錄一表3.4及表3.5。

在內壢南下出口匝道區域內鄰近因無制高點可供拍攝，乃於路側旁燈桿上架設兩台攝影機分別對上游減速車道起點與下游減速車道終點進行攝影，由於拍攝地點受限，所能涵蓋範圍較小，將上游減速車道起點合併成一區段，下游減速車道終點亦合併為一區段進行速度特性分析，其結果如表4.1.4所示；若不分車道，速度最低點發生在減速車道起點(一區)，為73.31公里/小時，而下游之減速車道終點(二區)之速度為78.84公里/小時；約較上游快5公里/小時；區分車道來看，內側車道與中間車道之速度最低點亦發生在減速車道起點；外側車道則二區車流速度相若，各車道速度統計資料詳見資料報表附錄一表3.6至表3.8。

分析不同車道間之速度得知，愈往內側車道其車速愈高，內側車道較中間車道快約2-5公里/小時，中間車道較外側車道快3-9公里/小時。

表4.1.3 新竹北上出口匝道主線速度特性資料(不分車道)

| 時間 | 一區流量 | 一區速度 | 二區速度 | 三區速度 | 四區速度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (VPH/HR) | (KPH) | (KPH) | (KPH) | (KPH) |
| 10:50 | 3120 | 77.42 | 81.49 | 83.04 | 82.54 |
| 10:53 | 3900 | 73.03 | 75.22 | 81.67 | 81.51 |
| 10:55 | 3600 | 73.70 | 76.63 | 81.56 | 81.30 |
| 10:59 | 3180 | 74.07 | 77.36 | 83.45 | 82.78 |
| 11:03 | 3120 | 77.95 | 81.30 | 81.28 | 81.27 |
| 11:04 | 3480 | 78.79 | 82.36 | 82.82 | 83.05 |
| 11:07 | 3300 | 75.28 | 79.94 | 86.35 | 86.31 |
| 11:12 | 3540 | 75.53 | 79.49 | 83.88 | 84.10 |
| 11:16 | 3600 | 74.73 | 78.46 | 83.84 | 83.85 |
| 11:17 | 3360 | 72.57 | 76.03 | 80.86 | 80.22 |
| 11:20 | 3780 | 74.95 | 78.78 | 78.01 | 78.26 |
| 11:22 | 3840 | 74.04 | 75.78 | 80.00 | 80.16 |
| 11:28 | 3600 | 78.52 | 77.12 | 81.86 | 81.86 |
| 11:29 | 3780 | 81.26 | 78.91 | 79.33 | 79.24 |
| 11:32 | 3120 | 77.83 | 76.39 | 80.28 | 81.46 |
| 11:34 | 3000 | 78.88 | 79.31 | 78.88 | 78.85 |
| 11:37 | 3540 | 71.80 | 74.89 | 78.65 | 78.78 |
| 11:41 | 3660 | 71.49 | 75.06 | 79.02 | 78.94 |
| 11:42 | 3240 | 77.20 | 81.09 | 81.76 | 81.52 |
| 11:45 | 3120 | 76.96 | 80.96 | 78.80 | 78.99 |
| 11:48 | 3420 | 79.62 | 80.86 | 77.93 | 78.60 |
| 11:50 | 3060 | 70.56 | 73.07 | 82.34 | 82.29 |
| 11:51 | 3960 | 68.79 | 72.76 | 78.22 | 79.05 |
| 11:53 | 3720 | 68.79 | 72.62 | 77.99 | 77.82 |
| 11:54 | 3240 | 73.87 | 76.07 | 83.50 | 84.12 |
| 11:55 | 3720 | 74.99 | 76.95 | 77.39 | 79.04 |
| 11:58 | 3480 | 74.51 | 76.45 | 78.57 | 81.96 |
| 12:03 | 3720 | 75.14 | 78.15 | 77.12 | 81.84 |
| 12:06 | 3000 | 77.15 | 77.81 | 79.98 | 82.05 |
| 12:10 | 3300 | 79.03 | 79.75 | 78.20 | 80.44 |
| 平均速度 |  | 75.28 | 77.70 | 80.55 | 81.07 |
| 變異數 |  | 9.89 | 7.13 | 5.65 | 4.31 |
| 標準差 |  | 3.14 | 2.67 | 2.38 | 2.08 |

資料來源：本研究分析整理

表4.1.4 內壢南下出口匝道主線速度特性資料(不分車道)

| 時間 | 一區流量 | 一區速度 | 二區速度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (VPH/HR) | (KPH) | (KPH) |
| 14:22 | 4320 | 77.26 | 75.51 |
| 14:23 | 4740 | 79.42 | 71.44 |
| 14:24 | 4980 | 76.13 | 73.29 |
| 14:25 | 4920 | 76.06 | 73.36 |
| 14:26 | 5040 | 74.89 | 68.79 |
| 14:27 | 5700 | 71.21 | 68.96 |
| 14:28 | 6180 | 73.59 | 67.88 |
| 14:29 | 5760 | 73.99 | 73.55 |
| 14:30 | 5460 | 70.53 | 76.61 |
| 14:32 | 5400 | 70.57 | 81.76 |
| 14:34 | 5040 | 72.40 | 81.43 |
| 14:36 | 4380 | 67.30 | 82.10 |
| 14:37 | 4080 | 61.26 | 84.75 |
| 14:39 | 4740 | 62.57 | 80.51 |
| 14:40 | 5760 | 62.49 | 77.04 |
| 14:43 | 5520 | 61.60 | 76.04 |
| 14:44 | 5040 | 65.38 | 81.91 |
| 14:45 | 5220 | 69.06 | 86.58 |
| 14:47 | 5460 | 70.84 | 74.75 |
| 14:48 | 5760 | 73.75 | 72.96 |
| 14:50 | 5040 | 71.99 | 71.40 |
| 14:51 | 4980 | 68.07 | 62.18 |
| 14:52 | 5400 | 84.43 | 66.21 |
| 14:53 | 5760 | 87.64 | 73.32 |
| 14:54 | 5760 | 84.53 | 73.63 |
| 14:56 | 4560 | 77.03 | 76.65 |
| 14:59 | 4980 | 77.39 | 76.10 |
| 15:00 | 5340 | 84.31 | 75.90 |
| 15:02 | 4560 | 69.65 | 74.50 |
| 15:03 | 4800 | 78.95 | 71.32 |
| 平均速度 |  | 73.31 | 78.84 |
| 變異數 |  | 23.91 | 22.37 |
| 標準差 |  | 4.89 | 4.73 |

資料來源：本研究分析整理

而桃園南下出口匝道鄰近亦無制高點可供拍攝，以路側燈桿架設攝影機方式拍攝；因受拍攝地點限制，亦將上游減速車道起點合併成一區段，下游減速車道終點合併成一段進行速度特性分析；其結果如表4.1.5所示，不分車道，速度最低點發生在下游減速車道終點(二區)，速度為70.96公里/小時；上游減速車道起點(一區)之速度為78.79公里/小時，約較下游快約8公里/小時；區分車道來看，內側一車道、內側二車道及外側一車道之速度最低點亦發生在減速車道終點，而外側二車道二區之速度相若，各車道統計資料詳見資料報表附錄一表3.9至表3.12。

分析不同車道間之速度得知，愈往內側車道其車速愈高，其中內側一車道與內側二車道之速度相若，內側二車道則較外側一 車道速度快約8-10公里/小時，外側一車道則較外側二車道速度快約10-18公里/小時。

ƒ出口匝道區段各區間平均速度檢定分析

利用前一小節所觀測得主線不同車道數各區段的空間平均速度；透過統計之Z檢定來瞭解主線不同車道數各區段之平均速度變化情形，藉以尋找主線服務水準最差地點，並以此為後續主線(速率、流量及佔有率)關係及車道車輛分佈模式建立之基礎。

A.新竹出口匝道

由表4.1.6之基本資料可知，新竹出口匝道之速度最低點發生在減速車道起點(一區)，愈往下游其速度有愈高趨勢；經利用統計Z檢定分析各區段之平均速度差，其結果如表4.1.7所示，一區、二區與三區之平均速度具有顯著性差異，三區與四區平均速度則不具顯著性差異。

B.內壢出口匝道

由表4.1.8之基本資料得知，內壢出口匝道之速度最低點亦發生在減速車道起點(一區)，經利用統計Z檢定分析兩區段之平均速度差，其結果如表4.1.9所示，可知兩區具有平均速度明顯之差異性。

表4.1.5 桃園南下出口匝道主線速度特性資料(不分車道)

| 時間 | 二區流量 | 一區速度 | 二區速度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (VPH/HR) | (KPH) | (KPH) |
| 10:55 | 7740 | 77.49 | 69.19 |
| 10:56 | 7980 | 77.81 | 68.35 |
| 10:57 | 6840 | 88.24 | 74.88 |
| 10:58 | 6660 | 84.15 | 78.89 |
| 11:00 | 6900 | 76.80 | 70.12 |
| 11:02 | 6960 | 88.29 | 72.62 |
| 11:03 | 6780 | 81.60 | 77.46 |
| 11:04 | 7500 | 78.27 | 73.67 |
| 11:05 | 7740 | 77.06 | 71.91 |
| 11:06 | 7620 | 80.49 | 67.99 |
| 11:07 | 7800 | 70.79 | 69.02 |
| 11:08 | 7560 | 75.89 | 65.22 |
| 11:09 | 7680 | 80.02 | 68.63 |
| 11:10 | 7740 | 81.72 | 71.01 |
| 11:11 | 7260 | 76.94 | 72.01 |
| 11:13 | 7800 | 80.35 | 71.07 |
| 11:14 | 7740 | 76.95 | 73.36 |
| 11:15 | 8040 | 77.46 | 69.63 |
| 11:16 | 7500 | 82.81 | 68.93 |
| 11:17 | 6780 | 81.56 | 71.55 |
| 11:18 | 7920 | 76.71 | 71.98 |
| 11:19 | 7440 | 72.24 | 69.11 |
| 11:20 | 7920 | 76.43 | 65.67 |
| 11:21 | 7500 | 75.13 | 69.52 |
| 11:22 | 7320 | 77.12 | 68.67 |
| 11:23 | 7080 | 78.32 | 70.50 |
| 11:24 | 7440 | 80.44 | 71.90 |
| 11:25 | 8040 | 78.94 | 72.06 |
| 11:26 | 7380 | 84.22 | 73.20 |
| 11:27 | 7080 | 73.44 | 74.72 |
| 平均速度 |  | 78.79 | 70.96 |
| 變異數 |  | 16.43 | 9.22 |
| 標準差 |  | 4.05 | 3.04 |

資料來源：本研究分析整理

表4.1.6 新竹出口匝道平均速度基本資料(不分車道)

| 區間 | 樣本數 | 平均速度 | 變異數 | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一區 | 30 | 75.28 | 9.89 | 3.14 |
| 二區 | 30 | 77.7 | 7.13 | 2.67 |
| 三區 | 30 | 80.55 | 5.65 | 4.31 |
| 四區 | 30 | 81.07 | 4.31 | 2.07 |

資料來源：本研究分析整理

表4.1.7 各區段平均速度檢定表

|  | H0:Uv1<Uv2 | H0:Uv2<Uv3 | H0:Uv3≦Uv4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H1:Uv1>Uv2 | H1:Uv2>Uv3 | H1:Uv3=Uv4 |
| 危險區域 | Z>1.645 | Z>1.645 | Z>1.645 Z<-1.69 |
| Z= | -3.21289 | -4.36657 | -0.902 |
| 拒絕/接受 | 接受H0 | 接受H0 | 接受H0 |
| 結論 | Uv1<Uv2<Uv3<=Uv4 |  |  |

註:Uv1:一區空間平均速度(SMS)

Uv2:二區空間平均速度(SMS)

Uv3:三區空間平均速度(SMS)

Uv4:四區空間平均速度(SMS)

資料來源：本研究分析整理

表4.1.8 內壢出口匝道平均速度基本資料(不分車道)

| 區間 | 樣本數 | 平均速度 | 變異數 | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一區 | 30 | 73.31 | 23.91 | 4.89 |
| 二區 | 30 | 78.84 | 22.37 | 4.73 |

表4.1.9 各區段平均速度檢定表

|  | H0:Uv1<Uv2 H1:Uv1>Uv2 |  |
| --- | --- | --- |
| 危險區域 | Z>1.645 |  |
| Z= | -4.4523 |  |
| 拒絕/接受 | 接受H0 |  |
| 結論 | Uv1<Uv2 |  |
| 註:Uv1:一區空間平均速度(SMS) Uv2:二區空間平均速度(SMS) 資料來源：本研究分析整理 |  |  |

C.桃園出口匝道

由表4.1.10之基本資料得知，桃園出口匝道之速度最低點發生在減速車道終點(二區)，經利用統計Z檢定分析兩區段之平均速度差，其結果如表4.1.11所示，知兩區平均速度具有明顯之差異性。

表4.1.10 桃園出口匝道平均速度基本資料(不分車道)

| 區間 | 樣本數 | 平均速度 | 變異數 | 標準差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一區 | 30 | 78.79 | 16.43 | 4.05 |
| 二區 | 30 | 70.96 | 9.22 | 3.04 |

資料來源：本研究分析整理

表4.1.11 各區段平均速度檢定表

|  | H0:Uv1<Uv2 H1:Uv1>Uv2 |  |
| --- | --- | --- |
| 危險區域 | Z>1.645 |  |
| Z= | 8.4788 |  |
| 拒絕/接受 | 拒絕H0 |  |
| 結論 | Uv1>Uv2 |  |
| 註:Uv1:一區空間平均速度(SMS) Uv2:二區空間平均速度(SMS) 資料來源：本研究分析整理 |  |  |

(3)服務水準最差地點確認

經由前述三處出口匝道區域主線速度檢定分析後，大致可看出新竹北上與內壢南下兩出口匝道區域內，主線空間平均速度在減速車道起點區域有顯著小於減速車道終點區域之情形，如此顯示在此二出口匝道區域內，主線服務水準最差地點應出現在減速車道起點區域，而在桃園南下出口匝道區域內，主線空間平均速度經檢定分析後，則反而是減速車道終點區域顯著小於起點區域；顯示在桃園出口匝道區域內主線服務水準最差地點應是出現在減速車道終點區域。

根據前述各部份分析結果，並經召開數次檢討會後，本研究基於下述兩點理由，咸認為主線服務水準最差地點應是出現於減速車道終點區域：

新竹北上及內壢南下兩出口匝道區域雖檢定出減速起點區域之速度小於終點區域，但由速度特性分析中可知差異甚小，均約5 Km/Hr左右，如此速度之差異並不會使容量有過於顯著之變化，而在桃園南下出口匝道區域內前後兩區段之平均速度之差異可達10 Km/Hr，顯示有相當之差異性。

‚以流量特性而言，桃園南下出口匝道區域內主線於減速車道終點區域平均速度之所以會低於起點區域，主要肇因於主線流量甚大造成塞車之現象所引起，而此刻對於主線之容量則會造成相當嚴重之影響。

基於以上兩點因素，乃決定以減速車道終點區域代表服務水準最差地點可能出現之區域，詳細之位置則表示成〝距離出口鼻端上游50m處〞。後續主線(K,Q,V)調查及車道車輛分佈情形調查皆為以此位置為調查基準。

4.1.2主線速率、流量、佔有率資料分析

1.資料處理

本資料處理之方法乃採人工判讀事先拍攝之錄影帶資料，並登記於預先設計之表格上。進行人工判讀前，需先將調查所得之錄影帶(母帶)拷貝另一份(子帶)，利用子帶進行人工讀之工作，以避免進行判讀時損及原始資料，同時並轉錄時間(可至1/100秒)至子帶上。

人工判讀時，首先需在螢幕上劃設參考線，在此以主線車道之車道線(每段長5m)為劃設基準。另外，為判斷車長每隔1m再劃設另一組參考線，兩組參考線可以不同顏色區隔以便於判別，劃設之結果如圖4-1-4。