第一章  緒論

1.1計畫緣起

出口匝道區域之容量分析與服務水準評估乃高速公路規劃分析(Planning Analysis)與操作分析(Operational Analysis)之基礎，目前國內常見之分析方法係採交通部運輸研究所於民國79年所出版「台灣地區公路容量手冊」[1]中之方法，該手冊主要是參考美國1985年版「公路容量手冊」(Highway Capacity Manual,HCM)[2]，修正而得。然在實際運用上因為台灣與美國交通特性上之差異，與出口匝道地區服務水準指標有別於高速公路其他路段，造成其使用上之限制。美國於1994年已重新修訂「公路容量手冊」[3]，期增加分析方法之實用性，而交通部運輸研究所鑑於「公路容量手冊」本土化之重要性，亦著手修訂工作，於82年已完成「台灣地區高速公路容量與服務水準評估指標之研究」[4]，但其中對於高速公路出口匝道地區相關資料之蒐集仍十分有限。交通部運輸研究所為充分掌握出口匝道地區之車流特性，作為發展容量及服務水準評估分析方法之依據，是故衍生本研究。

高速公路容量的不足固然為服務水準下降之主因，然在部份出口匝道地區因車輛的回堵及變換車道所增加之延滯亦增加其惡化程度。以往對於高速公路之研究大都偏重在上匝道與收費站等特殊路段之研究[5,6,7,8,9,10,11]，鮮少有關於出口匝道區域之分析。目前對於出口匝道區域所進行之研究皆著重於幾何設計規範[12,13,14]與出口匝道與平面道路號誌化路口之時制計畫研擬[15,16,17,18,19,20]，僅蘇昭銘[21]曾對都市快速道路出口匝道之配置與評估進行整體探討，而關於容量分析及服務水準評估方面則僅侷限於各版之「公路容量手冊」。因此,本研究所獲得之調查資料與分析結果，將對高速公路出口匝道區域之服務水準評估及其幾何設計有相當大的助益。

1.2工作內容

本研究之工作內容為：

1.出口匝道地區主線部份：

(1)尋找服務水準最差地點。

(2)建立車道車輛分佈估計模式。

(3)蒐集速率、流量與佔有率關係之資料。

2.出口匝道部份：

(1)蒐集速率、流量與佔有率關係之資料。

3.出口匝道與平面道路號誌化路口部份：

(1)蒐集每週期平均最長車隊資料。

(2)蒐集每週期車輛平均停等時間資料。

(3)蒐集停等車隊之車輛紓解間距資料。

(4)建立重車及小車之紓解間距比值。

(5)建立不同車隊大小之紓解時間。

其中關於資料蒐集部份，將以下列型式彙整：

1.調查錄影帶與人工原始調查表格。

2.報表。

3.運用ASCII  Code形式儲存資料之磁片。

1.3工作方法及流程

本研究涵蓋出口匝道區域中高速公路主線部份、出口匝道部份及出口匝道與平面道路號誌化路口等三部分之完整車流特性調查，並包含主線服務水準最差地點找尋及車道分佈模型之建立，所需配合之事項繁多，因此須有完整且清晰之工作流程提供作業之參考，其預定之工作流程如圖1-3-1所示，茲就各步驟工作內容、方法說明如下：

1.確立工作內容。

2.文獻回顧：內容應包括出口匝道之相關特性、高速公路容量分析與號誌化路口分析等理論部份，及資料調查技術與調查區位之選擇等部份，期透過理論之探討瞭解計畫之精髓，藉由技術的評析，決定一項能兼顧資料正確性與成本面之調查方法，此外，經由調查區位與時段之評選，能在符合經濟前提下蒐集最完整資料。

3.調查方法評選：主要在透過技術面與成本面之探討，決定各項目之調查方法，技術層面考慮之因素包括技術成熟度、資料正確性等因素；而成本面則包括人力與設備之成本與調派之困難度。

4.技術訓練：由於AutoScope系統軟體在本研究之適用性甚高，故在研究初期，即需派員所接受相關技術訓練，以利後續資料處理工作之進行。

- 調查工作設計：內容包括人力、器材的安排與規劃，及調查表格的設計。

6.篩選調查地點與踏勘：首先根據地理因素、流量等條件篩選合於要求之候選調查地點，而後進行實地踏勘，確認真正合於要求之調查地點。

7.確定調查地點與時間：此步驟乃在先確定各評選準則後，將所有可能調查地點予以分類，再依據各調查技術之可行性(如採攝影調查須有適當之拍攝位置)決定調查地點，最後藉由相關流量資料報告，確定資料調查時段與優先順序。

8.試調：針對先前所確定之調查方法(攝影或人工調查)，進行試調工作，以檢核調查方法之正確性，並作為大規模調查之基礎。

9.人員招募與講習。

10.第一次調查：本次調查主要目的在於確認主線服務水準最差地點，以為後續主線調查之基準，並就各調查項目進行正式調查工作及資料分析。

11.資料處理與分析：針對各種不同調查方式所蒐集得之資料，進行資料整理工作，並做初步之分析，以瞭解資料之正確性。

- 正確性檢核：待本研究確認資料無誤後，即開始進行正確性檢核工作，若資料發生錯誤則需重新修正調查工作並調查；若資料正確，則持續調查，以蒐集完整之資料。

- 期中報告。

14.第二次調查：經過第一次調查資料正確性檢核與期中報告後，可確定後續工作需修正之內容與項目。依此進行第二次調查工作，本次調查中須完成所有調查項目內涵蓋之地點數。

15.模式建立與驗證：針對工作項目中所需建立模式部份進行構建工作，並藉由驗證工作確認模式之正確性與合理性。

16.完整性檢核：完成調查工作後，需透過檢核程序，以確保資料之完整。

17.期末報告。

꒣닅Ꙙ

귗ꖿ뷕걤ꑵꝀ

듁ꖽ돸ꝩ

ꞹ뻣꧊샋껖

닄ꑇꚸ뷕걤

볒ꚡ엧쏒

볒ꚡꯘꗟ

듁꒤돸ꝩ

ꖿ뵔꧊샋껖

룪껆덂뉺

닄ꑀꚸ뷕걤

ꑈ귻꧛뛒뭐솿닟

룕뷕

뙩ꛦ뷱냉ꑵꝀ

뽺뿯뷕걤ꙡ쉉

뷕걤군땥

ꅅꑈꑏ믝ꡄ

ꅅ뺹ꟷ믝ꡄ

ꅅꫭ껦덝군

뷕걤ꓨꩫ뗻뿯

뵔ꗟꑵꝀ꒺깥

닅Ꙙ

꒣닅Ꙙ

닅Ꙙ

꒣닅Ꙙ

닅Ꙙ

圖1-3-1 工作流程圖