第五章  車道車輛分佈模式

高速公路出口匝道區段各車道之車輛分佈模式，不但可作為高速公路出口匝道區段各車道流率預測分析之依據，更是評估出口匝道區段容量及服務水準分析流程之重要一環；由美國1965年版至1985年版之「公路容量手冊」在分析出口匝道區段主線部份容量，皆以最外側車道流率分佈流率為基礎進行分析，1994年則修正為外側二車道；而我國之「公路容量手冊」[1]則參考美國1985年版之「公路容量手冊」，在分析出口匝道區段主線部份容量亦以最外側車道為研究範圍。由4.1節初步確認之主線服務水準地點(匝道鼻端上游50公尺處，如圖5-1-1所示)調查所得車流特性資料及幾何特性資料，進行主線為二、三、四車道之各車道車輛分佈模式構建，做為未來出口匝道區段之容量及服務水準之分析基礎。

依原工作項目內容對本調查資料之要求，資料蒐集以一分鐘為一樣本，共進行主線二、三、四車道各兩處8小時之錄影調查，本研究亦以一分鐘樣本為單位進行模式構建，並將每小時隨機抽取4個樣本(共60個樣本)進行模式之驗證。

5.1車道車輛分佈基本特性分析

參考美國與台灣之「公路容量手冊」及相關文獻得知〔2，3，10，11，12，26〕，目前探討車輛車道分佈皆以迴歸方式建立模式，其適用性應可確認，本研究亦將根據第二次調查得之流率資料，構建主線二、三、四車道之各車道車輛分佈模式。

由參考相關文獻可知，影響車道車輛分佈因素可歸納為二大類，第一類為幾何特性資料，包括:

1.主線車道數

2.匝道車道數

3.主線寬度與坡度

4.距上、下游匝道之距離

5.減速車道長度

6.自由流速率等因素

第二類則為車流特性資料，包括:

1.主線流率

2.匝道流率

3.重車比(大型車數/總車輛數)

4.駕駛者族群等因素

50m

꒺ꢮ륄

V4

꒤꒺ꢮ륄

V3

꒤ꕾꢮ륄

V2

VF

V12

ꕾꢮ륄

V1

듮덴ꢮ륄

LD

VR

V1 :ꕾ낼ꢮ륄걹뉶

V2 :꒤ꕾ낼ꢮ륄걹뉶

V3 :꒤꒺낼ꢮ륄걹뉶

V4 :꒺낼ꢮ륄걹뉶

V12:ꕾ낼ꑇꢮ륄걹뉶

VF :ꕄ뵵걹뉶

VR :ꕠ륄걹뉶

LD:듮덴ꢮ륄꫸ꯗ

圖5-1-1 車道車輛分佈基本資料

為瞭解上述因子對各車道之影響程度，本研究將上數因子透過統計之逐步迴歸分析法(Stepwise Regression)構建模式，其中駕駛者族群(因調查不易)、距上、下游匝道之距離(本研究所選出口匝道與上、下游距離超過2公里，不會受影響)，不予納入考量。

將上數因子透過統計之逐步迴歸分析法(Stepwise Regression)構建主線二、三、四車道車輛分佈模式，發現主要影響各車道車輛分佈之變數有主線流率(VF)、匝道流率(VR)、減速車道長度(Ld)與重車比(Phv)等變數，將上述變數透過統計之逐步迴歸分析法(Stepwise Regression)構建主線為二、三、四車道各車道車輛分佈模式。

美國1965與1985年之「公路容量手冊」以外側車道流率進行車道車輛分佈模式構建，至1994年則改採比例進行模式構建；本研究分別以各車道流率及比例(各車道流率/主線流率)進行車道車輛分佈模式之構建，結果以流率構建之模式遠優於以比例構建之模式[以比例構建之模式判定係數(R2)偏低，且t值、F值亦較不顯著]，故選擇以各車道流率構建車道車輛分佈模式。

5.1.1主線二車道各變數之相關性分析

主線流率(VF)、匝道流率(VR)、減速車道長度(Ld)與重車比(Phv)等因變數是構建車道車輛分佈模式主要考量因子，各變數之相關性如表5.1.1及表5.1.2所示，由各變數之相關分析，獲致以下結論:

1.外側車道流率(V1)與主線流率(VF)、匝道流率(VR)皆具有正向關係，即當VF或VR增加時，則V1亦會增加，反之當VF或VR減少時，則V1流率亦會減少；且VF對V1之影響程度較VR來的大。

2.外側車道流率(V1)與減速車道長度(Ld)則具有負向關係，當減速車道長度增加，則外側車道流率將降低。

3.外側車道流率(V!)與重車比(Phv)則不具有相關性。

4.內側車道流率(V2)與主線流率(VF)、匝道流率(VR)亦皆具有正向關係；其中主線流率對內側車道流率之影響程度遠較較匝道流率對內側車道流率來的大。

5.減速車道長度(Ld)、重車比(Phv)與內側車道流率之相關性不強。

表5.1.1 主線二車道之外側車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V1 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 1 | 0.80 | 0.68 | -0.58 | 0.03 |
| VF | 0.80 | 1 | 0.62 | -0.20 | -0.05 |
| VR | 0.68 | 0.62 | 1 | -0.60 | 0.07 |
| Ld | -0.58 | -0.20 | -0.60 | 1 | -0.22 |
| Phv | 0.03 | -0.05 | 0.07 | -0.22 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V1:外側車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率

Ld:減速車道長度   Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

表5.1.2 主線二車道之內側車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V2 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2 | 1 | 0.82 | 0.24 | -0.08 | 0.11 |
| VF | 0.82 | 1 | 0.62 | -0.20 | 0.17 |
| VR | 0.24 | 0.62 | 1 | -0.60 | 0.42 |
| Ld | -0.08 | -0.20 | -0.60 | 1 | -0.72 |
| Phv | 0.11 | 0.17 | 0.42 | -0.72 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V2:內側車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率

Ld:減速車道長度   Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

5.1.2主線三車道之各變數之相關性分析

各變數之相關性如表5.1.3至表5.1.5所示，由各變數之相關分析，獲致以下結論:

1.外側車道流率(V1)與主線流率(VF)、匝道流率(VR)皆具有正向關係；然主線流率對外側車道流率之影響程度較匝道流率來的小。

2.外側車道流率(V1)與減速車道長度(Ld)亦具正向關係；其相關性亦不大。

3.車道流率(V1)與重車比(phv)則具有負向關係，但是其相關性不大。

4.中間車道流率(V2)與主線流率(VF)、匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)、重車比(Phv)皆具有正向關係；其中以主線流率與減速車道長度對中間車道流率之影響程度較大，其餘則較小。

5.內側車道流率(V3)與主線流率(VF)、匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)亦具有正向關係；其中亦以主線流率與減速車道長度對內側車道流率之影響程度較大，匝道流率則較小。

6.內側車道流率(V3)與重車比(Phv)則不具相關性。

表5.1.3 主線三車道之外側車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V1 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 1 | 0.71 | 0.85 | 0.26 | -0.27 |
| VF | 0.71 | 1 | 0.58 | 0.62 | -0.12 |
| VR | 0.85 | 0.58 | 1 | 0.37 | -0.29 |
| Ld | 0.26 | 0.62 | 0.37 | 1 | -0.03 |
| Phv | -0.27 | -0.12 | -0.29 | -0.03 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V1:外側車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率

Ld:減速車道長度   Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

表5.1.4 主線三車道之中間車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V2 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2 | 1 | 0.81 | 0.18 | 0.60 | 0.09 |
| VF | 0.81 | 1 | 0.57 | 0.61 | 0.12 |
| VR | 0.18 | 0.57 | 1 | 0.37 | 0.13 |
| Ld | 0.60 | 0.61 | 0.37 | 1 | 0.30 |
| Phv | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.30 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V2:中間車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率

Ld:減速車道長度   Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

表5.1.5 主線三車道之內側車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V3 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V3 | 1 | 0.87 | 0.31 | 0.68 | 0.01 |
| VF | 0.87 | 1 | 0.58 | 0.74 | 0.03 |
| VR | 0.31 | 0.58 | 1 | 0.41 | 0.01 |
| Ld | 0.68 | 0.74 | 0.41 | 1 | 0.00 |
| Phv | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V3:內側車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率  Ld:減速車道長度   Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

5.1.3主線四車道之各變數之相關性分析

各變數之相關性如表5.1.6至表5.1.9所示，由各變數之相關分析，獲致以下結論:

1.外側車道流率(V1)與主線流率(VF)、匝道流率(VR)與重車比(Phv)具有負向關係；然相關性不大。

2.外側車道流率(V1)與減速車道長度(Ld)則具有正向關係。

3.中外側車道流率(V2)與主線流率(VF)、匝道流率(VR) 具有正向關係；其中主線流率之影響程度較大，匝道流率則較小。

4.中外側車道流率(V2)與減速車道長度(Ld)則具有負向關係，然相關性不大；與重車比(Phv)則不具相關性。

5.中內側車道流率(V3)與主線流率(VF)、匝道流率(VR) 亦具正向關係；其中主線流率對中內側車道流率之影響程度較匝道流率為大。

6.中內側車道流率(V3)與減速車道長度(Ld)為負向關係；與重車比(Phv)則不具相關性。

7.內側車道流率(V4)與主線流率(VF)、匝道流率(VR)亦具正向關係；其中亦以主線流率對內側車道流率之影響程度較匝道流率為大。

8.內側車道流率(V4)與減速車道長度(Ld)為負向關係；與重車比(Phv)則不具相關性。

表5.1.6 主線四車道之外側車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V1 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 | 1 | -0.22 | -0.35 | 0.70 | -0.13 |
| VF | -0.22 | 1 | 0.77 | -0.55 | -0.07 |
| VR | -0.35 | 0.77 | 1 | -0.46 | -0.13 |
| Ld | 0.70 | -0.55 | -0.46 | 1 | -0.37 |
| Phv | -0.13 | -0.07 | -0.13 | -0.37 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V1:外側車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率

Ld:減速車道長度   Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

表5.1.7 主線四車道之中外側車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V2 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V2 | 1 | 0.63 | 0.29 | -0.19 | -0.01 |
| VF | 0.63 | 1 | 0.77 | -0.55 | 0.14 |
| VR | 0.29 | 0.77 | 1 | -0.46 | 0.21 |
| Ld | -0.19 | -0.55 | -0.46 | 1 | -0.54 |
| Phv | -0.01 | 0.14 | 0.21 | -0.54 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V2:中外側車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率

Ld:減速車道長度    Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

表5.1.8主線四車道之中內側車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V3 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V3 | 1 | 0.85 | 0.51 | -0.55 | 0.01 |
| VF | 0.85 | 1 | 0.77 | -0.56 | 0.03 |
| VR | 0.51 | 0.77 | 1 | -0.46 | -0.01 |
| Ld | -0.55 | -0.56 | -0.46 | 1 | 0.01 |
| Phv | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V3:中內側車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率

Ld:減速車道長度    Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

表5.1.9 主線四車道之內側車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V4 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V4 | 1 | 0.88 | 0.57 | -0.72 | 0.01 |
| VF | 0.88 | 1 | 0.77 | -0.55 | 0.02 |
| VR | 0.57 | 0.77 | 1 | -0.46 | -0.01 |
| Ld | -0.72 | -0.55 | -0.46 | 1 | 0.00 |
| Phv | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V4:內側車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率

Ld:減速車道長度   Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

5.2模式構建與驗證

在確定變數及完成變數間之相關性探討後，即可進行車道車輛模式之構建，主要之考量因子有主線流率(VF)、與匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)與重車比(Phv)等變數，將上述變數與各車道流率透過統計之逐步迴歸分析法(Stepwise Regression)構建主線二、三、四車道各車道車輛分佈模式，說明如下:

5.2.1主線二車道之車道車輛分佈模式

1.外側車道之車道車輛分佈模式

利用SAS統計分析軟體，進行逐步迴歸分析以選取決策變數，結果顯示外側車道流率(V1)與主線流率(VF)、與匝道流率(VR)與減速車道長度(Ld)呈現顯著關係，其餘各變數則不顯著；該模式之判定係數(R2)值為0.69，t值、F值則相當顯著，其迴歸式如下:。

V1 =-501.85 + 0.34VF - 0.32VR +2.87Ld

(-11.68) (29.09)  (-12.79)  (13.78)

R2adj = 0.69          F = 510.96

式中，V1:外側車道流率(介於0-1860 VPH)

VF:主線流率(介於660-4440 VPH)

VR:匝道流率(介於0-1860 VPH)

Ld:減速車道長度(142、219公尺)

2.內側車道之車道車輛分佈模式

影響內側車道流率(V2)之因子則有主線流率(VF)、與匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)；其判定係數(R2)值亦為0.83，t值、F值亦相當顯著，顯示觀測資料有不錯之配適，模式之迴歸式如下:

V2 =502.87 + 0.66VF - 0.69VR -2.88Ld

(11.69) (56.18)  (-27.59)  (-13.72)

R2adj = 0.83          F = 1126.42

式中，V2:內側車道流率(介於160-2880 VPH)

VF:主線流率(介於660-4440 VPH)

VR:匝道流率(介於0-1860 VPH)

Ld:減速車道長度(142、219公尺)

5.2.2主線三車道之車道車輛分佈模式

1.外側車道之車道車輛分佈模式

影響外側車道流率(V1)之因子有主線流率(VF)、與匝道流率(VR)、減速車道長度(Ld)等；其判定係數(R2)值僅為0.33，然t值、F值則相當顯著，其迴歸式如下:

V1 =597.74 + 0.17VF - 0.09VR -3.95Ld

(12.10) (17.33)  (-4.08)  (-9.49)

R2adj = 0.33          F = 114.40

式中，V1:外側車道流率(介於0-1560 VPH)

VF:主線流率(介於1320-7620 VPH)

VR:匝道流率(介於120-2700 VPH)

Ld:減速車道長度(141、190公尺)

2.中間車道之車道車輛分佈模式

影響中間車道流率(V2)之因子主要有主線流率(VF)、與匝道流率(VR)、減速車道長度(Ld)與重車比(Phv) ；其判定係數(R2)值為0.81，t值、F值亦相當顯著，顯示觀測資料亦有不錯之配適，模式之迴歸式如下:

V2 =-344.24 + 0.41VF - 0.55VR + 2.71Ld - 101.42Phv

(-5.83) (35.26)  (-22.09) (5.48)  (-2.15)

R2adj = 0.81          F = 722.09

式中，V2:中間車道流率(介於60-2940 VPH)

VF:主線流率(介於1320-7620 VPH)

VR:匝道流率(介於120-2700 VPH)

Ld:減速車道長度(141、190公尺)

Phv:重車比(介於0.00-1.00)

3.內側車道之車道車輛分佈模式

影響外側車道流率(V3)之因子則有主線流率(VF)、與匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)等因子；其判定係數(R2)值為0.83，且t值、F值亦相當顯著，顯示觀測資料有不錯之配適，模式之迴歸式如下:

V3 =-229.06 + 0.42VF - 0.36VR +1.36Ld

(-5.83)  (35.26)  (-22.09)  (5.48)

R2adj = 0.83            F = 1127.09

式中，V3:內側車道流率(介於360-2520 VPH)

VF:主線流率(介於1320-7620 VPH)

VR:匝道流率(介於120-2700 VPH)

Ld:減速車道長度(141、190公尺)

5.2.3主線四車道之車道車輛分佈模式

1.外側車道之車道車輛分佈模式

影響外側車道流率(V1)之因子主要有主線流率(VF)、匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)及重車比(Phv)等因子；其判定係數(R2)值為0.53，而t值、F值則相當顯著，模式之迴歸式如下:

V1 =-1121.43 + 0.09VF - 0.13VR +4.32Ld +340.19Phv

(-17.79) (14.68)  (-8.98)  (29.14)   (7.65)

R2adj = 0.53            F = 287.38

式中，V1:外側車道流率(介於0-1020 VPH)

VF:主線流率(介於1080-9780 VPH)

VR:匝道流率(介於120-3240 VPH)

Ld:減速車道長度(192、278公尺)

Phv:重車比(介於0.00-0.64)

其判定係數(R2)值為0.53，而t值、F值則相當顯著，模式之解釋能力尚可。

2.中外側車道之車道車輛分佈模式

影響中外側車道流率(V2)之因子則亦有主線流率(VF)、匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld) 及重車比(Phv)等因子；其判定係數(R2)值僅為0.63，而t值、F值雖相當顯著，模式之迴歸式如下:

V2 =-306.34 + 0.23VF - 0.25VR +1.52Ld +83.69Phv

(-3.30)  (25.12)  (-11.91)  (6.95)   (2.35)

R2adj = 0.63            F = 194.97

式中，V2:中外側車道流率(介於300-1920 VPH)

VF:主線流率(介於1080-9780 VPH)

VR:匝道流率(介於120-3240 VPH)

Ld:減速車道長度(192、278公尺)

Phv:重車比(介於0.00-1.00)

3.中內側車道之車道車輛分佈模式

影響中內側車道流率(V3)之因子有主線流率(VF)、匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)等因子；其判定係數(R2)值為0.80，且t值、F值亦相當顯著，顯示觀測資料有不錯之配適。模式之迴歸式如下:

V3 =211.20 + 0.34VF - 0.31VR - 1.16Ld

(2.88)  (37.99)  (-14.64)  (-6.33)

R2adj = 0.80            F = 929.78

式中，V3:中內側車道流率(介於360-2760 VPH)

VF:主線流率(介於1080-9780 VPH)

VR:匝道流率(介於120-3240 VPH)

Ld:減速車道長度(192、278公尺)

4.內側車道之車道車輛分佈模式

影響內側車道流率(V4)之因子亦為主線流率(VF)、匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)等因子；其判定係數(R2)值高達0.89，且t值、F值亦相當顯著，顯示觀測資料有不錯之配適。模式之迴歸式如下:

V4 =798.39 + 0.36VF - 0.30VR - 3.82Ld

(11.82)  (43.79)  (-15.51)  (-22.62)

R2adj = 0.89            F = 1875.77

式中，V4:內側車道流率(介於480-2700 VPH)

VF:主線流率(介於1080-9780 VPH)

VR:匝道流率(介於120-3240 VPH)

Ld:減速車道長度(192、278公尺)

5.2.4模式之驗證

為驗證車道分佈模式之正確性，本研究分別採用相對誤差法及Wilcoxon檢定法加以驗證，以各小時隨機抽取5個觀測資料樣本代入模式中，進行模式之驗證，估算模式預測值與實際觀測值之誤差程度，其結果彙整如表5.1.10所示。由5.1.10表中分析知，主線為二車道者，外側車道之相對誤差平均值為15.16%，內側車道之相對誤差則為8.95%；主線為三車道者，外側車道之相對誤差為31.74%，中間車道為14.62%，內側車道則為10.72%；主線為四車道者，外側車道之相對誤差為34.21%，中外側車道為15.97%，中內側車道為9.64%，內側車道則為8.40%。

表5.2.1 模式驗證資料彙整表(各車道)

| 主線 車道數 | 車道 | 絕對誤差 |  | 相對誤差（%） (平均值) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值(+) (VPH) | 最大值(-) (VPH) |  |
| 二 | 外側車道 | 363 | -370 | 15.16% |
|  | 內側車道 | 380 | -430 | 8.95% |
| 三 | 外側車道 | 464 | -313 | 31.74% |
|  | 中間車道 | 216 | -529 | 14.62% |
|  | 內側車道 | 605 | -350 | 10.72% |
| 四 | 外側車道 | 238 | -272 | 34.21% |
|  | 中外側車道 | 435 | -417 | 15.97% |
|  | 中內側車道 | 413 | -380 | 9.64% |
|  | 內側車道 | 180 | -319 | 8.40% |

資料來源：本研究分析整理

此外，利用無母數統計方法中之Wilcoxon檢定法，檢定預測值與觀測值之一致性，使其分析過程更為嚴謹，以此法檢定兩樣本是否存在差異性，須先刪去差異值為0者，在按差額的絕對值由小到大依次給予等級，如絕對值有兩個或兩個以上相同者，先每一個給予順序的適當等級，再將這些等級平均，以此平均等級為各相同差額的等級。

此檢定的假設為:

H0:預測值與觀測值無差異性

H1:預測值與觀測值存在差異性

因所要求條件(樣本大小)不同，而有二種作法:

1.方法一[樣本數(n)<=30]:

令W(+)與W(-)分別表正差與負差之等級和，統計量表兩者中之小者，如雙尾檢定之顯著水準為α，查統計附表所得界臨界值W(α/2)>=W，則拒絕H0，反之則接受H0。

2.方法二[樣本數(n)>30]:

當樣本(n)>30，分配近於常態分配，其期望值與變異數分局為:

E(W) = n(n+1)/4

V(W) = n(n+1)(2n+1)/24

Z = W-E(W)/[V(W)]0.5

透過標準常態分配進行檢定，即當雙尾檢定時，Z < -Z(1-α/2)，則拒絕H0，反之則接受H0。

本研究之檢定樣本數共有60筆，故採方法二進行檢定，該檢定結果如表5.1.11所示，由5.1.11表分析知，在主線為二、三、四車道分別構建之車道車輛分佈模式，在0.05之顯著水準條件下，除主線四車道之外側車道模式預測值與觀測值存在差異性，其餘各車道之預測值與實際觀測值差異不顯著，兩者具一致性。

表5.2.2  Wilcoxon檢定結果彙整表(各車道)

| 假設: H0:預測值與觀測值無差異性 H1:預測值與觀測值存在差異性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主線車道數 | 車道 | 統計值 | 檢定結果 |
| 二 | 外側車道 | W(+)=1043 W(-)=787 W=Min{W(+),W(-)}=787 Z = -0.94 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 ∴接受H0 |
|  | 內側車道 | W(+)=706 W(-)=1124 W=Min{W(+),W(-)}=706 Z = -1.54 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 |
| 三 | 外側車道 | W(+)=1044 W(-)=786 W=Min{W(+),W(-)}=786 Z = -0.95 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 |
|  | 中間車道 | W(+)=712 W(-)=1118 W=Min{W(+),W(-)}=712 Z = -1.49 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 |
|  | 內側車道 | W(+)=1105 W(-)=725 W=Min{W(+),W(-)}=725 Z =--1.40 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 |
| 四 | 外側車道 | W(+)=1331 W(-)=499 W=Min{W(+),W(-)}=499 Z=-3.06 | Z < -Z(0.975) ∴拒絕H0 |
|  | 中外側車道 | W(+)=1090 W(-)=740 W=Min{W(+),W(-)}=740 Z =-1.29 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 |
|  | 中內側車道 | W(+)=720 W(-)=1110 W=Min{W(+),W(-)}=720 z =-1.43 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 |
|  | 內側車道 | W(+)=768 W(-)=1062 W=Min{W(+),W(-)}=768 Z =-1.08 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 |

註:在顯著水準(α)為0.05下，Z(1-α/2)=Z(0.975)=1.96

資料來源：本研究分析整理

5.3外側車道模式修正與驗證

外側車道由於受下匝道分出車流之干擾，車輛彼此間之干擾程度較內側車道大，故所構建之模式解釋能力較差。由上述構建之模式分析知，內側車道(含中間車道)構建之車道車輛分佈模式解釋能力均有不錯結果[判定係數(R2)值相當高]，外側車道構建之模式則較差[主線三車道之外側車道車輛模式判定係數(R2)值僅0.33，主線四車道則為0.53]，且美國1994年之「公路容量手冊」認為出口匝道分出行為不僅影響最外側車道，而且間接影響外側第二車道，因此乃將外側二車道合併進行容量與服務水準評估，並且進行外側二車道流率分佈模式構建；基於上述兩項原因，為改善外側之車道車輛分佈模式解釋能力不佳狀況，本研究嘗試將主線三、四車道之外側二車道流率合併，進行外側二車道之車道車輛分佈模式構建，說明如下:

5.3.1主線三車道之外側二車道車輛分佈模式

1.各變數之相關性分析

各變數之相關性如表5.1.12所示，由各變數之相關分析，獲致以下結論:

(1)外側二車道流率(V12)與主線流率(VF)、匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)呈正向關係；其中亦以主線流率與減速車道長度對外側二車道流率之影響程度較大，匝道流率則較小。

(2)外側二車道流率(V12)與與重車比(Phv)之相關性則相當低。

表5.3.1 主線三車道之外側二車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V12 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V12 | 1 | 0.83 | 0.21 | 0.64 | 0.08 |
| VF | 0.83 | 1 | 0.58 | 0.73 | 0.07 |
| VR | 0.21 | 0.58 | 1 | 0.40 | -0.01 |
| Ld | 0.64 | 0.73 | 0.40 | 1 | 0.07 |
| Phv | 0.08 | 0.07 | -0.01 | 0.07 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V12:外側二車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率

Ld:減速車道長度   Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

2.車道車輛分佈模式

影響外側二車道流率(V12)之因子亦為主線流率(VF)、匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)等因子；其判定係數(R2)值為0.80，且t值、F值則相當顯著，顯示觀測資料亦有不錯之配適，模式之迴歸式如下:

V12 =108.10 + 0.49VF - 0.57VR + 1.26Ld

(1.58)  (35.90)  (-19.34)  (2.18)

R2adj = 0.80            F = 902.33

式中，V12:外側二車道流率(介於300-3600 VPH)

VF:主線流率(介於1320-7620 VPH)

VR:匝道流率(介於120-2700 VPH)

Ld:減速車道長度(192、278公尺)

5.3.2主線四車道之外側二車道車輛分佈模式

1.各變數之相關性分析

各變數之相關性如表5.1.13所示，由各變數之相關分析，獲致以下結論:

(1)外側二車道流率(V12)與主線流率(VF)、減速車道長度(Ld)呈正向關係；與匝道流率(VR) 則不具相關性。

(2)外側二車道流率(V12)與重車比(Phv) 呈負向關係，然相關性不大。

表5.3.2 主線四車道之外側二車道車輛分佈模式模式相關矩陣

|  | V12 | VF | VR | Ld | Phv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V12 | 1 | 0.36 | 0.01 | 0.29 | -0.19 |
| VF | 0.36 | 1 | 0.77 | -0.55 | 0.07 |
| VR | 0.01 | 0.77 | 1 | -0.46 | 0.10 |
| Ld | 0.29 | -0.55 | -0.46 | 1 | -0.54 |
| Phv | -0.19 | 0.07 | 0.10 | -0.54 | 1 |

註:觀測時段以一分鐘為單位

V12:外側二車道流率   VF:主線流率   VR:匝道流率

Ld:減速車道長度   Phv:重車比

資料來源：本研究分析整理

2.車道車輛分佈模式

影響外側二車道流率(V12)之因子亦為主線流率(VF)、匝道流率(VR) 、減速車道長度(Ld)與重車比(Phv)等因子；其判定係數(R2)值為0.66，然t值、F值則相當顯著，模式之迴歸式如下:

V12 =-1603.48 + 0.33VF - 0.40VR + 6.21Ld + 480.35Phv

(-15.19) (33.53) (-18.03)  (25.39)  (8.36)

00R2adj = 0.66            F = 336.93

式中，V12:外側二車道流率(介於300-2940 VPH)

VF:主線流率(介於1080-9780 VPH)

VR:匝道流率(介於120-3240 VPH)

Ld:減速車道長度(192、278公尺)

Phv:重車比(介於0.15-0.64)

5.3.3模式驗證

估算外側二車道之車道車輛分佈模式預測值與實際觀測值之誤差程度，其結果彙整如表5.1.14所示。由5.1.14表分析知，主線為三車道者，其外側二車道之相對誤差平均值為11.88%；主線為四車道者，為12.06%。

另外利用無母數統計方法中之Wilcoxon檢定法，其結果如表5.1.15所示，由表5.1.15分析知，外側二車道合併構建之車道車輛分佈模式，其預測值與實際觀測值差異不顯著，兩者具一致性。

5.4綜合評析

經由本次對高速公路出口匝道區域之踏勘與調查經驗，及上述之分析結果，獲致以下結論:

1.由於國內高速公路之交流道佈設型態較單純，故可供調查之出口匝道種類有限，經本研究實地踏勘，所選擇之主線二、三、四車道出口匝道之幾何型態，除減速車道長度不同外，其餘大致相同，故所構建之車道車輛分佈模式，僅減速車道長度考內納入為其影響因子，其餘之幾何設施影響則不顯著。

2.影響車道車輛分佈模式之因素除幾何設施外，尚包括車流因素；其中高速公路因內側車道禁行大型車輛，故重車比對外側車道之影響較顯著，對內側車道之影響則不顯著。

3.本研究所構建之主線二、三、四車道各車道車輛分佈模式，主線三、四車道外側車道獲致結果普遍不佳，其相對誤差值偏高且無法通過相關之檢定(Wilcoxon檢定)；其餘各車道獲致結果則相當不錯，其相對誤差值低且可通過相關之檢定，模式之解釋能力佳。

4.外側車道由於受下匝道分出車流之干擾，車輛彼此間之干擾程度較大，所構建之模式解釋能力較差，且美國1994年之「公路容量手冊」分析出口匝道將外側二車道合併進行評估；基於上述原因，本研究將外側二車道流率合併構建外側二車道之車道車輛分佈模式，其獲致結果較外側二車道分別構建之模式佳，故本研究建議出口匝道區段外側二車道應合併進行車道車輛分佈模式構建。

表5.4.1 模式驗證資料彙整表(外側二車道)

| 主線 車道數 | 車道 | 絕對誤差 |  | 相對誤差（%） (平均值) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大值(+) (VPH) | 最大值(-) (VPH) |  |
| 三 | 外側二車道 | 847 | -448 | 11.88% |
| 四 | 外側二車道 | 479 | -333 | 12.06% |

資料來源：本研究分析整理

表5.4.2 Wilcoxon檢定結果彙整表(外側二車道)

| 假設: H0:預測值與觀測值無差異性 H1:預測值與觀測值存在差異性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主線車道數 | 車道 | 統計值 | 檢定結果 |
| 三 | 外側二車道 | W(+)=695 W(-)=1135 W=Min{W(+),W(-)}=695 Z= -1.62 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 ∴接受H0 |
| 四 | 外側二車道 | W(+)=1152 W(-)=678 W=Min{W(+),W(-)}=1008 Z= -1.74 | Z > -Z(0.975) ∴接受H0 ∴接受H0 |

註:在顯著水準(α)為0.05下，Z(1-α/2)=Z(0.975)=1.96

資料來源：本研究分析整理