捷運系統列車排程決策支援系統
A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR TIMETABLE CONSTRUCTION OF MASS RAPID TRANSIT SYSTEMS

1

運輸計劃季刊

第三十卷  第二期

民國九十年六月

頁409   ～   頁438

Transportation Planning Journal

Vol. 30  No. 2

June 2001

PP. 409～438

蘇昭銘 Jau-Ming Su2

程培倫 Pei-Lun Cheng3

郭旻鑫 Ming-Shin Kuo4

(89年3月4日收稿，89年6月30日修改，90年3月14日定稿)

摘　要

捷運系統列車排程係指營運機構在現有的軌道設施、場站配置、控制系統等環境限制下，運用既有車隊規模，排定符合運量需求與其相關安全規定的班表(timetable)，班表設計良窳對於捷運系統行車安全與營運效率影響甚鉅，因此如何迅速正確產製一份符合需求量變化與安全規定的班表，即為營運機構提升系統績效之利器。本研究旨在結合數學規劃軟體與電腦技術，構建捷運系統列車排程決策支援系統，透過模式庫最佳化調整衝突功能排定班表，該系統將可反映出不同列車數量、車站數與尖離峰增減班車之異動情形，對於提高行車安全與提升班表之可靠性均具有顯著效益。經以台北捷運系統淡水線為實例研究對象分析後，發現本系統產製最終班表時間僅需約210秒，且不論在班距符合比例、班距變動幅度或班距穩定度上均較具實務經驗專家以人工方式所排定班表與過去研究為佳。

1.本研究承行政院國家科學委員會專題研究補助(NSC89-2211-E-216-011)，特此致謝。另特別感謝研究期間台北捷運公司相關人員對於本研究所惠予之協助。

2.中華大學交通與物流管理學系副教授(聯絡地址為300新竹市東香里東香30號中華大學交通與物流管理學系，E-mail：jmingsu@chu.edu.tw)。

3.中華大學交通管理學系學士，國立台灣海洋大學河海工程系大地工程組博士班研究生。

4.中華大學交通管理學系學士，國立台灣海洋大學河海工程系大地工程組碩士班研究生。

關鍵詞：捷運系統；列車排程；班表；決策支援系統

ABSTRACT

Timetable construction of mass rapid transit systems refers to the process of creating a time table within the existing constraints－such as the rail facilities, station locations, the control system, and the fleet sizes－ faced by the operating organization in order to meet the transportation demand and safety requirement. MRTS’ safety and transportation efficiency is directly impacted by the optimality of a timetable. Therefore, to the operating organization, the ability to quickly develop an optimal timetable becomes a tool to increase the system’s efficiency. The purpose of this research is to integrate mathematical programs and computer technology to develop the decision support system(DSS) . In addition to developing the most effective timetable, the system can also show the number of different cars, stations and peak/off peak hour adjustment. This system can increase operation safety and the reliability of the timetable. This study use the Tamshui Line in Taipei for implementation of the DSS. Results show that it takes only 210 seconds to develop an optimal timetable. Also, results show that the ratio, the magnitude of adjustment, and the stability of time-distance are better than past studies.

Key Words：Mass rapid transit systems; Vehicle scheduling; Timetable；Decision support system

一、前　言

由於捷運系統具備快速、便捷、安全等條件，因此在交通繁雜的都會區中，大眾運輸扮演著不可或缺的角色，然列車排程作業的良窳即為捷運系統特性可否發揮之關鍵，捷運系統列車排程係指營運機構(如台北捷運公司)在現有軌道設施、控制方式與場站配置等環境限制下，運用既有車隊規模，排定符合運量需求與相關安全規定的班表，班表乃設定列車自動控制(automatic train control；ATC)之基礎，故其設計之良窳對於捷運系統行車安全與營運效率之影響甚鉅。此外，當捷運系統發生意外事故時，營運機構亦需利用災變後之實質環境(如某區段軌道僅允許單向通行)，迅速產製緊急應變班表，降低對使用者的影響。因此如何能迅速、正確地產製一份符合安全規定與需求變化之班表，即為捷運系統營運機構提升企業競爭力之要務，再者未來各地區之捷運系統陸續完工後，倘國內尚缺乏一套完善之列車排程作業系統，將使捷運系統績效受到嚴重影響。

目前台北捷運公司(TRTC)之列車排程作業，係由運務中心依據列車運行計畫[1]，以微軟公司之 Excel軟體配合巨集指令產製原始班表，並同時判斷班表中發生衝突之列車位置，爾後再利用人工作業方式逐步調整，此種作業方式可能產生下列缺失︰

1.衝突調整效率過低：由於列車衝突形成因素甚多，且在調整過程中可能因調整既有衝突點而產生新衝突點之情形。因此，依據實際排程作業人員經驗調整，其所需時間可能僅需幾分鐘但長亦可達數小時之久，顯示目前人工調整衝突之作業方式不具效率且十分艱鉅。

2.對排程人員依賴性過高：利用人工調整衝突時，經驗多寡對作業時間的影響甚鉅，然訓練一個專業排程人員需秏費相當長的時間，因此一個營運機構中若僅少數人具備此項技術，則將造成排程人員壓力過大與營運機構應變能力不足現象。

3.排程應變能力不足：由於班表之影響因素甚多，如當需求發生變化或列車運行計畫進行調整時，班表即需重新調整，而目前衝突調整時間之不穩定，將使營運機構對於排程應變能力不足。

軌道運輸自動化排程作業系統的使用在國外已十分普遍[2]，然國內之軌道運輸營運機構(如現今之台灣鐵路管理局、台北捷運公司)至今仍缺乏一套完整之自動化排程系統，以排程作業所扮演的舉足輕重角色而言，勢必對未來營運機構企業競爭力的提升造成影響。而在學術研究方面，以往對於軌道運輸系統排班之相關研究大致可分為營運模式、列車運行模擬與列車排程等三領域，茲就相關文獻彙整如表1，由表中可知目前之研究在城際鐵路系統方面關於列車排程之研究在國內外均已有諸多文獻[3,4,5,6,7,8]，然由於城際鐵路系統與捷運系統之列車排程基本上存在許多不同點(如表2所示)，其中在營運車種方面，一般而言城際鐵路系統所提供之車種較多、停靠站方式亦較為複雜，故其衝突型態大多數是因為車種營運特性差異所產生；而捷運系統車輛特性與停靠站方式均較為一致，但因其軌道較為單純，故其衝突大都為車輛自機廠併入主線或端點站折返所產生，故兩者不具備共通性。而在列車排程之研究所採用之方法主要可分為數學規劃模式與電腦輔助排程兩大類，本研究將依據捷運系統列車排程之特性，決定合適之分析方法。在捷運系統列車排程之研究方面，張有恆[9]等人曾針對台北捷運系統木柵線進行列車排程研究，由於木柵線屬無人駕駛之自動導軌系統(automatic guideway transit；AGT)，且其機廠位於正線後方，故在排程上較一般捷運系統單純，另蘇昭銘[10]等人曾以電腦輔助方式進行台北捷運系統淡水線之列車排程工作，透過衝突調整準則的制定，逐步調整列車衝突，惟此法具有班次延後遞移現象，且無法產生最佳解之缺失。

表1  重要文獻彙整表

| 研究對象 | 作者 | 研究領域 | 研究方法 | 研究重點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 捷 運 系 統 | 藍武王 (民國七十年) | 營運模式 | 數學規劃 | 以時間價值加上社會成本觀念建立模式。 分別以營運者與乘客的立場、需求隨時間變動及成本最小化觀點建立模式。 |
|  | 張有恆 (民國七十一年) | 營運模式 | 數學模式 | 分別提出n個站距每站皆停或越站停車與2n個站距每站皆停式越站停車之營運方式。 |
|  | 張有恆、游俊雄 (民國八十三年) | 營運模式 列車運行模擬 | 電腦模擬 | 配合系統運量需求，決定木柵線列車班距，編製時刻表。 |
|  | 李治綱等人 (民國八十六年) | 列車運行模擬 | 模擬模式 | 分析鐵路規劃設計與營運相關方案之影響。 考量鐵路、車輛與號誌等三大特性。 模式結構反映各系統單元間之功能關係與營運之影響。 |
|  | 蘇昭銘等人 (民國八十八年) | 列車排程 | 電腦輔助排班系統 | 具備判斷班表衝突與自動調整衝突功能。 |
| 城 際 鐵 路 系 統 | 許朝勝等人 (民國八十年) | 列車排程 | 電腦輔助排班系統 | 發展SUPER501電腦排班模式。 排班主要考慮1.依照列車等級作為優先順序2.以人工修正列車運行時間3.將站間列車依通過時間加以排序等三原則。 |
|  | 謝汶進 (民國八十三年) | 列車排程 | 數學規劃 | 研究重點包括計畫時刻表作為輸入資料、列車運行特性、站間與站內軌道布置。 |
|  | 周學怡 (民國八十三年) | 列車運行模擬 | 模擬模式 | 研究重點包括1.將列車間轉換時分視為隨機分配2.列車推進與停站模擬，以抽取機率分配模擬3.建立跟、錯、會車之邏輯關係式4.建立調度規則等項。 |
|  | 李治綱 謝汶進 (民國八十五年) | 列車排程 | 數學規劃 | 模式包含各種路線及各停靠站軌道位置布置限制。 模式變數數目與限制式數目會隨列車、站數增加而增加。 |
|  | 蘇傑昌 (民國八十六年) | 列車排程 | 電腦輔助列車排程 | 模式主要包括固定列車排班、增開加班列車排班、列車誤點重新排班等三模式。 採用SIMAN專業模擬軟體的邏輯模式進行模擬，並採用工作約制(work conservation)控制方式。 |
|  | A. Higgins E. Kozan L. Ferreira (1996年) | 列車排程 | 混合整數規劃 | 衝突點乃取決於交會車與追越所造成。 針對單線軌道運行之研究。 並未受限於尖離峰班距限制之問題。 |
|  | F. Hallowell T. Harker (1998年) | 列車排程 | 數學模擬 | 可求解出最佳解。 可使其列車到離時間誤差最小。 可透過模擬工具求出次佳解。 |

資料來源：本研究綜合整理。

表2 城際鐵路系統與捷運系統車輛排程特性差異比較表

| 項 目 | 城際鐵路系統 | 捷運系統 |
| --- | --- | --- |
| 軌道布置 | 複雜且具較多軌道 | 簡單、多為正線 |
| 服務對象 | 客運與貨運 | 客運 |
| 營運車種 | 多 | 少 |
| 停靠站方式 | 較複雜 | 較一致 |
| 衝突型態 | 車種特性差異之衝突 | 折返點與併入之衝突 |

資料來源：本研究整理。

二、列車排程作業特性

捷運系統列車排程作業主要係依據系統之實質環境(如：場站位置、軌道布設方式等)與運行計畫之相關規定(如：列車運行時間、班距等)排訂班表，茲就其相關影響因素說明如下[1]︰

1.車站︰依捷運系統路網之運作功能可分為以下三類：

(1)端點站：位於主線、支線或區間車之兩端，通常為列車之起迄站。此類車站基於營運調度的需要，其軌道數目及布設較一般車站多且複雜，如淡水線之淡水站(R33)。

(2)折返站：列車抵達該站後，司機員需由駕駛室反方向步行至另一端駕駛室，以準備發車，如新中線未通車前淡水線之台北車站(R13)。

(3)中間站：除端點站及折返站外之捷運車站，均以中間站稱之，如淡水線之中山站(R14)。

2.機廠位置：指可供系統設備停放、檢修、功能測試、清潔等相關作業場所，為列車收車、發車處，如淡水線之北投機廠(PTD)。

3.軌道布設：除供列車行駛之正線外，另基於列車在終點站折返、異常事故之緊急運轉安排、故障列車停靠待援及工程維修等需要，在正線間另設有橫渡線(如圖1所示)，其為由兩道岔即銜接路線組成，容許列車由一軌道轉至另一軌道，可區分為叉型軌道橫渡線與袋型橫渡線兩類，另為避免列車於端末站(如淡水線之淡水站)滑出，在各端末站均設有尾軌及止衝檔。

A

B

(a)雙交叉形軌道橫渡線(Double Cross-over)

A

B

(b)單交叉形軌道橫渡線(Single Cross-over)

A

B

(c)袋型(Pocket)橫渡線

圖1  各類型橫渡線示意圖

4.開通時間(clearance time)：係指號誌開通與轉轍器鎖定定位所需時間；圖2為一橫渡軌之圖示，列車可經由路徑的設定，由主線軌道經由橫渡軌運行到另一方向的主線軌道，路徑設定完成時，軌道旁號誌機的紅黃燈將會亮起，列車即可通行。茲以圖3之軌道布設說明開通時間之意義如下，圖3(a)之路徑設定為由1A至1B，列車將依設定，自動行經橫渡軌到另一軌道上。但若後有一部列車隨後欲直進行經該軌道區，亦即路徑設定由1A到3A時，則必須經過轉轍器鎖定定位與號誌顯示開通之時間後，列車才可開始通行(如圖3(b)所示)，則該時間即為開通時間，其依車站所在位置不同，可區分為下列二種類型：

(1)一般車站行車最小車距時間：一般車站係指非聯鎖區、終點站之車站，該值為連續兩部列車抵達同一月台時，基於行車安全考量所允許之最短時間。

(2)聯鎖區解鎖時間：聯鎖區係指區內之轉轍器、橫渡線均受號誌控制之聯鎖區域[1]，一般可分為終點站與合併點二種，茲分述如下︰

① 終點站行車最小車距時間︰依列車之到離站順序可分為兩種︰(A)列車離站後到站：即第一部列車離站後，第二部列車隨後抵達同一月台或另一月台之時間間隔(如圖4所示)；(B)列車到站後離站：即第一部列車到站後，第二部列車隨後離開另一月台之時間間隔(如圖5、圖6所示)。

3B

1A

3A

1B

圖2  橫渡軌與號誌示意圖

3B

1A

3A

1B

(a)

3B

1A

3A

1B

(b)

圖3  轉轍器鎖定及號誌開通示意圖

| 時間順序 | 示 意 圖 |
| --- | --- |
| 1 | 車站 A B |
| 2 | 車站 A B |
| 3 | 車站 B |

圖4  列車離站後到站示意圖

| 時間順序 | 示 意 圖 |
| --- | --- |
| 1 | 車站 A B |
| 2 | 車站 A B |

圖5  列車到站後離站示意圖(型態一)

| 時間順序 | 示 意 圖 |
| --- | --- |
| 1 | 車站 A B |
| 2 | 車站 A B |
| 3 | 車站 A B |

圖6  列車到站後離站示意圖(型態二)

② 合併點最小車距時間：避免列車於正線運行或調車時產生衝突之時間間隔(如圖7、圖8所示)。

車站

車站

機廠

圖7  合併點兩列車交織情形

車站

車站

機廠

圖8  合併點兩列車穿越衝突情形

5.列車運行計畫：依「大眾捷運系統經營維護與安全監督實施辦法」第四條規定：「大眾捷運系統營運機構應於開始營業前，將列車運行計畫及行車規章，報請地方主管機關核備；修改時亦同。」該計畫為營運策劃、運轉、維修、行車控制等相關後續工作之規劃依據，其目的在使捷運系統在兼顧旅客需求及系統限制下，提供適切之運輸服務。茲就該計畫與排程相關者，依規劃內容區分為以下幾類：

(1)班距：班距係指在同一軌道上，相鄰兩列車通過某定點之時間間隔。列車運行班距之主要考量為系統運能、旅客需求量及系統服務指標，以台北捷運系統淡水線為例，為符合上述要求，規定班距尖峰為6～8分鐘，離峰則為8～10分鐘，至於介於尖峰與離峰間之時段，稱為轉換時段，為使乘客在轉換時段能有較平順之候車時距，其轉換時段之班距變化應採漸變式。由於轉換時段內因機廠加、減列車至主線運行，常造成班距較不穩定，故班距要求較為寬鬆，只要在合理變動程度內，不至於偏離班距規定過多即可。

(2)列車停靠時間：指列車進站停靠月台後，供旅客上、下列車至重新啟動之時間間隔。此時間值需考慮各站之旅客實際進出量與旅客使用捷運之熟悉度，目前淡水線各站停靠時間約為18秒。

(3)終點站折返時間(滯留時間)：指列車抵達終點站停靠月台後讓旅客下車，司機員完成駕駛室關閉程序後步行折返另一方駕駛室，並完成旅客上車，重行啟動列車之時間間隔，一般為3分鐘，實務上折返時間尚需考慮列車班次之銜接，通常會需較長時間。

(4)站間行駛時間：此一數值之求算需考慮列車行車功能位階、站間距離、坡度、曲線與速限區域等因素，一般而言站間行駛時間需依照規定，不可任意更動。

(5)營運時間：參酌捷運系統維修作業時間限制及考量社會大眾需要，訂定系統營運時間為由首班列車發車前10分鐘開放車站供旅客進站開始，至末班列車收班後並關閉車站為止之全部時間。

三、列車衝突調整模式

現行台北捷運公司對於捷運系統列車排程之作業方式可區分為下列三個階段：

1.產製原始班表：考量「列車運行計畫」中尖、離峰班距等列車排程作業特性與營運列車數，先行產製原始班表，由於原始班表僅確定各列車於各折返站之先後發車順序與到離時間，並未將號誌與連鎖區之衝突納入考慮，故該班表為一存在列車衝突之班表。

2.檢核原始班表是否存在衝突：由於台北捷運公司列車運行計畫中已設定不同功能位階型式，故其列車速率與站間行駛時間均不會改變，由於在特定功能位階下所構建之原始班表乃可能產生衝突，因此列車排程人員需利用下列四項條件透過電腦自動檢核原始班表是否存在衝突。

(1)折返站滯留時間需滿足列車司機換邊發車所需時間。

(2)需滿足各種不同型式折返站與不同長度橫渡軌之開通時間。

(3)需滿足折返站先到達後離開與先離開後到達等不同情況下之開通時間。

(4)需滿足機廠增車時交織進入或穿越主線與列車支線併入主線行駛之開通時間。

3.調整列車衝突產生最終班表：台北捷運公司列車排程人員透過電腦判斷原始班表中產生列車衝突位置後，即依據排程人員之經驗自行調整衝突，在衝突調整過程中，除需調整相關衝突類型外，尚需滿足營運班距之限制，由於各原始班表中產生衝突之個數與原因均不相同，導致衝突調整之難易程度差異甚大，因此造成作業人員極大的困擾。

為了解列車排程作業與前述列車排程影響因素之關係，將其關係資料彙整如表3所示，在台北捷運公司現行的列車排程作業中，以產生原始班表後的衝突調整程序最具困難度，其主要原因在於第三階段針對終點站折返時間及班距進行調整時，可能影響到前兩階段所產生之結果，故本研究所構建之捷運系統列車衝突調整模式應包含每一階段所需考慮之因素，才能避免因調整既有衝突而產生新衝突現象的產生。

表3  列車排程影響因素與班表產製階段關係表

| 影響因素 | 受影響之班表產製階段* |
| --- | --- |
| 車站位置 | 1 |
| 機廠位置 | 1 |
| 軌道布設 | 1 |
| 開通時間 | 2,3 |
| 班距 | 1,3 |
| 列車停靠時間 | 1 |
| 終點站折返時間 | 1,3 |
| 站間行駛時間 | 1 |
| 營運時間 | 1 |

註：1.表示產製原始班表階段；

2.表示檢核原始班表是否存在衝突階段；

3.表示調整列車衝突產生最終班表階段。

捷運系統列車衝突調整方式，從圖9的列車運行時空圖可知在衝突產生時可分別從列車運行曲線的平移或斜率的方式調整列車衝突，由於捷運系統列車運行時，其行車功能位階均已設定，造成站間之行駛時間固定，故無法調整列車運行曲線之斜率，由此其衝突的調整僅能透過列車折返滯留時間的增減，利用「延後」或「提早」列車到達或離開折返站時間的方式，促成列車在時空圖上往左、右方向平移，以避開各項衝突的發生，並符合各項捷運法規的規定。

班次 101 102 103 104 105 106					101 102  103 104 105 106

車站

R14

R15

R16

R17

R18A

R20

原有列車運行路線

調整後列車運行路線

圖9  列車運行衝突調整示意圖

經參考台北捷運公司作業方式與前述各項列車衝突調整原則，本研究利用數學規劃(mathematical programming)方法，構建捷運系統列車衝突調整模式如式(1)至式(18)所示。

模式中之TA(i,j)與TD(i,j)分別為i列車到達與離開j折返站之時間，其以0時0分0秒為基準，單位為秒，如該值為21370時，即表示從0時0分0秒起算，經過21370秒，亦即為5點50分10秒。而列車編號i，係依照各列車到達折返站的先後順序定之，從每日清晨捷運系統正式從折返站發出搭載乘客的最早班列車開始計算，其列車順序編號為1，之後列車順序編號依序逐漸遞增，因捷運系統列車除離峰時段收回部分列車外，在正常營運時間內均一直在各折返站間往返運行，同時同一部列車於不同時間點，重複到達同一折返車站之列車折返滯留時間，皆可用以調整衝突，如此捷運列車運行時刻表將會比較具有變動調整的彈性，因此同一部列車重複第n次到達與離開同一折返站之時間，均將視為不同之決策變數，亦即列車順序編號都將設定為不同，較晚到達的列車之順序編號均較先前到達之同一部列車為大。折返站編號j則代表其為不同之折返車站，例如可用1代表台北車站，2代表淡水車站等，其可包括主線之兩端點折返站、中途折返站及支線之端點折返站等。由於捷運列車不具追越行為，故衝突調整前後之各列車順序也不會有所變動，因此當原始班表產製完成後，即可依其設定各列車於各折返站之編號順序。

由於原始班表係根據固定之班距，依序銜接而成，其班距穩定，並且停靠時間與站間行駛時間，均能符合捷運列車運行計畫之規定，與最終班表的唯一差別在於尚未調整各類型衝突，因此模式之目標函數即令調整後之班表時間TD(i,j)與原始班表時間TDor (i,j)之差距最小化，亦即在原始班表變動最小的情況下，透過各項限制式進行各類型衝突調整作業，以產製符合各項列車排程條件，且班距穩定之班表。

目標式：

| Min Z=Injm¦TD(i,j)−TDor(i,j) │ | (1) |
| --- | --- |

限制式：

| HWminp<=TA(i+1,j)−TA(i,j)<=HWmaxp iTr(p) , j Sr ; |  | (2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HWminp<=TD(i+1,j)−TD(i,j)<=HWmaxp iTr(p) , j Sr ; |  | (3) |  |
| HWminu<=TA(i+1,j)−TA(i,j)<=HWmaxu iTr(u) , j Sr ; |  | (4) |  |
| HWminu<=TD(i+1,j)−TD(i,j)<=HWmaxu iTr(u) , j Sr ; |  | (5) |  |
| ηd,a(j)=LAminp(j)<=TD(i,j)−TA(i,j)<=LAmaxp(j)=2HWminp−ηd,a(j) ∀i∈Tr(I),j∈Sr； |  | (6) |  |
| ηd,a(j)=LAminu(j)<=TD(i,j)−TA(i,j)<=LAmaxu(j)=2HWminu−ηd,a(j) ∀i∈Tr(I),j∈Sr； |  | (7) |  |
| TA(i+1,j)−TD(i,j)>=CltⅡd,a=ηd,a(j) ∀i,i+1⊂Tr(d,a),j∈Sr,i∈Tr(I) |  | (8) |  |
| TD(i,j)−TA(i+1,j)>=CltⅡa,d=ηa,d(j) ∀i,i+1⊂Tr(a,d),j∈Sr,i∈Tr(I) |  | (9) |  |
| TA(i+2,j)−TD(i,j)>=CltⅢd,a=ηd,a(j) ∀i,i+2⊂TrⅢ(d,a),j∈Sr,i∈Tr(I) |  | (10) |  |
| TA(i,j+1)−TD(i,j)=Rtj,j+1=Stm,m+1+Gtm ∀i,i⊂Tr(In+1,In),j∈Sr,i,i∈Tr(I),m∈Sr； |  |  |  |
| (11) |  |  |  |
| TA(i,j+1)−TD(i,j)=Rtj+1,j=Stm+1,m+Gtm ∀i,i⊂Tr(In+1,In),j∈Sr,i,i∈Tr(I),m∈Sg； |  |  |  |
| (12) |  |  |  |
| TA(ξ,ψ)−TD(,)>=Crt ,=(,)+ Rt+t Sr , ,Tr(I) ; | (13) |  |  |
| TA(ξ,ψ)−TA(,)>=Crt ,=(,)+ Rt+t Sr , ,Tr(I) ; | (14) |  |  |
| TA(ξ,ψ)−TA(ξ−1,ψ)>=Int ,-1=(ξ,ξ−1)+ Rt Sr ,ξ,ξ−1Tr(I) ; | (15) |  |  |
| TA(ξ+1,ψ)−TA(,)>=Int , +1=(,+1)+ Rt Sr , ,+1Tr(I) ; | (16) |  |  |
| TA(Γ,Φ)−TA(Γ−1,Φ)>=Par , -1=(Γ,Γ−1)+ Rt Sr ,Γ,Γ−1Tr(I) ; | (17) |  |  |
| TA(Γ+1,Φ)−TA(,)>=Par , +1=(, +1)+ Rt Sr , ,+1Tr(I) ; | (18) |  |  |

式中；

| TA(i,j) | ：表模式調整後列車到達折返站之時間值； |
| --- | --- |
| TA or (i,j) | ：表原始班表列車到達折返站之時間值； |
| TD(i,j) | ：表模式調整後列車離開折返站之時間值； |
| TD or (i,j) | ：表原始班表列車離開折返站之時間值； |
| i | ：表列車在各主支線折返站上到達之順序編號； |
| j | ：表主支線上各折返站之編號； |
| HWminp | ：表捷運法規規定尖峰時段之最短班距限制； |
| HWmaxp | ：表捷運法規規定尖峰時段之最長班距限制； |
| HWminu | ：表捷運法規規定離峰時段之最短班距限制； |
| HWmaxu | ：表捷運法規規定離峰時段之最長班距限制； |
| Tr(I) | ：表所有時段內，主支線列車在折返站之順序編號集合； |
| Sr | ：表所有主支線之折返站集合； |
| Tr(p) | ：表尖峰時段內，所有主支線列車在折返站之順序編號集合； |
| Tr(u) | ：表離峰時段內，所有主支線列車在折返站之順序編號集合； |
| LAmin | ：折返站最短折返時間限制； |
| LAmax | ：折返站最長折返時間限制； |
| d,a (j) | ：兩車間為「先離開後到達j折返站」關係所需的轉轍器與號誌開通時間； |
| a,d (j) | ：兩車間為「先到達後離開j折返站」關係所需的轉轍器與號誌開通時間； |
| CⅡltd,a | ：表兩車衝突情況下，相鄰兩車避開「先離開後到達」衝突，所需最小時間； |
| CⅡlta,d | ：表兩車衝突情況下，相鄰兩車避開「先到達後離開」衝突，所需最小時間； |
| CⅢltd,a | ：表三車衝突情況下，第一車與第三車避開「先離開後到達」衝突，所需最小時間； |
| Cltd,a | ：表相鄰兩車避開「先離開後到達」衝突，所需最小時間； |
| Clta,d | ：表相鄰兩車避開「先到達後離開」衝突，所需最小時間； |
| TrⅡ(d,a) | ：表所有具備「先離開後到達」關係的相鄰兩車順序編號集合； |
| TrⅡ(a,d) | ：表所有具備「先到達後離開」關係的相鄰兩車順序編號集合； |
| TrⅢ(d,a) | ：若連續三部列車中，第一部與第三部到達折返站之列車具備「先離開後到達」關係，則TrⅢ(d,a)為所有具備此種關係之兩列車順序編號集合； |
| i | ：表列車i重複經過同一折返站，同一列車順序變更後之編號； |
| Tr(In,I n) | ：表同一列車經過同一折返站第n及n+1次之不同編號順序集合； |
| Rtj,j+1 | ：列車由折返站j行駛至折返站j+1的運行時間； |
| Rtj+1,j | ：列車由折返站j+1返回至折返站j的運行時間，Rtj,j+1未必等於Rtj+1,j； |
| Stm,m+1 | ：列車從中間停靠站m行駛至中間停靠站m+1所需的運行時間； |
| Gtm | ：列車停靠於中間停靠站m與站m+1之間的滯留時間； |
| Stm+1,m | ：列車從中間停靠站m+1行駛至中間停靠站m所需的運行時間； |
|  | ：代表尖峰時段機廠加入列車，行駛至最近距離之折返站的順序編號； |
|  | ：與機廠距離最近之折返站的編號； |
|  | ：代表與加入列車產生「穿越衝突」之主支線上前方列車，於上一折返站之順序編號； |
|  | ：代表與加入列車產生「穿越衝突」之主支線上後方列車，於下一折返站之順序編號； |
| Crt , | ：代表避開加入列車與反方向主支線上前方列車之穿越衝突，所需最小時間； |
| Crt , | ：代表避開加入列車與反方向主支線上後方列車之穿越衝突，所需最小時間； |
| (,) | ：代表避開列車與列車之衝突，所需最小橫渡軌開通時間，其餘可類推； |
| Rt | ：代表從機廠至折返站所需之行駛時間； |
| λt | ：代表列車運行在上一折返站與衝突點間所需之行駛時間； |
| λt | ：代表列車運行在衝突點與下一折返站間所需之行駛時間； |
| Int ,-1 | ：代表避開加入列車與同方向主支線上前方列車-1之交織衝突，所需最小時間； |
| Int ,+1 | ：代表避開加入列車與同方向主支線上後方列車+1之交織衝突，所需最小時間； |
|  | ：代表支線列車，加入主線上行駛至最近距離之折返站的順序編號； |
| Par , -1 | ：代表避開支線列車與主線上同向前方列車之交織衝突所需之最小時間； |
| Par , +1 | ：代表避開支線列車與主線上同向後方列車之交織衝突所需之最小時間； |
| Φ | ：與主支線合併處衝突點距離最近之主線折返站的編號； |
| Rt | ：代表從支線折返站至主線折返站所需之行駛時間。 |

在限制式部分，式(2)至式(5)為列車於尖峰、離峰時段，到達及離開各折返站時間之班距限制式，尖峰時段或離峰時段，相鄰兩列車的班距，皆須介於列車運行計畫規定的班距上限與班距下限之間，惟依據台北捷運公司之經驗，當既有限制條件無法求得最佳解時，放寬班距上下限之限制為首要考慮方向；式(2)及式(4)為限制列車到達折返站時間之班距，式(3)及式(5)為限制列車離開折返站時間之班距，因為每班次列車折返滯留時間不盡相同，因此列車「到達」與「離開」折返站時間之班距，都必須個別加以限制，其中Tr(p)與Tr(u)分別為尖峰時段與離峰時段之列車編號順序集合，尖峰時段內之列車須使用式(2)及式(3)作為限制式，而離峰時段內之列車則須使用式(4)及式(5)作為限制式。尖、離峰時段的起迄時間，係根據列車運行計畫之規定，例如：台北捷運淡水線早上之尖峰時段為AM7:00~AM10:00，至於早上AM10:00至下午PM4:00間則為離峰時段；式(6)及式(7)分別為尖峰時段與離峰時段內，列車於各折返站之滯留時間限制式，滯留時間(TD(i,j)-TA(i,j))之下限須大於各月台的號誌與轉轍器開通時間，也就是假設當列車進站完畢，號誌與轉轍器立刻開始動作，而動作完畢，列車離開月台，所需的最少時間；滯留時間之上限則須考慮折返站之月台數量，亦即不可因為滯留時間過長，而使得在月台停留的列車數量，超過可供列車暫時停放之月台數量。茲就折返站最長滯留時間之說明，舉淡水車站之實例進行說明如下：該站為中央島式車站，左右兩側總共有2個月台可供列車停放，因此若已有兩部列車暫時滯留在月台上尚未折返時，則第三部列車接著要進站，即會產生折返站月台無法容納第三部列車的情況，因此必須限制列車最長滯留時間，以避免發生上述情況。另外，由於尖峰時段與離峰時段內，捷運相關法規規定之列車班距限制不同，因此最長滯留時間也不相同。為避免發生衝突，最長滯留時間需大於兩倍最小班距限制與號誌與轉轍器開通時間的差值，而其最極端之例子，即為連續三部列車間之班距均需符合規定之最短班距，因此須限制最長滯留時間，以避開三部列車同時滯留於月台之情形。

式(8)代表相鄰兩部列車為「先離開後到達」情況時之限制式，其主要在限制相鄰兩部列車，其中一部列車已滯留於折返站月台，而另一部列車即將要進入月台，若使原先滯留在月台上的列車先行離開，後到達列車隨即進入月台，兩部列車到達與離開之時間差(TA(i+1,j)−TD(i,j))需大於號誌與轉轍器開通時間d,a (j)；同理，式(9)代表相鄰兩部列車為「先到達後離開」情況時之限制式，也就是使後面的列車先進入月台，然後原本滯留在月台的列車接著立刻離開，兩部列車到達與離開之時間差(TD(i,j)−TA(i+1,j))需大於號誌與轉轍器開通時間a,d (j)。由於「先離開後到達」與「先到達後離開」的列車運行方式不盡相同，故兩種情況下所需的號誌與轉轍器開通時間也不盡相同；式(10)與式(8)相似，差別為式(10)之目的在避免連續三部列車中之第一部列車與第三部列車在「先離開後到達」之情況下產生衝突，至於其他條件則皆與式(8)的條件類似。

式(11)為列車折返站間行駛時間限制式，其目的在限制各列車往返行駛於各折返站間所花費之時間；就計算上而言，折返站j與折返站h間之行駛時間Rtj,h，為各中間停靠站間之行駛時間總和ΣStj,h(m,m+1)，加上列車在各中間停靠站的總停靠時間ΣGtm之總和。折返站間行駛時間Rtj,h，將隨著捷運列車的各站間行駛速率、加減速率、各中間車站的停靠時間長短以及是否採用滑行進站等條件的改變而跟著變動。但上述各條件之改變仍須符合捷運列車運行計畫之規定，一般而言，因顧及到捷運列車之服務水準，故上述各條件一般不會經常加以更動。式(12)與式(11)類似，捷運列車在各折返站間之運行，通常有往必有返；但是，受到坡度、各閉塞區間之速限及其他條件之影響，導致列車於兩折返站間，去程與回程實際所需之行駛時間，不盡相同，故須以式(12)限制列車回程於折返站間之行駛時間，式(12)之其他條件均與式(11)相同。

式(13)與式(14)為尖峰時段機廠增車進入主線，避免與主線上列車發生穿越衝突之限制式，兩式之差別在於，式(13)避開與主線上前方列車之衝突，式(14)則為避開與後方列車之衝突。避免該型式列車衝突之最基本之計算方法為假設兩部列車，一部從機廠出發，一部從機廠橫渡線與主線軌道交會處兩端之車站出發，計算機廠及車站至交會處之距離、兩廠站發出列車之運行速率及橫渡線號誌與轉轍器開通之時間(,)，推估避開在交會處之穿越衝突所需之時間，再將此時間逆推回調整列車位於機廠的發車時間，即可確定提前或延後之時間(如圖10所示)。但本研究為簡化決策變數與計算複雜度，對於機廠列車出發時間之計算方式，係將其加上機廠運行至折返站所需的行駛時間(Rt+t)後，轉換成透過調整列車到達折返站時間的提前或延後來避開衝突。同理式(15)與式(16)分別為加入列車避開與主線上前方與後方之穿越衝突限制式(如圖11所示)。式(17)與式(18)則分別為支線列車進入主線時，須避開與主線上前方與後方列車發生合併衝突的限制式。因此調整上述計算機廠列車出發時間方式，將機廠發出列車之時間加上機廠運行至折返站所需的行駛時間Rt，並將折返站出發之列車到達衝突點時間，倒推t之行駛時間，便能將兩列車原本在橫渡軌之衝突，轉換成透過調整兩列車在折返站時間的提前或延後來避開衝突。

圖10  基本發車衝突處理方式示意圖

車站

車站

機廠

折返站

延後或提前機廠及車站發車時間

機廠

圖11  模式發車衝突處理方式示意圖

從機廠運行至折返站所需的行駛時間為Rt

車站

車站

…

折返站

延後或提前兩折返站到達時間

從折返站運行至橫渡軌所需的行駛時間為t

本研究建構之列車排程模式，因其目標式存在絕對值，故非線性規劃模式之基本型，為便利模式求解，可透過變數轉換程序，將模式轉換成線性規劃模式，其轉換方式如下所示：

[TD( i , j )－TDor ( i , j)]+ [TD( i , j )－TDor ( i , j)]≧0

U( i , j )= if

0 [TD( i , j )－TDor ( i , j)]<0

[TD(i , j )－TDor ( i , j)]– [TD( i , j )－TDor ( i , j)]≦0

V( i , j )= if

0 [TD( i , j )－TDor ( i , j)]>0

U( i , j )－V ( i , j)= TD( i , j )－TDor ( i , j)

透過上述轉換方式，所產生之列車排程模式如下所示，其目標式變為求轉換變數U( i , j )與 V ( i , j)之和，轉換後的模式內容如下所示：

目標式：

| Min Z=injm[U(i,j)+V(i,j)] | (19) |
| --- | --- |

限制式：

| U( i , j )－V ( i , j)= TD( i , j )－TDor ( i , j) |  |  | (20) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HWminp<=TA(i+1,j)－TA(i,j)<=HWmaxp ∀i∈Tr(p),j∈Sr； |  |  | (21) |  |  |  |
| HWminp<=TD(i+1,j)－TD(i,j)<=HWmaxp ∀i∈Tr(p),j∈Sr； |  |  | (22) |  |  |  |
| HWminu<=TA(i+1,j)－TA(i,j)<=HWmaxu ∀i∈Tr(u),j∈Sr； |  |  | (23) |  |  |  |
| HWminu<=TD(i+1,j)－TD(i,j)<=HWmaxu ∀i∈Tr(u),j∈Sr； |  |  | (24) |  |  |  |
| ηd,a(j)=LAminp(j)<=TD(i,j)－TA(i,j)<=LAmaxp(j)=2HWminp－ηd,a(j) ∀i∈Tr(I),j∈Sr; |  |  |  |  |  | (25) |
| ηd,a(j)=LAminu(j)<=TD(i,j)－TA(i,j)<=LAmaxu(j)=2HWminu－ηd,a(j) ∀i∈Tr(I),j∈Sr; |  |  |  |  |  | (26) |
| TA(i+1,j)－TD(i,j)>=CⅡltd,a=ηd,a(j) ∀i,i+1⊂TrⅡ(d,a),j∈Sr,i∈Tr(I)； |  |  | (27) |  |  |  |
| TD(i,j)－TA(i+1,j)>=CⅡlta,d=ηa,d(j) ∀i,i+1⊂TrⅡ(a,d),j∈Sr,i∈Tr(I); |  |  | (28) |  |  |  |
| TA(i+2,j)－TD(i,j)>=CⅢltd,a=ηd,a(j) ∀i,i+2⊂TrⅢ(d,a),j∈Sr,i∈Tr(I); |  |  | (29) |  |  |  |
| TA(i,h)－TD(i,j) = Rtj,h=ΣStj,h(m,m+1) +ΣGtm | i,i Tr(In,I n);j,hSr, |  |  |  |  |  |
| i,iTr(I) , m Sg ; |  |  | (30) |  |  |  |
| TA(i,j)－TD(i,h) = Rth,j=ΣSth,j(m+1,m)+ΣGtm | i,i Tr(In,I n),j,hSr, |  |  |  |  |  |
| i,iTr(I) , m Sg; |  |  |  | (31) |  |  |
| TA(,)－TD(,)>=Crt ,=(,)+ Rt+t | Sr , ,Tr(I) ; |  |  | (32) |  |  |
| TA(,)－TA(,)>=Crt ,=(,)+ Rt+t | Sr , ,Tr(I) ; |  |  | (33) |  |  |
| TA(,)－TA(-1,)>=Int ,-1=(,-1)+ Rt | Sr , ,-1Tr(I) ; |  | (34) |  |  |  |
| TA(+1,)－TA(,)>=Int , +1=(,+1)+ Rt | Sr , ,+1Tr(I) ; |  | (35) |  |  |  |
| TA(,)－TA(-1,)>=Par , -1=(,-1)+ Rt | Sr , ,-1Tr(I) ; |  | (36) |  |  |  |
| TA(+1,)－TA(,)>=Par , +1=(, +1)+ Rt |  | Sr , ,+1Tr(I) ; |  |  | (37) |  |

四、決策支援系統

由於捷運系統列車班表之產製包括產製原始班表、檢核原始班表是否存在衝突、調整列車衝突產生最終班表等三階段，產製過程十分複雜，且本研究所構建之列車衝突調整模式不論在模式變數或是限制式個數均十分龐大，再加上原始班表的產製亦需考慮諸多因素，若無法簡化整個捷運系統列車排程作業程序，其將不易為實務單位所使用，因此本研究構建一套捷運系統列車排程決策支援系統，將列車排程作業從原始班表到調整列車衝突後之最終班表的產製作業自動化，以增加實務之可行性。該決策支援系統主要係結合資料庫、模式庫與系統介面等三方面，經需求分析過程確認該系統之功能分析結果如圖12所示，其現階段所需滿足之需求如下：

1.需能提升車輛排程作業效率。

2.解決人為排程過程中之疏失及排解衝突點不易調配之問題。

3.需能大幅提升班表之安全性與可靠性。

4.需能大幅改善排程之應變能力。

5.需能提供簡單易懂之介面服務。

後續將針對捷運系統列車排程決策支援系統中之模式庫、資料庫與系統介面分別說明之。

捷運系統列車排程決策支援系統

模  式  庫

一  般  功  能  項  目

限制條件資料輸入區

新增/修改

新增/修改

列  印

查  詢

一般資料輸入區

一般資料

車輛原始班表

最終班表

一般資料

車輛原始班表

最佳化班表

圖12  系統功能分析圖

4.1資料庫

本系統資料庫方面係採雙資料庫(doubly database)之架構，其架構觀念為主從式架構[11]，其主要包括輸入變數資料庫(資料庫一)與模式資料庫(資料庫二)，其資料庫內容亦即使用者使用本決策系統所需輸入之資料，資料庫一中乃儲存變數項目之相關資料，其主要之變數資料如下：

1.車站名稱及機廠名稱：輸入此變數時需按其順序輸入方可，其主要在於辨識之用途。

2.首班列車出發時間及末班列車收班時間：其主要在判斷車輛何時出發及收班。

3.站間運行時間：即為車輛行車時間，例從甲站至乙站之運行時間。

4.列車代碼：即每班列車出發時之編號，主要作用在於以列車代碼判定各列車運行狀況。

5.折返端點時間：即車輛至端末或端首之折返停靠時間。

資料庫二所儲存之資料主要包括模式庫中所需之相關資料變數，分別包括：

1.尖離峰班距時間限制：例如台北捷運系統規定之尖峰時段為6~8分鐘、離峰時段為8~10分鐘。

2.一般車站行車最小車距時間：一般車站係指非聯鎖區、終點站之車站，該值為連續兩部列車抵達同一月台時，基於行車安全考量所允許之最短時間。

3.聯鎖區解鎖時間：聯鎖區係指區內之轉轍器、橫渡線均受號誌控制之聯鎖區域[1]，一般可分為終點站、合併點與折返站三種。

4.2模式庫

模式庫為一決策支援系統之核心，本系統模式庫之主要目的在產製最終班表，其包括原始班表的建立與判斷並調整列車衝突產製最終班表兩階段，茲將兩階段產製過程說明如下：

1.在原始班表建立階段，係依據軌道、車站等硬體環境限制，與列車運行計畫中相關規定所構建之輸入變數資料庫內容，設定車輛班次、第一班發班時間、最末收班時間、站間行駛時間、車站之代號、車輛之代號等基本變數項目後，利用Excel巨集指令撰寫其基本模式，並利用VBA(visual basic for applications)控制變數流動方向，完成原始班表之構建工作，未來若環境限制或列車運行計畫改變時，只需修改資料庫即可產生新的原始班表。

2.在判斷並調整列車衝突產製最終班表階段，主要係構建捷運系統列車衝突調整模式，並利用數學規劃求解軟體LINDO(linear, interactive, and discrete optimizer)加以求解，其處理程序乃透過由VBA撰寫之程式將原始班表中之相關資料，產生模式中所需之變數、目標式及各相關限制式，並轉換成LINDO之輸入格式，同時在模式庫中呼叫LINDO執行程式。由於列車衝突調整模式經轉換後已成為一單純之線性規劃模式，因此可直接利用LINDO所提供之簡捷法(simplex method)進行運算， 待求得模式最佳解時，再將LINDO之輸出結果利用VBA撰寫之程式轉換成最終班表格式。惟若當無法產生最佳解時，模式庫亦將透過訊息告知使用者。

4.3系統介面

使用者介面主要在提供具親和性之人機介面，因此本研究強調使用者之感官人機介面，讓使用者能簡易地操作系統，以下茲就系統之輸入與輸出介面分別說明之。

1.輸入介面：考量使用者操作之便利性與操作上之說明須知，因此在輸入各項變數畫面均需建立提示列提供輔助說明，以增進操作上之便利性，系統之主畫面與資料之輸入畫面如圖13與圖14所示。

圖13  捷運系統列車排程決策支援系統主畫面

圖14 系統資料輸入畫面

2.輸出介面：系統之輸出方式可分為螢幕輸出介面與報表輸出介面，各項介面操作極為簡易，只需透過螢幕功能鍵上之說明，逐步操作即可產製如圖15與圖16之列車班表輸出畫面。

圖15  原始班表之螢幕輸出畫面

圖16  最終班表之螢幕輸出畫面

五、實例研究

為驗證捷運系統列車排程決策支援系統之正確性與效率性，本研究擬定以台北捷運系統淡水線為例作為實例研究對象，該線係由淡水站至台北火車站共計包括19個車站與1處機廠，其現今之作業方式已如前言所述，為一效率不高之半自動作業方式。利用本系統所需輸入之資料包括車站名稱及機廠名稱、首班列車出發時間及末班列車收班時間、站間運行時間、列車代碼、折返端點時間、尖離峰班距時間限制、一般車站行車最小車距時間與聯鎖區解鎖時間等八項、經利用80686 P-233 CPU電腦上以本研究構建之捷運系統列車排程決策支援系統實際產製班表後發現：系統產製原始班表的作業時間不及1秒鐘，而將原始班表資料轉換成列車衝突調整模式後，共計產生2,158個變數，4,752個限制式，其包括格式轉換與LINDO軟體之求解作業時間僅需210秒，顯示其在作業效率上有顯著提升。同時由於最佳化之求解方式不易造成列車衝突無法調整之現象，茲透過圖17與圖18之列車運行圖說明系統在產製原始班表與最終班表排解衝突之情形，圖17中劃圈的部分乃為其列車衝突點，其因為上行列車發車時間與下行列車靠站之安全行車時間距離小於轉轍器開通時間故產生衝突，經由模式庫之分析後可調整該項衝突如圖18所示，顯示列車均可安全行駛通過轉轍器。

車站

R14

R15

R16

R17

R18A

R20

班次 101 102 103 104 105 106101 102  103 104 105 106

圖17  原始班表之折返站時間衝突

車站

R14

R15

R16

R17

R18A

R20

班次 101 102 103        101 102 103

圖18  最終班表在排解折返站時間衝突之結果

另為評估捷運系統列車排程決策支援系統所產製班表之優劣性，本研究採取下列四項評估指標加以評估[10]：

1.班表產製時間：可衡量系統之作業效率。

2.班距符合比例：符合列車運行計畫班距規定之列車數與總列車數之比值，可衡量班表符合規定之比例，該值越大越佳，最高為100%。

3.班距變動幅度：營運時間內最長班距與最短班距之差值，可衡量個別班距之優劣，避免極端班距之產生，該值越小越佳，以台北捷運系統為例，列車運行計畫中規定的最長班距為10分鐘，最短為6分鐘，則該指標之最小值為240秒(4分鐘)。

4.尖離峰班距標準差：可分別衡量尖離峰時段內所有列車班距之穩定性，該值越小表示班距之穩定性越佳。

經將本研究所產製班表與先前相關研究及具實務經驗專家以人工方式所排定班表，利用上述四項評估指標加以比較，得其結果如表4所示，由表中之數值可知：

1.本研究系統所產製班表之作業時間為210秒，遠較具實務經驗專家以人工方式所排定班表產製作業時間為短，而該值雖較蘇昭銘等人研究[10]之作業時間長，但因該研究所產製班表並非最佳化結果，故在比較基準上有所偏頗。

2.本研究產製班表均可滿足班距要求，亦即班距符合比例為100%，其均較具實務經驗專家以人工方式所排定班表的87.6%與蘇昭銘等人研究 [10]班表的92.9%為佳。

3.本研究產製班表之班距變動幅度為332秒，優於具實務經驗專家以人工方式所排定班表的345秒與蘇昭銘等人研究[10]班表的515秒。

4.本研究產製班表之尖離峰班距標準差分別為31.2秒與143.7秒，均優於具實務經驗專家以人工方式所排定班表之42.8與178.9秒，與蘇昭銘等人研究[10]班表的40.5與168.0秒。

綜合上述分析結果顯示本研究構建之捷運系統列車排程決策支援系統所產製的班表，可將班次列車無法符合列車運行計畫之比例降至最低，同時因其最佳化的求解方式，使其不論在班距變動幅度或是衡量班距穩定度的班距標準差等指標值，均較具實務經驗專家以人工方式所排定班表與以前之相關研究為優，顯示本系統所產製班表極具優越性。

表4  班表評估指標比較表

| 區 分 | 本研究之班表 | 蘇昭銘等人班表[10] | 專家所排定班表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 班表產製時間 | 210秒 | 85秒 | 600秒以上 |
| 班距符合比例 | 100% | 92.9% | 87.6% |
| 班距變動幅度 | 332秒 | 515秒 | 345秒 |
| 尖峰班距標準差 | 31.2秒 | 40.5秒 | 42.8秒 |
| 離峰班距標準差 | 143.7秒 | 168.0秒 | 178.9秒 |

六、結論與建議

1.目前台北捷運公司之列車排程作業，係由運務中心依據列車運行計畫，以微軟公司 Excel軟體配合巨集指令產製原始班表，並同時判斷班表中發生衝突位置，爾後再利用人工作業方式逐步修正，此種作業方式的缺失為對於列車衝突排解之效率甚低、對排程人員之依賴性過高與排程之應變能力不足等，同時該作業方式之困難度亦將隨著軌道與場站的布設複雜化而提高。

2.本研究為調整捷運系統列車原始班表之衝突，利用數學規劃方式建立列車排程模式，該模式係以原始班表變動幅度最小化為目標，同時透過限制式反映尖峰與離峰時段班距、折返站滯留時間、總行駛時間、先進後出或先出後進之開通時間、機廠增車時交織進入、穿越與支線併入主線之開通時間等因素，經實例研究證實該模式確實可調整衝突，並使調整後之班表具有穩定性。

3.本研究依據現行作業方式，結合資料庫與列車排程模式構建一套捷運系統列車排程決策支援系統以簡化作業程序，經以台北大眾捷運系統淡水線為實例研究對象，發現該系統可取代最多可能長達10小時以上的半自動作業方式，在210秒即產製一份完整的最終班表，顯見其極具作業效率。此外，系統所產製之最終班表不論在符合班具比例、班距變動幅度或是衡量班距穩定度的班距標準差等指標值，均較具實務經驗專家以人工方式所排定班表與以前之相關研究為優，顯示本系統所產製班表之優越性。

4.本研究現階段構建之決策支援系統，由於未考量實際之運輸需求因素，因此對於尖峰時段起迄時間之設定尚無法達到自動設定功能，後續可結合相關運輸需求資料，就此部分進行探討，以增加列車營運之彈性，並提升因應旅客需求起伏變動之能力。

參考文獻

| 1. | 台北大眾捷運公司行車運行規範，台北大眾捷運公司，民國八十六年。 |
| --- | --- |
| 2. | 劉煒明、王家褔，「瑞鐵與法鐵之電腦排點暨列車調度業務」，台灣省政府所屬各機關因公出國人員出國報告書，民國八十二年。 |
| 3. | 許朝勝、洪軍爝，「有軌列車電腦排班模式(SUPER 501)之研究」，中華民國運輸學會第六屆論文研討會，民國八十年。 |
| 4. | 謝汶進，「鐵路列車排點模式之研究」，國立成功大學交通管理科學研究所碩士論文，民國八十三年。 |
| 5. | 李治綱、謝汶進，「鐵路列車排點模式之建立」，運輸計劃季刊，第二十五卷第四期，民國八十五年，頁545-564。 |
| 6. | 蘇傑昌，「台鐵電腦輔助列車排程之研究」，國立雲林技術學院工業工程與管理技術研究所碩士論文，民國八十六年。 |
| 7. | A. Higgins, E. Kozan, and L. Ferreira, “Optimal Scheduling of Trains on a Single Line Track” , Transportation Research B, Vol. 30, No. 2, pp. 147-161, 1996. |
| 8. | Hallowell Susan F. and Harker Patrick T., “Predicting ON-time Performance in Scheduled Operations: Methodology and Application to Train Scheduling”, Transportation Research A, Vol. 32, No. 4, 1998, pp. 279-295. |
| 9. | 張有恆、游俊雄，「捷運列車排班管理之研究─以台北市木柵線為例」，運輸學刊，第28期，民國八十四年，頁1-18。 |
| 10. | 蘇昭銘、楊博文、陳宜君、賴雅蓉，「捷運系統自動化排班之建立」，中華民國運輸學會第十四屆論文研討會，民國八十八年。 |
| 11. | 陳宗興，Visual Foxpro 5.0，松崗圖書公司，民國八十七年。 |
| 12. | 藍武王，「都市捷運鐵路最佳班次模式之建立」，運輸計劃季刊，第十一卷第一期，民國七十年，頁41-56。 |
| 13. | 張有恆，「都市捷運系統越站停車營運方式之研究」，運輸計劃季刊，第十一卷第三期，民國七十一年，頁291-302。 |
| 14. | 汪進財、劉得昌，「動態班機排程方法」，運輸計劃季刊，第二十三卷第三期，民國八十三年，頁327-348。 |
| 15. | 周學怡，「列車運行計畫可靠性之模擬分析」，國立成功大學交通管理科學研究所碩士論文，民國八十三年。 |
| 16. | 李治綱、丁國樑、黃哲旭，「高雄橘線列車運行之模擬研究」，運輸學刊，第十卷第二期，民國八十六年，頁119-133。 |
| 17. | 台北大眾捷運系統營運法規彙編，台北大眾捷運公司，民國八十六年。 |
| 18. | 「台北大眾捷運系統之軌道配置圖」，台北大眾捷運公司，民國八十六年。 |
| 19. | 陳武正、黃書強、廖椿煜，「公路客運列車排程調度制度之研究－以台汽客運公司為例」，運輸計劃季刊，第十五卷第一期，民國七十五年，頁33-46。 |
| 20. | Crainic, T. G. and Roy, J., “OR Tools for Tactical Freight Transportation Planning”, European Journal of Operational Research, Vol. 33, 1988, pp. 290-297. |
| 21. | Dejan Jovanovic and Harker, Patrick T., “Tactical Scheduling of Rail Operations: The SCAN I System” , Transportation Science, Vol. 25, No. 1, 1991, pp. 46-64. |
| 22. | Didier Dubois, Fargier Helene, and Henriprade, “Fuzzy Constraints in Job-shop Scheduling”, Journal of Intelligent Manufacturing , 6, 1995, pp. 215-234. |
| 23. | Petersen , E. R. and Taylor, A. J., “A Structured Model for Rail Line Simulation and Optimization” , Transportation Science, Vol. 16,1982,pp. 192-230. |
| 24. | Petersen, E. R. and Taylor, A. J., “Line Block Prevention in Rail Line Dispatch and Simulation”, INFOR, Vol. 21, 1983, pp. 46-51. |