階梯式擁擠收費體制下
最佳收費階段數之研究1

Transportation Planning Journal

Vol. 30  No. 2

June 2001

PP. 253～274

運輸計劃季刊

第三十卷  第二期

民國九十年六月

頁253  ～  頁 274

OPTIMAL PRICING STEPS OF THE STEP 
TOLL SCHEME

#### 賴禎秀 Chen-Hsiu Laih2

(89年3月16日收稿，89年6月12日第一次修改，89年7月25日
第二次修改，89年9月19日第三次修改，90年3月9日定稿)

摘 要

本文首先證明出n階段(n = 1, 2, 3, …)的階梯式擁擠收費模式中諸項規律性特徵之存在，根據這些規律性的特徵值，則可方便吾人探討在排隊擁擠的瓶頸路段實施階梯式擁擠收費時，供方（政府）與需方（通勤者）因收費階段數之遞增所分別形成的遞增與遞減成本函數。最後在雙方之總成本最小的原則下求得階梯式擁擠收費體制下之最佳收費階段數，使階梯式擁擠收費能得到最佳運作。以上之推導結果乃是階梯式擁擠收費之理論模式中尚未被討論到的部分，故本文除了對既有理論模式之盲點有所突破外，更可提供政策執行單位在實務操作上之遵循依據。

- 關鍵詞：排隊擁擠；瓶頸路段；階梯式擁擠收費；最佳收費階段數

# ABSTRACT

This paper proves that there exist some regular characters to the model of the optimal n-step tolls (n = 1, 2, 3, …). According to these regular results, we can then derive the optimal number of pricing steps, which

1.本文是國科會專題研究計畫(NSC86-2416-H-035-001)之部分研究成果，作者感謝國科會之經費補助。同時也感謝審查委員對本文所提供之寶貴意見。

2.國立台灣海洋大學商船學系副教授(聯絡地址為 202基隆市北寧路2號台灣海洋大學商船學系)。

minimizes the total costs for the demand and supply sides, for the step toll scheme implemented at a queuing road bottleneck. These outcomes, which have not been discussed previously, not only improve the theoretical model of the step toll scheme, but also provide the authorities a rule to operate the optimal step toll in practice.

Key Words: Queuing； Bottleneck； The step toll scheme； The optimal number of pricing steps

一、前　言

探討有關單一瓶頸路段擁擠收費模式之論文中，可推舉出三篇最具代表性之著作：Arnott, et al. [1]，Braid [2]以及Laih [3]。前二者不約而同地推導出無擁擠最佳收費以完全消除通勤者在瓶頸入口前之總排隊等候時間。無擁擠最佳收費乃是隨著通勤者到達收費入口之時間不同而收取不同之擁擠費，因該擁擠收費結構乃為連續變化之收費金額，實務上之可行性可能不高。有鑑於此，Laih [3]於1994年發展出一套階梯式擁擠收費結構以做為無擁擠最佳收費之替代方案。該階梯式擁擠收費結構涵蓋單、複階段之收費方式，提供政府或相關單位一套頗具彈性之收費體系來紓解瓶頸入口前通勤車輛排隊擁擠之問題。階梯式擁擠收費制雖無法消除所有車輛在瓶頸入口前之總排隊等候時間，但其最大之優點即是決策者可透過階段式的擁擠收費方式來達成各種不同之擁擠減少效果。因此，政府或相關單位可依其政策上之需要及考量調整收費階段數，故在制定瓶頸路段擁擠收費時將有更多之選擇空間。爾後，賴禎秀、李明儒以及蔡仁偉等人[4]更詳細推導出最佳單階段及兩階段擁擠收費方式實施後全體通勤者殘存之均衡排隊擁擠時間成本，以及比較收費實施前後通勤者均衡出發率分布之差異。這些均衡的結果說明了在實施最佳單階段及兩階段擁擠收費方式後，全體通勤者仍需承受之總排隊擁擠時間成本分別為收費前總排隊擁擠時間成本之一半及三分之一。依循相同之均衡推導過程，則可求得最佳三階段、四階段甚至更多階段之擁擠收費實施後全體通勤者仍需承受之排隊擁擠時間成本，以及不同階段數之階梯式擁擠收費實施前後通勤者的出發率分布。

以上有關階梯式擁擠收費之論文中僅將需方(通勤者)之排隊擁擠時間成本視為社會之總成本，故收費階段數愈多則社會總成本之損失將愈少。但是這個結論並沒有考慮供方(可能是政府機關或民間團體)在實施階梯式收費體制下所必須付出之作業成本。實務上，理應考慮此一成本，並且在供需雙方之總成本最小的狀況下才是社會最佳之擁擠收費方式。故在社會最佳化下求出最佳收費階段數之結果不僅可強化階梯式擁擠收費模式之理論基礎，而且可提供決策者在考慮實施階梯式擁擠收費時一個明確而且有所遵循之依據。本文之主旨即是建立客觀實用之模式以探討並求解這個重要之問題。

二、擁擠收費之相關文獻回顧

有關於道路擁擠收費之研究方向與重點，可概分成以下兩種來討論：第一種為流量擁擠模式(flow congestion model)下之擁擠收費研究，即為傳統之道路擁擠收費的研究，歷史悠久，且文章數相當多；第二種為瓶頸擁擠模式(queuing congestion model)下之擁擠收費研究，相較於前者，文章數並不很多，且大都出現於1989年之後。以下將針對上述兩個不同模式作有關擁擠收費之文獻回顧。

2.1 流量擁擠模式下之擁擠收費

流量擁擠模式之背景乃是針對無容量變化之一般道路而言，因車流量大而產生車多擁擠且無法達到預期車速之現象。在車流量小於道路容量(capacity)之前提下，根據邊際成本定價法則(the principle of marginal cost pricing)所制定之擁擠收費被實施後，可降低用路者對道路之需求，以達成該道路之效率使用(efficient use)。但在該擁擠收費體制下僅能減少一定程度之車流量。以上傳統之道路擁擠收費理論自1920年發展至今，不但歷久不衰，且後續發展之相關性論文數量之多，更是不勝枚舉。但從1980年代以後，有關這種道路擁擠收費之研究演變成主流派與非主流派。主流派以Walters [5]為首，承襲上述傳統之道路擁擠收費理論精神，主張道路使用者之邊際旅行時間成本應該以交通流量為考量依據，並且在此前提下最佳車流量決定於負斜率之需求曲線與正斜率之邊際旅行時間成本(MTTC)曲線相交之處。而最佳道路擁擠收費僅能存在於最佳車流量所對應之正斜率之邊際旅行時間成本曲線與平均旅行時間成本(ATTC)曲線間之垂直距離；但當某一時段之車流量等於該道路之容量時，即為車流量之極大值，則無法定義該時段之邊際旅行時間成本，故無法決定任何擁擠收費之標準，這也正是現今教科書上之主張。另一方面，非主流派以Else [6]為首，認為交通流量之定義無法明顯及逐一地反應出交通量之即時變動，故主張道路使用者之邊際旅行時間成本應以交通密度為考量依據。在此前提下最佳車流量之決定除了主流派所述之原則以外，尚可能決定於負斜率之需求曲線與負斜率之邊際旅行時間成本曲線相交之處。負斜率邊際旅行時間成本曲線產生之原因為該曲線若定義在交通密度之情況下，會如同平均旅行時間成本曲線一般，在最大交通流量處發生後彎(backward-bending)之現象。據此，最佳道路擁擠費尚可能存在於負斜率之邊際旅行時間成本曲線與負斜率之平均旅行時間成本曲線間之垂直距離。

以上所述主流派與非主流派論點之根本差異在於達成道路最佳使用狀況時所選擇目標函數在屬性上之不同(即邊際旅行時間成本到底應該是交通流量或者是交通密度之函數之爭)，孰是孰非，仍有待商榷。Walters之支持者Nash [7]以需求曲線之原始定義乃是在某一時段內需求量之變動為由，批判邊際旅行時間成本不應是交通密度之函數。但隨後Else [8]則又以「食古不化」為由，針對Nash之批判提出反駁。兩派學者各執一詞，難分軒輊，此一有趣而且重要之問題將留待交通經濟或相關領域之學者來做一個公平之評論。因本文所探討之擁擠收費理論模式的研究背景與研究目的不同於上述之擁擠收費模式，故不擬再做這些相關論文之細部回顧。

2.2 排隊擁擠模式下之擁擠收費

相較於前一模式下擁擠收費之研究歷史，排隊擁擠模式下之擁擠收費可說是一個新興之研究。有別於前一模式之擁擠特性，本模式乃是屬於道路由寬變窄或車道由多變少之瓶頸路段，在通勤尖峰時段中成群通勤車輛在瓶頸入口前大排長龍之交通現象。在此情況下決策者之目的是如何收取適當之擁擠費以消除或減少通勤車輛在瓶頸入口前排隊等候之時間。因通勤尖峰時段中通過該瓶頸路段之車流量始終等於其道路容量，故本模式乃為車流量等於瓶頸路段容量之情況下所採行之擁擠收費方式。

Vickrey [9]是最先將瓶頸路段擁擠收費之問題提出討論的學者。但該研究沉寂一段時間後，近十年內再度受到交通經濟學者之重視，相關文獻如雨後春筍般紛紛出籠，其中探討單一瓶頸路段收費架構方面最具代表性之著作乃為Arnott, et al. [1]， Braid [2]以及Laih [3]。前二者導出瓶頸路段之無擁擠最佳收費以完全消除通勤者在瓶頸入口前之總排隊等候時間，同時亦導出不同型態的最佳均一收費，以作為無擁擠最佳收費之替選方案。但無擁擠最佳收費乃為連續變化之收費金額，實務上之可行性仍然備受質疑；而均一收費畢竟缺乏道路定價上之彈性空間，尤其在擁擠減少效果上更是毫無彈性。有鑑於此，Laih [3]於1994年發展出階梯式擁擠收費結構以解決上述之問題。階梯式擁擠收費結構之設計原理乃是在無擁擠最佳收費之三角形內截取一個或數個不同時段來收取單一或階段式之擁擠收費。因為該擁擠收費結構是內接於無擁擠最佳收費三角形中之矩形或多邊形(由多個內接矩形往上堆積而成)，故在單階段或多階段之收費方式中皆可產生最多之擁擠費收入(即最大之矩形或多邊形面積)與其他可能之擁擠費收入組合(即其他可能之矩形或多邊形面積組合)，以彈性地減少瓶頸入口前車輛排隊擁擠的時間。

階梯式擁擠收費所考慮之實施背景為僅有一個出入口之瓶頸路段，在早上尖峰時段中因眾多通勤車輛於瓶頸入口前排隊擁擠而造成時間延滯之現象，但是如車禍或是施工等因素造成瓶頸路段之容量減少而形成排隊擁擠之情形則不在本模式之討論範圍。除了上述之背景假設外，有關單一瓶頸擁擠模式尚有如下之假設：(1)有一群時間價值相同之通勤者，他們依照通勤成本最小之原則選擇其出發時刻；(2)擁擠收費前通勤者之通勤成本除了排隊擁擠之時間成本外，尚包括比工作開始時刻早到或晚到工作場所之時程延滯成本(schedule delay costs)，且以上皆為線形函數；(3)通勤者除了通過該瓶頸路段以外別無其他通勤替代路徑；(4)除了該瓶頸路段以外，其餘皆是寬廣之道路而無排隊擁擠之虞，故在本模式中將不排隊擁擠之通勤時間視為固定成本，不影響出發時刻之決定。因此，我們可以想像當通勤者一出發後隨即到達該瓶頸路段之入口前參與排隊擁擠之過程，而一進入瓶頸入口後因不再有排隊擁擠之現象發生，故可視其馬上到達工作場所；(5)每位通勤者皆自行開車通勤 (並無共乘之情形)。

因為每位通勤者皆追求最小之通勤成本，故當全體通勤者在所有不同出發時刻(t)之通勤成本(TC(t))皆相同時即可達成均衡。按此原則可推導出隨著通勤者出發時刻之不同而變動之排隊擁擠時間成本(即α‧Tq(t))之三角形結構，以及所有通勤者在不同出發時刻之均衡通勤成本TCe=βγβ+γNs。前者括號內之Tq為通勤者於瓶頸路段入口前排隊擁擠之時間長度，而α為每小時Tq之單位時間成本；後者括號內之β與γ分別為通勤者早到工作場所與遲到之單位時間成本，而N與s則分別為通過瓶頸路段之總通勤者人(車)數與瓶頸路段之車容量。排隊擁擠時間成本的三角形頂點所對應之出發時刻即成為通勤者可準時到達工作場所之出發時刻(t)。此外，無擁擠最佳收費(即τ(t))乃是隨著通勤者出發時刻之不同而不斷變動擁擠收費金額之另一個三角形結構。因為該收費制可消除全體通勤者在瓶頸入口前之總排隊擁擠時間，故通勤者之出發時刻在該收費體制下即為通勤者到達工作場所之時刻。這個三角形收費結構之頂點所對應的出發時刻即為所有通勤者共同之工作開始時刻(t)，通勤者若在工作開始時刻出發，則須支付最高之無擁擠最佳收費(τ(t))。這是頗為合理之結果，此乃因支付最高費率之通勤者可準時到達工作場所而完全免除任何時程延滯成本之負擔。雖然無擁擠最佳收費可使通勤者於瓶頸入口前之排隊擁擠時間成本降至為零，但複雜多變之收費架構將降低其在擁擠收費實務上之可行性。以上之相關圖形及各項數據之推導請參閱參考文獻[3]之完整內容，或是參閱參考文獻[4]中第二節之濃縮精簡內容。

由於最佳階梯式擁擠收費之定義是在無擁擠最佳收費之三角形中收取最多之階段式擁擠費以消除最多之排隊擁擠時間，故最佳單階段及最佳兩階段之擁擠費率分別將最高之無擁擠最佳收費均分成二及三等份；且最佳單階段及最佳兩階段之擁擠收費時間長度分別是瓶頸入口前排隊擁擠起訖時間長度之1/2及2/3。以上之相關圖形及模式推導亦請參閱參考文獻[3]之完整內容，或是參閱參考文獻[4]中第二節之濃縮精簡內容。

以實用性而言，目前新加坡是全世界唯一實施階梯式擁擠收費之國家。新加坡政府近年來對市區高速公路全面採行道路電子收費系統(ERPS)，當時官方稱該收費方式為肩膀收費(shoulder pricing)。以小客車而言，在次尖峰之兩個收費時段(即上午7:30~8:00以及9:00~9:30)的擁擠費率為新幣一元(折合台幣約二十元)；而在尖峰之收費時段(即上午8:00~9:00)的擁擠費率為新幣兩元。這套擁擠收費方式(從1998年9月開始至1999年6月止)無論是在收費金額以及收費時間長度方面，皆符合最佳兩階段擁擠收費之基本結構，相當值得我國政府相關單位在交通政策上之參考。

有鑒於國外有關擁擠費率研究之文獻中缺乏對通勤者在擁擠收費前、後出發行為差異的探討，賴禎秀、李明儒、蔡仁偉等人[4]詳細推導出通勤者在最佳單階段及兩階段擁擠收費結構下之均衡排隊擁擠時間成本及均衡出發率。其結論可分以下幾點來探討：(a)  通勤者於該兩種擁擠收費後殘餘之排隊擁擠時間成本與擁擠收費前之總排隊擁擠時間成本的比值分別為1/2及1/3；(b) 經由通勤者均衡出發率之導出，可明瞭原本屬於擁擠收費前密集出發時間帶出發之部分通勤者，將轉移其出發意願至收費前稀少出發時間帶。例如在最佳單階段及兩階段擁擠收費結構下，該部分之通勤者分別為收費前密集出發時間帶之總出發人數的一半及三分之二。此種分散通勤者出發時刻之結果不僅是瓶頸入口前總排隊擁擠時間減少之原因，更是政府或相關單位在規劃及實施階梯式收費結構時之重要參考；(c) 可計算出究竟有多少比例之通勤者於實施該兩種擁擠收費後會選擇付費通過該瓶頸路段；(d) 經由計算得知通勤者早到與遲到之意願並不受擁擠收費與否，以及收費多寡之影響而有所變動。以上這些結果不但對單一瓶頸擁擠收費模式之理論基礎有所貢獻，而且提供給決策者評估階梯式擁擠收費實施後對通勤者出發行為之影響的參考依據。

以上之介紹乃是針對單一且獨立存在之瓶頸路段所推導之結果，關於存在通勤替代路徑及替代交通機關時之排隊擁擠收費模式方面亦有若干研究成果之發表。Arnott, et al. [10]等人推導出當存在兩條平行之通勤替代路徑時之瓶頸路段擁擠收費結構，Tabuchi[11]則推導出當存在鐵路機關之通勤替代交通工具時之瓶頸路段擁擠收費結構，但以上之推導結果皆非階梯式擁擠收費之架構。另外一個問題是當開車通勤者有替代路徑或替代交通工具之選擇可能的前提下，實難將複雜之選擇行為加以適當的模式化，故政府實施階梯式擁擠收費時，將無法呈現出隨著擁擠收費階段數之增減而產生規律性之排隊擁擠時間成本以及出發率的變化。在這種情況下，對於推導出滿足供需雙方總成本最小之最佳收費階段數，以供決策者於政策執行前之參考將是高難度且極其複雜之工作。本文為了避開這個難題，還是沿用Arnott, et al. [1]，Braid [2]以及Laih [3]等人所探討瓶頸擁擠模式之研究背景與假設，以順利推導階梯式擁擠收費方式下之最佳收費階段數。

三、最佳收費階段數之推導

綜觀前述之結論中，不難發現階梯式擁擠收費模式中有兩點值得再加以改善及擴展：(a)從已知的最佳單階段及兩階段擁擠收費之結構特徵與擁擠減少效果，以預測最佳n階段擁擠收費之結構特徵與擁擠減少效果雖是正確性頗高的推論，但仍應以嚴密的數學證明之；(b)以上僅討論階梯式擁擠收費實施時發生於需求者(即開車通勤者)之成本，但卻忽略了在實施階梯式擁擠收費時供給者(政府或相關單位)所需負擔之作業成本(operating cost)。若能在供需雙方總成本最小的原則下求得最佳之收費階段數來作為收費之標準，則不但符合總體之經濟效益，且可讓收費執行單位在實務上有遵循之依據。以下之3.1與3.2節將分別解決以上所提出之兩點缺失。

3.1 最佳 n 階段擁擠收費之結構特徵

以下之命題即是證明最佳 n 階段擁擠收費結構諸理論特性之存在。

命題：

最佳n階段擁擠收費結構之 n 個收費金額必將均衡通勤成本(或最高之無擁擠最佳收費)等分成(n+1)等份；各階段之收費時間長度皆等於瓶頸入口前車輛排隊擁擠起訖時間長度之1n+1；最佳 n 階段擁擠收費結構可消除擁擠收費前全體通勤者總排隊擁擠時間之nn+1。

證明：

根據圖1，因為g1, g2, …gn等各線段皆內接於無擁擠最佳收費之三角形中，故可得

gi=BhiH,i=1,2⋯n	(1)

(1)式中之h1, h2, …hn為g1, g2, …gn等各線段與無擁擠最佳收費三角形頂點之間的距離，且B與H分別為該三角形之底邊長度與頂點高度。三角形底邊之始點與終點在瓶頸路段擁擠收費模式中所代表之意義分別為排隊擁擠開始時刻(tq)與結束時刻(tq')，故全體通勤者於瓶頸入口前排隊擁擠之持續時間為 N/s 小時，N 與 s 所代表之意義分別為通過瓶頸路段之總通勤者人(車)數與瓶頸路段之道路容量。

圖1中由上往下每一個內接矩形之面積(Ai)可寫成

A1=BhH(h2−h1)

A2=BhH(h3−h2)

⋮

An=BhH(hn+1−hn)

如此，n 個內接矩形總面積可表示成

S=i=1nAi=i=1nBhiH(hi+1−hi)  	                (2)

因為最佳 n 階段擁擠收費結構下之 n 個內接矩形總面積為最大，故

∂S∂h1=BH(h2−2h1)=0

∂S∂h2=BH(h1+h3−2h2)=0

∂S∂h3=BH(h2+h4−2h3)=0

⋮

∂S∂hn−1=BH(hn−2+hn−2hn−1)=0

∂S∂hn=BH(hn−1+hn+1−2hn)=0

費率

TCe =τ(t*)

h1

h2

tqtq'                                    g1

A1

g2

A2

hn

H

gn

An

B (=N/s)                     出發時刻(t)

圖1  最佳n階段擁擠收費結構

因為hn+1=H，故解上面之所有等式可得

hi=iHn+1,i=1,2⋯n	(3)

(3)式說明了在最佳n階段擁擠收費結構下，全體通勤者之均衡通勤成本TCe(或最高之無擁擠最佳收費τ(t))被n個不同擁擠收費金額等分成(n+1)等份。

將(3)式代入(1)式中，則

gi=iBn+1,i=1,2⋯n 	 (4)

(4)式說明了在最佳n階段擁擠收費結構下，各階段之收費時間長度(即gi−gi−1)皆等於排隊擁擠起訖時間長度(B=N/s)之1n+1。

接著再將(3)式代入(2)式中，則可得到該內接n個矩形之最大總面積為

Max.S=BH(n+1)2(1+2+⋯+n)=nn+1BH2	(5)

因為無擁擠最佳收費之三角形面積為BH2，故(5)式表示該三角形內接n個矩形之最大總面積為BH2之nn+1倍。換言之，最佳n階段擁擠收費結構下之總收費金額為無擁擠最佳收費下之總收費金額的nn+1倍。因為本模式之擁擠收費金額是用來取代等量之總排隊擁擠時間成本，以確保開車通勤者於擁擠收費前後均能維持相同之均衡通勤成本(TCe)；又因無擁擠最佳收費可消除100%之總排隊擁擠時間，故最佳n階擁擠收費實施後，可消除擁擠收費前全體通勤者總排隊擁擠時間之nn+1。

Q.E.D.

根據以上之證明結果，表1列出不同階段數之最佳階梯式擁擠收費結構在收費金額與收費時間長度上的比較結果。另外，表2列出最佳與次佳n階段(n = 1~10)擁擠收費方式下之通勤者總排隊擁擠時間的減少效果，表內之百分比代表階梯式擁擠收費實施後，全體開車通勤者於瓶頸入口前所減少之總排隊擁擠時間的比例。根據該表可繪出最佳n階段擁擠收費方式對於總排隊擁擠時間減少之效果圖。從圖2可知最佳n階段擁擠收費方式對於開車通勤者(需方)之總排隊擁擠時間減少的邊際效果分別為50%, 16.7%, 8.3%, 5%, 3.3%, 2.4%, 1.8%, 1.4%, 1.1%及0.9%，故吾人可看出該邊際效果從單階段開始乃是隨著收費階段數之逐一遞增而急遽遞減，但到了三階段以後，該遞減之邊際效果則不太明顯。但這並不意味三階段以上之階梯式擁擠收費方式在實務上絕不可能會被接受，原因是階梯式擁擠收費實施時對於政策執行者(供方)之收費作業成本到目前為止尚未被考慮。到底要採取幾階段之擁擠收費才符合總體之經濟效益？以下將考慮供、需雙方之相關成本以求解這個問題。

3.2 最佳擁擠收費階段數之推導

有鑒於排隊擁擠的時間乃是用路者的效率損失(efficient loss)，故最佳階梯式擁擠收費模式乃是選取一個或數個有限時段來收取單一或階段式的擁擠收費，藉此達到消除最多的排隊擁擠時間的目標。因此收費階段數愈多，排隊擁擠的時間愈少，用路者(通勤者)之效率損失則愈小。這種擁擠收費之制定原則完全是基於對需方效率損失之考量，在公平性上並無瑕疵，但在效率面則有待商榷。舉例來說，前述圖2中最佳n階段擁擠收費方式對於開車通勤者之總排隊擁擠時間減少的邊際效果乃是隨著收費階段數之遞增而急遽遞減。故收費階段數愈多，雖然效率損失愈少，但總排隊擁擠時間減少的邊際效果反而愈微不足道。根據這種結果絕對無法斷言收費階段數愈高愈好還是愈低愈好，到底要採取幾階段之擁擠收費才屬適當？我們可考慮每增加一階段之擁擠收費時，需方(通勤者)所減少之排隊擁擠時間成本以及供方(政府相關單位)所增加之收費作業成本，並且以雙方總成本最小的原則，決定出最佳之收費階段數。如此不但符合總體之經濟效益，更可讓決策者在實務操作上有明確之遵循依據。

表1  最佳階梯式擁擠收費金額與收費時間長度比較

| 最佳單階段收費 收費時間長度 | TCe2 12Ns |
| --- | --- |
| 最佳兩階段收費 收費時間長度 | TCe3, 2TCe3 13Ns, 13Ns |
| 最佳三階段收費 收費時間長度 | TCe4, TCe2, 3TCe4 14Ns, 14Ns, 14Ns, |
| 最佳n階段收費 收費時間長度 | TCen+1, 2TCen+1, ... , nTCen+1 1n+1Ns, 1n+1Ns, ... , 1n+1Ns |

註：TCe=βγβ+γNs

表2  最佳與次佳1～10階段擁擠收費方式下之排隊擁擠減少效果

| 收費階段數 | 最佳擁擠收費結構下 之排隊擁擠減少效果 | 次佳擁擠收費結構下 之排隊擁擠減少效果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50% | 50%↓ |
| 2 | 66.7% | 50%↑~ 66.7%↓ |
| 3 | 75% | 66.7%↑~ 75%↓ |
| 4 | 80% | 75%↑~ 80%↓ |
| 5 | 83.3% | 80%↑~ 83.3%↓ |
| 6 | 85.7% | 83.3%↑~ 85.7%↓ |
| 7 | 87.5% | 85.7%↑~ 87.5%↓ |
| 8 | 88.9% | 87.5%↑~ 88.9%↓ |
| 9 | 90% | 88.9%↑~ 90%↓ |
| 10 | 90.9% | 90%↑~ 90.9%↓ |

總排隊擁擠時間減少效果

100%

90%→0.9%

→1.8%→1.4%→1.1%

→2.4 %

80%→ 3.3%

→ 5%

75%

70%→ 8.3%

60%→ 16.7%

50%

→ 50%

收費階段數

012345678910

圖2  最佳1～10階段擁擠收費結構下之總排隊擁擠時間減少效果

由前述之命題中我們已知在實施最佳n階段擁擠收費之方式後，全體通勤者仍需承受之總排隊擁擠時間成本(QC(n))為擁擠收費實施前全體通勤者的總排隊擁擠時間成本之1n+1倍。其中 n 為自然數，表示階梯式擁擠收費結構之收費階段數。故

QC(n)=1n+1TCe2Ns⋅s=1n+1βγ2(β+γ)N2s   	        (6)

β與γ所代表之意義分別為通勤者早到工作場所與遲到之單位時間成本($/小時)，而 N 與 s 所代表之意義則分別為通過瓶頸路段之總通勤者人(車)數與瓶頸路段之車容量。(6)式之中括號內表示擁擠收費前全體通勤者所需負擔之總排隊擁擠時間成本。很明顯地，(6)式為一個隨著 n 增大而遞減之函數。

另外，讓我們來探討供方(政府或相關單位)在實施階梯式擁擠收費時將會發生之成本項目。就整體而言，這些成本涵蓋有關收費之軟、硬體設備成本(固定成本)以及收費作業成本(變動成本) 。若採取電子收費方式時，則種種相關之軟、硬體設備之固定成本將遠大於人工收費方式時所需之較為單純的設備成本，但無論是採取人工或電子收費方式，該成本皆不至於隨著收費階段數(n)與收費時間長度nn+1⋅Ns之增加而增加。另一方面，收費作業成本將會隨著收費時間長度、繳費人數以及收費階段數之增加而增加，其中以人工收費方式之增加幅度最為明顯，而電子收費方式因無須人員操作，增加幅度應不明顯，故人工收費方式下之作業成本無疑地將遠大於電子收費方式下之作業成本。有鑒於擁擠收費之時段中，在瓶頸入口前大排長龍之車隊僅能以相當於瓶頸路段容量之車輛數依序進入以及通過該瓶頸路段，因車輛進入瓶頸入口之車速不可能快(假設平均車長為5公尺，飽和流量下之車頭距為2秒，則車輛進入瓶頸入口之平均車速僅約9公里/小時)，因此若以高成本之電子收費方式於瓶頸路段實施擁擠收費作業，則根本無法發揮如高速公路實施電子收費時可使車輛快速通過的優點。本文建議應以全面採行回數票之人工收費方式來實施瓶頸路段之擁擠收費作業，該收費方式下之作業成本必然涵蓋兩種不同性質之成本：一為依據收費時段的長短所發生的人事與設備運作成本(譬如收費時段愈長，則通過繳費入口處之車輛愈多，收費員之給付與設備運作成本將愈高)；另一為比照收費階段數之不同所產生的作業繁複成本(譬如多階段的收費作業必然會比單階段之收費作業更加繁複而增加其收費作業之複雜度)。我們可將階梯式擁擠收費之作業成本(OC)定義為

OC(n)=nn+1NsX+nY	(7)

其中表示在階梯式擁擠收費在人工操作下平均每小時所發生之人事與設備運作成本，其內容包含：收費時段中收費員每小時服務了繳費人(車)數為道路容量(s)之基本時薪，以及平均每小時所耗費之電費、與收費作業相關之軟硬體設備使用費、折舊與管理費用等。另外，(7)式中Y 之定義為單階段擁擠收費下之人工作業繁複成本(即在收費時段中以人工操作單一費率之作業繁複成本)，該成本只有在階梯式擁擠收費之架構下才會發生，是一種屬於收費作業上之複雜程度加給，性質上與前述之 X(隨著收費時間之拉長而增加之變動成本)不同。Y 之所以設定成單階段擁擠收費下之人工作業繁複成本乃是基於n階段擁擠收費結構下之 n 個收費標準(金額)及 2n 個收費轉換時間乃是單階段擁擠收費結構(單一之收費金額及兩個收費轉換時間)之 n 倍，故 n 階段擁擠收費方式下之作業繁複加給可以假設成單階段之 n 倍而不失其一般性。試想，假設在一個小時之收費時段中實施兩階段擁擠收費，則收費員必須注意在四個不同時刻會有不同收費金額之變動：第一個注意時刻是由不收費轉換成低收費，第二個注意時刻是由低收費轉換成高收費，第三個注意時刻是由高收費再轉換成原來之低收費，最後一個注意時刻是由該低收費再轉換成不收費。這種收費方式下所造成作業複雜度之增加，當然比實施單階段擁擠收費時只需注意兩個不同時刻(即第一個注意時刻是由不收費轉換成收費，最後一個注意時刻一到則停止收費) 所造成之作業複雜度多出一倍，同理可知n階段擁擠收費所造成之作業複雜度是單階段擁擠收費之n倍。假設以人工方式實施單階段擁擠收費時之作業繁複加給為 Y，且欲實施之收費階段數為 n，則除了給付收費員在nn+1Ns小時內服務了n⋅Nn+1人(車)次之基本薪資外，再支付收費員 nY 之作業繁複加給應是合理之結果，此乃因該項加給與繳費人(車)次之多寡無明顯直接之關聯。很明顯地，(7)式是一個隨著 n 之增大而遞增之函數。

下一個步驟便是在供需雙方總成本最小的原則下求取階梯式擁擠收費之最佳階段數。因為收費階段數在實際之操作上必為自然數，故對於所求得之最佳收費階段數 而言(可能不是自然數)，我們仍需檢驗會使供需雙方總成本為最小之自然數解應是[]或是[+1]？

根據以上之討論，我們將(6)式與(7)式相加後，對 n 求一次導函數之結果為：

d(QC+OC)dn=Xn+12NS －12n+12β γβ+γN2S+Y 	 (8)

令(8)式等於零，則可求得

n=−1+2YNSβγβ+γN−2X2Y 	(9)

(9)式之為供需雙方總成本(QC(n)+OC(n))之臨界值。因為 n 必為正值，故在(9)式中捨棄負值。同時為使雙方之總成本最小，還必須滿足總成本對 n 之二階導函數大於零之條件d2(QC+OC)dn2>0。在此條件下，我們可求得

βγ⋅Nβ+γ > 2X	                            (10)

故在(10)式成立之前提下，(9)式之會使供需雙方之總成本為最小。請注意 之位置並不一定是QC(n)與OC(n)之交點所在。最後，由於收費階段數必為自然數，我們必需再將[]及[+1]之值分別代入(QC(n)+OC(n))中，以確定何者才是使總成本為最小之最佳收費階段數。

四、數值分析

在現實環境中符合本研究模式之應用實例可舉兩例說明：我們常可發現通勤尖峰時段中高速公路通往工作地點密集區(如台中工業區、新竹科學園區等)之最近的一個交流道上，往往有好幾個車道之眾多車輛在該交流道入口處大排長龍。一般而言交流道之車道數僅有一條，故欲下該交流道之車輛數將遠大於該交流道之容量，而造成在瓶頸路段入口處排隊擁擠的現象。連接A與B兩市鎮之唯一橋樑或隧道亦為一例。因橋樑或隧道之車道數往往受限於地形或當地之地理特徵，尤其在通勤尖峰時段，極易形成一個符合本研究模式之瓶頸路段。在本節中，我們將舉出一數值例來說明在第二及第三節中所述之結果。假設有3600個通勤者(N)，每人開一部車，且大家都必須通過一段已達容量飽和之道路瓶頸後方可到達其目的地。該瓶頸路段之容量(capacity)為 s =1800輛/小時。由此可知通勤之排隊擁擠時間帶(即排隊擁擠開始至結束之時段)將持續兩個小時(即N/s = 2hrs)。又假設全體通勤者之工作開始時間均為上午 9：00 (= t)，且所有通勤者之排隊擁擠、早到以及遲到之單位時間成本分別為α＝$6.4/小時、β＝$3.9/小時以及γ＝$15.21/小時。α、β及γ這三個數值是根據Small[12]於1982年對美國舊金山灣地區之572個通勤者所作之調查結果，其貨幣單位為美金。

根據以上之數值，我們可算出在擁擠收費前均衡狀態下之排隊擁擠開始及結束時間分別為上午7:24:29(= 7.408 =tq)及上午9:24:29(= 9.408 =tq')。此外，所有通勤者在該排隊擁擠時段內出發之均衡通勤成本均為$6.21(=TCe)。由於在tq以及tq'出發之通勤者通過該瓶頸路段時並不會產生任何排隊擁擠之時間成本，故其必須負擔最高之早到以及遲到時間成本，且均為$6.21。在8:01:48(= 8.03 =t)出發之通勤者雖可在9點整準時到達工作場所，但必須承擔最高之排隊擁擠時間成本(即$6.21)。而出發時間在tq、tq'及t以外之通勤者則須負擔總和為$6.21之排隊擁擠及早到(或遲到)之雙重成本。以上所求出之tq、tq'及t等時間點之數值均是以小時為單位之出發時刻(以凌晨零點起算)。

由於無擁擠最佳收費(τ(t))是隨著通勤車輛進入瓶頸入口時間之不同而徵收不同之金額，以消除全體通勤者在瓶頸入口前之總排隊擁擠時間，故在該收費體制下之所有出發時刻即為到達工作場所之時刻。在[7.408,9.0 以及(9.0,9.408]這兩個時段出門之通勤者所分別承擔之早到以及遲到時間成本均為$6.21-τ(t)；而在工作開始時刻(上午 9:00)出發之通勤者則必須負擔最高之擁擠費(即$6.21)。

)

本數值分析之基本線性架構請參閱圖3。其中各線段之定義如下: (A1)：擁擠收費前早到時間帶之均衡排隊擁擠時間成本； (A2)：擁擠收費前遲到時間帶之均衡排隊擁擠時間成本； (a1)：擁擠收費前之均衡早到時間成本； (a2)：擁擠收費前之均衡遲到時間成本； (B1)：無擁擠最佳收費下早到時間帶之費率； (B2)：無擁擠最佳收費下遲到時間帶之費率；(b1)：無擁擠最佳收費下之早到時間成本； (b2)：無擁擠最佳收費下之遲到時間成本。圖3中之總排隊擁擠時間成本為$11178，擁擠收費前早到及遲到之總時間成本則分別為$3476.36及$7701.64。擁擠收費前在[7.408,8.03)這個時間帶內之排隊擁擠及早到時間成本之直線斜率分別為9.98(即αβ(α−β))，而在(8.03,9.408]這個時間帶內之排隊擁擠及遲到時間成本之直線斜率分別為4.50(即αγ(α+γ))。另一方面，無擁擠最佳收費之總收入(=$11178)恰等於收費前之總排隊擁擠時間成本。且在無擁擠最佳收費下之早到時間帶[7.408,9.0)的擁擠費率與早到時間成本的直線斜率分別為3.9(即β)；而另一邊遲到時間帶(9.0,9.408]的擁擠費率與遲到時間成本的直線之斜率分別為15.21(即γ)。

接著讓我們來看在這個例子中使得供需雙方總成本為最小之最佳收費階段數的數值。假設階梯式擁擠收費在人工操作下平均每小時之人事與設備運作成本為$400(=X)；且在單階段擁擠收費方式下之作業繁複成本亦為$400(=Y)。則使供需雙方總成本為最小之最佳收費階段數為4.093 (= )。在圖4中，QC(n)為一遞減之函數，而OC(n)為一遞增之函數。OQC(n)是QC與OC之和。從此圖中我們可知OQC之最低點(即供需雙方總成本最低之處)位於 =4.093之處。

因為收費階段數必為正整數，故我們必須檢驗[]及[+1]兩者之中何者可產生較小之總成本。當階段數為4時，其供需雙方之總成本為$4474.94(含$2234.94之通勤者排隊擁擠時間成本及$2240之供方收費作業成本)；另一方面，當階段數為5時，其供需雙方之總成本為$4529.12(含$1862.45之通勤者排隊擁擠時間成本及$2666.67之供方收費作業成本)。兩者相較之下，因為前者之總成本小於後者，故兩階段之收費方式才是此數值例之最佳階梯式擁擠收費結構。表3列出當收費階段數是 n = 0~10時供需雙方之總成本。因為 n 必為正整數，故從表3中可知當收費階段數為四段(即 n = 4)時，可使供需雙方總成本(即OQC)最小。

根據3.1節中之命題，我們可輕易算出該最佳四階段擁擠收費結構之種種數據如下：第一、第二、第三及第四階段之擁擠收費分別為$1.242、$2.484、$3.726及$4.968；第一階段之開始收費時刻為7.726a.m.，第一階段收費升高成第二階段收費之轉換時刻為8.045a.m.，第二階段收費升高成第三階段收費之轉換時刻為8.362a.m.，第三階段收費升高成第四階段收費之轉換時刻為8.68a.m.，第四階段收費結束並降為原來第三階段收費之轉換時刻為9.081a.m.，第三階段收費結束並降為原來第二階段收費之轉換時刻為9.163a.m.，第二階段收費結束並降為原來第一階段收費之轉換時刻為9.245a.m.，最後，第一階段收費之結束時刻為9.326a.m.。故此例中之四個最佳擁擠收費金額將均衡通勤成本(=$6.21)等分成五段。另一方面，第一階段擁擠收費之總收費時間長度(=0.4小時)會等於第二、第三及第四階段擁擠收費之收費時間長度，並且均為排隊起訖時間長度(= 2小時)之1/5。因為是最佳四段式之擁擠收費結構，故可消除收費前全體通勤者總排隊時間(成本)之4/5。由於本數值例中收費開始與結束時刻均非整數，故實務上可能會發生僅採用整數時刻之情形。這的確會對預期的排隊擁擠減少效果(即最佳四段式之擁擠收費結構可消除收費前全體通勤者總排隊時間之4/5)產生若干之誤差，但應是極小的誤差值，對於執行面上應不構成任何問題。

在此例中我們將 X 與 Y 值設為相同。這是一個任意的假設，並無特別含意。在本節之數值分析中，Y 是比較困難設定的一個數值，需要在實際的操作過程中做長時間的觀察後方可測得一個客觀之數值。為了分析比較起見，我們做了一個對 Y值之敏感度分析。其結果顯示若 Y 是 X (=$400) 之0.5倍、1倍、1.5倍、2倍、2.5倍、3倍、  時(其他參數之值仍維持不變)，則所對應之最佳收費階段數 ( =6.203、4.093、3.158、2.601、2.221、1.940、 )是呈遞減之趨勢。

本數值例中在將近100分鐘內有高達四段的不同收費，是否合理或是否會被通勤者接受的問題應是一個見仁見智的問題。舉新加坡道路擁擠收費之ERP費率(從1999年7月開始至2000年6月止)來作說明，以自用車為例，在ECP (East Coast Parkway)之路段上，120分鐘內亦有四種不同的費率存在，而其國內對此舉之反彈並不明顯。根據新國之調查結果顯示，反彈不大的原因是民眾既然已認同政府實施道路擁擠收費政策的美意，則不會太在意該政策相關配套措施之內容。雖然此實例是否能適用於台灣並不得而知，但至少在我們鄰近的國家即有例可循。筆者認為政府相關單位若有決心實施道路擁擠收費政策，則應積極宣導該政策所能帶給通勤者的實質好處，且政府應對擁擠費之收入流向有完善之規劃及完整的配套措施，則通勤者終會認同與接受。

$

(b1)              (A1)   (A2)             (B1)  (B2)        (a2)

6.21

4.41

3.78

2.43

1.80

(a1)

(b2)

出發時刻

7.408                 8.03                            9.0         9.408

tq              t                      t        tq'

圖3  擁擠收費前均衡狀態以及實施無擁擠最佳收費後之數值例

| 2 4 6 8 10 4.093(=n*) OQC OC QC | 圖4 n階段擁擠收費結構下供需雙方之成本線 2 4 6 8 10 4.093(=n*) OC OQC QC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

表3  n階段擁擠收費結構下供需雙方
總成本之數值例

| n | ##### QC | OC | ##### OQC |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11174.69 | 0.00 | 11174.69 |
| 1 | 5587.35 | 800.00 | 6387.35 |
| 2 | 3724.90 | 1333.33 | 5058.23 |
| 3 | 2793.67 | 1800.00 | 4593.67 |
| 4 | 2234.94 | 2240.00 | 4474.94 |
| 4.093 | 2194.13 | 2280.12 | 4474.25 |
| 5 | 1862.45 | 2666.67 | 4529.12 |
| 6 | 1596.39 | 3085.71 | 4682.10 |
| 7 | 1396.84 | 3500.00 | 4896.84 |
| 8 | 1241.64 | 3911.11 | 5152.75 |
| 9 | 1117.47 | 4320.00 | 5437.47 |
| 10 | 1015.88 | 4727.27 | 5743.15 |

五、結 論

本論文首先證明最佳 n 階段擁擠收費模式之諸結構特徵的存在，同時利用這些特徵值，推導出階梯式擁擠收費實施後使得供方(政府)與需方(通勤者)因收費階段數之遞增而遞增與遞減之成本函數，並在雙方之總成本最小的原則下求得階梯式擁擠收費體制下之最佳收費階段數，以強化階梯式擁擠收費模式之理論基礎，並增進其實務應用。

階梯式擁擠收費方式具有規律性結構特徵之數學證明，將有助於階梯式擁擠收費之理論模式在後續研究的發展性；而依據這些規律性結構特徵所推導出之最佳收費階段數，不但可使供(政府或相關單位)、需(通勤者)雙方在實施階梯式擁擠收費時達成社會總成本最小之目標，而且可提供決策者在實務上之遵循依據。以上之結果將會使階梯式擁擠收費模式在理論與實務上更趨完備而更增其實用性。

本文不建議使用電子收費方式來徵收瓶頸路段之擁擠費，此乃基於排隊擁擠時段中瓶頸路段之車流特性使然。既然通勤車輛無法快速通過該瓶頸路段，自然不適合採用成本昂貴之電子收費方式。然而電子收費方式應是未來實施道路擁擠費之趨勢，但其較適合採用於有替代路徑之非瓶頸路段(並非本文所探討之對象)，才有機會讓付費者快速通過該路段上之收費感應點。在此種背景下探討供方與需方之成本以決定最佳擁擠收費之過程將較為複雜且難測，尤其是供方所增加之固定設備成本以及需方所減少的排隊擁擠時間成本，將是在政策實施前非常難以估計之項目，但也是日後必須面對且須設法克服之課題。

參考文獻

## 1.  Arnott R. J., De Palma A., and Lindsey R., “Economics of a Bottleneck”, Journal of Urban Economics, 27, 1990, pp. 111-130.

2.	Braid M., “Uniform versus Peak-load Pricing of a Bottleneck with Elastic Demand”, Journal of Urban Economics, 26, 1989, pp. 320-327.

3.  Laih C. H.,“Queuing at a Bottleneck with Single- and Multi-step Tolls”, Transportation Research, 28A,1994, pp. 197-208.

4.  賴禎秀、李明儒、蔡仁偉，「階梯式擁擠收費結構下通勤者之均衡行為模式」，運輸計劃季刊，第二十六卷第四期，民國八十六年十二月，頁593-614。

5.	Walters A. A., “The Theory and Measurement of Private and Social Cost of Highway Congestion”, Econometrica, 29, 1961, pp. 676-699.

6.	Else P. K., “A Reformulation of the Theory of Optimal Congestion Taxes”, Journal of Transport Economic and Policy, 15, 1981, pp. 217-232.

7.	Nash C.A., “A Reformulation of the Theory of Optimal Congestion Taxes: Comment”, Journal of Transport Economic and Policy, 16, 1982, pp. 295-299.

8.	Else P. K., “A Reformulation of the Theory of Optimal Congestion Taxes: A Rejoinder”, Journal of Transport Economic and Policy, 16, 1982, pp. 299-304.

9.	Vickrey W. S., “Congestion Theory and Transport Investment”, American Economic Review, 59, 1969, pp. 251-261.

10.	Arnott R. J., de Palma A., and Lindsey R., “Departure Time and Route Choice for the Morning Commute ”, Transportation Research, 24(B), 1990, pp. 209-228.

11.	Tabuchi T., “Bottleneck Congestion and Modal Split”, Journal of Urban Economics, 34, 1993, pp. 414-431.

12.	Small K., “The Scheduling of Consumer Activities”, American Economic Review, 72, 1982, pp. 467-479.