類神經網路模式在國內交通運輸研究
之成果評析

運輸計劃季刊

第三十卷  第二期

民國九十年六月

頁323   ～   頁348

Transportation Planning Journal

Vol. 30  No. 2

June 2001

PP. 323～348

Review of Artificial Neural Network Research and Applications in Transportation

魏健宏 Chien-Hung Wei1

陳奕志 I-Chi Chen2

(89年7月10日收稿，89年9月18日定稿)

摘　要

為充分瞻望類神經網路未來發展課題，吾人必須先深入了解目前在交通領域之研發實況，以此為基礎，進一步規劃後續重點要項。本文著眼於此，乃仔細蒐集國內交通運輸界近十年來與類神經網路相關之論文、報告等資料，並加以有系統分類整理，評析其研究與應用特性，彙整成詳盡之評論論文。評析項目包括類神經網路模式、數據來源、問題規模、實務或研究課題、交通問題分類、績效評估、演算法、應用程序、電腦軟、硬體應用等。經由對國內進展實況之回顧分析，並與國外先進研究對比，本研究將對國內應用類神經網路於交通運輸領域之發展方向與潛力提出見解，供給相關人員參考。

關鍵詞：類神經網路；交通運輸；績效評估

1.國立成功大學交通管理研究所副教授(聯絡地址為701台南市大學路1號成功大學交通管理研究所，電話：06-2757575-53233)。

2.中華顧問工程司智慧型運輸科技專案工程師(聯絡地址為10637台北市辛亥路二段185號30樓中華顧問工程司，電話：02-27363567-3086)。

Abstract

During the past few years, the artificial neural network approach has been quite attractive for various transportation problems. A fair number of reports are available in the literature. However, no thorough assessment  has been done to examine their usefulness in the domestic transportation context. This study aims at extensively collecting, reviewing and categorizing related reports conducted by domestic researchers. The resulting assessment provides comprehensive information of current conditions on neural network applications to the transportation fields. Based upon this article, it is possible to further evaluate the feasibility of field implementation of neural network models. Future research on neural networks in the transportation areas may as well be sensibly arranged.

Key Words : Artificial neural network; Transportation; Assessment

一、前　言

類神經網路(artificial neural network, ANN)是一種模仿生物腦功能的機制，其最大特色在於能夠學習、有極大容錯能力、優良辨識能力、可分散式儲存知識，因此成為人工智慧(artificial intelligence, AI)體系內重要的一環，且可搭配其他方法成為多種複合系統，益增其功能。許多研究結果顯示，適當設計的類神經網路可完成相當複雜的工作，其績效可近乎人腦所顯現之狀態。

自1957年由Rosenblatt提出發展雛型，關於類神經網路的研究就未曾中止。類神經網路的研究探討與應用，幾乎是不限任何學門領域，由工程、自然科學，以至於管理、生物科學，均有相當多的研究報告與應用案例。近十年來尤其巨幅成長，新觀念與新理論之引入，使得各方面的具體成果不斷推陳出新，更有實質應用於實際問題之案例，解決人類面臨的棘手難題，因而，更加吸引許多研究人員與經費相繼投入。

交通運輸領域本為應用科學，凡有助於促進系統安全、提升其效率之方法，都值得加以研究，並應用於交通運輸各範疇。查閱國外相關文獻，可知類神經網路與交通運輸之關連大約是近十年間逐漸建立起來，無論是處理傳統交通問題或研發先進的智慧型運輸系統，均有部分內涵與類神經網路性質相近，此方面之研究報告乃陸續發表，且有可觀的累積成果。魏健宏[1]曾初步評估ANN在國內交通運輸領域之應用性，其後陸續有學術研究成果之提出。然而，國內在此方面之腳步較先進國家落後數年，且研發廣度亦有待繼續擴展。由世界性趨勢來看，類神經網路理論與技術的應用將成為21世紀不可或缺的一部分，國內交通運輸界當然不能置身此洪流之外。

本文由類神經網路之基本原理出發，回顧其操作特性與主要功能，據此探討其在交通運輸領域之運用潛力，並廣泛蒐集國內近年來在此方面之研究成果，加以綜合整理評析，最後並建議未來應努力的方向。

二、類神經網路之特性與功用

類神經網路是一種模仿生物神經功能的資訊處理系統，其基本元件為構造相當簡單的處理單元(processing element, PE)，每個PE都具有接受、整合、處理、傳遞資訊的能力，如圖1所示。經由適當的數量與連接，PE組合後能顯示與生物腦類似的功能。絕大多數的運算工作都在個別PE內完成，在一般個人電腦只需10-9 秒即可完成一個PE的運算任務，生物神經元需10～100 ×10-3 秒。各類資訊的相對重要性可以經由權重值的設定而達成，此時即顯示某種特定的知識或功能，類神經網路的研究課題之一即在調適理想的權重值，這就是類神經網路的學習(learning)。

經由各PE以適當方式連接，視方向性、連接強度及資訊性質而形成各式類神經網路模式(paradigms)，其共同特色在於能夠學習、有極大容錯能力、優良辨識能力、可分散式儲存知識。為具有較佳之分析能力，可將若干處理單元結合為一層(layer)，若干層組合為網路型態，如圖2所示。這些模式不同的地方主要在於學習規則不同，有的根據期望輸出值與實際計算值相比較，求出調整網路上的權重值，此種學習方法，稱為監督式學習(supervised learning)。也有的可以僅根據輸入訓練資訊，由網路自行調節權重值，而達到學習目的，這種學習方式稱之為無監督式學習(unsupervised learning)。

由於類神經網路具有生物神經系統的功能，將可克服目前在人工智慧領域上的一些困難問題，因此，近年來許多專家學者積極從事此方面研究，而類神經網路的應用很廣，其主要功能包括：

1.分類功能：類神經網路可將輸入的圖型，根據先前學習過的圖形資料對比找出是否相關，再加以指認輸入的圖型類別，如影像信號分類。

2.歸類功能：類神經網路可將輸入的資料，根據其各自具有之特性加以歸類，如手寫字之辨認。

3.關聯功能：可將輸入的不完整資訊或圖形，根據先前訓練過的完整圖形對比，如同拼圖一樣，而將不完整的圖形指認其正確圖形出來。

圖1  類神經網路處理單元的作用

圖2  基本之倒傳遞網路架構圖

4.推理功能：類神經網路可根據推理訓練，將物體的形狀加以適當的延伸改變。例如將三角形、四角形等的右側邊加寬，而新輸入的六邊形也會如此加寬。

5.預測與最佳化功能：利用網路連結及權重值的變化，可以用來代替統計方法與作業研究技術，求得預測值與最佳解。

雖然類神經網路的功能如此眾多，但是在交通領域上的文獻似乎只限於分類、歸類、尋求最佳解、預測功能等，以下就這些功能，分別討論國內相關文獻與應用情形。

三、交通領域上的應用

近年來，國內交通運輸領域也逐漸重視類神經網路之功能，且有相當數量的研究成果。本文依照類神經網路之功能特性在交通運輸課題之應用性予以分類，得出表1之結果，本節即依此對照架構引述國內主要研究成果。

表1  類神經網路在交通領域之應用

| 類神經網路功能 | 交通運輸課題 |
| --- | --- |
| 分類與歸類 | 車種、車牌辨識 |
|  | 道路維修 |
|  | 道路事件偵測 |
| 最佳化 | 交通控制 |
|  | 方案評估 |
|  | 路線與排程問題 |
| 預測 | 駕駛人行為模擬 |
|  | 旅運預測 |
|  | 車輛操控 |

3.1車種、車牌辨識

類神經網路的重要功能之一為影像辨識功能，在交通領域上，可用來辨識車牌，達到自動收費或進出管制的功用；或是分析道路上的車輛種類，作為交通控制依據。魏健宏與王勝石[2]結合影像處理與類神經網路模式辨識車牌號碼，在影像處理的過程中，以倒傳遞網路的學習過程進行辨識的工作。由於完全連結模式不易收斂，因此，採用部分連結網路來處理字元的辨識。最後結果顯示此系統可有效地辨認車牌上的字元，若能配合更先進的影像處理技術，將可提升系統的效益。仲崇實[3]係以SimNet模糊類神經模組獲得97.3%之字元辨識正確率。李奇霖[4]之辨識系統採用與人類閱讀習性相似之過程，以類神經網路自左至右「看」一遍，即可獲得車牌號碼，其整體正確率可達92.4%。曾揚建[5]建構的車牌辨識系統亦達90 %以上字元辨識率。

王勝石、張淳智與魏健宏[6,7,8]結合影像處理技術與類神經網路模式探討車種分類，以架設於高處的攝影機對選定的路段拍攝，經由影像處理後，構建三層倒傳遞網路，輸入端為48個節點，隱藏層有25個節點，輸出端則使用三個節點表示欲辨識的各類車種。由研究結果顯示此車種分類模式可有效區分大車、小車與機車，並具有發展的價值，但對於影像灰度變化的影響並未探討。

路面灰階乃是用以描述車輛與背景之間所產生的差值，可用以將路面與車輛分離，但灰階常受到天候因素影響而改變，故黃金塗[9]乃應用類神經網路來追蹤路面灰階，使系統保持正確的灰階資料，使發展出的車輛偵測系統更為準確。

3.2 道路維修

道路鋪面維修之首要工作即是找出道路之裂縫，然後判斷路面之損壞程度，以決定維修預算編列及維修先後次序。損壞的研判除由資深工程人員直接判定外，亦可結合影像處理技術，藉由神經網路的歸類機能，找出鋪面破壞之原因所在。周家蓓與廖子凱[10, 11, 12]利用類神經網路辨識鋪面破壞類型，找出適當處理方式，經實證研究發現正確率為81%；但將不當之光線因素造成之誤差移除，則正確率可達91%。

路面損壞程度之判斷作業具有模糊性，而以往鋪面損壞之判定多為語意訊息(例如嚴重或很嚴重)，評斷結果往往因人而有極大差異。因此，藍武王與邱裕鈞[13]以模糊類神經網路建立一套鋪面模化處理程序。主要數據來源為台北市市區柔性道路鋪面之資料，並將市區柔性路面損壞之現象分為六項，以此六個變數為輸入層；而以五種等級界定其嚴重程度為輸出層，構建三個節點之單隱藏層網路。最後驗證結果之準確率達85%，誤判者亦僅差一等級，足見此模式之實用性頗佳。

3.3 道路事件偵測

由於道路交通事故往往造成嚴重的交通堵塞和用路人時間的損失，所以各種交通監控系統，無不將事故偵測列為必要之功能。較先進的交通管理系統以較廣義的「事件偵測與確認」為努力方向，意外事件若能迅速偵測獲知，將有助於交通管理者迅速採取適當應變措施，縮短事件排除時間，進而降低肇事發生可能性及後續的交通影響。事件發生後，對於事件地點上游與下游之車輛均產生顯著影響，車流動態的改變可以利用類神經網路的歸類功能，達成正確辨識的目的。國內在這方面的研究限於高速公路的交通事件偵測，一般道路之車流仍受許多非事件因素影響，且台灣地區機車行為複雜無比，目前似無有效的分析方法論。

意外事件之發生本質上具有隨機性，難以預知，因此魏健宏等[14]以倒傳遞神經網路發展高速公路意外事件自動偵測模式。其以流量、占有率與反應時間序列特徵與空間特徵之資料為輸入資訊，事件發生有無為輸出變數，建立單隱藏層之倒傳遞網路，訓練後再將之應用到實際偵測器上，其電腦模擬範例可得到總對率100%，總錯率0%的不錯結果。

邱顯鳴[15]以劇變理論為基礎，結合傳統偵測參數(平均速度、占有率)與影像處理式新偵測參數(車道變換率)在時間序列特性與劇變特性，發展出另類高速公路事件偵測演算法。其所採用倒傳遞網路的輸入參數乃利用模擬模式所得，以速率、占有率等90個變數為輸入單元，輸出層則以6個參數分別代表6種情況。利用模擬模式所得與國外事件偵測系統比較，在偵測率與誤報率方面，皆比其他偵測系統為佳。

由於大部分之演算法都須經由參數門檻值來判別事件發生與否，而只利用固定之門檻值來偵測具有動態不確定性交通狀況之異常變化，仍可能有不足之處。因此陳惠國等[16, 17,18]乃利用模糊理論處理交通資料不確定之特性，發展出二種意外事件自動偵測演算法，其以具有學習能力之倒傳遞類神經網路為基礎，利用中山高速公路事件資料測試其效果，經與一般事故偵測最常用之加州演算-7 (TSC7)作一比較，所得之偵測率都較TSC7高。

傳統的事件偵測演算法主要是以事件發生後的交通特性巨大變化作為判斷事件發生之依據，在交通管理上，若能事先預防事件發生，則有極高之價值。有鑑於此，鄭雅文[19]乃引進「事前預測」的概念，預防追撞事故發生。其利用類神經網路為分析工具，建構了追撞事故預測演算法。預測績效的測試結果為預測率83.9%、誤報率10.64%、平均偵知時間(距事故發生時間)為-11.81秒，可知該研究已突破傳統上偵知時間為正值的觀念，即此演算法可以在事故發生前預知。

蘇志強與趙崇仁[20,21]鑑於高速公路危險路段的產生，常與人、車、路、交通環境等四大因素彼此間的互動有關，乃建立一套危險路段鑑別模式，可預判路段危險等級，供交通管理單位進行肇事防範工作，俾利提升高速公路行車安全。其研究先將中山高速公路全線依交通特性加以分段，選定三層、完全連結的倒傳遞神經網路進行模式構建。數據來源係高速公路主線雙向600件交通事故的資料，其中80%作為模式訓練之範例，其餘20%則作為測試。其網路係以影響事故發生嚴重度的16個特徵為輸入變數，以肇事嚴重度為輸出變數。經由多種訓練與實驗後，最穩定的鑑別模式能提供約90%的預測能力。

3.4 交通控制

傳統交通控制係利用複雜的數學技巧，反應現實環境，將整體路網之系統績效最佳化，其系統模式之數學特性與解題分析技術影響輸出結果甚鉅，由於困難度較高，一般交通工程人員之接受程度較低。近年來較具突破性的作法係藉由類神經網路之學習與記憶特性，來推估動態、即時且具高度非線性變異型態的道路車輛特性，此方法可以有效掌握車流動態，以期使交通控制達到理想狀態，是屬於網路最佳化功能。

何志宏與黃泰林[22,23,24]便是利用適應性號誌控制之觀念，使用號誌化路口各臨近路段上、下游所埋設之偵測器，來蒐集即時性的車流資訊，並藉由類神經網路之學習與預測功能來推估路口轉向比，再利用模糊理論來推估由於車流行為變異所衍生之車輛資訊不確定問題，並以遺傳演繹法來建立求解網路最佳化方案的搜尋架構。許育齊[25]針對國內直行左轉共用車道之交叉路口，探討左轉車輛對於對向直行車之影響程度，以本向車道的各項條件為輸入，對向車道直行車數量為輸出，構建四層倒傳遞神經網路，並以車流模擬測試模式效率。

鑑於現今所發展之計算高速公路即時最佳化儀控率的方法，皆以複雜的數學運算來求解，魏健宏、吳耿毓[26,27,28,29]利用人工智慧取代目前計算的方式，構建一具有時空關係之類神經網路模式，用以學習掌握高速公路車流動態特性並推估儀控率。該研究構建一高速公路車流模擬模式，比較FREQ模式與類神經網路系統執行匝道儀控管制之績效，結果顯示ANN模式在匝道等候時間及總旅行時間等項表現頗佳。張宇欽[30]則以交通部運輸研究所85年對高速公路進口匝道之交通資料為數據來源，構建主線兩車道之四層倒傳遞神經網路，得到下游主線車道平均速率的輸出結果，藉以進行區段速率推估及服務水準判定之依據。

3.5 方案評估

在各種交通建設計畫中，決策問題始終扮演重要的角色。由於環境日趨複雜，替選方案也必須兼顧多種功能需求，使得決策過程成為多準則決策問題，各方案多存在著複雜的交互影響，不能單靠一個目標判定方案優劣。因此許多相關文獻提出各種評估方法，但絕大部分是利用多目標數學規劃的技巧進行，而應用類神經網路的最佳化功能，達到方案評估的效果，也是有效的途徑之一。魏健宏與王勝石[2]嘗試以模糊集合理論處理不確定性的資訊，使其能有效地以數值表示，並藉由類神經網路具有之自我調適能力(adaptive ability)與學習的特性處理多準則決策問題。以中部地區第二高速公路路線方案評選為例，其網路架構採三層倒傳遞網路，輸入層為23個評估準則，隱藏層為欲評選的方案數，輸出層只有一個節點以表示不同方案經評估後的績效值。測試範例展現的優先順序與AHP法結果相同，然從相對績效值得知此方法對於方案優先順序之評定比AHP法顯著，有助於決策者的判定。

陳隆富[31]認為環境快速變遷與方案準則多樣化等因素，使現有的評估方式因模式之複雜度提高，而造成評析效果降低的現象。乃引用R&D管理領域所推展的「活動-決策系統」，架構在交通運輸系統的評估程序之中，並進一步修正為分階段之循環評估作業方式，其創見乃在於整合類神經網路與灰色統計法成為更有效之決策工具。經由模擬的數據進行應用分析，以類神經網路所建立的判定工具較統計模式更有效率，而且類神經網路可以快速地因應環境因子的變動而更新其架構。

王德潤[32]有鑑於上述研究採用監督式學習，事先要參考其他評選方法作為訓練的基準，應用性可能受到限制。乃以彈性網之非監督式學習功能將方案績效優劣作出適當的分群後，再經由非監督式學習之聚類效果，評選出較好的方案，以得到較為合理的結果。

3.6 路線與排程問題

旅行推銷員問題(traveling salesman problem, TSP)是組合最佳化問題中最典型的路線選擇問題，其他諸如工廠排程問題、車輛路線、人員工作休假安排問題等，在現實生活中都有許多應用。鄭博王[33]採用模擬退火類神經網路求解TSP問題，並對其能量函數中的權重係數作一修正，由求解的結果可知修正後的方法可求得比原未經係數修正的方法更好的結果，但是在較大的網路上(節點數目50)，其結果明顯的低於綜合式解法的結果。王德潤[32]認為方案的排序即於一組可行方案群中，依目標所需，找尋最佳之方案排列組合，此問題類似傳統的旅行推銷員問題。魏健宏與王德潤[34]應用彈性網(elastic net)於TSP，並深入分析由起始狀況以至找尋最佳解之操作過程。李育欣[35]利用類神經網路方法與啟發式解法來求解TSP問題，結果發現在大規模路網的TSP求解上，多次的試驗結果，類神經網路解法仍能得到相當好的解答。將有機會求得比啟發式解法更好的TSP解。

林瑞明[36]以配銷中心的觀點看車輛路線指派問題，並應用類神經網路解題方式尋求解答，藉類神經網路平行運算的優點可在短時間內得到可行解，甚至最佳解。

3.7 駕駛人行為模擬

車流模擬模式是交通管理領域很重要的分析工具之一，交通工程師可由模擬過程得知某項因素之變動，對於整體車流的可能影響，進而事先採取必要措施，降低負面衝擊。而駕駛人行為的研究在車流模擬中甚為重要，往往花費大量的人力、物力調查駕駛人行為特性，希望藉由大量的數據統計整理出一可供模擬模式所用的行為判斷依據。以往多採行門檻值設定，這種方式只能符合在單一條件下門檻值的要求，與事實上駕駛人考量各種環境因素整合後，才作出決定的情形不同。類神經網路能改善這種缺點，其預測功能將使得駕駛人的行為判斷更為準確，因此，近年來有多位學者從事這方面的研究。

人的行為乃為一種充滿不確定性之決策過程，是以其對環境之反應實難以單一明確關係加以適當表達，魏健宏等[37]乃利用類神經網路之學習功能，以之與模糊跟車模式結合，構建一具備自我學習能力，有效描述車流行為之跟車模式。相較於傳統之二階段模擬跟車推進方式有不符實際現象之不當加、減速振盪情景，此一情形於該研究中可有效加以克服。葉信宏[38]強調駕駛人在跟車時無法明確的指出特定時點相關數值，僅能感知相對關係，舉例來說，駕駛人隨時都可以感覺與前車距離之遠近，但駕駛人之經驗法則並不能明確表示前後車距離、速度與加速度間之關係，但具有一定程度的模糊性。透過模糊類神經網路，其跟車模式求得之加速度值，相當接近駕駛人行為，在應用上可協助駕駛人自行操控車輛，或構建於調適性巡行控制機制中。

另外，林鄉鎮、魏健宏[39]對於駕駛人跟車行為的研究中顯示，四大限制跟車模式或刺激-反應方程式亦可用倒傳遞神經網路來處理，此方面在魏健宏、林鄉鎮[40]的另一研究中，以一個或兩個隱藏層的倒傳遞網路訓練跟車資料15000次，都可以得到不錯的應用成果。剌激-反應方程式亦可用模糊神經網路來處理，自網織映射圖網路或自適應共振理論網路則較適合行為門檻模式。張昌吉[41]對於跟車行為之研究則設定目標於車間距之有效控制，以降低兩車間之均衡間距，提升道路容量與促成自動行車控制。其關鍵課題在於發展模糊邏輯多模式控制，且將類神經網路嵌入，成為具有線上學習能力之調適型控制模式。此模式具有動態辨識與決策之能力，模擬實驗確認其優良功能與強健性。

由於現場資料蒐集不易，林鄉鎮[42]利用虛擬實境(virtual reality, VR)技術，構建與真實公路類似的交通環境與車流狀況，透過觀察多位受測者在VR構建之公路上駕駛情形，探討虛擬車流下，不同特性之駕駛者跟車行為，最後則以類神經網路來構建跟車模式並進行分析。網路架構主要採行三層倒傳遞神經網路，而以後車加速度為輸出結果，其隱藏層PE數則為輸入層與輸出層之平均數。最後，利用劉英標[43]所蒐集之實際跟車資料，作為模式驗證，由誤差均方根得知此模式之適用性相當不錯。

變換車道決策方式為駕駛過程的重要行為，它的影響因素很多，各個影響因素間有著密切的關係，而且是一非線性的組合，以往使用的門檻值方式，實非適用於多變化的變換車道情境。魏健宏、陳奕志[44]便是以此為出發點，利用類神經網路的整合與處理非線性問題之特性，構建倒傳遞網路，藉以求出駕駛者變換車道或不變換的適當時機。其結果發現模式可達95%的正確率，證明類神經網路確實適用於變換車道的研判之用。

依現有之相關規則，號誌燈號轉換時段並沒有一個較好的指標或準則，讓駕駛者依循其是否應通過路口，造成進停兩難之行為，此即「猶豫區間」(dilemma zone)。周義華、周榮昌與李銷桂[45,46,47,48]利用類神經網路模式來探討駕駛者之不確定行為，進而由類神經網路構建之駕駛者行為模式推估猶豫區間，其所推估之猶豫區間與實際猶豫區間作一比較，結果顯示兩者一致性甚高，更進一步證實類神經模式的適用性，未來應可用於號誌轉換之設計。該研究係於台中地區兩個路口調查駕駛人對於黃燈的反應，其構建之倒傳遞神經網路係以車輛速度、距離停止線長度為兩個輸入值，駕駛者的決定(停止或前進)為輸出值，其結果顯示以一個隱藏層兩個處理單元有最低的誤差率。

3.8 旅運預測

旅運產生之預測為推估交通量之依據，以往多以多元迴歸分析法來建立預測模式，然而統計方法必須事先假定模式的函數型態且滿足相關統計假設條件，對於非線性的處理也較為麻煩，因此魏健宏等[49]利用台南都會區103分區調查總計資料為基礎，構建倒傳遞神經網路模式來預測旅次產生。其最佳網路模式為線性轉換函數；隱藏層數目在1~2層較適當；隱藏層之處理單元數符合輸入層處理單元數加上輸出層處理單元數除以2之原則；慣性因子對測試誤差之影響有限。績效評估係以實際之觀測值為基礎，結果顯示類神經網路無論在平均測試誤差百分比或最大測試誤差百分比均較迴歸模式低。馮正民、梁馨云[50]針對數量最多且發生於尖峰時段之家-工作旅次進行研究，探討社會經濟變數總體值之組成結構變化對家-工作旅次發生之影響。其嘗試以台北都會區之資料進行實證分析，比較類神經網路與多元迴歸之分析結果。主要結論為多元迴歸分析法較適於作為旅次產生總量推估方法，但是，當問題較複雜、不確定函數型態以及解釋變數間具高度相關時，採用類神經網路法進行旅次推估可得相當好之結果，尤其適於交通產生率之推估。曹勝雄等[51]以國人赴港旅客人數之預測為例，進行傳統計量迴歸、模糊線性迴歸、GMDH及類神經網路四種不同預測方法在應用上之比較。其採用三層倒傳遞神經網路，隱藏層則有六個單元。經由民國69年到81年資料加以訓練，構建國人赴港旅客需求預測模式，最後結果顯示三種模式(傳統計量迴歸、GMDH、類神經網路)之預測能力均甚佳。

林旭濱[52]將旅行時間預測應用到高速公路的路徑導引系統上，藉由類神經網路模式找出路段的實際旅行時間、即時旅行時間與歷史資料庫旅行時間三者間的關係，以此對未來路段的旅行時間作一預測。網路訓練完成後，再與車流模擬模式連接，分別以不同流量進行模擬，並觀察瓶頸上游路段車流變化情形，以對模式作一確認。其以北部地區高速公路路網進行各種導引控制策略分析，模擬結果顯示駕駛人經驗法則之績效最差，準動態路徑導引策略次之，而所構建之類神經動態路徑導引整合模式之績效最佳。吳淑順[53]利用控制實驗法所擷取的通勤者資料，構建出二個以模糊推論來表達駕駛者決策行為之類神經網路的動態通勤決策模式，其決策行為是以昨日之通勤結果為基礎，參考昨日之旅行時間與延滯時間，以進行今日出發時間選擇，爾後依據已決定之出發時間，預測兩路徑於今日可能的旅行時間、延滯時間以做為今日路徑選擇參考。

林祥煙[54]以第二高速公路新店隧道主線交通量為預測對象，採用三層、完全連結之前向式網路架構，建立不同車流型態預測模式，其成果尤以中、高流量之預測績效較佳。魏健宏[55]之研究係以路網整體旅行時間為預測值，用以比較各種改善計畫對路網績效之影響，可作為方案評估的有效工具。交通阻抗的決定在都市交通規劃的程序中是個重要的項目，它是在旅次分布與交通量指派兩步驟中尋找最短路徑之用。林肇光[56]使用倒傳遞類神經網路的觀念，建立交通阻抗模式以改良傳統交通阻抗模式，並可很簡單地由道路特性、交通特性與交控型式輸入而得。張有恆等[57]利用類神經網路和模糊理論求解都市公共運輸供需均衡模式，這套模式已實際在台灣都市公共運輸上測試過，除了可呈現供需間的交互作用外，並使均衡模式能夠迅速、容易獲得。

由於土地價格高漲致使高層建築迅速增加，建築物內部垂直運輸日形複雜，有效率的電梯控制也愈趨重要。郭哲肇[58]利用類神經網路發展局部最佳化的電梯控制策略，其網路架構採用三層倒傳遞網路，各處理單元之間採用全連結方式。經由實證分析，發現類神經網路在電梯動態控制系統之流量預測問題上，績效表現良好。

王日昌等[59]基於交通部擬以「買車自備停車位」抑制自用小客車之成長，乃利用類神經網路構建車輛持有與車位選擇行為相關性模式，探討評估該項政策對抑制國人小汽車擁有之實質功效。實證結果發現，類神經網路在各項績效指標都比以往所用的多項羅吉特模式為佳。

3.9 車輛操控

在現實生活中，拖車倒車入庫是一個高難度且高度非線性的問題，所需要考量的變數相當多，目前尚沒有一個數學公式能簡捷地表示出它的運動方程式，而對於一個拖車駕駛員，也必須經由不斷的練習與修正方向盤的角度，才能熟練地將車停至定位。黃敬仁[60]便是以類神經網路架構學習拖車倒車運動的軌跡，探討類神經網路模擬車輛操作過程，並分析應用之網路架構是否適合於此類問題。

由於車輛行駛換檔時機之選擇會直接影響車輛使用壽命，也會形成不同的排放物及油耗，因此劉英標[43]建立行車控制指示系統，可適當地根據駕駛者反應快慢、個人冒險度大小及車速，經由計量化的類神經模糊推論來決定當時之最佳安全跟車間距及換檔時機，實驗結果經驗證後，發現模糊推論器所得之建議檔位與專家經驗之換檔時機相當地接近。

四、綜合分析

類神經網路在交通運輸方面的應用有逐漸受到重視的趨勢，由前述諸多研究成果與案例，吾人可明確地感受其成長性；此外類神經網路與以往使用之傳統模式進行分析比較，皆證實有相當不錯之產出績效。以下就類神經網路的應用層面探討模式間的差異。

4.1 類神經網路應用模式

根據上述文獻回顧，可以整理出如表2的結果，在九種應用類別當中，仍以倒傳遞網路模式最普及，只有在方案評估及路線與排程問題中，探討非監督式網路之應用程序與成效，如王德潤[32]利用彈性網有效地對方案屬性作適當的分群，以評選出較佳的方案。由於模糊理論可以處理不確定性問題，因此模糊類神經網路也是常常被應用在道路維修、駕駛人行為模擬、車輛操控等課題上。另一方面，類神經網路的功能中，分類功能以倒傳遞網路較為適宜；最佳化功能仍以非監督式網路模式居多；預測功能則有使用倒傳遞與模糊類神經網路。相對於Golden等人[61]於1995年對於1050位國際會議出席者作類神經網路的應用調查，結果在131個有效問卷下，發現有78.2%用在分類功能；30.6%用在最佳化功能；21.4%用在預測功能上，5.6%用在控制功能上；1.6%用在函數近似上；15.3%則用於其他各類。惟該調查的對象包括管理與工程領域之學者與專家，不易與表2直接對比。另外值得注意的是國內已大量應用類神經網路的歸類功能，來處理更多的模糊性問題。

表2  國內類神經網路於交通上應用網路架構

| 類神經網路功能 | 交通運輸課題 | 類神經網路模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 倒傳遞網路 | 彈性網 | 模糊類神經網路 |
| 分類與歸類 | 車種、車牌辨識 | V |  |  |
|  | 道路維修 | V |  | V |
|  | 道路事件偵測 | V |  |  |
| 最佳化 | 交通控制 | V |  |  |
|  | 方案評估 | V | V |  |
|  | 路線與排程問題 |  | V |  |
| 預測 | 駕駛人行為模擬 | V |  | V |
|  | 旅運預測 | V |  |  |
|  | 車輛操控 | V |  | V |

表3則為Faghri與Hua[62]所評估類神經網路於交通運輸之應用可行方向及各個網路的適用類別，由前節之文獻評析可知國內在鋪面標記辨識與設計支援系統尚無相關研究，其餘各方面皆有不錯的成果。表4則為Dougherty[63]蒐集國際上1990~1995年於交通運輸領域應用類神經網路的例子，所整理出各種網路型式的應用比例。相對於表2中，國內應用類神經網路模式的種類並不多，今後應可嘗試以其他網路模式應用在更多不同的交通運輸課題上。

表3  類神經網路於交通運輸應用可行方向

| 領 域 | 應 用 層 面 | 類 神 經 網 路 模 式 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 波茲 曼機 | 適應線性元件/多重適應線性元件 | 倒傳遞 | Hopfield 網路 | 適應共振理論-1 | 適應共振理論-2 |
| 運輸規劃 | 旅次產生 |  | V |  |  |  |  |
|  | 起迄分布 |  |  | V |  |  |  |
| 操作或控制 | 號誌時制最佳化 |  |  | V |  |  |  |
|  | 交通型態分類 |  |  |  | V | V | V |
| 管理或財務 | 路線排程 | V |  |  | V |  |  |
|  | 車牌號碼辨識 |  |  | V |  |  |  |
| 結構或道路維護 | 鋪面裂縫偵測 |  |  | V |  |  |  |
|  | 路面標記辨識 |  |  | V | V |  |  |
| 設計 | 設計支援系統 |  | V | V |  |  |  |

資料來源：[62]。

表4  Dougherty調查類神經網路模式之應用比例

| 類神經網路模式 | 比例 (%) |
| --- | --- |
| 倒傳遞 | 67 |
| 學習向量量化 | 13 |
| 適應共振理論 | 7 |
| 自組織映射圖 | 4 |
| 適應線性元件 | 2 |
| Hopfield網路 | 2 |
| 基礎函數 | 2 |
| 逆傳遞 | 2 |
| 波茲曼機 | 2 |

參考文獻：[63]。

4.2 數據來源

類神經網路之研究工作非常仰賴相關數據資料，才得以進行學習、訓練與績效評估等工作。國內文獻所引用之資料數量相當片斷，規模亦小，主要有下列6種數據來源：

(1)實地調查：利用偵測器或其他設備以現場調查方式得到，例如[6,10,22,25,43,46]。

(2)實驗設計：依據研究所需狀況條件設計出合適之問卷調查或樣本資料，例如[32,34,53]。

(3)歷史資料：採用前人實際調查所得，例如[14,17,18,21,30,40,51,64]。

(4)既有演算法：經由它種已驗證過的演算法例如AHP、TSC7、FREQ等，依據所給予相同外在條件下，求出合理的數據，作為訓練資料，例如[27,28,65]。

(5)模擬模式：利用車流模擬模式所得結果，進行訓練，例如[15,19,26,27,28]。

(6)虛擬實境實驗：將真實交通環境要素以互動式電腦運算方式顯示於螢幕中，再透過真人的實際操作而得，例如[42,44]。

4.3 網路架構

由於大部分國內文獻採用倒傳遞網路，通常又以試誤法找出較佳的網路模式，因此僅就此網路在交通上應用的最佳模式加以探討：

(1)隱藏層：網路架構多以單隱藏層較佳，而處理單元數多為輸入層與輸出層之單元數相加平均所得。Wei [66]曾在公路路網改善計畫評估之範疇內，探討隱藏層規模與計畫件數之關係，以期有效地推估改善計畫對路網整體旅行時間節省之效益。

(2)學習法則：多數採用Delta rule，其效果亦較佳。

(3)轉換函數：多為雙彎曲函數(sigmoid function)，但在預測旅次產生時以線性函數較佳。

4.4 績效評估

績效評估為構建模式中極重要的部分，研究者通常會期望由類神經網路所得結果優於其他方法，才會進行較大規模之應用研究。在類神經網路應用案例中常用的評估方式如下所示：

(1)實際應用測試：利用訓練完成的網路架構應用於現實環境中[49]。

(2)調查資料測試：將蒐集到的實際資料，取一部分作為網路訓練，另一部分作為績效評估之用[10,22,23,51]。

(3)與其他演算法比較：利用相同資料，輸入不同演算法中，比較各方面所顯現的優劣性[2,15,16,26]。

(4)電腦模擬評比：構建車流模擬模式，而由其結果與類神經網路比較[3,25,58]。

由於類神經網路的使用僅數十年，因此仍有許多人對於這種方法存有懷疑態度，所以類神經網路也時常與其他演算法相比較，藉由這些已被肯定的演算法，來驗證它的功效。如表5所示，國內文獻顯示類神經網路之績效相當優異，的確值得繼續推廣作更多課題與更深入之研究開發。

表5  類神經網路與其他演算法相比較

| 研 究 報 告 | 比較之演算法 | 優劣性 |
| --- | --- | --- |
| 王日昌等[59] | 多項羅吉特 | 優 |
| 吳耿毓[26] | FREQ | 優 |
| 曹勝雄等[51] | 傳統計量迴歸、模糊迴歸、GMDH | 四者皆佳 |
| 陳惠國[16] | TSC7 | 優 |
| 魏健宏等[65] | AHP | 優 |
| 魏健宏等[49] | 多項迴歸 | 優 |

誠如國際上最廣為引用的評論論文所闡述[61,63,67]，類神經網路在管理科學、作業研究與交通運輸領域之研究成果，皆呈現極為正面、富有潛力、令人滿意的狀態。交通運輸現象是非常複雜的課題，多層次、多構面、多因素等特性，造成吾人無法根本解決交通運輸問題，只能設法加以改善。類神經網路就具有極為廣泛圓融的特性，能由許多不同角度切入問題，分析掌握關鍵要素，進而展現改善的契機。這些現象綜合的結果愈益彰顯類神經網路之競爭優勢，相對於其他單一方法或組合方法，往往在某準則上較佳，卻在其他評比準則就居於劣勢。

4.5 軟、硬體之使用

由於目前國內交通運輸界對於類神經網路的使用仍侷限於研究階段，再加上個人電腦的普及與功能上的提升，因此大多數研究者皆使用個人電腦為硬體工具。根據Golden et al. [61]所作的調查，自行發展軟體的占57.3%，使用商業軟體的占23.4%，同時使用商業軟體與自行設計軟體的占19.3%；其中Neural Works Professional Ⅱ Plus、MATLAB Fuzzy Logic Tool Box兩者為最常使用的商業軟體。國內的軟體使用狀況尚無具體的調查統計數據供參考，惟由文獻內容來看，Neural Works Professional Ⅱ Plus似為最普遍的專業軟體；此外，仍有相當比例者自行設計軟體，以串連學習過程與後續之應用課題。

4.6 實務應用

由前述各節之評析，吾人不難看出，國內有關類神經網路模式與技術在交通運輸應用之研究報告多來自博碩士論文研究及國科會補助專題研究，兩者皆在極為困窘的經費下進行，計畫時程多數僅有一年，而且主題頗為零散，缺乏系統性課題規劃。此外，吾人亦可發現，各級政府單位與工程顧問機構尚未提供任何經費資助此類研究，更明確地說，尚未將此一極有潛力的發展方向放在工作時程表上。推估類神經網路技術在國內面臨困境的原因不外是對此毫無了解，或者不能將政府(公司)預算投入目前不確定可派上用場之技術(理所當然，僅有國科會可以補助)。此現象之產生或繼續存在，對於產、官、學、研與一般民眾皆非有益，因為ANN相關學術研究與實務應用之經費與進程將受到延誤，一套對於傳統運輸系統問題與先進的智慧型運輸系統各項服務都有極大幫助的工具[62,63,67,68,69,70]，或許就此被忽略而埋沒。

短期的解決之道應是評估較易成功之領域，由政府單位補助經費及行政事務之協調，建置示範性計畫，且同時以研討會與講習會促進推廣教育。中、長期之策略則可參考美國DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) Neural Network Study (1988)[84]專案方式，由交通部組成專業小組，由學理及國內外學術研究成果與實務經驗綜合評析，制定發展綱領及階段性目標。

五、結  論

由於類神經網路可以處理非線性問題及方便、快速的特性，使得在交通領域的應用範圍逐漸擴大，與國外研究相比，國內尚有許多層面亦適用於類神經網路的發展，在航空運輸、交通政策、運輸經濟、地鐵自動化控制系統等方面，這些國外都有發展，而國內未見有研究的成果，應可作更進一步的研究。

類神經網路擁有多種網路型態，然而國內只見倒傳遞網路、彈性網及模糊類神經網路三種，相對於國外研究，還有學習向量量化、適應共振理論等，都已普遍被使用。因此，發展多種網路模式，以尋求出最合適的結果，應該為今後努力的目標。

國內有關類神經網路模式在交通運輸之研究，目前仍只限於理論性，尚無實際應用例子，一般而言，政府機構之態度是較為謹慎與保守，若非已有國內外具體實例或經過多方評估，顯有投入研發經費或提供具體協助，因此也相當程度地影響工程顧問機構規劃設計之內涵，致使創新的觀念與技術不易在運輸基礎建設(transportation infrastructure)奠基過程中被採納。此點對於研究人員往往更為關鍵，因為複雜的交通運輸系統無法完全由電腦模擬取代，具體的管制策略仍必須經由實際作業才能真正評定其成效，此部分非藉由政府部門交通設施管理單位之協助無法達成。目前的要務乃在積極從事推廣教育，並以示範性計畫具體評估其功效，本文之提出應足以擔任前述任務。

參考文獻

| 1. | 魏健宏，「人工神經網路應用於國內交通運輸研究之可行性探討」，中華民國運輸學會第八屆學術論文研討會論文集，民國八十二年十二月，頁145-153。 |
| --- | --- |
| 2. | 魏健宏、王勝石，「人工神經網路應用於車牌辨識之研究」，成功大學學報，第30卷，民國八十四年十一月，頁199-213。 |
| 3. | 仲崇實，「影像處理及類神經乏晰於車輛牌照自動辨識之應用研究」，元智大學資訊研究所碩士論文，民國八十七年六月。 |
| 4. | 李奇霖，「車輛牌照自動辨識系統—使用類神經網路」，淡江大學資訊工程研究所碩士論文，民國八十八年六月。 |
| 5. | 曾揚建，「車牌辨識系統上車牌尋找、前處理及辨識之研究」，交通大學電機與控制工程研究所碩士論文，民國八十八年六月。 |
| 6. | 王勝石，「影像處理與類神經網路整合模式應用於車種分類之研究」，成功大學交研所碩士論文，民國八十四年六月。 |
| 7. | 王勝石、魏健宏、張淳智，「類神經網路模式應用於車種分類之研究」，中華民國運輸學會第十屆學術論文研討會論文集，民國八十四年十月，頁397-403。 |
| 8. | 張淳智、魏健宏，「影像處理技術與人工神經網路在車輛辨識及車種分類上之應用」，國科會專題計畫報告，民國八十四年。 |
| 9. | 黃金塗，「高速公路多車道車輛監控系統之實現」，台灣工業技術學院電機所碩士論文，民國八十三年六月。 |
| 10. | 周家蓓，「鋪面裂縫類神經網路識別系統」，第七屆鋪面工程學術研討會論文集，民國八十二年十二月，頁323-333。 |
| 11. | 周家蓓、廖子凱，「影像處理技術於鋪面破壞調查之研究」，中國土木水利工程學刊，第8卷第1期，民國八十五年三月，頁127-135。 |
| 12. | 廖子凱，「影像處理應用於鋪面破壞辨識之研究」，台灣大學土木所碩士論文，民國八十二年六月。 |
| 13. | 藍武王、邱裕鈞，「模糊類神經網路學習演算法之推導與應用－以鋪面診斷為例」，運輸計劃季刊，第二十六卷第二期，民國八十六年六月，頁233-252。 |
| 14. | 魏健宏、黃國平、陳昭宏，「應用人工神經網路發展高速公路意外事件自動偵測模式」，運輸計劃季刊，第二十五卷第二期，民國八十五年六月，頁209-234。 |
| 15. | 邱顯鳴，「結合車道變換率之事件偵測新演算法研究」，台灣大學土木所碩士論文，民國八十四年六月。 |
| 16. | 陳惠國，「高速公路事件自動偵測方法之研究」，國科會專題計畫報告，民國八十二年七月。 |
| 17. | 陳惠國、蔣偉寧、張美香、曾信忠，「應用模糊集與類神經網路理論於自動事件偵測之研究」，模糊系統學刊，第3卷第1期，民國八十六年一月，頁91-108。 |
| 18. | 陳惠國、蔣偉寧、曾信忠，「模糊理論應用於意外事件自動偵測之研究－以中山高速公路為例」，中華民國第一屆Fuzzy理論與應用研討會論文集，民國八十二年六月，頁445-453。 |
| 19. | 鄭雅文，「高速公路追撞事故預測模式之研究」，台灣大學土木所碩士論文，民國八十六年六月。 |
| 20. | 趙崇仁，「應用類神經網路鑑別高速公路危險路段之研究」，中央警察大學警政研究所碩士論文，民國八十五年六月。 |
| 21. | 蘇志強、趙崇仁，「應用類神經網路鑑別中山高速公路危險路段之研究」，中華民國運輸學會第十一屆學術論文研討會論文集，民國八十五年十二月。 |
| 22. | 何志宏，「模糊類神經適應性網路號誌控制模式之研究」，國科會專題計畫報告，民國八十四年十月。 |
| 23. | 黃泰林，「構建智慧型適應性網路號誌控制模式之研究」，成功大學交研所博士論文，民國八十三年六月。 |
| 24. | 黃泰林、何志宏，「適應性號誌中類神經網路轉向比推估模式之建立」，中華民國運輸學會第九屆學術論文研討會論文集，民國八十三年十二月，頁411-419。 |
| 25. | 許育齊，「號誌化路口車流許可左轉調整因素之研究」，逢甲大學建築及都市計畫研究所碩士論文，民國八十七年六月。 |
| 26. | 吳耿毓，「類神經網路應用於自動化高速公路匝道儀控之研究」，成功大學交研所碩士論文，民國八十五年六月。 |
| 27. | 魏健宏、吳耿毓，「以類神經網路構建自動化高速公路匝道儀控系統之研究」，電子計算機於土木水利工程應用研討會，民國八十四年十月，頁759-770。 |
| 28. | 魏健宏、吳耿毓，「智慧型自動化匝道儀控系統之研究」，國家科學委員會研究彙刊：人文及社會科學類，第7卷第3期，民國八十六年七月，頁371-389。 |
| 29. | Wei, C. H. and Wu, K. Y., “Applying an Artificial Neural Network Model to Freeway Ramp Metering Control”, Transportation Planning Journal Quarterly, Vol. 25, No. 3, 1996, pp. 335-356. |
| 30. | 張宇欽，「高速公路進口匝道車流特性模式建立之研究」，逢甲大學建築及都市計畫研究所碩士論文，民國八十七年六月。 |
| 31. | 陳隆富，「交通運輸系統階段性循環評估模式之研究」，成功大學交通管理研究所碩士論文，民國八十七年六月。 |
| 32. | 王德潤，「類神經網路應用於多目標運輸方案評選之研究」，成功大學交研所碩士論文，民國八十六年六月。 |
| 33. | 鄭博王，「以遺傳演算法及類神經網路應用於旅行推銷員問題」，淡江大學土木所碩士論文，民國八十三年六月。 |
| 34. | 魏健宏、王德潤，「人工神經網路應用於旅行推銷員問題之特性分析」，電子計算機於土木水利工程應用研討會論文集，民國八十六年十月，頁295-306。 |
| 35. | 李育欣，「完全性網路TSP問題啟發式解法之研究－兼論類神經網路解法之應用」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國七十七年六月。 |
| 36. | 林瑞明，「在物流系統中具優先次序之車輛路徑指派問題探討」，元智大學工業管理研究所碩士論文，民國八十三年六月。 |
| 37. | 魏健宏、傅耀南，「模糊類神經網路應用於跟車模式之研究」，電子計算機於土木水利工程應用研討會論文集，民國八十四年十月，頁859-870。 |
| 38. | 葉信宏，「適應性類神經模糊推論系統於跟車模式之應用」，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國八十七年。 |
| 39. | 林鄉鎮、魏健宏，「以類神經網路探討駕駛人跟車模式之可行性研究」，中華民國運輸學會第十一屆學術論文研討會論文集，民國八十五年十二月，頁1093-1104。 |
| 40. | 魏健宏、林鄉鎮，「以類神經網路構建一般公路駕駛跟車行為分析模式之研究」，中華民國第三屆運輸安全研討會，民國八十五年十一月，頁111-120。 |
| 41. | 張昌吉，「整合型人工智慧系統及其應用於行車間距控制之研究」，中央大學土木研究所博士論文，民國八十七年六月。 |
| 42. | 林鄉鎮，「高速公路小汽車駕駛者跟車行為之研究－以虛擬實境(VR)技術所構建之駕駛模擬系統為工具」，成功大學交研所博士論文，民國八十六年六月。 |
| 43. | 劉英標，「汽車駕駛人行車控制指示系統之模式構建研究」，成功大學交研所博士論文，民國八十五年二月。 |
| 44. | Wei, C. H. and Chen, I. H., “Developing Freeway Lane-changing Support Systems Using Artificial Neural Networks”, forthcoming in the Journal of Advanced Transportation, 2001. |
| 45. | 李銷桂，「號誌轉換下猶豫區間之研究」，台灣大學土木所碩士論文，民國八十四年六月。 |
| 46. | 周榮昌，「以類神經網路分析號誌轉換下駕駛者選擇行為之研究」，國科會專題計畫報告，民國八十五年。 |
| 47. | 周義華、周榮昌、李銷桂，「號誌轉換下猶豫區間之研究」，運輸學刊，第11卷第1期，民國八十八年三月，頁73-90。 |
| 48. | Jou, R. C., Chou, Y. H., and Lee, S. Q., “Modeling of Driver Behavior During Signal Change Intervals: An Artificial Neural Network Approach”, Fourth Meeting of the EURO Working Group on Transportation, Newcastle, United Kingdom, 1996. |
| 49. | 魏健宏、張有恆、沈進成，「應用人工神經網路預測旅次產生」，第二屆模糊理論與應用研討會論文集，民國八十三年九月，頁30-35。 |
| 50. | 馮正民、梁馨云，「以結構化社會經濟因素探討旅次發生－類神經網路與多元迴歸之比較」，中華民國運輸學會第十二屆學術論文研討會論文集，民國八十六年十二月，頁545-560。 |
| 51. | 曹勝雄、曾國雄、江勁毅，「傳統計量迴歸、模糊迴歸、GMDH、類神經網路四種方法在預測應用之比較－以國人赴港旅客需求之預測為例」，中國統計學報，第34卷第2期，民國八十五年六月，頁132-161。 |
| 52. | 林旭濱，「高速公路車流模擬模式與路徑導引控制之研究」，成功大學交研所碩士論文，民國八十四年六月。 |
| 53. | 吳淑順，「應用模糊類神經網路於動態路徑選擇之研究」，淡江大學交通管理研究所碩士論文，民國八十八年六月。 |
| 54. | 林祥煙，「類神經網路於高速公路交通量預測之研究」，中央大學土木研究所碩士論文，民國八十八年六月。 |
| 55. | 魏健宏，「人工神經網路模式應用於運輸路網旅行時間預測之研究」，國科會專題計畫報告，民國八十三年二月。 |
| 56. | 林肇光，「交通阻抗之類神經網路模擬模式」，國科會專題計畫報告，民國八十四年九月。 |
| 57. | Chang, Y. H. and Shen, C. C., “The Application of Fuzzy Multiobjective and Artificial Neural Network for Urban Public Transportation Equilibria”, 7th World Conference on Transportation Research, Sydney, Australia, 1995. |
| 58. | 郭哲肇，「利用人工智慧發展電梯動態控制系統之研究」，成功大學交研所碩士論文，民國八十五年六月。 |
| 59. | 王日昌、陳亭羽、陳賓權，「以類神經網路解析買車自備停車位對車輛持有與車位選擇行為之影響」，中華民國運輸學會第九屆學術論文研討會論文集，民國八十三年十二月，頁347-355。 |
| 60. | 黃敬仁，「類神經網路探詢－以模擬拖車倒車為例」，勤益學報，第11期，民國八十二年十二月，頁129-149。 |
| 61. | Golden, B. L. et al., “Neural Networks in Practice: Survey Results”, in Interfaces in Computer Science and Operations Research, edited by R. S. Barr et al., Kluwer Academic Publishers, 1997, pp. 77-95. |
| 62. | Faghri, A. and Hua J., “Evaluation of Artificial Neural Network Applications in Transportation Engineering”, Transportation Research Record, 1358, 1992, pp. 17-80. |
| 63. | Dougherty, M., “A Review of Neural Networks Applied to Transport”, Transportation Research, Part C, Vol. 3, No. 4, 1995, pp. 247-260. |
| 64. | 陳奕志，「含類神經網路變換車道的高速公路微觀車流模擬模式之研究」，成功大學交通管理研究所碩士論文，民國八十七年六月。 |
| 65. | 魏健宏、王勝石，「多準則方案之評選—模糊集合理論與人工神經網路的應用」，規劃學報，第22期，民國八十四年十一月，頁199-213。 |
| 66. | Wei, C. H., “Critical Issues of Neural Network Application to Travel Time Forecasting”, Transportation Planning Journal Quarterly, Vol. 25, No. 1, 1996, pp. 71-92. |
| 67. | Dougherty, M. S., “Guest Editorial: Applications of Neural Networks in Transportation”, Transportation Research, Part C, Vol. 5, No. 5, 1997, pp. 255-257. |
| 68. | Dia, H. and Rose, G., “Development and Evaluation of Neural Network Freeway Incident Detection Models Using Field Data”, Transportation Research, Part C, Vol. 5, No. 5, 1997, pp. 313-331. |
| 69. | Ekdahl, T., “Taking the Strain off the Brain”, ITS International, Issue 16, 1998, pp. 75-76. |
| 70. | Hua, J. and Faghri, A., “Applications of Artificial Neural Networks to Intelligent Vehicle-highway Systems”, Transportation Research Record, 1453, 1994, pp. 83-90. |
| 71. | 范俊海，「電腦視覺輔助車輛駕駛系統之研究－採用類神經網路及GIS建構發展環境」，國科會專題計畫報告，民國八十三年十二月。 |
| 72. | 許添本、葉源祥，「高速公路事件偵測之微觀車流參數法」，中華民國運輸學會第十屆學術論文研討會論文集，民國八十四年十二月，頁453-458。 |
| 73. | 陳信翰，「自組織映射網路在車輛配送路線問題之研究」，雲林技術學院工管所碩士論文，民國八十四年六月。 |
| 74. | 劉興鴻，「應用類神經網路於物流中心區位問題之探討」，大葉大學工業工程研究所碩士論文，民國八十六年六月。 |
| 75. | 戴佐敏，「地勤人員排班問題之研究－兼論類神經網路應用」，國科會專題計畫報告，民國八十五年一月。 |
| 76. | 魏健宏，「類神經網路應用於高速公路匝道儀控之研究」，國科會專題計畫報告，民國八十六年八月。 |
| 77. | 魏健宏、楊雨青，「類神經網路選擇輸入變數之研究－以高雄港轉口貨櫃運量預測為例」，運輸學刊，第11卷第3期，民國八十七年十月，頁1-20。 |
| 78. | 魏健宏、楊雨青，「智慧型運輸系統交通參數資料融合方法之研究－應用類神經網路」，第一屆台灣ITS國際研討會論文集，民國八十八年五月。 |
| 79. | 蘇純繒，「物流中心配送車輛指派及路徑之規劃」，國科會專題研究報告，民國八十六年七月。 |
| 80. | 蘇純繒，「以神經網路進行倉儲系統之產量提升」，雲林技術學院工業管理系，歐洲智慧科技工程研討會。 |
| 81. | Wei, C. H., Chang, C. C., and Wang, S. S., “Vehicle Classification Using Advanced Technologies”, Transportation Research Record, 1551, 1996, pp. 45-50. |
| 82. | Wei, C. H., “Performance Evaluation of a Time-space Neural Network Model for Freeway Ramp Metering Control”, The 8th World Conference on Transport Research (WCTR), Antwerp, Belgium, 1998. |
| 83. | Wei, C. H. and Wang, T. J., “Computational Characteristics of Elastic Nets Applying to Sequencing Problems”, The 22nd International Conference on Computer & Industrial Engineering (ICC & IE-97), Cairo, Egypt, 1997, pp. 264-267. |
| 84. | DARDA Neural Network Study, AFCEA International Press, Fairfax, VA, USA, 1988. |