第三章     測試規範

本章將就測試條件之規劃，測試方法之蒐集與擬定及測試車與儀器之整備作一說明。

3.1 測試條件（影響因素）之規劃

本計畫為83年度之延續計畫，在83年度已就路面、載重與行車速度等相關性執行一連串測試。本年度參考先期蒐集之技術文獻，就一般人易混淆，且以往文獻中極少探討之內容（影響因素），配合現有可資利用場地，規劃合適之測試方法，為便於資料比較，所有測試將固定於同一乾燥路面及輕載重中進行。本計畫共規劃探討四項影響煞車距離之測試條件（影響因素），分別為駕駛人行為、煞車系統、輪胎寬度、車種等級等。

1. 駕駛人行為

本計畫所探討的是駕駛人操作煞車踏板之動作差異對煞車距離造成的影響，為增加測試數據的樣本數與可靠度，本測試項目中，除了規劃ARTC的4 位專業人員執行測試外，另亦包括兩位行車事故鑑定委員會之委員，分別進行一腳踩死及二次點煞踩死等兩種方式的測試，比較此二種踩踏煞車踏板行為差異所造成的影響。

2. 煞車系統

目前國內現有小型車輛之煞車系統設計型式，以油壓式前碟後鼓及四輪碟煞兩種型式為主流。為比較探討此二種煞車系統型式差異對煞車距離的影響程度，規劃了同型測試車（Yulon New Sentra 1.6L兩部車），意即在”標準測試條件”下變更另一煞車系統之同型測試車（前碟後鼓→四輪碟煞），以此兩部車分別進行測試比較。

3. 輪胎寬度

基於目前市場上車主自行更換較大胎寬之輪胎的駕駛者不在少數，且一般消費者亦普遍認為胎寬愈大愈佳，為瞭解輪胎寬度對煞車距離的實際效益與影響程度(有關輪胎磨耗、胎壓、構造或胎紋樣式等因素本計劃中不考慮，僅對同一廠牌之三種輪胎寬度進行影響評估)，規劃在”標準測試條件”下更換該車型可能裝配之較大胎寬(約增加10～30mm)的輪胎後測試並比較結果。本計劃執行測試之輪胎有：

標準規格胎：175/70R13

較大胎寬10mm：185/60R14

較大胎寬20mm：205/60 R14

4. 車種等級

本計畫為探討不同之車種等級對煞車距離的影響程度，乃就”標準測試條件”中，更改測試車為不同等級之車輛（依引擎排氣量分類）後進行測試比較。車輛等級之劃分現階段依引擎排汽量分為三個等級：

第一級：1300 c.c.（Ford Festiva 1.3L）

第二級：1600 c.c.（Yulon New Sentra 1.6L GLi）

（標準測試車）

第三級：1800 c.c.（Yulon Bluebird 923 1.8L）

有關標準測試車與另兩部測試車之規格依該車之規格書或型錄的規定，但煞車系統須為前碟後鼓型式。

本計畫基於執行時程及可運用資源之客觀條件限制，僅規劃駕駛人行為、煞車系統、輪胎寬度與車種等級等四大條件並逐項探討。至於其他影響因素，在未來計畫中，可參考專家學者之卓見以擴大其廣度，如多項因素之組合或取樣範圍、樣本數之設定..等，以確實掌握影響車輛緊急情況煞車時之重要影響因素，俾利有關單位在建立車輛行車事故鑑定行車速度與煞車距離對照表時之參考。

3.2 測試相關方法之蒐集

3.2.1 各國有關小客車煞車測試之法規

1. 我國

CNS-D3015(編號2734)：汽車煞車試驗法

CNS-D3108(編號8565)：小客車煞車裝置－測功計試驗法(為一利用底盤動力計執行測試之標準)

2. 美國：FMVSS-105（Hydraulic Brake System）

3. 日本：

JASO-C402（Service Brake Road Test Procedure-Passenger Car）

TRIAS-11(Braking Test Procedure For Motor Vehicles)

TRIAS-12(Service Brake System Efficiency Test Procedure For Motor Vehicles)

4. 澳洲：ADR-31（Hydraulic Brake Systems for Passenger Cars）

5. 歐洲：

ECE-R13（Moter Vehicle Braking）

EEC  71\320（Moter Vehicle Braking）

6. 國際標準：

ISO-6579（Road Vehicles-Hydraulic Braking System-Measurement of Braking Performance）

ISO-7975（Road Vehicles-Braking in a turn-Open loop test procedure）

3.2.2 SAE 文獻：

1. SAE  J299（Stopping Distance Test Procedure）

2. SAE  J843（Brake System Road Test Code-Passenger Car and Light-Duty Truck）

3.2.3 測試方法之相關規定：

本計畫為探討影響汽車煞車距離之因素，所以規劃之測試方法應能模擬緊急狀況下之煞車行為。茲將3.1.1與3.1.2項中較重要之項目整理規納如下：

1. TRIAS-12:

以可使車輪鎖死的踏力，從煞車初速度50 km/h （極速80 km/h 以上之汽車）緊急煞車，規定其停止距離必須在22 m 以下。

2. 有關踏力之規定：

各國法規均未明確規定踏力之踩踏方式，ISO-7975中規定油壓的建立必須在0.4 秒內完成(平均值5%～95%)。

3. 有關煞車來令片之煞車制動初溫（煞車初溫）：

．CNS D3108 :	80℃

．FMVSS-105 :	150℉～200℉  (66～93℃)

．ECE-13 :	100℃ 以下

．ISO - 6597 :	100℃ 以下

4. 煞車初始速度誤差值的設定與校正方法：

．CNS D3015 與 TRIAS-11 中皆規定實際煞車初速度與指定之初速度誤差必須再±10%以內。

．SAE J299中則規定在±2 mph(3.2 km/h)以內，且煞車距離與煞車初速度之校正方式依  S∞V2 （煞車距離與速度平方成正比）為之。

3.3 測試規範之擬訂

綜合3.2 所述之各規定，並考慮本計畫之研究目的，規劃並擬訂本計畫之測試規範，以作為計畫執行之依循。

1.適用範圍：本測試規範係參考 "CNS"、"SAE"、"FMVSS"、"EEC" 及 JASO 相關測試標準並參考國內現況而制訂，適用於本計畫執行煞車距離量測之試驗。

2.試驗條件：

（1） 試驗用車輛之狀態

 輪胎：依車輛規格書指定，且胎壓應依規定之壓力預先（冷態時）調整。

 載重條件：輕載重（空車重+駕駛者一人+測試儀器）

除駕駛者1 人及應有之量測儀器設備外，油箱燃料須加至油箱容量之50% 以上，並裝有備用輪胎、工具..等廠方標準配備。

 懸吊及轉向幾何定位應符合規格說明書上所指定之值。

（2）煞車各部份狀態：

煞車來令片、煞車鼓或煞車盤以及煞車液，在試驗開始時應使用符合製造廠規格之新品。

於前輪煞車來令片磨擦面寬度中央，裝置溫度熱電偶。（依FMVSS-105規定）

對於新品煞車來令片需進行煞車磨合，磨合之方法為初始車速64 km/h，以0.37G 的減速度煞車至停止，每次磨合間隔時間必須使煞車制動初溫為110℃～132℃之間，或行駛 1.6㎞之煞車間隔，二者中選擇其中最先到達者為之。磨合次數至少200次（測試前確認磨合程度須達80﹪以上）。

（3）環境條件：

氣溫：進行試驗時之氣溫，一般而言，以在4 ～35℃為宜。

風速：進行試驗時之風速，一般要求平均風速小於5 m/s。

試驗路面：進行試驗之路面為柏油舖設之平坦堅硬路面，所需之路面面積大小依各試驗項目之條件要求，而量測區域之路面坡度須在2％以下。

3. 量測儀器：

（1）非接觸式光學測速系統：能量測車輛之車速、減速度、煞車距離之裝置（L  sensor）。

（2）車輪轉速量測系統：能量測四輪轉速、角速度之裝置。

（3）煞車踏力計：能量測車輛煞車踏板踏力之裝置。

（4）風速、溫度計：能量測試驗環境平均風速及溫度之裝置。

（5）應變放大器：能對應變偵測器輸出之微小電壓加以放大，以利記錄、分析之裝置。

（6）記錄器：記錄試驗所量測之所有參數。

4. 試驗前整備：

（1）試驗車輛（本計畫執行4部車，每部均應進行下述整備工作）

·進行車況之檢查，包含車身、懸吊、轉向、引擎及各項潤滑冷卻液之調整、檢修，確保試驗車輛之各項功能均在正常狀況。

·進行四輪懸吊幾何定位。

·必要時，更換煞車液、煞車來令片、煞車鼓（或煞車盤）為新品。

·安裝煞車來令片熱電偶。

·進行煞車系統磨合。

·完成磨合後，依廠方建議值調整煞車間隙。

·裝置量測煞車液壓之壓力計。

·輪胎更換為新品，並進行200 ㎞以上之道路駕駛磨合，試驗時各輪胎胎紋深度須在50% 以上，否則另換已完成磨合之新胎。

（2）試驗儀器

·試驗所需之儀器須事前進行功能確認及相互間相容匹配性之確認。

·所需之試驗儀器、設備必需牢牢固定於車內。

（3）試驗人員

·駕駛人員應於測試執行前，就該試驗車輛進行試驗項目之充分練習及車況之熟悉，以增加測試之準確性，提高測試品質並降低測試危險性。

·安全維護人員應充分瞭解測試程序及場地條件，以隨時提供駕駛人員所需之訊息，並作適當之安全措施。

5.資料之整理

本計畫探討影響煞車距離之重要因素，故本計畫將就總煞車距離(Brake stopping distance)之測試結果做一分析、比較。

3.4測試車之整備

為確保測試之品質與安全，每部測試車在執行測試之前，有關引擎、懸吊與底盤之各部組件、角度均加以檢查調整至規格值，並於測試期間定期加以檢查，以確保車況之正常。

各測試車輛一般規格與前輪定位之檢查與調整如表3.1～表3.4所示。

3.5 儀器整備與資料擷取流程

1. 使用之儀器名稱及其功能

(1)熱電偶：感測煞車來令片溫度。

(2)加速規：感測車輛行進之加速度。

(3)應變放大器：踏力及加速度之類比訊號處理與放大。

(4)頻率／電壓轉換器：車輪速度之方波訊號轉換為類比訊號。

2. 儀器安裝：儀器安裝位置如圖 3-1

(1)非接觸式車速計：安裝於測試車左側或右側門板位置。

(2)車速計主機：置於測試車乘員室內適當位置。

(3)車輪脈衝轉換器：安裝於測試車前兩輪上。

(4)熱電偶：安裝於測試車前兩輪之煞車來令片上。

(5)加速規：安裝於測試車重心位置。

(6)踏力計與煞車開關：安裝於測試車之煞車踏板上。

(7)熱電偶放大器：置於測試車乘員室內適當位置。

(8)應變放大器：置於測試車乘員室內適當位置。

(9)頻率／電壓轉換器：置於測試車乘員室內適當位置。

(10)資料記錄器：置於測試車乘員室內適當位置。

圖3-1 儀器安裝位置圖

3. 感測器校正

(1)非接觸式車速計校正:

利用測距設備量測一區間長度(500m以上)，然後實車安裝車速計行駛於該區間，藉改變車速計之校正係數設定，以達到校正目的。

(2)其他感測器校正：

一年內新品依照儀器出廠校正報告書，一年以上產品依照國家標準度量衡實驗室校正報告結果。

4. 資料擷取流程：

參見圖3-2

5. 資料分析方法

(1)將儲存於磁帶記錄器中之資料（量測參數）經由A/D(類比/數位)介面卡A/D轉換，並配合資料擷取分析軟體傳輸至電腦，再儲存於硬碟中。

(2)利用資料擷取分析軟體將各量測參數做FFT（傅立葉）轉換及頻域分析。

(3)利用資料擷取分析軟體將各量測參數做低通濾波處理(Low Pass Filtering)  。

(4)利用繪圖軟體繪出各量測參數之時域圖及X-Y圖。

3.6 測試場地之尋找

1. 各國法規規範煞車測試之場地要求有

(1)CNS D3015 : 鋪裝之平路，長度300m以上(其中50m為等速區間)。

(2)ECE-13 : 冊試道必須水平。

(3)TRIAS-11 : 測試道必須為乾燥、平直之舖裝道路。

(4)ISO-6597 : 道路路面必須乾燥、無凹凸起伏，堅硬之波特蘭混凝土，或具有相當摩擦係數之路面；道路必須水平，平均坡度公差在±1% 以內。

2. 各國法規規範煞車測試之環境狀況要求

(1)TRIAS-11 : 風速5m/sec 以下。

(2)ISO -6597 : 平均風速不得超過5m/s，氣溫不得超過35℃。

(3)FMVSS-105 : 無風、氣溫 4～34℃

3. 目前國內可能之測試場地

(1)彰濱工業區：

柏油鋪裝路面，道路平直，長度約2 km，但部份路面不平整，東北季風期間，此區風速甚大（因地處海邊）。

(2)南投－水里間快速道路：

柏油舖裝路面，路面平整，直線部份長度約700m，兩側皆有足夠之加速跑道。但此處為一開放公路，交通流量頗大，交通管制不易，若管制時將造成往來人車頗多不便。

(3)屏鵝戰備道路：

柏油舖裝路面，路面平整，直線部份長度約2km，但此處為一開放公路（省道），交通流量大，交通管制不易。

(4)裕隆三義廠測試道：

包含直線性能測試道及耐久測試道。直線性能測試道為一柏油舖裝路面，路面平整良好，長度約800m，為一優良之測試道，因位居山區故春季時偶有濃霧且多雨可能影響測試進行。

綜合(1)～(4)項，可能測試道之各項因素評估結果，僅裕隆三義廠測試道為計劃實車測試執行較理想之場地，此場地所有權為私有，透過主辦單位洽借而順利借得該測試場地。