第五章 結論與建議

5.1 結論

本計畫各測試項目之測試結果，綜合彙整如表5.1：

表5.1  本計畫各測試項目之測試結果彙整

行車速度煞車距離（m）

駕駛人行為輪胎寬度煞車系統車種等級

（Km/h)）一腳踩死兩次點煞踩死（I）兩次點煞踩死（II）

407.838.82

（12.6﹪）

*8.54

（9.1﹪）

**7.94

（6.5﹪）***7.96

（3.6﹪）

***7.77

（1.4﹪）

***

7025.3126.36

（4.1﹪）

*27.05

（6.9﹪）

**25.79

（2.2﹪）

***24.73

（2.2﹪）

***24.48

（3.2﹪）

***

10056.4858.19

（3.0﹪）

*54.60

（-3.3﹪）

**56.33

（0.6﹪）

***53.96

（4.0﹪）

***52.87

（6.2﹪）

***

註*：兩次點煞踩死（I）相對於一腳踩死之增加百分比

註**：兩次點煞踩死（II）相對於一腳踩死之增加百分比

註***：各影響因素之測試平均值，及所測之值相對此平均值之最大差異百分比

1. 駕駛人行為的煞車踏板操作方式，若以熟練的駕駛者而言，在高速（90km/h以上）時，能以極快的二次點煞踩死(Ⅱ)得到稍微比一腳踩死的煞車距離短(約3.3%) ；然而在90km/h以下時，一腳踩死的方式則均較二次點煞踩死(I)或(II)之效果佳，且速度愈低、差異愈大。

2. 輪胎寬度增加對煞車距離並無直接的收益效果。根據文獻記載與測試經驗，輪胎寬度最大的作用乃在提高車輛橫向之行駛操作性能，並非煞車距離。本項目測試結果如表5.1所示，各種輪胎在各車速比較時，其差異均在平均值之10 ﹪（最大者為40km/h時之6.5%）內。

3. 煞車系統對緊急煞車距離的影響需追溯至煞車系統煞車力分配設計，不能單就鼓式、碟式討論。再且因後輪在緊急煞車時之煞車力分配僅佔全車之20%左右，故僅就後輪煞車型式之差異而言，其影響程度應可不予考慮。本項目之測試結果如表5.1所示，兩種系統在各車速比較時，其差異均在平均值之10 ﹪以內（最大者為40km/h時之4.0%）。而四碟之煞車距離在車速100 km/h時，則較前碟後鼓縮短了約8 ﹪（表4.11）。

4. 車種等級對緊急煞車距離的表現雖是稍具影響(尤其是最佳煞車距離與系統設計更是有絕對的關係)，然較完整正確之說法應是需考慮車輛之車型年代及追溯設計理念，並非單就大小車種而下推論。本項目之測試結果如表5.1所示，各等級車種之測試結果就各車速之平均值而言，僅在高速(100km/h)時差異較大，為 6.2 %的差異。

5.2 建議

1. 由上述各項測試結果顯示，各項影響因素中所探討之因素差異均在10%以內，除直接說明了其影響程度外，更重要的是，在事故鑑定中10%以內的差異應可不予考慮。舉例而言，車速從90 km/h 增加至100 km/h(假設其減速度為0.8 G)，其煞車距離的增加量已達23.5%；若為60km/h→70km/h其增加量則達36%，故本計畫規劃之各影響因素在建立行車速度對照表時應可不予考慮。

2. 從文獻記載中可知，車輛事故鑑定中從胎痕推算行車速度時首要條件是判斷該胎痕之種類與發生原因，且推算時應從其減速度的大小來考量，因任何影響因素(包含路面、載重、煞車系統之設計或失效)均會表現在煞車減速度上。換言之，以公式

為基礎，在運用時考慮煞車胎痕之種類、情況，車輛種類、載重及路面等等條件，以推惻其減速過程之減速度（f），進而推算其行車速度。

3.車輛事故鑑定中的另一項重點工作是車體變形能量的估算，為建立一套完整之鑑定技術，建議對此項技術應立即研究建立。