第一章　緒論

1.1 研究緣起與目的

我國現行之「汽車煞車距離、行車速度及道路摩擦係數對照表」，係依照美國西北大學研究而制訂(如表1.1)，目前該表係提供各級司法機關、交通憲警單位作為鑑定汽車肇事時，車輛是否超速之參考，唯本表沿用至今已達二十餘年迄未修正。

近年來，無論汽車科技或道路工程設計，均日新月異進步中，實有必要對該表所列之各項參數加以檢討修正，以期健全該表之實用功能使之適應目前道路與交通環境的變化。為達上述目的，於83年度開始著手研究，並執行一部國產車Ford Festiva 1.3L之相關測試[1]，歸納出若干重要之結論。

為能使該研究工作更有效率，縮短研究時程，本年度將就影響車輛煞車距離的因素加以探討，依人、車、環境等三大方面分別考慮。藉由參考國內外相關之文獻報告，並配合現有可資利用的場地資源，規劃合適之測試方法，以實車測試方式定量分析各因素對煞車距離所造成的影響程度，進而規納出影響車輛煞車距離的重要因素，以提供日後修訂該表而規劃之研究或測試之參考。

1.2 研究內容

1.蒐集並探討國內外現有煞車距離及煞車胎痕相關之技術文獻報告，歸納出各種重要影響因素。

2.研究車輛之煞車系統及基本原理，並就車輛事故鑑定方法作一簡單的介紹。

3.針對煞車距離的影響因素擬定測試規範與測試計畫。

4.依測試規範執行實車測試，由實際之量測結果，比較分析影響因素與煞車距離之相關性。

5.就修訂我國現行汽車煞車距離與行車速度對照表的前提下，依蒐集之技術文獻資料與本計畫之測試、分析結果，提出後續研究之建議方針。

1.3 研究方法

1.蒐集並探討相關文獻資料，並作為測試結果分析時之參考。

2.設定"標準測試條件"及影響因素之測試條件

本計畫考慮測試結果比較時之單純性，特設定一”標準測試條件”如下：

(1)測試標準車為1600 c.c.等級的車輛　(車種等級)

(2)踩踏煞車之方式為一腳踩死　(駕駛人行為)

(3)測試車之煞車型式為前碟後鼓　(煞車系統)

(4)輪胎尺寸為該測試車之規格標準胎寬　(輪胎寬度)

(5)測試載重為輕載：空車重＋測試儀器＋駕駛員一人

(約空車重+120kg)

(6)測試路面為乾燥之柏油鋪裝路面

(7)測試車速：40,70,100 km/h ，各車速執行4 次有效數據

從上述”標準測試條件”中，逐一變更其中某單項測試條件後之測試結果，將與”標準測試條件”下之測試結果比較，以分析該測試條件（影響因素）對煞車距離的影響程度。上述關係可以表1.2 說明，表中車種等級中裕隆新尖兵（Yulon New Sentra ）1.6L GLi （手排、煞車系統為前碟後鼓、輪胎為175/70R13）為測試標準車。

表1.2  "標準測試條件"之設定及探討其他影響因素時之測試條件

測         影響

試      因素

條

標準測   件

試條件

車

種

等

級

駕

駛

人

行

為

煞

車

系

統

輪

胎

寬

度

測試車種：

Yulon

New  Sentra

1.6L

Yulon New sentra 1.6L

（標準測試條件）

Ford Festiva 1.3L

Yulon Bluebird 1.8L

*

*

*

煞車方式：

一腳踩死

*

一腳踩死

（標準測試條件）

二次點煞踩死

*

*

煞車系統：

前碟後鼓

*

*

前碟後鼓

（標準測試條件）

四碟

*

輪胎寬度：

標準規格胎

(175/70R13）

*

*

*

175/70R13

（標準測試條件）

185/60R14

205/60R14

載重：

輕載重

（約空車重加120Kg）

*

測試路面：

乾燥柏油路面

*

速度：

40

70      km/h

100

*

備          註

1. * 表示該條件與標準測試條件相同

2. 探討每一個影響因素時，變更"標準測試條件"中的某一項後執行測試。

1.4研究架構