交通寧靜區之交通工程方法應用

第一章 緒論

1.1 研究緣起

「交通寧靜區」（Traffic Calming Zone）的概念最早源自於歐洲，從早期主要使用減速檔（Bump）、減速丘（Hump）等設施降低車輛速度，保障行人的安全，而逐漸擴展至環保、噪音等議題，甚至目前在部份國家以之作為社區整體生活品質營造的重要方法。除歐洲荷蘭、德國與英國等國家及澳洲對此方法的發跡較早外，美國、加拿大及日本亦逐漸重視此方法的應用。由於各國的交通發展特性不同，因此，各國交通寧靜區的定義與範圍亦不盡相同，1997年ITE（Institute of Transportation Engineering）在佛羅里達州Tampa市所召開的會議中，嘗試對交通寧靜區下一個較具體的定義，以期促進不同國界對此概念的溝通與研究發展的增進。

根據ITE對交通寧靜區所作的定義為：「降低機動車輛使用的負效果，改變駕駛人行為與改善街道上非機動車輛使用者環境的重要實體設施組合。」1從定義中可大致發現，交通寧靜方法主要係利用「重要實體設施組合」來「降低機動車輛使用的負效果」、「改變駕駛人行為」與「改善街道上非機動車輛使用者環境」等三個主要目的範疇。交通寧靜方法的發展，可謂高度工業化國家由於早期過度重視道路建設發展與私人機動車輛急速增加而造成居民生活品質惡化後，民眾逐漸對交通環境如何影響生活品質，與交通環境如何與生活環境相容而符合其「可居性」與「安全性」的一項反思過程。此種反思的過程在國外特別重視「居民參與」，也就是交通寧靜區的發展往往不是由政府主管機關主動發動「由上而下」的決策過程，而係由當地居民來決定自己想要什麼樣的交通環境及生活環境，以及什麼樣的實體設施來達到民眾訴求之「由下而上」的規劃程序。

回到國內發展來看，交通環境的發展上仍偏重於道路的硬體建設，機動車輛的持有方面，2000年小客車平均每戶0.71輛、機車平均每戶1.71輛，交通工具的高度私人化，使得道路建設往往趕不上機動車輛的成長速度，因此與民眾生活品質息息相關者包括空氣污染、噪音、以及交通安全一直是政府相關部門急待改善的課題。國外所發展交通寧靜區概念對於改善機動車輛使用所帶來的負效果已證明發揮相當程度的改善作用，並對社區居住品質能發揮重新改造的功能，因此本研究將著重於目前國外交通寧靜方法的發展進行回顧，針對交通寧靜區所採用主要的交通工程方法及設置效果進行分析，並透過國內交通環境與交通設施決策機制的瞭解，探討此概念在國內推動的可行性與限制，最後並建議相關的發展課題。

1.2 研究目的

本研究主要目的包括：

一、廣泛蒐集國外交通寧靜方法相關文獻，作為國內研究此課題之參考。

二、分析國外交通寧靜方法之類型、功能及設置條件，作為國內未來推動研訂設置準則之參考。

三、推廣交通寧靜區概念，使國內交通環境能朝向重視安全與人本交通的理念發展。

1.3 研究方法與內容

本研究所採用的研究方法主要應用國內外文獻蒐集進行比較分析，並針對國內交通環境特性與問題，研議未來可行的發展課題與推動重點，研究內容包括：

一、蒐集國外交通寧靜區發展之歷史、採用之設置方法、適用的範圍、民眾參與機制、設置條件或準則等重要文獻。

二、分析國外交通寧靜區所採用之主要交通工程方法的佈設方式與設計原則，以及設置設施之相關效果。

三、探討國內交通環境需要推動交通寧靜方法之基本邏輯，以及國內推動相關概念時可能面臨的主要問題與限制。

四、研議國內交通環境中推動交通寧靜方法之基本發展課題建議。

第二章 交通寧靜區相關文獻回顧

2.1 交通寧靜區概述與設置目標

「交通寧靜區」的概念最早源自於荷蘭，從早期主要使用減速檔、減速丘等設施減少社區之穿越性交通，提高居住品質，以及降低車輛速度，保障居民行走的安全，而逐漸擴展至環境保護與噪音防制等議題，甚至目前在部份國家利用其作為社區或都市整體生活品質營造的重要方法。

由於各國的交通發展特性不同，因此對於交通寧靜區的定義與範圍亦不盡相同，除歐洲荷蘭、德國與英國等國家及澳洲對此方法的發跡較早外，美國、加拿大及日本亦逐漸重視此方法的應用。然從交通寧靜區的設置目標與標的而論，多不離以降低車速、減少穿越性交通量等基本目的為主，惟部份地區尚有作為都市更新或犯罪防治的手段。因此，交通寧靜區的設置，其可能代表著單一目標的追求，亦可能具有多元目標的組合，端視當地規劃單位與居民需求間之目標整合，茲將交通寧靜區各種主要設置目標與標的之內容列示如表1。

表1 設置交通寧靜區之目標與標的

| 交通寧靜區之目標 | 交通寧靜區之標的 |
| --- | --- |
| 1.促進生活的品質。 2.融入居民對道路空間利用之偏好與需求。 3.創造安全與富吸引力的街道。 4.協助降低機動車輛使用對環境所造成的負面影響。 5.鼓勵步行、腳踏車與大眾運輸工具的使用。 | 1.降低機動車輛使用速率。 2.減少住宅區穿越性交通量。 3.減少交通事故頻次與嚴重性。 4.增加街道上非機動車輛使用者的安全與安全感。 5.減少警方執法的需要。 6.提昇街道環境的美觀。 7.增加排水系統的通暢性。 8.促進所有交通運具的可及性。 |

資料來源：1

基於各國定義上的差異對於研究之交流與溝通有所阻礙，1997年ITE在佛羅里達州Tampa市所召開的會議中，嘗試對交通寧靜區下一個較具體的定義，以期促進不同國家對此概念的溝通與研究發展的增進。根據ITE對交通寧靜區所作的定義為：「降低機動車輛使用的負效果，改變駕駛人行為與改善街道上非機動車輛使用者環境的重要實體設施組合。」從定義中可大致發現，主要係利用「重要實體設施組合」來「降低機動車輛使用的負效果」、「改變駕駛人行為」與「改善街道上非機動車輛使用者環境」等三個主要目的範疇，其中相關名詞之意義為：

1.重要實體設施：包括為達到交通寧靜之目的所採用的實體設施，以及該等措施之支持環境（如政策、立法支持、設施標準及實務上運用之彈性等）。

2.降低機動車輛使用的負效果：改變街道設計或扮演功能來降低機動車輛對於居民、社會與環境的負面效果。

3.改變駕駛人行為：強調駕駛人採取如降低速度、減少侵略性駕駛方式，及尊重路人的自我強制改變駕駛行為之概念。

4.改善街道上非機動車輛使用者環境：表示鼓勵步行、騎腳踏車、增加安全與創造安全感，以及改善街道之美觀。

對於機動車輛高度使用之先進國家有此發展，實際上並不令人意外。早期高度工業化國家由於過度重視道路建設發展，私人機動車輛急速增加造成居民生活品質惡化，民眾逐漸重視交通環境如何影響生活品質，與交通環境如何與生活環境相容而符合「可居性」與「安全性」。而此種反省過程在國外特別重視「居民參與」，也就是交通寧靜區的發展往往不是完全由政府主管機關主動發動，而係由當地居民來決定自己想要什麼樣的交通環境及生活環境，以及什麼樣的實體設施來達到民眾的訴求。

交通寧靜方法的重要課題包括規劃程序、居民參與方式、採用之方法、及設置條件與準則，然由於各國人口密度與交通環境不盡相同，因此有必要對各國交通寧靜區在這些課題上之差異進一步分析，以下針對各國交通寧靜區之發展歷程與設置規範、規劃程序、民眾參與、設置方法、設置條件與準則、及其他相關主要議題等項目分別探討。

2.2 交通寧靜區發展歷程與設置規範

交通寧靜區以歐洲荷蘭、丹麥、德國、英國等國家與澳洲之發跡較早，接著美國、加拿大及日本亦逐漸重視此方法的應用，但各國發展邏輯並未完全一致。歐洲、澳洲的交通寧靜方法發展時程較久，除重視安全課題外，且更重視人性交通的理念（如噪音、污染、可居性等），因此交通寧靜方法不僅較有地區性整體規劃之規模、立法及規範的支持，亦強調與上位計畫如土地使用及都市運輸規劃之結合。美國與加拿大雖逐漸重視此課題，許多都市亦開始採用交通寧靜方法，但直到最近聯邦才開始重視立法與規範議題，受到交通寧靜方法應保留交通工程師規劃彈性的看法影響，尚未訂定一致性的規範。日本主要將交通寧靜方法作為非幹道交通安全改善措施的重要方法。

從歷史回顧角度，歐洲交通管理邏輯主要可概分為三段時期2：

1.1968年以前：主要在提供公路硬體設施以因應龐大成長之車輛使用需求，但硬體設施所能滿足需求的程度畢竟有限，也因而造成使用成本增加與許多安全問題。

2.1968-1979年：開始強調機動車輛與非機動車輛使用者的路權分離，但實際能產生效果的地區多在新發展區，由於不同使用者空間的競爭，非機動車輛使用者的需求仍常被犧牲。

3.1980-1990年：開始重視大區域的交通管理，包括交通寧靜區、某些幹道與集合道路之速度限制方法、以及設計外環道路以新分配住宅區穿越性車流等，專家們開始構思相關管理技巧、相關管理方法的成本效益、以及如何透過大區域之交通管理規劃以整合相關方法之應用。

以下針對各國交通寧靜區相關設置規範或原則進一步加以介紹：

一、荷蘭

荷蘭最早在1960年末期出現由居民以自力救濟方式設置減速丘，以降低車輛經過住宅區速度，保障居民行的安全，往後幾年，荷蘭部份都市開始發展降低車速之交通工程方法。

到1976年，新的管制規則正式生效，產生第一個標準的住宅區（Woonerven, 即Residential Yards）設計準則，強調行人較機動車輛有優先權，主要精神包括：

1.減少穿越性交通。

2.降低車輛速度至接近行人行走的速度。

3.道路舖面範圍的延伸。

4.提供行人與腳踏車充分與平等的道路可及性。

設計區的手冊中有關減少交通事故與增進道路安全性的標的包括：選擇好的路線連接地區性設施、減少交通量、減少噪音與振動、減少大型車輛使用、住宅區採較低速設計、主要道路提供適當視野、提供道路與路側清楚的視線等。手冊中並針對交通環境評估、適當交通寧靜方法的選擇、及交通寧靜方法的描述與工程原則提供相關資訊。在1984年，荷蘭政府正式立法通過前述設計區最高速限為每小時30公里3。

二、英國

英國對於交通寧靜方法主要界定為應用交通工程與其他實體方法的設計，來控制車流速度與鼓勵駕駛行為與環境間的配合。設置方法包括傳統交通工程方法與近來常見使用的減速丘、入口設計、測速照相與水平式減速設施，以及標誌與相關景觀設計。在英國超過半數的交通寧靜區主要位於都市住宅區，其他亦包括集合道路、歷史古城之中心區，及小城鎮及村落等。

在政策架構上，政府政策鼓勵交通主管機關來發展交通寧靜計畫，主要係用其來達成政府的交通安全目標。交通寧靜區的發展，被視為地區交通發展整體概念的一環，因此都市安全管理方法（Urban Safety Management Approach）包括建立道路網路的層級、確認各路段事故發生次數與安全觀測、以至發展安全策略，為交通寧靜區提供極好的應用空間。

英國對於交通寧靜方法應用之基本思考邏輯在於，必須滿足任何設施符合安全性，並符合法規的授權規定，其中相關主要規定包括4：

1.公路法（Highways Act,1980）授與地方公路局（英格蘭及威爾斯）一般性的權力包括第62節規定改善公路的權力、第75節規定改變道路相對寬度的權力、第77節規定允許道路高度提昇、降低或其他改變。但此一般性權力並不能作為設置地方化及高度突然改變之減速丘的設置依據。

2.設置減速丘之法規依據為公路法（Highways Act ,1980）第90A-90F節（已於1991年修正為道路交通法（Road Traffic Act））及公路規則（減速丘篇）（Highways Regulations ,1990），其中對於1983-1986之較早期之規則做了相當幅度的放寬。新的規定允許在每小時30英哩速限地區設置減速台（Flat Topped Humps）與圓形減速丘（Round Topped Humps），並允許採用墊高的交叉路口。

3.交通寧靜法（Traffic Calming Act ,1992）之通過主要在去除先前設置交通寧靜設施採用不同特性方法所產生之疑慮，並在公路法中增加第90G-90I節。因此公路規則（交通寧靜篇）（1993）允許主管機關可為了環境與交通安全理由設置一系列的交通寧靜方法。

4.除前述基本規範外，公路法之修正並授權國務大臣對於現行規定若仍不足之特別授權。例如環形道路4/90（Circular Roads 4/90）準則針對每小時20英哩區（20mph Zone）之設置程序，可因特別授權而無須採標準設施設置；又如速限超過每小時30英哩時，對於垂直式交通寧靜方法亦有交通部的特別授權規定。但非標準規格設施之特別授權仍必須依循安全評估的需要。

5.配合交通寧靜區之交通標誌與道路標線，係依據交通標誌規則及一般性指導（Traffic Signs Regulations and General Directions ,1994），目前除每小時20英哩區有特殊標誌外，並無專供交通寧靜區專用標誌。

6.英國交通部則印製類似交通工程手冊之交通諮詢傳單（Traffic Advisory Leaflets）對於不同交通寧靜方法與設置程序提出相關的建議。

三、澳洲

在1970年代，澳洲對於住宅區之交寧靜方法主要採用街道封閉與阻隔方式，至1980年代則開始全面發展地方交通管理（Local Area Traffic Management, 簡稱LATM）計畫，交通寧靜方法之重點則從街道封閉方式轉移至降低車速與改善道路景觀，到1989年，交通寧靜方法更從住宅區街道移轉至較高等級道路之交通問題改善。

1988年澳洲交通工程實務手冊（Guide to Traffic Engineering Practice）第10冊即為地方交通管理（LATM），其中針對地區性道路定義、道路分類的角色、LATM的進行程序、公眾參與方法、研究階段、執行階段、監督與回顧階段的推動重點均有完整的介紹5。

四、美國

美國使用街道封閉設施（Closure）與交叉路口封閉設施（Diverter）可回溯於1940年末至1950年初期，但地區性整體計畫可能出現於1970年初期在Seattle市之Stevens住宅區示範計畫，計畫經過測試修正後，以速度控制設施（圓環）來代替流量控制設施（交叉路口對角線封閉設施），其所產生值得借鏡的經驗包括：

1.在設置永久性設施前經過地區性之整體測試。

2.評估公眾對於設施的支持程度。

3.進行事前－事後的交通衝擊分析。

4.交通衝擊分析中納入交通事故發生次數作為考量。

5.徵詢緊急救援服務（如消防、救護）之意見與需求。

6.採最保守穩健的設計方法達成目標。

不同於前述歐洲國家與澳洲，近年來美國雖逐漸有許多城市應用交通寧靜方法，但一直缺乏聯邦立法上的支持，因此所採用的方法多未明確列入官方技術準則中，此可能與過去美國交通工程師多認為交通寧靜方法應賦予交通工程師更多的應用彈性有關，但此現象隨著21世紀運輸公平法案（Transportation Equity Act for the 21st Century, 簡稱TEA-21）通過，有進一步的發展。

美國從1991年之多運具層面運輸效率法案（Intermodal Surface Transportation Efficiency Act, 簡稱ISTEA），開始重視多運具間之運輸規劃與工程概念，並正視小汽車使用所產生的社會成本問題。繼之通過TEA-21，以1億2仟萬美元推動運輸與社區與系統保護先期計畫（Transportation and Community and System Prevention Pilot Program），交通寧靜方法即屬其中推動之重點，並稱之為立法下的合法活動。在TEA-21之前，聯邦補助計畫僅允許交通寧靜方法係在危險降低計畫（Hazard Elimination Program）中進行，可見美國聯邦逐漸重視交通寧靜區之概念的發展。

從美國運輸工程協會（ITE）於1999年出版之交通寧靜方法-目前的實務水準（Traffic Calming: State of the Practice），係針對交通寧靜方法之國際發展與其國內遭遇相關課題，作一整合回顧，並期對未來發展趨勢提出一些建議性方向6。

五、加拿大

鑒於加拿大許多城市採用不同標準的交通寧靜方法，使得相關方法之應用缺乏一致性指導與共同資訊，因此在1998年加拿大出版之住宅區交通寧靜方法手冊（Canadian Guide to Neighbourhood Traffic Calming），雖非標準化之準則，但其目的在希望朝向建立國家標準化之調和依據。該手冊主要將交通寧靜方法限制於住宅區之地方街道與集合道路，主要內容包括7：

1.社區參與：強調如何納入地方民意代表與社區居民意見之程序。

2.交通寧靜設置方法：說明各種交通寧靜方法之應用性與有效性，以及各項方法之技術細節（包括應用情況、優點、缺點、成本等）。

3.交通寧靜設置方法設計準則：顯示各項設施如何設置、建造與維護，並提供各種交通寧靜方法之建議設計尺寸。

2.3 交通寧靜區之規劃程序

各國交通寧靜區之規劃程序雖略有不同，但概念相近，因此茲以澳洲與日本為例，介紹交通寧靜方法之規劃程序。

一、澳洲

前述澳洲從1980年代開始全面發展地方交通管理（LATM），LATM係考量交通管理計畫在一群街道與其相關環境之總合效果，而非單獨考量一特殊地點，且LATM必須考量都市環境間包括交通、土地使用、相關之交通社區需要、以及交通寧靜方法所帶來交通的移轉與駕駛行為改變之衝擊，因此屬於綜合性交通規劃的方法。

基本規劃程序包括：確認問題與產生之作用，及改善現況之機會、發展被認同之目標與標的、發展被認同之計畫來達成目標與標的、執行計畫、監督結果、必要時修正計畫等，因此LATM的規劃過程（如圖1）主要分成三個階段5，即：

研究需要

定義研究範圍

建立公共參與過程

確認研究區之議題、

問題、優先性與機會

蒐集資料

設定達成標的

設定達成標的

之衡量準則

發展達成標的

之策略

草擬替選計畫

評估適合策略之LATM設施

回顧替選計畫

產生建議替選計畫

執行

回顧績效

分析交通相關資料

分析非交通資料

問題

社區

專業人員

政治人物

社區意見

過去相關研究與資料

考量法律責任

公開展示接受意見

有影響力之組織團體意見

圖1 澳洲LATM之規劃程序

表示必須進行之活動

表示可能進行之活動

1.研究階段：主要重點在定義研究範圍、確認交通與環境問題、定義研究欲達成之標的、蒐集資料、設計合適策略、設計交通寧靜設置方法、構建替選計畫、評估替選方案、採用方案等。

2.執行階段：考量重點包括財務規劃、執行策略、建造標準與實務、宣導等。

3.監督階段：針對設定欲達成之標的進行監督，並回顧整體計畫作必要修正。

二、日本

依據日本建設省2000年公佈之整體交通安全措施，日本投資在新的五年道路改善計畫（New Five-year Road Improvement Program）中，交通寧靜方法係為改善非幹道系統之重要交通安全措施，稱之為社區區劃計畫（Cummunity Zoning Projects），預定在2002年完成450個地區，長期目標則希望規劃4500個地區8。

社區區劃計畫主要透過縣之公共安全委員會（Prefectural Public Safety Committee）提供社區道路（Community Roads）與行人－車輛混合道路（Mixed Pedestrian Roads），使行人具優先權，以達到減少住宅區穿越性交通、提昇安全之目的。其所運用之方法包括：

1.社區道路：在住宅區、購物區透過設置寬敞的人行道與鋸齒形（Zigzag）道路，提供行人行走優先權，並使車輛降低車速與減少穿越性交通。

2.行人－車輛混合道路：在道路寬度不足，無法提供人行道之道路，利用設置減速丘，提供行人行走優先權，並使車輛降低車速與減少穿越性交通。

3.道路設置減速台（Tapering）或減速丘。

4.有聲號誌（Sound-Type Traffic Signals）：利用有聲交通號誌提醒視覺障礙及一般行人綠燈亮起。

5.社區區劃速限標誌：利用社區區劃專用速限標誌限制行車速度。

茲將日本社區區劃計畫之規劃程序列示如圖2。從日本交通寧靜方法之規劃程序有三點值得重視，包括以事故資料庫之交通安全問題為主體、重視居民意見反映與需求、及評估目標達成效果之回饋修正制度等。

事故資料庫

執行改善方法

確認計畫位址

現場調查

事故肇因分析

規劃改善方法

完成

評估

居民

蒐集居民意見

目標達成

目標未達成

回饋

計畫展示

意見表達

圖2 日本社區區劃計畫之規劃程序

2.4 公眾參與之重要性

許多國家在推動交通寧靜區時，皆考量社區居民參與的重要，主要在於交通寧靜方法在大部份國家均是用以作為住宅區、社區、購物區等道路等級較低之道路（如地方街道、巷道）設計方法，雖然有部份國家已開始強調其應用範圍的拓展（如集合道路），但應用最廣的方法仍是作為降低行駛社區之車速與減少穿越社區車輛之用，因此社區居民的參與對於規劃的成功與否變得十分重要。

以澳洲之LATM程序為例，公眾參與能協助建立地方交通管理系統、改善決策所需之資訊品質、及增加決策之被接受度。公眾參與過程將社區居民的價值與觀點傳遞給規劃人員，以確保相關規劃能符合多數民眾的期待，因此公眾參與的優點包括5：

1.由公眾直接參與比透過地方民意代表反映更能直接確認居民所遭遇的問題，改善問題的標的系統亦較能符合社區居民的期待。

2.減少規劃過程中民眾所產生的疑慮與非正式反對的聲浪。

3.有共識的部份容易被確認，如此可集中資源針對解決缺乏共識的部份。

4.如果不同立場團體間的問題能被充分瞭解，將能減少不同團體間的衝突。

5.社區居民一向被低度使用，應可作為資料蒐集、概念產生及資訊宣導的資源，提供這類活動可加強公眾參與程度與興趣。

6.建立正式的參與架構，壓力團體較容易確認，並可公開評估其訴求。

7.問題之解答可在送議會決定前先評估民眾之接受程度。

8.可改善議會與公眾間的關係。

9.社區居民對於LATM的成功能感受自我的貢獻。

另公眾參與並非沒有缺點與問題，但LATM程序中強調不宜因其可能產生部份困難而不予採用，這些困難包括：

1.對於決策須有更詳細的資料加以支持，以強化計畫的合理性。

2.欲調和所有團體間意見的衝突往往並不可能，因此決策者仍須加以權衡取捨。

3.工程師或規劃師必須學習接受一般民眾非專業化的意見陳述或問題表達。

4.短期之時間與資源等總成本將增加，但長期因不符需求須修正計畫的成本可以節省。

5.公眾參與可能會增加參與民眾本身壓力期間的長度。

6.在規劃階段未必能引起民眾參與的興趣，部份民眾僅在其自身利益有所影響時才保持關注。

而在LATM程序中提供公眾參與的基本要求包括：

1.必須以具易理解性方式來呈現資訊。

2.必須加以解釋設置方法之權衡與衝擊。

3.必須保持好的雙向溝通媒介。

4.須指定代表與公眾接觸之人員（Contact Personnel）。

5.必須讓居民有信心其所建議事項會被充分考量。

對於澳洲LATM程序中，社區居民（公眾）參與之媒介有許多型態，可應用之技巧包括時事簡訊（Newsletter）、問卷、公開展示、公眾會議、利益團體會議、議員-民眾會議（Ward Meetings）、報紙、書面計畫書及居民工作團體等，在交通寧靜方法規劃時，對於各階段（包括資訊宣導、問題確認、觀念計畫的發展、細部設計、使用的時間/資源）之效果亦不相同（參見表2），必須注意的是，各種方法各有其適用的情況，沒有單獨一種方法能滿足所有需要，因此必須視規劃所需達成居民參與之程度綜合考量。

表2 澳洲LATM程序中社區居民參與技巧之應用效果

| 社區居民參與 之應用技巧 | 資訊宣導 | 問題確認 | 觀念計畫 的發展 | 細部設計 | 使用的時間/資源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 時事簡訊 | 高 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 問卷 | 中 | 高 | 低/中 | 低 | 中/高 |
| 公開展示 | 中 | 中 | 中 | 中/低 | 中/高 |
| 公眾會議 | 中 | 中 | 中/低 | 低 | 中 |
| 利益團體會議 | 中 | 中/高 | 中 | 中 | 中 |
| 議員-民眾會議 | 高 | 高 | 高 | 高 | 中/高 |
| 報紙 | 中/低 | 低 | 低 | 低 | 低 |
| 書面計畫書 | 低 | 中/高 | 中 | 低 | 低/中 |
| 局民工作團體 | 高 | 中 | 高 | 高 | 中 |

資料來源：5

2.5 交通寧靜區之主要交通工程方法

依照設置交通寧靜區常見的主要標的，包括減少穿越性交通量與降低行車速度，交通寧靜區設置時所採用的交通工程方法，可概分為流量管制與速率管制兩種，其中速率管制方法又可概分為垂直式、水平式與路寬縮減式三類6。

流量管制多透過道路障礙，強制駕駛人或使駕駛人因覺得不便而改道，以達到減少寧靜區內穿越性交通量之目的；而三種速率管制分類，垂直式速率管制方法主要利用垂直方向減速度力強制車輛減速，水平式速率管制方法則利用側向方向減速度力強制車輛減速，而路寬縮減式速率管制方法係運用駕駛人視覺與心理壓迫感達到減速目的。垂直式與水平式之減速方法乃運用物理原理，強制駕駛人行經時必須減速，效果將較運用心理因素之路寬縮減式來得有效。

下列為各主要設置方法之分類名稱，詳細運作原理說明、圖例、以及設置效果，將於第三章中詳細說明。

一、流量管制方法

1.街道全封閉設施（Full Street Closures）。

2.街道半封閉設施（Half Closures）。

3.路口轉向半封閉設施（Semi-Diverters）。

4.路口對角線封閉設施（Diagonal Diverters）。

5.中央分隔阻斷路口設施（Median Barriers）。

6.強迫轉向槽化島（Force Turn Islands）。

二、速率管制方法

1.垂直式

(1)減速丘（Speed Humps）。

(2)減速台（Speed Tables）。

(3)墊高的行人穿越設施（Raised crosswalks）。

(4)墊高的交岔路口（Raised Intersections)。

(5)紋理化舖面設施（Texture Pavements）。

2.水平式

(1)鄰里圓環（Neighborhood Traffic Circles）。

(2)圓環（Roundabouts）。

(3)波紋路型設施（Chicanes）。

(4)交岔路口線形修正設計（Realigned Intersections）。

3.路寬縮減式

(1)路口寬度縮減設施（Neckdowns）。

(2)路面寬度縮減之中央分隔島設施（Center Island Narrowings）。

(3)路段寬度縮減設施（Chockers）。

2.6 交通寧靜區設置條件分析

交通寧靜方法主要標的雖在降低車速與減少穿越性交通，但所含括的設施類型十分廣泛，許多研究亦考量其景觀與美學效果，以期達到社區居住品質的提昇，由於方法眾多，許多研究尚待投入，因此容易陷於「詳細研究」或「立刻建造」之爭論。

尤其在美國，聯邦至今在統一交通控制設施手冊（Manual on Uniform Traffic Control Devices, 簡稱MUTCD）中對於交通寧靜方法仍無一致性的設置授權條件（Warrants），因此形成許多城市各自發展的現象。是否須有一致性的設置授權條件，在實務界其實有不同的爭論，贊成建立設置授權條件者往往認為，條件授權可使設施具標準化型態，可符合駕駛人預期，同時對於民眾或民意代表建議亦有較客觀之衡量依據；不贊成者則認為如此可能會抹煞創造力，交通寧靜方法係提供一可居性與可行走的人性空間，過度僵化性規範可能降低良好創造的潛力。

以下列舉兩類設置授權條件，一是一般性設置授權條件，另一則是特定設施之設置授權條件。

表3所示為Sarasota市設置交通寧靜區之一般性設置授權條件，依道路等級之不同，區分條件包括最低交通量、預期穿越性交通、第85百分位速度、行人穿越流量、每年事故次數等五項，若住宅區居民請願希進行全區之交通寧靜區研究時，下列五項設置授權條件必須至少滿足兩項以上，相關主管機關方予接受。

表3  Sarasota市之一般性設置授權條件

| 設置條件授權 | 主要集合道路 | 次要集合道路 | 地方住宅街道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.最低交通量 2.預期穿越性交通 3.第85百分位速度 4.行人穿越流量 5.每年事故次數 | >8000車流量/天或 >800車流量/小時 50﹪ 10英哩/小時>速限值 >100人次/小時 6次 | >4000車流量/天或 >400車流量/小時 40﹪ 10英哩/小時>速限值 >50人次/小時 6次 | >1000車流量/天或 >100車流量/小時 25﹪ 10英哩/小時>速限值 >25人次/小時 3次 |

資料來源：6

在特定設施之設置授權條件方面，最常見的即是減速台與減速丘，而表4為Montgomery郡特別訂定減速丘之設置授權條件，表中並顯示三個時期間，該郡對於減速丘設置授權條件有部份改變。另San Diego市為重新調整該市的減速丘方案而進行美國全國性之減速丘設置授權條件調查，從回收42個機構中將授權條件區分為居民贊成、最大街道寬度、最低交通流量、最大交通流量、最大坡度、禁止設置於緊急救援路線、禁止設置於大眾運具行駛路線等，結果列入如表5。

表4  Montgomery郡之減速丘設置授權條件

| 準則 | 最初 | 中期 | 目前 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.最低流量 2.最低第85百分位速度 次要街道 主要街道 3.最小路段長度 4.居民同意度 | 100車流量/小時 31英哩/小時 34英哩/小時 無 67﹪ | 100車流量/小時 31英哩/小時 31或36英哩/小時 1000英呎 80﹪(交通寧靜街道) | 100車流量/小時 32英哩/小時 34或39英哩/小時 1000英呎 80﹪(交通寧靜街道) 50﹪(鄰近街道) |

資料來源：6

表5 減速丘設置條件要求（42個調查機構）

| 設置條件要求 | 設定設置條件要求之機構數（總數42） | 各機構設置條件要求 之中位值 |
| --- | --- | --- |
| 居民贊成 最大街道寬度 最低交通流量 最大交通流量 最大坡度 禁止設置於緊急救援路線 禁止設置於大眾運具行駛路線 | 30 8 11 12 12 27 7 | 67﹪ 40英呎 1000車流量/天 5000車流量/天 6﹪ - - |

資料來源：6

前述設置授權條件原則上均為量化準則，因此當相關量化條件超過特定設施之設置門檻時，容易令人產生「必須強制」設置特定設施之見解，為改善此爭議，部份城市對於多項交通寧靜方法，除採量化準則外，亦採用質化準則，此原則性的準則較易被視為建議性質而非強制性，Bellevue市對於多項交通寧靜方法之「控制矩陣（Control Matrix）」即屬之（如表6）。

表6  Bellevue市之多項交通寧靜方法「控制矩陣」

| 分類 | 集合 道路 | 地方街道 |  | 其他考量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 控制設施使用可能改善課題 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 住宅區集合道路 | 地方出入道路 | 路緣 | 坡度 | 曲度 | 學校 公車/捷運 路線 | 鄰近 幹道 | 先前 交通 工程 改善 不成 功 | 對警方/消防之衝擊 | 延誤 事故 | 家戶 前方 道路 | 可接 受衝 擊 |  |
| 土地使用 | 小的商業住宅區 | 住宅區 | 住宅區 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通工程與專業化改善 | 是 | 是 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高速度 |
| 警方速度監控方案 | 是 | 是 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高速度 |
| 減速丘 | 否 | 流量3000vpd 85百分位速度35mph | 流量300vpd 85百分位速度35mph | 是 | 10﹪ | 300 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | 是 | 高速度與穿越性交通量 |
| 圓環 | 否 | 流量3000vpd 85百分位速度35mph | 流量300vpd 85百分位速度35mph | 是 | 10﹪ | - | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | 是 | 速度或事故歷史 |
| 「停」標誌 | MUTCD | MUTCD | MUTCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 事故 歷史 |
| 路口封閉設施 | 否 | 否 |  | 是 | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 事故 歷史 |
| 單行道/路段寬度縮減設施 | 否 | 流量2500vpd | 流量300vpd | 是 | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | 是 | 高穿越性交通量 |
| 街道封閉設施 | 否 | 是,若流量6000vpd 非當地流量20﹪ | 是,若流量3000vpd 非當地流量20﹪ | - | - | - | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 高穿越性交通量 |

資料來源：6

註：mph表示每小時英哩；vpd表示每天車流量數。

2.7 其他重要相關課題

交通寧靜區之設置主要目的在降低車速、流量，以提高設置地區之安全性，但可以想見的是，降低車速必定與大眾運輸工具之舒適性，及緊急救援車輛必須分秒必爭的基本要求有所衝突。歐洲特別重視研發新的技術，使交通寧靜方法能顧及大眾運輸工具之需要（如窄面之減速丘），美國亦有加長型之減速台；而美國尤其重視交通寧靜方法對緊急救援可能產生不利的影響，緊急救援車輛包括消防車、雲梯車、救護車，甚至執勤之警車，相關單位對於交通寧靜方法降低車速之效果可能造成緊急任務執行受到影響，往往有很高的疑慮，尤其當交通寧靜方法受到許多社區居民支持後，地方性道路設置的數量越來越多，甚至有往較高等級之集合道路發展的趨勢，而這些較高等級道路往往是緊急救援車輛必經之路。

以Portland市為例，在1995年以前，該市交通局與消防局對於設置交通寧靜區均有很好的協調溝通，消防局必須符合的「4分鐘反應時間目標」，也一直是交通局選擇交通寧靜方法的重要考量，甚至透過測試12英呎減速丘、14英呎減速丘及22英呎減速台對緊急救援車輛之影響所得結果為基礎，決定在該市全面廢止使用標準型12英呎減速丘，而以14英呎減速丘及22英呎減速台取而代之。然該市全面發展交通寧靜方法的結果，造成處處可見減速丘，甚至發展至較高等級的道路（Portland市為1992年起美國第一個應用交通寧靜方法於較高等級道路的城市），因此造成1996年初，該市議會應消防局之請求，暫停部份新設減速丘及圓環之採用，直到緊急救援車輛新的規劃路線完成，結果總計花了2年的時間交通局與消防局完成協商，交通寧靜方法才被市議會允許繼續推動。從這個例子可以發現，交通寧靜區亦會產生其他外部效應必須加以重視，尤其在規劃階段即應即早考量因應6。

表7是美國幾個都市對於緊急救援車輛到達現場時間之目標要求，大部份城市都要求緊急救援車輛5分鐘以內到達現場。

表7 美國部份都市緊急反應時間目標

| 都市 | 目標（分鐘） |
| --- | --- |
| Austin市 | 3.5（火災） |
| Berkeley市 | 4（火災） 5（醫療救援） |
| Boulder市 | 6（火災） 4（醫療救援） |
| Momtgomery郡 | 5 |
| Portaland市 | 4 |
| Seattle市 | 5 |

資料來源：6

針對交通寧靜方法所帶來緊急救援車輛之時間延滯，美國部份都市特別針對該城市本身所主要採用之不同交通寧靜方法，進行減速點所造成延滯時間的研究（如表8）。主要結果包括：

表8 美國測試交通寧靜方法對緊急救援車輛所造成之延滯效果研究

| 社區地點 | 交通寧靜方法 | 減速點之延滯時間（秒） |
| --- | --- | --- |
| Austin市 | 12英呎減速丘 | 2.8（消防車） 3.0（雲梯車） 2.3（無病人之救護車） 9.7（有病人之救護車） |
| Berkeley市 | 12英呎減速丘 | 10.7（消防車） 9.2（雲梯車） |
|  | 22英呎減速台 | 3.0（消防車） 13.5（雲梯車） |
| Boulder市 | 8英呎減速丘 12英呎減速丘 37英呎減速台（6英吋高） 40英呎減速台（6英吋高） 25英呎直徑圓環 | 4.7（消防車） 2.8（消防車） 3.8（消防車） 3.8（消防車） 7.5（消防車） |
| Momtgomery郡 | 12英呎減速丘 | 2.8（雲梯車） 3.8（救護車） 4.2（消防車） 7.3（大型消防車） |
|  | 18英呎直徑圓環 | 5.4（雲梯車） 3.2（救護車） 5.0（消防車） 7.0（大型消防車） |
| Portaland市 | 14英呎減速丘 | 5.2（消防車） 2.9（救護車） 6.6（雲梯車） |
|  | 22英呎減速台 | 3.0（消防車） 0.3（救護車） 3.0（雲梯車） |
|  | 12英呎減速丘 | 6.1（消防車） 3.1（救護車） 8.4（雲梯車） |
| Sarasota市 | 12英呎減速丘 | 9.5（救護車） |

資料來源：6

1.不論交通寧靜方法或緊急救援車輛是否不同，減速點所造成延滯時間幾乎均在10秒內。

2.圓環所造成延滯效果似乎比減速丘更大，但亦必須考量減速丘可能較易造成救援車輛損壞或病人受傷的反效果。

3.其中22英呎減速台似乎比12英呎減速丘所造成延滯為短，此與緊急車輛可以較高速度通過減速台之預期相符，但Boulder市超長型減速台卻例外，可能因為通過超長型減速台所花的時間，抵銷了減速台所能提供較快速度所節省時間的效果。

4.最短延滯時間是無病人之救護車，當救護車有搭載病人時，延滯時間則增加許多，但若病人在現場或送醫途中醫療狀況良好，此延滯時間將沒有太大影響。

第三章 交通寧靜區之設置方法與效果分析

依照一般常見的主要標的包括減少穿越性交通量與降低車速，設置交通寧靜區時所採用的交通工程方法可概分為流量管制與速率管制兩種方法，其中速率管制方法又可概分為垂直式、水平式與路寬縮減式三類。以下先針對流量管制方法、速率管制方法進行介紹，再探討相關設置方法的選擇與適用環境、最後則分析相關設施在國外研究中所呈現之效果。

3.1流量管制方法

一、街道全封閉設施：街道設置整個橫斷阻絕設施或囊底路、死巷，禁止小客車以上車種之穿越性交通通行，僅保留腳踏車道與人行道，可設於交岔路口或路段中。由於街道整段被阻隔，因此將可能影響緊急車輛（消防、救護）之救援時間、路網連接性與道路容量亦大幅降低，設置時爭議較大，目前國外對此方式多不採用，或僅作為當其他方法失效時的最後手段（如圖3）。

圖3 街道全封閉設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

二、街道半封閉設施：係利用一段短距離之阻隔設施將街道半邊封閉，及配合禁止車輛進入標誌，禁止一個方向之車輛進入（部分地方允許腳踏車進入），可設於交岔路口或路段中，但阻絕效果遠不及「街道全封閉設施」，易有違規行駛者，然短距離之阻隔設施縱深越長（如30英呎），違規的誘因將越小（如圖4）。

圖4 街道半封閉設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

三、路口轉向半封閉設施：將上述「街道半封閉設施」相對設置兩個於路口，禁止車輛進入，即構成路口半轉向封閉設施（如圖5）。

圖5 路口轉向半封閉設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

四、路口對角線封閉設施：將路口採對角線方式完全阻絕，阻斷路口穿越性車流，車輛經過住宅區必須迂迴繞路（如圖6），若對角線僅採部份阻隔，允許部份特定方向車流穿越，即形成路口對角線部份封閉設施（Truncated Diagonal Diverters）。

圖6 路口對角線封閉設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

五、中央分隔阻斷路口設施：係將中央分隔島延伸至路口，用以阻斷橫向穿越車流（如圖7）。

圖7 中央分隔阻斷路口設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

六、強迫轉向槽化島：利用槽化島之設計，強迫車行方向必須右轉，禁止左轉及直行（如圖8）。

圖8 強迫轉向槽化島（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

3.2 速率管制方法

垂直式速率管制方法主要利用垂直方向減速度力強制車輛減速，水平式速率管制方法則利用側向方向減速度力強制車輛減速，而路寬縮減式速率管制方法係運用駕駛人視覺與心理壓迫感達到減速目的。垂直式與水平式之減速方法乃運用物理原理，強制駕駛人行經時必須減速，效果將較運用心理因素之路寬縮減式來得有效。

一、垂直式

1.減速丘：為設置於道路上突起之圓形設施，以最常見之英國Watts型減速丘設施為例，設計尺寸為縱向長度12英呎（車行方向）及高度為3-4英吋，設計通過速率約每小時15-20英哩（如圖9），ITE準則限制此型減速丘僅可應用於地方街道。至於縱向長度短（約1-3英呎）及高度高（3-6英吋）之減速檔由於會造成駕駛人極度不舒適且行經速率必須突降至每小時5-6英哩，已較少被採用9。

除英國Watts型（12英呎）外，減速丘的型式亦有許多新的發展，如美國Portland市及發展出14英呎型減速丘（長14英呎、中心最大高度3英吋之拋物線型）及22英呎型減速台（長22英呎、中心最大高度3英吋），14英呎型限用於地方街道、22英呎型限用於住宅區集合道路。

圖9 減速丘(12英呎)側面圖（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

2.減速台：減速台與減速丘基本原理相同，惟應用層面更廣，主要係因其剖面呈現梯形且縱向長度較長之設計方式，一則較為美觀，可利用其頂面平台部份加以紋理化處理；再則設計通過速率較高約25-30每小時英哩（以縱向長度22英呎型為例（如圖10），其中兩端斜坡各為6英呎，平台部份為10英呎，高度為3-4英吋），可應用於集合道路甚至是幹道；若將平台部份應用於供行人通行，即形成「墊高的行人穿越設施」。基於不同需求，各型的減速丘及減速台在各國亦不斷有新的發展。

圖10 減速台(22英呎)側面圖（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

3.墊高的行人穿越設施：係利用減速台平台部份作為行人穿越馬路之用，通常墊高之高度與路邊人行道高度相等，此設計不僅代表行人行走區域之擴大，亦增加駕駛人察覺行人之明顯性，可提昇行人安全（如圖11）。

圖11 墊高的行人穿越設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

4.墊高的交岔路口：與「墊高的行人穿越設施」類似，惟設置區域擴及整個路口，通常設於人口密集都會地區（如圖12）。

圖12 墊高的交岔路口（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

5.紋理化舖面設施：將道路舖面加以粗造化處理，材質可用地磚、鵝卵石、混泥土塊磚等，造成駕駛人行經時持續微小的震動感，提醒駕駛人注意前方路況並減速（如圖13）。

圖13 紋理化舖面設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

二、水平式

1.鄰里圓環：直徑較小之圓環，用於流量較低之住宅區交岔路口，圓環主要係運用遮蔽駕駛人前方遠端視線，使其行經時必須先向右，再向左，然後向右之原理，以降低行車速率，並以逆時鐘方向轉向減少衝突點。鄰里圓環由於直徑較小，較易出現大型車所需轉彎半徑不足問題，以及行經圓環機動車輛易侵入行人與腳踏車之路權等問題（如圖14）。

圖14 鄰里圓環（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

2.圓環：運作原理與「鄰里圓環」相同，直徑較大，適用於流量大與車速較快之幹道與集合道路交岔路口，現代化圓環設計比早期更強調優先路權之觀念，因此常以「停」或「讓」標誌管制進入圓環之車輛（如圖15）。

圖15 圓環（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

3.波紋路型設施：將直線路段路緣交錯向路段中央延伸，形成S型曲線，部份設計方式係以路邊停車彎交錯佈設而形成波紋路型曲線，使駕駛人受限側向加速力而減速（如圖16）。部份駕駛人會違規跨越中心線取直線路徑行進，此時可考量加設中央分隔島，阻卻違規行為。

圖16 波紋路型設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

4.交岔路口線形修正設計：主要用於T字型路口，對於T字型路口上端的直進車流，以路緣延伸方式使駕駛人必須順著彎曲線形行駛，達到減速目的（如圖17）。

圖17 交岔路口線形修正設計（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

三、路寬縮減式

1.路口寬度縮減設施：將交岔路口路緣向中央延伸，縮減交岔路口寬度，以縮短行人通行路口距離，並透過車道寬度縮小及突出之延伸設施，降低車輛穿越路口及轉彎速率（如圖18），此設施常用於商業區具大量購物之行人流處。

圖18 路口寬度縮減設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

2.路面寬度縮減之中央分隔島設施：利用中央分隔島縮減路面寬度，係採用一小段中央分隔島，此與用以防止對撞之整段中央分隔島不同，短距離中央分隔島駕駛人易視為障礙物而減速，整段設置時，雖能有效防止對撞，駕駛人反而覺得安全性高而加速行駛，此設施與紋理化舖面搭配佈設，可作為預告進入交通寧靜區之入口（Gateway），同時可取其部份空間作為行人穿越庇護設施，增加行人安全（如圖19）。

圖19 路面寬度縮減之中央分隔島設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

3.路段寬度縮減設施：延伸路段中路緣設施，以縮短路面寬度，以達車輛減速及縮短行人穿越距離（如圖20）。

圖20 路段寬度縮減設施（資料來源：http://www.ite.org/traffic）

3.3 交通寧靜方法之選擇

各國主要交通寧靜方法雖不完全相同，但有許多相似處，因此茲分別以加拿大「住宅之交通寧靜區」設置準則與澳洲地方交通管理（LATM）原則為例，分別說明兩者在交通寧靜方法之選擇上所提供之建議5,7。

一、加拿大

加拿大「住宅之交通寧靜區」設置準則係透過說明各主要設置方法間之潛在優點與缺點比較，提供各項設施之選擇資訊與適用情況。加拿大首先將交通寧靜區主要設置方法區分為垂直式、水平式、障礙式及標誌等，在潛在優點方面分為降低車速、減少流量、減少車流衝突，以及對環境之效果等項目加以衡量；潛在缺點部份則以地區可及性、對緊急車輛之影響、對非機動車輛運具之影響、強制效果、維護強度，以及設置（維護）成本等項目進行衡量。必須注意的是，加拿大設置準則中將「標誌」列入比較，但強調標誌目的在管制交通流動，而非作為寧靜交通之用。

從表9可知，在降低車速方面，水平式設施之效果最好，其次為垂直式設施（但減速標線及紋理化舖面設施均無明顯效果），障礙式設施及標誌幾無效果；減少流量之效果方面，障礙式設施最佳，其次為標誌，水平式與垂直式設施效果相對較差；減少車流衝突方面則以障礙式設施效果最好，水平式設施及標誌之效果相對較差；而對環境影響方面，障礙式設施因阻絕效果好，及水平式設施景觀效果佳，對於噪音、空氣污染防治，乃至街道景觀均能產生較好的效果。

表9 加拿大交通寧靜區主要設置方法間之潛在優點比較

| 交通寧靜主要設置方法 |  | 潛在優點 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 降低車速 | 減少流量 | 減少車流衝突 | 對環境影響 |
| 垂 直 式 | 墊高的行人穿越設施 |  |  |  |  |
|  | 墊高的交岔路口 |  |  |  |  |
|  | 減速標線 |  |  |  |  |
|  | 人行道延伸 |  |  |  |  |
|  | 減速丘 |  |  |  |  |
|  | 紋理化舖面設施 |  |  |  |  |
| 水平式 | 波紋路型設施-單車道 |  |  |  |  |
|  | 波紋路型設施-雙車道 |  |  |  |  |
|  | 路口路緣延伸 |  |  |  |  |
|  | 路口路緣轉彎半徑縮減 |  |  |  |  |
|  | 路邊停車 |  |  |  |  |
|  | 中央實體分隔島 |  |  |  |  |
|  | 圓環 |  |  |  |  |
| 障礙式 | 街道半封閉設施 |  |  |  |  |
|  | 路口對角線封閉 |  |  |  |  |
|  | 街道全封閉設施 |  |  |  |  |
|  | 交叉路口槽化 |  |  |  |  |
|  | 中央分隔阻斷路口設施 |  |  |  |  |
|  | 右進右出設施 |  |  |  |  |
| 標誌 | 速限 |  |  |  |  |
|  | 右（左）轉禁止 |  |  |  |  |
|  | 單行道 |  |  |  |  |
|  | 停車再開 |  |  |  |  |
|  | 穿越性交通禁止 |  |  |  |  |
|  | 交通寧靜區 |  |  |  |  |
|  | 讓 |  |  |  |  |
| 潛在優點強度： = 高  = 中 = 無 |  |  |  |  |  |

資料來源：7

在各設施之潛在缺點方面（如表10），對於地區之可及性，障礙式設施影響最大，對緊急車輛救援時間之影響，亦以障礙式設施影響最大，主要因部份通路受阻絕所產生之影響；對非機動車輛運具包括行人通行、腳踏車及大眾運輸工具之影響，垂直式、水平式及障礙式設施多會產生中等程度的負面效果；對駕駛行為改變之強制效果，除標誌的效果較差外，垂直式、水平式及障礙式設施因具實體性，多能強制駕駛人某種程度改變其駕駛速度及行為；另在維護強度方面，垂直式、水平式及障礙式設施均面臨特定的維修問題，其中尤以減速標線較需經常維護；至於設置及維護成本方面，障礙式設施之成本多為中到高以上，垂直式及水平式設施成本多為低到中，標誌成本則相對最低。

表10 加拿大交通寧靜區主要設置方法間之潛在缺點比較

| 交通寧靜主要設置方法 |  | 潛在缺點 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 對地區可及性之影響 | 對緊急車輛之影響 | 對非機動車輛運具之影響 | 強制效果無法發揮 | 所需維護頻率 | 設置及維護成本 |
| 垂 直 式 | 墊高的行人穿越設施 |  |  |  |  |  | 低~中 |
|  | 墊高的交岔路口 |  |  |  |  |  | 高 |
|  | 減速標線 |  |  |  |  |  | 低~中 |
|  | 人行道延伸 |  |  |  |  |  | 中 |
|  | 減速丘 |  |  |  |  |  | 低~中 |
|  | 紋理化舖面設施 |  |  |  |  |  | 低~中 |
| 水平式 | 波紋路型設施-單車道 |  |  |  |  |  | 中~高 |
|  | 波紋路型設施-雙車道 |  |  |  |  |  | 中 |
|  | 路口路緣延伸 |  |  |  |  |  | 低~中 |
|  | 路口路緣轉彎半徑縮減 |  |  |  |  |  | 低~中 |
|  | 路邊停車 |  |  |  |  |  | 低~中 |
|  | 中央實體分隔島 |  |  |  |  |  | 低~中 |
|  | 圓環 |  |  |  |  |  | 中~高 |
| 障礙式 | 街道半封閉設施 |  |  |  |  |  | 中 |
|  | 路口對角線封閉 |  |  |  |  |  | 中~高 |
|  | 街道全封閉設施 |  |  |  |  |  | 中~高 |
|  | 交叉路口槽化 |  |  |  |  |  | 中~高 |
|  | 中央分隔阻斷路口設施 |  |  |  |  |  | 低~中 |
|  | 右進右出設施 |  |  |  |  |  | 中 |
| 標誌 | 速限 |  |  |  |  |  | 低 |
|  | 右（左）轉禁止 |  |  |  |  |  | 低 |
|  | 單行道 |  |  |  |  |  | 低 |
|  | 停車再開 |  |  |  |  |  | 低 |
|  | 穿越性交通禁止 |  |  |  |  |  | 低 |
|  | 交通寧靜區 |  |  |  |  |  | 低 |
|  | 讓 |  |  |  |  |  | 低 |
| 潛在缺點強度： = 高  = 中 = 無 |  |  |  |  |  |  |  |

資料來源：7 

二、澳洲

澳洲地方交通管理（LATM）程序中對於交通寧靜方法的選擇，特別重視邏輯程序，亦即所選擇設施的技術（Techniques）是否能配合策略（Strategy），而所推動的策略是否能達成特定標的（Objectives）。表11及表11（續）即為澳洲交通寧靜方法與交通管理策略之應用矩陣。

表11 澳洲交通寧靜方法與交通管理策略應用矩陣

| 交通管理策略 | 標誌設置技術 |  |  |  |  |  |  | 路線改變技術 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交叉路口優先標誌 | 速限- 法定的 | 速限- 建議的 | 禁止運行- 一般或特定等級 | 停車控制 | 路線標誌 | 單行道 |  | 槽化- 交叉路口 | 道路全封閉設施 | 道路部份封閉設施 | 小道連接 |
| 交通流量與路線策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.降低車流量-一般性 | ＋ | O | O | ＋＋ | O | ＋ | ＋＋＋ |  | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋ | O |
| 2.降低車流量-大型車 | ＋ | O | O | ＋＋ | O | ＋＋ | ＋＋＋ |  | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋ | O |
| 3.改善行人流動 | O | O | O |  | O | O | O |  | O | ＋ | ＋ | ＋＋＋ |
| 4.改善腳踏車流動 | O | O | O | O | ＋ | ＋ | O |  | － | ＋＋ | ＋ | ＋＋＋ |
| 5.改善車輛流動 | O | O | O | － | ＋ | ＋＋ | －－ |  | － | - - - | －－ | O |
| 駕駛人行為策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.增加駕駛人對地方環境認知 | O | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | O | O |  | ＋ | ＋ | ＋ | O |
| 2.簡化駕駛工作 | ＋ | O | O | ＋ | O | ＋ | ＋ |  | ＋ | － | ＋ | O |
| 3.視覺強迫改變駕駛行為 | O | O | O | O | O | O | O |  | O | O | O | O |
| 4.整合交通因子 | O | O | O | O | O | O | O |  | O | O | O | O |
| 車輛運行策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.降低最大速度 | ＋ | ＋ | ＋ | O | O | O | O |  | ＋ | ＋ | ＋ | O |
| 2.降低平均速度 | ＋＋ | ＋ | ＋ | O | O | O | O |  | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋ | O |
| 風險降低策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.隔離交通因子 | O | O | O | ＋ | O | ＋ | O |  | O | O | O | ＋＋ |
| 2.降低車輛涉入之衝突 | ＋ | O | O | ＋ | O | O | ＋ |  | ＋＋ | ＋＋ | ＋ | O |
| 3.降低行人涉入之衝突 | O | O | O | ＋ | O | O | O |  | ＋ | ＋ | O | ＋＋＋ |
| 4.降低腳踏車涉入之衝突 | ＋ | O | O | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |  | ＋＋ | ＋＋ | ＋ | ＋＋＋ |
| 環境策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.改善街道景觀 | O | O | O | O | O | O | O |  | ＋ | ＋＋ | ＋ | O |
| 2.創造開放空間 | O | O | O | O | O | O | O |  | O | ＋ | ＋ | O |
| 3.個人化街景觀 | O | O | O | O | O | O | O |  | O | ＋ | ＋ | ＋＋ |
| 次要效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.停車之影響 | O | O | O | O | ± | O | O |  | － | － | － | O |
| 2.與設施有關噪音 | － | O | O | O | O | O | O |  | O | O | O | O |
| 3.改變可及性 | O | O | O | － | O | O | － |  | － | －－ | － | ＋ |
| 4.自我強制的程度 | － | － | －－ | －－ | － | － | ± |  | ＋ | ＋＋＋ | ＋ | ＋＋ |
| 符號意義: O 無效果 － 負效果 ＋ 正效果 ± 正負效果視設置情況而定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

資料來源：7

策略矩陣中將交通管理策略區分為交通流量與路線策略、駕駛人行為策略、車輛運行策略、風險降低策略、環境策略及次要效果等，而交通寧靜方法設置技術則區分為標誌設置技術、路線改變技術、車輛運行技術及其他技術等，表中針對各項設置技巧對於交通管理策略的達成效果提供了許多建議性資訊。而澳洲對於交通寧靜方法設置技術的選擇，特別強調須因應設置地區之特性與需要而作選擇，且表中所提供係為建議性資訊，而非窮舉之規範

表11 澳洲交通寧靜方法與交通管理策略應用矩陣（續）

| 交通管理策略 | 車輛運行技術 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他技術 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轉彎半徑縮減 | 直線路段縮減 | 減速丘 | 紋理化舖面處理 | 修正街道線型 | 圓環 | 標線 | 人車共存區 | 共用區 | 修正停車配置 | 照明 | 安全護欄 | 行人穿越道 | 街道植栽 | 地方交通區 |
| 交通流量與路線策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.降低車流量-一般性 | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋ | O | ＋ | ＋ | O | O | ＋ | ＋ | O | O | O | O | O |
| 2.降低車流量-大型車 | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋ | O | ＋ | ＋＋ | O | O | ＋ | ＋ | O | O | O | O | O |
| 3.改善行人流動 | O | O | O | － | O | O | O | ＋＋ | ＋＋ | O | O | O | ＋ | O | O |
| 4.改善腳踏車流動 | ± | ± | O | － | O | － | O | ＋ | ＋ | O | O | O | O | O | O |
| 5.改善車輛流動 | O | O | O | O | O | O | O | O | － | － | O | O | O | O | O |
| 駕駛人行為策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.增加駕駛人對地方環境認知 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | O | O | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋＋ | ＋＋ |
| 2.簡化駕駛工作 | － | － | O | O | O | ＋ | ＋ | －－ | －－ | O | ＋ | O | ＋ | O | O |
| 3.視覺強迫改變駕駛行為 | ＋ | ＋ | O | O | ＋ | O | O | ＋＋＋ | ＋＋＋ | O | O | ＋ | O | ＋＋ | ＋＋ |
| 4.整合交通因子 | O | O | O | O | O | O | O | ＋＋＋ | ＋＋＋ | O | O | O | O | O | O |
| 車輛運行策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.降低最大速度 | ＋＋ | ＋ | ＋＋ | ＋ | ＋＋ | ＋ | O | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋ | O | O | O | ＋ | O |
| 2.降低平均速度 | ＋＋＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋ | ＋＋ | ＋＋ | O | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋ | O | O | O | ＋ | O |
| 風險降低策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.隔離交通因子 | －－ | －－ | O | O | O | O | ＋ | - - - | - - - | O | O | O | O | O | O |
| 2.降低車輛涉入之衝突 | －－ | －－ | O | O | O | ＋ | ＋ | －－ | －－ | O | O | O | O | O－ | O |
| 3.降低行人涉入之衝突 | O | O | O | O | O | O | O | －－ | －－ | O | O | ＋ | ＋ | O | O |
| 4.降低腳踏車涉入之衝突 | ± | ± | O | O | O | ± | ＋ | －－ | －－ | O | O | ＋ | O | O | O |
| 環境策略 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.改善街道景觀 | ＋＋ | ＋＋ | O | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋ | O | ＋＋＋ | ＋＋＋ | ＋ | O | O | O | ＋＋＋ | O |
| 2.創造開放空間 | O | O | O | ＋＋ | ＋ | O | O | ＋＋＋ | ＋＋＋ | O | O | O | O | O | O |
| 3.個人化街景觀 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋＋ | ＋＋ | O | O | ＋＋＋ | ＋＋＋ | O | O | O | O | ＋＋＋ | O |
| 次要效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.停車之影響 | －－ | －－ | － | O | O | － | O | ＋ | ＋ | ＋ | O | － | － | O | O |
| 2.與設施有關噪音 | ± | ± | ± | － | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 3.改變可及性 | O | O | O | O | O | O | O | O | － | O | O | O | O | O | O |
| 4.自我強制的程度 | ＋＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋ | ＋＋＋ | ＋＋＋ | － | ＋ | ＋ | － | O | ＋ | － | O | ＋ |
| 符號意義: O 無效果 － 負效果 ＋ 正效果 ± 正負效果視設置情況而定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

資料來源：5

3.4 交通寧靜方法之設置效果

Fidles and Lee認為交通寧靜區的共同目標，在於轉嫁超速行為對無保護的用路人（如行人、腳踏車使用者）所造成之成本給車輛駕駛人本身（透過不舒適、車輛損壞的風險、較長的行使時間等）。相關研究對於交通寧靜區設置方法之成效評估顯示5（如表12）。

表12 相關研究中交通寧靜區交通工程方法之設置效果

| 國家 | 主要採用之 工程設置方法 | 設置效果 | 文獻來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英國 | 減速標線 | 平均速度減少40﹪ | Zidel et al.（1986） |
| 德國 | 減速台 路寬縮減設施 波紋路型設施 入口設施 | 事故率不變 受傷人數減少50﹪ | Bowers（1986） |
| 澳洲 | 各項方法 | 事故數減少50﹪ 穿越性交通減少35﹪ 車輛速度減少25﹪ | Chua and Fisher（1991） |
| 紐西蘭 | 各項方法 | 車輛速度每小時減少10公里 | Herrstedt（1992） |
| 荷蘭 法國 | 多項方法 | 事故數減少30﹪-60﹪ | Kjemtrop and Herrstedt（1992） |
| 丹麥 | 多項方法 | 速度每小時減少11公里 寧靜區內受傷率減少72﹪ 周邊鄰近街道受傷率增加96﹪ | Engel and Thomsen （1992） |
| 荷蘭 | 減速丘 安全島 | 速度減少20﹪ 交通流量減少5﹪-30﹪ 事故數減少5﹪ 受傷事故數減少25﹪ | Vis et al.（1992） |
| 英國 | 減速丘 | 第85百分位數速度每小時減少16公里 寧靜區內事故數減少71﹪ 周邊鄰近街道事故數增加8﹪ | Webster（1993） |
| 美國 | 減速丘 | 速度減少14﹪ 交通流量減少7﹪ | Dahlerbrach（1993） |
| 美國 | 減速丘 圓環 | 第85百分位數速度減少30﹪（減速丘） 第85百分位數速度減少22﹪（圓環） | Halbert et al.（1993） |
| 英國 | 減速丘 波紋路型設施 | 速度每小時減少16公里 事故數減少最高達80﹪ 交通量減少最高達30﹪-50﹪ | Bulpitt（1995） |
| 英國 | 入口標誌 標線 路寬縮減設施 | 速度每小時減少0-19公里 受傷事故數減少14﹪ | Wheeler and Taylor（1995） |
| 英國 | 大部份為減速丘及減速台 | 速度每小時減少14公里 事故數減少61﹪ | Webster and Mackie（1996） |
| 日本 英國 | 山形標線 橫向標線 | 事故數減少25﹪-50﹪（山形標線） 事故數減少5﹪-50﹪（橫向標線） | Griffin and Reinhard（1996） |
| 美國 | 減速丘 圓環 | 事故數減少13﹪；速度減少22﹪（減速丘） 事故數減少13﹪；速度減少22﹪（圓環） | Ewing et al.（1998） |

資料來源：5

其中，最有效的設施為速度管制的垂直式設施，如減速丘與減速台，但設置間距是影響有效程度的最主要因素，對於速度與事故降低欲達到較佳的效果，通常須採用多項工程方法整體設置，表12中顯示許多交通寧靜區對於事故數與事故嚴重性的減少可達到超過50﹪的效果，但值得注意的是，部份研究顯示對於寧靜區周邊道路的安全性卻有反效果，然大部份研究均未考量此點。

前述許多研究均證實交通寧靜方法對於降低車速、減少寧靜區流量、及事故傷亡均有顯著的效果。美國亦曾進行大規模蒐集不同交通寧靜方法設置前後對行車速度降低、流量減少及事故傷亡降低之效果，以下進行進一步說明6。

降低車速主要依賴設置方法之幾何特性、及設施佈設之間距，，若以路段中（非減速點）之第85百分位速度衡量（如表13），對於速度減少最有效的仍屬減速丘，包括12英呎及14英呎均有超過20﹪的減速效果，22英呎減速台亦有接近20﹪的效果，而街道半封閉設施、一車道減速點設施及圓環亦分別有19﹪、14﹪及11﹪的效果。設置間距則以樣本數較多之減速丘為分析對象，結果顯示間隔減速丘每增加100英呎（最多至1000英呎），第85百分位行駛速度會增加0.5-1.0每小時英哩。

表13 不同交通寧靜方法對速度之影響

| 交通寧靜方法 | 樣本 大小 | 第85百分位速度（每小時英哩） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設置後平均值 (標準差) | 設置前後改變值 (標準差) | 設置前後改變百分比（標準差） |
| 12英呎減速丘 | 179 | 27.4（4.0） | -7.6（3.5） | -22﹪(9﹪) |
| 14英呎減速丘 | 15 | 25.6（2.1） | -7.7（2.1） | -23﹪(6﹪) |
| 22英呎減速台 | 58 | 30.1（2.7） | -6.6（3.2） | -18﹪(8﹪) |
| 加長型減速台 | 10 | 31.6（2.8） | -3.2（2.4） | -9﹪(7﹪) |
| 墊高的交叉路口 | 3 | 34.3（6.0） | -0.3（3.8） | -1﹪(10﹪) |
| 圓環 | 45 | 30.3（4.4） | -3.9（3.2） | -11﹪(10﹪) |
| 寬度縮減設施 | 7 | 32.3（2.8） | -2.6（5.5） | -4﹪(22﹪) |
| 一車道減速點設施 | 5 | 28.6（3.1） | -4.8（1.3） | -14﹪(4﹪) |
| 街道半封閉設施 | 16 | 26.3（5.2） | -6.0（5.2） | -19﹪(11﹪) |
| 對角線封閉設施 | 7 | 27.9（5.2） | -1.4（4.7） | -4﹪(17﹪) |

資料來源：6

另不同交通寧靜方法對於流量之影響（如表14），則顯示流量管制之阻隔設施效果較佳者，包括寬度縮減設施、一車道減速點設施、街道半封閉設施、對角線封閉設施，至少有30﹪以上的流量減少效果，最高者甚至高達接近45﹪，而12英呎及14英呎減速丘，以及圓環設施，約有20﹪的減少流量效果。流量減少是否成功，多半仍需依靠是否具備替代路線及替代路線之容量、設施情況而定。

表14 不同交通寧靜方法對流量之影響

| 交通寧靜方法 | 樣本 大小 | 設置前後每日流量改變值 (標準差) | 設置前後每日流量改變百分比（標準差） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12英呎減速丘 | 143 | -355（591） |  | -18﹪(24﹪) |
| 14英呎減速丘 | 15 | -529（741） |  | -22﹪(26﹪) |
| 22英呎減速台 | 46 | -415（649） |  | -12﹪(20﹪) |
| 加長型減速台 | 49 | -293（584） |  | -5﹪(46﹪) |
| 墊高的交叉路口 | 11 | -263（2178） |  | -10﹪(51﹪) |
| 圓環 | 5 | -392（384） |  | -20﹪(19﹪) |
| 寬度縮減設施 | 19 | -671（786） |  | -44﹪(36﹪) |
| 一車道減速點設施 | 53 | -1611（2444） |  | -42﹪(41﹪) |
| 街道半封閉設施 | 27 | -501（622） |  | -35﹪(46﹪) |
| 對角線封閉設施 | 10 | -1167（1781） |  | -31﹪(36﹪) |

資料來源：6

在對事故碰撞次數之影響（如表15），不同交通寧靜方法之樣本為130個，對平均年碰撞次數之總計效果為減少51﹪。由於Seattle市設置圓環對事故次數減少的效果十分顯著（可能因設置計畫主要選擇事故次數高之地點及設置地點均為交岔路口），若將該市設置效果扣除，樣本數為80個，平均年碰撞次數總計減少效果降為25﹪。另選擇具流量資料之地點，樣本數為55個，平均年碰撞次數總計減少效果則為27﹪，由於交通寧靜方法對於流量減少亦有相當之效果，若進一步去除因流量減少因素所帶來事故次數降低之效果，在同一流量水準下，交通寧靜方法對平均年碰撞次數總計減少效果為4﹪。

表15 不同交通寧靜方法對事故碰撞次數之影響

| 交通寧靜方法 | 樣本 大小 | 平均年碰撞 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 設置前 | 設置後 | 設置前後 改變百分比 |
| 12英呎減速丘 | 50 | 2.62 | 2.29 | -13﹪ |
| 14英呎減速丘 | 5 | 4.36 | 2.62 | -40﹪ |
| 22英呎減速台 | 8 | 6.71 | 3.66 | -45﹪ |
| 圓環（未列入Seattle市） | 17 | 5.89 | 4.24 | -28﹪ |
| 圓環（列入Seattle市） | 130 | 2.19 | 0.64 | -71﹪ |
| 總計 | 193 | 2.54 | 1.24 | -51﹪ |
| 總計（未列入Seattle市） | 80 | 3.83 | 2.86 | -25﹪ |
| 總計（未列入Seattle市且具流量資料） | 55 | 4.43 | 3.22 | -27﹪ |
| 總計（流量因素調整後） | 55 | 3.36 | 3.22 | -4﹪ |

資料來源：6

以上僅針對交通寧靜方法對寧靜區內速度、流量及事故次數減少所產生的效果為主要標的，至於寧靜區周邊之替代路線是否所引起新的交通問題，許多研究多未提及，此部份也是在強調交通寧靜區優點時必須注意的限制，同時也是未來評估作業必須加以考量的重點。

3.5 交通寧靜方法之發展趨勢

從各國交通寧靜區之發展經驗觀察，主要趨勢包括從流量管制轉變為速度管制、從路寬縮減轉變為強制改變駕駛行為之設施、從簡單的方法發展至多元化組合設計、從隨機性設施演變至可預測性設施，以及從點的應用擴及至區域的應用，以下茲就此五項主要趨勢分述如后6：

一、從流量管制轉變為速度管制：

流量管制方法對於車流採較嚴格的限制，雖常能有效紓解寧靜區內的穿越性交通問題，然可能形成周邊鄰近道路衍生之交通問題，且對於緊急救援車輛救援時間有不利影響，因此民眾逐漸不贊成此做法，而速度管制方法雖亦有間接減少穿越性交通的效果，不若流量管制方法來的限制較多，在道路等級較低之區位實施時對改善違規超速問題亦十分有效，因此速度管制未來將有更大應用空間，而流量管制方法設置條件亦將趨於嚴格，往往係作為其他方法無效時之最後手段，以符合民眾對於機動性與安全要求間之平衡。

二、從路寬縮減轉變為強制改變駕駛行為之設施：

前述說明利用駕駛人視覺或心理壓迫因素往往無法有效達到降低速率的目標，因此交通寧靜區的速率管制方法，未來將朝向強制駕駛人必須改變駕駛行為之設施設置，如垂直式與水平式的減速設施。

三、從簡單的方法發展至多元化組合設計：

交通環境不同，問題的特性亦不同，同時民眾需求及偏好也不相同，早期許多方法均單獨設置互不相干，如減速丘與圓環等，越來越多的問題無法透過單一設施改善，或單一設施亦衍生出其他新的問題，如波紋路型設施面對行駛直線的違規者，可搭配路面寬度縮減之中央分隔島設施，以有效規範駕駛人行駛路徑，因應未來複雜的交通環境與多元需求，所採用交通工程方法朝多元化組合設計發展已成為未來重要趨勢。

四、從隨機性設施演變至可預測性設施：

部份觀念認為，採隨機性設施（即同一型設施採用許多不同規格）可避免駕駛人因過度熟悉該設施特性而容易違規，並提高駕駛人警覺性。此見解對部份人可能因此能提高警覺，但部份人亦可能因為對於設施的多變不符合其理性預期而造成決策遲疑或危險，就如同標誌標線號誌設施及行車視距必須具有可預測性，因此交通寧靜區所採用方法，未來亦將朝向符合可預測性之方向發展。

五、從點的應用擴及至區域的應用：

交通寧靜區早期係以改善住宅區或地區道路之問題點為主，然隨著問題點不斷新增（如穿越性交通之移轉產生新的問題），欲有效改善問題，未來必須朝區域整體規劃考量，同時應用道路等級亦將從地區道路，逐漸延伸至集合道路甚至幹道等流量較大與車速較快的道路。

第四章 國內推動交通寧靜區之發展課題

4.1 國內發展交通寧靜區之需要性

國內交通環境的發展由於長期偏重於道路的硬體建設，而機動車輛的持有，2000年小客車已達平均每戶0.71輛、機車平均每戶1.71輛，交通工具的高度私有化，使得道路容量的增加往往趕不上機動車輛的成長速度，因此與民眾生活品質息息相關者包括空氣污染、噪音以及交通安全一直是政府相關部門急待改善的課題。國外所發展交通寧靜區概念，對於機動車輛使用之負面效果改善，已證明發揮相當程度的功效，並對社區居住品質能發揮重新改造的效果，在國內逐漸重視大眾運輸發展、希望減少私人機動車輛所帶來衝擊，以提高生活品質之聲浪中，交通寧靜區的概念未來在國內應有很大的應用空間。因此國內推動交通寧靜區之需要性可從下列幾個方向思考：

一、人本交通觀念漸受重視

經濟的快速成長，使國人更加重視生活品質的提昇、人性尊嚴與生命價值，因此交通環境如何能正面融入生活環境，減少事故、噪音及空氣污染所帶來負面效果，以建立符合人本交通與綠色運輸環境，此觀念勢必更受重視。交通寧靜區在降低機動車輛所帶來之負面效果，提供了可行的契機，結合國內人本交通環境之呼籲，勢將有更多的應用空間。

二、交通安全改善標的之移轉

長期以來，國內交通安全防制工作多集中於酒後駕車、超速等重大違規行為改善，主要標的亦多集中於郊區道路及主要幹道，隨著重大違規行為或肇事問題可改善之空間，受執法強度與道安工作密集推動而壓縮，未來改善標的極可能逐漸移轉至地方道路或巷道，同時人口高齡化、都市捷運化，更將突顯行人、腳踏車等弱勢族群用路安全的重要性，此改善焦點之轉移，與設置交通寧靜區主要目標及標的相吻合。

三、傳統交通工程方法之改善極限

目前國內對於超速行為之改善最常使用之速限標誌（字）、慢標字、閃光號誌，以至減速標線等往往無法達到預期之效用，因此對於主要幹道超速違規之最後手段即為測速照相之執法措施，而地方道路或巷道等人口密集處，不僅不宜設置減速標線，測速照相亦不符成本效益，傳統交通工程方法採「警告」駕駛人為主的減速方法已不符需求，更遑論透過傳統交通工程方法能達到減少穿越性交通及提昇居住環境品質等訴求。交通寧靜區主要採實體設施強制駕駛人減速或改道，且許多設置方法可組合使用，對於交通工程方法提供了新的選擇途徑。

4.2 國內發展交通寧靜區所面臨問題

雖然國內人本交通觀念日受重視、交通安全改善標的可能移轉、及傳統交通工程方法面臨應用之限制等，均是交通寧靜方法未來應用時的正面推力，但現況仍然面臨許多實質技術問題所產生的阻力值得政府相關部門重視，包括：

一、缺乏明確道路等級分類

道路等級分類是交通設施規劃與交通管理的基本邏輯，國外在推動交通寧靜方法時，對於何種方法可應用於何種道路等級往往有明確的定位。國內長期以來由於受到土地使用之住商混合影響，造成道路等級的定位十分模糊，並未如國外能明確區分地方街道、集合道路、次要幹道、主要幹道等區別，而對於不同道路等級之速度管理亦不十分明確，如國內道路交通安全規則雖規定，郊區無標誌標線道路之時速不得超過60公里、市區內不得超過50公里，在未劃設車道線或行車分向線之道路不得超過30公里，至於郊區、市區之界定為何並不清楚。因此缺乏明確道路等級分類，造成了道路速度管理缺乏一致性邏輯。

二、特有的交通課題必須加以特別考量

國內都市交通的特性主要是車流密度大、車輛採路邊停車、機車係主要私人運具之一，特別指出這幾項特性，係因交通寧靜方法可能產生寧靜區流量降低與鄰近街道流量增加的現象，此移轉交通量周邊道路能否承載？路邊停車若需配合減少，停車問題如何處理？以及機車與汽車特性不同，國外針對汽車的交通寧靜方法適用上有何問題均須加以特別考量。

三、缺乏相關設置規範

目前國內在道路交通工程規劃設置應用時，主要係依據「道路交通標誌標線號誌設置規則」（簡稱設置規則）及「交通工程手冊」，實務上有許多新型交通設施的產生，如嵌地式太陽能路口閃光號誌、減速墊等，地方主管機關在應用時往往因缺乏設置規範致推廣不易，主要考量在於若因設置新型設施而衍生交通事故，容易產生國家賠償之爭議。國外交通寧靜方法，絕大多數在國內尚未採用，而設置規範的缺乏將可能形成該方法推廣時的最主要障礙。

四、推動計畫之定位與經費來源問題

交通寧靜方法涉及實體設施的採用，相較傳統交通工程方法所需經費為高，成本效益問題將是實務考量的重點。從國外發展經驗，先進國家重視生命價值、生活品質，因此許多有形無形的龐大效益皆被納入評估，故可支持使用略高的設施成本。國內推動時，必須就交通寧靜方法所能帶來的效益，建立屬於本國性的價值判斷邏輯，此部份必須從交通事故特性與成本、現行改善方法有效性、甚至民眾的意見等多個面向來建立，因此除非能在設置規劃時結合主要改善議題或計畫（如院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，簡稱院頒方案），作為推動交通寧靜方法的主要依據，使其改善目標能進一步被突顯與受重視，否則持續性推動經費來源將可能產生問題。

五、民眾對便利與安全之取捨問題

交通寧靜區在國外重視由下而上的決定機制，強調居民參與的重要性，在國內，機動性與安全性常是兩難的取捨。社區居民可能較偏好居住環境的安全性，但相關想法往往是鬆散的、無聲的、缺乏具體行動的，反而是穿越性交通的用路人視經過社區道路的機動性為基本需求及權利，這也是國內長期以來在道路空間分配不當所衍生的問題。社區居民對其社區本身安全需要之意識未被突顯、甚至未被開發，將使機動性需求長期凌駕於安全性之上。

4.3 國內推動交通寧靜區之發展課題建議

配合上一節所述之相關問題，本節進一步探討國內若需推動交通寧靜區，所必須考量之推動課題為何？茲將建議之推動課題分別說明如后：

一、建立明確道路等級分類

道路系統之建立原應配合當地社經活動之發展規劃，但由於長期受到國內土地混合使用現象之影響，造成原都市計畫所規劃之道路功能定位無法落實，加上路邊停車等權宜措施無法短期取消，使道路等級之混亂更加惡化。交通寧靜方法之應用主要在於速度管理或減少穿越性交通，有必要針對實施區域所需建構之速度管理邏輯先有所定位，因此雖受限於國內現況，在推動交通寧靜方法時，仍應先考量道路本身幾何特性，並配合當地社經活動發展，將道路等級加以明確定位。建議各地方政府可透過調查本身轄區內道路與交通環境現況特性與未來發展考量，界定轄區內道路系統等級分類與速度管理（速限）之規劃原則，交通寧靜方法若能在此上位原則指引下，較能規劃符合當地需求之交通環境。

二、建立本土性之研究課題

國外對於特定設置方法已有豐富的研究成果，如不同尺寸之減速丘或減速丘之設置間距對於速度減少之效果、實施交通寧靜區對區內與區外道路之交通流量變化，甚至對於緊急救援時間所產生之影響等，部份研究成果可作為國內設置準則建立之參考。另部份涉及國內駕駛人或車輛之特有特性，如從人因工程角度，國內駕駛人能否適應波紋路型等國內從未設置之設施、減速丘之減速效果與國外研究是否一致；又如國內數量龐大之機車，係排除於國外標準設施考量中，國內之設施要如何能兼容汽、機車不同特性之實體設計，均應考量建立本土性之實驗課題，深入研究評估，以設計符合國內交通環境與特性之設施。

三、考量設置準則定位

前述現況問題中已說明透過國外研究或本土性實驗所建立之設置準則，必須考量納入現行法規或規範中，否則可能衍生國家賠償爭議，及各地方主管機關望之卻步的現象。文獻回顧部份可知，歐洲國家及澳洲，對於實體設施均採統一的規範，加拿大雖未建立規範，近來亦考量各地方設置標準歧異所產生問題，而編撰設置手冊，美國是採較自由方式，聯邦未統一規範，但各城市亦有朝本身標準方向發展。考量國內幅員與交通實務需要，未來推動交通寧靜方法時，應有必要建立相關規範。設置規則主要針對標誌、標線、號誌等提醒、警告、遵行功能的規範，因此可就交通寧靜方法所需配合提示駕駛人的標誌、標線或號誌加以考量，通常不同之交通寧靜方法可能須搭配特有的標誌、標線，如減速丘之前與丘面的標線形式、交通寧靜區之入口標誌等；交通工程手冊主要在於交通工程設施之實體型式設計尺寸建議，因此不同之交通寧靜方法的幾何特性標準，可考量於手冊中增訂。

四、由點、線、面逐步擴大實施規模

由於交通寧靜區之設置方法，許多在國內從未採用，可採用試辦方式累積相關經驗，經回饋修正後再加以推廣，試辦地點或路段（點、線）初步可考量選擇人潮集中、非主要幹道處，如捷運站或車站所連接之地方道路，學校或醫院周邊之地方道路或巷道等，試辦地點初期所採用方法建議以提昇交通安全目的為主，採降低機動車輛速度等設施為主要措施，且設置設施不宜複雜化（如避免採用波紋路型設施），減速丘、墊高的行人穿越設施均為效果佳及成本較低的選擇。考量區域之整體規劃涉及穿越性交通之移轉交通量，或路徑改變問題，可能會引起用路人的反對，因此建議先經由局部點或路段上實施累積經驗後，再拓展至面的建立，如透過新市鎮開發、都市更新計畫等整區進行規劃設置，較易成功建立區域性之交通寧靜區。另從國外發展趨勢可知，交通寧靜區採用方法有從流量管制轉變為速度管制之現象，對於強制限制車流路徑之做法必須特別謹慎，否則交通問題從一條道路轉移至另一條道路，將衍生新的問題出現。

五、建立設置交通寧靜區之民眾參與機制

交通寧靜區的精神在於民眾對其居住周邊交通環境品質與人身安全的自覺，因此居民參與尤其重要。國內在交通規劃多採由上而下方式規劃，亦即主管單位本於職權以其本身專業判斷設置相關設施，僅對於重大交通建設採開說明會進行溝通，因此可能產生規劃設施不符民眾需求的現象。但交通寧靜區有時必須犧牲速度、效率，而更重視安全、可居性，若無法取得共識勢必困難重重，尤其交通寧靜方法勢必產生「機動性」與「安全性」的取捨問題，因此納入民眾意見，建立其參與機制，亦是能否成功推動之重要關鍵。國外有透過投票方式決定交通寧靜區設置與否及採用設施之內容，及由居民成立地區委員會方式，有效納入民眾意見，類似方法國內能否適用有待進一步探討。目前國內民眾意見常透過里長或地方民意代表表達，且往往在設施設置完成後而非規劃階段，變成對民眾不滿情緒之補救措施，亦可能容易形成少數決定之現象，因此較佳方式能立法授權地方採任期制成立交通事務委員會，委員組成必須兼具地方居民代表、專業人員代表、地方民意代表等，主管機關在規劃交通寧靜方法階段，必須徵詢該委員會意見，再進行相關計畫之細部設計，當主管機關做法與委員會建議有所衝突時，應儘量採溝通協商方式解決，若仍無法解決，主管機關仍應保有最後決定權，如此設計一則希望符合民眾需求，一則期望尊重主管機關之專業判斷。

六、加強交通寧靜方法觀念宣導

交通寧靜方法有許多在國內尚未採用，其降低車速與減少穿越性交通的訴求可能與國內交通設施長期追求機動性的目標有部份衝突，前述已說明未來國內需要設置交通寧靜區之理由，與採漸進式設置方式之建議，然相關作法的落實，必先有賴觀念的溝通與宣導。宣導方向應考量兩個層面，即民眾與相關主管機關，在民眾部份，宣導重點應在使民眾本身對人身安全與居住環境品質能更加重視，並對於要求方便與快速的想法能有所調整，方能發揮由下而上的改變力量；主管機關部份的宣導必須強化其接受度及觀念的改變，使傳統對於追求速度、機動性之主要目標能有所修正，並結合民眾對於安全的需求，及以往交通安全工作，以擴大其實施層面與效果。

七、列入常態性改善計畫推動

執行計畫定位與經費來源問題，是實務上能否具體推動交通寧靜方法的重要考量，國內推動交通寧靜區的目標、邏輯、需要性、可能效益等，前面均有說明，但若欲長期列為重要交通施政工作，可能須具體量化實質效益以強化推動必要性。建議可由院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」，先補助有限地點進行試辦評估，而後視其效益再逐步擴大實施範圍，並列入院頒方案持續推動重點。推動計畫初期可以交通安全為最主要目標而列入院頒方案，未來隨相關議題逐漸受重視，如環保、噪音、生活環境改造，其計畫定位範疇可朝整合跨部會（門）資源，如環保改善計畫、都市發展計畫等逐漸擴大。

第五章 結論與建議

5.1 結論

一、為利於國際間溝通及研究發展，ITE於1997年對交通寧靜區所下定義為：「降低機動車輛使用的負效果，改變駕駛人行為與改善街道上非機動車輛使用者環境的重要實體設施組合。」因此交通寧靜方法的操作技術，特別強調透過實體設施組合強制駕駛人調整其駕駛行為的做法達成目標。

二、交通寧靜方法以歐洲國家與澳洲等發跡較早，美國、加拿大及日本亦逐漸重視其應用。歐洲、澳洲等先進國家除將其視為改善交通安全的基本方法，更視為人性交通發展的重要理念（如噪音、污染、可居性等），因此交通寧靜方法不僅具有地區性整體規劃之規模、立法及規範的支持，亦強調與上位計畫如土地使用及都市運輸規劃之結合。

三、許多國家推動交通寧靜方法時，特別考量社區居民參與的重要性，主要係因大部份國家用其作為道路等級較低道路之設計方法，而此等級道路與居民生活環境與本身利益息息相關，因此由下而上的規劃程序是交通寧靜方法的重要特色之一。

四、交通寧靜方法主要標的包括減少穿越性交通量與降低行車速度，因此所採用的交通工程方法，可概分為流量管制與速率管制兩種，其中速率管制方法又可概分為垂直式、水平式與路寬縮減式三類。

五、緊急救援車輛、大眾運輸工具的運行目標可能與交通寧靜方法降低車速及減少穿越交通的目標有所衝突，國外在規劃交通寧靜方法時可透過徵詢相關單位意見、避開特定路線、研發特殊設施等方式調和不同目標間的衝突，此部份可作為國內參考。另國內特有的機車問題，使設施必須能兼顧汽、機車不同特性需要而設計，此為未來研發時必須重視的課題。

六、從各國經驗可歸納交通寧靜方法的發展趨勢包括：從流量管制轉變為速度管制、從路寬縮減轉變為強制改變駕駛行為之設施、從簡單的方法發展至多元化組合設計、從隨機性設施演變至可預測性設施、及從點的應用擴及至區域的應用等。

5.2 建議

一、國內值得重視交通寧靜方法的發展與應用，並逐步加以推動的理由，本研究認為主要應建構在人本交通觀念漸受重視、交通安全改善標的之移轉、及傳統交通工程方法之改善極限等基本邏輯上。

二、國內未來推動交通寧靜方法可能面臨五項主要問題必須加以重視，包括缺乏明確道路等級分類、特有的交通課題必須加以特別考量、缺乏相關設置規範、推動計畫之定位與經費來源問題、及民眾對便利與安全之取捨問題等。

三、針對國內推動交通寧靜方法所可能面臨的問題，本研究提出六項推動課題包括建立明確道路等級分類、建立本土性之研究課題、考量設置準則定位、由點、線、面逐步擴大實施規模、建立設置交通寧靜區之民眾參與機制、加強交通寧靜方法觀念宣導、及列入常態性改善計畫推動等，作為國內發展交通寧靜方法的建議。

參考文獻

1. I.M. Lockwood, “ITE Traffic Calming Definition,” ITE Journal, Vol.67, July 1997, pp.22-24.

2. K. Kjemtrup and L. Herrstedt, “Speed Management and Traffic Calming in Urban Areas in Europe: A Historical View,” Accid. Anal. & Prev. Vol.24, 1992, pp.57-65.

3. L. Herrstedt, “Traffic Calming Design: A Speed Management Method- Danish Experience on Environmentally Adapted Through Roads,” Accid. Anal. & Prev. Vol.24, 1992, pp.3-16.

4. D.O.T. et al. Traffic Calming in Practice: An Authoritative Sourcebook with 85 Illustrated Case Studies, 1995.

5. Austroads, Guide to Traffic Engineering Practice(Part 10): Local Area Traffic Management, 1988.

6. ITE/FHWA, Traffic Calming: State of the Practice, August 1999.

7. Transportation Association of Canada, Canadian Guide to Neighbourhood Traffic Calming, December 1998.

8. Ministry of Construction, Japan, Traffic Safety Measures by the Ministry of Construction, March 2000.

- 林清芳，道路減速設施交通安全衝擊評估之研究－以減速丘為例，民國八十九年六月。

- FHWA, Synthesis of Safety Research Related to Speed and Speed Management, July 1998.