# 第四章  作業狀況資料分析

由於國際港埠間競爭日趨激烈，使得利用到港埠資源之客戶將更具有選擇性，因此如何滿足客戶需求，採客戶導向思考之經營理念，將為提昇港埠競爭力所必須考量因素之一。過去航商一直為港埠資源最重要之使用者，故其所考量之因素，對欲爭取其灣靠之港埠管理者致為重要。基本上航商對灣靠港埠之選擇，在於尋求掌握其有限船隊資源上，能爭取到最大運量，並有效降低裝卸成本，成為航商經營之主要考量因素。

而在港埠選擇條件中，除了進港條件、碼頭水深及收費標準等諸多之考量因素外，在裝卸機具考量上，大致上又可以分為數量、能量(能力)及效率三方面來加以考量，前述章節已敘述了前二項之分析結果，本章除了將分析作業效率之外，另外也將分析港埠經營者甚為重視之使用狀況資料。

前述章節中機具基本資料蒐集之目的，在於建立機具靜態之基本特性，而本章節重點則是在蒐集分析機具實際活動之動態特性，包含兩大項目，即機具作業時間之多寡及實際使用時所產生之作業量。

## 4.1	各港資料現況

目前各港所屬機具在使用上是以統一調度的方式，出租給有需要的貨主及航商，再依照租賃的時間長短來予以收費。所以在資料蒐集過程中，大多能掌握使用時間多寡之相關資料，因為此項攸關港埠經營者之收入。但在機具作業量方面，就航商而言，只要能在租賃使用之期限內，靈活調度所使用之機具以完成船隻靠泊後貨物裝卸業務即可，並無特別登記使用機具之個別使用量，而各港務局亦無登記此項資料。所以，在分別與各港人員討論之後，除了在某些特定機具(貨櫃起重機)是以實際作業量的多寡來收費之外，其餘部份種類之機具並無法有效掌握實際之作業量，這是在進行調查之際，所必須面臨的問題。

由本計畫召開之工作會議決議結論中，在進行蒐集各港歷年來機具使用動態資料時，是以民國86年1月至87年12月這兩年的時間為主，而在分析之過程中，是以每個月為分析計算之基準。經由擬定上述之作業動態資料項目，將目前各港所提供之資料，經由績效指標之分析，其分析結果在後續各節予以分述。

## 4.2	績效評比項目

經由分析機具作業狀況之動態資料，便可以分析其在作業效率上的表現，以了解實際運作時之成本，而一般此部份之資料主要包含各項活動時點之〝時間值〞與相映之〝作業量〞。但由於資料尚有取得不易之特性，且各港可取得資料之詳實度確有不一致，經由調查分析結果，擬定了機具歷年來在可使用率、使用率、故障率、毛效率及淨效率資料項目，作為本章機具作業狀況之基本績效分析指標。

由於港務局機具是以出租為主，所以在機具之種類及數量上必須購置較為廣泛且多，以滿足裝卸業者租賃之需求。但對民營業者而言，由於經營之項目通常較為單一，所以可以針對某些特定之用途來購置，所以在結果分析上，會有較佳之結果。

## 4.3	可用率、使用率及故障率分析

各型機具之可用率及使用率是機具管理者相當重視之數據，它代表機具在應使用時間內，使用多少時間及實際使用了多少時間所佔之百分比，同時也可知道機具故障之比率。

可用率、故障率－	此一指標表示各種機具之使用狀況是否處於堪用狀態，如果故障之維修比率過高，就必須考量是否需要汰除以節省維修成本。同時，如果故障率偏高，代表機具之機件狀況不良或已老舊，在人員操作使用上，比較容易發生意外。所以在機具使用上，就必須特別注意考量這一部份之結果。

使用率－	此一指標表示各種機具在使用上是否能達到物盡其用之目的。同時，使用率之高低，也代表是否能滿足港口進出口貨物時裝卸之需求，以做為增購機具時之依據。

### 4.3.1	計算公式與定義

由於各港以往均是以省政府交通處所頒布之計算公式來進行分析，而在登錄機具之作業時間資料均是以其公式所要求之參數為準則，所以為求公平客觀，同時所頒布之公式亦可有效掌握機具作業狀況之情況，也能符合各港目前資料之現況，所以本研究是以前述省政府交通處所頒布之計算公式為基準，其計算公式及定義如下所示：

1.	公式：

平均可用率=i=1n(RW)iN×100%

平均使用率=i=1n(ST)iN×100%

平均故障率=i=1n(QW)iN×100%=100%−平均可用率

2.	定義：

(1)	每部機具全月故障時數(Q)=該機具單月內故障時數之總合(故障時數：從故障進廠至修復出廠之時間)

(2)	每部機具全月實可使用時數(R)=(該月天數－該機具月保養天數)24－該機具全月故障時數

(保養天數：機具進廠保養、維修之時間，不含故障時間)

(3)	每部機具全月應可使用時數(W)=(該月天數－該機具月保養天數)24

(4)	每部機具全月實出勤時數(S)=該機具單月內出勤時數之總合

(5)	每部機具全月應出勤時數(T)=(該月天數－例假日及國定假日－該機具月保養天數)基準工作小時

(6)	機具數量(N)=同類型機具數量之總合

(7)	基準工作小時=	一班制：7.5小時

二班制：15小時

三班制：22.5小時

### 4.3.2	統計結果

1.	基隆港

表4.3.1、圖4-3-1是基隆港各式機具由86/01~88/03各月之平均可用率圖表，由圖可以看出，機具之各月平均可用率大部份均在95%以上，表示機具在使用上是處於良好之狀態，扣除了必要保養時間，故障之時數很少。

表4.3.2、圖4-3-2是基隆港各式機具由86/01~88/03各月之平均使用率圖表。其中以貨櫃起重機、貨櫃跨載機、吸穀機及貨櫃堆積機總平均使用率均在20%以上，而貨櫃起重機總平均更可達49.5%。

由86~87年基隆港之基本貨物、貨櫃進口量來看，基本上是呈現負成長之趨勢，而由前述之圖4.3.2也可看出，各類機具使用率是有逐漸下滑之趨勢。

2.	台中港

台中港務局、德隆倉儲裝卸股份有限公司及萬海航運公司機具86/01~87/12各月之平均可用率及平均使用率統計資料，如表4.3.3~表4.3.8及圖4-3-3、圖4-3-4所示。平均可用率除部份機具因為故障原因，造成可用率偏低，其餘大部份機具均在90%以上。

而在使用率方面，總平均值鏟裝機外均在25%以上。就貨櫃起重機而言，萬海航運總平均更可高達65.3%，而台中港務局亦有38.5%，其中由於台中港務局由於有4台新機於87年才加入營運行列，有部份時段是屬測試階段也加入計算，所以多少會降低整體之平均值。

3.	高雄港

表4.3.9、圖4-3-5是高雄港各式機具由86/10~88/02各月之平均可用率圖表，由圖可以看出，機具之各月平均可用率大部份均在90%以上，顯示機具使用狀況良好。

表4.3.10、圖4-3-6是高雄港各式機具由86/10~88/02各月之平均使用率圖表。其中以拖車使用率較高在20%以上。

就貨櫃起重機而言，高雄港由於民間租用貨櫃專用碼頭比例很高，所以貨櫃進出多是由各自專用之碼頭裝卸，同時航商貨主為了增加本身營運之收入，也會積極攬貨以降低成本，所以自然從公用碼頭進出之貨櫃量也會減少，自然影響平均之使用率。同時由於缺少航商提供之資料，所以無法比較分析公用、民營之間使用率的差異性。

4.	花蓮港

表4.3.11、圖4-3-7是花蓮港各式機具由86/01~88/03各月之平均可用率圖表，由圖可以看出，機具之各月平均可用率大部份均在95%以上，顯示機具使用狀況良好。

表4.3.12、圖4-3-8是花蓮港各式機具由86/10~88/02各月之平均使用率圖表。由於鏟裝機時是以一班制作為計算基準，但實際使用時間卻高於此值，所以會有高於100%之現象發生，由於計算時是以統一之交通處頒計算公式求得，即使結果超果100%亦無不可。由此也可知道，在花蓮以砂石為主要進出口之貨物型態，所以鏟裝機之使用率也較高，另尚有紙漿及水泥等貨種，所以在花蓮港進出口貨物是以散裝貨為主。堆高機使用率則低於20%。

5.	蘇澳港

表4.3.13、圖4-3-9是蘇澳港各式機具由86/01~88/03各月之平均可用率圖表，由圖可以看出，機具之各月平均可用率大部份均在95%以上，顯示機具使用狀況良好。

表4.3.14、圖4-3-10是蘇澳港各式機具由86/10~88/03各月之平均使用率圖表。由表可以看出，使用率並不高，大多在10%以下。由於蘇澳地處宜蘭地區，交通不便，無法適切地發揮身為基隆港輔助港之地位，將來北宜高速公路通車後，與大台北地區之交通聯絡將更為便捷，本港應可發揮輔助基隆港之功能，承擔基隆港轉移之一般散雜貨運量，機具使用率便可以獲得提昇。

### 4.3.2	比較分析結果

由上述各節之敘述，在本節中，選出貨櫃起重機及堆高機做為各港分析比較之種類，主要考量因素是由於貨櫃起重機是貨櫃裝卸之主要影響機具，而堆高機則是一般貨物裝卸機具且數量較多，可降低個別機具發生故障之影響。

圖 4.3.11是基隆港務局、台中萬海航運及台中港務局之貨櫃起重機使用率圖。其中以萬海航運使用率最高，基隆港居次；台中港由於87年初4台新機陸續加入營運之影響，但台中港整體貨櫃量在87年僅較86年成長4.5%，並無顯著之成長，所以在貨櫃量固定之情況下，可營運機具數增加，自然會降低台中港貨櫃起重機之使用率平均值；高雄港由於貨櫃專用碼頭數量較多，由於競爭的關係，所以公用碼頭貨櫃起重機使用率僅在20%以下。

圖 4.3.11是基隆港務局、台中德隆倉儲、高雄港務局、花蓮港及蘇澳港之堆高機使用率圖。使用率高低依次為德隆倉儲、基隆港、高雄港、花蓮港及蘇澳港。

由以上結果看來，民營業者在使用率上多高於港務局本身擁有之機具，其主要之原因當然是由於成本之考量。機具之使用率愈高，相對地閒置率就降低，而裝卸之貨量也會增加，民間業者所花在機具購置費用之成本也就能很快地回收；但相對於公營機具而言，就僅是出租給裝卸業者收取費用而已，同時，由於租金調整空間有限，當然也會影響此一部份之結果。

表 4.3.1  基隆港機具平均可用率表

| 時間 種類 | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/1 | 87/2 | 87/3 | 87/4 | 87/5 | 87/6 | 87/7 | 87/8 | 87/9 | 87/10 | 87/11 | 87/12 | 88/1 | 88/2 | 88/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小拖車 | 94.30 | 96.78 | 97.21 | 94.30 | 98.69 | 100.00 | 98.17 | 97.15 | 95.07 | 99.69 | 99.20 | 100.00 | 100.00 | 99.31 | 96.62 | 96.50 | 96.82 | 99.52 | 98.92 | 100.00 | 98.57 | 98.66 | 95.00 | 100.00 | 99.33 | 99.80 | 98.06 |
| 卡車 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 大拖車 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 堆高機 | 97.79 | 99.10 | 99.43 | 96.86 | 97.39 | 97.02 | 96.68 | 97.85 | 97.58 | 97.90 | 96.79 | 96.37 | 98.03 | 97.68 | 94.84 | 96.23 | 96.26 | 97.85 | 96.95 | 97.58 | 96.68 | 98.62 | 96.05 | 97.58 | 96.47 | 96.28 | 97.16 |
| 卡車式起重機 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.89 | 90.90 | 100.00 | 97.36 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.62 | 100.00 | 100.00 |
| 鏟裝機 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 95.19 | 100.00 | 91.12 | 93.33 | 100.00 | 100.00 | 98.38 | 100.00 | 98.38 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.33 | 98.71 | 100.00 |
| 原木裝卸機 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 81.03 | 68.33 | 91.66 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 吸穀機 | 97.50 | 98.80 | 98.15 | 99.00 | 99.70 | 98.60 | 98.00 | 84.00 | 92.87 | 94.60 | 96.80 | 96.80 | 100.00 | 99.90 | 98.97 | 82.06 | 99.86 | 99.77 | 100.00 | 99.41 | 98.97 | 99.86 | 100.00 | 99.91 | 99.91 | 99.04 | 98.36 |
| 貨櫃堆積機 | 98.66 | 98.69 | 99.22 | 99.35 | 99.11 | 99.05 | 98.67 | 99.39 | 99.34 | 99.43 | 99.51 | 99.17 | 99.59 | 99.56 | 99.76 | 99.77 | 99.66 | 99.74 | 99.80 | 99.64 | 99.78 | 99.67 | 99.59 | 99.75 | 99.79 | 99.69 | 99.80 |
| 貨櫃起重機 | 99.31 | 99.63 | 99.59 | 99.66 | 99.58 | 99.53 | 99.74 | 99.47 | 99.58 | 99.53 | 99.64 | 99.71 | 99.68 | 99.69 | 99.67 | 99.68 | 99.68 | 99.60 | 99.68 | 97.97 | 99.66 | 97.79 | 99.69 | 99.52 | 99.77 | 99.78 | 99.82 |
| 貨櫃跨載機 | 99.22 | 98.95 | 99.25 | 99.31 | 98.93 | 98.89 | 99.31 | 99.13 | 99.41 | 99.53 | 99.53 | 99.34 | 99.51 | 99.54 | 99.51 | 99.54 | 99.51 | 99.51 | 99.71 | 99.76 | 99.70 | 99.83 | 99.96 | 99.96 | 99.95 | 99.95 | 99.93 |

註：基隆港務局提供，本研究整理

圖 4-3-  基隆港機具平均可用率圖

表 4.3.2  基隆港機具平均使用率表

| 時間 種類 | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/1 | 87/2 | 87/3 | 87/4 | 87/5 | 87/6 | 87/7 | 87/8 | 87/9 | 87/10 | 87/11 | 87/12 | 88/1 | 88/2 | 88/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小拖車 | 7.41 | 7.08 | 7.08 | 8.92 | 6.29 | 8.33 | 2.48 | 7.33 | 7.58 | 9.22 | 8.54 | 8.57 | 8.57 | 6.99 | 7.17 | 8.19 | 4.82 | 7.31 | 6.97 | 6.83 | 7.50 | 6.31 | 5.61 | 5.91 | 1.90 | 0.92 | 2.91 |
| 卡車 | 1.01 | 2.08 | 0.52 | 3.78 | 2.73 | 4.02 | 0.89 | 5.32 | 2.74 | 7.31 | 4.96 | 2.03 | 3.10 | 1.58 | 2.53 | 7.46 | 3.53 | 2.97 | 1.49 | 5.54 | 6.17 | 11.28 | 6.86 | 10.34 | 4.79 | 0.00 | 0.00 |
| 大拖車 | 13.54 | 14.98 | 15.45 | 14.51 | 25.23 | 19.02 | 17.59 | 16.75 | 19.26 | 29.15 | 28.61 | 25.92 | 22.59 | 21.05 | 23.31 | 20.67 | 20.35 | 27.05 | 19.72 | 17.64 | 16.76 | 24.12 | 23.57 | 23.81 | 13.16 | 7.94 | 2.11 |
| 堆高機 | 18.44 | 17.21 | 18.18 | 23.20 | 20.36 | 19.37 | 18.72 | 19.74 | 20.59 | 20.77 | 19.09 | 17.82 | 20.14 | 18.41 | 19.17 | 20.43 | 19.80 | 17.98 | 18.48 | 18.65 | 17.49 | 17.26 | 20.25 | 17.51 | 7.64 | 5.77 | 6.20 |
| 卡車式起重機 | 7.77 | 9.76 | 7.67 | 11.94 | 6.98 | 5.24 | 4.63 | 5.53 | 6.59 | 7.76 | 8.04 | 6.71 | 5.62 | 5.71 | 4.92 | 6.69 | 5.59 | 12.10 | 6.48 | 4.60 | 6.86 | 5.21 | 9.98 | 5.80 | 7.22 | 5.27 | 3.79 |
| 鏟裝機 | 14.85 | 12.77 | 11.52 | 11.66 | 11.20 | 12.02 | 11.53 | 14.34 | 15.62 | 20.15 | 18.33 | 22.46 | 19.16 | 23.38 | 17.89 | 18.33 | 20.55 | 14.13 | 17.08 | 20.21 | 14.24 | 16.36 | 15.15 | 11.59 | 2.75 | 3.52 | 5.55 |
| 原木裝卸機 | 12.31 | 5.92 | 5.55 | 14.20 | 5.46 | 3.62 | 3.33 | 3.18 | 1.52 | 3.48 | 1.36 | 2.93 | 5.92 | 3.01 | 3.47 | 4.84 | 3.33 | 5.21 | 6.11 | 1.44 | 3.48 | 4.24 | 4.12 | 9.02 | 1.66 | 0.00 | 0.13 |
| 吸穀機 | 45.40 | 32.20 | 23.40 | 64.90 | 40.30 | 42.88 | 14.00 | 21.97 | 8.60 | 20.20 | 9.90 | 17.20 | 23.60 | 19.43 | 38.53 | 27.66 | 48.63 | 32.42 | 19.87 | 19.94 | 20.53 | 17.19 | 9.59 | 17.43 | 26.79 | 31.83 | 19.86 |
| 貨櫃堆積機 | 31.74 | 33.97 | 28.15 | 33.63 | 37.50 | 32.54 | 30.52 | 28.19 | 32.56 | 32.44 | 28.36 | 27.44 | 29.03 | 23.45 | 19.95 | 18.25 | 19.12 | 15.52 | 16.25 | 13.35 | 14.57 | 16.84 | 17.01 | 14.40 | 9.77 | 10.42 | 8.46 |
| 貨櫃起重 | 55.61 | 55.23 | 54.92 | 60.42 | 54.95 | 54.18 | 54.11 | 52.17 | 56.99 | 54.99 | 48.83 | 55.73 | 50.02 | 45.13 | 54.35 | 54.50 | 48.34 | 46.78 | 47.60 | 46.43 | 47.50 | 46.18 | 47.69 | 41.60 | 37.19 | 22.64 | 42.92 |
| 貨櫃跨載機 | 36.42 | 5.65 | 47.55 | 43.02 | 46.27 | 48.85 | 44.88 | 49.40 | 41.40 | 36.64 | 42.48 | 47.33 | 46.99 | 35.10 | 42.24 | 39.79 | 43.25 | 27.74 | 44.34 | 32.08 | 28.51 | 36.05 | 29.78 | 19.44 | 26.15 | 19.73 | 24.55 |

註：基隆港務局提供，本研究整理

圖 4-3-  基隆港機具平均使用率圖

表 4.3.3  台中港務局機具平均可用率表

|  | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貨櫃起重機 | 90.32 | 60.00 | 77.42 | 90.00 | 90.32 | 93.33 | 96.77 | 95.16 | 95.00 | 96.77 | 96.67 | 96.77 | 90.32 | 88.00 | 96.77 | 95.00 | 96.77 | 95.83 | 96.77 | 86.29 | 94.00 | 96.77 | 95.00 | 91.94 |

註：台中港務局提供，本研究整理

表 4.3.4  德隆倉儲公司機具平均可用率表

|  | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆高機 | 96.78 | 97.55 | 98.35 | 98.57 | 97.41 | 98.38 | 95.55 | 95.38 | 98.59 | 96.48 | 96.27 | 95.18 | 97.60 | 93.18 | 95.97 | 98.48 | 98.25 | 94.83 | 96.39 | 97.37 | 94.63 | 96.27 | 98.12 | 98.68 |
| 鏟裝機 | 68.97 | 96.16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.66 | 64.29 | 3.45 | 92.86 | 100.00 | 100.00 | 53.85 | 96.56 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.86 | 96.55 | 100.00 | 100.00 |
| 卡車式起重機 | 96.56 | 96.16 | 100.00 | 51.73 | 6.90 | 96.43 | 93.11 | 96.55 | 96.43 | 100.00 | 96.43 | 62.07 | 96.55 | 73.08 | 100.00 | 92.86 | 89.66 | 100.00 | 96.56 | 100.00 | 100.00 | 89.66 | 96.43 | 100.00 |

註：德隆倉儲股份有限公司提供，本研究整理

表 4.3.5  萬海航運公司機具平均可用率表

|  | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貨櫃起重機 | 95.70 | 94.64 | 93.55 | 92.50 | 94.76 | 91.88 | 90.66 | 93.82 | 91.25 | 93.41 | 92.36 | 92.34 | 95.97 | 92.78 | 92.34 | 93.19 | 93.48 | 94.31 | 92.20 | 93.15 | 92.36 | 92.81 | 92.01 | 94.02 |

註：萬海航運股份有限公司提供，本研究整理

圖 4-3-  台中港機具平均可用率圖

表 4.3.6  台中港務局機具平均使用率表

|  | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貨櫃起重機 | 41.67 | 35.71 | 55.99 | 43.75 | 51.81 | 47.90 | 52.15 | 45.68 | 46.47 | 48.50 | 46.47 | 63.83 | 40.76 | 57.93 | 29.31 | 26.62 | 24.14 | 21.33 | 24.65 | 21.08 | 22.28 | 21.85 | 26.03 | 28.95 |

註：台中港務局提供，本研究整理

表 4.3.7  德隆倉儲公司機具平均使用率表

|  | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆高機 | 26.46 | 21.50 | 22.04 | 32.25 | 25.21 | 22.87 | 27.99 | 25.34 | 27.97 | 30.25 | 36.46 | 27.10 | 31.22 | 25.83 | 21.31 | 25.44 | 28.27 | 27.60 | 30.37 | 23.52 | 17.18 | 32.16 | 20.28 | 27.79 |
| 鏟裝機 | 0.00 | 21.23 | 14.22 | 6.08 | 16.95 | 32.41 | 10.78 | 18.71 | 42.69 | 0.48 | 24.19 | 8.18 | 10.51 | 2.52 | 9.77 | 5.38 | 3.19 | 21.15 | 37.31 | 28.89 | 20.51 | 43.58 | 18.43 | 15.71 |
| 卡車式起重機 | 73.39 | 7.53 | 16.36 | 4.45 | 0.00 | 39.29 | 8.40 | 36.11 | 11.25 | 43.58 | 57.21 | 22.66 | 15.67 | 12.45 | 58.17 | 41.07 | 11.78 | 37.82 | 22.62 | 29.96 | 33.33 | 33.65 | 46.79 | 14.10 |

註：德隆倉儲股份有限公司提供，本研究整理

表 4.3.8  萬海航運公司機具平均使用率表

|  | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貨櫃起重機 | 54.82 | 54.23 | 55.86 | 66.27 | 59.83 | 60.96 | 57.80 | 52.61 | 72.47 | 77.71 | 73.86 | 69.95 | 58.05 | 65.63 | 65.68 | 66.56 | 66.09 | 64.21 | 55.34 | 69.70 | 77.43 | 74.22 | 72.71 | 75.07 |

註：萬海航運股份有限公司提供，本研究整理

圖 4-3-  台中港機具平均使用率圖

表 4.3.9  高雄港機具平均可用率表

| 時間 種類 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 | 88/01 | 88/02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖車 | 98.73 | 97.49 | 98.99 | 99.33 | 98.65 | 97.14 | 93.44 | 94.55 | 89.91 | 95.74 | 97.69 | 99.19 | 99.49 | 99.53 | 98.61 | 99.69 | 98.95 |
| 大拖車 | 98.63 | 97.80 | 97.71 | 99.51 | 98.21 | 99.03 | 94.87 | 95.06 | 92.40 | 95.50 | 99.19 | 100.00 | 99.54 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 堆高機 | 90.12 | 91.45 | 91.27 | 98.22 | 98.29 | 98.03 | 99.01 | 97.47 | 97.30 | 98.12 | 98.70 | 97.97 | 98.33 | 98.58 | 98.78 | 99.59 | 99.56 |
| 卡車式起重機 | 79.11 | 83.61 | 86.42 | 92.10 | 97.62 | 99.88 | 93.95 | 98.92 | 98.18 | 98.79 | 95.89 | 95.99 | 93.03 | 89.20 | 92.61 | 87.86 | 96.43 |
| 貨櫃起重機 | 92.04 | 88.78 | 88.13 | 91.92 | 93.20 | 90.79 | 89.37 | 96.91 | 95.89 | 99.58 | 100.00 | 97.46 | 97.54 | 100.00 | 92.45 | 99.18 | 99.07 |
| 貨櫃門式機 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.59 | 98.78 | 99.58 | 98.77 | 98.88 | 100.00 | 96.31 | 100.00 |
| 原木裝卸機 | 95.69 | 98.83 | 96.17 | 99.18 | 98.81 | 100.00 | 100.00 | 99.73 | 100.00 | 92.93 | 93.29 | 87.49 | 84.68 | 86.60 | 91.22 | 88.42 | 86.57 |
| 貨櫃跨載機 | 98.43 | 99.27 | 100.00 | 99.42 | 97.67 | 97.37 | 97.06 | 97.43 | 98.58 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.77 |
| 卡車 | 97.95 | 99.71 | 97.84 | 99.57 | 99.86 | 99.88 | 100.00 | 99.89 | 99.39 | 96.40 | 95.93 | 96.75 | 96.93 | 98.19 | 99.40 | 96.35 | 96.81 |

註：高雄港務局提供，本研究整理

圖 4-3-  高雄港機具平均可用率圖

表 4.3.10  高雄港機具平均使用率表

| 時間 種類 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 | 88/01 | 88/02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖車 | 27.85 | 26.89 | 27.31 | 15.77 | 16.28 | 20.83 | 21.16 | 31.76 | 34.17 | 25.71 | 31.91 | 30.32 | 34.37 | 39.38 | 34.04 | 30.06 | 33.47 |
| 大拖車 | 27.97 | 26.69 | 21.99 | 0.08 | 1.56 | 8.67 | 1.92 | 10.13 | 17.39 | 3.91 | 3.70 | 4.40 | 3.73 | 10.51 | 4.67 | 12.41 | 7.46 |
| 堆高機 | 39.00 | 37.86 | 31.89 | 5.79 | 7.68 | 7.33 | 6.22 | 9.24 | 13.00 | 9.25 | 12.73 | 14.92 | 17.43 | 19.18 | 16.42 | 16.43 | 19.99 |
| 陸上起重機 | 17.92 | 17.61 | 17.71 | 6.76 | 6.44 | 10.82 | 7.99 | 6.12 | 7.55 | 11.06 | 9.11 | 10.59 | 5.43 | 9.66 | 8.26 | 10.62 | 10.52 |
| 貨櫃起重機 | 18.06 | 18.26 | 12.89 | 10.69 | 7.75 | 16.80 | 21.26 | 20.01 | 15.44 | 16.77 | 7.42 | 8.23 | 8.37 | 19.90 | 10.43 | 6.69 | 10.52 |
| 貨櫃門式機 | 23.16 | 0.22 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.95 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 21.29 | 44.24 | 46.59 | 46.98 | 61.54 | 40.96 | 51.96 | 51.04 |
| 原木裝卸機 | 10.41 | 11.68 | 10.97 | 15.42 | 3.73 | 24.79 | 7.60 | 14.54 | 7.06 | 15.75 | 17.26 | 17.29 | 22.24 | 20.54 | 17.30 | 18.43 | 21.07 |
| 貨櫃跨載機 | 2.50 | 2.00 | 2.79 | 3.38 | 2.72 | 5.63 | 10.56 | 10.28 | 5.38 | 0.40 | 0.42 | 0.41 | 0.30 | 0.45 | 1.79 | 1.73 | 2.10 |
| 卡車 | 26.87 | 26.00 | 20.51 | 21.38 | 11.27 | 11.85 | 14.26 | 13.46 | 17.49 | 5.70 | 6.58 | 7.28 | 7.25 | 5.94 | 7.12 | 6.00 | 6.09 |

註：高雄港務局提供，本研究整理

圖 4-3-  高雄港機具平均使用率圖

表 4.3.11  花蓮港機具平均可用率表

| 時間 種類 | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 | 88/01 | 88/02 | 88/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆高機 | 97.83 | 89.46 | 95.09 | 95.26 | 96.12 | 90.29 | 92.98 | 96.08 | 94.82 | 99.23 | 96.68 | 95.14 | 98.10 | 97.98 | 96.96 | 94.66 | 98.10 | 96.70 | 97.15 | 93.25 | 97.58 | 98.78 | 98.19 | 97.09 | 99.18 | 98.04 | 97.65 |
| 鏟裝機 | 100.00 | 100.00 | 91.50 | 99.50 | 100.00 | 91.20 | 93.80 | 98.60 | 99.50 | 97.20 | 99.00 | 100.00 | 98.10 | 95.80 | 94.30 | 98.00 | 100.00 | 98.00 | 98.10 | 98.10 | 92.10 | 98.10 | 96.20 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

註：花蓮港務局局提供，本研究整理

表 4.3.12  花蓮港機具平均使用率表

| 時間 種類 | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 | 88/01 | 88/02 | 88/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆高機 | 13.09 | 18.67 | 17.74 | 10.30 | 14.96 | 13.90 | 6.74 | 11.02 | 11.50 | 15.31 | 20.58 | 14.91 | 20.24 | 11.93 | 10.84 | 8.61 | 9.70 | 12.63 | 10.29 | 8.46 | 10.82 | 15.89 | 14.85 | 13.02 | 5.73 | 5.98 | 8.94 |
| 鏟裝機 | 86.00 | 100.00 | 37.00 | 112.70 | 130.40 | 156.20 | 104.00 | 15.80 | 129.20 | 169.30 | 101.40 | 9.00 | 123.70 | 98.50 | 120.00 | 9.60 | 114.70 | 120.00 | 118.00 | 110.00 | 109.00 | 49.40 | 22.50 | 55.00 | 0.70 | 0.80 | 2.20 |

註：花蓮港務局提供，本研究整理

圖 4-3-  花蓮港機具平均可用率圖

圖 4-3-  花蓮港機具平均使用率圖

表 4.3.13  蘇澳港機具平均可用率表

| 時間 種類 | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 | 88/1 | 88/02 | 88/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鏟裝機 | 99.00 | 100.00 | 90.00 | 100.00 | 59.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 99.96 | 99.62 | 99.00 | 100.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 99.95 | 99.84 | 99.67 | 100.00 | 99.85 | 99.73 |
| 堆高機 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 96.00 | 92.00 | 97.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 95.18 | 89.00 | 99.68 | 99.66 | 95.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 99.86 | 99.89 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 卡車式起重機 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 99.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.37 | 99.00 | 99.86 | 99.70 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
| 原木裝卸機 | 99.00 | 100.00 | 90.00 | 99.00 | 99.00 | 98.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.81 | 99.00 | 99.73 | 100.00 | 97.00 | 97.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | 99.32 |

註：蘇澳分局提供，本研究整理

表 4.3.14  蘇澳港機具平均使用率表

| 時間 種類 | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 | 88/1 | 88/02 | 88/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 鏟裝機 | 7.63 | 5.14 | 0.14 | 2.56 | 1.88 | 1.88 | 1.61 | 0.86 | 1.14 | 3.00 | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.54 | 1.35 | 0.00 | 0.78 | 0.10 | 0.00 | 2.47 | 1.61 | 8.00 | 3.88 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 堆高機 | 2.55 | 12.39 | 8.40 | 9.35 | 5.74 | 5.74 | 6.39 | 5.31 | 3.08 | 7.44 | 3.22 | 2.29 | 6.01 | 2.42 | 5.85 | 9.66 | 7.05 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.52 | 0.00 | 2.91 | 1.19 | 0.00 |
| 卡車式起重機 | 14.30 | 2.62 | 0.00 | 15.98 | 8.59 | 8.59 | 3.53 | 7.93 | 6.68 | 0.89 | 16.69 | 0.00 | 3.97 | 5.82 | 2.10 | 4.97 | 9.13 | 1.05 | 4.16 | 0.00 | 4.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 原木裝卸機 | 15.80 | 8.75 | 1.92 | 3.69 | 10.09 | 10.09 | 2.35 | 3.44 | 6.00 | 8.51 | 11.49 | 1.88 | 6.26 | 3.67 | 3.60 | 3.36 | 4.86 | 2.71 | 3.40 | 2.83 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 3.20 | 0.00 | 0.00 |

註：蘇澳分局提供，本研究整理

圖 4-3-  蘇澳港機具平均可用率圖

圖 4-3-  蘇澳港機具平均使用率圖

圖 4-3-  貨櫃起重機平均使用率比較圖

圖 4-3-  堆高機平均使用率比較圖

## 4.4	毛效率及淨效率分析

前一節討論是有關機具是否堪用、以及使用了多久時間之相關資料，本節主要探討的項目是機具在實際作業時，可以產生作業量之多寡，而所用到之分析則是採用毛效率及淨效率這二項指標。

由於各港僅有貨櫃起重機之相關作業資料可供分析，所以本節僅針對貨櫃起重機資料做比較。

### 4.4.1	計算公式與定義

1.	公式：

平均毛效率=i=1n(TW)iN

平均淨效率=i=1n(TR)iN

2.	定義：

(1)	每部機具全月裝卸噸(櫃)數(T)=該機單月內於作業時間內作業噸(櫃)數之總和

(2)	每部機具全月應有使用時數(W)=該機單月內作業之時間

(3)	每部機具全月實可使用時數(R)=該機單月內作業之時間-作業中閒置時間-作業中故障時間

(4)	機具數量(N)=同類型機具數量之總合

### 4.3.2	統計結果

表4.4.1、圖4-4-1是基隆港、萬海航運及台中港86/01~88/03各月之平均毛效率圖表，其總平均值分別為18.66、20.94及21.24櫃(時)，由圖可以看出，各港差異性並不太大。

表4.4.2、圖4-4-2是基隆港、萬海航運及台中港86/01~88/03各月之平均淨效率圖表，其總平均值分別為23.26、32.30及26.35櫃(時)。由圖可以看出，萬海航運由86年初之21櫃(時)逐漸快速增加至35櫃(時)左右，基隆港則維持在23櫃(時)。

萬海航運承租台中港#31碼頭，由於同時可以有效地與第二貨櫃中心作業連成一氣，自然在淨效率之表現上較為出色；基隆港由其作業資料顯示其作業特性相當一致，雖與萬海航運之碼頭比較似乎仍有成長空間，惟基本上後線堆儲空間之先天不足與較多之船邊提貨作業，影響了實際上裝卸作業效率；台中港公用碼頭之機具與萬海航運之碼頭相比，也同樣受限於提貨作業之影響，其淨效率結果雖較基隆港高，但也仍然有成長之空間。

所以，如何考慮貨櫃起重機與後線作業機具(如：貨櫃門式機、貨櫃跨載機)之配合度關係，就成為貨櫃起重機能否有效提昇效率之重要關鍵因素之一。

表 4.4.1  貨櫃起重機毛效率平均表

單位：櫃/小時

|  | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 | 88/01 | 88/02 | 88/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆港 | 18.98 | 18.25 | 19.41 | 19.09 | 17.83 | 18.66 | 18.90 | 17.82 | 17.94 | 19.10 | 19.92 | 18.47 | 18.09 | 17.68 | 18.47 | 18.29 | 18.77 | 19.34 | 19.35 | 18.86 | 19.19 | 17.97 | 18.62 | 18.46 | 18.95 | 18.77 | 18.59 |
| 萬海 | 16.70 | 18.05 | 20.44 | 20.77 | 22.59 | 21.95 | 21.78 | 24.50 | 19.77 | 17.93 | 19.79 | 23.32 | 21.95 | 20.46 | 21.56 | 22.78 | 23.53 | 20.82 | 22.40 | 20.73 | 19.65 | 19.40 | 22.18 | 19.51 |  |  |  |
| 台中港 | 23.55 | 22.49 | 22.31 | 23.85 | 24.71 | 21.73 | 21.66 | 21.32 | 22.25 | 21.57 | 22.76 | 19.46 | 20.40 | 21.59 | 16.87 | 18.83 | 18.04 | 20.82 | 19.37 | 19.98 | 21.35 | 21.92 | 22.07 | 20.94 |  |  |  |

註：基隆、台中港務局提供，本研究整理

表 4.4.2  貨櫃起重機平均淨效率

單位：櫃/小時

|  | 86/01 | 86/02 | 86/03 | 86/04 | 86/05 | 86/06 | 86/07 | 86/08 | 86/09 | 86/10 | 86/11 | 86/12 | 87/01 | 87/02 | 87/03 | 87/04 | 87/05 | 87/06 | 87/07 | 87/08 | 87/09 | 87/10 | 87/11 | 87/12 | 88/01 | 88/02 | 88/03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆港 | 23.20 | 22.99 | 23.44 | 23.43 | 23.26 | 23.27 | 23.17 | 23.06 | 23.04 | 23.27 | 23.58 | 23.28 | 23.26 | 23.03 | 22.95 | 23.06 | 23.27 | 23.27 | 23.22 | 23.27 | 23.11 | 23.11 | 23.28 | 23.19 | 23.69 | 23.61 | 23.76 |
| 萬海 | 20.95 | 21.28 | 25.07 | 27.17 | 29.37 | 31.40 | 32.00 | 32.36 | 33.50 | 33.32 | 33.31 | 33.35 | 34.92 | 34.32 | 34.78 | 34.96 | 36.51 | 35.57 | 35.78 | 36.00 | 35.28 | 35.29 | 34.58 | 34.20 |  |  |  |
| 台中港 | 28.48 | 28.59 | 26.59 | 28.36 | 29.07 | 25.18 | 25.35 | 26.49 | 27.10 | 25.33 | 27.02 | 25.78 | 25.99 | 27.38 | 22.99 | 24.19 | 23.91 | 25.34 | 25.77 | 25.23 | 27.32 | 27.56 | 27.20 | 26.24 |  |  |  |

註：基隆、台中港務局提供，本研究整理

圖 4-4-  貨櫃起重機平均毛效率圖

圖 4-4-  貨櫃起重機平均淨效率圖