# 第三章  裝卸機具基本資料蒐集與分析

## 3.1	資料蒐集

### 3.1.1	蒐集種類

各國際港埠裝卸機具資料之蒐集為本計畫執行首要步驟，亦為後續分析與資料庫建立之必要程序，為求蒐集作業能更有效進行，於裝卸機具資料蒐集過程中，依資料特性區分為以下兩部份進行蒐集，其一為機具之基本資料；另一為裝卸機具實際作業時之作業狀況資料。基本資料部份將於本章各節中予以敘述，作業狀況資料將於下個章節中予以介紹。

### 3.1.2	面臨的問題

依據國際商港棧埠管理規則第六條規定：「裝卸及搬運作業所需之工人及機、工具，以使用商港管理機關所有者為原則。但另有約定者，不在此限。」另同規則第七十八條對於租賃經營者規定；「移動性之機具以租用商港管理者所有者為原則；商港管理機關無法供租者，得通知公私事業機構自備之。」由此可知，機具使用方式可採用向港務局承租或可自購機具，所以在使用上具有較大之自主權。

一般說來，公家機構在採購機具得依一定流程編列預算、採購，所以往往不具時效性，所以航商屢屢要求自備機具，再向港務局報備，以符合實際作業所需。

目前在各港機具使用狀況中，基隆港、花蓮港及蘇澳港碼頭基本上是屬於公用型態，而在其所屬的機具中，皆是採取由港務局採購而交由民間業者承租來收費之策略，所以在蒐集過程中，並不會遭遇太大困難。

台中港由於在建港之初，棧埠作業即開放民營，所以台中港務局除購買一些公用碼頭使用之機具外，其餘之機具則交由裝卸公司自行採購；高雄港於1998年1月完成裝卸作業民營化之作業，同時部份碼頭是由民間業者承租專用，自備機具之比率也高。所以，台中港及高雄港之民間業者所屬之機具資料是協請港務局人員提供。

由於在考慮承租碼頭的民間業者彼此之間也相互存在著競爭關係，而其所屬機具之數量、齡期及使用效率及能量等項目上，正關係著碼頭作業效率之表現。所以，在民營業者願意提供資料配合的程度上，雖然港務局本身可依與業者所訂之合約來要求提供相關資料，但在蒐集過程及結果上，仍會影響此一航商自購機具部份之結果。

## 3.2	裝卸機具簡介

### 3.2.1	貨櫃裝卸機具

1.	貨櫃起重機(照片1)

照片 1  貨櫃起重機

(1)用途：船舶貨櫃或貨物裝卸。

(2)使用範圍：碼頭面軌道、走行電纜長度及前伸吊臂均可達之範圍內。

(3)附屬設備：

‧具雜貨吊架以供裝卸大型貨物(如遊艇)

‧具伸縮吊架可吊卸20’，40’，45’貨櫃。

2.	貨櫃跨載機(照片2)

照片 2  貨櫃跨載機

(1)	用途：貨櫃集散場內貨櫃搬移或裝載於貨櫃車。

(2)	使用範圍：貨櫃集散場。

(3)	附屬設備：

‧具伸縮吊架可吊卸20’，40’，45’貨櫃。

3.	貨櫃門式機(照片3)

(1)	用途：貨櫃集散場內貨櫃搬移或裝載於貨櫃車或火車。

(2)	使用範圍：貨櫃集散場。

(3)	附屬設備：

‧具伸縮吊架可吊卸20’，40’，45’貨櫃。

照片 3  貨櫃門式機

4.	貨櫃車架(照片4)

照片 4  貨櫃車架

(1)	用途：配合貨櫃牽引機(大拖車)將貨櫃運至所需之處

(2)	使用範圍：貨櫃集散場

5.	貨櫃牽引機(大拖車，照片5)

照片 5  貨櫃牽引機

(1)	用途：配合貨櫃車架將貨櫃運至所需之處

(2)	使用範圍：貨櫃集散場

6.	貨櫃堆積機(照片6)

照片 6  貨櫃堆積機

(1)	用途：貨櫃集散場內貨櫃搬移或裝載於貨櫃車

(2)	使用範圍：貨櫃集散場

### 3.1.2	一般裝卸機具

1.	卡車式起重機(照片7)

照片 7  卡車式起重機

(1)	用途：船邊、露置場吊運大型貨物使用

(2)	使用範圍：碼頭、倉儲場地

(3)	性能：

其吊運能力可分為15T~250T多種，多用於大型貨物裝卸之用。

2.	堆高機(照片8)

照片 8  堆高機

(1)	用途：船上裝卸、進出倉、露置場裝卸貨物使用。

(2)	使用範圍：碼頭、露置場及倉儲場地

(3)	性能：

堆高機其貨叉叉舉能力可有1.5公噸至25公噸等多種，且均具貨叉架側移功能，其中5公噸以上堆高機並具貨叉油壓定位及附有鐵圈專用插棒。而貨叉最大舉升高度則可從3.0公尺至6.0公尺間調任意整，以適應需求，且可與陸上起重機配合以收互補之效。

3.	鏟裝機(照片9)

(1)	用途：在倉儲場地、露置場裝卸砂石、煤等散貨使用

(2)	使用範圍：倉儲場地

照片 9  鏟裝機

4.	輸送機(照片10)

照片 10  輸送機

(1)	用途：將大宗散貨如：砂石、煤等運送上船

(2)	使用範圍：倉儲用地至碼頭邊

(3)	附屬設備：履帶式輸送機

5.	拖車(照片11)

照片 11  拖車

(1)	用途：碼頭、船邊、露置場間之散裝貨物運送。

(2)	性能：

拖車為配合3噸及20噸托板作業，可區分為一萬磅(4.4噸)及五千磅(2.2噸)拖力等兩類型，其中3噸拖板載重有四台連結板車，而20噸拖板則為單台托運。

6.	卡車(照片12)

(1)	用途：一般貨物裝卸運送

(2)	使用範圍：碼頭、船邊及倉儲場地之間

照片 12  卡車

7.	抓斗(照片13)

照片 13  抓斗

(1)	用途：大宗散貨吊放運送

(2)	使用範圍：船邊、碼頭

使用上需配合船上或岸邊吊放機具才可使用。

8.	漏斗(照片14)

照片 14  漏斗

(1)	用途：裝砂石、煤集中至卡車上運送

(2)	使用範圍：船邊、倉儲場地。

9.	堆煤機(照片15)

照片 15  堆煤機

(1)	用途：煤料堆放

(2)	使用範圍：煤場、露置場

10	卸煤機(照片16)

照片 16  卸煤機

(1)	用途：將煤由船上卸下至碼頭邊或露置場

(2)	使用範圍：煤碼頭

11.	原木裝卸機(照片17)

(1)	用途：碼頭原木裝卸使用。

(2)	使用範圍：原木碼頭、露置場

可經適當之改裝成為陸上起重機。

照片 17  原木裝卸機

12	吸穀機(照片18)

照片 18  吸穀機

(1)	用途：穀類貨物裝卸運送

(2)	使用範圍：穀類碼頭

## 3.3	機具基本資料

在基本資料方面各國際商港裝卸機具依作業貨種與裝卸特性，大致上可分為二大類：貨櫃裝卸機具類、一般裝卸機具類。各港貨櫃裝卸機具不外乎貨櫃起重機、貨櫃門式機、貨櫃跨載機、貨櫃牽引機(大拖車)、貨櫃車架及堆積機等。一般裝卸機具因裝卸之貨物種類較為複雜(一般散雜貨及大宗液散貨)，貨物包裝型態不一，所以機具的種類相對較多，大致上包含卡車式起重機、堆高機、鏟裝機、輸送機、拖車、抓斗、漏斗、堆煤機、卸煤機、原木裝卸機及吸穀機等，以適應不同之需求。

完整之機具基本資料調查資料如附錄一所示，項目包含了機具之廠牌、型式、位置、能量、購置日期、壽年及基本尺寸等相關資料，部了部份資料由於港務局本身記錄不完全無法配合本研究所訂之蒐集項目及航商配合提供資料之影響，所以仍無法完全蒐集一致，是為本研究缺憾之處。

## 3.4	現有機具種類及數量

目前各港所屬之裝卸機具種類及數量，經統計分析之結果如表3.4.1所示，其中機具擁有者包含了港務局局產及航商兩大類，同時，在數量上則包含了目前使用狀況良好及停用之機具，由於停用機具在除帳之作業流程上需花費一些時間，所以在此一資料中仍包含停用機具在內。

### 3.4.1	貨櫃裝卸機具

基隆港目前共有14席貨櫃碼頭，一般而言，貨櫃碼頭是以1席碼配置2~4台貨櫃起重機的比例為多，所以25台貨櫃起重機雖然數量上較少，但由於考量目前基隆港後線用地狹小，貨櫃堆置場的面積有限，無法在貨櫃儲存場儲存大量進出口之貨櫃，同時目前並無設置貨櫃門式機(現有2台均已停用)，所以大部份貨櫃之處理方式是由貨櫃起重機卸下後，直接由船邊提貨。所以，以目前之貨櫃起重機數量而言，足可應付目前進港船隻所需。

高雄港近年來的貨櫃進出口量是各港之冠，貨櫃碼頭共有24席，貨櫃起重機共配置62台(仍在施工興建中之貨櫃機因缺乏相關資料，不列入本研究記錄)，以配置之比例而言，約在200~350公尺配置2~3台貨櫃起重機，而在碼頭之作業型態(單機作業、多機作業)、碼頭後線配合狀況及船舶進出口狀況均會影響機具配置數量。目前高雄港共有5座貨櫃中心，所以在其它主要之貨櫃操作機具數量上，均較台中港及基隆港為多，且能符合卸貨量充足時之要求；同時，由於貨櫃碼頭大部份均是採取出租專用策略，可以允許承租航商自購機具，所以在航商擁有之數量上也均較港務局為多。

台中港目前營運中之貨櫃碼頭有5席，共有貨櫃起重機共11台，在貨櫃碼頭同樣也是採取碼頭出租策略，而台中港務局於民國87年也陸續有4台新機加入營運，所以在#9~#11號公用碼頭共有5台貨櫃起重機，而在萬海#31號、立榮#32~#33號碼頭則各有2台及4台之貨櫃起重機。目前台中港的營運上正屬於成長階段，正在興建中之貨櫃碼頭將可為將來在貨櫃運輸量及機具數量上帶來一定之成長。

花蓮港及蘇澳港目前均無專屬之貨櫃裝卸機具以供使用。

### 3.4.2	一般裝卸機具

一般裝卸機具包含了散雜貨及大宗液散貨之裝卸機具，而靠泊之航商並無長期固定使用一定之機具，同時由於各港之裝卸業務開放民營不久，除台中港因為裝卸業務民營化時程較長外之外，一般裝卸機具都是以港務局提供給業者使用為原則。同時，由於散雜貨型態不一，所以是依貨物裝卸時依各散雜物特性之需要來選用適當機，由表3.4.1可看在堆高機及抓斗此二種機具在數量上是占了絕大部份，而堆高機裝卸散雜貨時，是適用性較為廣泛之機具。大宗液散貨類之機具則是以吸穀機、輸送機、堆煤機及卸煤機為主。

表 3.4.1  台灣各國際港現有裝卸機具數量表(88年)

| 機 具 名 稱 |  | 基 隆 港 |  |  | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花 蓮 港 |  |  | 蘇 澳 港 |  |  | 總 合 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 局產 | 航商 | 合計 | 局產 | 航商 | 合計 | 局產 | 航商 | 合計 | 局產 | 航商 | 合計 | 局產 | 航商 | 合計 | 局產 | 航商 | 合計 |
| 貨 櫃 裝 卸 設 備 | 貨櫃起重機 | 25 | - | 25 | 5 | 6 | 11 | 19 | 43 | 62 |  |  |  |  |  |  | 49 | 49 | 98 |
|  | 貨櫃跨載機 | 25 | - | 25 | - | 31 | 31 | 22 | 58 | 80 |  |  |  |  |  |  | 47 | 89 | 136 |
|  | 貨櫃門式機 | 2 | - | 2 | - | 12 | 12 | 25 | 61 | 86 |  |  |  |  |  |  | 27 | 73 | 100 |
|  | 貨櫃車架 | 15 | - | 15 | - | 217 | 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 217 | 232 |
|  | 貨櫃牽引機(大拖車) | 12 | - | 12 | - | 27 | 27 | 11 | - | 11 |  |  |  |  |  |  | 23 | 27 | 50 |
|  | 貨櫃堆(積)機 | 10 | - | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 28 | 30 |  |  |  |  |  |  | 12 | 34 | 46 |
| 一 般 裝 卸 設 備 | 卡車式起重機 | 13 | - | 13 | - | 2 | 2 | 16 | - | 16 |  |  |  | 3 | - | 3 | 32 | 2 | 34 |
|  | 堆高機 | 209 | - | 209 | 20 | 108 | 128 | 204 | - | 204 | 18 | - | 18 | 18 | - | 18 | 469 | 108 | 577 |
|  | 鏟裝機 | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 |  |  |  | 1 | - | 1 | 6 | - | 6 | 11 | 2 | 13 |
|  | 輸送機 |  |  |  | 10 | 41 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 41 | 51 |
|  | 拖車(中、小) | 30 | - | 30 |  |  |  | 71 | - | 71 |  |  |  |  |  |  | 101 | - | 101 |
|  | 卡車 | 8 | - | 8 |  |  |  | 10 | - | 10 |  |  |  |  |  |  | 18 | - | 18 |
|  | 抓斗 | 81 | - | 81 | 34 | 147 | 181 | 96 | - | 96 | 28 | - | 28 | 38 | - | 38 | 277 | 147 | 424 |
|  | 漏斗 |  |  |  | 6 | 26 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 26 | 32 |
|  | 堆煤機 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | - | 7 |
|  | 原木裝卸機 | 5 | - | 5 |  |  |  | 8 | - | 8 |  |  |  | 3 | - | 3 | 16 | - | 16 |
|  | 卸煤機 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | - | 6 |
|  | 穀倉機械設備(吸穀機) | 8 | - | 8 | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | - | 9 |
| 合 計 |  | 451 | - | 451 | 85 | 625 | 710 | 484 | 190 | 667 | 47 | - | 47 | 68 | - | 68 | 1,135 | 815 | 1,950 |

## 3.5	基本作業能量分析

各機具在作業能量上分佈之統計資料如表3.5.1~表3.5.15所示，由表可以看出，大部份機具分佈並無一定之特性。

由表3.5.1顯示，貨櫃起重機作業能量以40T~41T居多，共約占了62%，而作業能量大於50T(約佔總量比例之12%)部份，都是由民營業者自購，由此顯示，在因應船舶大型化及貨櫃型態改變，作業能量之增加，確有其必要性。同時在作業能量大於50噸之貨櫃起重機多在高雄港，如#77號碼頭即有6部80噸(吊升荷重，額定荷重65噸)之超大型起重機，此類超大型貨櫃起重機主要係為配合未來雙舉作業與雙層作業使用，其作業能力可因應未來20呎貨櫃可載重32.5噸時，同時吊兩只20尺貨櫃即為65噸，此亦為未來高雄港提昇貨櫃作業效率之考量

由表顯示，堆高機作業能量分佈以3T最多，占46.6%；抓斗以3.5M3最多，占31.8%，而2.5~4.5 M3，合計約占60.1%。

表 3.5.1  貨櫃起重機作業能量分佈表

| 貨櫃起重機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 30.5T |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 31T |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.10 | 1.10 | 2.20 |
| 35T | 11 | 5 |  | 5 | 2 | 4 | 6 |  |  | 18 | 4 | 22 | 19.78 | 4.40 | 24.18 |
| 40T |  |  |  |  | 4 | 14 | 18 |  |  | 4 | 14 | 18 | 4.40 | 15.38 | 19.78 |
| 40.6T | 14 |  | 4 | 4 |  | 3 | 3 |  |  | 14 | 7 | 21 | 15.38 | 7.69 | 23.08 |
| 41T |  |  |  |  | 11 | 5 | 16 |  |  | 11 | 5 | 16 | 12.09 | 5.49 | 17.58 |
| 50T |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 3.30 | 3.30 |
| 52T |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.20 | 2.20 |
| 65T |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 6.59 | 6.59 |
| 合計 | 25 | 5 | 6 | 11 | 19 | 36 | 55 |  |  | 49 | 42 | 91 | 53.85 | 46.15 | 100 |

表 3.5.2  貨櫃跨載機作業能量分佈表

| 貨櫃跨載機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 30.5T |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.47 | 1.47 |
| 35T | 19 |  | 21 | 21 | 1 | 16 | 17 |  |  | 20 | 37 | 57 | 14.71 | 27.21 | 41.91 |
| 40T |  |  | 5 | 5 | 21 | 33 | 54 |  |  | 21 | 38 | 59 | 15.44 | 27.94 | 43.38 |
| 48T |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 3.68 | 3.68 |
| 停用 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 4.41 | 0.00 | 4.41 |
| 無資料 |  |  |  |  |  | 7 | 7 |  |  | 0 | 7 | 7 | 0.00 | 5.15 | 5.15 |
| 合計 | 25 |  | 31 | 31 | 22 | 58 | 80 |  |  | 47 | 89 | 136 | 34.56 | 65.44 | 100 |

表 3.5.3  貨櫃門式機作業能量分佈表

| 貨櫃門式機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 30.5T |  |  |  |  | 4 | 4 | 8 |  |  | 4 | 4 | 8 | 4.00 | 4.00 | 8.00 |
| 35T |  |  | 10 | 10 | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 10 | 14 | 4.00 | 10.00 | 14.00 |
| 40T |  |  |  |  | 13 |  | 13 |  |  | 13 | 0 | 13 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| 40.6T |  |  |  |  | 4 | 36 | 40 |  |  | 4 | 36 | 40 | 4.00 | 36.00 | 40.00 |
| 45T |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 49T |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 停用 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 無資料 |  |  |  |  |  | 19 | 19 |  |  | 0 | 19 | 19 | 0.00 | 19.00 | 19.00 |
| 合計 | 2 |  | 12 | 12 | 25 | 61 | 86 |  |  | 27 | 73 | 100 | 27.00 | 73.00 | 100 |

表 3.5.4  貨櫃牽引機(大拖車)作業能量分佈表

| 大拖車 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 35T | 12 |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 23 | 0 | 23 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 50T |  |  | 27 | 27 |  |  |  |  |  | 0 | 27 | 27 | 0.00 | 54.00 | 54.00 |
| 合計 | 12 |  | 27 | 27 | 11 |  | 11 |  |  | 23 | 27 | 50 | 46.00 | 54.00 | 100 |

表 3.5.5  貨櫃堆積機作業能量分佈表

| 貨櫃堆積機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 8T |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 2.17 | 4.35 | 6.52 |
| 9T |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 1 | 2 | 3 | 2.17 | 4.35 | 6.52 |
| 15T |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 13.04 | 13.04 |
| 35T | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 17.39 | 0.00 | 17.39 |
| 40T | 2 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 8 | 4.35 | 13.04 | 17.39 |
| 41T |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 4.35 | 4.35 |
| 無資料 |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 0 | 16 | 16 | 0.00 | 34.78 | 34.78 |
| 合計 | 10 |  | 6 | 6 | 2 | 28 | 30 |  |  | 12 | 34 | 46 | 26.09 | 73.91 | 100 |

表 3.5.6  卡車式起重機作業能量分佈表

| 卡車式起重機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 15T | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 20T | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 25T |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
| 30T |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| 35T |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| 40T | 4 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 5 | 11.76 | 2.94 | 14.71 |
| 45T |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 6 | 17.65 | 0.00 | 17.65 |
| 60T |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| 80T | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 100T | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| 127T |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.94 | 2.94 |
| 250T |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| 停用 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 6 | 17.65 | 0.00 | 17.65 |
| 合計 | 13 |  | 2 | 2 | 16 |  | 16 |  | 3 | 32 | 2 | 34 | 94.12 | 5.88 | 100 |

表 3.5.7  拖車(中、小)作業能量分佈表

| 拖 車 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 1.36T | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 4.95 | 0.00 | 4.95 |
| 1.5T | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 1.8T |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  | 3 | 0 | 3 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| 2.2T | 20 |  |  |  | 37 |  | 37 |  |  | 57 | 0 | 57 | 56.44 | 0.00 | 56.44 |
| 4.5T | 4 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |  | 34 | 0 | 34 | 33.66 | 0.00 | 33.66 |
| 無資料 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 合計 | 30 |  |  |  | 71 |  | 71 |  |  | 101 | 0 | 101 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表 3.5.8  堆高機作業能量分佈表

| 堆高機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 1.5T | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 0 | 30 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 2T | 2 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 2 | 4 | 20 | 24 | 0.69 | 3.47 | 4.16 |
| 2.5T |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14 |  | 14 | 1 | 15 | 2.43 | 0.17 | 2.60 |
| 3T | 86 | 12 | 42 | 54 | 128 |  | 128 |  | 1 | 227 | 42 | 269 | 39.34 | 7.28 | 46.62 |
| 3.5T |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 3 | 0.35 | 0.17 | 0.52 |
| 4T | 10 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 11 | 1 | 12 | 1.91 | 0.17 | 2.08 |
| 4.5T |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
| 5T | 16 | 2 | 3 | 5 | 20 |  | 20 |  | 2 | 40 | 3 | 43 | 6.93 | 0.52 | 7.45 |
| 6T |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 2 | 0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 7T |  | 1 | 23 | 24 |  |  |  |  |  | 1 | 23 | 24 | 0.17 | 3.99 | 4.16 |
| 7.5T | 23 |  | 2 | 2 | 15 |  | 15 |  | 2 | 40 | 2 | 42 | 6.93 | 0.35 | 7.28 |
| 8T |  | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 0.69 | 1.04 |
| 10T | 18 | 2 | 2 | 4 | 27 |  | 27 |  | 1 | 48 | 2 | 50 | 8.32 | 0.35 | 8.67 |
| 13.5T |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| 15T | 18 | 1 | 4 | 5 | 6 |  | 6 |  | 1 | 26 | 4 | 30 | 4.51 | 0.69 | 5.20 |
| 16T |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.35 | 0.35 |
| 20T |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 1 |  | 5 | 0 | 5 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 25T | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 6 | 0 | 6 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| 停用 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 11 | 0 | 11 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 合計 | 209 | 20 | 108 | 128 | 204 |  | 204 | 18 | 18 | 469 | 108 | 577 | 81.28 | 18.72 | 100 |

表 3.5.9  卡車作業能量分佈表

| 卡 車 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 20T |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 55.56 | 0.00 | 55.56 |
| 無資料 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 0 | 8 | 44.44 | 0.00 | 44.44 |
| 合計 | 8 |  |  |  | 10 | 0 | 10 |  |  | 18 | 0 | 18 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表 3.5.10  抓斗作業能量分佈表

| 抓 斗 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 1.3m3 |  |  |  |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 | 0 | 16 | 3.77 | 0.00 | 3.77 |
| 1.6m3 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 1.42 | 1.42 |
| 2.0m3 | 8 | 4 | 27 | 31 | 21 |  | 21 |  |  | 33 | 27 | 60 | 7.78 | 6.37 | 14.15 |
| 2.2m3 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 23 | 0 | 23 | 5.42 | 0.00 | 5.42 |
| 2.5m3 |  | 6 | 49 | 55 |  |  |  |  |  | 6 | 49 | 55 | 1.42 | 11.56 | 12.97 |
| 3.5m3 | 17 | 20 | 29 | 49 | 32 |  | 32 | 28 | 9 | 106 | 29 | 135 | 25.00 | 6.84 | 31.84 |
| 4.5m3 | 42 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  | 15 | 61 | 4 | 65 | 14.39 | 0.94 | 15.33 |
| 5m3 |  |  | 15 | 15 | 25 |  | 25 |  |  | 25 | 15 | 40 | 5.90 | 3.54 | 9.43 |
| 5.5m3 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.47 | 0.47 |
| 6m3 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0.00 | 3.54 | 3.54 |
| 停用 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 5 | 7 | 0 | 7 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 合計 | 81 | 34 | 147 | 181 | 96 |  | 96 | 28 | 38 | 277 | 147 | 424 | 65.33 | 34.67 | 100 |

表 3.5.11  漏斗作業能量分佈表

| 漏 斗 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 3m3 |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 0.00 | 43.75 | 43.75 |
| 4.5m3 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 6.25 | 6.25 |
| 10m3 |  | 6 | 10 | 16 |  |  |  |  |  | 6 | 10 | 16 | 18.75 | 31.25 | 50.00 |
| 合計 |  | 6 | 26 | 32 |  |  |  |  |  | 6 | 26 | 32 | 18.75 | 81.25 | 100 |

表 3.5.12  堆煤機作業能量分佈表

| 堆煤機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 15(T/h) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
| 2000(T/h) |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
| 4000(T/h) |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 42.86 | 0.00 | 42.86 |
| 合計 | 3 | 4 | 0 | 4 |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表 3.5.13  原木裝卸機作業能量分佈表

| 原木裝卸機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 8T |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.25 | 0.00 | 6.25 |
| 10T | 2 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 2 | 10 | 0 | 10 | 62.50 | 0.00 | 62.50 |
| 30T |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 停用 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 18.75 | 0.00 | 18.75 |
| 合計 | 5 |  |  |  | 8 | 0 | 8 |  | 3 | 16 | 0 | 16 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表 3.5.14  卸煤機作業能量分佈表

| 卸煤機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 800(T/hr) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 16.67 |
| 1800(T/hr) |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2000(T/hr) |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| 合計 | 1 | 5 | 0 | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表 3.5.15  吸穀機作業能量分佈表

| 吸穀機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業能量 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 200(T/hr) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 22.22 | 0.00 | 22.22 |
| 300(T/hr) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 11.11 | 0.00 | 11.11 |
| 650(T/hr) |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 11.11 | 0.00 | 11.11 |
| 停用 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 55.56 | 0.00 | 55.56 |
| 合計 | 8 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 100 |

## 3.6	使用齡期分析

使用齡期之計算是以購置日期為基準至民國88年6月為止。各機具在使用齡期分佈的統計資料如表3.6.1~表3.6.18所示。為了能更清楚呈現港務局及民營業者自購之機具在齡期分佈上特性，所以將齡期分佈資料以5年為一個區間製成齡期分區表，如圖3.6.1(續)~3.6.2(續)所示。

由表3.6.1可以看出，貨櫃起重機在1~5年之分佈最多，占36.3%，而其中又以民營業者自購比例占多數，顯示出由於目前各港貨櫃碼頭逐漸走向出租專用政策之下，新的承租業者為了提高機具裝卸效率以獲取更大的利潤，大多自購機具方式來因應。

而在其它貨櫃裝卸機具方面，由於以往碼頭大多是公用型態，機具使用由港務局提供，所以港務局之機具在使用齡期分佈上相對於民間業者機具而言，自然要來得久。

在機具的使用齡期方面，以同型機具而言，新舊機具間之作業效率並不會有太大之差異；主要差異是在不同型別機具之作業週期上，如早期貨櫃起重機之作業效率一週期約需110或120秒，而目前則可達到一週期90秒，同時，不同型別之機具性能亦可能有所差異。所以，在使用齡期方面，除非機具使用經常性地發生故障或不堪使用，才會予以汰換。

對機具基本資料中之壽年一欄而言，除了是各港務局在公有財產管理上供報廢年限之參考依據外，另亦可考慮依使用小時或使用櫃數作為機具汰渙之參考。

表 3.6.1  貨櫃起重機使用齡期分佈表

| 貨櫃起重機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 27年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 25年 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 24年 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.10 | 1.10 | 2.20 |
| 23年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 22年 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.20 | 2.20 |
| 20年 | 2 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 2 | 4 | 6 | 2.20 | 4.40 | 6.59 |
| 17年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 16年 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 15年 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 4 | 1.10 | 3.30 | 4.40 |
| 14年 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.10 | 1.10 | 2.20 |
| 13年 | 1 |  |  |  | 1 | 3 | 4 |  |  | 2 | 3 | 5 | 2.20 | 3.30 | 5.49 |
| 12年 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 0 | 3 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 11年 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 3 | 4 | 1.10 | 3.30 | 4.40 |
| 10年 | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 1 | 5 | 4.40 | 1.10 | 5.49 |
| 9年 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 8年 | 1 |  |  |  | 7 | 1 | 8 |  |  | 8 | 1 | 9 | 8.79 | 1.10 | 9.89 |
| 7年 | 3 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 7 | 0 | 7 | 7.69 | 0.00 | 7.69 |
| 6年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 5年 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 1.10 | 2.20 | 3.30 |
| 4年 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 |  |  | 3 | 14 | 17 | 3.30 | 15.38 | 18.68 |
| 3年 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.20 | 2.20 |
| 2年 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 1年 |  | 4 | 2 | 6 |  | 3 | 3 |  |  | 4 | 5 | 9 | 4.40 | 5.49 | 9.89 |
| 合計 | 25 | 5 | 6 | 11 | 19 | 36 | 55 |  |  | 49 | 42 | 91 | 53.85 | 46.15 | 100 |

表3.6.1  貨櫃起重機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和(台) |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 25年以上 | 1 | 0 | 1 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 21~25年 | 3 | 3 | 6 | 3.30 | 3.30 | 6.59 |
| 16~20年 | 5 | 4 | 9 | 5.49 | 4.40 | 9.89 |
| 11~15年 | 8 | 10 | 18 | 8.79 | 10.99 | 19.78 |
| 6~10年 | 22 | 2 | 24 | 24.18 | 2.20 | 26.37 |
| 1~5年 | 10 | 23 | 33 | 10.99 | 25.27 | 36.26 |
| 合計 註：局(%)：港務局所屬機占全部機具之百分比 民(%)：民營業者所屬機占全部機具之百分比 合(%)：(港務局+民營業者)所屬機占全部機具之百分比 | 49 | 42 | 91 | 53.85 | 46.15 | 100 |

表 3.6.2  貨櫃跨載機使用齡期分佈表

| 貨櫃跨載機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 24年 |  |  | 15 | 15 |  |  |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 0.00 | 11.03 | 11.03 |
| 19年 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.74 | 0.74 |
| 15年 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.74 | 0.74 |
| 14年 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 2.94 | 2.94 |
| 12年 | 3 |  |  |  | 1 | 12 | 13 |  |  | 4 | 12 | 16 | 2.94 | 8.82 | 11.76 |
| 11年 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 7.35 | 0.00 | 7.35 |
| 9年 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.47 | 1.47 |
| 8年 | 9 |  |  |  | 11 | 7 | 18 |  |  | 20 | 7 | 27 | 14.71 | 5.15 | 19.85 |
| 6年 |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 2.94 | 2.94 |
| 4年 |  |  | 4 | 4 |  | 10 | 10 |  |  | 0 | 14 | 14 | 0.00 | 10.29 | 10.29 |
| 3年 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 3.68 | 3.68 |
| 2年 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 5.15 | 0.00 | 5.15 |
| 1年 |  |  | 5 | 5 |  | 10 | 10 |  |  | 0 | 15 | 15 | 0.00 | 11.03 | 11.03 |
| 停用 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 4.41 | 0.00 | 4.41 |
| 無資料 |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 6.62 | 6.62 |
| 合計 | 25 |  | 31 | 31 | 22 | 58 | 80 |  |  | 47 | 89 | 136 | 34.56 | 65.44 | 100 |

表3.6.2  貨櫃跨載機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 21年以上 | 0 | 15 | 15 | 0.00 | 11.03 | 11.03 |
| 16~20年 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.74 | 0.74 |
| 11~15年 | 14 | 17 | 31 | 10.29 | 12.50 | 22.79 |
| 6~10年 | 20 | 13 | 33 | 14.71 | 9.56 | 24.26 |
| 1~5年 | 7 | 34 | 41 | 5.15 | 25.00 | 30.15 |
| 停用 | 6 | 0 | 0 | 4.41 | 0.00 | 4.41 |
| 無資料 | 0 | 9 | 9 | 0.00 | 6.62 | 6.62 |
| 合計 | 47 | 89 | 130 | 34.56 | 65.44 | 100 |

表 3.6.3  貨櫃門式機使用齡期分佈表

| 貨櫃門式機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 15年 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| 13年 |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 |  |  | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
| 12年 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 11年 |  |  |  |  | 3 | 3 | 6 |  |  | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 3.00 | 6.00 |
| 9年 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 8年 |  |  |  |  | 9 | 3 | 12 |  |  | 9 | 3 | 12 | 9.00 | 3.00 | 12.00 |
| 7年 |  |  |  |  | 8 | 1 | 9 |  |  | 8 | 1 | 9 | 8.00 | 1.00 | 9.00 |
| 5年 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 4年 |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 6.00 | 6.00 |
| 3年 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 停用 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 無資料 |  |  |  |  |  | 52 | 52 |  |  | 0 | 52 | 52 | 0.00 | 52.00 | 52.00 |
| 合計 | 2 |  | 12 | 12 | 25 | 61 | 86 |  |  | 27 | 73 | 100 | 27.00 | 73.00 | 100 |

表3.6.3  貨櫃門式機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 11年以上 | 7 | 5 | 12 | 7.00 | 5.00 | 12.00 |
| 6~10年 | 18 | 4 | 22 | 18.00 | 4.00 | 22.00 |
| 1~5年 | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |
| 停用 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 無資料 | 0 | 52 | 52 | 0.00 | 52.00 | 52.00 |
| 合計 | 27 | 73 | 100 | 27.00 | 73.00 | 100 |

表 3.6.4  貨櫃車架使用齡期分佈表

| 車架 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 14年 |  |  | 140 | 140 |  |  |  |  |  | 0 | 140 | 140 | 0.00 | 61.67 | 61.67 |
| 13年 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0.88 | 0.00 | 0.88 |
| 11年 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 9年 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 4年 |  |  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 0 | 32 | 32 | 0.00 | 14.10 | 14.10 |
| 2年 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 4.41 | 4.41 |
| 1年 |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  |  | 0 | 35 | 35 | 0.00 | 15.42 | 15.42 |
| 合計 | 10 |  | 217 | 217 |  |  |  |  |  | 10 | 217 | 227 | 4.41 | 95.59 | 100 |

表3.6.4  貨櫃車架使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 11年以上 | 6 | 140 | 146 | 2.64 | 61.67 | 64.32 |
| 6~10年 | 4 | 0 | 4 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
| 1~5年 | 0 | 77 | 77 | 0.00 | 33.92 | 33.92 |
| 合計 | 10 | 217 | 227 | 4.41 | 95.59 | 100 |

表 3.6.5  貨櫃牽引機(大拖車)使用齡期分佈表

| 大拖車 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 26年 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 23年 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 4 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 22年 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 19年 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18年 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 16年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 14年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 13年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 12年 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 | 4.00 |
| 11年 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 10年 | 4 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 3 | 7 | 8.00 | 6.00 | 14.00 |
| 8年 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 8.00 | 8.00 |
| 4年 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 4.00 | 4.00 |
| 3年 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 1年 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 0.00 | 32.00 | 32.00 |
| 合計 | 12 |  | 27 | 27 | 11 |  | 11 |  |  | 23 | 27 | 50 | 46.00 | 54.00 | 100 |

表3.6.5  貨櫃牽引機(大拖車)使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 25年以上 | 2 | 0 | 2 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21~25年 | 6 | 0 | 6 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 16~20年 | 4 | 0 | 4 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 11~15年 | 3 | 2 | 5 | 6.00 | 4.00 | 10.00 |
| 6~10年 | 4 | 7 | 11 | 8.00 | 14.00 | 22.00 |
| 1~5年 | 4 | 18 | 22 | 8.00 | 36.00 | 44.00 |
| 合計 | 23 | 27 | 50 | 46.00 | 54.00 | 100 |

表 3.6.6  貨櫃堆積機使用齡期分佈表

| 貨櫃堆積機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 16年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |
| 15年 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 2.17 | 4.35 | 6.52 |
| 13年 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |
| 12年 | 1 |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 | 5 | 2.17 | 8.70 | 10.87 |
| 8年 | 4 |  | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |  |  | 5 | 6 | 11 | 10.87 | 13.04 | 23.91 |
| 7年 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 4.35 | 4.35 |
| 5年 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 1 | 3 | 4.35 | 2.17 | 6.52 |
| 3年 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2.17 | 2.17 | 4.35 |
| 1年 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 4.35 | 4.35 |
| 無資料 |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |  | 0 | 16 | 16 | 0.00 | 34.78 | 34.78 |
| 合計 | 10 |  | 6 | 6 | 2 | 28 | 30 |  |  | 12 | 34 | 46 | 26.09 | 73.91 | 100 |

表3.6.6  貨櫃堆積機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  |  |  |  | 百 分 比 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 |  | 民營 |  | 合計 |  | 局(%) |  | 民(%) | 合(%) |  |
| 16年以上 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 2.17 | 0.00 |  |  | 2.17 |
| 11~15年 |  | 3 |  | 6 |  | 9 | 6.52 | 13.04 |  |  | 19.57 |
| 6~10年 |  | 5 |  | 8 |  | 13 | 10.87 | 17.39 |  |  | 28.26 |
| 1~5年 |  | 3 |  | 4 |  | 7 | 6.52 | 8.70 |  |  | 15.22 |
| 無資料 |  | 0 |  | 16 |  | 16 | 0.00 | 34.78 |  |  | 34.78 |
| 合計 |  | 12 |  | 34 |  | 46 | 26.09 | 73.91 |  |  | 100 |

表 3.6.7  卡車式起重機使用齡期分佈表

| 卡車式起重機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 27年 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| 26年 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 25年 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 0 | 8 | 23.53 | 0.00 | 23.53 |
| 23年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 0 | 2 | 5.88 | 0.00 | 5.88 |
| 22年 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 3 | 0 | 3 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
| 20年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 19年 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2.94 | 2.94 | 5.88 |
| 18年 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.94 | 2.94 |
| 14年 | 1 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 3 | 0 | 3 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
| 8年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 7年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 6年 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
| 4年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 停用 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 0 | 5 | 14.71 | 0.00 | 14.71 |
| 合計 | 13 |  | 2 | 2 | 16 |  | 16 |  | 3 | 32 | 2 | 34 | 94.12 | 5.88 | 100 |

表3.6.7  卡車式起重機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 25年以上 | 3 | 0 | 3 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
| 21~25年 | 13 | 0 | 13 | 38.24 | 0.00 | 38.24 |
| 15~20年 | 2 | 2 | 4 | 5.88 | 5.88 | 11.76 |
| 11~15年 | 3 | 0 | 3 | 8.82 | 0.00 | 8.82 |
| 6~10年 | 5 | 0 | 5 | 14.71 | 0.00 | 14.71 |
| 1~5年 | 1 | 0 | 1 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 停用 | 5 | 0 | 5 | 14.71 | 0.00 | 14.71 |
| 合計 | 32 | 2 | 34 | 94.12 | 5.88 | 100 |

表 3.6.8  堆高機使用齡期分佈表

| 堆高機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 25年 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.93 | 0.17 |
| 24年 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 0.21 | 0.93 | 0.35 |
| 21年 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.93 | 0.17 |
| 20年 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 2.78 | 0.52 |
| 19年 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.07 | 0.00 | 0.87 |
| 18年 |  |  | 13 | 13 |  |  |  |  |  | 0 | 13 | 13 | 0.00 | 12.04 | 2.25 |
| 17年 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 0.21 | 1.85 | 0.52 |
| 16年 | 3 |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 5 | 2 | 7 | 1.07 | 1.85 | 1.21 |
| 15年 |  |  | 6 | 6 | 9 |  | 9 | 1 |  | 10 | 6 | 16 | 2.13 | 5.56 | 2.77 |
| 14年 |  | 8 | 1 | 9 | 2 |  | 2 |  |  | 10 | 1 | 11 | 2.13 | 0.93 | 1.91 |
| 13年 | 4 |  |  |  | 37 |  | 37 |  | 1 | 42 | 0 | 42 | 8.96 | 0.00 | 7.28 |
| 12年 | 6 |  |  |  | 32 |  | 32 | 3 |  | 41 | 0 | 41 | 8.74 | 0.00 | 7.11 |
| 11年 | 11 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  | 15 | 1 | 16 | 3.20 | 0.93 | 2.77 |
| 10年 | 1 |  | 5 | 5 | 17 |  | 17 |  | 1 | 19 | 5 | 24 | 4.05 | 4.63 | 4.16 |
| 9年 | 22 |  | 17 | 17 | 5 |  | 5 | 3 |  | 30 | 17 | 47 | 6.40 | 15.74 | 8.15 |
| 8年 | 31 |  |  |  | 22 |  | 22 | 2 | 2 | 57 | 0 | 57 | 12.15 | 0.00 | 9.88 |
| 7年 | 42 | 2 | 21 | 23 | 7 |  | 7 | 1 | 1 | 53 | 21 | 74 | 11.30 | 19.44 | 12.82 |
| 6年 | 14 | 2 | 10 | 12 | 4 |  | 4 |  |  | 20 | 10 | 30 | 4.26 | 9.26 | 5.20 |
| 5年 |  |  | 6 | 6 | 7 |  | 7 |  |  | 7 | 6 | 13 | 1.49 | 5.56 | 2.25 |
| 4年 | 53 | 1 | 6 | 7 | 54 |  | 54 |  |  | 108 | 6 | 114 | 23.03 | 5.56 | 19.76 |
| 3年 | 16 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 4 |  | 25 | 5 | 30 | 5.33 | 4.63 | 5.20 |
| 2年 | 1 | 1 | 6 | 7 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 0.85 | 5.56 | 1.73 |
| 1年 |  | 5 | 1 | 6 |  |  |  |  |  | 5 | 1 | 6 | 1.07 | 0.93 | 1.04 |
| 停用 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 11 | 0 | 11 | 2.35 | 0.00 | 1.91 |
| 合計 | 209 | 20 | 108 | 128 | 204 |  | 204 | 18 | 18 | 469 | 108 | 577 | 100 | 100 | 100 |

表3.6.8  堆高機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 21年以上 | 1 | 3 | 4 | 0.17 | 0.52 | 0.69 |
| 15~20年 | 21 | 26 | 47 | 3.64 | 4.51 | 8.15 |
| 11~15年 | 108 | 2 | 110 | 18.72 | 0.35 | 19.06 |
| 6~10年 | 179 | 53 | 232 | 31.02 | 9.19 | 40.21 |
| 1~5年 | 149 | 24 | 173 | 25.82 | 4.16 | 29.98 |
| 停用 | 11 | 0 | 11 | 1.91 | 0.00 | 1.91 |
| 合計 | 469 | 108 | 577 | 81.28 | 18.72 | 100 |

表 3.6.9  鏟裝機使用齡期分佈表

| 鏟裝機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 12年 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 6 | 46.15 | 0.00 | 46.15 |
| 11年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 15.38 | 0.00 | 15.38 |
| 4年 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 7.69 | 7.69 |
| 3年 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 7.69 | 7.69 | 15.38 |
| 停用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 15.38 | 0.00 | 15.38 |
| 合計 | 4 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 6 | 11 | 2 | 13 | 84.62 | 15.38 | 100 |

表3.6.9  鏟裝機使用齡期分佈表(續)

|  | 總和 |  |  | 百分比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 11年以上 | 8 | 0 | 8 | 61.54 | 0.00 | 61.54 |
| 1~5年 | 1 | 2 | 3 | 7.69 | 15.38 | 23.08 |
| 停用 | 2 | 0 | 2 | 15.38 | 0.00 | 15.38 |
| 合計 | 11 | 2 | 13 | 84.62 | 15.38 | 100 |

表 3.6.10  輸送機使用齡期分佈表

| 輸送機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 |  | 民營 |  | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 15年 |  | 10 | 1 | 11 |  |  |  |  |  | 10 | 1 |  | 11 |  | 19.61 | 1.96 | 21.57 |
| 14年 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  | 0 | 7 |  | 7 |  | 0.00 | 13.73 | 13.73 |
| 13年 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 10 |  | 0.00 | 19.61 | 19.61 |
| 12年 |  |  | 17 | 17 |  |  |  |  |  | 0 | 17 |  | 17 |  | 0.00 | 33.33 | 33.33 |
| 6年 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  | 0.00 | 1.96 | 1.96 |
| 4年 |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  | 0 | 5 |  | 5 |  | 0.00 | 9.80 | 9.80 |
| 合計 |  | 10 | 41 | 51 |  |  |  |  |  | 10 | 41 |  | 51 |  | 19.61 | 80.39 | 100 |

表3.6.10  輸送機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 11年以上 | 10 | 35 | 45 | 19.61 | 68.63 | 88.24 |
| 6~10年 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.96 | 1.96 |
| 1~5年 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 9.80 | 9.80 |
| 合計 | 10 | 41 | 51 | 19.61 | 80.39 | 100 |

表 3.6.11  拖車(中、小)使用齡期分佈表

| 拖車 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 32年 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 4 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| 18年 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 1.98 | 0.00 | 1.98 |
| 16年 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 2.97 | 0.00 | 2.97 |
| 9年 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 8年 | 4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 4 | 0 | 4 | 3.96 | 0.00 | 3.96 |
| 7年 |  |  |  |  | 22 |  | 22 |  |  | 22 | 0 | 22 | 21.78 | 0.00 | 21.78 |
| 6年 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 5年 |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  | 15 | 0 | 15 | 14.85 | 0.00 | 14.85 |
| 4年 | 20 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 20 | 0 | 20 | 19.80 | 0.00 | 19.80 |
| 3年 |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 | 0 | 10 | 9.90 | 0.00 | 9.90 |
| 停用 | 1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 合計 | 30 |  |  |  | 71 |  | 71 |  |  | 101 | 0 | 101 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表3.6.11  拖車(中、小)使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 16年以上 | 9 | 0 | 9 | 8.91 | 0.00 | 8.91 |
| 11~15年 | 46 | 0 | 46 | 45.54 | 0.00 | 45.54 |
| 6~10年 | 45 | 0 | 45 | 44.55 | 0.00 | 44.55 |
| 1~5年 | 1 | 0 | 1 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 合計 | 101 | 0 | 101 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表 3.6.12  卡車使用齡期分佈表

| 卡 車 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 14年 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 8 | 0 | 8 | 44.44 | 0.00 | 44.44 |
| 11年 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | 6 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| 8年 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 11.11 | 0.00 | 11.11 |
| 7年 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 11.11 | 0.00 | 11.11 |
| 合計 | 8 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 18 | 0 | 18 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表3.6.12  卡車使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 11年以上 | 14 | 0 | 14 | 77.78 | 0.00 | 77.78 |
| 6~10年 | 4 | 0 | 4 | 22.22 | 0.00 | 22.22 |
| 合計 | 18 | 0 | 18 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表 3.6.13  漏斗使用齡期分佈表

| 漏 斗 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 16年 |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 0.00 | 43.75 | 43.75 |
| 15年 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 18.75 | 0.00 | 18.75 |
| 12年 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  | 0 | 10 | 10 | 0.00 | 31.25 | 31.25 |
| 8年 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 6.25 | 6.25 |
| 合計 |  | 6 | 26 | 32 |  |  |  |  |  | 6 | 26 | 32 | 18.75 | 81.25 | 100 |

表3.6.13  漏斗使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 11年以上 | 0 | 14 | 14 | 0.00 | 43.75 | 43.75 |
| 11~15年 | 6 | 10 | 16 | 18.75 | 31.25 | 50.00 |
| 6~10年 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 6.25 | 6.25 |
| 合計 | 6 | 26 | 32 | 18.75 | 81.25 | 100 |

表 3.6.14  抓斗使用齡期分佈表

| 抓斗 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 19年 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 0 | 6 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| 18年 |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 4 | 4 | 24 | 28 | 0.94 | 5.66 | 6.60 |
| 17年 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 0 | 8 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 15年 |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  | 8 | 0 | 8 | 1.89 | 0.00 | 1.89 |
| 13年 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 4 | 0 | 4 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| 12年 |  |  | 9 | 9 | 13 |  | 13 |  |  | 13 | 9 | 22 | 3.07 | 2.12 | 5.19 |
| 11年 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 3 | 11 | 0 | 11 | 2.59 | 0.00 | 2.59 |
| 10年 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.94 | 0.94 |
| 9年 |  |  | 55 | 55 | 22 |  | 22 |  |  | 22 | 55 | 77 | 5.19 | 12.97 | 18.16 |
| 8年 | 24 |  | 6 | 6 |  |  |  | 12 | 6 | 42 | 6 | 48 | 9.91 | 1.42 | 11.32 |
| 7年 | 16 |  | 25 | 25 |  |  |  |  | 6 | 22 | 25 | 47 | 5.19 | 5.90 | 11.08 |
| 6年 |  |  |  |  | 8 |  | 8 | 4 |  | 12 | 0 | 12 | 2.83 | 0.00 | 2.83 |
| 5年 |  | 6 | 3 | 9 | 25 |  | 25 |  |  | 31 | 3 | 34 | 7.31 | 0.71 | 8.02 |
| 4年 | 10 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  | 10 | 3 | 13 | 2.36 | 0.71 | 3.07 |
| 3年 | 9 |  | 6 | 6 |  |  |  | 6 | 5 | 20 | 6 | 26 | 4.72 | 1.42 | 6.13 |
| 2年 | 18 | 16 |  | 16 | 10 |  | 10 | 6 | 7 | 57 | 0 | 57 | 13.44 | 0.00 | 13.44 |
| 1年 |  |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0.00 | 2.83 | 2.83 |
| 停用 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 5 | 7 | 0 | 7 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 合計 | 81 | 34 | 147 | 181 | 96 |  | 96 | 28 | 38 | 277 | 147 | 424 | 65.33 | 34.67 | 100 |

表3.6.14  抓斗使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 16年以上 | 18 | 24 | 42 | 4.25 | 5.66 | 9.91 |
| 11~15年 | 36 | 9 | 45 | 8.49 | 2.12 | 10.61 |
| 6~10年 | 98 | 90 | 188 | 23.11 | 21.23 | 44.34 |
| 1~5年 | 118 | 24 | 142 | 27.83 | 5.66 | 33.49 |
| 停用 | 7 | 0 | 7 | 1.65 | 0.00 | 1.65 |
| 合計 | 277 | 147 | 424 | 65.33 | 34.67 | 100 |

表 3.6.15  堆煤機使用齡期分佈表

| 堆煤機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 9年 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 85.71 | 0.00 | 85.71 |
| 2年 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
| 合計 | 3 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表3.6.15  堆煤機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 6年以上 | 6 | 0 | 6 | 85.71 | 0.00 | 85.71 |
| 1~5年 | 1 | 0 | 1 | 14.29 | 0.00 | 14.29 |
| 合計 | 7 | 0 | 7 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表 3.6.16  原木裝卸機使用齡期分佈表

| 原木載運機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 9年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.25 | 0.00 | 6.25 |
| 8年 | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 6 | 0 | 6 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
| 5年 |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 4年 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 停用 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 18.75 | 0.00 | 18.75 |
| 合計 | 5 |  |  |  | 8 | 0 | 8 |  | 3 | 16 | 0 | 16 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表3.6.16  原木裝卸機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 6年以上 | 7 | 0 | 7 | 43.75 | 0.00 | 43.75 |
| 1~5年 | 6 | 0 | 6 | 37.50 | 0.00 | 37.50 |
| 停用 | 3 | 0 | 3 | 18.75 | 0.00 | 18.75 |
| 合計 | 16 | 0 | 16 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表 3.6.17  卸煤機使用齡期分佈表

| 卸煤機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 6年 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| 3年 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 16.67 | 0.00 | 16.67 |
| 2年 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 合計 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表3.6.17  卸煤機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 6年以上 | 2 | 0 | 2 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| 1~5年 | 4 | 0 | 4 | 66.67 | 0.00 | 66.67 |
| 合計 | 6 | 0 | 6 | 100.00 | 0.00 | 100 |

表 3.6.18  吸榖機使用齡期分佈表

| 吸穀機 | 基隆港 | 台 中 港 |  |  | 高 雄 港 |  |  | 花蓮港 | 蘇澳港 | 總 合 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用齡期 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 民營 | 合計 | 局產 | 局產 | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 11年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 11.11 |  | 11.11 |
| 10年 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 11.11 |  | 11.11 |
| 7年 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 22.22 |  | 22.22 |
| 停用 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 0 | 5 | 55.56 |  | 55.56 |
| 合計 | 8 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 9 | 0 | 9 | 100 |  | 100 |

表3.6.18  吸榖機使用齡期分佈表(續)

|  | 總 和 |  |  | 百 分 比 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 局產 | 民營 | 合計 | 局(%) | 民(%) | 合(%) |
| 11年以上 | 1 | 0 | 1 | 11.11 | 0.00 | 11.11 |
| 6~10年 | 3 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 33.33 |
| 停用 | 5 | 0 | 5 | 55.56 | 0.00 | 55.56 |
| 合計 | 9 | 0 | 9 | 100.00 | 0.00 | 100 |