# ²¥³¡³ªÂ¹¤¤¶µ³¹

## 4.1　轉運中心之規劃流程

貨物轉運中心之開發規劃，應考量開發區位的評選、業者之使用需求、轉運中心之開發時程、規模以及功能等因素，同時參考國外的開發經驗(如日本貨運站開發)與配合政府的交通政策，經過財務效益的評估，以決定是否進行開發抑或以何種方式開發(如公部門開發、私部門開發或公私部門聯合開發)。有關貨物轉運中心之規劃流程如圖4.1.1所示，其中開發區位的評選已如前章所述，本章將就各候選區位之開發時程、規模、功能、開發型態等內容進行探討。

## 4.2¡Â¹¤¤¤¶µ¤®

在進行公共(聯合)貨物轉運中心之開發時，應配合都市的整體運輸規劃與都市計畫的未來發展，而分別有短中長期的開發時程目標，表4.2.1係台北都會區公共(聯合)貨物轉運中心之建議開發時程、地點、規模與開發目標；表4.2.2與圖4.2.1則為各貨物轉運中心依區位特性與規模所建議劃設之服務鄉鎮市與範圍。有關各候選區位之開發內容，將依預定開發的時程分別說明如下：

一、短期而言應以開發示範區及解決業者路邊違規裝卸貨物的問題等為目標，本計畫基於用地取得時程的因素考量，建議以基隆河中山橋至成美橋段南段地區為優先開發區位，預計可在三年內開發完成並啟用。依台北市政府地政處所提供之資料顯示，其開發規模將有4公頃，功能定位在小型及次要的轉運中心。其服務範圍則劃定在台北都會區的北部，包括台北市的松山區、信義區、南港區、內湖區以

圖4.1.1　貨物轉運中心開發流程

表4.1.1　貨物轉運中心開發時程—以台北都會區為例

表4.2.2　各轉運中心之服務範圍

| 地點 | 基隆河中山橋至成美橋段南段地區 | 北二高土城交流道附近地區 | 北二高木柵交流道附近地區 | 中山高五股交流道附近地區 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務區域 | 松山區、信義區、南港區、內湖區、汐止鎮、瑞芳鎮、平溪鄉、雙溪鄉、貢寮鄉、萬里鄉 | 樹林鎮、鶯歌鎮、三峽鎮、土城市 | 大安區、文山區、新店市、永和市、中和市、深坑鄉、石碇鄉、坪林鄉、烏來鄉 | 中山區、中正區、大同區、萬華區、士林區、北投區、三重市、板橋市、新莊市、淡水鎮、蘆洲鄉、五股鄉、泰山鄉、林口鄉、三芝鄉、石門鄉、八里鄉、金山鄉 |

圖4.2.1　各轉運中心之位置與服務範圍圖

及台北縣的瑞芳、平溪、雙溪、貢寮以及萬里等鄉鎮，初期並以提供高單價之產品集散為主，如電子產品或精密機具製品等，待整個都會的公共(聯合)貨物轉運中心均完成開發並已運作時，則仍以提供台北都會區北部地區日常生活用品的轉運集散。有關其開發目標則有六項，分別說明如下：

1.解決土地取得問題：由於貨物轉運中心設置所需之土地面積較大，且於都市計畫中未將轉運中心納入公共設施用地，導致用地取得不易。亟待與土地相關主管單位充分溝通，以順利取得貨物轉運中心用地。

2.釐清主管機關之權責：由於國內至今尚無設置公共(聯合)貨物轉運中心之經驗，因此在行政機關的權責劃分上，仍待進一步的釐清。以台北市為例，公共(聯合)貨物轉運中心的開發，必須先由交通局提出需求申請，再由都發局提供可能的用地，最後再由地政處進行土地的撥用。整個用地取得的過程，必須由多個行政主管機關充分協調配合，方可順利執行完成。

3.確立開發的主體及資金籌措方式：由於貨物轉運中心之開發成本龐大，包括土地取得、土建以及營運成本，且本業之投資報酬率偏低。因此未來開發之主體為公部門或私部門抑或為公私部門聯合，以及開發的基金如何籌措等課題，均應於此階段建立完善的規劃程序與評估方法，以達示範計畫的效果，並做為中長期開發計畫之依據。

4.滿足業者的需求：依據對業者實地訪談的結果顯示，受訪者均期望公共(聯合)貨物轉運中心能夠及早設立，以解決其路邊違規集散貨物及回頭空車等交通問題。

5.確立轉運中心在都市貨物運輸系統的定位：由於國內至今尚無設置公共(聯合)貨物轉運中心的案例，因此其對於都市貨物運輸系統之影響及效益，均有待進一步的分析探討。若此一公共(聯合)貨物轉運中心示範區得以順利開發，將有助於公共(聯合)貨物轉運中心在都市貨物運輸系統之功能與定位，同時可就其所產生之效益進行地量的評估與分析。

6.改善都會區的交通問題：公共(聯合)貨物轉運中心之設置，可減少大型貨車進出都會區的數量，同時亦可避免發生業者路邊裝卸貨或回頭車違規停車等的違法行為，進而改善道路交通之服務水準。

二、中期而言以提供更多的貨物集散空間為主要的開發目標，並以北二高木柵及土城交流道附近等二地區為開發區位，預計五至十年完成開發並啟用。其中北二高木柵交流道附近地區原花卉市場及瀝青拌合廠用地，依台北市政府都市發展局所提供之資料顯示，其開發規模約有5公頃，功能定位在小型及次要的轉運中心，服務範圍則劃定在台北都會區的東南部，包括台北市的大安區、文山區以及台北縣的新店市、永和市、中和市、深坑鄉、石碇鄉、坪林鄉以及烏來鄉等9個行政地區，主要以提供台北都會區東南部地區日常生活用品的轉運集散。至於北二高土城交流道附近地區，其開發規模約有10公頃，功能定位在中型及次要的轉運中心，服務範圍則劃定在台北都會區的西南部，包括台北縣的土城市、樹林鎮、鶯歌鎮以及三峽鎮等4個行政地區，主要以提供台北都會區西南部地區日常生活用品的轉運集散。至於此階段之開發目標則有六項，分別說明如下：

1.克服土地取得的困境：由於此兩用地目前均非交通用地或轉運站用地，必須透過都市計畫變更的程序，其所需的行政時程相對便較長。因此在土地取得方面仍需克服若干障礙，方可使公共(聯合)貨物轉運中心得以順利開發。

2.構建都市貨物運輸規劃的雛型：在公共(聯合)貨物轉運中心開發後，對於貨車行駛路線之規範將可更加明確，相對地都市貨物運輸系統亦更為健全，對於都市貨物運輸規劃之構建有所助益。

3.確立轉運中心在都市貨物運輸規劃的定位：貨物轉運中心之主要功能係提供貨物之集散轉運，藉以減少大型貨車進入市中心區以及路邊違規裝卸貨影響交通，進而達成貨暢其流的目標。此階段因已有公共(聯合)貨物轉運中心的營運經驗，是故更能確立轉運中心在都市貨物運輸規劃的定位。

4.滿足業者的需求：依據對業者實地訪談的結果顯示，受訪者均期望公共(聯合)貨物轉運中心能夠及早設立，以解決其路邊違規集散貨物及回頭空車等交通問題。

5.改善都會區的貨物運輸問題：貨物轉運中心之設置，將可減少大型貨車進出都會區的數量，同時亦可避免發生業者路邊裝卸貨或回頭車違規停車等的違法行為，間接對於道路交通之服務水準將有所改善。

6.確立轉運中心的開發程序：在貨物轉運中心的示範區計畫開發完成後，其開發過程可能遭遇的問題將一一呈現。本階段將檢討並改進相關的缺失，以確立貨物轉運中心的開發程序。

三、長期而言以提供足夠的貨物集散場站為主要的開發目標，並以中山高五股交流道附近地區為開發區位，預計十至十五年完成開發並啟用。其開發規模有30至40公頃，功能定位為大型及主要的轉運中心，服務範圍為全台北都會區，但仍以台北市的中山區、中正區、大同區、萬華區、士林區、北投區以及台北縣的三重、板橋、新莊、淡水、蘆洲、五股、泰山、林口、三芝、石門、八里以及金山等鄉鎮市為主要服務範圍。此階段之開發目標有三，分別說明如下：

1.健全都市貨物運輸規劃程序：由於此兩用地目前均非交通用地或轉運站用地，必須透過都市計畫變更的程序，其所需的行政時程相對便較長。因此在土地取得方面仍需克服若干障礙，方可使公共(聯合)貨物轉運中心得以順利開發。

2.將貨物轉運中心設置納入都市計畫的範疇內：長期以來都市計畫均未將公共(聯合)貨物轉運中心納入都市發展的規劃範圍內，因此本階段在開發程序漸臻成熟的情況下，可明確地將貨物轉運中心設置納入都市計畫的範疇內。

3.有效解決都會區貨物集散裝卸的問題：在提供貨車足夠裝卸空間的情況下，配合執法公權力的落實執行，將可有效減少大型貨車進出都會區的數量，同時亦可避免發生業者路邊裝卸貨或回頭車違規停車等的違法行為，如此將可有效地解決都會區貨物集散裝卸的問題。

¥      ¿

第四章　後續工作內容

4.1　轉運中心之規劃流程

4.2　轉運中心之開發內容

ª  ¥  ¿

表4.1.1　貨物轉運中心開發時程—以台北都會區為例

表4.2.2　各轉運中心之服務範圍

¹  ¥  ¿

圖4.1.1　貨物轉運中心開發流程

圖4.2.1　各轉運中心之位置與服務範圍圖