# 第二章　用地取得分析與檢討

## 2.1　前期研究結果說明

依據前期規劃報告「國內設置貨物轉運中心可行性之研究」(以下簡稱前期規劃)之分析結果，貨物轉運中心設置地點之評選指標及評選結果說明如下：

一、評估指標

‧接近主要零擔貨物需求區

‧接近交通便利地區

‧面積至少15公頃，且為適宜發展之用地

‧產權單純，利於取得土地

二、區位評估與選定

依循上述評估指標，前期規劃以台北都會區為主要需求中心，並考量交通條件後提出四處評選區位：

‧新泰地區

‧三重市

‧汐止鎮

‧中和市

各區位之交通條件及使用現況如表2.1.1所示。就交通現況而言，四處候選區位距離中心都市僅約8至12公里，且均靠近高速公路的交流道，是故符合交通條件評估指標；然就土地權屬而言，各候選區位均無公有地可供撥用或購置，故皆不符合此項評估指標；就可發展之土地而言，新泰地區由於原屬二期洪水平原管制區，僅可作低強

表2.1.1　貨物轉運中心候選區位評估條件一覽表

| 評估指標 區位 | 與中心都市之距離 | 交通條件現況 | 土地使用情形 | 有無公有地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新泰地區 (更洲地區及塭子圳地區) | 約10公里 | 1.中山高速公路 (五股交道) 2.東西向快速道路八里新店線 3.一號省道 | 農業使用 工業使用 | 無公有地 |
| 三重市 | 約8公里 | 1.中山高速公路 (三重交流道) 2.二號省道 3.中興橋、忠孝橋 | 1.除洪水平原管制區外已達開發飽和 2.目前土地使用以住宅及工業為主 | 無公有地 |
| 汐止鎮 | 約12公里 | 1.中山高速公路 (汐止交流道) 1.北二高 (汐止系統交流道) 3.省道新台五線 | 1.以大型住宅社區開發為主 2.部分土地為作工廠使用 | 無公有地 |
| 中和市 | 約10公里 | 1.北二高 (中和交流道) 2.106號線道 3.華中橋 | 1.多數開發為高樓住宅 2.已達開發飽和 | 無公有地 |
| 資料來源：「國內設置貨物轉運中心可行性之研究 」，交通部運研所，民國86年2月。 |  |  |  |  |

度使用的農地。然隨著二級防洪管制即將放寬，台北縣政府正擬變更或擴大都市計畫範圍，將該區納入都市發展用地之中。故前期規劃所擇定之新泰地區塭子圳及更洲地區可供作貨物轉運中心設置開發的地點，其地理位置如圖2.1.1所示。

1.更洲地區

台北縣五股鄉之更洲地區位於成泰路以東、更洲路以西、中山高速公路以北之間所圍成之區域，係塭子圳自南而北進入淡水河的必經之地，歷來洪水氾濫皆會在更洲地區滯留後才逐漸消去，故將此區限制做

圖2.1.1　貨物轉運中心開發位置圖（前期研究）

低密度之土地開發使用。民國72年北部區域防洪計畫中，劃設二重疏洪道，南起新莊市、三重市之重新大橋，北至五股、蘆洲交界之淡水河岸。二重疏洪道之主要功能為疏導洪水，取代塭子圳原有防洪功能。本區之土地使用分區為非都市土地農業用地，早期區內尚有農業生產，但目前均已閒置荒廢或堆積大量廢棄土。

2.塭子圳地區

民國57年至62年新莊都市計畫將塭子圳地區列為防洪平原計畫區，計畫範圍土地均劃為農業區。民國72年之北部區域防洪計畫劃有二重疏洪道，新莊塭子圳雖未加入洩洪之路線，但仍禁止開發。本區目前供作農業生產之土地並不多，多數均已閒置，沿主要出入道路之土地多違建作為工廠使用。在防洪管制方面，已由二級洪水平原管制區放寬為三級洪水平原管制區，並配合「台北地區防洪三期工程拆遷安置計畫」，變更該地區都市計畫為都市發展用地，以安置防洪三期工程拆遷戶，並以市地重劃方式開發。

依據上述土地使用現況分析結果，雖然塭子圳地區位於高速公路南側，且較靠近工商密集地區及台一號省道，有較佳的交通條件，但由於該區已擬變更為都市發展用地，且多處違規使用之拆除不易，土地價格較高於更洲地區甚多，造成土地成本過高，取得不易，因此新、泰地區之兩處候選區位之評估結果，建議將公共（聯合）貨運場站設置於更洲地區。

三、前期評選方案執行結果說明

本計畫依據前期之評估結果，進行貨物轉運中心之實質規劃及經營管理研究時，遭遇以下三項問題：

1.無明確的開發位址及面積：前期規劃報告雖建議將公共（聯合）貨運場站設置於更洲地區，但未說明開發區位之正確位址及面積，致後續研究無法執行實質開發及經營管理計畫。

2.未與土地規劃及管理機關進行溝通：前期規劃在用地評選時依據「設置場站程序」的指標（如表2.1.2所示），建議採「擴大五股都市計畫範圍」的方式進行轉運中心的設置規劃。但此方案未與土地規劃及管理機關進行雙向溝通及確認，導致本計畫執行時遭受質疑，進而影響開發時程。

表2.1.2　更洲地區與塭子圳地區評選條件比較

| 評選條件 候選區位 | 區位條件 | 交通現況 | 土地使用現況 | 設置場站程序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 更洲地區 | 1.位於五股、蘆洲交界 2.近五股工業區，鄰近土地使用以工業為主 | 1.近中山高速公路 2.縣道107 3.縣道103 | 1.非都市土地農業區 2.堆放廢土，少部分農地。 | 1.擴大五股都市計畫範圍 2.循變更都市計畫程序變更分區 |
| 塭子圳地區 | 1.位於新莊、泰山交界 2.鄰近輔仁大學、附近土地使用以工廠民宅為主 | 1.近中山高速公路五股交流道 2.省道台一丁線 3.省道台一線 | 1.都市計畫區農業區 2.工廠使用，少部分農地 | 1.變更新莊泰山都市計畫，並循土地重劃方式開發 2.撥用/購置抵費地作為公共(聯合)貨運場站用地 3.處理現有地上物、建築改良物等 |
| 資料來源：「國內設置貨物轉運中心可行性之研究 」，交通部運研所，民國86年2月。 |  |  |  |  |

3.未將台北市納入評選範圍內：由於本研究範圍界定在台北都會區，因此用地評選時應將貨物主要需求區的台北市納入考量與評選。

基於上述原因，本計畫除參考前期計畫所建議之區位外，另擬就貨物運轉中心之設置地點重新進行評選，以作為實質開發規劃及經營管理方案研擬之基礎。

## 2.2　評選準則與評估流程

為能順利取得開發用地，乃依循前期規劃的經驗制定評選準則，並研擬用地評選流程。

一、評選準則

轉運中心用地評選準則之建立，係以前期規劃所制定之評估準則為基礎，配合交通條件、貨物供需源、都市發展、開發規模與功能定位、土地取得難易度以及與擬定中計畫之配合等因素考量，訂定之評選準則內容說明如下：

1.交通條件面：以靠近高速公路交流道或主要幹道之鄰近地區為佳，同時考量週邊交通系統是否便於貨物之集散，以減少大貨車進出都市中心的流量。

2.貨物供給面：設置地點應以便利將貨物供給源集中為原則，以提高貨物轉運中心之使用率。

3.貨物需求面：轉運中心之位址宜接近主要零擔貨物之需求區，故設置地點不應過於荒闢偏遠。

4.都市發展面：轉運中心之設置地點需同時考量其周邊都市發展的現況及未來可能之發展趨勢。

5.開發規模與功能定位：由於台北都會區之用地發展已趨近飽和，若將需求面積定於15公頃以上，恐加深覓地之困難度，因此本研究將以縮小開發規模、分散多處設置的方式進行轉運中心之設置規劃，故將設置面積之標準由15公頃縮小至5公頃左右，並依據土地取得成本，對於各設置地點開發功能定位與引進業別加以考量。

6.土地取得難易度：用地之評選儘量以取得公有地為原則，且土地使用分區無需進行過大更動，避免引起不必要的抗爭。

7.與擬定中計畫之配合：依據以往開發大型公共設施的經驗，區域型公共設施若能配合新訂或擴大之都市計畫，一併劃設於未發展地區，並配合區內其他公共設施一併取得（如高鐵車站之用地取得方式），則將可減低土地取得的困難性。

二、評選流程

土地取得作業流程如圖2.2.1所示，有關各階段之工作內容說明如下：

1.訂定評選指標：依據轉運中心之需求，制定區位評選準則，包括交通、貨物供需特性、都市計畫等因素之考量。

2.開發區位之評選：依據用地區位評選準則，檢視一高、二高交流道鄰近地區之都市發展狀況，尋求較佳之可能設置地點。

3.訪談土地開發主管權責機關：以第一階段評選之可能設置地點為依據，與該地點之土地主管權責機關進行訪談，以了解開發設置之可行性、開發方式與開發成本等課題，並預估可能開發時程。

4.研擬土地使用合法化程序及取得方式：依據評選地點之土地使用性質，如土地使用分區是否需變更及土地之權屬等，研擬土地使用合法化程序及土地取得方式。

5.研擬開發及經營管理計畫：依據土地取得成本、區位特性等因素，進行開發規模及功能定位之評估，並研擬經營管理計畫。

圖2.2.1　公共（聯合）貨物轉運中心用地評選流程

## 2.3　初步評選位址分析

依據上述評估指標與評選流程，針對台北都會區各市鄉鎮中，位於高速公路交流道附近及省道沿線者，對其發展現況進行初步了解；並訪談台北縣、市政府用地規劃相關單位，以尋求較適宜的設置地點。

初步獲得之可行位址，在台北市部分為基隆河截彎取直地區及北二高木柵交流道附近地區；台北縣部分則為中山高速公路五股交流道附近地區及北二高土城交流道附近地區（如圖2.3.1所示）。表2.3.1為四評選區位之現況條件，而各評選地點內容說明如下：

一、台北市部分：初步評選地點為基隆河中山橋至成美橋段南段(基隆河截彎取直地區)及木柵福德坑等二處。以下就此二地區之開發條件說明如下：

1.基隆河中山橋至成美橋段南段(基隆河截彎取直地區)

(1)發展現況：本區除河道外，大部分原為受限於水利法而無法修建或改建之老舊建物，其餘則為棄置垃圾廢土之空地。然現已整地完成待原地主分回或標售。

(2)土地使用分區適宜性：屬「擬訂基隆河(中山橋至成美橋段)附近地區細部計畫暨配合修訂主要計畫案」計畫區南段部分，目前土地使用分區為以工業區為主，同時劃設若干較大開發規模供倉儲使用之工業區，以便利貨物之流通疏散。若本研究所規劃之貨物轉運中心設置於此，將無需經過變更程序，即可合法開發使用。

(3)區位適宜性：本區位於天母快速道路西側，鄰近中山高速公路內湖及堤頂交流道，交通非常便利，如圖2.3.2所示。

(4)土地權屬及取得方式：區內土地現為抵價地，台北市政府地政處正辦理分回原地主或標售的作業。

2.第二高速公路木柵交流道鄰近地區

(1)發展現況:原為保護區與高速公路用地，擬變更為花卉批發市場用地及瀝青拌合場用地，面積約為五公頃。

(2)土地使用分區適宜性：現況為保護區及高速公路用地。

圖2.3.1　轉運中心初步評選位址

表2.3.1　公共(聯合)貨物轉運中心候選區位現況條件

| 項目 區位 |  | 土地分區現況及預定使用別 | 區位適宜性 (交通條件) | 土地權屬及取得方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台 北 市 | 基隆河(中山橋至成美橋段南段) | 屬工業區(供倉儲使用) | 鄰近一高堤頂交流道 | 1.無須變更使用 2.屬抵價地須視土地分回狀況定 |
|  | 二高木柵交流道附近地區 | 原擬設置花卉批發市場及瀝青拌合場 | 鄰近二高木柵交流道 | 1.需變更使用 2.需擬定新計畫後配合區段徵收方式取得 |
| 台 北 縣 | 一高五股交流道鄰近地區 | 1.現況為非都市土地 2.縣立運動公園計畫擬定中 | 鄰近一高五股交流道 | 1.公私有地參雜 2.需擬定新計畫後配合區段徵收方式取得 |
|  | 二高土城交流道鄰近地區 | 屬工業區 2.准予變更(有附帶條件) | 鄰近二高土城交流道 | 1.屬私有地 2.須變更使用或擬定細部計畫後以徵收或區段徵收、獎勵民間參與等方式取得 |

圖2.3.2　台北市基隆河(中山橋至成美橋段)南段都市計畫圖

(3)區位適宜性：本區位於第二高速公路木柵交流道附近，未來木柵路五段將拓寬為32公尺道路，交通條件便利，如圖2.3.3所示。

(4)土地權屬及取得方式：屬部份市有及私有地，未來可採變更使用分區的方式，以區段徵收方式取得土地。

二、台北縣部分：初步評選之地點有中山高速公路五股交流道附近地區與第二高速公路土城交流道鄰近地區等二處區域。以下將就此二地區開發條件說明如下：

1.中山高速公路五股交流道附近地區：即為前期規劃報告所評選之更洲地區。

(1)發展現況：本區屬洪水平原管制區，以農業使用為主。

(2)土地使用分區適宜性：現屬非都市土地，在防洪計畫完成後，洪水平原管制將解除，以提供都市發展使用。目前縣府於此區已進行擬定的有「台北縣立運動公園計畫」。若該計畫可順利推展，本計畫則可配合執行。

(3)區位適宜性：本區位於中山高速公路五股交流道附近且臨接二省道，如圖2.3.4所示，因交通便利之故，多數貨物運輸業者均利用此區之主要幹道沿線進行轉運作業。

(4)土地權屬及取得方式：依據「台北縣立運動公園計畫」之內容，本區土地權屬為公私有地夾雜且在洪水平原管制解除後，擬提供作為都市發展使用。故轉運中心應於該區進行都市計畫之新訂或擴大時配合劃設，並視該計畫未來開發方式，以配合取得本用地。

圖2.3.3　文山區木柵交流道附近都市計畫圖

圖2.3.4　運動公園土地使用規劃圖

2.第二高速公路土城交流道鄰近地區

(1)發展現況：目前僅有零星建物，且大部分土地均閒置中。

(2)土地使用分區適宜性：需變更使用分區或放寬使用組別始可合法使用。

(3)區位適宜性：本區位於二高土城交流道及中央路三段交口附近，如圖2.3.5所示。

(4)土地權屬及取得方式：本區屬私有地，地主原有變更意願，且曾於土城（頂埔）地區都市計畫第二次通盤檢討中提出，經省都委會審議後之決議為：「本區應擬定細部計畫，並提供20％以上公共設施用地，以市地重劃方式開發」。然地主至今尚未提出細部計畫，若本案能與地主協商將可以合作方式進行開發。

## 2.4　現行法規之分析與配合

一、土地取得暨開發相關法令規定

依台灣地區現行土地使用管理體系，主要依循區域計畫指導，分為都市土地及非都市土地兩部分。都市土地主要受都市計畫法及相關施行細則規範；非都市土地則有區域計畫法及相關施行細則規範。依前述評選地點，未來貨物轉運中心之設置將以都市土地為主，故將針對其相關法令進行探討。另國家建設六年計畫中之工商綜合區開發計畫及物流中心業倉儲批發業軟體工業財務及事業計畫審核要點亦擬定有開發設置相關規範，因其開發性質與本研究之貨物轉運中心相配合，故亦納入本法令分析討論內容。

圖2.3.5　土城（頂埔）地區都市計畫圖

1.都市計畫法

係規範都市土地使用相關法令之母法，舉凡都市計畫之擬定、變更、發布及實施（第二章）；土地使用分區管制（第三章）、公共設施用地（第四章）等均有詳盡規定。

2.台北縣部分－都市計畫法台灣省施行細則

係規範台灣地區除台北市及高雄市以外之都市各類土地使用分區管制，故適用於台北縣。此法條中與本案較相關者整理如表2.4.1所示。經與台北縣政府都計課之訪談後，得知設置貨物轉運中心應劃設專用區（或用地）。

表2.4.1　都市計畫法台灣省施行細則相關規定一覽表

| 法令別 | 法 條 | 規範事項 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 都市計畫法台灣省施行細則 | 第十五條 | 分區使用別 |  |
|  | 第十八、十九、二十條、 | 工業區准許作為倉庫、貨運站使用 | 本貨物轉運中心是否與法令所稱貨運站及倉庫使用相容有待進一步釐清。 |
|  | 第二十五條 | 保護區准許作為汽車運輸業所需停車場及其必要附屬 | 本貨物轉運中心是否可解釋為法令所稱汽車運輸業使用相容有待進一步釐清。 |
|  | 第二十三條 | 公共設施相關使用項目及其建蔽率 |  |

3.台北市部份－「都市計畫法台北市施行細則」、「台北市土地使用分區管制規則」

依據台北市土地使用相關規定，貨運場站將准設置於倉庫區及第二、三種工業區。有關法條中與本研究相關者整理如表2.4.2所示。

表2.4.2　都市計畫法台北市施行細則及分區使用管制規則相關規定

| 法令別 | 法 條 | 規範事項 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 都市計畫法台北市施行細則 | 第十條、第十條之一 | 土地使用分區管制 | 其中倉儲區以供運輸、倉儲及其有關設施之使用為主 |
| 台北市土地使用分區管制規則 | 第五條 | 使用組別第三十七、三十八、三十九組 | 准許儲配運輸（物流）業、零擔貨運業 |
|  | 第三十五、三十六條 | 准許第三十八組倉儲業設置 |  |
|  | 第五十八至六十三條 | 規定倉庫區使用別、建敝率、容積率、退縮等 |  |

4.工商綜合區開發及設置管理辦法

為配合國家建設六年計畫之工商綜合區開發計畫擬定之開發設置相關規範，法條中與本研究相關者整理如表2.4.3所示。

表2.4.3　工商綜合區開發及設置管理辦法相關規定

| 法令別 | 法 條 | 規範事項 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工商綜合區開發 設置管理辦法 | 第三條 | 工商綜合區之定義 | 本法明定工商綜合區屬於都市及非都市土地法中之特定專用區。 |
|  | 第四條 | 各分區之定義及使用別 | 本貨物轉運中心應屬物流專用分區。 |
|  | 第六、七條 | 申請程序 | 含都市土地及非都市土地。 |
|  | 第八條 | 開發面積及密度限制 | 都市土地五公頃以上、非都市土地十公頃以上。 |
|  | 第九、十條 | 相關回饋規定 | 包括生態綠地及捐獻金。 |

5.物流中心業倉儲批發業軟體工業財務及事業計畫審核要點

為認定都市計畫法第二十七條第一項第三款所稱「經濟發展之需要」，審核申請人所提財務及事業計畫而訂定（本法第一條），法條中與本計畫相關者整理如表2.4.4所示。

表2.4.4　物流中心業倉儲批發業軟體工業財務及事業計畫審核要點相關規定一覽表

| 法令別 | 法 條 | 規範事項 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物流中心業倉儲批發業軟體工業財務及事業計畫審核要點 | 第二項 | 適用範圍 | 限都市土地工業區。 |
|  | 第三項 | 變更使用分區規定 |  |
|  | 第四項 | 適用申請對象及各使用別規模限制 | 本法限定各使用別使用規模在五公頃以下，則本貨物轉運中心規模若大於五公頃則本法恐不適用。 |

6.都市計畫公共設施多目標使用方案

為加速都市計畫公共設施保留地之開闢，鼓勵民間投資興建公共設施，促進公共設施用地作多目標使用所擬定之相關規定，法條中與本案相關者整理如表2.4.5所示。若公共（聯合）貨物轉運中心可視為公共設施，則未來在開發設置上將可享有相關獎勵優惠以鼓勵民間參與開發。

表2.4.5　都市計畫公共設施多目標使用方案相關規定

| 法令別 | 法 條 | 規範事項 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 都市計畫公共設施多目標使用方案修正規定 | 第四條 | 獎勵私人投資規定 | 規定私人得以租用公有地或請公部門代為收買取得用地 |
|  | 第六條 | 都市計畫相關規定 | 若非以徵收取得用地得免予變更 |
|  | 第十一條 | 規定多目標使用類別、項目、准許條件 |  |

二、貨物轉運中心之開發及經營管理相關獎勵規定

1.促進產業升級條例

主要以工業區設置為對象，並不適用於設置貨物轉運中心之相關規定。

2.獎勵民間參與交通建設條例暨相關法規

係政府為鼓勵民間參與交通建設所制定之獎勵辦法，其中有關適用對象、用地取得、融資、稅賦優惠等相關規定匯整如表2.4.6所示。其中極待釐清之議題即為公共（聯合）貨物轉運中心之開發及經營管理是否適用獎勵民間參與交通建設條例暨相關法規。

表2.4.6　獎勵民間參與交通建設條例暨相關法規一覽表

| 法令別 | 法 條 | 規範事項 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 獎勵民間參與交通建設條例 | 第五條 | 規定適用獎參條例之重大交通建設項目 | 本法條並未明確規定本貨運轉運中心適用該法 |
|  | 第六條 | 規定適用獎參條例之對象及參與方式 |  |
|  | 第九條 | 規定交通用地變更事宜 |  |
|  | 第十條 | 規定公有土地撥用租金優惠事宜及 |  |
|  | 第十一條 | 說明私有土地徵收後其開發及經營管理方式 |  |

表2.4.6　獎勵民間參與交通建設條例暨相關法規一覽表（續）

| 法令別 | 法 條 | 規範事項 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 獎勵民間參與交通 | 第十二條 | 區段徵收相關規定 |  |
| 建設條例 | 第十三條 | 說明公有土地開發相關事宜 |  |
|  | 第十四條 | 交通用地放寬使用相關規定 | 其中放寬作運輸服務業及商業使用者是否表示准用作為貨物轉運中心有待釐清。 |
|  | 第二十五~二十四條（第三章） | 融資及稅捐優惠相關規定 |  |
|  | 第三十五~四十五條（第四章） | 申請與審核相關規定 |  |
| 獎勵民間參與交通建設條例施行細則 | 第九條及附表 | 解釋母法中使用項目及附屬事業 | 未敘明貨物轉運中心是否包含其中 |
| 獎勵民間參與交通建設使用公有土地租金優惠辦法 | 第三條 | 規定各開發階段土地租金計算辦法 |  |
| 獎勵民間參與交通建設區段徵收取得土地處理辦法 |  | 規範以區段徵收取得之土地其使用及處分相關規定 | 適用範圍僅為以區段徵收取得之土地。 |
| 政府對民間機構參與交通建設補貼利息或投資部分建設辦法 |  | 補充母法第二十五條第二項利息補貼及資金投資相關規定 |  |
| 民間機構參與交通建設長期優惠貸款辦法 |  | 補充母法第二十六條第三項長期優惠貸款相關規定 |  |
| 民間機構參與交通建設免納營利事業所得稅辦法 |  | 補充母法第二十八條第三項規定之免稅營業項目、年限及申請辦法 | 詳定。 |
| 民間機構參與交通建設適用投資抵減辦法 |  | 補充母法第二十八條第三項規定之適用投資抵減項目、抵減額度等 |  |
| 民間機構參與交通建設減免地價稅房屋稅及契稅標準 |  | 補充母法第三十一條第二項規定之稅負減徵標準 |  |

## 2.5　用地取得策略研擬

本節將針對前述所評選出的四處基地，依其目前土地分區使用別、是否有預定計畫及土地權屬狀況等因素，研提各基地進行貨物轉運中心設置用地取得時，應依何種方式較為適宜之建議。

### 2.5.1　台北市部分

一、基隆河（中山橋至成美橋段南段）

1.土地開發現況：

本區屬於「擬定基隆河（中山橋至成美橋段）附近地區細部計畫暨配合修訂主要計畫」之範圍內，計畫中並明定需以區段徵收方式進行開發，該項計畫自83年6月1日發布實施至今，區段徵收作業已進行至配地階段，並將進行原領取徵收補償費之地主優先買回程序，預計八十八年一月完成。依據台北市地政處所提供之資料顯示，目前所分配剩餘之土地區位及使用別以工業區（供倉儲使用）佔多數，而此分配剩餘土地均屬市政府所有。

2.取得方式予進行步驟：

依「土地法」第二十五、二十六條公有土地撥用，及「平均地權條例」第五十五條之二第四款規定「前款以外公共設施用地、國民住宅用地及安置原住戶所需土地讓售或有償撥供需地機關使用」及同條規定「依前項第四款、第五款讓售或撥用地價及標售地價，以可供讓售、撥用及標售土地總面積，除開發費用所得之商數為準」。故若公共貨物轉運中心設置於此，應與土地主管機關（即市政府）協議得以有償撥用方式取得。

3.開發時程預估：預計八十七年可取得土地。

4.應注意事項：

(1)時程上的配合：由於本區土地在進行優先買回後，剩餘土地將予以標售，故本計畫在進行土地取得的程序上應在標售前即提出需地申請（即八十八年初）。

(2)土地成本考量：本區位處台北市，地價偏高（公告現值約4萬元/平方公尺）。故在引進業別及設施收費標準上應予考量，使其財務可行性。

(3)與台北市政府都發局、地政處等單位辦理用地取得相關行政事宜。

二、北部第二高速公路木柵交流道附近

1.土地開發現況：

屬變更台北市文山區部份保護區、高速公路用地為瀝青拌合場用地，部份保護區為批發市場用地、計畫道路用地及第二種住宅區都市計畫案。市政府原欲變更此保護區為瀝青拌合廠及花卉批發市場，面積總和約五公頃。但因養工處表示區位不適宜及居民反對而擱置。本區因近二高木柵交流道，聯外交通便利，為設置貨物轉運中心之適當地點，惟尚有若干問題待克服解決（如居民意見等）。

2.取得方式與進行步驟：

屬部份公有地與部份私有地，須以區段徵收方式取得用地。進行步驟為先進行都市計畫更程序（變更保護區為公共貨物轉運中心用地），而後進行土地撥用程序。

3.開發時程預估（以木柵路南側保護區而言）：

都市計畫變更（含與居民協調）1年，土地撥用作業6個月，預計八十八年中可取得土地。

4.應注意事項：

(1)與居民溝通協調問題：由於瀝青拌合廠與花卉批發市場兩變更案提出時均遭遇當地居民極力抗爭，因此本研究若欲於此處設置貨物轉運中心，則需先與當地居民進行良好的溝通。

(2)與台北市全區發展之配合：依台北市政府對於本區之發展定位，木柵地區將以觀光遊憩發展為主。故貨物轉運中心之開發是否與其相牴觸而無法獲得市政府支持，有賴市政府對於貨物轉運中心設置之重要性及區位適宜性有所認同。

(3)商請台北市政府都發局將此用地進行都市變更。

### 2.5.2　台北縣部分

一、中山高速公路五股交流道附近

1.土地開發現況：

本區原屬防洪三期管制範圍內，僅有零星農業使用，然隨著管制放寬，已可作較高強度使用。目前縣政府對於本區正進行「台北縣立運動公園」規劃中，開發方式設定為區段徵收。

2.取得方式與進行步驟：

因本區土地已由縣政府進行規劃中，若貨物轉運中心之設置欲單獨進行變更取得土地將較為困難。因此配合縣政府規劃案設置轉運中心並配合區段徵收取得用地則為較可行之方式。以該計畫目前規劃之進度，本案欲完成土地取得尚需經過如下程序：

(1)步驟一：依據內政部86年9月26日頒訂「新定或擴大都市計畫執行要點」，報准新訂都市計畫。

(2)步驟二：依據報准面積，擬定主要計畫及細部計畫，並進行法定程序。

(3)步驟三：進行公共工程建設。

(4)步驟四：進行區段徵收作業。

(5)步驟五：公地撥用，取得用地。

3.開發時程預估：八十九年。

4.應注意事項：

(1)計畫可行性：由於本區將新訂都市計畫，中央是否准予新訂或規劃方向是否具共識，目前均難有定論，因此亦造成貨物轉運中心計畫開發可行性受到影響。

(2)開發時程不確定性：由於計畫之進行具有不確定性，將影響開發的期程。

(3)商請台北縣政府與新莊市公所將轉運中心用地納入本區的都市計畫中。

二、北部第二高速公路土城交流道附近

1.土地開發現況：

屬「土城（頂埔地區）都市計畫（第一次通盤檢討）」工業區，現則閒置未作任何使用。原地主於通盤檢討時曾提出變更要求，經都委會決議：「應擬定細部計畫，並提供20％以上公共設施用地，以市地重劃方式開發。」

2.取得方式與進行步驟：

(1)步驟一：與私有地主達成開發協議（以價購或合作開發方式）。

(2)步驟二：變更都市計畫或擬定細部計畫並辦理市地重劃。

(3)步驟三：進行開發。

3.開發時程預估：視與私有地主協議狀況而定。

4.應注意事項：

(1)需與地主協議開發：由於本區土地權屬為私有，因此需與地主進行協商，且開發方式究竟為價購或合作開發涉及地主開發意願問題目前難有定論。

(2)聯外交通：本區雖緊鄰二高南側，但交流道位於北側，需接中央北路轉永寧路始能進入本基地，其中需經過土城國中。未來開發時，需考量聯外道路及對鄰近地區造成衝擊等問題。

(3)請台北縣政府與土城市公所協助辦理開發相關事宜。

### 2.5.3　小結

依據上述各評選準則所候選之四地點均為未來開發貨物轉運中心之適當區位。本研究建議台北都會區之貨物轉運中心規劃設置採分散式開發，其中並以五股交流道附近地區為主要的轉運中心，而其餘則為次要的轉運中心。然若以評選準則評選區位之預估開發期程及交通條件而言，則以基隆河（中山橋至成美橋段南段）土地取得時程較短。因此本案建議以此基地為優先開發的地區，並進行開發方式及經營管理計畫擬定。

目            錄

第二章　用地取得分析與檢討	1

2.1　前期研究結果說明	1

2.2　評選準則與評估流程	6

2.3　初步評選位址分析	8

2.4　現行法規之分析與配合	17

2.5　用地取得策略研擬	24

2.5.1　台北市部分	24

2.5.2　台北縣部分	26

2.5.3　小結	28

表    目    錄

表2.1.1　貨物轉運中心候選區位評估條件一覽表	2

表2.1.2　更洲地區與塭子圳地區評選條件比較	5

表2.3.1　公共(聯合)貨物轉運中心候選區位現況條件	12

表2.4.1　都市計畫法台灣省施行細則相關規定一覽表	19

表2.4.2　都市計畫法台北市施行細則及分區使用管制規則相關規定	20

表2.4.3　工商綜合區開發及設置管理辦法相關規定	20

表2.4.4　物流中心業倉儲批發業軟體工業財務及事業計畫審核要點相關規定一覽表	21

表2.4.5　都市計畫公共設施多目標使用方案相關規定	22

表2.4.6　獎勵民間參與交通建設條例暨相關法規一覽表	22

表2.4.6　獎勵民間參與交通建設條例暨相關法規一覽表（續）	23

圖    目    錄

圖2.1.1　貨物轉運中心開發位置圖（前期研究）	3

圖2.2.1　公共（聯合）貨物轉運中心用地評選流程	8

圖2.3.1　轉運中心初步評選位址	11

圖2.3.2　台北市基隆河(中山橋至成美橋段)南段都市計畫圖	13

圖2.3.3　文山區木柵交流道附近都市計畫圖	15

圖2.3.4　運動公園土地使用規劃圖	16

圖2.3.5　土城（頂埔）地區都市計畫圖	18