# ²¤³¡³ªÂ¹¤¤¤¹½³¹

## 5.1¡¶µ°¦¤½¥

就台北都會區而言，用地取得乃貨物轉運中心能否順利開發的主要關鍵之一，依據至政府部門相關單位實地訪談的結果，在四個建議的評選區位中，中、短期開發示範區計畫的區位仍將以基隆河中山橋至成美橋段南段地區為優先，並以北二高木柵交流道附近原花卉市場與瀝青拌合場用地為次優先地點，本計畫擬先就基隆河中山橋至成美橋段南段地區進行實質的規劃設計與評估。有關此二處基地之面積大小、原土地使用分區與正確位置等基本屬性如表5.1.1與圖5.1.1所示。

表5.1.1　貨物轉運中心示範區位基本屬性

| 地 點 | 面積(公頃) | 土地使用分區 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基隆河中山橋至成美橋段南段地區 | 3.9287 | 工業區(供倉儲使用) | 無需透過都市計畫變更即可開發 |
| 北二高木柵交流道附近原花卉市場與瀝青拌合場用地 | 5.0500 | 1.保護區 2.高速公路用地 | 需經過都市計畫變更方可開發 |

## 5.2¡¥¦¶µ¤¦¤µª

由於公共（聯合）貨物轉運中心之開發目的，係提供進出都會區之貨物集散裝卸，以減少大型貨車進出都會區及路邊違規裝卸貨的情形發生，因此其對改善都會區交通狀況之效益，遠大於轉運中心的營利效益。此種特性將使得吸引民間參與投資公共（聯合）貨物轉運中心之開發的誘因與意願相對降低。因此為了暸解政府與民間二者在開發方式上所可能扮演的角色，將就土地所有權人與經營管理者不同的組合下，可歸納得公共（聯合）貨物轉運中心之各種可能開發方式、經營管理型態與優缺點，如表5.2.1所示，並分別說明如下：

（一）基隆河中山橋至成美橋段南段地區

（二）北二高木柵交流道附近地區

圖5.1.1　貨物轉運中心示範區位位置圖

表5.2.1　各種開發方式評析一覽表

表5.2.1　各種開發方式評析一覽表（續）

一、僅有集散功能的貨物轉運中心：在土地使用分區及開發目的等因素的考量下，若該用地僅做為貨物轉運中心之使用時，將可依開發者與經營管理者之不同而分為下列五類，各類組合之優劣說明如下：

1.土地為政府所有，並且由政府開發、經營與管理，貨運業者則向政府租賃月台及相關設施使用，此種方式之優點為：政府可依據都市發展及運輸政策，規劃轉運中心開發的時程、在營運後可評估其運作的績效，彈性調整營運的方式、可向租賃業者收取租金，減少政府的財政負擔、可採以價制量的方式，配合都市貨運政策，控制貨物轉運量、可將轉運中心當作都市貨物運輸系統的重要設施，配合都市貨物運輸的政策，彈性調整其營運方式；其缺點則為：需經過繁複的預算程序編列龐大的土地及土建成本、政府需花費培育專業人才以管理轉運中心的相關成本、因轉運中心之經濟效益高於財務效益，其投資報酬率將偏低、由於國內尚無設置公共（聯合）貨物轉運中心之先例，因此開發所需歷經的行政程序與預算編列審查將更為繁瑣並且效率低落、因開發需透過跨部會的協商，在各單位較為本位的立場下，需達成共識將更加不易。

2.土地為政府所有並由政府開發，但租賃予民間經營管理，貨運業者可向民間經營者租賃月台及相關設施使用，此種方式之優點為：政府可依據都市發展及運輸政策，規劃轉運中心開發的時程、政府向經營管理業者收取權利金，可增加政府財政歲收、可將轉運中心當作都市貨物運輸系統的重要設施，配合都市貨物運輸的政策，彈性調整其營運方式、政府無需負擔培育管理人才的相關費用、由民間經營其運作效率較高且具彈性；其缺點則為：需經過繁複的預算程序編列龐大的土地及土建成本、因開發需透過跨部會的協商，在各單位較為本位的立場下，需達成共識將更加不易、因轉運中心之經濟效益高於財務效益，其投資報酬率將偏低、由於國內尚無設置公共（聯合）貨物轉運中心之先例，因此開發所需歷經的行政程序與預算編列審查將更為繁瑣並且效率低落、政府需制定合理的費率以保障經營管理者與貨運業者的權益。

3.土地為民間所有並由民間自行開發、經營與管理，貨運業者需向民間經營者租賃月台及相關設施使用，此種方式之優點為：由民間開發、經營與管理，其運作效率較高且富彈性、政府無需負擔培育管理人才的相關費用、可將轉運中心當作都市貨物運輸系統的重要設施，配合都市貨物運輸的政策，彈性調整其營運方式、樹立民間開發經營與管理公共設施的新典範、民間經營者以收取租金的方式獲取應有的營運利潤；其缺點則為：政府無法依據都市發展及運輸政策，要求民間業者進行轉運中心的開發、政府無法掌握轉運中心的開發時程、民間經營因利之所趨，可能較無法充分發揮公共設施應有的功能、因僅做轉運中心使用，其投資報酬率將偏低、政府需研擬合理的費率以保障經營管理者與貨運業者的權益。

4.土地為政府所有並採設定地上權的方式，由民間開發、經營與管理，貨運業者需向民間經營者租賃月台及相關設施使用，此種方式之優點為：政府可依據都市發展及運輸政策，規劃轉運中心開發的時程、由民間經營與管理，其運作效率較高且富彈性、政府無需負擔培育管理人才的相關費用、可將轉運中心當作都市貨物運輸系統的重要設施，配合都市貨物運輸的政策，彈性調整其營運方式、樹立政府與民間合作開發公共設施的新典範、民間經營者以收取租金的方式獲取應有的營運利潤、設定地上權之年限期滿後，建物將歸政府所有；其缺點則為：政府需經過繁複的預算程序編列龐大的土地徵收成本、因開發需透過政府各部門跨部會的協商，因此在各單位較為本位的立場下，需達成共識將更加不易、開發所需歷經的行政程序與預算編列審查繁瑣並且效率低落、因僅做轉運中心使用，其投資報酬率將偏低、政府需研擬合理的費率以保障經營管理者與貨運業者的權益、經營管理者需承擔龐大土建與營運成本的風險。

5.土地為政府所有並採土地作價的方式，由政府與民間合資開發、經營與管理，貨運業者以租賃方式承租月台及相關設施，此種方式之優點為：政府可依據都市發展及運輸政策，規劃轉運中心開發的時程、政府無需完全負擔培育管理人才的相關費用、可將轉運中心當作都市貨物運輸系統的重要設施，配合都市貨物運輸的政策，彈性調整其營運方式、樹立政府與民間合資開發公共設施的新典範、經營者以收取租金的方式獲取應有的營運利潤、由政府與民間共同承擔轉運中心的開發風險；其缺點則為：因為政府與民間合資開發，相關的行政規定與法令需適度修正、因開發需透過政府各部門跨部會的協商，因此在各單位較為本位的立場下，需達成共識將更加不易、開發所需歷經的行政程序與預算編列審查繁瑣並且效率低落、因僅做轉運中心使用，其投資報酬率將偏低、政府與民間需在二者的權利與義務上取得共識。

二、兼具集散與倉儲功能之貨物轉運中心：在土地使用分區及開發目的等因素的多重考量下，該用地做為兼具集散與倉儲功能之貨物轉運中心時，將可依開發與經營管理方式之不同而分為以下五類，有關各開發方式之優劣說明如下：

1.土地為政府所有，並且由政府開發、經營與管理，貨運業者則向政府租賃月台及相關設施使用，此種方式之優點為：政府可依據都市發展及運輸政策，規劃轉運中心的開發時程、在營運後可評估其運作的績效，彈性調整營運的方式、可向租賃業者收取租金，減少政府的財政負擔、可採以價制量的方式，配合都市貨運政策，控制貨物轉運量、可將轉運中心當作都市貨物運輸系統的重要設施，配合都市貨物運輸的政策，彈性調整其營運方式、兼做為貨物轉運中心與物流中心可提高其財務可行性及投資報酬率；其缺點則為：需經過繁複的預算程序編列龐大的土地及土建成本、政府需花費培育專業人才以管理轉運中心的相關成本、由於國內尚無設置公共（聯合）貨物轉運中心之先例，因此開發所需歷經的行政程序與預算編列審查將更為繁瑣並且效率低落、因開發需透過跨部會的協商，在各單位較為本位的立場下，需達成共識將更加不易、多目標使用易造成主管機關的權責劃分不清，對於營運產生負面影響。

2.土地為政府所有且由政府開發，並租賃予民間經營管理，貨運業者可向民間經營者租賃月台及相關設施使用，此種方式之優點為：政府可依據都市發展及運輸政策，規劃轉運中心開發的時程、在營運後可評估其運作的績效，彈性調整營運的方式、政府向經營管理業者收取權利金，可增加政府財政歲收、可將轉運中心當作都市貨物運輸系統的重要設施，配合都市貨物運輸的政策調整其營運方式、政府無需負擔培育管理人才的相關費用、由民間經營其運作效率較高且具彈性、多目標使用可提昇民間參與投資的意願；其缺點則為：需經過繁複的預算程序編列龐大的土地及土建成本、因開發需透過跨部會的協商，在各單位較為本位的立場下，需達成共識將更加不易、多目標使用易造成主管機關的權責劃分不清、由於國內尚無設置公共（聯合）貨物轉運中心之先例，因此開發所需歷經的行政程序與預算編列審查將更為繁瑣並且效率低落、政府需制定合理的費率以保障經營管理者與貨運業者的權益、為釐清權利義務的關係，政府需制定合理的場站租賃契約。

3.土地為民間所有並由民間自行開發、經營與管理，貨運業者需向民間經營者租賃月台及相關設施使用，此種方式之優點為：由民間開發、經營與管理，其運作效率較高且富彈性、政府無需負擔培育管理人才的相關費用、可將轉運中心當作都市貨物運輸系統的重要設施，配合都市貨物運輸的政策，彈性調整其營運方式、樹立民間開發經營與管理公共設施的新典範、民間經營者以收取租金的方式獲取應有的營運利潤；其缺點則為：政府無法依據都市發展及運輸政策，要求民間業者進行轉運中心的開發、政府無法掌握轉運中心的開發時程、民間經營因利之所趨，可能較無法充分發揮公共設施應有的功能、多目標使用易造成主管機關的權責劃分不清、政府需研擬合理的費率以保障經營管理者與貨運業者的權益。

4.土地為政府所有並採設定地上權的方式，由民間開發、經營與管理，貨運業者需向民間經營者租賃月台及相關設施使用，此種方式之優點為：政府可依據都市發展及運輸政策，規劃轉運中心開發的時程、由民間經營與管理，其運作效率較高且富彈性、政府無需負擔培育管理人才的相關費用、可將轉運中心當作都市貨物運輸系統的重要設施，配合都市貨物運輸的政策，彈性調整其營運方式、多目標使用可提昇民間參與投資的意願、民間經營者以收取租金的方式獲取應有的營運利潤、設定地上權之年限期滿後，建物將歸政府所有；其缺點則為：政府需經過繁複的預算程序編列龐大的土地徵收成本、因開發需透過政府各部門跨部會的協商，因此在各單位較為本位的立場下，需達成共識將更加不易、開發所需歷經的行政程序與預算編列審查繁瑣並且效率低落、政府需研擬合理的費率以保障經營管理者與貨運業者的權益、經營管理者需承擔龐大土建與營運成本的風險。

5.土地為政府所有並採土地作價的方式，與民間合資開發、經營與管理，貨運業者以租賃方式承租月台及相關設施，此種方式之優點為：政府可依據都市發展及運輸政策，規劃轉運中心開發的時程、政府無需完全負擔培育管理人才的相關費用、可將轉運中心當作都市貨物運輸系統的重要設施，配合都市貨物運輸的政策，彈性調整其營運方式、樹立政府與民間合資開發公共設施的新典範、多目標使用可提昇民間參與投資的意願、經營者以收取租金的方式獲取應有的營運利潤、由政府與民間共同承擔轉運中心的開發風險；其缺點則為：因為政府與民間合資開發，相關的行政規定與法令需適度修正、因開發需透過政府各部門跨部會的協商，因此在各單位較為本位的立場下，需達成共識將更加不易、開發所需歷經的行政程序與預算編列審查繁瑣並且效率低落、因僅做轉運中心使用，其投資報酬率將偏低、多目標使用易造成主管機關的權責劃分不清，對於營運產生負面影響、政府與民間需在二者的權利與義務上取得共識，方不致造成圖利或行政效率不彰的情形。

## 5.3¡¹½³¹³ ¡ ¥°¶ª¤¤¾¦¦¬¾¬«¬¦°¬¨

### 5.3.1¡¶µ¥¼»¥¯©¦

一、為能使國內第一座公共（聯合）貨物轉運中心及早設立，本基地將以示範計畫區為開發目標。

二、營運之短期目標係以服務松山、信義、南港、內湖、汐止等地，具有較高附加價值之產品，如電子及電器產品等貨物之集散，期望能以較佳的營運報酬率吸引及獎勵民間參與投資。

三、中長期之營運目標，則為提供松山、信義、南港、內湖、汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮及萬里等地所需之日常生活用品的集散，以達提供台北都會區東北部貨物集散的目標。

四、因開發面積僅有4公頃，故其功能將定位為次要、小型的公共（聯合）貨物轉運中心。

### 5.3.2¡«¿ª¶³¹º·»«

公共（聯合）貨物轉運中心之建築空間主要可區分為轉運設施與非轉運設施等兩大部分，其中轉運設施部份應包括月台、停車場以及貨物處理場，非轉運設施部份則包括車輛維修場、會議室、洗車場、餐廳、休息室、郵局、醫務所、地磅以及理髮廳等。有關其規劃構想與原則分別說明如下：

一、轉運設施部份：

1.在用地有限的情況下，應以最多月台數與最大貨物處理空間為設計目標，以期能提供最大的貨物轉運處理能量。

2.月台高度與停車格位的尺寸設計，應配合各型貨車的高度與大小，避免因高度與尺寸不一致而影響貨物的裝卸處理作業。

3.貨物處理場應與大貨車小貨車月台做整體的規劃設計，以期使貨物之集散裝卸能夠達到一貫作業的高營運績效。

4.在具有倉儲功能的轉運中心，應將月台與貨物處理場之規劃，配合倉儲設備與機具的型式進行設計，以提昇其裝卸處理貨物的能力。

二、非轉運設施部份：

1.非轉運設施主要係提供司機休憩或車輛保修之用，因此其空間規劃設計應與轉運設施有適當的區隔，避免造成相互干擾或管理不便的情事。

2.人員所使用的設施，如會議室、餐廳、休息室、郵局、醫務所與理髮廳等應集中於同一建物中，以提高其利用的意願。

3.人員所使用的設施空間，應考量轉運中心的容積率與建蔽率等法規方面的限制，以及其使用的需求。

4.車輛所使用的設施，如車輛維修場、洗車場與地磅等應集中於一處，以便隨時保持最佳的車況。

5.車輛所使用的設施空間，應考量進出轉運中心之貨車交通量，以及其保修的需求量。

### 5.3.3¡¥³¨²³¹º·»«

本基地臨近之重要道路包括環東快速道路、麥帥公路、民權東路六段以及成功路二段等四條，而依據現況的路段流量調查結果顯示（如表5.3.2）：上午尖峰以麥帥公路東向與成功交流道北向之服務水準為最差；下午尖峰則以麥帥公路東西向之服務水準最差。是故，在基地聯外道路系統現況服務水準不佳的情況下，轉運中心之出入口位置設計、車輛進出之交通動線規劃以及各相關交通設施之配置等，均需考量其對交通所造成的衝擊。有關基地週邊交通系統之規劃，主要可分為轉運中心內部、外部以及內外部間的界面等三大類，其規劃原則分別說明如下：

表5.3.2　基地臨近重要路段之現況服務水準

| 路名 | 方向 | 上午尖峰 |  |  |  | 下午尖峰 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 交通量 (pcu/hr) | 容量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 | 交通量 (pcu/hr) | 容量 (pcu/hr) | V/C | 服務水準 |
| 環東快 ︱ 麥帥 | 東向 | 4,656 | 5,400 | 0.86 | D | 3,867 | 5,400 | 0.72 | D |
|  | 西向 | 3,251 | 4,600 | 0.71 | D | 3,652 | 4,600 | 0.79 | D |
|  | 北向 | 3,445 | 7,200 | 0.48 | B | 1,871 | 7,200 | 0.26 | A |
| 成功路 ︱ 民權東 | 東向 | 2,213 | 5,400 | 0.41 | B | 1,762 | 5,400 | 0.33 | A |
|  | 南向 | 1,823 | 5,400 | 0.34 | A | 2,311 | 5,400 | 0.43 | B |
|  | 西向 | 1,650 | 5,400 | 0.31 | A | 1,776 | 5,400 | 0.33 | A |
|  | 北向 | 1,491 | 5,400 | 0.28 | A | 1,934 | 5,400 | 0.36 | A |
| 成功 交流道 | 東向 | 895 | 3,600 | 0.25 | A | 821 | 3,600 | 0.23 | A |
|  | 南向 | 3,159 | 5,400 | 0.58 | C | 3,350 | 5,400 | 0.62 | C |
|  | 西向 | 2,564 | 5,400 | 0.47 | B | 3,128 | 5,400 | 0.58 | C |
|  | 北向 | 4,157 | 5,400 | 0.77 | D | 3,160 | 5,400 | 0.35 | A |

一、轉運中心內部：應以便利車輛停靠月台裝卸貨物為規劃目標，其規劃原則為：

1.裝貨車輛與卸貨車輛之交通動線應加以區隔，避免造成彼此間的干擾。

2.依人車分道的觀念，將車行動線與人行動線予以分隔，以減少意外災害的發生。

3.提供完善的交通指引系統，如導引貨車進出轉運中心的標誌及標線。

二、轉運中心外部：應以能使各型貨車明確地掌握進出轉運中心之道路為規劃目標，其規劃原則為：

1.裝貨與卸貨之車輛應分別利用不同的道路進出轉運中心，以分散轉運中心所衍生之貨車交通需求量，避免對同一道路產生過大的衝擊。

2.提供良好的人車交通指引標誌及標線，以減少車輛繞行並確保進出轉運中心之人車安全。

三、轉運中心內外部間的界面：應以能使車輛順利地進出轉運中心為規劃目標。

1.提供完善的交通管制設施，以查驗各往來車輛並可控制車輛進出轉運中心之交通量。如轉運中心內部之交通量過大時，則管制進場的車輛數；而當轉運中心外部之交通量過大時，則管制出場的車輛數。

2.提供良好的交通指引標誌及標線，以確保車輛可安全順利地進出轉運中心。

## 5.4¡¹½³¹¤®

依據前述基地開發目標與功能定位、建築空間與交通系統的規劃構想原則，並配合不同的使用型態，可得兩種實質規劃方案：

方案一：僅具有貨物集散功能之公共（聯合）貨物轉運中心。

方案二：兼具有貨物集散與倉儲功能之公共（聯合）貨物轉運中心。

### 5.4.1¡¤®¤¹½³¹¤®

一、土地使用規模

依據“台北市都市計畫說明書擬定基隆河（中山橋至成美橋段）附近地區細部計畫暨配合修訂主要計劃案”中之配合基隆河（中山橋至成美橋段）整治計畫地區土地使用分區與都市設計管制要點的規定，無論依基地之現況土地分區（即工業區供倉儲使用）或未來變更為轉運站用地，其建蔽率與容積率均分別為40%與200%，有關本基地之建物規模如表5.4.1所示。

表5.4.1　方案一開發規模一覽表

| 項 目 | 說 明 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 基地面積(㎡) | 39,287 | 依據台北市政府地政處所提供基隆河（中山橋至成美橋段）南段抵價地地號地籍資料 |
| 土地使用分區 | 工業區供倉儲使用 | 依據台北市都市計畫說明書之規定 |
| 法定建築面積(㎡) | 15,714.8 | 由基地面積×法定建蔽率(40%)而得 |
| 法定建築容積(㎡) | 78,574.0 | 由基地面積×法定容積率(200%)而得 |
| 規劃建築面積(㎡) | 12,749.5 | 實際規劃使用之建築面積 |
| 規劃建築容積(㎡) | 14,601.2 | 實際規劃使用之建築容積 |
| 規劃建蔽率(%) | 32.4 | 由規劃建築面積÷基地面積而得 |
| 規劃容積率(%) | 37.2 | 由規劃建築容積÷基地面積而得 |
| 法定汽車停車位(席) | 50 | 每滿300㎡即設置一席 |
| 總樓地板面積(㎡) | 14,927.96 |  |

二、基地規劃與配置

本基地為南北向長軸之矩形，而各建物之位置如圖5.4.1所示。因本方案僅做為具有貨物集散功能之公共（聯合）貨物轉運中心，故除管理中心規劃為四層樓外，其餘如轉運月台場站及維修廠等建物，均僅有一層樓的開發。

三、建物規模與配置

本基地內之建物主要可分為四大部分，包括轉運中心（甲）、轉運中心（乙）、車輛維修廠及管理中心等，有關各建物之空間使用計畫與各樓層使用面積情形如表5.4.2所示。

圖5.4.1　方案一建物位置圖

表5.4.2　方案一各建物之空間使用計畫表

| 建物別 | 樓層別 |  | 空間使用內容 |  | 面積(㎡) | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轉運中心(甲) | 1F |  | 裝卸貨月台 |  | 2388 | 提供車輛上下貨使用 |  |
|  |  |  | 貨物集散區 |  | 4776 | 提供貨物集散處理之用 |  |
|  |  |  | 管理室 |  | 46.65 | 辦理進出貨業務 |  |
|  |  | 小計 |  | 7210.65 |  |  |  |
| 轉運中心(乙) | 1F |  | 裝卸貨月台 |  | 1374.33 | 提供車輛上下貨使用 |  |
|  |  |  | 貨物集散區 |  | 2748.66 | 提供貨物集散處理之用 |  |
|  |  |  | 管理室 |  | 35.25 | 辦理進出貨業務 |  |
|  |  |  | 小計 |  | 4158.24 |  |  |
| 車輛維修廠 | 1F |  | 保養廠 |  | 162.96 | 提供車輛保修之用 |  |
|  |  |  | 洗車場 |  | 81.48 | 提供車輛清潔之用 |  |
|  |  |  | 小計 |  | 244.44 |  |  |
| 管理中心 | 1F |  | 辦公室 |  | 227.24 |  |  |
|  |  |  | 會議室 |  | 227.24 |  |  |
|  |  |  | 餐廳 |  | 681.70 |  |  |
|  |  |  | 小計 |  | 1136.18 |  |  |
|  | 2F |  | 休息室 |  | 470.02 | 提供司機較短時間的休息 |  |
|  |  |  | 浴室 |  | 109.07 | 提供司機沐浴清潔之用 |  |
|  |  |  | 更衣室 |  | 75.31 |  |  |
|  |  |  | 咖啡廳 |  | 218.14 | 提供聯誼休憩之用 |  |
|  |  |  | 郵局 |  | 54.53 |  |  |
|  |  |  | 醫務室 |  | 54.54 | 提供醫療救助 |  |
|  |  |  | 理髮廳 |  | 54.54 |  |  |
|  |  |  | 閱覽室 |  | 54.52 | 提供閱讀書報的場所 |  |
|  |  |  | 小計 |  | 1090.67 |  |  |
|  | 3F |  | 休息室 |  | 1048.91 | 提供司機較長時間的休息 |  |
|  |  |  | 小計 |  | 1048.91 |  |  |
|  | 4F |  | 屋頂平台 |  | 38.86 |  |  |
|  |  |  | 小計 |  | 38.86 |  |  |

### 5.4.2¡¤®¤¹½³¹¤®

一、土地使用規模

依據“台北市都市計畫說明書擬定基隆河（中山橋至成美橋段）附近地區細部計畫暨配合修訂主要計劃案”中之配合基隆河（中山橋至成美橋段）整治計畫地區土地使用分區與都市設計管制要點的規定，無論依基地之現況土地分區（即工業區供倉儲使用）或未來變更為轉運站用地，其建蔽率與容積率均分別為40%與200%，有關本基地之建物規模如表5.4.3所示。

表5.4.3　方案二開發規模一覽表

| 項 目 | 說 明 | 備 註 |
| --- | --- | --- |
| 基地面積(㎡) | 39,287 | 依據台北市政府地政處所提供基隆河(中山橋至成美橋段)南段抵價地地號地籍資料 |
| 土地使用分區 | 工業區供倉儲使用 | 依據台北市都市計畫說明書之規定 |
| 法定建築面積(㎡) | 15,714.8 | 由基地面積×法定建蔽率(40%)而得 |
| 法定建築容積(㎡) | 78,574.0 | 由基地面積×法定容積率(200%)而得 |
| 規劃建築面積(㎡) | 14,210.6 | 實際規劃使用之建築面積 |
| 規劃建築容積(㎡) | 21,127.7 | 實際規劃使用之建築容積 |
| 規劃建蔽率(%) | 36.2 | 由規劃建築面積÷基地面積而得 |
| 規劃容積率(%) | 53.8 | 由規劃建築容積÷基地面積而得 |
| 法定汽車停車位(席) | 74 | 每滿300㎡即設置一席 |
| 總樓地板面積(㎡) | 22,010.97 |  |

二、基地規劃與配置

本基地為南北向長軸之矩形，而各建物之位置如圖5.4.2所示。因本方案為兼具有貨物集散與倉儲功能之公共（聯合）貨物轉運中心，故除管理中心規劃為四層樓外，兼具有貨物倉儲與加工功能之轉運中心（乙）規劃為三層樓的建築，而其餘如轉運中心（甲）及維修廠等建物，則僅有一層樓的開發。

圖5.4.2　方案二建物位置圖

三、建物規模與配置

本基地內之建物主要可分為四大部分，包括轉運中心（甲）、轉運中心（乙）、車輛維修廠及管理中心等，有關各建物之空間使用計畫與各樓層使用面積情形如表5.4.4所示。

### 5.4.3¡¥³°½³¹

由於進出轉運中心之交通動線規劃良窳與否，將對轉運中心內部與臨近道路系統之交通服務水準產生莫大的影響，因此應以其對交通衝擊最小為規劃目標。以下分別就大小型貨車之進場與出場動線進行說明：

一、大型貨車進場動線規劃

依據本基地之開發構想，營運初期係以服務松山、信義、南港、內湖、汐止等地，且具有較高附加價值之產品的集散裝卸。因此在尖峰時段由上述等地載貨進場之大型貨車可由麥帥公路接環東快速道路再右轉進入轉運中心，可減少行經市區道路之交通量，另由高速公路載貨進場之大型貨車可從成功交流道接成功路，再轉進麥帥公路接環東快速道路或計畫道路進入轉運中心；至於非尖峰時段，進場之大型貨車亦可利用成功交流道下接成功路二段再轉民權東路六段，再接計畫道路進入轉運中心，如圖5.4.3所示。

二、大型貨車出場動線規劃

大型貨車出場動線仍以減少行經市區道路為規劃原則，因此在中山高速公路汐五高架段仍禁止大型貨車行駛的情況下，尖峰時段往高速公路方向之車輛由轉運中心出場後，可利用環東快速道路或區內的計畫道路接麥帥公路，

表5.4.4　方案二各建物之空間使用計畫表

| 建物別 | 樓層別 |  | 空間使用內容 |  | 面積(㎡) | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轉運中心(甲) | 1F |  | 裝卸貨月台 |  | 2388.00 | 提供車輛上下貨使用 |  |
|  |  |  | 貨物集散區 |  | 4776.00 | 提供貨物集散處理之用 |  |
|  |  |  | 管理室 |  | 46.65 | 辦理進出貨業務 |  |
|  |  | 小計 |  | 7210.65 |  |  |  |
| 轉運中心(乙) | 1F |  | 裝卸貨月台 |  | 1864.57 | 提供車輛上下貨使用 |  |
|  |  |  | 貨物集配區 |  | 3729.13 | 提供貨物集散處理之用 |  |
|  |  |  | 管理室 |  | 25.65 | 辦理進出貨業務 |  |
|  |  |  | 小計 |  | 11241.25 |  |  |
|  | 2F |  | 出貨暫存區 |  | 379.88 | 提供貨物暫存之用 |  |
|  |  |  | 驗貨辦公室 |  | 87.23 | 查驗出貨業務 |  |
|  |  |  | 小計 |  | 292.65 |  |  |
|  | 3F |  | 流利架區 |  | 4693.79 | 提供貨物儲存之貨架 |  |
|  |  |  | 出貨暫存區 |  | 379.88 | 提供貨物暫存之用 |  |
|  |  |  | 驗貨辦公室 |  | 87.23 | 查驗出貨業務 |  |
|  |  |  | 休息室 |  | 81.12 | 提供工作人員休息之用 |  |
|  |  |  | 小計 |  | 5242.02 |  |  |
| 車輛維修廠 | 1F |  | 保養廠 |  | 162.96 | 提供車輛保修之用 |  |
|  |  |  | 洗車場 |  | 81.48 | 提供車輛清潔之用 |  |
|  |  |  | 小計 |  | 244.44 |  |  |
| 管理中心 | 1F |  | 辦公室 |  | 227.24 |  |  |
|  |  |  | 會議室 |  | 227.24 |  |  |
|  |  |  | 餐廳 |  | 681.70 |  |  |
|  |  |  | 小計 |  | 1136.18 |  |  |
|  | 2F |  | 休息室 |  | 470.02 | 提供司機較短時間的休息 |  |
|  |  |  | 浴室 |  | 109.07 | 提供司機沐浴清潔之用 |  |
|  |  |  | 更衣室 |  | 75.31 |  |  |
|  |  |  | 咖啡廳 |  | 218.14 | 提供聯誼休憩之用 |  |
|  |  |  | 郵局 |  | 54.53 |  |  |
|  |  |  | 醫務室 |  | 54.54 | 提供醫療救助 |  |
|  |  |  | 理髮廳 |  | 54.54 |  |  |
|  |  |  | 閱覽室 |  | 54.52 | 提供閱讀書報的場所 |  |
|  |  |  | 小計 |  | 1090.67 |  |  |
|  | 3F |  | 休息室 |  | 1048.91 | 提供司機較長時間的休息 |  |
|  |  |  | 小計 |  | 1048.91 |  |  |
|  | 4F |  | 屋頂平台 |  | 38.86 |  |  |
|  |  |  | 小計 |  | 38.86 |  |  |

圖5.4.3　大型貨車進場動線

直接接往北的高速公路，或由往內湖的匝道接成功交流道可至往南的高速公路；至於非尖峰時段之出場動線，則可利用民權東路六段接成功路二段，由成功交流道上中山高速公路，如圖5.4.4所示。

三、小型貨車進場動線規劃

小型貨車進場動線以平均分散利用市區道路為規劃原則，由內湖區進場之車輛可由環東快速道路或民權東路接區內計畫道路進入轉運中心；由南港與汐止等地進場之車輛，則可利用麥帥公路接區內的計畫道路進入轉運中心；由松山區及信義區進場之車輛，則可利用南京東路及基隆路接麥帥公路，再左轉環東快速道路進入轉運中心，如圖5.4.5所示。

四、小型貨車出場動線規劃

小型貨車出進場動線亦以分散利用市區道路的方式進行規劃，往內湖方向之車輛，可由環東快速道路至內湖路或明水路，或由民權東路六段接成功路三段；往南港與汐止等地之車輛，則可利用區內的計畫道路接麥帥公路往南港的匝道或直接上中山高速公路至汐止交流道下；而往松山區及信義區等方向之車輛，則可利用港漧路及環東快速道路接麥帥公路至南京東路及基隆路，或利用民權大橋至光復北路及敦化北路，如圖5.4.6所示。

圖5.4.4　大型貨車出場動線

圖5.4.5　小型貨車進場動線

圖5.4.6　小型貨車出場動線

¥      ¿

第五章　貨物轉運中心之實質規劃

5.1　開發區位之確立

5.2　可行開發方式之評析

5.3　實質規劃設計 — 以基隆河中山橋至成美橋段南段地區為例

5.3.1　開發目標與功能定位

5.3.2　建築空間規劃構想與原則

5.3.3　交通系統規劃構想與原則

5.4　實質規劃方案

5.4.1　方案一實質規劃內容

5.4.2　方案二實質規劃內容

5.4.3　交通動線規劃

ª  ¥  ¿

表5.1.1　貨物轉運中心示範區位基本屬性

表5.2.1　各種開發方式評析一覽表

表5.2.1　各種開發方式評析一覽表（續）

表5.3.2　基地臨近重要路段之現況服務水準

表5.4.1　方案一開發規模一覽表

表5.4.2　方案一各建物之空間使用計畫表

表5.4.3　方案二開發規模一覽表

表5.4.4　方案二各建物之空間使用計畫表

¹  ¥  ¿

圖5.1.1　貨物轉運中心示範區位位置圖

圖5.4.1　方案一建物位置圖

圖5.4.2　方案二建物位置圖

圖5.4.3　大型貨車進場動線

圖5.4.4　大型貨車出場動線

圖5.4.5　小型貨車進場動線

圖5.4.6　小型貨車出場動線