# 第一章  系統應用範圍及需求

一、系統應用範圍

本核心模組系統適用於行駛於一般道路及高速公路等大型貨物運輸業者。

二、系統開發工具選擇

- 電子地圖：後端系統採用康訊公司的電子地圖及其所代理MapInfo產品MapX 介面來處理電子地圖與衛星定位顯示。

- 開發工具：為使系統開發工具與MapX密切配合，在參考MapInfo MapX之說明後，並且考量處理大量資料與資料庫伺服器存取速度和容量上，決定採用Borland Delphi 5.0 這套應用程式開發工具及Microsoft SQL Server 7.0。本套開發工具無論在和MapX元件或是SQL Server 上搭配皆能以穩定及速度為其優點。

- 資料庫軟體：以Microsoft SQL Server 7.0 來處理並儲存大量資料。

二、系統軟體需求

作業平台：Window 95/98/ME、Window NT4.0以上、Window 2000

程式語言：Delphi 5.0以上版本。

三、系統硬體需求

CPU：Intel Pentium III 800MHz以上處理器（建議 P4 1.2G）

RAM：128MB記憶體（建議使用512MB以上）

HD Space：10GB(建議20 GB)

螢幕：17” 以上螢幕（建議17”以上LCD）

# 第二章  核心模組架構

本系統核心模組共分為四大模組（十七個程序），架構如下：

一、系統管理模組

系統歡迎畫面(Welcome)

系統主畫面(Main)

管理者登入畫面(Login)

二、即時監控模組

- 監控管理畫面(MoniMap)

- 原始資料畫面(Data)

- 車輛即時資訊畫面(Info)

- 緊急事件即時資訊畫面(Enmerge)

- 系統參數設定畫面(Parm)

三、資料處理模組

- 車行資料管理畫面(Company)

- 駕駛人員資料管理畫面(Drivers)

- 車輛資料管理畫面(Cars)

- 車機資料管理畫面(LLIs)

- 載重資料管理畫面(Loading)

四、營運記錄及統計模組

- 事件統計查詢畫面(Condition)

- 超速統計查詢畫面(OSpeed)

- 歷史軌跡重播畫面(Replay)

系統架構如圖1所示。

圖1 模組架構圖

# 第三章  各子系統功能說明

核心模組系統以功能區分，可分為(一)登入功能、(二)車輛監控功能、(三)基本資料管理功能、(四)營運資料統計功能、(五)軌跡重播查詢功能。

圖表示各模組功能與資料連結關係圖

以下依序說明各系統。

(單元:no1~no2, 表示在此單元中程式從第no1到no2行來表現此功能)

一、登入子系統

  - 說明：以系統管理元件中的「系統主畫面」（Main）來點選登入功能(Login)(Main:207~212)。登入時可以分別依車行或主管單位之不同，而可以進入任何系統查看不同車行之資料。亦即主管單位及各車行有各自的密碼來登入系統。登入成功後，才能使用其他功能。

  - 使用資料表：User

二、車輛監控子系統

  - 說明：在登入之後，在選單上即多了車行的選項：若是主管單位，可以點選所有車行或是各家車行來監控；若是登入時是各家車行，則只能點選本車行來觀看。點選車行之後，主系統(Main)會執行監控系統畫面(MoniMap)，當連上巨達無線資料處理伺服器後，即可在地圖上看到點位資訊。

本畫面包含幾個功能，分述如下：

- 系統設定(Parm)：利用兩個欄位變位，做為檢查是否超速之判斷。(MoniMap:1791~1807)

- 車輛即時資訊(Info)：在畫面上按下，再點選車輛，即可觸發此視窗 。(MoniMap:1365~1441)

- 緊急事件即時資訊(Enmerge)：在異常狀況發生时，可以雙擊右邊異常狀況車輛，即可觸發此視窗。(MoniMap:1875~1997)

b. 使用資料表：GPS，Cars，Drivers，LLIs，Company

三、基本資料管理子系統

- 說明：在監控畫面的同時，可以點選上面的選單，進入資料管理的子系統。主要是處理一些基本資料，如車行，駕駛，車輛及車輛等等，具有新增，修改，刪除等功能。

本畫面包含幾個功能，如下列：

- 車行資料(Company) (MoniMap:2316~2325)

- 駕駛資料(Drivers) (MoniMap:2499~2512)

- 車輛資料(Cars) (MoniMap:2514~2527)

- 車機資料(LLIs) (MoniMap:2529~2542)

- 載重資料(Loading) (MoniMap:2566~2579)

b. 使用資料表：Company, Drivers, Cars, LLIs, Cargo

四、營運資料統計管理系統

- 說明：所有回傳記錄，皆存在資料庫中，可以在即時監控時，點選選單，隨時查閱歷史記錄。異常狀況為超速，超時，超載，行駛禁行路線以及緊急事件。

下含幾個功能，依事件不同區分，如下列：

- 超速統計(Condition) (MoniMap:2431~2446)

- 超載統計(Condition) (MoniMap:2448~2463)

- 行禁制區統計(Condition) (MoniMap:2465~2480)

- 超速統計(OSpeed) (MoniMap:2482~2497)

- 使用資料表：GPS

五、點位重播管理系統

  - 說明：所有回傳記錄，皆存在資料庫中，可以在即時監控時，點選選單，隨時將點位重播在地圖上(Replay)。選擇車輛或駕駛人以及時間間隔來挑選資料。(MoniMap:2327~2336)

b. 使用資料表：GPS

# 第四章  資料檔定義

一、車行基本資料表

| 表格名稱 | 欄位名稱 | 欄位型態及大小 | 欄位說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Company | Compno | 整數 | 公司代碼 |  |
|  | Compname | 文字(40) | 公司名稱 |  |
|  | Compleader | 文字(30) | 公司負責人名字 |  |
|  | Compaddr | 文字(80) | 公司住址 |  |
|  | Comptel | 文字(20) | 公司電話 |  |
|  | Compcar | 整數 | 公司車輛數 |  |
|  | Comfax | 文字(20) | 公司傳真 |  |
|  | Hiredrv | 整數 | 公司內聘司機 |  |
|  | Onedrv | 整數 | 靠行司機 |  |
|  | Comwnd | 文字(30) | 公司連絡人 |  |
|  | Comuno | 文字(8) | 公司統編 |  |

二、車輛、車機及司機基本資料表

| 表格名稱 | 欄位名稱 | 欄位型態及大小 | 欄位說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cars | Compno | 整數 | 公司代碼 |  |
|  | LLI | 文字(8) | 車機編號 |  |
|  | Carno | 文字(6) | 車號 |  |
|  | Driver | 文字(20) | 司機姓名 |  |
|  | Tel1 | 文字(15) | 連絡電話一 |  |
|  | Tel2 | 文字(15) | 連絡電話二 |  |
|  | Memo | 文字(255) | 備註說明 |  |
|  | Loading | 整數 | 載重 |  |
|  | Year | 文字(4) | 車輛年份 |  |
|  | Mlog | 文字(255) | 維修記錄 |  |
|  | Birday | 文字(8) | 生日 |  |
|  | Hireday | 文字(8) | 到職日 |  |
|  | Addr | 文字(50) | 住址 |  |
|  | Owner | 文字(20) | 車主姓名 |  |
|  | Mday | 文字(8) | 修改日期 |  |
|  | Installer | 文字(20) | 安裝者姓名 |  |
|  | Id | 文字(10) | 車輛編號 |  |
|  | Brand | 文字(20) | 車輛廠牌 |  |
|  | Status | 文字(6) | 車輛狀態 |  |
|  | LLIcday | 文字(8) | LLI維修日期 |  |

三、記錄回傳資料表

| 表格名稱 | 欄位名稱 | 欄位型態及大小 | 欄位說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPS | LLI | 文字(8) | 車機編號 |  |
|  | Cars | 文字(6) | 車號 |  |
|  | Driver | 文字(20) | 司機姓名 |  |
|  | UTC | 文字(8) | 格林威治時間 |  |
|  | LON | 文字(15) | 經度 |  |
|  | LAT | 文字(15) | 緯度 |  |
|  | SPD | 整數 | 决速度 |  |
|  | DEG | 整數 | 方位角 |  |
|  | Ospeed | 文字(1) | 是否超速 |  |
|  | Oroad | 文字(1) | 是否行駛禁行路段 |  |
|  | Oweitht | 文字(1) | 是否超重 |  |
|  | Otime | 文字(1) | 是否超時工作 |  |
|  | Button | 文字(1) | 是否按下按鈕 |  |
|  | City | 文字(20) | 城市名稱 |  |
|  | Road | 文字(30) | 路名 |  |
|  | Time | 日期 | 寫入資料庫時間 |  |

四、每次出車載重表

| 表格名稱 | 欄位名稱 | 欄位型態及大小 | 欄位說明 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CarGo | Id | 整數 | 流水號 |  |
|  | Date | 文字(8) | 日期 |  |
|  | Times | 文字(2) | 次數 |  |
|  | Compno | 整數 | 公司代碼 |  |
|  | Carno | 文字(6) | 車號 |  |
|  | Driver | 文字(20) | 司機姓名 |  |
|  | Pxbegin | 文字(15) | 起點經度 |  |
|  | Pybegin | 文字(15) | 起點緯度 |  |
|  | Pxend | 文字(15) | 終點經度 |  |
|  | Pyend | 文字(15) | 終點緯度 |  |
|  | Prjcode | 文字(20) | 專案代號 |  |
|  | Loading | 整數 | 載重 |  |

五、資料表格關聯圖

# 第五章  無線系統與車機

一、無線系統

採用 800 MHz Motorola DataTac 5000 系統，為全球通用之系統。目前有十餘國家採用。本系統成熟穩定，使用分封交換（Packet Switched）傳輸方式，速率可達19200 bps。在數據皆可雙向同步傳送，系統亦加以偵錯與校正。

架構如附圖一

無線系統示意圖

Customer Host Equipment

Area Communications Controller

Base Site Equipment

Subscribers Equipment

Comm. Hub

Ether net

RNG        Radio Network Gateway

RNC        Radio Network Controller

A/B Switch

DSS-III

Base Station

X.25, TCP/CP  Packet Switched Network

二、前端設備

HERO 捍衛者

衛星定位無線通信車用終端機

專屬車用設備

針對車輛載具定位、監控設計的專屬行動數據終端機設備。

無線數據機讓行進中車輛隨時將資料傳回控制中心

HERO內建無線數據，迅速將車輛經緯度資料傳回監控中心

也具備車輛端接收中心遠端控制程式的功能。

GPS提供車輛定位監控的最佳利器

HERO內建GPS衛星定位接收器與行動數據通訊系統結合

可作為車輛行車定位監控最有效的工具

HERO功能特點

- 車輛即時衛星定位，精準掌握車輛位置。

- 車隊行車資料監控中心電腦自動記錄、分析管理省時省力。

- 預留2個外接埠，可擴充刷卡機、印表機、讀卡機…… 等設備，提早為無線電子商務商機預做準備。

- 可外接車上緊急按鈕，車輛求援一指搞定。
適用行業：公車業、客運業、運鈔車隊、砂石車隊、租車業…等。

HERO

### GPS mobile data terminal

- Vehicle safety controller

- Fleet tracking and monitoring

- Optimum solution for two way communications

## FEATURES

- GPS related implementation

- Fleet tracking and monitoring

- I/O port for external device such as smart-card Reader

- Emergency push buttons for driver safety

HERO 之相關規格

GPS Performance 衛星定位能力

Center frequency:  1575.42 MHz (L1 Band)

Receiver:			SiRF 12 channel receiver

Time to first fix

Reacquisition time 100 ms

Hot Start average		 8 sec

Warm start average		38 sec

Cold start average		45 sec

Accuracy

Position:				25-meters CEP without SA

Velocity:				0.1 meter/second, without SA

Time:				1 microsecond synchronized to GPS time

Others

Format:				SIRF binary and NMEA-0183, Vers2.0

Format rate:			1200~19200 bps

NMEA-0183:			CGA, GLL, GSV, RMC&VTG

SIRF Binary:			position, Velocity, altitude, and status

## Antenna connector		MCX type

Interface 介面規格

RJ-45, 2 RS-232 serial port for data.

Mini Din 8 pin for hard-key or emergency control

Power source 電源規範

DC 12V (range 12~25volts.)

Current Consumption: 200 mA~800 mA

DC power cords for car use

Internals 內部元件

CPU

ATMEL 89C51 with 4 Kb internal flash EPROM Program memory

28F020 PLCC 64 Kb memory Flash memory    W24268 32KB memory

Radio performance 通信能力

Transmit:				806 to 825 MHz

Receive:				851 to 870 MHz

Baud rate:			19.2 Kbps

Transmit power:		1.0 Watt

Antenna:				0 dBi

Antenna connector		MCX type

Status LEDs 3

Green=In-range

yellow=Message received notification

red=Battery – low

Environment 使用環境

Temperature range :

Operating 0℃ to 55℃

Physical 實體尺寸

Size: 180mm(L) , 165mm(W) , 40mm (H)

Weight : 55 grams

#### Mount : screw mount

系統架構圖