第九章  結論與建議

## 9.1結論

本研究對於「砂石車運輸管理系統」建置規劃提出以下的結論：

1.	砂石車運輸管理系統整體功能規劃

下圖為本研究規劃之砂石車運輸管理系統整體架構包括砂石車、監控中心、車行、監理單位、砂石場、路側設施、救援單位等單元，詳見圖4.3-1。

2.	系統建置之經驗

(1) 在車機部分

 車機開機比率，視車行經營型態不同有所差異

本計畫中參與的北部車行多是靠行車，因此開機率偏低；南部車行由於是公司主導，因此開機率較高。未來若要全面推廣無線車機之使用，則必須有法規面的配合，以及政策的鼓勵。

 設備的耗損率高

由於砂石車輛行走路線除一般的柏油路外，亦常行走於碎石路或工地，行車狀況較為顛簸，車機極易受損，不同於一般的車輛。因此相關設備廠商應特別考量重型車輛的行駛情形，思考應如何「避震」。

 車行管理系統與行車記錄器輸出資料之結合

目前車行行政作業方面的「電腦化」程度並不高，電腦化程度較為完整的是在「會計系統」的部分，其餘的員工管理與薪資管理多是以「單據」的方式來進行（司機的薪資以趟數來計算）。雖然車行目前的車輛多配備有機械式的行車記錄器，但並未真正發揮功能。

因此，應讓車行瞭解數位式行車記錄器的優點，除基本的記錄時間、距離與速度外，亦可以偵測車斗的開關次數、車門等資料，可以減低砂石被盜賣的機會，增加車行裝設數位式行車記錄器的誘因，進而提昇對於員工管理的電腦化程度。

 無線通訊涵蓋率及系統選擇的問題

本研究鑑於成本與監控即時性的考量（參見3.5.1節），在示範系統中係採用「行動數據系統」作為無線通訊的服務，「行動數據系統」雖已達到電信總局的標準，目前的訊號涵蓋率達台灣80％的人口，但由於砂石車行經的路線較為特殊，有部分是人煙稀少、偏僻的道路，因此仍會發生車輛行經部分地區收不到訊號的情形。

雖然GSM系統的服務品質較好（單是中華電信的人口涵蓋率就達95%以上），但是通訊成本也相對較高。因此，本研究建議車行應考量自身的需求，衡量四個項目：包括車輛經常行經地區的無線通訊服務品質、即時監控需求程度、可以接受的每月通訊費用、新通訊系統的時程（如GPRS、PHS等），來選擇適用的通訊系統。

3.	分期發展計畫

(1) 短期發展計畫：由現在至2002年。

(2) 近程發展計畫：自2003年至2005年。

(3) 中程發展計畫：自2006年至2010年。

(4) 長程發展計畫：自2011年開始。

4.	相關法規之配合

本研究所建議的相關法規修訂目的，是期望能夠利用立法之精神「鼓勵」或「強制」運輸業者安裝監控設備。因此，修訂之法令分為兩方面：

(1) 在鼓勵業者安裝方面：將裝有監控設備之運送砂石或廢棄土車輛，列為優良營造業評選項目中增分項。相關法令包含中央級之「優良營造業評選及獎勵辦法」及地方自治法中之「臺北市政府評選及獎勵優良營造業廠商作業要點」等。
在裝有監控設備之車輛，也可在運送公共工程營建工程剩餘土石方處理時簡化其作業流程，以鼓勵業者安裝。推動所需相關法令主要具於地方自治法中，如台東縣現行「營建工程剩餘土石方處理及資源堆置場設置管理要點」等。

(2) 在強制性法令部分：針對運輸業者，當主管機關認為其所屬車輛違規及肇事比例較高，影響公共利益或交通安全時，得限令其所屬車輛必須加裝監控設備進行監控，以期望抑制高違規及肇事率之目的，其相關法令主要為中央之「汽車運輸業管理規則」。

另一項需要審慎評估訂定法令規範者為運輸業司機員的工作時數。根據「勞基法」第四章的規定，原則上是每日工作時數八小時，但實際上灰色地帶很廣，若工時需要變更，只要雇主經工會或勞工同意，並報當地主管機關核備後即可。但目前砂石車業者靠行車比率高達七成以上，且薪資計算方式多以「趟數」或「載重」計算，因此，就產業經營管理及需求而言，砂石運輸司機是否適宜要求比照勞基法中工時的規定，值得進一步分析，未來對於運輸業駕駛人工時管理除考量連續工作時數限制外，亦應規範必要之連續休息時間，並將駕駛工作時間紀錄納入運輸業管理要求。

5.	系統推廣成功之關鍵

(1) 計畫推廣的重點

短期內若要有效地推動「砂石車運輸管理系統」，使其降低對於道路交通的威脅，有以下六項重點：

 針對「高危險」車輛進行路側的安檢措施

 在安全的環境下，提昇電子資料取得的普及性

 電子化載重篩檢與路側自動安檢

 系統設備選擇的彈性

 相關法規的配合

(2) 監控中心的設置與經營方式

根據7.3節之分析，監控中心的設置與經營方式由民間單位與政府主管機關共同合作經營管理是較為適當的，因為可以具備民間經營的彈性，較易獲得參與車行的信任，且政府可以掌握透過車隊監控所蒐集到寶貴的交通行車資訊。

(3) 車隊規模之影響

 車行本身並不建置監控中心，以節省大筆的建置成本，並以透過網路的方式，連接至遠端監控中心的網站，得到即時的行車資訊。

 短期內系統推廣目標以「安全提昇」為主，因此鼓勵車行由機械式的行車記錄器換裝成電子式的，並予以經費補助。

 配合政府相關的工程招標評選等規定，如「優良營造業評選及獎勵辦法」等，以鼓勵車輛裝設車機。

6.	成本效益分析

以財務分析的角度試算本示範計畫的效益/成本比。預估建置之設備的生命週期為10年，隨設備之推廣比率第一年肇事減少8%，第二年肇事減少20%，第三年肇事減少40%，產生之效益為40,336萬元。之後每年預估增加3%，至第十年為止。

折現後可量化部分的淨效益約為17.9億元，成本為11.8億元，因此概估之效益/成本比為1.52。

## 9.2建議

經由前面章節的規劃分析，本研究對於砂石車運輸管理系統後續之課題提出以下的建議：

1.	載重管理問題

目前車行對於司機薪水的計算方式，多以司機載運砂石的噸數或趟數計算，並不以司機的工作時數計算，因此往往造成司機超時、超載的行為。

建議政府應儘速結合路側設施（如自動載重篩選、安全檢查等），並建立商用車輛的電子資料交換網路，使砂石車輛自「源頭」或「地磅站」過磅一次後，即將載重資料傳遞至車行、警察機關等處，與車行的管理系統整合，以有效管制超載的情形。

2.	無線通訊界面規範的訂定

以巨觀角度來看，後續主管機關應針對台灣地區發展ITS產業，訂定通訊與電子資料交換界面的標準與規格，以利產業界發展與業者的投資。

另外，以微觀角度來看，本計畫案的主辦機關若要全面推廣「砂石車運輸管理系統」，鼓勵業者的參與，除需以台灣地區ITS整體架構為上位計畫，亦應訂定無線通訊的界面標準，對於欲採用的無線通訊系統做更進一步的分析與評估，以提供業者作為選擇。

3.	車機設備補貼

鼓勵業者升級至數位式行車記錄器（建議應含GPS無線車機部分），以加強政府對於車輛之管理，並對業者宣導可依「公司導入電子化支出適用投資抵減作業要點」申請投資抵減，以提昇業者的經營管理方式。

4.	ITS/CVO發展架構擬定

「砂石車運輸管理系統」係屬於商用運輸管理的一部份，因此本研究所規劃的砂石車運輸管理系統必須架構在整體的ITS/CVO之下，各子系統才能有明確的規劃與推動方向。

5.	商用運輸電子資料交換界面標準之訂定

依據ITS、ITS/CVO計畫之架構，提出商用運輸電子資料交換（Electronic Data Interchange, EDI）之需求，包括資料交換之界面格式與需求內容等，以訂定資料交換之標準。

第九章  結論與建議	261

9.1結論	261

9.2建議	266