第七章  分期發展計畫

本章的內容主要是根據第四章系統整體規劃架構擬定階段發展計畫，因此階段發展計畫係於ITS/CVO整體架構、目標下，在砂石車運輸管理系統之應用為原則來擬定。

商用車輛營運管理（CVO）計畫的推動係涵括以下五大目標：

1.	商用車輛安全性的提昇

2.	貨物運輸過程效率的提昇

3.	貨物種類移動性的提昇

4.	路檢方式與作業程序的簡化

5.	商車營運管理方式與檢測設備規格的統一

因此，依據上述目標ITS/CVO之發展目的涵括以下四項：

1.	提昇商用車輛營運的安全性

商用車輛安全性提昇為CVO最重要的目標之一，由於商用車輛係以貨物（人）的運輸為其獲利的方式，因此在公路上的「曝光率」相較於一般的私人運具高的多，所以提昇其安全性係為首要之務。

2.	改善CVO的經營效率與有效性

資訊科技的提昇是改善CVO經營方式的一個重要的關鍵，可以改善目前由於人工管理所造成的經營瓶頸。

3.	促進商用車輛相關資料交換與傳遞流程的一致性

資料交換方式與傳遞流程的不一致，則會使得車隊經營者與政府管理單位需要付出昂貴的成本來取得所需要的資料。將相關資料的傳輸規格與傳輸方式達到一致後，則可以節省大量的成本與提昇生產力。

4.	縮短正確資料取得的時間

當車隊經營者能夠即時取得車輛行駛的資訊時，則可以根據所獲得之即時資訊進行適當的決策，甚至於進行車隊的派遣等。另外，主管單位若能夠獲得即時的行車資訊，則警察單位可以針對特定的違規車輛進行攔檢，至於合法的經營者則不予以攔檢，以提昇警力執法的有效性與效率。

## 7.1階段發展計畫

本研究建議之ITS/CVO階段發展目標如圖7.1-1，鑑於目前砂石車輛的高肇事率，因此首要之急需要提昇商用運輸車輛的安全性，進而簡化商用運輸車輛的檢核流程與行政作業，最後則是達到經營業者與政府部門的績效提昇。

圖7.1-1  ITS/CVO之階段發展目標

1.	安全性提昇

安全性的提昇指的是安全的控管，主要的內容包括安全的資訊交換、自動化檢查與車上監控部分，其中車上監控包括行車的監控與貨物的監控。

2.	流程簡化

流程簡化是指電子式自動篩選（Electronic Screening），內容包括車輛的安全性篩檢、通行證檢查以及過磅篩選等。

3.	績效提昇

績效的提昇主要著重於車隊與貨物的經營管理，包括車隊排班、車輛追蹤、旅行者資訊系統、危險品緊急救援與管理流程的改進等。

表7.1-1係根據第四章的規劃結果所建議的各子系統之內容，由下表可知，在「商用車輛管理中心」、「商用車輛路側檢核」、「商用車輛」等三個子系統之計畫內容是以安全性的提昇為主；流程簡化為輔；「車隊與貨物管理中心」子系統則是以成本節省為主要目的。

| 表7.1-1 ITS/CVO之子系統內容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子系統 | 內容 | 目的 |  |  |
|  |  | 安全提昇 | 流程簡化 | 成本節省 |
| 「商用車輛管理中心」子系統 | 1.通行證與稅收的管理 2.商用車輛安全管理 3.商用車輛資訊交換 | ◎ ◎ | ◎ |  |
| 「商用車輛路側檢核」子系統 | 1.路側電子式自動篩檢 2.路側安全檢查 3.肇事電子記錄的存查 4.路側的行進間測重 | ◎ ◎ | ◎ ◎ |  |
| 「商用車輛」 子系統 | 1.電子資料交換設備 2.駕駛狀況監控設備 3.貨物狀況監控設備 4.其他安全設備 | ◎ ◎ ◎ ◎ |  |  |
| 「車隊與貨物管理中心」子系統 | 1.車隊與貨物的管理 2.車隊通行證與稅收 管理報表 3.危險物品車隊管理 4.車隊的營運 |  | ◎ | ◎ ◎ ◎ ◎ |

資料來源：本研究整理

本研究各階段的發展期程係依據交通部之「台灣地區智慧型運輸系統綱要計畫」〔1〕之建議，短期階段係由現在至2002年、近程階段至2005年、中程階段至2010年、長程階段自2010年開始。茲將本研究擬定之「砂石車運輸管理系統」近、中、長程發展計畫則詳述如下。

7.1.1短期與近程發展計畫

短期階段係由現在至2002年，圖7.1-2為ITS/CVO之短期發展計畫之內容，本階段的發展重點，除ITS/CVO之架構規劃外，另一重要的目的是降低砂石車的肇事率、提昇安全性，共包括有五項：

圖7.1-2  ITS/CVO之短期發展計畫

1.	ITS/CVO發展架構擬定

ITS/CVO之發展架構，應以ITS整體架構為主體，據此擬定ITS/CVO之具體發展計畫，作為推動砂石車管理智慧化之上位計畫。

2.	相關法規的配合檢討

推動ITS/CVO需要配合修正的法規條文，如道路交通安全管理處罰條例之修正、商用車輛車上安全設備之裝載規定、運輸業司機的工時檢討、靠行制度的問題等，俾應用於砂石車管理。

3.	砂石車運輸管理系統推廣

由於砂石車為道路交通安全的最大威脅者，根據推算其肇事率為大貨車的14倍〔13〕，本研究建議首要之務即是降低砂石運輸車輛的肇事率，因此應優先推廣砂石車運輸管理系統。

砂石車運輸管理系統的推廣項目主要著重於安全性的提昇，包括車上的電子資料交換、駕駛狀況監控、貨物狀況監控與其他車上的安全監控設備等。

4.	砂石運輸車輛路側安檢流程規劃

目前大型車輛的路檢項目主要有車輛是否有超載、是否有砂石滲漏飛散、牌照是否污穢、是否有無照駕駛與違反管制規定等項目，且警方攔檢方式採用隨機性攔檢，不論是否有違規事宜，均需先停車受檢，合法車輛亦同樣需停車受檢，而違規車輛則會想辦法避開警方的路檢點，或行駛違規路線，可能使得違規車輛的受檢率偏低。

根據第二章表2.2-1之砂石車事故駕駛人肇事原因，有91.35％的肇事原因是來自於駕駛人因素；另外8.65％的肇事原因則由於車輛裝載貨物不穩妥與車輛的機件問題，所以後者的肇事原因其實是可以事先防範的。因此，本研究建議警方進行路檢時，應增加檢測車輛的機件，包括車輛裝載貨物的方式、大燈、輪胎、煞車、後燈、喇叭等機件是否符合規定，以降低由於機件故障所造成的事故。並且應配合前項的「砂石車運輸管理系統」之規劃，重新檢討現有路側安檢流程、方式與內容。

5.	智慧型路側設施系統小規模佈設測試

智慧型路側設施項目包括有行進間測重（Weight in Motion, WIM）、電子式自動篩檢（Electronic Screening）、安全檢查（Safety Inspection）等。依據ITS/CVO之架構，選擇適當的地點或路段，以砂石車運輸產業為對象，進行智慧型路側設施系統的佈設與測試，並據此評估路側設施改善之成效，以作為全面性推廣之參考。

近程階段係由2003年至2005年，圖7.1-3為ITS/CVO之近程發展計畫之內容，本階段的發展重點則著重於推廣砂石車運輸管理計畫，並擴大路側設施、安檢地點的佈設範圍，共包括有七項：

圖7.1-3  ITS/CVO之近程發展計畫

1.	ITS/CVO發展計畫細部規劃

ITS/CVO架構下之四個子系統之規劃，包括「商用車輛管理中心」子系統、「商用車輛路側檢核」子系統、「商用車輛」子系統、「車隊與貨物管理中心」子系統等四個子系統的細部規劃，內容包括電子資訊的交換、政府之管理流程、電子化路檢、路側自動篩檢、車上安全設備、危險物品的緊急事故回應、車隊與貨物的管理等七部分之規劃。

2.	商用運輸電子資料交換界面之需求

依據ITS、ITS/CVO計畫之架構，提出商用運輸電子資料交換（Electronic Data Interchange, EDI）之需求，包括資料交換之界面格式與需求內容等。

3.	ITS通訊界面之需求

對於現有有線、無線的通訊方式進行評估分析，並依據ITS之架構，提出通訊方式之需求。

4.	相關法規的配合檢討

推動ITS/CVO需要配合修正的法規條文，如道路交通安全管理處罰條例之修正、商用車輛車上安全設備之裝載規定、運輸業司機的工時檢討、靠行制度的問題等。

5.	砂石車/大貨車運輸管理系統推廣

除持續推廣砂石車之運輸管理系統外，並將推廣對象擴大至大貨車，使其納入運輸管理系統之一部分。

6.	砂石貨物運輸車輛路側安檢流程測試

完成路側安檢流程的檢討規劃化，本階段可選擇一特定地點進行實地測試。

7.	智慧型路側設施系統測試與佈設

完成小規模的路側設施系統測試後，除持續進行系統測試外，並逐漸擴大路側設施的佈設地點。

7.1.2中程發展計畫

中程階段係由2006年至2010年，圖7.1-4為ITS/CVO之中程發展計畫之內容，本階段的發展重點著重於ITS/CVO標準的訂定、法規的修正與ITS/CVO計畫的推廣佈設，共包括有六項：

圖7.1-4  ITS/CVO之中程發展計畫

1.	商用運輸電子資料交換標準之訂定

依據商用運輸電子資料交換（EDI）之需求，訂定資料交換之標準。

2.	ITS通訊系統標準之訂定

依據ITS之需求，訂定通訊系統之標準。美國的聯邦通訊委員會（Federal Communication Commission, FCC）在無線通訊部分，將2.4GHz（+0.835）與5.8GHz（0.75GHz）訂為ISM（Industrial、Science、Medical, ISM）頻道，此兩種頻道只要用於工業、科學、醫學等方面時，並不需要事先申請使用執照。同時將5.8GHz訂為「國家資訊基礎架構」（National Information Infrastructure, UNII）之專用頻道。因此，我國亦應儘速訂定ITS 通訊系統之標準界面，以有助於ITS無線通訊、電子資料交換界面的統一，促進產業的加速投資與發展。

3.	法規送交立法單位通過

將修正過的相關法規條文送交立法單位審查。

4.	ITS/CVO推廣與佈設

推廣ITS/CVO計畫，並逐漸擴大佈設對象與範圍，包括主管機關、監控中心、車行、車隊與監警單位等設備的裝設與更新。

5.	智慧型路側設施與安檢設備全面佈設

在適當地點全面性的佈設路側設施。

6.	系統整合

將ITS/CVO計畫、商用運輸電子資料交換、通訊設備、路側電子載重篩檢與安全檢查等設施進行系統整合。

7.1.3長程發展計畫

長程階段係由2011年開始，圖7.1-5為ITS/CVO之長程發展計畫之內容，本階段的發展重點則著重於ITS/CVO的全面性設置推廣、營運維護、作業流程的改進等，共包括有四項：

圖7.1-5  ITS/CVO之長程發展計畫

1.	ITS/CVO的全面性設置與推廣

依其發展計畫之細部規劃進行系統的全面性設置。

2.	法規送交立法單位通過

將修正過的相關法規條文送交立法單位審查。

3.	ITS/CVO的營運與維護

持續對於已上軌道的CVO系統進行營運檢討與設施的維護。

4.	商用運輸技術與服務的提昇

根據系統設置與推動經驗，提昇國內廠商的研發水準，並改良商用運輸技術，包括車隊與貨物的管理、經營等。

5.	行政作業流程的改造

對於政府部門的行政作業流程進行檢討與改造，包括商用車輛的管理流程、通行證申請發放與稅收方式檢討、危險物品的緊急救援等。

7.1.4小結

根據8.1.1～8.1.3節之短期、近程、中程、長程之規劃結果，茲將階段發展項目一覽表詳列於表7.1-2。該表列出本研究所建議的ITS/CVO整體計畫發展期程、各階段的計畫發展內容與參與的單位。

| 表7.1-2 階段發展計畫一覽表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫項目 | 短期 |  | 近程 |  |  | 中程 |  |  |  |  | 長程 | 參與單位 |  |  |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 主管機關 | 監警單位 | 車行 |
| 1.ITS/CVO發展架構擬定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | － | － |
| 2.ITS/CVO發展計畫細部規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | － |
| 3.ITS/CVO推廣與佈設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | △ |
| 4.ITS/CVO的全面性設置與推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | △ | △ | ◎ |
| 5.ITS/CVO的營運與維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | － | ◎ |
| 6.相關法規的配合檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | － |
| 7.相關法規送交立法單位通過 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | － | － |
| 8.砂石車運輸管理系統推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | △ |
| 9.砂石車/大貨車運輸管理系統推廣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | ◎ |
| 10.砂石貨物運輸車輛路側安檢流程規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | － |
| 11.砂石貨物運輸車輛路側安檢流程測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | △ |
| 12.智慧型路側設施系統小規模規劃測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | △ |
| 13.智慧型路側設施系統測試與佈設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | ◎ |
| 14.智慧型路側設施與安檢設備全面佈設 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | ◎ |
| 15.商用運輸電子資料交換界面之需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | △ |
| 16.商用運輸電子資料交換標準之訂定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | － | － |
| 17.ITS通訊界面之需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | － |
| 18.ITS通訊系統標準之訂定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | － | － |
| 19.系統整合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | △ | △ |
| 20.商用運輸技術與服務的提昇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | － | △ |
| 21.行政作業流程的改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ | ◎ | － |

註：表規劃與示範；表測試與評估；表佈設與推廣；◎表主要參與單位；△表協助參與單位。

資料來源：本研究整理

## 7.2相關法規之修正建議

本研究在第四章中對於砂石車之運輸管理部分，於「安全控管」部分提出四個管理策略，包括超速、超載、行駛禁行路線與超時等四項，監控方法係採用「駕駛人監控」的方式，在車上裝載車輛定位系統與其他所需的車上單元，並定時（約每分鐘）以無線通訊方式回報監控中心。

為使本系統能夠順利的推廣，除周邊環境的配合外，相關法令的配合也是相當重要的，適當的修法可以使得合法業者獲得較好的經營環境，並讓紀錄不良的業者自然淘汰。因此本研究建議之相關法規修正內容即期望能夠利用立法之精神「鼓勵」或「強制」運輸業者安裝監控設備，建議修訂之法令分為兩方面：

1.	鼓勵業者安裝方面

將裝有監控設備之運送砂石或廢棄土方車輛，列為優良營造業評選項目中增分項，因此其相關法令包含中央級之「優良營造業評選及獎勵辦法」及地方自治法中之「臺北市政府評選及獎勵優良營造業廠商作業要點」等。

對於裝有監控設備之車輛，其運送公共工程營建工程剩餘土石方處理時可簡化其作業流程，以鼓勵業者安裝，其相關法令主要為地方自治法中之營建工程剩餘土石方處理及資源堆置場設置管理要點等。

2.	強制性法令部分

(1) 美歐對工作時數相關規定與研究

美國自1938年起聯邦政府對於商用車輛駕駛（Commercial Motor Vehicle drivers, CMV drivers）能夠工作與駕駛的時數便提出規定，聯邦規範將駕駛的時間規劃為四個類別：排班時駕駛、排班時未駕駛、非排班時間、睡舖時間。「排班時駕駛」包括所有營運中商用車輛行駛及非行駛的時間，包括駕駛等待的時間、營運過程中裝貨及卸貨的時間以及商用車輛運行的時間；「排班時未駕駛」的狀況包括駕駛被要求準備好可以工作但還未實際運作商用車輛的時間，包括車輛檢查的時間、等待被指派工作的時間、上貨及下貨的時間、修理車輛的時間以及駕駛所有其他會被公司償付的時間；「非排班時間」包括駕駛不被排班的時間；「睡舖時間」只包括在睡舖中休息及睡眠的時間。

現行的聯邦服務時間規定（Hours of Service, HOS）是依據單時段與連續性時段來限制駕駛與排班時間，在至少8個小時不排班的情況下，駕駛不可工作超過10個小時，也不可在已排班10個小時（包括駕駛與未駕駛的時間）之後，駕駛超過15個小時，在10個小時的駕駛或是15個小時的排班之後，駕駛若未達到8個小時沒有排班，不可再駕駛。為一週營業7日業者工作的駕駛，在過去8天已排班超過70個小時的情況下，不可再駕駛，若業者並非每天營運，則在過去7天已排班超過60個小時就不可再駕駛。對於至少8個小時不排班的規定，駕駛若使用特別的睡舖並將連續性的休息時間分為兩個時段，則可有例外。

規定要求駕駛紀錄其時間使用，稱為RODS（Record of Duty Status），通常稱為logbook，RODS必須每十五分鐘紀錄駕駛狀態以及其他資訊，駕駛在開車時必須持有最近的RODS副本以供檢核，但是對於在常態工作申報地區100 mile半徑範圍內工作者，不必備有RODS，但是車行必須保有時間紀錄。

表7.2-1為美國「Insurance Institute for Highway Safety」期刊近幾年來對於貨運業工作時數之討論，可以得到以下的結果。

A. 根據FHWA的估計，每年大約有15%的卡車肇事件數是由於疲勞駕駛所引起的。

B. 工時限制若要能夠有效的執行，車輛必須裝設「數位式的行車記錄器」，歐盟已要求至2002年所有的商用車輛都必須要裝置電子式的行車記錄器。

C. 根據相關研究華盛頓州的卡車司機當駕駛時數超過8小時時，肇事風險是一般的兩倍；紐澤西州的研究也發現，當駕駛時數超過8小時時，肇事風險是2.6倍。

D. 根據1992年的對於1,249輛卡車司機的調查，只有不到20%的人有據實填寫工作日誌。

根據上述四點，可以得知：

E. 需使用數位式行車記錄器才能有效控管工時，使用機械式與行車日誌的方式，數據造假機率偏高。

F. 必須對於貨運業者的工作時數加以管制，因為超時工作時的肇事機率大增。

美國聯邦貨運安全管理局（The U.S. Department of Transportation's Federal Motor Carrier Safety Administration）在2001年1月17日即對密西根州的某一運輸業者，因違反工時規定而罰鍰15萬美元。該公司擁有750部車輛與司機，違規事由包括竄改285份行車日誌、以及違反連續8天工作時間不得超過70小時的規定。

| 表7.2-1 「Insurance Institute for Highway Safety」期刊對於運輸業 工作時數之討論 |  |
| --- | --- |
| 期別 | 內容摘述 |
| 2000.Oct.,Vol 35, No.9 | ‧根據FHWA的估計，每年大約有15%的卡車肇事件數是由於疲勞駕駛所引起的。 ‧根據美國聯邦政府對於貨運業者的規定，在連續8小時的休息之後，駕駛時數不得超過10小時且工作時數不得超過15小時。連續七天的工作時數不得超過60小時，或連續七天的工作時數不得超過60小時。 ‧工時限制若要能夠有效的執行，車輛必須裝設「數位式的行車記錄器」。 ‧歐盟已要求至2002年所有的商用車輛都必須要裝置電子式的行車記錄器。 |
| 1999.Jun., Vol 34, No.6 | 美國與歐洲貨運業之不同： (續一) ‧歐洲的司機可以有較少的工作時數和較長的休息時間，車子的速度由特定的儀器設定速限，而車上設備可以監控他們的行駛速度與里程。 ‧歐盟規定卡車司機一天不能連續開車超過9小時，一週內不得有兩天以上超過10個小時，在24小時內必須要休息連續的11小時以上。 ‧歐盟的卡車司機也不能連續不間斷的開9小時的車，在開車4.5小時後，必須有45分鐘的休息。 ‧電子式的行車記錄器在最近幾年內將規定要裝置在卡車內，目前卡車使用的是機械式的行車記錄器，相較於美國的行車日誌，較不會被篡改，但是仍有被篡改的可能。 ‧根據歐盟的規定，重達26000磅以上的卡車，車上需裝置速度管制器，使其速限不得超過90Km/h。 |
| 1998.Sep., Vol 33, No.8 | ‧因為卡車肇事死亡者有5000人 /年；死傷人數則超過100,000以上/年。 ‧服務時數的規定，最早起自於1939年，現在對於車輛的性能與週邊環境，也有所不同，所以需要重新檢視當初工作時數的規定。 ‧根據Michigan大學，運輸研究機構的調查研究顯示，貨運業者一般認為數位式的行車記錄器成本太高，且對於安全上的助益並不大。只有12%的車輛（10591）自願性的參與調查，因此其經驗並不具有代表性。 ‧除了數位式行車記錄器外，自1996年來，FHWA有時會要求業者提供資料來檢查司機的工時，但經由卡車業者的聯合申訴，目前FHWA已經不能再調閱業者的衛星資料，雖然經由這些資料可以計算出正確的工作時數。 ‧在訴訟之前，FHWA只有在書面的日誌不足時，才調閱電子檔案，且需經由部門主管的同意，但卡車工會團體認為，如此會造成擁有這些設備的公司會比沒有這些設備的公司，被查核的更仔細。 |
| 1997.Jul., Vol 32, No.6 | ‧許多研究也已經證實，疲勞的產生是與開車時數有關，而非開車的天數，例如華盛頓州的卡車司機當駕駛時數超過8小時時，肇事風險是一般的兩倍；紐澤西州的研究也發現，當駕駛時數超過8小時時，肇事風險是2.6倍。 (續二) ‧有部分研究建議FHWA應增加司機強制性的休息時間，例如根據調查，司機兩次開車中間的平均休息時間約9.3小時，但實際的睡眠時間只有4.8小時，所以強制的休息時間必須要更長，以讓司機足夠有8小時的睡眠時間。 ‧根據1992年的對於1,249輛卡車司機的調查，只有不到20%的人有據實填寫工作日誌。在1997年紐約州立大學對於”Albany”的調查，超過40%以上的司機工作時數超過他們實際填寫的日誌。 ‧根據Rockwell International Corporation報告，自從1980年以來，已有超過200,000輛車子裝置車內電腦，可以大大地改善運輸業者與托運人間的溝通，且無法對於行車日誌造假。例如，UPS(United Parcel Service)、Domino’s Pizza。根據調查，裝置車內電腦可以大大地降低超時服務的情形。但車內電腦的裝置，並非用來追蹤駕駛時數，且監警單位也無法取得，但如果該項設備成為強制性裝置，則可以定期地加以檢核。 ‧車內電腦設備的成本在1000美金以下/每輛，車內電腦可以讓運輸業者藉由監控行駛速率、車輛閒置時間來節省燃料成本，且可以讓業者與司機避免因為超時工作而被罰緩。 |

資料來源：整理自「Insurance Institute for Highway Safety」。

至於歐洲之經驗，歐盟部長會議在1993年訂出Directive 93/104/EC法案，對特定組織的工作時間定出規定，要求參與會員國 “為了員工的健康與安全，致力於改善工作，特別是工作環境改善的工作”，此法案中並未對運輸業駕駛工作時間作出規定，而是在之後的補充條款中，對運輸業駕駛工作時間作出規定，這些規定不僅適用於所有路面運輸的駕駛者，也適用於自營運輸業的駕駛人。

法規中定義的「工作時間」包括（1）駕駛時間；（2）上下貨時間；（3）看顧乘客上下車時間；（4）車輛清理時間；（5）車輛與貨物/乘客的安全檢查時間；（6）其他為了增進車輛/貨物/乘客安全所花的時間，若是受僱於人的駕駛者，則又包括其他管理工作的時間。「在職待命時間」是指駕駛人因駕駛工作之外的原因而排班的時間；「待命時段」是指駕駛人並不在其排班時段，但是可待命執行工作的時間，待命時段的安排必須要知會駕駛人並且遵守相關法令規範。

法令規定平均每週工作時間不可超過48小時，若是前四個月平均每週工作時間並不超過48小時，則每週工作時間限制可延長為60小時。駕駛人不可連續工作超過6小時，若是總工作時間介於6到9個小時，休息時間每次必須至少有30 分鐘；若是總工作時間超過9個小時，休息時間每次必須至少有45 分鐘。駕駛人每天必須至少要有11小時連續性的休息，而在最多連續六天工作之後，最後一天11小時的連續性休息必須與24小時連續性休息相連，以形成一段週末的休息時間。對於夜間工作駕駛人，每日工作時間不可超過8小時，若是前兩個月的平均每日工作時間不超過8小時，則日工作時間限制可延伸為10小時。

關於工作時間的紀錄，貨運業者必須保有超過48小時每週工作時數限制的駕駛人工作時數紀錄至少兩年，夜間工作駕駛人若超過8小時每日工作時間限制，其工作時間紀錄亦要保持兩年。

(2) 建議法令修改部分

主要係針對運輸業者，當主管機關認為其所轄車輛違規及肇事比例較高，影響公共利益或交通安全時，得限令其所屬車輛必須加裝監控設備進行監控，以期望達成抑制高違規及肇事率之目的，其相關法令主要為中央之「汽車運輸業管理規則」。

另一項需要強制性訂定法令者為運輸業司機員的工作時數。根據許多的研究證實，『疲勞的產生與開車時數有關，而非開車的天數』，例如紐澤西州的研究發現，當駕駛時數超過8小時，肇事風險是平常的2.6倍。由此可知運輸業司機的超時工作，危害到的對象不只是司機本身，甚至於會影響到社會大眾的生命安全，所以不能與一般行業相提並論適用同一標準，應針對其產業之特殊性規範工作時數，並受主管機關與警察單位之監管。國內目前並無針對運輸業的司機有特別的工作時數限制，現階段係將運輸業之勞工納入「勞動基準法」的第三條第六款中，與其他行業的員工相同。勞基法對於工作時數之規定如下：

第四章 工作時間、休息、休假

第三十條 （每日暨每週之工作時數）

勞工每日正常工作時間不得超過八小時，每二週工作總時數不得超過八十四小時。

前項正常工作時間，雇主經工會或勞工半數以上同意，得將其二週內一日之正常工作時數，分配於其他工作日。其分配於其他工作日之時數，每日不得超過二小時。每二週工作總時數仍以八十四小時為度。但每週工作總時數不得超過四十四小時。

雇主應置備勞工簽到簿或出勤卡，逐日記載勞工出勤情形。此項簿卡應保存一年。

本條文第一項、第二項自民國九十年元月一日起實施。

第三十條之一 （工作時間變更原則）

中央主管機關指定之行業，雇主經工會或勞工半數以上同意後，其工作時間得依下列原則變更：

一、四週內正常工作時數分配於其他工作日之時數，每日不得超過二小時，不受第三十條第二項之限制。

二、當日正常工時達十小時者，其延長之工作時間不得超過二小時。

三、二週內至少有二日之休息，作為例假，不受第三十六條之限制。

四、…

本法第三條修正前已適用本法之行業，除農、林、漁、牧業外，不適用前項規定。

第三十二條 （雇主延長工作時間之限制及程序）

因季節關係或因換班、準備或補充性工作，有在正常工作時間以外工作之必要者，雇主經工會或勞工同意，並報當地主管機關核備後，得將第三十條所定之工作時間延長之。其延長之工作時間，男工一日不得超過三小時，一個月工作總時數不得超過四十六小時；女工一日不得超過二小時，一個月工作總時數不得超過二十四小時。

經中央主管機關核定之特殊行業，雇主經工會或勞工同意，前項工作時間每日得延長至四小時。但其工作總時數男工每月不得超過四十六小時；女工每月不得超過三十二小時。

…

第三十三條 （主管機關命令延長工作時間之限制及程序）

第三條所列事業，除製造業及礦業外，因公眾之生活便利或其他特殊原因，有調整第三十條、第三十二條所定之正常工作時間及延長工作時間之必要者，得由當地主管機關會商目的事業主管機關及工會，就必要之限度內之命令調整之。

第三十五條 （休息）

勞工繼續工作四小時，至少應有三十分鐘之休息。但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，雇主得在工作時間內，另行調配其休息時間。

第三十六條 （例假）

勞工每七日中至少應有一日之休息，作為例假。

由上述有關工作時數的相關規定可以發現，其規定原則上是每日工作時數八小時，但實際上灰色地帶很廣，若工時需要變更，只要雇主經工會或勞工同意，並報當地主管機關核備後即可。但目前砂石車業者靠行車比率高達七成以上，且薪資計算方式多以「趟數」或「載重」計算，在勞基法中工時的規定，對於砂石車業者而言，有多少的約束力，是值得質疑的。

另外勞基法第三十條中規定「雇主應置備勞工簽到簿或出勤卡，逐日記載勞工出勤情形。此項簿卡應保存一年」，但簽到簿由於只需要個人的簽名，因此出勤資料容易被竄改。根據示範計畫中行車記錄器的資料發現，砂石車駕駛的工作時間較為零散，不若一般的正常上班時數，且司機的疲勞駕駛與交通肇事率有絕對的關係，應以降低公共危害的角度觀之。

因此，本研究建議後續應進行有關司機駕駛時數、疲勞程度、交通肇事率三者間影響程度之研究，並考量產業生態、社會環境等情形，明訂貨運業工時管理辦法，並受主管機關與警察單位的監督，若司機有超時工作之證據，得以開單告發。

相關法令之條文及建議增加或修改內容，請參考表7.2-2。

表7.2-2  建議增加或修改法令內容一覽表

| 相關法令 | 原條文 | 建議增加或修改內容 |
| --- | --- | --- |
| 優良營造業評選及獎勵辦法 | 第十一條 前項評選項目及配分如附表。 | 在評選項目中增加有關營造廠商採用裝有監控設備之運送砂石或廢棄土車輛將增加其配分。 |
| 臺北市政府「評選及獎勵優良營造業廠商作業要點」 | 十四、評選作業程序如下： (六)工作小組就廠商檢送之文件及資料依當年度評選項目及標準表進行評比，並製成評比報告提報委員會。 | 在各地方政府類似之作業要點中，增加有關評選項目內營造廠商採用裝有監控設備之運送砂石或廢棄土車輛將增加其配分。 |
| 台東縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置場設置管理要點 | 公共工程剩餘土石方之管理 8.公共工程剩餘土石方之處理，應持運送憑證及向本府主管建築機關申請剩餘土石方處理紀錄表，及載明運送車輛牌照號碼及駕駛員駕照影印本後方得處理。剩餘土石方處理後取得土石方資源堆置場經營單位處理憑證逐日送回工程主辦機關存檔查核。 公共工程主辦機關應將剩餘土石方處理紀錄表經監工單位簽證後定期送其上級主管機關及土石方資源堆置場所在地之主管建築機關備查。 | 在各地方政府類似之管理要點中增加有關公共工程主辦機關對加裝監控設備之剩餘土石方運送車輛簡化運送流程之規定。 |
| 汽車運輸業管理規則 | 第二十八條 公路主管機關對汽車運輸業認為經營不善，妨礙公共利益或交通安全時，得為左列之處理： 一、限令定期改善。 二、應改善事項，逾期尚無成效，或違抗命令，不為改 善時，得停止其部分營業。 三、受停止部分營業處分一年以上仍未改善者，經交通部核准，撤銷其汽車運輸業營業執照。 前項部分營業之停止或營業執照之撤銷，公路主管機關應採取適當措施，繼續維持客、貨運輸業務，不使中斷。 | 修改條文增加公路主管機關對汽車運輸業認為其所屬車輛違規及肇事比例較高，妨礙公共利益或交通安全時，得限令其所屬車輛必須加裝監控設備進行監控。 |
| 勞動基準法 | 第四章 工作時間、休息、休假部分 | 後續應進行有關司機駕駛時數、疲勞程度、交通肇事率間的研究，明訂貨運業工時管理辦法，若司機有超時工作之證據，得以開單告發。 |

資料來源：本研究整理。

## 7.3管理系統之推廣

7.3.1系統推廣成功之關鍵

根據前述各章節之綜合分析，「砂石車運輸管理系統」之成功推廣有三大關鍵，包括計畫推廣的重點、監控中心的設置與經營方式、車行規模的影響等三項，茲將重要關鍵因素說明如下：

1.	計畫推廣的重點

根據參與單位的訪談與瞭解，短期內若要有效地推動「砂石車運輸管理系統」，使其降低對於道路交通的威脅，有以下六項重點：

(1) 針對「高危險」車輛進行路側的安檢措施

砂石車需裝設相關的車上設備，包括GPS設備、無線車機與行車記錄器等，並透過無線通訊設備即時將行車資訊傳至監控中心，監控系統則可以對於違規的行為進行設定，包括超速、超載、行駛禁行路線等，一旦系統發現重大違規事項時，則可以無線傳輸的方式，傳送至車輛當時所在轄區內的警用PDA中，再由警察單位視當時的情形予以攔檢。

「砂石車運輸管理系統」之規劃原則則是希望對於合法經營的車隊，減少其路檢的時間，以提昇經營績效；對於違規的業者，提高被警察攔檢之機會，期以改善司機的駕駛習慣與車輛的狀況。

(2) 在安全的環境下，提昇電子資料取得的普及性

利用監控中心所紀錄的行車資訊，經由統計分析方法，則可以對於砂石車的行駛資料進行分析，包括各車行所屬車輛的異常狀況資料、車輛經常行駛的路線、駕駛習慣不佳的司機等資料，監控中心經由分析整理後，可以提供給車行與主管機關參考。

(3) 電子化載重篩檢與路側自動安檢

整合地磅站的車輛過磅資料，使車輛只要第一次過磅後，即將過磅資料傳送至其他的地磅站與車上單元，由車上單元再將過磅資料以無線傳輸方式傳至監控中心，若車輛有違規行為時，則將資料傳送至警用的PDA，以進行取締。對於參與計畫的合法業者而言，則可以大幅減低受到警方攔檢之機率，且不用重複進出地磅站，大幅減少進入路檢點的時間。

另外路側設施除設置地磅站外，亦應選擇重要的地點設置路側自動安全設施，進行車輛機件之測試檢查，包括輪胎、前後燈、喇叭等，由於砂石車輛使用再生胎的比率偏高，因此車輛本身的安全檢查是相當重要的。

(4) 設備選擇的彈性

本示範計畫中雖採用無線數據作為即時資訊之傳輸，但未來進行系統推廣時，應不限定參與車行所使用的科技產品，各產品只要具備統一的傳輸界面，均可以與監控中心連線。

(5) 相關法規的配合

砂石車運輸管理系統的推動，必須要有相關法令的配合方為可行，否則很有可能監控中心所收到的資料均來自於合法經營的業者，對於有違規行為之車輛或車行仍然無法掌握。

2.	監控中心的設置與經營方式

監控中心的設置與經營有三種方式：1.由政府主管機關負責經營管理。2.由獨立的民間單位負責經營管理。3.由民間單位與政府主管機關共同負責經營管理。茲將經營方式之不同以及優缺點分析等項目，說明於表7.3-1。

表7.3-1  監控中心經營方式與其優缺點分析

| 經營型態 | 經營方式 | 收入來源 | 優點 | 缺點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.由政府主管機關負責經營管理 | 監控中心的建置、經營與控管工作完全由政府主管機關負責。 | 參與計畫的車行每月需繳交車輛的無線通訊費用，與監控系統的服務費用。 | ‧可以確保所接收到的行車資訊的安全性。 ‧若無法自給自足，可以交叉補貼方式維持監控中心的運作。 ‧通訊與電子資料交換界面，可以配合政府對於ITS計畫之規劃。 | ‧政府須完全負擔系統建置的成本。 ‧需要增加編制成員。 ‧不易獲得車行信任。車行會擔心公司營運狀況完全受到政府掌握，且容易被取締。 |
| 2.由獨立的民間單位負責經營管理 | 監控中心的建置、經營與控管工作完全由獨立民間單位負責。 | 車機販售收入。 參與計畫的車行每月需繳交車輛的無線通訊費用，與監控系統的服務費用。 | ‧政府不須負擔系統建置的成本。 ‧監控立場獨立，易獲得車行信任。 ‧監控中心的經營較具效率。 ‧政府部門不需增加人員編制。 | ‧無法對於監控中心，所蒐集到的交通資訊予以管理。 ‧無法要求配合政府之ITS計畫之規劃，以及通訊與電子資料交換界面格式的配合。 ‧若系統未達經濟規模，則無法自給自足。經營單位需尋找其他收入來源。 |
| 3.由民間單位與政府主管機關共同負責經營管理 | 公私部門以合辦方式，政府出資部分比率，監控中心的經營與控管工作由民間單位負責。 | 車機販售收入。 參與計畫的車行每月需繳交車輛的無線通訊費用，與監控系統的服務費用。 | ‧監控立場獨立，易獲得車行信任。 ‧監控中心的經營較具效率。 ‧政府部門不需增加人員編制。 ‧較可以對於監控中心，所蒐集到的交通資訊予以管理。 ‧通訊與電子資料交換界面，可以配合政府對於ITS計畫之規劃。 | ‧經營方式可能需受政府管理，較不具彈性。 ‧政府須負擔系統建置的部分成本。 |

資料來源：本研究整理

經由表7.3-1的分析結果可知，第三種經營方式即由民間單位與政府主管機關共同合作經營管理是較為適當的，因為可以具備民間經營的彈性，較易獲得參與車行的信任，且政府可以掌握透過車隊監控所蒐集到寶貴的交通行車資訊，因此，本研究建議未來監控中心的經營方式應以民間單位與政府主管機關共同合作的方式為優。

3.	車隊規模之影響

由3.7.2節的國外應用經驗可知，車隊規模的大小對於整體ITS/CVO以及砂石車運輸管理系統之推動有絕對性的影響，根據實測計畫之經驗，車行若要完全參與計畫，需要購置車機、更新電腦管理系統、人員訓練與教育等成本的投入，對於一般小型車行（10輛車以內）所費不貲，以致獲得效益並不顯著，有時甚至於成本大於效益；台灣地區砂石車產業環境中小型車行的比率佔絕大多數，因此對於系統的推廣，本研究之建議如下：

(1) 車行本身並不建置監控中心，可以節省大筆的建置成本，車行以透過網路的方式，連接至遠端監控中心的網站，得到即時的行車資訊。

(2) 短期內系統推廣目標以「安全提昇」為主，因此鼓勵車行由機械式的行車記錄器換裝為電子式行車記錄器，並予以經費補助。

(3) 配合政府相關的工程招標評選等規定，如「優良營造業評選及獎勵辦法」等，以鼓勵車輛裝設車機。

7.3.2管理系統之推廣

1.	推廣對象

本系統雖為砂石車管理系統，實際上所有商用運輸車隊均可針對其運輸特性修改其附加服務功能模組，以滿足其需求。但本研究建議推廣對象仍以「高危險」車輛進行，即針對公路監理機關列管之傾卸框式車輛作為本研究之推廣對象。依據統計，監理機關列管之傾卸框式車輛全省約有3萬3仟輛。

2.	推廣內容

(1) 計畫參與實質效益宣導

進行砂石車運輸管理系統之推廣時，必須先強調參與者可以由此計畫中所獲得的效益，以引起經營者/司機/監警單位的興趣，進而參與計畫之測試。因此就政府方面而言，可以獲得的效益有：

A. 電子化的資料交換：包括車輛、車行與司機的行車資料等，並可與監理機關與警察單位的資料庫進行交換。

B. 管理與執法人員可以電子化的方式來取得資料：例如警察可以經由警用的PDA即時取得資訊，大幅減少紙上作業的時間。

C. 路側檢核流程的改進：執法人員的檢核重點，只要著重於異常的車輛即可，對於合法車輛則降低其受檢率，以提昇取締的績效與效率。

D. 人力的節省：經由電子資料的交換與路側檢核流程的改進，可使得砂石車的管理方式不需像目前的情形，警察單位只需將攔檢重心擺在無回傳至監控中心者或有異常狀況之車輛即可，可減少警力的配置。

此外，對於貨運業者而言，可以有以下的效益：

A. 參與計畫的合法經營業者，可以降低延滯時間：包括由於電子化的載重篩檢、自動化的安全檢查等路側設施的設置，使得車輛不需重複過磅，節省時間。

B. 硬體設備的投資可以提供多方面的服務：硬體設備部分包括車上單元、車隊經營管理系統等，每輛車的投資成本並不高，但是業者除可與政府的路側設施系統結合，減少延滯時間外，並可以進行即時監控、車隊派遣、車輛營運分析、預防砂石被盜賣等功能。

C. 使非法業者被市場所淘汰：警方攔檢的重點將著重於無裝置車上單元之車輛，以保障合法業者的生存空間。

D. 車輛失竊率的降低：雖然沒有具體的數字，但是根據相關媒體的報導以及業者的訪談可知，砂石車的失竊率偏高，因此車上裝設無線車機應有助於車輛的失竊。

(2) 實質配合措施宣導

因此，本研究建議未來在系統推廣時，除宣傳對於業者在經營管理方面的效益外，政府部門亦可配合採用以下的鼓勵與獎勵措施：

A. 短期推廣措施方面

a.	投資抵減措施之宣導

在系統推廣時，可以加強宣傳告知，目前政府相關法令對於交通設備投資之獎勵措施，例如：「公司導入電子化支出適用投資抵減作業要點」，中華民國八十九年二月九日，行政院台八十九財字第○三七三四號函發布：

一、本要點依據行政院「產業自動化及電子化推動方案」及「公司研究與發展人才培訓及建立國際品牌形象支出適用投資抵減辦法」第二條第九款規定訂定。

二、公司自八十八年七月一日起至八十八年十二月三十一日止，為導入電子化所發生之經費，視同研究發展支出，依投資抵減辦法規定適用投資抵減優惠。

三、公司為導入電子化所發生之經費，應於辦理當年度營利事業所得稅申報時，依規定格式檢據逕向公司所在地之稅捐稽徵機關申報抵減營利事業所得稅，…。

有關得適用投資抵減之經費項目、支出內容、認列原則及應檢附之文件請參見附錄三。

b.	配合公路監理機關辦理登檢、發放砂石車標示牌的作業流程

參與砂石車運輸管理計畫之業者，可配合公路監理機關之登檢、發放砂石車標示牌的作業流程，懸掛於車斗前方右側。警方對於已懸掛標示牌之車輛，除明顯超載之情況外，應盡量不取締。

c.	對於參與計畫並表現優良之業者，予以公開表揚獎勵

‧依據「促進道路交通安全獎勵辦法」第三條第七款其他促進道路交通安全著有特殊成效之機構或人員部分：
購贈車輛、機具或其他器材，對促進道路交通安全著有成效者。

‧依據「促進道路交通安全獎勵辦法」第八條之內容：
第三條第七款所稱其他促進道路交通安全著有特殊成效之機構或人員之獎勵，由行政院新聞局、教育部、內政部、交通部及直轄市新聞、教育、警察及公路主管機關，分別依第四條、第五條或第七條所定程序評定並公開表揚之。

B. 中長期推廣措施方面

a.	相關法規之配合

‧縣市政府招標時，列入評選項目與配分：
依據內政部「優良營造業評選及獎勵辦法」第十一條之評選項目、台北市「評選及獎勵優良營造業廠商作業要點」，在評選項目中增加有關營造廠商採用裝有即時監控設備之車輛，增加其配分。

‧地方政府可修改其公共工程剩餘土石方之管理要點：
在各地方政府類似之管理要點中增加有關公共工程主辦機關對加裝監控設備之剩餘土石方運送車輛簡化運送流程之規定。

‧根據7.2節之建議訂定貨運業工時管理辦法，業者需提供司機工作日誌之證明文件，並由主管機關、警察單位監管。

b.	設備裝設之補貼

配合交通部規定自今年開始，八噸以上新領牌照之貨車皆須裝設「行車記錄器」，未裝、未依規定使用行車記錄器，需罰9,000～10,000元罰鍰，鼓勵業者升級至數位式行車記錄器（建議應含GPS無線車機部分），以加強對於車隊之控管，業者除依「公司導入電子化支出適用投資抵減作業要點」申請投資抵減外，政府亦可適度的給予業者實質的設備裝設補貼。

3.	推廣方式

可由主辦單位召開縣市說明會、產品觀摩會，並製作宣傳文宣品的方式進行宣導。

4.	分期推廣策略與經費概估

(1) 短期推廣方面

依公路監理機關90年8月之傾卸框式車輛統計，全台灣省共約有3萬3仟輛，其中擁有砂石車標示牌者約有1萬1仟輛，約為1/3左右，若估計短期推廣以擁有砂石車標示牌者為主，則約有3成業者加入安全管理系統，即有約1萬輛車加入安全管理系統，同時建議初期監控中心的建置成本由政府與業者平均分攤，而各硬體設備投入金額以下表所示計算，則短期政府要負擔的監控中心成本，便可估算約為6,000萬元，車上單元估算每輛車需要35,000元，若由政府補助五成，政府要負擔的車上設備建置成本便為8,750萬元，兩者合計政府負擔約為1億4,750萬元。以此金額進行推廣，對政府財政負擔應不致影響太大。至於行車紀錄器部分為交通部規定業者必須裝設者，因此不包含在補貼費用者，而動態地磅及自動車輛辨識系統，則隨著高快速道路交通管理系統設置一併考量。

| 項目 | 單位 | 單價概估 |
| --- | --- | --- |
| 硬體設備投入成本 |  |  |
| 1.GPS車機與傳送數據機 | 每輛車 | 35,000 |
| 2.監控中心 | 每500輛車 | 6,000,000 |
| 3.相關電腦設備 | 每部 | 50,000 |
| 4.動態地磅設備 | 每處 | 10,000,000 |
| 5.自動車輛辨識系統 | 每處 | 2,040,000 |
| 小計 |  |  |
| 每月固定支出 |  |  |
| 1.車輛GPS之無線通訊費用 | 每輛 | 2,000 |
| 2.網路服務費 | 每月/監控中心 | 5,000 |

(2) 中長期推廣方面

中長期目標為所有傾卸框式車輛均裝設安全管理系統，即後續有約2.3萬輛車加入安全管理系統，在與上述假設條件一致情況及設備費用仍維持初期成本之下，估算監控中心支出約為1億3,800萬，車上單元仍估算每輛車需要35,000元，政府要負擔的車上設備建置成本便為2億125萬元，兩者合計約為3億3,925萬元。政府可利用分年編列經費方式逐年進行砂石車安全管理系統之推廣，以達成全面建置之目的。

5.	推廣成敗之關鍵問題

(1) 砂石運輸業者電子化程度

砂石運輸業者目前導入電子化程度仍偏低，由於建置智慧型管理系統，尤其是監控中心設備，將增加業者添購電腦設備負擔，一般接受程度不高。因此若需推廣智慧型運輸管理系統，應鼓勵業者聯合加入系統技術業者建置之專業監控中心，以監控中心專業整合服務來滿足業者需求，一方面節省建置監控中心成本，一方面也達成專業分工之目的。

(2) 靠行車輛問題

靠行車輛為砂石運輸業普遍之現象，由於車行經營業者僅提供個人車主基本服務，個人車主自主性高，業者對其管理不易，公司完全談不上企業化經營，若需透過車行發揮監督管理機制，可能無法開展。因此需將靠行問題導入正軌，以法制化方式解決現有之問題，如此才可能成功推廣智慧型運輸管理系統。

(3) 經費問題

砂石運輸業者對智慧型運輸管理系統最擔心者為建置經費問題，由於運輸砂石利潤已不高，若再需投入經費裝設相關設備，對業者之負擔甚大。依前述之經費計算，短期內由業者與政府各支付設備費用一半之情況下，政府約1.5億，對政府之財政影響應不大，因此在政府財政許可之狀況下，為解決砂石車對道路安全之影響，政府可考量是否對設備費用能夠提供全額補助。

第七章  分期發展計畫	207

7.1  階段發展計畫	208

7.1.1  短期與近程發展計畫	210

7.1.2  中程發展計畫	214

7.1.3  長程發展計畫	215

7.1.4  小結	216

7.2  相關法規之修改建議	218

7.3  管理系統之推廣	227

7.3.1  系統推廣成功之關鍵	227

7.3.2  管理系統之推廣	230

圖7.1-1  ITS/CVO之階段發展目標	208

圖7.1-2  ITS/CVO之短期發展計畫	211

圖7.1-3  ITS/CVO之近程發展計畫	213

圖7.1-4  ITS/CVO之中程發展計畫	214

圖7.1-5  ITS/CVO之長程發展計畫	216

表7.1-1  ITS/CVO之子系統內容	210

表7.1-2  階段發展計畫一覽表	217

表7.2-1  「Insurance Institute for Highway Safety」期刊對於運輸業 工作時數之討論	220

表7.2-2  建議增加或修改法令內容一覽表	226

表7.3-1  監控中心經營方式與其優缺點分析	229