第二章  砂石運輸產業特性與管理課題探討

## 2.1產業發展現況

2.1.1砂石場分佈情形

台灣地區砂石場的分佈，根據表2.1-1的統計，共有522處砂石場，台北市與高雄市轄區內並無砂石場；各省轄市除基隆市有四處、嘉義市有二處，其餘均無砂石場；台南縣砂石場最多(84處)，屏東縣次之(72處)，其餘轄區內超過30處者包括苗栗、南投、彰化、雲林、宜蘭與花蓮等縣。由此可以發現，國內砂石主要產地依次為南部、中部及東部地區，北部地區最少，而國內砂石需求最高的地區為大台北地區，因而造成各區砂石供需不均，砂石運輸的距離較長，產生所謂「東砂北運」、「中砂北運」、「南砂北運」的現象。

表2.1-1  台灣地區各縣市砂石場數量統計表

| 轄區 | 砂石場數量 | 轄區 | 砂石場數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 嘉義市 | 2 |
| 台北市 | 0 | 嘉義縣 | 3 |
| 台北縣 | 9 | 台南市 | 0 |
| 桃園縣 | 28 | 台南縣 | 84 |
| 新竹市 | 0 | 高雄市 | 0 |
| 新竹縣 | 24 | 高雄縣 | 23 |
| 苗栗縣 | 38 | 屏東縣 | 72 |
| 台中市 | 0 | 宜蘭縣 | 30 |
| 台中縣 | 21 | 花蓮縣 | 36 |
| 南投縣 | 45 | 台東縣 | 10 |
| 彰化縣 | 46 | 澎湖縣 | 5 |
| 雲林縣 | 38 |  |  |

註：另有四處砂石場由公警隊管轄。

資料來源：內政部警政署，民國87年。

2.1.2砂石運輸業經營型態

砂石運輸業顧名思義，係指以砂石運送為主之貨運業者，其營運方式為砂石需求者(如工地或混凝土預拌場)向砂石供給者簽訂購買契約，由砂石運輸業者承攬其運送業務，計費方式是以載運之土方數量計算，由於砂石車之車斗較為特殊，無法承攬其他貨物，因此本行業的營收受到國內景氣高低的影響甚大。

台灣地區的砂石車主要以"前單後雙"之21噸傾卸式單體大貨車(U12)與"單-單-雙"之35噸傾卸式半聯結車(S112)兩者為主，各車種在地區的分佈型態上，宜蘭地區受限於道路地形與行駛環境，行走於北部濱海公路的砂石車以21噸單體大貨車為主，而西部地區則因地勢平緩及道路等級較佳，於高速公路及省道部分皆以35噸半聯結車為主。在車斗容積限制方面，根據交通部現行法令規定，21噸砂石車其貨廂(車斗)容積不得超過7立方公尺，35噸砂石車之容積不得超過14.7立方公尺。

目前國內砂石運輸業者經營型態，若根據車輛擁有者來區分，主要可分為三種型態(如表2.1-2所示)：第一種為完全公司自有，公司的駕駛均為僱用方式，駕駛的業務均由公司提供，駕駛不必負責業務承攬；第二種為部份自有部份靠行，公司負責人僅擁有部份車輛，其餘車輛為駕駛所有；第三種為完全靠行，車輛均為駕駛所有，業務亦均由駕駛所承攬，公司負責人由車主之一代表。

在砂石車司機方面，可以根據司機的靠行與否，區分為受僱司機與靠行司機兼車主兩種，受僱司機由雇主指派工作內容，收入來自於固定之薪水與營業津貼，普遍來說其工作內容、時間與行駛路線較為固定，管理上亦較為容易；靠行司機兼車主(可能擁有一部以上車輛)則繳交行費給予車行，在法律上雖然是該車行的司機，然而營業收入均歸司機所有，經營型態宛如個人車行，管理上較為不易。

表2.1-2  台灣地區汽車貨運業之各種營運型態

| 經營型態 | 型態一 | 型態二 | 型態三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 車隊組成 | 完全公司自有 | 1.公司自有 2.接受靠行 | 完全接受靠行 |
| 負責人特色 | 負責人兼車主 | 負責人只擁有 部分車輛 | 指派車主一人代表 |
| 司機來源 | 全為雇用 | 1.公司雇用 2.靠行車主 | 全為靠行 |
| 業務來源 | 完全公司提供 | 1.公司提供業務 2.靠行車主承攬 | 業務完全自攬 |

資料來源【22】

靠行現象之產生，係由於現行「汽車運輸業審核細則」第四條規定之門檻條件較高所衍生，申請汽車貨運業至少必須具備下列條件：

1.	公司最小資本額至少要達新台幣2500萬元以上，但個人經營小貨車貨運業不受此限。

2.	最小車隊規模為全新貨車20輛以上，並得視經營需要購置聯結車併同貨車計算。

3.	停車場地應符合公路主管機關的規定標準，每6輛營業車輛至少要有一個專屬的停車位。

在實質經營環境中，政府並未管制砂石運輸業者車輛牌照，國人的傳統觀念往往希望自立門戶，不受他人管制，但是由於上述申設標準門檻甚高，個人非合資不易達成，因此貨車司機為規避上述條件，自然會放棄自行籌設成立貨運公司的管道，而採用向原雇主或其他業者靠行的方式，因此，國內靠行制度的形成，乃為管理法規及國人觀念所造成，再加上法令上未明文禁止，使得砂石貨運業者的靠行情形相當普遍，根據張新立等【13】對於南部地區砂石車靠行車比例的主觀認知調查結果，在95%的信心水準下，靠行車輛佔市場比例在55.47%至84.27%間。

2.1.3價值鏈中之角色

砂石產業的生產步驟，主要分為原料地開挖、運送至碎解廠進行碎解處理、再運送至砂石需求地等三步驟，過程如圖2.1-1所示，砂

石原料經由這三個步驟處理後，砂石在整個供給系統中具有不同之價格，因此，砂石運輸業者在整個砂石產業的價值鏈中定位應為：將砂石由供給用地(碎解廠)運送至需求地(建設工地)，提昇砂石市場價值

之專業服務業者。

圖2.1-1  砂石產業價值鏈示意圖

在砂石產業的價值鏈中，運輸業者對於貨物並無所有權，僅利用運輸服務對於砂石產生加值效益。目前台灣地區砂石開採為開發權的形式，砂石業者的開採與處理成本低，因此，砂石運送為整體生產成本的主要加值步驟。根據經濟學原理，砂石運輸業者產生之經濟效益，應為砂石生產者願意提供與需求者願意付出的價格差距。

長久以來，由於砂石業的超挖與濫採，造成砂石市場價格機制的不平衡，再加上合法與非法砂石運輸業惡性競爭的情況，造成砂石價格過分低廉，根據了解，現行業界的砂石運價行情僅為政府核定運價之三至六成，因此，在追求利潤的情況下，業界普遍發生車輛使用過量與人員工作超時等不良現象。由此可見，砂石產業價值鏈中所產生的砂石市場機制失調與業者惡性競爭現象，均為目前砂石運輸高肇事風險的主要潛在原因之一。

2.1.4砂石車路線行駛相關規定

由於行駛中的砂石車較一般車輛具危險性，因此各縣市政府對於砂石車路線均有相關規定與限制，其主要用意在於隔離砂石車與其他車輛，避免砂石車在特定路段或特定時間行駛，以降低肇事風險。表2.1-3為各縣市所公告之砂石車行駛路線、禁行路線彙整統計表，由該資料顯示，所有縣市均公告砂石車行駛路線與禁行路線，但部分縣

市並未同時公告禁行及行駛路線，應儘早依照其道路條件、交通、環境、及砂石供需狀況，規劃合適的砂石車行駛路線或禁行路線，並能夠隨時修訂公告，以掌握時效，降低砂石車造成之負面影響。

表2.1-3  各縣市公告砂石車行駛路線與禁行路線彙整表

| 項目 縣市 | 轄內公告行駛路線數 | 轄內公告禁行路線數 |
| --- | --- | --- |
| 基隆市 | 0 | 23 |
| 台北市 | 0 | 5 |
| 台北縣 | 8 | 57 |
| 桃園縣 | 0 | 34 |
| 新竹市 | 13 | 1 |
| 新竹縣 | 12 | 5 |
| 苗栗縣 | 13 | 54 |
| 台中市 | 1 | 1 |
| 台中縣 | 12 | 22 |
| 南投縣 | 0 | 53 |
| 彰化縣 | 21 | 22 |
| 雲林縣 | 30 | 0 |
| 嘉義市 | 14 | 0 |
| 嘉義縣 | 22 | 11 |
| 台南市 | 0 | 7 |
| 台南縣 | 25 | 0 |
| 高雄市 | 65 | 7 |
| 高雄縣 | 3 | 8 |
| 屏東縣 | 5 | 17 |
| 宜蘭縣 | 2 | 0 |
| 花蓮縣 | 50 | 0 |
| 台東縣 | 6 | 5 |
| 澎湖縣 | 2 | 22 |
| 合計 | 304 | 354 |

註：台中市、宜蘭縣禁行路線以區域範圍方式公告。

資料來源：八十九年第二季各縣市政府砂石車行駛或禁行路線辦理季報表，交通部中部辦公室。

2.1.5砂石車肇事與違規統計

自民國83年以來各年的砂石車肇事統計如表2.1-4，根據結果顯示，台灣地區的平均肇事死亡人數約為93人，死亡人數自民國83年到達最高峰，往後雖有下降，但是下降的趨勢並不穩定，大多維持在70至80人左右，其他如肇事件數及受傷人數亦顯示情況並沒有明顯改善。從整體來看，民國86、87年的肇事情況最為嚴重，88年雖有下降，89年又上升。88年砂石車肇事案件，計發生146件，平均每月事故件數12.1件，與87年平均每月事故件數20.4件比較，平均每月減少8.3件，肇事件數之減少率為40﹪。88年砂石車事故死傷人數計155人，平均每月死傷人數12.9人，與87年事故死傷人數166人，平均每月死傷人數13.8人比較，平均每月減少0.9人，肇事死傷之減少率為6.6﹪，但至民國89年肇事件數又再度上升。

表2.1-4  砂石車歷年肇事統計

| 年度 項目 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 | 87年 | 88年 | 89年 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肇事件數 | 189 | 145 | 131 | 222 | 245 | 146 | 159 | 176.7 |
| 死亡人數 | 162 | 80 | 60 | 109 | 70 | 81 | 88 | 92.8 |
| 受傷人數 | 127 | 99 | 53 | 85 | 96 | 74 | 141 | 96.4 |

資料來源：交通部路政司

為了解砂石車肇事的嚴重性，進行砂石車與大貨車的肇事風險比較，根據張新立博士【13】的計算，民國86年台灣地區大貨車與砂石車肇事風險如表2.1-5，統計結果顯示，砂石車的肇事死亡風險為2.10*10-6人/車公里，為大貨車肇事死亡風險1.41*10-7人/車公里的15倍，而砂石車的肇事受傷風險為0.98*10-6人/車公里，亦為大貨車肇事受傷風險0.73*10-7人/車公里的13倍，可以發現砂石車的肇事風險遠高於大貨車的肇事風險，砂石車的高風險性並非僅是一些個案，由這些統計數字能夠充分瞭解。

表2.1-5  台灣地區大貨車與砂石車肇事風險

| 車種 | 肇事率 (次/車公里) | 死亡 |  | 受傷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 肇事規模 (人/件) | 肇事風險 (人/車公里) | 肇事規模 (人/件) | 肇事風險 (人/車公里) |
| 大貨車 | 1.41*10-7 | 1.00 | 1.41*10-7 | 0.52 | 0.73*10-7 |
| 砂石車 | 1.96*10-6 | 1.07 | 2.10*10-6 | 0.50 | 0.98*10-6 |

資料來源【13】

## 2.2砂石車安全管理問題分析

根據「砂石車行車安全診斷之研究」【15】一文中，對於與本研究相關的砂石車安全管理問題類型定義包括駕駛人、車輛、道路環境、產業生態環境等問題。茲將其分析結果摘要如下。

2.2.1砂石車安全管理問題

1.	駕駛人問題

(1) 駕駛人為追求利潤引發高風險

由於砂石車駕駛多採「按趟計酬」之方式，因此許多的砂石車司機為了追求更高的利潤而普遍會有超時工作以及超速之情形。而根據研究結果顯示，駕駛員之開車時數如果過長，勢將影響行車之安全。而超速行駛將會使駕駛人遇到狀況時因反應時間不夠而增加肇事的風險。

(2) 駕駛人漠視法令無照仍繼續行駛

由於目前現行的違規記點、記次制度，使得許多的砂石車駕駛人因為違規次數過多而被吊扣、吊銷其駕照，然而駕駛人為了謀求生計，所以仍然繼續駕駛砂石車輛，而此舉動也間接地提高了肇事的風險。

(3) 駕駛人為規避稽查反致風險提高

自民國83年政府開始實施「砂石車安全管理方案」後，砂石車駕駛普遍感覺到政府加強取締的壓力，遭受取締次數較以往頻繁，執法程度亦較為嚴格。許多調查報告顯示，西部地區許多運程較長的砂石車司機，傾向避開高速公路而改使其他省道，主要目的之一即為規避稽查。然而高速公路之幾何條件較其他道路為佳，沒有混合車流的問題（如行人、機車的互相干擾），因此行駛一般平面道路造成的肇事風險高於高速公路，再則高速公路之載重能力亦高於其他道路，故行駛平面道路更會造成較嚴重之路面破壞。

(4) 駕駛人之駕駛道德不佳

依據各警察機關就砂石車肇事案件，初步分析之肇事原因，主要以「人」的因素為主，包括駕駛者未保持行車安全距離、不遵守標線標誌號誌指示行駛、超車未保持距離、爭道行駛及未依規定讓車等原因所致。

2.	車輛問題

(1) 半聯結車載運砂石

由於車輛的行車安全將會受到車輛穩定度的影響，而車輛的穩定又與車輛大小、載重與分配、車輛組合等有關。因此在大部分的國家中都是採用單體大貨車來載運砂石，而我國自從開放聯結車載運砂石之後，便有許多業者紛紛採用半聯結車來載運砂石，根據相關研究分析，過去兩年多以來，載運砂石之半聯結車的肇事比例較單體大貨車要高的許多。而開放聯結車載運砂石所帶來的另一問題，便是造成砂石業者的不公平競爭，由於單體大貨車的總重量限制為21噸（容積限制為7立方米），而半聯結車的總聯結重量限制為35噸（容積限制為14.7立方米），在此不公平的條件之下，許多使用單體車載運砂石的業者為了與其他業者競爭，只有採超載一途。

(2) 車輛不分日夜使用、機件耗損，缺乏維修時間

如前所述，車輛過度老化（或使用里程數過高）或缺乏

適當的維護，都將對行車安全構成威脅。目前國內許多砂石

業者為了獲得更高的利潤，不但司機普遍超時造成疲勞駕駛，就連車輛也同樣不分日夜使用，在這種機件高度損耗的情況

之下，又缺乏適當的維修工作，當然會增加肇事的風險。

(3) 車體（斗）任意變造、改造導致嚴重超載

部份的砂石車業者為了能夠爭取更高的利潤，因此自行

變造車體（斗），以達到能夠載運更多砂石的目的，由於目前領有砂石車標示牌之車輛一律採用容積法之規定，所以許多

業者便自行變更車體的結構部分，使得空車重量增加，即使

外觀符合容積法的標準，但卻存在嚴重超載現象。

(4) 砂石車輛大多使用再製胎

有部分的業者為了降低營運成本，因此使用再製胎，一

般而言，再製胎的爆胎機率較一般輪胎為高，亦增加砂石車

輛在發生爆胎時，尾隨的車輛因反應不及而發生事故的危險。

3.	道路環境問題

(1) 砂石車輛行駛禁行路線

部分砂石車輛為了規避員警的稽查或基於工程的需要而行駛砂石車禁行路段，由於禁行路段之規劃，乃是基於公路

之幾何設計、道路鋪面等級與交通環境等因素之考量，而重

型車輛駛入禁行路段，不但嚴重破壞道路的鋪面結構或橋樑，更增加了交通事故之風險。

(2) 專用路線及禁行路線管制設施不足

國內之砂石需求量雖高，但卻缺乏砂石車專用道（路）

的規劃，而對於禁行路段的管制又不甚嚴格，因此造成砂石

車輛在各種道路中行駛。而依本研究之分析發現，最常與砂

石車輛發生交通事故者，除了小客車之外便是機車、腳踏車

與行人，由於砂石車輛本身便已有視覺上之死角，因此若行

駛於市區道路中，將增加事故的發生率。

(3) 路面高低不平，造成危險

目前人孔蓋及路面因施工品質不佳，造成路面高低不平，車輛有時為了閃避路面坑洞而危害到行車安全。

4.	產業生態環境所衍生之問題

(1) 靠行問題

現行「汽車運輸業審核細則」第四條對於申請汽車貨運

業採較高標準的申設規定使得靠行行為由此衍生。由於砂石

車的靠行現象普遍，靠行司機必須負起業務承攬的工作，為

求成本回收，常有超時工作與超載的情況發生。以台南新市

（工地）至雲林薊桐（砂石場）為例，單趟來回一次約需4

小時，合法滿載的靠行司機一趟可賺取約750元，以單日合

理之工作時數8小時計，一日收入僅約1,500元，合計一個月的收入為40,500元（以27個工作日計算），尚未扣除車輛保

養維修與折舊耗損費用，以一般大貨車駕駛來說收入偏低。

因此，根據「砂石車安全管理方案」【3】之調查，一般靠行

司機工作日之工作小時皆在11至14個小時之間，以上述載

運距離為例，則月收入為60,750元，如此才能達到其理想收入。在受僱司機方面，雇主一般要求司機每日跑固定趟次，

以目前道路狀況，其工作時間亦高於8小時。因此，該調查

指出，整體受訪司機的每日平均工作時數達11.31小時，遠超過一般勞工的合理工時，日平均工時超過8小時者高達91.6%，工作負擔相當重，因而提高肇事之潛在風險。

靠行現象對於砂石運輸業安全管理有相當大的影響，由

於靠行車輛實際為駕駛人所有，車行僅依私定契約收取行費，無法實際管理車輛與駕駛人，相對政府之各項管理政令亦不

易落實到駕駛人本身。

(2) 砂石場無地磅管制超載車輛進出

由於土地分區使用管制的法令限制，加上大部分的砂石

場之土地所有權都並非業主所有，因此目前的砂石場地皆沒

有設立地磅，導致無法對進出之砂石車輛作管制，而這也是

之所以無法落實源頭管制的原因之一。

(3) 市場違規超載競爭現象，導致劣幣驅逐良幣

某些非法業者利用超載來降低價格以增加市場上之競爭力，低於公訂之費率進行削價惡性競爭，已成為部分業者慣例，因而破壞市場原有之秩序，而合法業者為了能夠與同行

競爭，不得不以超時、超速及超載之方式營運。

2.2.2肇事因素分析

圖2.2-1為張新立等【13】提出的砂石車肇事風險組成之影響因

素關係圖，該研究提出砂石車司機在利潤誘因下進行高風險駕駛行為，有關肇事風險之關聯性架構，主要可分為四個層級：

1.	市場機制層級

在市場機制層級中，追求高收入為主要的影響因素，由於市

場機制的失效，造成砂石車司機為追求高收入而進行危險駕駛行為，乃為砂石車肇事風險遠高於其他營業用大貨車之主因。

2.	誘發行為層級

為了追求高收入與高利潤，再加上砂石運送之運送契約是以

載運土方數作為計價單位，因此在固定之油料與維修費外，砂石

運輸業載運之邊際成本相當低，所以容易產生超時、超速與超載

等三種危險行為。

3.	高風險駕駛情境層級

在駕駛過程中，砂石車司機為規避稽查取締，行駛於非公告

之砂石運送路線，將造成事故風險之上升，同時加上社會輿論對

於砂石車司機的負面觀感，潛在影響司機的行車情緒，導致其心

理緊張，此外，超時工作造成駕駛人之疲勞與注意力不集中，對

週遭環境之辨識與應變能力降低，直接影響行車安全性。

4.	重車行駛潛在風險層級

砂石車在一般道路上行駛，與所有大型載重車皆會面臨到相 同的風險項目，包括道路幾何環境、道路上用路人干擾、重車操

作風險等，這些風險水準屬於基本環境限制，並非約束砂石運輸

業者所能改變，必須透過政府、業者與社會大眾共同努力才能改

善。

資料來源【13】

圖2.2-1  砂石車肇事風險組成之影響因素架構圖

另外在砂石車事故肇事原因分析方面，根據過去三年的統計(表2.2-1)，以車輛駕駛人因素佔91.4%為主，該因素中，則以駕駛人未保持安全距離(15.0%)及未注意前車狀況(12.9%)兩項為主要原因。

表2.2-1  砂石車事故駕駛人肇事原因

| 肇事因素 |  | 86 | 87 | 88 | 合計 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 駕駛人因素 | 違規超車 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1.73 |
|  | 未依規定讓車 | 7 | 2 | 10 | 19 | 3.65 |
|  | 不當轉向(或變換車道) | 3 | 2 | 21 | 26 | 5.00 |
|  | 左轉未依規定 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1.54 |
|  | 右轉未依規定 | 9 | 9 | 4 | 22 | 4.23 |
|  | 倒車未依規定 | 1 | 2 | 9 | 14 | 2.69 |
|  | 超速失控 | 6 | 2 | 7 | 16 | 3.08 |
|  | 未依規定減速 | 12 | 5 | 7 | 27 | 5.19 |
|  | 未保持行車安全距離 | 5 | 1 | 72 | 78 | 15.00 |
|  | 未無持行車安全間隔 | 10 | 4 | 7 | 23 | 4.42 |
|  | 起步未注意 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.31 |
|  | 酒(後)醉駕駛失控 | 3 | 1 | 7 | 13 | 2.50 |
|  | 未注意前車狀況 | 30 | 2 | 31 | 67 | 12.88 |
|  | 違反號誌管制或指揮 | 7 | 11 | 8 | 29 | 5.58 |
|  | 違反特定標誌(線)禁制 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3.08 |
|  | 其他駕駛人因素 | 26 | 20 | 42 | 96 | 18.46 |
|  | 小計 | 130 | 66 | 247 | 475 | 91.35 |
| 裝載 | 裝載貨物不穩妥 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2.88 |
|  | 其他 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1.35 |
|  | 小計 | 0 | 0 | 21 | 22 | 4.23 |
| 機件 | 煞車失當 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2.12 |
|  | 車輪脫落或輪胎爆裂 | 1 | 1 | 8 | 10 | 1.92 |
|  | 其他機件因素 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.38 |
|  | 小計 | 2 | 1 | 19 | 23 | 4.42 |
| 合計 |  | 132 | 67 | 287 | 520 | 100 |

資料來源：內政部警政署。

## 2.3政府砂石車安全管理措施

關於砂石車的安全管理部分，政府自民國八十一年起即開始對於車輛的容積檢驗標準與取締事項等進行管理，以下分別敘述其沿革與推動方式。

2.3.1砂石車安全管理之發展沿革

參考「砂石車行車安全診斷之研究」【15】，以及政府後續對於砂石車的管理措施，對於砂石車管理之發展沿革，分述如下：

1.	八十一年一月卅一日，行政院函訂「裝載砂石、土方之傾卸式車輛貨箱容積檢驗標準及取締應行注意事項」，其中規定以八十一年三月一日為砂石車載重容積新舊標準的切換點，分別規範容積認定標準，並要求車輛至監理單位登記，並於貨箱加註相關資料。

2.	八十一年三月二日起，台北市監理處針對所轄之637輛砂石車進行臨時檢驗，通過檢驗者，將於車身及行車執照上加註車斗之長、寬、高尺度。然而，上述規定一經公布，立即引起砂石車業者的反彈，揚言將於新措施實行之日起，全面發起砂石車進行罷駛、抗議行動。此項行動如獲實行，將造成當時六年國建重要工程等地欠缺砂石供應。因此，交通部、經濟部、公平交易委員會與砂石開採、運輸及使用業者公會代表召開協調會，決定自三月十九日起放寬取締標準（載重與容積之認定標準皆放寬10％），再逐年緊縮。前述取締標準實施將近一年後，交通部決定從八十二年一月起，針對已切除超高車斗（標準：七米）的砂石車採從寬認定標準，以丈量代替過磅。

3.	八十一年三月十七日交通部邀集警察、公路監理機關及業者公會研商混凝土攪拌車之容積問題，獲致結論略以：「為兼顧交通安全與運輸需求，大型混凝土攪拌車容許裝載容積採階段性管制作法，即前單軸後雙軸式與前雙軸後單軸式混凝土攪拌車，於八十一年十二月卅一日前，以裝載七立方公尺為上限，自八十二年一月一日起以裝載六立方公尺為上限，另自八十二年一月一日起新登檢領照之攪拌車均以核定之車輛總重量作為取締標準。」

4.	八十三年一月十二日，交通部向行政院提出「砂石車安全管理方案」，並於同年五月廿日通過施行。方案中主要以人、車、路三方面研擬措施，強調(1)短期措施：加強取締；(2)中長期措施：訂定「砂石車安全管理辦法」。

5.	八十三年一月十九日交通部會同警政單位開會決定新的砂石車取締標準：(1)對依法切除車斗的車輛暫不取締；(2)加強取締違規超載、超速、闖紅燈的行為。八十三年一月廿日汽車運輸業同業公會提出「防止超載自律暫行辦法」，要求運輸業會員簽署。八十三年一月廿三日，省交通處針對砂石車管理提出數項輔導與管制取締措施：

6.	八十三年十一月廿五日道路交通安全規則第四十二條修正，規定貨車後方應加漆牌照號碼，以利取締、稽查、辨識及民眾檢舉。

7.	八十四年五月，交通部決定建立砂石車定期鑑定制度並配合嚴懲重罰。包括每隔半年公布超載及肇事次數偏高之統計表；將違規超載或肇事率偏高之砂石車運輸業者，列入各中央及地方工程機關之拒絕往來戶（黑名單）。列黑名單2-3次，依公路法與汽車運輸業管理規則處罰；違規情節嚴重的砂石車吊銷其運輸營業執照。

8.	八十五年八月一日起交通部為求有效管理砂石車超載現象，決定凡是砂石車容積合格之車斗、車框一律漆成黃色，並由公路監理機關發給「砂石、土方車輛標示牌」，作為取締違規的辨識標誌。對於領有標示牌之砂石車，攔檢警方僅需核對車牌與標示牌是否一致、有無加高車斗，毋須丈量、過磅。同年，交通部為確實改善砂石車管理制度，提出(1)短期策略：以一年為期，對於載運砂石、工程棄土的車輛，經監理單位檢驗，給予標示牌，懸掛於車斗右側。未掛標示牌之車輛，一律過磅。(2)中長期策略：由目前的「容積法」，回歸「重量法」。

9.	八十五年十二月三日交通部為刪除原八十三年五月二十日所頒佈「砂石車管理方案」中已完成工作項目，及配合相關完成之研究報告與改進措施，乃修正原方案內容，並經行政院於八十六年四月十五日核定實施，成為行政院「維護公共安全方案」之子項工作。方案內容係採輔導與執法並重之原則規劃，並分別從「車、路、人」及上、中、下游整體運輸流程為全面管理實施之對象，期藉由方案達成健全砂石車管理制度。

10.		八十六年四月十五日交通部運輸研究所將台灣地區分成北、中、南、東四大區域，分別探討地域背景及砂石供需、運輸現況，研擬完成「台灣地區砂石運輸道路系統改善計畫報告」，並經行政院核定總工程經費六十一億六千六百萬元，自八十八年度至九十一年度分年辦理完成。八十八年度追加預算二億元，辦理三義地區陸上砂石開採區聯外道路、碑頭至二水砂石專用道、濁水溪砂石專用道延伸道路、高屏溪砂石專用道、蘭陽溪北岸砂石專用道及蘭陽溪南岸砂石專用道等工程規劃設計。

11.	八十六年十二月底財政部與交通部完成強制汽車責任保險法施行細則等十二項法令，並自八十七年七月一日起實施強制汽車責任保險，期使強制汽車責任保險理賠制度法制化，以保障交通事故被害人之權益。

12.	八十七年十月廿六日交通部依據委託財團法人車輛研究測試中心辦理之「大型車輛載重限制與車型審驗之研究」所建議之橋樑公式，重新檢討道路交通安全規則各型重車之載重限制，規定除曳引車及拖車以外之大型車輛規格審驗，應以車輛安全型式認證及品質一致性審驗之方式辦理。

13.	八十八年二月七日交通部決定將定期公佈行車事故率偏高的砂石車業者名單，如果在一定期限內業者仍未能改善駕駛人員等公司內部管理，則交通部將依公路法第七十七條，吊銷砂石車業者的營業執照。

14.	八十八年五月廿六日，為杜絕砂石車合格標示牌被冒用、冒領，交通部決定援用引擎號碼的觀念，砂石車拖車車櫃通過檢驗後，公路監理單位將給予車櫃一個編號，車主必須將此編號及登載拖車長、寬、高的拖車標示牌打刻在車架上，以便利監警單位抽查。如果砂石車未依規定打刻車櫃編號及拖車標示牌，將依「道路交通管理處罰條例」十六及十七條，處車輛所有人新台幣九百元至一千八百元罰鍰，並必須在一個月內改正。若未依規定改正或覆檢仍不合格者，將吊扣其牌照。

15.	八十八年六月十六日，行政院召集交通部、財政部、經濟部、警政署開會研商砂石車安全管理措施，會議中決定：(1) 由經濟部推動在全省分區設置地磅，訂定過磅三聯單制度，由公共工程做起，車輛最多能載多少砂石均有一定標準，超出部分不計價，以減少砂石車超載誘因；(2) 為避免砂石車穿越人口密集的都市，造成危險，行政院決定責成各地方政府訂定砂石車禁行路線，並會同公益團體一起監督。

16.	八十八年六月廿一日，交通部擬定十二項砂石車管理策進措施。

17.	八十八年六月廿三日警政署為配合交通部十二項砂石車改進方案的施行，召集各縣市警局及國道、省公路警察單位舉行專案會議，決定即日起同步展開全面大執法，並由保安警力支援一百五十名專責警力。同時，為鼓勵員警加強取締砂石車違規，基層員警取締砂石車超速、超載，每十件將核予嘉獎一次；反之，取締不力單位，亦將懲處。

18.	八十八年七月一日起，將砂石車檢驗回歸公路監理機關辦理，改進民間代檢未落實車輛檢驗之弊端。以及規定砂石車車底加裝防捲入設備。

19.	八十八年九月一日起，實施「拖車標識牌及車身（架）號碼打刻規定」，改善以選手車車斗代替檢驗之弊端。

20.	八十九年二月十日，交通部規定新登檢領照之供裝載砂石、土方的傾卸式大貨車或聯結車，其貨箱外框顏色需為油漆工會塗料色卡之十九號黃色，其餘非供裝載砂石、土方車輛之貨箱外框不得使用該種顏色。

21.	自八十九年四月十二日起，進行全國砂石車安全管理專案督導，督導重點為砂石車碎解場等砂石源頭場所。

22.	自九十年一月一日起，包括曳引車、拖車及娃娃車，無論進口及國產的新車種，均需通過車種型式的認證，新登檢領照之八噸以上汽車，需裝行車記錄器；超重裝載採累計加罰；放寬三軸貨車之載重限制為26噸。

23.	自九十年七月起，新的砂石車必須裝載載重計、轉彎警報器、車身必須統一噴黃顏色，舊車自九十一年一月起實施，違者處車輛所有人及車身變造者四萬元至八萬元罰鍰。

2.3.2院頒「砂石車安全管理方案」

為了加強與落實對於砂石車的管理，降低砂石車肇事的風險，行政院於民國83年特別頒佈「砂石車安全管理方案」，並於86年修正實施細則並公告執行。本方案之主（協辦）機關，除交通部外，尚包括內政部、經濟部、環保署、公共工程委員會、公平交易委員會及省（市）政府等，而由交通部按季彙整各機關執行情形陳報行政院列管。

砂石車安全管理方案的內容，主要分為十一大項：

1.	路的管理

(1) 規劃並公告砂石車行駛專用路線

(2) 選定砂石車經常違規肇事及往返頻繁之路段加強規劃取締勤務

(3) 公告禁行砂石車路線，設置必要管制並嚴予取締處罰

2.	車的管理

(1) 超速及違規行車管制

(2) 超載管制

(3) 將砂石車貨箱標準化

(4) 落實砂石車檢驗

(5) 加強砂石車聯合路邊稽查

(6) 污染及交通管制

3.	人的管理

(1) 強化駕駛人訓練

(2) 表揚優良駕駛人及業者

(3) 促請業者工會實施自律並訂定公約

(4) 落實違規記點、計次制度

(5) 加強違規案件裁決

4.	砂石場及碎解洗選場自律

(1) 要求業者自行管制進出之車輛裝載砂石不得超過規定

(2) 選擇砂石運輸頻繁縣市，於砂石供應處所分區聯合設置地磅示範辦理之可行性

5.	預拌混凝土業之管理

(1) 明確訂定混凝土攪拌車裝載重量，作為各主管機關管理上之依據

(2) 約束進場之砂石車及出場之預拌混凝土攪拌車不得超過規定

6.	公共工程管理

(1) 加強公共工程施工品質，禁止拼裝車及車輛超載砂石土方進出工地

(2) 公共工程計畫應依現行規定之運費標準編列砂石、廢土合理運費預算

(3) 工程合約應載明訂定事項

(4) 現行工程合約之執行，應本前項之規定加強管理

(5) 公共工程對未依合約內容辦理之營造業者處理方式

(6) 研議合法車輛上網查閱方式

(7) 研議分階段土方運送之承攬以合法領有標示牌業者為限

7.	公平交易管理強化市場交易秩序管理

8.	督促砂石貨運業者等重視行車安全

9.	保障受害者權益

10.	落實年度專案督導及中央部會各小組年中督導

11.	加強執法取締之警力與設備

由以上方案內容可知，本方案的精神是採輔導與執法並重的方式，分別以「車、路、人」三種對象，從上、中、下游之整體運輸流程實施全面管理，其目標是希望達成健全砂石車管理制度，以維護道路交通安全，並充分支持國家公共建設之推展。

在路的管理方面，本所研擬完成「台灣地區砂石運輸道路系統改善計畫」，報告中建議自民國88年度至91年度編列經費61億6千6百萬元，88及89年實際編列二億元之相關道路規劃設計及用路取得，與11億餘之相關工程經費，未來將可有效改善砂石車專用道路，減少砂石車與其他車輛混合的機會。此外，根據交通部所提「砂石車安全管理方案檢討報告」中，各縣市已分別規劃完成砂石車路線，然而各縣市規劃的方式並不一致，部份縣市完成砂石車專用路線規劃，部份縣市則規劃砂石車禁行路線，雙重標準之下，造成部份司機認為「不行駛於禁行路線」即符合標準，抹煞規劃專用路線之用意。

在車的管理部份，管理方案主要針對超速、違規行車、超載、污染等加以管制，並將貨箱標準化，由民國88年警政署的統計資料得知， 88年全年取締砂石車違規超速達30,679件、闖紅燈16,945件、超載113,398件、滲漏飛散121,631件、無照駕駛24,252件，88年取締砂石車各類違規計510,021件，與87年306,714件比較，增加203,307件，成長66﹪，如表2.3-1。顯示警方投入大量人力物力在落實執法上，但是從另一個角度來看，在「砂石車安全管理方案」實施了五年之後，砂石車違規的情況未有明顯改善，違規次數仍高居不下，如此取締違規之勤務，未能有效降低並嚇阻違規行為之繼續發生。此外，在砂石車貨箱標準化的方案中，公路監理機關目前發放合格砂石車標示牌大貨車為752輛，拖車為5,111輛，然而經非正式的統計，目前全台的砂石車總數約為兩萬輛，合法砂石車僅佔全部之三成，更有許多不肖業者以標準貨箱拖架分掛不同拖車號碼重複登領，即為所謂的「選手車」。由此可見，砂石車的檢驗與標示並未落實管理。

表2.3-1  台灣地區警察機關取締違規砂石車統計表

| 年度 | 檢查 車輛 | 超載 | 滲漏飛散 | 牌照 污穢 | 超速 | 闖 紅燈 | 無照駕駛 | 違反管制規定 | 其他 | 舉發總數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86年 | 2,137,573 | 70,067 | 45,722 | 141,215 | 29,999 | 15,794 | 26,841 | 14,076 | 78,169 | 420,361 |
| 87年 | 1,884,057 | 76,841 | 34,381 | 65,369 | 24,327 | 14,625 | 23,257 | 8,534 | 61,261 | 306,714 |
| 88年 | 1,853,448 | 113,398 | 37,877 | 121,631 | 30,679 | 16,945 | 24,252 | 17,942 | 151,363 | 510,021 |
| 89年1 | 1,022,930 | 77,821 | 17,424 | 94,463 | 31,407 | 8,789 | 22,737 | 10,441 | 97,896 | 360,978 |

註1：統計資料時間為民國89年1月～9月。

資料來源：內政部警政署。

在人的管理方案部份，主要是採取誘導機制以鼓勵砂石車業者與駕駛避免危險駕駛行為，然而在市場機制尚未完全合理化之下，砂石車業者追求利潤之誘因將使本部份之管理方案成效有限。

其他砂石車安全管理方案的相關辦法，包括「砂石場與碎解洗選場自律」、「預拌混凝土業的管理」、「公共工程管理」及「公佈促成車輛超載之業者資料」，皆屬於砂石運輸業之源頭管理，根據最近三年警察機關對於工地、砂石場的取締資料來看（表2.3-2），每年取締數量僅有數百件，遠不及對於違規砂石車的舉發數量，因此這些方案對於業者的約束力相當有限，在落實管理上頗為困難。

表2.3-2  砂石運輸業源頭管理取締統計表

| 年度 | 通報違規工地數 | 通報違規砂石場數 | 砂石場出口管制點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 86年 | 25 | 228 | 285 |
| 87年 | 12 | 621 | 283 |
| 88年 | 184 | 570 | － |

資料來源：內政部警政署。

2.3.3砂石車十二項改革方案之規劃與推動

根據交通部分析，現行砂石車運輸環境尚存下列缺失【3】：

1.	人的因素：(1)駕駛人「按趟計酬」導致超時、超速、超載及疲勞駕駛；(2)肇事致人重傷或死亡之行政處分及判刑過輕﹔(3)駕駛人漠視法令無照仍繼續行駛。

2.	車的因素：(1)車輛不分日夜使用、機件耗損、缺乏維修﹔(2)民間代檢廠車輛檢驗不落實﹔(3)車斗任意變造、改造，致嚴重超載。

3.	路的因素：(1)砂石車專用道不足﹔(2)砂石車輛任意行駛禁行路線﹔(3)專用路線及禁行路線管制設施不足。

4.	法令因素：肇事致人重傷或死亡之判刑過輕，致駕駛人輕忽安全。依據台高檢署之統計資料，八十六年間因大貨車、砂石車駕駛業務過失致死的定讞判決案例，計有五百三十三件，其中量刑刑度不滿二年有期徒刑者，共有五百十八件，佔百分之九十九點二，而其中宣告緩刑案件有四百二十件，比率為百分之七十八點八，故不足以遏阻肇事行為。

5.	貨運業者未盡督導管理之責：(1)砂石車靠行普遍、業者未盡督導之責﹔(2)業者僱用無照駕駛、並以超速、超載爭取利潤﹔(3)違規使用無線電逃避稽查。

6.	砂石供給上游未實施管制：(1)砂石場及碎解洗選場等上游未禁止拼裝業者、超高車斗違規超載﹔(2)砂石場無地磅管制超載車輛進出。

7.	砂石需求下游未落實管制：(1)市場違規超載競爭方式，導致劣幣驅逐良幣﹔(2)公共工程未落實禁止超載拼裝車輛進出工地﹔(3)民間工程未比照管理。

交通部針對前述砂石運送制度檢討分析，並參考社會各界之建議，「砂石車安全管理方案」中仍有待加強部份，於民國88年6月21日召開之「研商砂石車安全管理相關政策檢討會議」中，提出十二項改革措施，交通部擬定十二項砂石車管理策進措施，內容為：

1.	修訂行政院頒訂的「砂石車安全管理方案」。就車、路、人三種對象，從上、中、下游整體運輸流程，協調省、市政府及行政院相關部會進行檢討。

2.	成立「砂石運送安全促進及管理諮詢委員會」。邀請相關單位共同組成委員會，提供促進砂石運送安全的相關建言，並監督各級政府對砂石車安全管理方案辦理績效。

3.	研議規範砂石車新領牌照應裝置行車記錄器。將行車記錄器列為砂石車申請牌照及定期檢驗的項目，透過行車記錄器資料的判讀，提供業者自行管理及省、市公路監理機關業務查核，並作為肇事鑑定的重要參考依據。

4.	修法限制砂石車肇事致人重傷或死亡者，吊銷駕照並終生不得考領。

5.	協調經濟部研訂砂石場違規供料予超載非法業者的處罰規定。對砂石業者開立之過磅證明資料，研議作為營建業者計價的可行性，並落實嚴禁超載車輛進出工地的考核制度，擬定工程合約範本納入超載管制及處罰的規定。

6.	已遭吊銷駕照或牌照而仍繼續行駛者，建議法務部研修刑法公共危險罪，處以拘役的可行性。

7.	辦理砂石貨運業行車安全輔導與評鑑。輔導載運砂石業者落實汽車駕駛人駕照、工時、酒精毒品防制、汽車保養及汽車保險等事宜。再依肇事率、違規率等資料評鑑業者的行車安全等級。

8.	保障合法業者，嚴格懲罰非法業者。請警政署研訂相關督導考核計畫，加強夜間取締，並研議公共工程土方運送的承攬以合法運輸業者優先。

9.	要求貨運業者公會訂定自律公會。

10.	提升車禍現場採證與鑑定報告。加強處理車禍人員的訓練，提升各地方肇事鑑定委員會成員水準。

11.	加強車輛檢驗與加速違規案件裁決。檢討砂石車標示牌核發流程。七月一日起，砂石車一律回歸監理單位檢驗，公路監理單位每月固定將違規車輛、駕駛、業者名單彙送各縣市政府警察機關專案列管追蹤取締。

12.	訂定砂石車稽查取締重點，並不定期稽查落實執法。

並且改革措施共分為政策面、執行面與法令面等三項，其內容分別如下：

1.	政策面

(1) 保障合法業者嚴懲非法業者，以維持砂石運送秩序。

(2) 加重違反交通法規另並計肇事者之行政與刑事處罰，以嚇阻肇事。

(3) 落實源頭管理，以收事半功倍之效。

(4) 強化貨運業者及駕駛人之管理與訓練，以自清、自律減少違規肇事。

(5) 保障受害者權益，以維社會公平正義。

2.	執行面

(1) 落實源頭管理

 砂石供給源頭管理

 砂石需求管理

 砂石供給及需求源頭執法措施

(2) 加強砂石車輛檢驗與加速違規案件裁決

 加強砂石車輛檢驗

 加強違規案件裁決

 成立「砂石運送安全促進及管理諮詢委員會」並舉辦研討會

 保障受害者權益

 辦理砂石貨運業行車安全輔導與評鑑及砂石車駕駛人講習

 保障合法業者嚴格懲罰非法業者

 要求貨運業者公會訂定自律公約

 檢討管制路線並訂定砂石車稽查取締重點及執法作業規範，以落實執法

 修訂院頒「砂石車安全管理方案」

3.	法令面

(1) 修法加重超速、超載處罰，並限制砂石車肇事致人重傷或死亡者吊銷駕照並終生不得考領

(2) 修法加重已遭吊銷駕照或汽車牌照而仍繼續行駛法令者之處罰

(3) 修法規範砂石車新領牌照應裝置行車紀錄器

在砂石車十二項改革措施之推動情形方面，交通部採取的短期策略為積極研訂各項降低肇事之改進措施，並具體落實執行，此外，透過「砂石運送安全促進及管理諮詢委員會」，密集召開會議，並設置檢舉違規砂石車專線電話，以廣納社會各界建言。

在長期策略方面，透過修法加重處罰、院頒方案之修正、長期列管各項改進措施及諮詢委員會等，長期且不定期之加強督導，課予各執行單位應負之責任。

## 2.4砂石車現況課題與ITS/CVO的機會

所謂ITS/CVO之定義是利用智慧型運輸系統（Intelligent Transportation System, ITS）之技術來協助商用車輛營運（Commercial Vehicle Operation, CVO），所謂的商用車輛即是該種車輛專供貨物、旅客運送之用，因此CVO的管理範圍則是針對商用車輛本身、駕駛商用車輛的駕駛員與經營業者本身。

根據前節的現況環境說明，可以瞭解目前在砂石車管理部分，政府部門、與貨運業者面臨的課題為：

【政府部門】

課題一、政府對於貨運業者的管理方式無法完全確保公路的安全，並且降低業者的抱怨

1.	相關法規與取締措施並非針對貨運業者而訂定，使得法令與現況不符，執法單位亦無法即時的取得車輛的相關資料，輔助執法作業執行。

2.	大型車容易繞行避開地磅站的檢測，必須仰賴警方的取締，無法有效落實載重管理。

3.	目前過磅方式係採大型車一律過磅方式，此種方式往往造成時間的延滯，引起業者與司機的抱怨。

對策一、ITS/CVO可以改善公路安全執法方式的效率與有效性

1.	利用資訊系統，將相關資料電腦化，可以使執法單位取得即時的資料，針對特定違規車輛進行取締。

2.	利用可攜式的設施與車輛辨識技術，可以使得執法方式更具機動性與有效率。

3.	車輛超載自動篩選技術，可以使得合法載重的車輛經過一次過磅後，不需重複過磅，節省時間。

課題二、複雜、重複的管制方式，造成相關政府單位與運輸業者的成本提高

1.	執法單位的取締方式與工具沒有隨之現代化，使得取締方式與運輸產業監督管理需求產生落差。

2.	車輛資料的交換方式缺乏效率，駕駛人及車籍相關資料尚未建立妥適的交換機制，無法直接應用於運輸業管理。

對策二、ITS/CVO可以降低主管單位對於運輸業者的管理成本

1.	藉由作業程序的電腦化，以改善執法單位的取締效率與人事成本，以降低業者對於政府單位的抱怨。

2.	建立電子資料庫與電子憑證，可以提昇資料交換的效率性，行政作業程序。

【貨運業者】

課題一、社會環境的改變迫使運輸業者應該降低成本，改善運送效率並提昇顧客的滿意度

對策一、ITS/CVO可以改善貨運業者的經營效率、使其具經濟競爭力

1.	藉由投資購置新型的設備，使長途運輸業者降低營運成本、可信度，並確保司機、車輛與貨物的安全。

2.	增加業者對於車輛的監控與調派能力，進而減少空車的時間、降低管制成本，以提高收入。

3.	運輸管理系統可以使貨運業者減低受到交通擁塞的時間，且降低貨物運輸的成本。

依據上述課題分析，彙整砂石車現況經營課題與ITS/CVO的機會，如表2.4-1，由於經營環境的變化，政府單位與業者應該對於執法、管理方式有所改變，才能適應其變遷，政府單位與運輸業者共同協力推動ITS/CVO商用運輸系統智慧化工作，應是未來發展趨勢與最佳的選擇。

表2.4-1  經營課題與ITS/CVO的機會

| 現況經營課題 | ITS/CVO的機會 |
| --- | --- |
| 政府對於貨運業者的管理方式並無法完全確保公路的安全，並且降低業者的抱怨 | 需要改進的對象是高風險的運輸業、車輛與司機 需要加強機動的執法能力 改善地磅站的過磅效率 |
| 複雜、重複的管制方式，造成相關政府單位與運輸業者的成本提高 | 簡化運輸業者與公部門的關係 改善公部門的內部運作方式 電腦化公部門電子資料交換方式 |
| 社會環境的改變迫使運輸業者應該降低成本 | 改善貨物運輸的安全與可信度 增加業者對於車輛的監控與調派能力，降低管制成本 降低擁塞成本 |

資料來源：本研究整理

因此，根據美國FHWA對於ITS/CVO【37】的內容，建議可以分為三個階段：

1.	現有作業程序與經營方式的自動化（Automating Existing Procedures and Operations）

主管機關與貨運業者需要購買電腦的軟硬體設施、通訊系統、電子設備、交通設備感應器與相關設備等，以使現有的資料保存方式、路檢方式與通訊方式達到自動化與電腦化。

2.	資訊系統的網路化（Networking Information Systems）

電子資料的交換（Electronic Data Interchange, EDI）與金流的移轉（Electronic Funds Transfer, EFT），可以使得主管機關與貨運業者共同分享車輛的行車資訊，以及金流的自動轉移。資訊系統的網路化可以提昇主管機關與貨運業者的經營效率。

3.	公部門與業者經營方式的改變（Changing the Way that Government Agencies and Carriers doing Business）

藉由作業程序的自動化與資訊系統的網路化，將鼓勵主管機關與貨運業者改變現有傳統的經營方式，以適應明日的運輸產業型態。例如改變過磅方式，就可以減少主管機關現有的人力配置，並且提高業者的生產力。

| 自動化 |  | 網路化 |  | 流程改變 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 主管單位與執法人員管理方式的電腦化 - 通行證與路檢方式的電腦化 - 行進間測重系統 - 車上安全監控 |  | - 資料交換的電子化 - 金流方式的電子化 - 資訊的”仲介者” |  | - 一次過磅或行進間過磅 - 管理對象針對高風險的運輸業者 - 通行證發放方式的流程改善 |

資料來源【37】

第二章  砂石運輸業發展現況	11

2.1產業發展現況	11

2.1.1砂石場分佈情形	11

2.1.2砂石運輸業經營型態	12

2.1.3價值鏈中之角色	14

2.1.4砂石車路線行駛相關規定	15

2.1.5肇事與違規統計分析	16

2.2砂石車安全管理問題分析	17

2.2.1砂石車安全管理問題	17

2.2.2肇事因素分析	21

2.3政府砂石車安全管理措施	24

2.3.1砂石車安全管理之發展沿革	24

2.3.2院頒「砂石車安全管理方案」	28

2.3.3砂石車十二項改革方案之規劃與推動	32

2.4現況課題與ITS/CVO的機會	35

表2.1-1  台灣地區各縣市砂石場數量統計表	11

表2.1-2  台灣地區汽車貨運業之各種營運型態	13

表2.1-3  各縣市公告砂石車行駛路線與禁行路線彙整表	15

表2.1-4  砂石車歷年肇事統計	16

表2.1-5  台灣地區大貨車與砂石車肇事風險	17

表2.2-1  砂石車事故駕駛人肇事原因	23

表2.3-1  台灣地區警察機關取締違規砂石車統計表	31

表2.3-2  砂石運輸業源頭管理取締統計表	31

表2.4-1  經營課題與ITS/CVO的機會	37

圖2.1-1  砂石產業價值鏈示意圖	14

圖2.2-1  砂石車肇事風險組成之影響因素架構圖	22