# 前言

「砂石車運輸管理系統」為交通部運輸研究所「台灣地區發展智慧型運輸系統綱要計劃」中「商用運輸系統智慧化兩年行動方案」之應用計劃之一。該行動方案主要係藉由結合車輛定位、地理資訊系統以及通訊等相關先進科技，發展商用車輛之示範性智慧化運輸管理系統，以提高商用車輛營運效率及安全，完成電子監理需求及系統發展之規劃。

鼎漢國際工程顧問股份有限公司受交通部運輸研究所之委託，結合巨達電信股份有限公司及鴻成、揚泰、欣緯及石安等四家運輸或建材公司，共同發展砂石車運輸管理系統，希望透過此一示範性系統，有效管理砂石之運輸行為，以達成商用運輸車隊管理智慧化之目標。

砂石車運輸管理系統共分為監控中心主系統與遠端服務行車紀錄管理等兩部分：監控中心主系統可提供使用者進行車輛即時狀況監看與異常狀況統計等功能；遠端服務則提供使用者透過網際網路達到監控車隊之目的。

本使用手冊即針對砂石車運輸管理系統之兩大功能分別加以介紹，配合實際畫面依使用步驟加以說明。

# 第一章  監控中心主系統

## 系統介紹

「監控中心主系統」主要建置於砂石車監控中心，中心之設置單位可能為較大規模之運輸業者、提供監控服務之第三公正團體或政府單位。主要包括下列功能：

- 車輛即時監看

- 基本資料編修

- 車輛行駛狀況統計

- 行駛軌跡查詢

以下即針對監控中心主系統之各項功能加以說明介紹。

## 車輛即時監看

進入程式畫面後選擇主選單之「檔案」、「登入」後會出現登入畫面：

於「單位」之下拉式選單中選擇使用者之所屬單位後，鍵入使用者名稱及密碼即完成登入。

之後，針對欲監看之車隊，選擇主選單之「車行群組」，即可顯示該車隊之所有車輛；若欲監看系統中之所有車輛，則選擇「所有車行」即可。

選定後可進入監控主畫面，共分為四個部分：

1. 資料查詢功能列

包含主選單與下列按鈕：

連線/離線：可控制監控程式之連線或離線狀態

資料接收：按下後即以文字型態顯示監控中心所接收之每筆資料

資料列表：按下後畫面下方即以列表方式顯示監控中心所接收之每筆資料

工具選擇：使用縮放或拖曳功能後再按下此鈕即恢復游標之選擇功能

放大/拉近：於地圖上按住滑鼠左鍵拖曳即可放大（拉近）圖面

縮小/拉遠：於地圖上按住滑鼠左鍵拖曳即可縮小（拉遠）圖面

拖曳：於地圖上按住滑鼠左鍵拖曳即可拖曳圖面

顯示全圖：按下後即可顯示全區範圍

選取車輛：按下後再點選圖面上之車輛，則輔助視窗會顯示車輛之基本資料與即時狀況

離開：按下後可離開目前畫面

選取車輛：可直接於此下拉式選單選取亦查看之車輛

2. 即時監控視窗

此視窗可顯示車輛所在位置與地圖，工具列之按鈕可於此部分產生作用。

3. 區域位置視窗

此視窗可顯示即時監控畫面目前所顯示於全區畫面之位置以作為對照，顯示範圍以紅色矩形框線表示之。

4. 異常狀況通報視窗

此視窗可顯示呈現異常狀況之車輛資訊，包括車號、狀況產生時間、發生地點、所在道路及異常原因。

## 基本資料編修

基本資料編修可分為下列數個項目：

1. 地圖顯示修改

選擇主選單之「檔案」、「地圖編修」後，可於輔助視窗中選取目前電子地圖中之所有圖層，並控制其顯示之層級順序、顯示與否及標籤（Label）之顯示。

2. 系統設定

選擇主選單之「檔案」、「系統設定」後，可於輔助視窗中設定國道與一般道路之行駛速限。

3. 車行資料編修

選擇主選單之「基本資料庫」、「車行基本資料」後，可於輔助視窗中修改車行之基本資料。

4. 駕駛人資料編修

選擇主選單之「基本資料庫」、「駕駛人資料庫」後，可於輔助視窗中修改該車行駕駛人之基本資料。

5. 車輛資料編修

選擇主選單之「基本資料庫」、「車輛基本資料」後，可於輔助視窗中新增或修改該車行所屬車輛之基本資料。

6. 車機資料編修

選擇主選單之「基本資料庫」、「車機基本資料」後，可於輔助視窗中修改該車行車輛所裝設車機之基本資料。

7. 載重資料更新

選擇主選單之「基本資料庫」、「每趟載重資料」後，可於輔助視窗中新增或修改該車行車輛每趟出勤之載重紀錄，作為查核與管理之用。

## 行駛狀況統計

行駛狀況統計可分為下列數個項目：

1. 超速狀況統計

選擇主選單之「違規狀況統計」、「超速狀況統計」後，可於輔助視窗中查詢特定或所有車行、車號或駕駛人之超速歷史資料。於起訖時間方格內雙擊滑鼠左鍵兩次會出現月曆，可直接點選所須日期，之後再按「查詢」鈕，下方視窗將列出符合設定條件之超速紀錄。

2. 超載狀況統計

選擇主選單之「違規狀況統計」、「超載狀況統計」後，可於輔助視窗中查詢特定或所有車行、車號或駕駛人之超載歷史資料。於起訖時間方格內雙擊滑鼠左鍵兩次會出現月曆，可直接點選所須日期，之後再按「查詢」鈕，下方視窗將列出符合設定條件之超載紀錄。

3. 行駛禁行路線統計

選擇主選單之「違規狀況統計」、「行禁路線統計」後，可於輔助視窗中查詢特定或所有車行、車號或駕駛人之行駛禁行路線歷史資料。於起訖時間方格內雙擊滑鼠左鍵兩次會出現月曆，可直接點選所須日期，之後再按「查詢」鈕，下方視窗將列出符合設定條件之行駛禁行路線紀錄。

4. 緊急事件統計

選擇主選單之「緊急事件統計」後，可於輔助視窗中查詢特定或所有車行、車號或駕駛人之緊急事件歷史資料。於起訖時間方格內雙擊滑鼠左鍵兩次會出現月曆，可直接點選所須日期，之後再按「查詢」鈕，下方視窗將列出符合設定條件之緊急事件資料紀錄。

5. 駕駛人異常狀況統計

選擇主選單之「駕駛員管理」、「違規狀況統計」後，可於輔助視窗中查詢特定或所有車行、車號或駕駛人之異常狀況歷史資料，包括超速、超載、行駛禁行路線與緊急狀況。於起訖時間方格內雙擊滑鼠左鍵兩次會出現月曆，可直接點選所須日期，之後再按「查詢」鈕，下方視窗將列出符合設定條件之異常狀況資料紀錄。

## 行駛軌跡查詢

行駛軌跡查詢可顯示特定車輛於查詢時間內之行駛軌跡。使用時選取主選單之「行駛軌跡查詢」，則系統將切換到「軌跡重播」畫面：

於工具列中選擇欲查詢之車號、駕駛人及起訖時間後，按下「開始」鈕，系統即開始進行選取車輛之歷史軌跡播放：

播放過程中仍可使用工具列之放大/縮小功能進行畫面之縮放：

若車輛軌跡即將超出畫面範圍，系統即自動拖曳底圖，使得車輛可以顯示在畫面之中央：

播放完畢，可選擇工具列之「重播」 進行軌跡重播，或選擇「離開」退出軌跡播放畫面。

## 結語

監控中心主系統主要提供使用者以單機（Stand-alone）方式進行車隊監控，功能較為完整。配合Delphi進行程式開發，未來尚可與運輸業者之後端資料庫結合，使監控資料發揮其最大效用。

# 第二章  遠端服務

## 系統介紹

「遠端服務」提供之主要目的，在於考量車行、警察、監理與交通主管機關等單位，可能不需自行建置一套監控系統，而可透過個人電腦連接網際網路，即可連線至監控中心所提供的網站，得到所需要之監控資訊。

遠端服務所提供之功能大致與監控中心主系統相同，但主要採用WWW Browser作為監控工具，因此能大幅降低使用者之負擔。

基本資料維護、砂石車即時監控、行駛軌跡查詢、駕駛員異常狀況查詢與緊急事件查詢

## 車輛即時監看

以WWW Browser（如Netscape, IE等）進入監控網站後會出現登入畫面：

於單位之下拉式選單中選擇使用者之所屬單位後，鍵入使用者名稱及密碼即完成登入。

登入後即進入即時監控畫面。考量網路傳輸之品質，因此本系統在車輛即時監控部分，提供給使用者兩種不同選擇：當使用者以一般電話撥接方式上網時，則每秒傳輸的資料量小，因此使用車輛即時監控功能時，宜選擇以文字方式顯示：

以文字模式表示車輛之即時監控畫面，網頁資料每30秒更新一次，顯示內容包括車號、時間、行駛縣市、行駛路名、參考點、行駛方向、速度、載重、工時、異常狀況等資訊。

另當使用者以寬頻上網時，由於每秒傳輸資料量大，因此使用車輛即時監控功能時，則可以選擇以圖形模式顯示：

以圖形模式表示之車輛即時監控畫面，網頁資料每30秒更新一次，以滑鼠點選車輛後，會顯示車號、位置、速度與時間。並可選用工具列之按鈕，進行圖面之放大、縮小、拖曳與查詢車輛資料等動作。

圖形模式下尚可針對特定車輛進行鎖定追蹤，使用方式為在「追蹤模式」視窗中點選「單一目標」並點選欲追蹤之車輛，則畫面將鎖定該車輛並隨之更新底圖顯示範圍。

## 基本資料編修

此功能可針對不同車行進行基本資料編修，分為下列數個項目：

  - 車行資料維護

  - 駕駛人資料維護

  - 車輛資料維護

  - 車機資料維護

1. 車行資料維護

選擇主選單之「基本資料維護」、「選擇車行」、「車行資料維護」後，可於下一畫面中修改車行之相關資料，包括電話、聯絡人、車隊規模、住址等。

2. 駕駛人資料維護

選擇主選單之「基本資料維護」、「選擇車行」、「駕駛人資料維護」後，可於下一畫面中修改車行所屬駕駛人之相關資料，包括姓名、身分證字號、出生年月日、僱用日期、駕駛車號、電話、住址等。

3.車輛資料維護

選擇主選單之「基本資料維護」、「選擇車行」、「車輛資料維護」後，可修改所屬車輛之相關資料，包括車號、廠牌、出廠年份、載重限制、所有人、車機代號等。

4.車機資料維護

選擇主選單之「基本資料維護」、「選擇車行」、「車機資料維護」後，可修改所擁有車機之相關維修資料，包括出廠日期、裝設車輛、狀況等。

## 行駛狀況查詢

行駛狀況查詢可分為下列數個項目：

1. 駕駛員異常狀況查詢

選擇主選單之「駕駛員異常狀況查詢」後，可於蹦現視窗中查詢特定車號或駕駛人於選定時間內之異常狀況歷史資料。

2. 緊急事件查詢

選擇主選單之「緊急事件查詢」後，可於蹦現視窗中查詢特定車號或駕駛人於選定時間內之緊急事件歷史資料。

## 行駛軌跡查詢

此功能提供以文字模式進行行駛軌跡查詢。使用方式為點選主選單之「行駛軌跡查詢」後，選取欲查詢之車輛或車號及查詢時段，系統將顯示符合選區條件下之行駛紀錄。顯示內容包括車號、日期與時間、行駛縣市、行駛路名、參考點、行駛方向、速度、載重、工時、異常狀況等資訊。

## 結語

遠端服務功能提供簡便之網際網路瀏覽器查詢與監控服務，適合車隊規模較小、無自行建置監控中心需求之運輸業者使用。隨著網際網路連接率之提昇與寬頻使用，此項服務將可提供運輸業者以最少之經費達成基本之監控需求。