第四章　砂石車運輸管理系統整體架構規劃

本研究之規劃目標是建立「砂石車運輸管理系統」，砂石運輸係屬商用運輸系統的一部份，組成因素包括「人」（司機）、「車」（貨車）、「物」（砂石），砂石運輸與其他商用運輸間因其運送的物品不同，產業特性亦存在相當差異。因此，本研究之「砂石車運輸管理系統」規劃，將在整體「商車營運管理」（CVO）的架構下，進行「砂石車運輸管理系統」之規劃。

## 4.1  ITS/CVO之介紹

4.1.1  ITS/CVO之重要性

「砂石車運輸管理系統」係屬於商用運輸管理的一部份，因此本研究所規劃之砂石車運輸管理系統必須架構在整體的ITS/CVO之下，各子系統才能有明確的規劃與執行方向，由於目前中央尚未擬定整體性的ITS/CVO發展架構，因此本研究參考美國智慧型運系統之架構，進行本研究砂石車運輸管理系統之整體架構規劃。因為若缺乏ITS/CVO架構可能會產生以下的五項問題：

1.	商用運輸系統各子計畫的目標不一致

2.	子計畫間的從屬關係無法訂定

3.	資料無法共享

4.	計畫所規劃的功能可能重疊，造成資源重置

5.	ITS技術與經驗難以累積

所以如果沒有擬定整體性的發展架構，則很容易使得參與不同計畫的同一主管機關產生混淆，無法了解各子計畫間的關係與從屬，進而也無法共同分享各子計畫的研究成果，造成各子計畫所規劃的功能或發展的模組可能重疊，也使得計畫所獲得的技術與經驗難以有效的累積，由此可知整體架構擬定之重要性。

4.1.2  ITS/CVO架構與本研究之關係

圖4.1-1為美國FHWA於1997年提出的智慧型運輸系統架構【59】之資訊流示意圖，其中「貨物與車隊管理」、「商用車輛管理」系統均為ITS之成員，而本研究之研究對象「砂石車」即屬於ITS之商用車輛管理之一種，後續進行砂石車運輸管理系統規劃時，亦應以整體ITS/CVO系統架構為基礎，來進行管理系統之規劃。茲將美國智慧型運輸系統各子系統之服務內容說明如下：

資料來源【59】

圖4.1-1  美國智慧型運輸系統架構示意圖

1.	中心子系統：負責運輸系統的管理營運。

2.	路側子系統：設置於智慧型運輸路網上，作為監控、資訊提供、計畫執行之單元，並由中心子系統負責營運。

3.	用路人子系統：智慧型運輸系統提供給用路人行前（Pre-trip）、途中（En-route）的交通資訊，包含公共資訊站（如Kiosk）與用路人的個人設備（如PDA）。

4.	車輛子系統：提供所有車輛駕駛人，包括小汽車、大眾運輸、緊急救援車輛、商用運輸車輛等的駕駛人道路相關資訊。

由圖4.1-1各子系統間通訊系統的架構中，用路人子系統與車輛子系統間是採廣域無線通訊；車輛子系統與路側子系統間是採短距通訊；路側子系統與管理中心子系統是採有線通訊；管理中心子系統與用路人子系統則採有線/無線通訊。因此，通訊系統在人、車、路與管理中心間，肩負傳遞資訊的樞紐角色。

通訊系統中的有線通訊系統，主要為收、送端均為固定點的通訊；而無線通訊系統則提供移動中的人、車與靜止的路側道路設施、管理中心間的相互溝通。以下則針對「商用車輛管理系統」中與本研究有關的通訊設備、ITS技術等做一介紹。

圖4.1-2為美國CVISN（Commercial Vehicle Information Systems and Networks, CVISN）計畫所規劃之ITS/CVO架構，該架構共有四個子系統，包括「商用車輛管理中心」子系統、「商用車輛路側檢核」子系統、「商用車輛」子系統與「車隊與貨物管理中心」子系統，茲將其內容說明如下：

1.	「商用車輛管理中心」子系統

該系統負責轄區內的安全管制工作的進行，例如通行證的發放、稅收與車輛的安全檢查等，且此系統亦負責與其他各地區之商用車輛管理中心協調與整合，以共同支援全國性的商用車輛管理系統的作業需求。其子系統的內容包括通行證與稅收的管理、商用車輛安全管理、商用車輛資訊交換等三項內容。

2.	「商用車輛路側檢核」子系統

該系統可以使得商用車輛以不減速的情形，自動化的通過路檢、安檢與載重的檢核，並且提昇車輛的受檢率。其子系統的內容包括路側電子載重篩檢、路側安全檢查、肇事電子記錄的存查、路側行進間測重等四項內容。

3.	「商用車輛」子系統

該系統設置於商用車輛上，提供作為輔助路側設施的檢核、對於駕駛人、車輛、裝載貨物的監督等工作。其子系統的內容包括車上的電子資料、駕駛狀況監控設備、貨物狀況監控設備與其他安全設備等四項內容。

4.	「車隊與貨物管理中心」子系統

此管理中心子系統，可以經由「商用車輛」子系統接收到車輛即時傳回來的行駛狀況與監控資訊，因此管理中心可以隨時掌握車輛所在位置、貨物狀況等，並依需要進行派遣，以提高司機的生產效率。其子系統的內容包括車隊與貨物的管理、車隊通行證與稅收管理報表、危險物品車隊管理、車隊的營運等四項內容。

資料來源【41】

圖4.1-2  ITS/CVO之架構

因此ITS/CVO的服務對象主要有三類，包括地方管理單位、中央主管機關與貨運業者，藉由ITS/CVO預期帶來的效益有：

1.	降低執法機關與運輸業者的行政成本。

2.	降低商用車輛肇事的頻率與嚴重性。

3.	降低地磅站的過磅時間與停等時間。

4.	藉由降低運輸業者成本與改善經營效率，提昇經濟競爭力。

至於ITS/CVO的計畫目標有四：

1.	提昇道路運輸安全

2.	簡化通行證與稅收管理作業流程

3.	降低貨運車隊的管理成本

4.	提昇執法效率

由上述的計畫目標可以歸納出ITS/CVO的四個發展重點（參見表4.1-1）：

1.	安全提昇（Safety Assurance）：ITS相關的軟硬體設施與服務是為了提昇駕駛員、車輛與貨物的安全，包括自動化的路側設施檢查、貨運業者的篩選、公路安全資訊系統與車上設施安全監控等。

2.	通行證管理（Credentials Administration）：改善主管機關對於運輸業者管理的行政作業程序。包括通行證的電子化申請、整合式的資料交換與跨州的資料交換等。

3.	電子式超載篩選（Electronic Screening）：改善車輛規格、載重與通行證等相關資訊的辨識，包括車輛在地磅站的自動化超載篩選等。

4.	貨運經營（Carrier Operations）：改善商用運輸車輛的交通擁塞停等時間，包括車隊與車輛的管理、行車資訊建議、危險物品事故回報系統等。

表4.1-1  ITS/CVO的四個發展重點

| 安全提昇 | 通行證管理 | 電子式超載篩選 | 貨運經營 |
| --- | --- | --- | --- |
| ‧提供司機、車輛與業者相關的安全資訊 ‧路檢點的自動化 ‧車上設施的監控 | ‧通行證電子化 ‧整合式的資料交換 ‧跨縣市的資料交換 | ‧定點式自動化超載篩選 | ‧車隊與車輛的管理 ‧旅行者資訊系統 ‧危險物品的事故回報 |

資料來源【37】

## 4.2砂石車運輸管理系統需求分析

砂石車運輸管理系統建置目的在於提昇砂石車運輸業之運輸安全、運輸效率及經營管理績效，完整的砂石車運輸管理系統除了可對土石方、砂石運輸車輛於道路行駛之狀態進行必要的監控外，亦應兼顧砂石車業者、警政機關與交通管理機關三方面之需求。本研究藉由對既有已開發先進科技技術產品之功能測試、整合智慧型運輸管理系統之架構、軟硬體需求及系統界面，以建構符合各類使用者需求之砂石車運輸管理系統。

4.2.1系統使用者需求分析

本系統之使用者應包含砂石車運輸業者、警政單位以及交通監理機關，為期本系統之功能符合並兼顧所有使用者之需求，確實地掌握各類使用者之需求特性，實為本研究中極為重要的一環。以下即就歷次工作會議及訪談結果，將各類使用者之需求加以彙整。

1.	砂石車運輸業者

(1) 行車狀況的即時監控

① 希望知道營業車輛之所在位置，若輛發生緊急事故時，能夠立即獲知並協調處理事宜。

② 若車輛發生事故，能立即得知車輛駕駛員以及附近警察、醫院之相關資料，以利事故排除、傷患送醫等事宜。

(2) 駕駛員管理

① 能建立駕駛員工管理系統，藉以作為駕駛員工作績效分析、工作時數統計、違規狀況統計、行駛里程統計、行駛油耗統計等相關應用。

② 能夠建立車輛調度與車隊管理人員工作時數管理、車輛調度、運輸績效管理、車輛維修管理、違規事件的管理、工作資訊的管理等。

(3) 營運管理分析

① 藉監控資料統計，設定不同等級維修里程數，以建立車輛維修管理應用系統。

② 藉由監理單位、運輸業者及監控中心間之網路通訊，測試監理業務之資訊化應用，包括車輛檢驗通知、車籍資料查核、駕駛員資格查核、運輸資料提報、車輛監理作業申請等作業。

③ 能建立營運管理系統，藉以作為營運量統計分析、運輸營運成本分析、運輸起迄分析、營運績效統計分析等相關應用。

④ 能記錄砂石車所載砂石資訊，以利日後資料檢索與調閱。

2.	警政機關

依據院頒砂石車安全管理方案，警政機關的需求著重於砂石車行車安全的管理，包括：

(1) 對於超速、超載、超時、行駛禁行路線等違規行為之管理。

(2) 為落實砂石車路邊稽查工作，能夠得知砂石車經常行駛的路線。

(3) 第一時間掌握緊急事件發生的地點與影響程度，以增加交通管制之機動性。

3.	交通監理機關

交通監理機關的需求主要著重於砂石運輸業者及其所屬車輛、人員之監督管理，包括：

(1) 可至業者處調閱業者之砂石運送作業相關資料，以加強對業者之管理。

(2) 希望得知砂石車行車資料，以做為改善交通管理措施之參考。

(3) 可利用砂石車當作蒐集道路交通的偵測器，如道路行車速率偵測、事件回報等，以供作改善道路交通安全之分析資料。

(4) 土方、砂石運送貨車行駛路徑的掌控及路徑比對，加強業者之管理及監督。

(5) 藉由土方、砂石車輛運輸特性監控，應用於重型運輸車輛專用道路規劃與設計、都會區內特定路段及區域之即時監控、都會區重型車行駛管制措施之應用。

(6) 藉由示範系統監控功能，應用於路檢點的規劃、易發生異常行駛路段分析及改善策略應用、都會區重車行駛路線規劃。

彙整運輸業者與警政單位、監理機關的需求後，可將其需求區分為即時管理與事後管理兩大類，參見圖4.2-1。

圖4.2-1  砂石車運輸管理系統使用者需求分析

1.	即時管理方面

包括行車路線監控、超速執法、緊急事件處理、載重稽查、工時監控等。

2.	事後管理方面

包括行車記錄查核、駕駛人或車行違規統計、行車路線資訊提供、易肇事路段分析改善、禁行路線規劃、肇事鑑定、工時管理、駕駛員管理等。

4.2.2系統功能需求規劃

基於上述對砂石車管理之分析，本研究認為一個完整的砂石車營運安全管理系統應該包括：

1.	具有即時追蹤車輛運作狀況之能力，包括行駛速度、位置、載重、行駛路線、緊急事件通報等。

2.	可辨別車輛是否行駛於合法路線、是否超速、是否超載之能力。

3.	具有記錄車輛行駛路線、時間、速度、載重之能力。

4.	具有完整車輛運作狀況記錄之能力。

5.	可以提供車隊之營運報表分析。

6.	可以提供車隊之調度指派。

7.	監警單位可以即時機動稽查。

8.	可以與路側設施進行資訊交換。

9.	可以紀錄並傳輸地磅站過磅資訊。

10.	可以接收並整合其他道路資訊。

由系統功能需求分析來看，本系統的主要核心技術為車輛定位技術、無線通訊技術、運輸地理資訊及管理系統技術等三部分：

1.	車輛定位技術：主要用於車輛的即時定位，能夠求算出車輛所在位置的座標值。

2.	無線通訊技術：主要用於車上與監控中心資料交換，包括車輛位置座標值的傳輸、行車紀錄器資料傳輸等。

3.	運輸地理資訊及管理系統：主要用於事故發生地點之統計分析、事故發生後，附近警察機關、醫院與行駛路線之搜尋及車輛動態位置之顯示。

由以上的技術分析來看，運輸管理系統的組成係由車上設備、移動式管理設備、定位設備、通訊設備、應用軟體等組成。對於運輸業者、政府單位的管理需求層級而言，則包含事前、事後管理，特定（異常）事件管理、即時（On Time）管理、動態即時(Real Time)監控等不同的應用需求程度，考量系統之建置與推廣涉及相關基礎設施是否完備、產品技術功能開發趨勢、運輸環境的限制、管理單位的接受度及經費需求來源等因素的影響，因此，本示範系統嘗試結合不同的管理需求層級、各種系統及應用技術產品之特性，規劃完整的系統架構及階段性的發展程序。有關管理系統建置之基本功能需求主要涵括車行狀態監控、資料傳輸與通訊、車輛調度與車隊管理、機動管理稽查以及先進旅行者資訊系統（ATIS）之整合等方面：

1.	行車狀態監控

利用GPS定位設備、通訊及地理資訊等產品及技術，對於車輛位置、時間、速度、行駛路線等進行即時監控，並藉由數位式行車紀錄器建立末端資料庫管理系統。

2.	資料傳輸與通訊

系統必需提供監控中心與行駛車輛間之通訊、行車動態資料的傳輸、管理指令的傳輸、特定事件資料擷取、特定車輛呼叫等應用功能。在架構上監控中心、地方監警單位及運輸業者間採用網路進行資料擷取、傳輸作業，同時規劃各單位資料處理之權限，以滿足其需求。

3.	車輛調度與車隊管理

系統運用行車狀態監控所累積的資料，提供砂石車運輸業者有關人員工作時數管理、車輛調度、運輸績效管理、車輛維修管理、違規事件的管理、工作資訊的管理等功能。

4.	機動管理稽查

由監警單位與運輸業者透過網路連線與通訊，進行運輸資訊的傳輸及聯繫執行動態稽查工作及特殊事件的處理。

5.	ATIS之整合

藉由動態監控行駛中砂石車之位置與速度，系統可以得到即時的道路交通狀況，並與先進旅行者資訊系統(ATIS)整合，以提供所有用路人正確的交通資訊；長期累積的歷史資料則可提供給道路交通管理單位，以做為評估改善道路設施的依據。

## 4.3  砂石車運輸管理系統整體功能需求規劃

前述系統基本需求應用於土方及砂石運輸車輛，本研究建議砂石車運輸管理系統整體功能應涵括下列各項：

1.	商用車輛管理系統

(1) 車輛監理制度建立

藉由監理單位、運輸業者及監控中心間之網路通訊，應用於監理業務之資訊化，包括車輛檢驗通知、車籍資料查核、駕駛員資格查核、運輸資料提報、車輛監理作業申請等作業。

(2) 超速、超載、超時、禁行路線等違規駕駛行為之管理

在監控中心、地方監警單位網路架構之動態稽查機制下，藉由統計駕駛員實際行車時數及動態工作日誌資訊提供，實施必要之攔檢查核，避免因超時工作發生行車意外；易超速重點路段結合監控資訊實施動態稽查以約束超速行為；另並結合可攜式地磅實施稽查以防範超載行為。

(3) 事件資料庫查詢

車輛行車狀況之記錄，並提供作為統計、分析、查詢之用。包括行駛速度、時間、路徑、砂石車進入禁行區域等資料的查詢。

2.	運輸車隊管理系統

(1) 車輛維修制度之建立

藉監控資料統計，設定不同等級維修里程數，協助業者建立車輛維修管理應用系統。

(2) 駕駛員管理系統建立

駕駛員工作績效分析、工作時數統計、違規狀況統計、行駛里程統計、行駛油耗統計等相關應用。

(3) 營運管理系統建立

營運量統計分析、運輸營運成本分析、運輸起迄分析、營運績效統計分析等相關應用。

(4) 事件資料庫查詢

車輛行車狀況之記錄，並提供作為統計、分析、查詢之用。包括行駛速度、時間、路徑、砂石車進入禁行區域等資料的查詢。

(5) 車隊派遣系統

結合客戶端訂單並考量車隊規模，進行貨物運輸路線規劃以及回頭車之管理。

3.	路側檢核系統

(1) 砂石場、碎解洗選場或工地土方之源頭運輸量管制

結合砂石場的地磅站及資訊傳輸，於源頭或特定點將已過磅之車輛，藉由過磅訊息傳輸至監控中心或監警單位，使該車於單一起訖運送過程中允許不重複過磅之可行性。

(2) 聯合地磅中心

若砂石車輛無法於源頭進行過磅，則未來可在數個縣市設置聯合地磅中心，車輛在此過磅一次後，則不用重複過磅，節省停等時間與油耗。

(3) 路側安檢中心

砂石車經過路檢點時，路檢單位可以對於有問題的車輛進行攔檢，並針對車輛本身的機件如煞車、輪胎、喇叭、前後燈等進行檢測，以加強車輛的安全性。

4.	交通資訊之提供

利用監控資料，統計容易發生異常行駛之路段，或砂石車行駛較為頻繁的路段，作為後續重車行駛路線檢討、交通控制系統或鋪面改善之參考。

4.3.1系統整體架構規劃

本研究在設計構想上，以符合智慧化、可行性及易於管理為主要之系統架構設計原則。「砂石車運輸管理系統」整體架構必須要滿足四大目標：

1.	改善運輸安全。

2.	改進管理流程。

3.	降低停等成本。

4.	確保執法效率。

為使系統設計實際可行，因此必需考量車輛、監控中心、砂石車業者以及監理與警政機關等四個主要的部份。在系統設計架構方面，則以砂石車車上單元以及運輸監控中心為主，再運用網路架構開放權限供相關單位如砂石車業者及監警機關存取資料及應用服務。除了系統的軟硬體架構之外，本研究並根據系統架構，研擬實際應用的管理策略，整體的砂石車運輸管理系統架構如圖4.3-1。

資料來源：本研究整理

圖4.3-1  砂石車運輸管理系統架構圖

本研究所規劃之「砂石車運輸管理系統整體架構」，共包括砂石車、監控中心、車行、監理單位、砂石場、路側設施、救援單位等單元，其中行動1-3項為本系統之核心模組，行動4-8項則為本系統為與其他系統功能整合而需與整體環境配合之衍生服務功能，以下則分別說明各單元間的關係，參見表4.3-1，各單元功能之說明請參考下節所示。

表4.3-1  砂石車運輸管理系統整體架構各單元間之關係

| 行動 | 內容說明 | 通訊方式 |
| --- | --- | --- |
| 砂石車 | 砂石車車上單元部分： ‧GPS車機，即時傳回車輛點位 ‧行車記錄器，記錄司機員的駕駛情形，如行駛速率、加減速、以及車上設施開關情形等 ‧AVI，車上配備車輛自動辨識，以配合行進間測重（Weight-in-Motion, WIM）、電子收費（Electronic Toll Collection） | － |
| 1 砂石車－GPS | ‧利用GPS車機接收GPS衛星傳回之訊號，並計算出車輛位置與行駛速度等資料 | － |
| 2 砂石車－ 監控中心 | ‧利用路側的無線通訊服務，將車輛之車機號碼、點位、速率、載重等資料傳送至監控中心 ‧未來監控中心亦可以傳送道路交通資訊至砂石車，包括道路擁塞情形、施工路段、改道建議等，提昇行駛之績效 | GPS車機接收GPS衛星傳回之訊號，可以採用的無線通訊服務包括，Mobile Data、GSM、GPRS、3G、PHS等 |
| 3 監控中心－ 車行 | ‧車行透過Internet連線至監控中心的Web網站 ‧車行從網站可以得到所屬車輛的即時資訊如行駛路段、速率、載重、基本資料維護、駕駛員歷史資料查詢、車輛之歷史軌跡查詢等 ‧監控中心定期將車輛、駕駛員之分析報表傳送至車行 | 車行可以選擇電話撥接、ADSL、Cable Modem、固接專線等網路傳輸方式，連接至監控中心的Web網站。 |
| 4 砂石車－ATIS | ‧透過先進旅行者資訊系統(Advanced Traveler Information Systems, ATIS)，提供駕駛人行前與途中行車資訊、即時道路狀況、改道建議等。 | ATIS可以利用調頻廣播、行動電話系統GSM、GPRS、3G、PHS等提供砂石車駕駛人行前與途中道路資訊。 |
| 5 砂石車－ 砂石場 | ‧砂石車在砂石場載運砂石後 1.在砂石場或各縣市的聯合地磅站進行過磅 2.過磅時電腦將車輛的載重資料傳送至監控中心，並記錄至車上的AVI辨識卡中 | 砂石車在砂石場或聯合地磅站過磅時，路側設施以短距通訊技術(DSRC)，如無線電波或紅外線將載重資料傳送至OBU中 |
| 6 砂石車－ 路側設施 | ‧車輛行經路側設施，如聯合地磅中心、地磅站、安撿中心時： ＜一般車輛＞ 1.若車輛已於源頭的砂石場過磅，載重資料會記錄於車輛的AVI辨識卡中，車輛不需再重複過磅。 2.車輛未過磅時，則需要進入地磅站過磅，過磅時電腦將車輛的載重資料傳送至監控中心，並記錄至車上的AVI辨識卡中 ＜有問題車輛＞ 1.砂石車經過路檢點時，路檢單位可以對於有問題的車輛進行攔檢，並檢核司機之駕照例如是否過期、重大違規等；行照例如車輛是否已報廢、需要檢驗等項目。 2.另路檢單位針對安全檢查項目部分，包括車輛本身的機件如煞車、輪胎、喇叭、前後燈等進行檢測，以加強車輛的安全性。 ‧車輛行經高速公路的電子收費設施+地磅站時： 1.系統進行扣款，同時由車上之辨識卡辨識車輛是否已過磅 2.車輛未過磅時，則需要進入地磅站過磅，過磅時電腦將車輛的載重資料傳送至監控中心，並記錄至車上的AVI辨識卡中 3.車輛已過磅，則逕行通過不需停留 | 砂石車在行經路側設施時，以短距通訊技術(DSRC)，如無線電波（2.45Ghz、5.8 GHz）、紅外線將相關資料傳送至OBU中 |
| 7 監控中心－ 警察單位 | ‧警察單位透過Internet連線至監控中心的Web網站 ‧從網站可以得到即時的違規車輛（超速、超載、行駛禁行路線）資訊 ‧警察單位可利用無線傳輸將違規車輛資訊傳送至警用PDA，以進行取締 | 警察單位可以選擇電話撥接、ADSL、Cable Modem、固接專線等網路傳輸方式，連接至監控中心的Web網站。 |
| 8 監控中心－ 救援單位 | ‧砂石車發生事故時，可以車上的緊急按鈕與監控中心聯絡 ‧監控中心即時聯絡車行，以及事故地點所屬的救援單位等 | 監控中心以行動電話、有線電話聯絡緊急救援單位。 |

註：灰色為本系統核心模組

資料來源：本研究整理

4.3.2整體系統架構各單元功能說明

基於上述對砂石車管理之分析，本計畫認為一個完整的砂石車運輸管理系統應該包括核心模組與附加服務模組，以下分別說明：

1.	核心模組：為營運安全管理系統基本必須滿足之功能，其包含項目：

(1) 砂石車

砂石車上的車上單元設備需包括一個由中央處理器(Central Processor)所控制的行動數據數據機、衛星定位接收器、行車記錄器、自動車輛辨識及其他相關之週邊設備，本設備之主要功能包括：

① 車載衛星定位器：以車載衛星定位器計算車輛定位資訊，如位置、時間、方向、速度等。

② 行車記錄器：以行車記錄器記錄砂石車在運輸過程之各項監控資料，如車速、急煞車、耗油量等。

③ 行動數據數據機：以行動數據數據機將資訊透過行動數據網路回傳至監控中心。

④ 電子式車輛辨識牌：車上裝設車輛辨識牌，當車輛經過路側的判讀儀時，辨識牌啟動發送電碼，經由接收天線傳送至路邊的判讀儀。

無線車機設備基本架構，共分為資料蒐集（資料輸入）、中央處理及輸出等三部分：

① 資料蒐集

資料蒐集部分包括衛星定位接收器、行車記錄器、無線數據單元、電子式車輛辨識牌及按鈕等。茲將車機設備各單元的功能說明如下：

a.	衛星定位接收器：接收來自至少3顆同步衛星之信號後，經接收器內之計算處理器之計算而得到車輛所在位置之經緯度、車輛之行車速度及方向等相關資料，所得之數據以RS-232連線至無線數據單位進行傳送。

b.	行車記錄器：由車輛之輪軸轉數計算連續性的行駛里程、速度及其他資料。

c.	電子式車輛辨識牌：車輛需於車上裝設電子式車輛辨識牌，當車輛行經地磅站或電子收費站時，經由AVI系統之判斷決定車輛是否須進入地磅站過磅，過磅後的資訊則透過無線數據單元負責傳送。

d.	按鈕：當車輛在遭受故障等事故時，可依情形之不同定義按鈕之代表訊息。

以上四種訊號均傳輸至無線數據單元，由無線數據單元負責車機和監控中心間之資料傳送。

② 中央處理部分

中央處理部分是無線車機設備之心臟，其功能主要在控制所有的輸入及輸出設備，並對輸入或輸出的資料做有效之管理，以使無線車機正常運作。

③ 輸出部分

輸出部分可以為顯示面板或指示燈號。其中，顯示器係藉顯示器訊號線，動態顯示行車記錄器運作之相關資料。

(2) 監控中心

砂石車運輸管理系統之監控中心應提供業者及主管單位基本的車籍管理、動態的車輛監控及車隊績效管理的功能。監控中心之實體架構係採用網際網路架構虛擬主機式的架構，其構想與資訊業者所提供之網站主機代管或虛擬主機相似，以一共通之網際網路運算平台取代傳統監控中心。監控中心則為此虛擬監控系統之中央處理單元，實際執行監控及所需的通訊與運算功能，將需要大量運算及資料庫的功能移至伺服器端執行，使用者端只需使用標準的瀏覽器即可連線使用系統的功能。對車隊營運者而言無需負擔龐大的監控軟硬體成本；對主管機關而言，只需建構一套總監控中心即可同時監控數個砂石車車隊，且由數個車隊蒐集所得之動態路況資訊又遠較單一車隊的資訊為完整，可提昇動態交通資訊之品質。其他相關單位若需使用本系統，只需具備網路連線並取得適當授權即可存取系統。此外系統更新只需在伺服器端進行，不需至使用者端逐一更新軟體，因此可大幅簡化維護的工作。

本系統中各使用者需求之功能均建置在監控中心之主機上，透過行動通訊與網際網路蒐集與交換資料，系統之動態車輛監控功能藉由行動通訊取得營業中之砂石車之資訊以進行即時的路線及違規監控，並將每趟載運的資料儲存於資料庫中，藉由駕駛員管理系統，對駕駛員工作績效分析、工作時數統計、違規狀況統計、行駛里程統計、行駛油耗統計等相關應用做一分析評估，同時藉由營運量統計分析、運輸營運成本分析、運輸起迄分析、及營運績效統計分析等相關應用，以提供未來砂石車業者在經營管理上做有效之控管。對主管機關如監警單位、交通運輸管理單位則提供監測資料統計分析、違規執法應用等功能，以供交通運輸管理策略改善之用。本計畫將系統依使用者需求區分為主要功能與附加功能兩部分，其監控中心架構圖如圖4.3-2所示，以下分別說明：

① 主要功能：包含

a.	基本資料管理

主要是對於砂石車運輸公司及駕駛人員之識別管理以及相關資料設定，本管理系統詳細記錄駕駛人、公司、砂石車作業區域及行駛路線等基本資料，並可於狀況發生時調閱。資料管理項目包括砂石車駕駛人基本資料管理、砂石車資料管理、車機維修管理、砂石車公司資料管理等。各項目之資料欄位如下列各表：

資料來源：本研究整理

圖4.3-2  監控中心系統架構圖

表4.3-2 砂石車駕駛人基本資料管理表

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 駕駛員編號 | 駕駛員編號 |
| 姓名 | 駕駛人姓名 |
| 性別 | 駕駛人性別 |
| 出生年月日 | 駕駛人出生日期 |
| 駕照別 | 駕駛人之駕照類別 |
| 駕照號碼 | 駕駛人之駕照號碼 |
| 聯絡方式 | 駕駛人之聯絡電話 |
| 聯絡地址 | 駕駛人之聯絡地址 |
| 所屬公司 | 駕駛人之所屬之車行 |
| 聘僱日期 | 駕駛人之聘僱日期 |
| 註記 | 駕駛人之其他資料 |

表4.3-3 砂石車資料管理表

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 車輛編號 | 車輛於管理系統中的編號 |
| 牌照號碼 | 車輛之牌照號碼 |
| 車型 | 車輛之廠牌、型號、年份 |
| 載重量數 | 該車輛可載重噸數 |
| 排氣量 | 該車輛排氣量 |
| 車機號碼 | 該車輛之所屬車機號碼 |
| 駕駛姓名 | 該車輛之駕駛姓名 |
| 違規記錄 | 該車輛之違規記錄 |

表4.3-4 車機維修管理表

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 車機編號 | 車機編號 |
| 數據機編號 | 數據機編號 |
| 送修日期 | 上回車機送修日期 |
| 送修人員 | 上回將車機送修之負責人員 |

表4.3-5 砂石車公司資料管理表

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 公司編號 | 車輛所屬公司編碼 |
| 公司名稱 | 公司名稱 |
| 統一編號 | 公司之統一編號 |
| 代表人 | 該公司代表人 |
| 聯絡人 | 該公司之聯絡人 |
| 聯絡電話 | 紀錄該公司之通訊方式，聯絡電話、傳真等 |
| 地址 | 聯絡地址 |
| 車輛數 | 該公司所擁有之車輛數 |
| 駕駛人數 | 該公司之駕駛人數 |

b.	砂石車行車即時監控與歷史軌跡查詢

本系統提供線上監控營業中砂石車之功能，同時並協助一般道路交通情報的蒐集與傳遞、協助土方砂石運輸業者車輛監控調度、行經特定區域之監控，監控項目包括：砂石車行駛路徑掌控與比對、異常狀況管理（包括超速、超載、行駛禁行路線等）與意外事故管理

車輛行駛資料的儲存表格如表4.3-6，系統並提供資料庫查詢的功能。

系統在監控過程中隨時將車輛位置及地圖套疊顯示，並在發現車輛有違規狀況時，發出警示以通知監控中心人員處理。

表4.3-6 車輛行駛資料

| 地圖編號 | 地圖編碼 |
| --- | --- |
| 即時行車狀況 | 該駕駛人即時的行車狀況，包括時間、速度、位置、載重與過磅情形等 |
| 車輛行車記錄 | 砂石車行車資料(如日期,時間,速度等) |
| 車輛故障 | 車輛故障資料 |
| 載運砂石 | 載運砂石重量數 |
| 駕駛人 | 該趟行車之駕駛人 |
| 砂石運送起點 | 該趟行車之起點 |
| 砂石運送訖點 | 該趟行車之訖點 |
| 當日行車趟數 | 該駕駛人當日所駕駛之趟數 |
| 當日行車時數 | 該駕駛人當日所駕駛之時數 |
| 歷史行車軌跡 | 該駕駛人某日所行駛的路線與行車狀況 |

② 附加功能：為滿足業者需求，而增加服務之功能，該功能可能隨著業者對運輸管理系統之需求不同，而有所變動，基本上其包含項目包含：

a.	營運績效分析

對駕駛員工作績效分析、工作時數統計、違規狀況統計、行駛里程統計、行駛油耗統計等相關應用做一分析評估，同時藉由營運量統計分析、運輸營運成本分析、運輸起迄分析、及營運績效統計分析等相關應用以提供未來砂石車業者在經營管理上做有效之控管。

b.	車隊調派

對車輛進行即時之動態調派功能，以增加砂石業者對車輛之機動管制，提昇整體績效。

c.	監警機關管理功能

本系統提供監警機關對於砂石車公司及車輛管理所需的功能，分為動態稽查、事故處理以及交通運輸決策的支援。本管理系統詳細紀錄車輛運送及違規紀錄，以做為資料分析的基礎。

動態稽查支援功能是應用易發生異常行駛路段分析來進行路檢點的規劃。交通運輸決策支援功能則包括將資料應用於重型運輸車輛專用道路及都會區重型車行駛管制措施規劃與設計。

d.	緊急事件通報功能

當監控車輛發生緊急事故時，監控中心經由司機所按下的緊急按鈕，可獲知車輛的確切位置，在經過確認瞭解狀況後，立即與事故發生地點所屬的緊急救援單位、車行聯絡，以節省緊急事件通報時電話的轉接次數與救援時效。

(3) 車行

一般的車行只要備有個人電腦，即可以透過網際網路使用下列的功能：

① 砂石車基本資料管理

② 砂石車行車即時監控與歷史軌跡查詢

③ 駕駛員管理系統

至於中大型車行，則可視其所需判斷是否要設置一車隊監控的工作站，以進行車隊派遣與完整的駕駛員管理系統。

2.	衍生服務模組：為本系統為與其他系統功能整合而需與整體環境配合之衍生服務功能，包含：

(1) 警察單位

警察單位係擔任執法的角色，在各縣市警察單位只要備有個人電腦，即可以透過網際網路進行砂石車的行車即時監控。警局的調派中心可視情形通知鄰近的警員前往取締。

(2) 砂石場/聯合地磅站

以「源頭管理」之概念進行砂石車載重管理，砂石場或聯合地磅站可配備相關電腦設備，結合砂石車之車上單元，將載重資料即時傳遞至車上單元，再由車上單元傳至監控中心，達到即時控管之目的。

(3) 路側設施

路側設施需設置有載重篩選、行進間測重、車輛自動安全檢查等設備，除進行砂石車的載重篩選外，亦可視需要進行車輛的安全檢查措施，以降低由於機件所引起的肇事。

(4) 救援單位

當有緊急事件發生時，車輛駕駛員只要按下緊急按鈕，即可由監控中心通知所屬的救援單位，縮短救援時間。

4.3.3管理策略應用

以上各子系統規劃功能實際應用於砂石車管理策略上，本研究共規劃速度管理、路線管理、載重管理、事件管理及工時管理等五項管理策略。各項策略之應用內容及工作流程說明如下：

1.	策略一、速度管理

速度管理除對於砂石車的行駛速度進行全程監控外，並利用所接收的交通資訊進行事後分析。作業流程如圖4.3-3所示。

(1) 即時管理

車輛在運送過程中隨時回傳由GPS所得到的位置資料及行車紀錄器的速度等資料。此時監控中心則隨時監控車輛是否有超出行駛路線、超速或異常停留的狀況，如有發生違規情形則立刻傳送警告訊息至車輛要求改正，並將發生的違規紀錄一一存檔。若車輛違規情形嚴重，則中心立刻通報警察單位前往取締。

(2) 事後管理

車輛所回傳的動態行車資料則儲存為行車資訊，加值後可作為即時交通資訊的提供，並可針對異常狀況進行統計分析，監控中心則定期將所有違規紀錄整理為報表交由監警機關參考。

圖4.3-3  速度管理作業流程

2.	策略二、路線管理

路線管理的方式與速度管理的方式相同，除對於砂石車的行駛速度進行全程監控外，並利用所接收的交通資訊進行事後分析。作業流程如圖4.3-4所示。

接收的交通資訊進行事後分析。作業流程如圖4.3-4所示。

(1) 即時管理

車輛在運送過程中隨時回傳由GPS所得到的位置資料及行車紀錄器的速度等資料。此時監控中心則隨時監控車輛是否有超出行駛路線、超速或異常停留的狀況，如有發生違規情形則立刻傳送警告訊息至車輛要求改正，並將發生的違規紀錄一一存檔。若車輛違規情形嚴重，則中心立刻通報警察單位前往取締。

(2) 事後管理

車輛所回傳的動態行車資料則儲存為行車資訊，加值後可作為即時交通資訊的提供，並針對異常狀況進行統計分析，監控中心則定期將所有違規紀錄整理為報表交由監警機關參考。

圖4.3-4  路線管理作業流程

3.	策略三、載重管理

載重管理策略是車輛自來源地出發之前先行過磅，載重資訊則立即連線回傳至監控中心儲存，並以連線資料交換的方式，將資料傳送至監警單位，使合法車輛在運輸途中，單一起訖運送過程中不必重複過磅。載重稽查策略作業流程如圖4.3-5所示。

配備可攜式地磅及行動通訊設備的監警人員進行攔檢車輛時，可立即連線由監控中心下載該車輛之車籍、人員、載重等資料進行核對。若該車輛在來源地已過磅，則表示該車輛之載重資料仍符合實際載重狀況，可不需過磅予以放行。若車輛未曾過磅或行駛途中曾有可疑之停留情形，則該車輛有可能超載，必需進行過磅。若過磅後發現有超載則逕行執法。在完成檢查程序後，車輛的攔檢紀錄再回傳至監控中心，以更新車輛的行駛紀錄。

圖4.3-5  載重管理作業流程

4.	策略四、事件處理

事件處理策略的目的是在於提昇事故處理的效率，以主動回報與監控事故可能發生的狀況取代被動的事後通報，以期達到爭取處理時效、減少人員傷亡的效果。唯礙於目前GPS資料傳輸頻率之限制，裝置於砂石車上的車機，並無法在車輛發生事故時，主動由車機發出訊號來告知監控中心（目前資料回傳的頻率約一分鐘一次，因此無法以此種頻率，來即時判斷車輛所傳回的前後兩筆資料，是否有異常的加減速）。因應方式則於車內另外裝設一緊急事件的按鈕，由司機主動按鈕回報。事故處理策略的作業流程如圖4.3-6所示。

本系統中事故處理策略分為即時回報與事後鑑定兩種方式：

(1) 即時回報

車輛在運送過程中若發生緊急事故，則由駕駛員主動按鈕向監控中心求援。此時監控中心的電腦上則會出現警告訊息，並顯示出距離車輛最近的公路警察隊、醫院與拖吊車等聯絡電話，監控中心再視情形聯絡相關單位前往救援。

(2) 事後鑑定

車輛所回傳的動態行車資料則儲存為行車資訊，若需要肇事鑑定時，監警機關則可由歷史的交通資訊，並調閱行車記錄器的資料作為事故鑑定的參考，以判定肇事的責任歸屬。

圖4.3-6  事件處理作業流程

5.	策略五、工時管理

本策略的目的是在於管理駕駛人的工作時數，避免超時工作造成之危險情形。作業流程如圖4.3-7所示。

監控中心根據車輛在運輸起訖點的回報，產生每車次之電子工作日誌。此外運輸業者及監警單位也能定期下載行車紀錄器資料，以軟體分析每日之工作時數，並應用電子工作日誌與行車紀錄器資料進行管理與執法。

圖4.3-7  工時管理作業流程

其它有關管理策略之應用，則由後續計畫執行期間與地方交通主管機關、運輸業者之討論，納入系統功能之中。

## 4.4相關單位之功能定位

根據上述的整體架構可知，運輸管理系統的推動涉及許多的相關單位，包括業者、司機、設備廠商、專業顧問、地方主管機關、中央主管機關、一般大眾等，茲將各涉及單位在整體計畫中所扮演的角色說明如下，參見表4.4-1。

表4.4-1 各相關單位在整體計畫中所扮演的角色

| 單位 | 參與內容 | 單位 | 參與內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 運輸業者 | ‧參與計畫 ‧安裝車上設備 ‧評估可行時，則投資於相關技術設備購買 | 專業顧問 | ‧整體計畫推動規劃 ‧協助各單位的參與 |
| 司機 | ‧參與計畫 | 地方 主管機關 | ‧ITS技術研發投資 ‧提供資料給參與成員 ‧建立電子資料庫 ‧改變商車管理流程，減少書面作業 |
| 設備廠商 | ‧技術研發 ‧提供產品與服務 | 中央 主管機關 | ‧ITS/CVO之主導單位 ‧發展擬定ITS/CVO架構 ‧發展ITS/CVO之建置 ‧支援系統的整合 ‧必要時提供財務協助 |

資料來源：本研究整理

1.	運輸業者

對於運輸業者而言，若希望能夠利用ITS之技術來改善經營效率，則業者本身需要對於ITS的相關設備進行投資，包括車上接收器、車隊管理軟體、車上電腦、行動通訊設備、辦公室自動化、電子資料的交換（Electronic Data Interchange, EDI）與其他相關技術等，以改善業者內容的經營效率與路側設施的使用。

2.	司機

司機的參與與配合有助於在推動ITS/CVO的計畫時，具體的瞭解計畫的成效以作為後續全面推廣之參考。

3.	設備廠商

ITS/CVO的發展，需要由民間廠商負責提供電腦、軟體、通訊設備與服務等硬體設備，並將相關設備進行整合，以滿足計畫的需求。另外，在車上設備部分，也需廠商的配合，讓車輛一出廠時就已裝好相關車上設備，如此亦有助於未來系統的推廣。

4.	專業顧問

專業顧問機構的功能是屬於「協助者」的角色，負責協調參與計畫的單位，並規劃安排其各自的工作內容，瞭解參與單位對於計畫進行的回饋與反應，蒐集計畫測試之經驗，以作為後續全面推動時之參考。

5.	地方主管機關

為使計畫能夠順利的進行，地方主管機關必須要投入經費進行ITS相關技術的研發，並且改造現有對於商車管理的行政作業流程，例如執照發放、稅賦管理與安全檢查等，以符合中央主管機關所訂定的標準。

6.	中央主管機關

中央主管機關必須先規劃出ITS/CVO之整體發展架構，提供ITS/CVO 計畫推動時，所需要的相關技術、管理技術與財源的協助。包括電子資料交換（EDI）的格式訂定與系統建立、CVO資訊網路的建構，以使得即時資訊能夠傳遞給固定的單位或移動的警察單位、商車管理系統資料庫的建立、路檢點設施與其他路側設施的設置。

ITS/CVO計畫中各參與單位多是屬於自願性的，所以計畫是否能夠成功的推動，端賴參與計畫的各單位是否能夠成功地扮演好自身的角色；另外藉由示範計畫的實施來瞭解參與單位的需求，進而修正整體系統架構，以使得整體系統的規劃能夠更完善。

## 4.5  SWOT分析

本節係依據砂石車運輸管理系統之架構，以政府主管機關的角度檢討現況業者的經營環境，進行SWOT（Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats）分析，以說明政府主管機關要推動此系統時，所面臨的長處、短處、機會與挑戰：

1.	【Strengths】

(1) 法令的規範，使得業者必需裝設行車記錄器

(2) 社會輿論的壓力，使得砂石車產業的經營型態必須改變

(3) 示範計畫已顯現績效

2.	【Weaknesses】

(1) 政府部門缺乏完整的CVO架構

(2) 政府部分現有設備無法適用ITS/ CVO系統架構

(3) 只有少數民間單位有CVO的經驗

3.	【Opportunities】

(1) 政府部門已擬定ITS綱要發展計畫

(2) ITS/CVO為國際發展趨勢

(3) 經營環境改變，業者須降低經營成本

4.	【Threats】

(1) 產業生態環境根本問題仍存在

(2) 管理系統設施配置的財源

(3) 效益難具體量化，可能缺乏民間業者主動參與

另外根據4.1節可知，砂石車運輸管理系統的目標有四：提昇道路安全、簡化通行證與稅收管理流程、降低貨運車隊的停等成本、提昇執法效率等四目標，表4.5-1為砂石車運輸管理系統的目標與ITS/CVO之SWOT分析。

表4.5-1  砂石車運輸管理系統的目標與ITS/CVO之SWOT分析

| 目標 | SWOT Opportunity | SWOT Threat |
| --- | --- | --- |
| 提昇道路安全 | ‧規劃CVO之管理系統 ‧利用中央運輸研究單位推廣 ‧改善主管機關與運輸業者的關係 ‧提昇主管機關與運輸業者的電腦化程度 | ‧效益難以具體量化 ‧缺乏配套的標準 ‧缺乏系統配置的財源 ‧難以滿足對於系統的期望 ‧貨物的運送排程規劃難以落實 |
| 簡化通行證與稅收管理流程 | ‧規劃CVO之管理系統 ‧改善主管機關與運輸業者的關係 ‧提昇主管機關與運輸業者的電腦化程度 | ‧效益難以具體量化 ‧缺乏配套的標準 ‧缺乏系統配置的財源 ‧難以滿足對於系統的期望 ‧貨物的運送排程規劃難以落實 |
| 降低貨運車隊的停等成本 | ‧規劃CVO之管理系統 ‧利用中央運輸研究單位推廣 ‧改善主管機關與運輸業者的關係 ‧提昇主管機關與運輸業者的電腦化程度 | ‧效益難以具體量化 ‧缺乏配套的標準 ‧缺乏系統配置的財源 ‧難以滿足對於系統的期望 ‧貨物的運送排程規劃難以落實 |
| 提昇執法效率 | ‧規劃CVO之管理系統 ‧提昇主管機關與運輸業者的電腦化程度 | ‧效益難以具體量化 ‧缺乏配套的標準 ‧缺乏系統配置的財源 ‧難以滿足對於系統的期望 ‧貨物的運送排程規劃難以落實 |

資料來源：本研究整理

第四章　砂石車運輸管理系統整體架構規劃	107

4.1  ITS/CVO之介紹	107

4.1.1  ITS/CVO之重要性	107

4.1.2  ITS/CVO架構與本研究之關係	107

4.2  砂石車運輸管理系統需求分析	112

4.2.1  使用者需求分析	112

4.2.2  功能需求規劃	114

4.3  砂石車運輸管理系統整體功能規劃	116

4.3.1  系統架構規劃	118

4.3.2  各單元功能說明	121

4.3.3  管理策略應用	129

4.4  相關單位之功能定位	135

4.5  SWOT分析	137

圖4.1-1  美國智慧型運輸系統架構示意圖	108

圖4.1-2  ITS/CVO之架構	110

圖4.2-1  使用者需求分析	114

圖4.3-1  砂石車運輸管理系統架構圖	119

圖4.3-2  監控中心系統架構圖	124

圖4.3-3  速度管理作業流程	130

圖4.3-4  路線管理作業流程	131

圖4.3-5  載重管理作業流程	132

圖4.3-6  事件處理作業流程	133

圖4.3-7  工時管理作業流程	134

表4.1-1  ITS/CVO的四個發展重點	111

表4.3-1  砂石車運輸管理系統整體架構各單元間之關係	120

表4.3-2  砂石車駕駛人基本資料管理表	125

表4.3-3  砂石車資料管理表	125

表4.3-4  車機維修管理表	125

表4.3-5  砂石車公司資料管理表	126

表4.3-6  車輛行駛資料	126

表4.4-1  各相關單位在整體計畫中所扮演的角色	135

表4.5-1  砂石車運輸管理系統的目標與ITS/CVO之SWOT分析	138