第三章  文獻回顧

CVO商用運輸系統智慧化為ITS整體系統之一部份，其所應用之相關技術可概分為下列五個項目：

1.	動態測重（Weigh-In-Motion, WIM）技術

2.	車輛自動辨識（Automatic Vehicle Identification, AVI）技術

3.	車輛自動分類（Automatic Vehicle Classification, AVC）技術

4.	車輛自動定位（Automatic Vehicle Location, AVL）技術

5.	雙向通訊（Two-Way Communication, TWC）技術

本章將分別對此五項技術進行說明，之後並針對國內外之應用實例進行介紹。

## 3.1動態測重技術

動態測重乃是將電子地磅設置於公路之舖面，當車輛以主線速度通過地磅時，載重之資料即可回傳至管理單位，應用此項技術，可達成車輛不須重複過磅之目的，節省車輛行駛時間。本項技術自1950年代即開始發展，因此市場上已有許多成熟穩定的產品。根據技術原理的不同，動態地磅的磅台基本上有下列數種型式【23】：

1.	應變計式（Strain Gauge Load Cell）

利用荷重儀受外力產生變形，而貼附於荷重儀上之Strain Gauge亦同時變形，造成電阻值改變，量測電壓變化計算其受力大小。

2.	油壓應變計式（Hydraulic Load Cell）

與Strain Gauge Load Cells類似，只是荷重儀是利用油壓原理製成，當荷重儀受外力作用時，應變計油壓壓力上升，以其壓力差計算受力大小。

3.	撓曲版式（Bending Plate with Strain Gauge）

將Strain Gauge直接貼於磅台下緣，利用其電壓變化計算荷重大小。

4.	電容式（Capacitive Weights/Strip）

利用磅台內的電極板受壓時造成電容質的改變來計算荷重大小。

5.	橋樑式（Strain Gauge Attached to Bridge Beams）

原理與撓曲版式相同，唯專用於橋樑上而發展之技術，將應變計直接貼於橋之樑身下緣以量測橋樑載重。

6.	壓電晶體式（Piezoelectric Cable/Film）

利用壓電晶體（Piezoelectric Quartz Crystal）受壓時產生正負電荷而形成電壓差來計算荷重大小。

另一種分類方式為依照動態地磅之功能與使用目的區分，分為蒐集式、機動式、篩選式與取締式四類【23】：

1.	蒐集式

多裝設於公路之主線車道上，主要功能是蒐集中、長期交通載重資料，以作為鋪面或橋樑設計、載重法令研擬、交通管理、運輸規劃之依據。本系統之需求應包括輪重、軸重、軸群重、總重、車速、車長等資料之偵測、計算及儲存，並能夠輸入法定限制標準，以紀錄個別車輛違規情況，佈設示意如圖3.1-1。

2.	機動式

多裝設於公路主線之專用匝道或交流道出入口附近，亦可裝設於主線車道上，此系統為短期使用，其特點為易拆裝與搬遷、施工時間短及系統重量較輕等，其目的多為蒐集短期交通資料或機動性監測。本系統之需求應能偵測時速範圍10～70英哩（16～113公里）之車輛，所蒐集之資料應與蒐集式動態地磅系統相同，佈設示意如圖3.1-2。

資料來源：【23】

圖3.1-1  蒐集式動態地磅系統佈設示意圖

資料來源：【23】

圖3.1-2  機動式動態地磅系統佈設示意圖

3.	篩選式

多用於協助超載取締作業，設於公路主線外側重車道或靜態地磅站前，主要用於過濾、篩檢可能違規車輛。本類系統應能偵測時速範圍15～50英哩（24～80公里）之車輛，偵測項目與蒐集式動態地磅相同，但應具備事先輸入各種標準限制之功能，並可即時偵測、判別車輛違規狀況。本系統多與自動導引標誌系統結合，對於無違規嫌疑之車輛，可告知逕行通過而不耽誤時間，對於有違規嫌疑車輛，則引導通過靜態地磅或其他量測設施，以確定是否違規，佈設示意如圖3.1-3。

4.	取締式

裝設於公路主線車道或特殊設計路段，配合攝影舉證設備或自動車輛辨識系統，作為直接取締超載違規車輛之用，因此，本系統應為高精準度之固定式動態地磅系統，在ASTM的標準中，車輛的時速範圍為0～10英哩（0～16公里），佈設示意如圖3.1-4。

目前各國市場上所使用的技術型式，固定蒐集式動態地磅主要為撓曲版式及壓電晶體式，機動式動態地磅以電容式為主。一般來說，各種動態地磅在技術發展上已達成熟階段，其精度亦符合需求，因此，應可符合逕行執法取締之所需。

資料來源：【23】

圖3.1-3  篩選式動態地磅系統佈設示意圖

資料來源：【23】

圖3.1-4  取締用動態地磅系統佈設示意圖

## 3.2車輛自動辨識技術

車輛自動辨識技術常與動態測重系統或電子收費系統（Electronic Toll Collection）結合，提供此兩系統中最基本之車輛資訊，進而進行測重或扣款等動作。因此AVI之重點在於無須以人為操作或監看，即可於監控之定點自動辨識出通過之車輛，並對於準確率具有相當之要求。AVI系統依其掃瞄技術之不同，可以分為以雷射光學系統、無線電（微波）系統或紅外線系統等三類：

1.	雷射光學（Laser）系統

雷射光學系統之基本原理與便利商店或超級市場所使用之掃描器類似，路側之雷射掃描器發出雷射光，掃描貼於擋風玻璃或車門旁之條碼以讀取車輛資料，但其應用上具有較多缺點：條碼本身易於偽造、系統受天候與揚塵影響較大，且掃描器與車輛必須較為靠近，因此此系統於開放路段之適用性較低。

2.	無線電/微波（Radio Frequency / Micro Wave）系統

微波系統利用車上裝置的電子標籤（Tag），當車輛行經路側設施時，由路側的讀取設施（Tag Reader）讀取車輛電子標籤內的資訊。

3.	紅外線系統

紅外線系統之應用原理與微波系統極為相似，此系統是使用波長為850nm之紅外線，可分為主動系統與被動系統兩種，其原理稍有不同：被動系統之原理與雷射光學系統類似，但使用之光波為紅外線；主動系統之原理與日常使用之遙控設備類似，由車上之發送器發出紅外線以傳送資料，但當車輛密度較高時會造成信號互相干擾之現象，部分車輛將不會被系統所記錄。

由於雷射光學系統有上述的缺點，因此目前在車輛辨識方面所使用的技術多以無線電波或紅外線系統為主。在無線電波或紅外線系統部分，路側設施所應用的原理與使用的設備大致相同，至於車上單元部分依其功能差異，無線電波系統的電子標籤有三種：1.無線電波式電子標籤（RF Tags）、2.無線電波式智慧型標籤（RF Smart Tags）、3.智慧卡+無線電波式接收器（Smart Cards with RF Transponders）；紅外線系統的電子標籤有二種：1.紅外線式電子標籤（IR Tags）、2.智慧卡+紅外線式電子標籤（Smart Cards with IR Tags）。

1.	無線電波式 / 紅外線式電子標籤（RF/IR Tags）

無線電波式/紅外線式電子標籤多裝置於車輛的擋風玻璃上，作為與路側設施溝通之車上單元，此種類型的電子標籤所儲存的資料是「唯讀」的，不能被路側設施所發出的訊號所修改，標籤沒有任何資料處理的能力，此種電子標籤歸類為「Type I Tags」；另外若電子標籤內儲存的資訊可被更新，部分資料可供讀寫，則此類型的電子標籤為「Type II Tags」。無線電波式的電子標籤在美國或世界各地已使用多年，至於紅外線式的電子標籤，近年來則多應用於馬來西亞，參見圖3.2-1。

無線電波系統是一種半雙工式的系統，即無法同時的傳遞與接收資料，分為主動系統與被動系統兩種：「主動式」系統使用電子標籤本身之電力，通常為一鋰電池，當車輛通過識別區時，電子標籤才將內含之車輛資訊發送至路側設施；「被動式」系統則由路側設施之天線發送能量波以形成一能量場，當車輛通過時，電子標籤將收集此能量並儲存於電容器中，當充電完畢後即使用此電力進行訊號傳送。目前無線電波式系統使用的頻率為900~928MHz、2.45GHz或5.8GHz等三個波段之無線電或微波進行短距通訊。其中900～928MHz頻率只有美國採用。至於紅外線系統使用的波長為850nm。

無線電波式系統之電子標籤中內建記憶體，容量可由128 Bits至16 Megabits，視需要而定。理論上可接收的距離可達100呎，但實際建置之經驗，與路側設施之通訊距離約20～30呎。無線電波式系統電子標籤的電池是無法更換的，其產品壽命約5～10年。由於此系統具有較長之讀寫距離與較高之讀寫速度等特性，因此廣為歐美各國所採用，參見圖3.2-1。

資料來源：Http://www.ettm.com/avi.htm網頁資料

圖3.2-1  廠商所生產的電子標籤

2.	無線電波式智慧型標籤（RF Smart Tags）

無線電波式智慧型標籤是一種全雙工式的電子標籤，可以同時送出訊號並接收訊號，且內含微處理器可計算扣款餘額。在電子標籤的資料欄中，除駕駛人、車輛等資料固定外，另可儲存帳戶餘額資料，並可隨之更新。標籤容量可由16Kbits～64Kbits，標籤所使用的電池是可置換的，一般的壽命約1～2年。

3.	智慧卡+無線電波式/紅外線式接收器（Smart Cards with RF/IR Transponders）

智慧卡也就是一般所稱的IC卡，它包括微處理器、記憶體並可儲存餘額資料；無線電波式/紅外線式接收器則記錄車輛與駕駛人的相關資訊，此類型的電子標籤是「Type III Tags」，目前歐洲普遍採用此種類型的電子標籤。

目前無線電波式的電子標籤所支援的通訊標準有：Crescent HELP、ATA 5/16/90、ISO 10374.2、AAR S-918-92、ANSI MH5.1.9 -1990、CEN，表3.2-1為生產車輛自動辨識設備的主要廠商，以及所採用的標準。

| 表3.2-1 生產車輛自動辨識設備的主要廠商 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製造商 | 地址/網站 | 產品 | 形式 | 頻率 | 標準 |
| CS Route | Jehanne Philippe 8, Avenue du Premier Mai 91873 Palaiseau Cedex, France http://www.csroute.com | Melodhy | Passive Type II (Read/Write) | 5.8 GHz | CEN |
| Denso Corporation | http://www.denso.co.jp/index-e.html | Various | Passive/Active Read Only | 915 MHz, 2.45 GHz, 5.8 GHz | ISO, AAR, ATA, ANSI |
|  |  | Various | Passive Read/Write | 915 MHz | ISO, AAR, ATA, ANSI, Title 21 |
| EFKON AG | Andritzer Reichsstrasse 66 A-8045 Graz, Austria http://www.efkon.com | IS-OBU Light | Active Infra-Red Type II (Read/Write) | 850 nm | CEN TC 278 ITR/IR |
|  |  | IS-OBU 310 | Active Infra-Red Type III (Read/Write w/Contactless Smart Card) | 850 nm | CEN TC 278 ITR/IR |
| FELA Management AG | FELA Management AG Basadingerstrasse 18 CH-8253 Diessenhofen, Switzerland http://www.fela.ch | TRIPON CH-OBU-1 | Passive Type III | 5.8 GHz | CEN |
|  |  | TRIPON CH-TAG-1 | Passive Read/Write | 5.8 GHz | CEN |
| Kapsch AG | Traffic Control Systems Hoffmanplatz 9, 1121 Vienna, Austria http://www.trafficsystems.com | MobilPass | Type I (Read Only) | 5.8 GHz | CEN |
|  |  | MobilPass | Type II (Read/Write) | 5.8 GHz | CEN |
|  |  | MobilPass | Type III (Read/Write w/Smart Card) | 5.8 GHz | CEN |
|  |  | PREMID 3000 | Passive Type I (Read Only) | 2.45 GHz | Not Available |
|  |  | PREMID 3100 | Passive Type II (Read/Write) | 2.45 GHz | ISO, CEN |
|  |  | PREMID 3200 | Passive Type III (Read/Write w/Smart Card) | 5.8 GHz (續) | ISO, CEN |
| Mark IV IVHS | Paul Manuel 6020 Ambler Drive Mississauga, Ontario, L4W 2P1, Canada | Roadcheck AVI Transponder | Active Type II (Read/Write) | 915 MHz | IAG |
|  |  | Fusion AVI Transponder | Active Type II (Read/Write) | 915 MHz | IAG, TDMA |
| Micro Design ASA | P.O. Box 3974 Leangen N-7002 Trondheim, Norway http://www.microdesign.no | Q-FREE MD520, MD856 | Passive Type I (Read Only) | 915 MHz | Not Available |
|  |  | Q-FREE MD5801, MD5803, MD5830, MD5840, MD5845 | Active Type II (Read/Write) | 5.8 GHz | ISO, CEN |
| Mitsubishi Heavy Industries | 5-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo, Japan E-Mail: Not Available WWW: http://www.mhi.co.jp | Various | Not Available | Not Available | Not Available |
| SIRIT | 250 Shields Court, Unit 12 Markham, Ontario, L3R 9W7, Canada E-Mail: mail@siritcorp.com WWW: http://www.sirit.com | TIRIS AVI Transponder | Passive Type II (Read/Write) | 915 MHz | Title 21 |
| TransCore - Amtech Systems | 19111 Dallas Parkway, Suite 300 Dallas, Texas 75287-3106, USA http://www.amtech.com | Toll Tag AVI Transponder | Passive Type I (Read Only) | 915 MHz, 2.45 GHz | ISO, AAR, ATA, ANSI |
|  |  | Intellitag AVI Transponder | Passive Type II (Read/Write) | 915 MHz | ISO, AAR, ATA, ANSI, Title 21 |

資料來源：Http://www.ettm.com/avi.htm網頁資料

目前國內亦逐步開始推行電子收費系統與動態過磅等計畫，因此車輛自動辨識系統於國內將逐漸開始發展。車輛資訊之交換或扣款動作將牽涉運輸系統間之整合，相關之問題包括ETC系統採行開放或封閉系統、ETC與CVO、WIM等系統是否藉由電子標籤加以整合等，則有待主管機關進行進一步之規劃與研究。

## 3.3車輛自動分類技術

車輛自動分類系統亦常與高速公路收費系統結合，若採用人工收費方式，可用以查核收費員所收取之費用是否與AVC系統所判別之車輛類別吻合；若採用電子收費系統，則AVC系統判讀之結果將與AVI系統之電子標籤資訊進行比對，以防違規情事發生。

車輛之分類方式依管理單位之需要而有所不同，例如可依車輛之尺寸加以區分、可依乘客人數加以區分、可依車輛用途加以區分、或者是以上三種之組合或其他之分類方式。以電子式自動分類將較人工方式分類複雜許多，例如當車輛之類別與所搭載之乘客數有關時，目前系統尚無法加以區分，亦無法有效區別私人小汽車與計程車。一般而言，進行車輛自動分類之分類依據包括下列數項：

1.	車輛之軸數或輪胎數

2.	車輛之尺寸（如車高、車長、軸距或第一軸上方之車高）

3.	車重

4.	車內之乘客人數（如指定搭載一定人數以上之共乘車輛為一特殊類別）

5.	車輛之用途（如指定計程車為一特殊類別）

一套完整之AVC系統包括兩部分：裝設於路側或路面之感測設施可依系統指定之特性蒐集車輛資料，並將此資料回傳至第二部分之運算單元主系統，系統將依據此資料進行演算，以判別該車輛之所屬類別，此類別資訊將提供其他系統（如ETC系統）使用。

自動車輛分類系統依其使用之感測技術可分為下列數種：

1.	環路線圈系統

與環路線圈式車輛偵測器相同，於路面下方埋設環路線圈以偵測車輛並加以分類。由於環路線圈發展已久，且技術不斷更新，此系統具有相當程度之穩定性。

2.	壓力式系統

壓力式系統於路面下方埋設壓感偵測器以偵測車輛並加以分類，可偵測出車軸數、車輪數與車輛行進方向。壓力式系統又依使用技術不同而分為下列數種：

(1) 電子機械式：應用原理簡單且被大量使用於低速率之偵測，但當車速超過55mph（88kph）時準確率會降低，且維修成本較高。

(2) 抗壓橡膠式：原理同電子機械式，但使用具彈性之橡膠以取代金屬管，時速2~80mph（3.2~128kph）之車輛均能正確偵測，其維護成本亦較低。

(3) 光學式：於壓管內使用紅外線，當車輛通過時，紅外線光束會被截斷並產生訊號。此系統於車速較高時具有較佳之準確率，其維護成本亦較低。

(4) 壓電式：於壓管內使用一特殊物質，當車輛通過時，所造成之壓力將使壓管內產生電流進而加以偵測。此系統目前具有高準確率，且於車輛低速通過時亦能正確偵測。

3.	行進間測重（WIM）式系統

主要以測量車輛之重量進行分類，其使用之偵測基本技術大多與壓力式相同。主要可分為下列數種：

(1) 彎曲平板式：使用一平板以測量車輛重量。當車輛通過該平板時，系統會因壓力之不同而產生不同大小之電流。

(2) 壓力條式：車輛通過埋設於路面之壓力條產生壓力，以壓力之大小來辨別車輛。

(3) 壓電式：壓管內之特殊物質對於不同壓力將產生大小不同之電流，因此可使用電流之強弱對車輛加以分類。

4.	光束式系統

使用一紅外線光束以測得車輛之通過與車輛高度並加以分類，但當聯結車或小汽車後掛有拖車時，系統即無法正確辨認。

另外，當紅外線光束從車窗穿透而造成截斷不完全時，亦會造成

誤判。

5.	光柵式系統

使用多組水平紅外線光束形成之光柵以測得車輛之通過並可測出車輛之輪廓。當車輛通過光柵時，光束依序被截斷以得到車輛之輪廓，因此對於聯結車或拖車亦可正確偵測。

6.	掃描式系統

依掃描之無線電波或光波波長之不同，可分為下列系統：

(1) 超音波式：使用超音波並偵測反射波以測得車輛之通過與車輛之二維輪廓。超音波會因風與溫溼度而造成波形扭曲為此系統之缺點，但日本仍大量使用超音波系統。

(2) 紅外線式：使用裝設於側邊或上方之紅外線攝影系統取得車輛之二維輪廓影像，並與系統內之車形資料庫進行比對並加以分類。

(3) 雷射式：使用雷射光束可於高車速、高流量之狀況下進行分類。此系統能得到一三維之車輛輪廓，並與系統內之車形資料庫進行比對並加以分類。圖3.2-1為雷射掃描式車輛分類系統所得到之小型旅行車後掛遊艇之三維影像。

資料來源：ETTM On The Web

圖3.3-1  雷射掃描式車輛分類系統所得到之三維影像

7.	影像式系統

此種系統使用攝影機對車輛進行攝影，並自攝得影像內車輛之長、寬、高與系統之資料庫進行比對，以決定車輛之種類。

車輛自動分類系統同樣應與電子收費系統或動態過磅系統結合，以充分發揮電子化公路管理之功能。

## 3.4 車輛自動定位技術

一般常用的定位技術包含衛星無線電定位法（Satellite-Based Radio Positioning）、路邊路側設施定位技術（信號柱定位）與航位推估法（Dead Reckoning），其中衛星無線電定位法可以區分為全球衛星定位系統（Global Position System, GPS）、差分式全球衛星定位系統（Differential GPS, DGPS），茲將常用的定位技術說明如下【25】：

1.	無線電定位

《系統簡介》

無線電定位系統是根據接收到的信號時間差來測量與已知座標廣播站之發射器或接收器間的距離，參見圖3.4-1。主要無線電定位技術包括Loran-C、Cellular Signals、Paging Signals、FM、AM Radio Signals等。Loran-C是由美國航海防衛局設置，為長距離無線電導航系統，主要用於航海，也可於陸地上使用。此系統發射低頻無線電波可覆蓋陸地與海洋達1,500公里，但目前使用Loran-C系統的單位極少，大部分的導航使用者均移轉到精確度較高的GPS衛星定位系統。

至於展頻定位即是利用展頻通訊技術（Spread Spectrum），將電波發射站本身位置資料與時間資料結合於訊號中同時送出，收訊端即可算出移動體與無線電發射站的距離，進而以三角幾何算出本身的位置。

資料來源：參考自【25】

圖3.4-1  無線電定位系統運作示意圖

2.	信號柱定位（Signpost）

信號柱定位即是接近偵測定位法（Proximity Automatic Location），每隔一段距離設一電波感測，車輛接近信號柱便發揮其定位功能。該技術又可以分為主動式與被動式偵測，當路旁或路面設施具備讀取車輛定位訊號能力時，稱為主動式；若路旁或路面設施僅發出訊號供車輛讀取，則稱為被動式，參見圖3.4-2。

資料來源：參考自【25】

圖3.4-2  信號桿定位系統運作示意圖

3.	航位推估法

航位推估偵測器是最古老的定位技術，其方法為啟動時由外部提供第一筆位置的起始資料（Position Initialization），而後開始計算物體行進的方向與距離，將量測出來的角度與距離，再加總於起始資料而得出目前的位置。

4.	衛星無線電定位

目前最普遍被採用的衛星定位方法是GPS全球定位系統，乃是美國國防部於1972年聯合空軍的NAVSTAR、海軍的TIMATION計畫及其他導航經驗所發展而成，目前已有25顆GPS衛星發射完畢，且正式運作。另外，差分全球衛星定位法D-GPS，主要是為了改善GPS，以C/A電碼觀測為主的虛擬距離與定位經度不佳的情形。

(1) GPS之傳送方式

GPS主要原理是利用衛星發射無線電波至地面接收器所需時間計算距離，利用4顆不同的衛星能夠定義出地面接收器的經度、緯度及高程。但是由於GPS衛星與接收器間的無線電波為直線傳輸，因此中間不能有任何障礙物，建築物與樹木的遮蔽容易造成信號中斷，對於都市地區的使用效果造成影響，參見圖3.4-3。

資料來源：參考自【25】

圖3.4-3  衛星定位系統運作示意圖

GPS發展的原始目的是針對軍事用途，目前已逐漸開放給民間作為定位使用，惟GPS仍存在許多誤差，主要包括傳播

誤差及接收器時間誤差：當無線電波的傳送穿過大氣層時，

由於空氣的密度造成傳送速度減慢與路徑折曲，這些因素所

導致的誤差稱為傳送誤差，由於大氣的厚度與密度依各地區

與各季節不同，因此不易預測本誤差；第二種誤差是導源於

接收器上的時間誤差，由於計算車輛與衛星間的距離是由無

線電波傳送的時間來計算，接收器的時間誤差越小，所計算

的位置誤差越低，因此，定位的精確度與接收器時間計算的

品質好壞相關。

目前民間GPS的精確度在95%的時間範圍，水平誤差在100公尺內，垂直誤差在156公尺內，此種定位功能稱為標準定

位服務(Standard Positioning Service)。美國國防部已於

西元200年5月開始不在衛星訊號中傳送干擾碼（參見表3.4-1），使得定位之誤差得以縮小。若為特殊需求而需提昇

定位的經度，則使用提供輔助系統，如差分GPS(Differential GPS, DGPS)即為一種。

表3.4-1  美國GPS訊號及精確度計畫時程表

| 時間 | SA | 衛星訊號 | 精度（公尺） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000年5月前 | 有 | C/A Code on L1 | 25～100 |
| 2000年5月前 | 無 | C/A Code on L1 | 30 |
| 2000年5月後 | 關閉 | C/A Code on L1 | 10～20 |
| 2009年 | 無 | C/A Code on L1 C/A Code on L2 | 5～10 |
| 2013年 | 無 | C/A Code on L1 C/A Code on L2 New Code on L5 | 1～5 |

資料來源【25】

(2) DGPS之傳送方式

利用C/A電碼實施導航單點定位時，係以虛擬距離觀測量求解，一般精度為12～25公尺，加上前述的各項誤差的影響，其定位精度約為100公尺，若欲提高精度則可以相對定位觀念，利用差分（Differential GPS,DGPS）定位法針對單點定位之誤差作改正。其立論基礎即視距離不太遠的兩測站同時進行單點定位時，外界產生之誤差影響量大致相等，如能計算其中一站之誤差改正量，即可消除另一站之誤差。

其作法是利用已知座標之固定接收站當作基站（Base Station），透過軟體計算每筆觀測量與已知座標值之差異，視為其改正值，並選用適當之無線電系統，將之傳送給移動站，移動站之瞬間觀測量加上其對應時間之改正值，即可獲得精度較高之座標。

圖3.4-4  DGPS原理示意圖

因此DGPS是在地面上增設固定的基地台，基地台內設有接收器和無線電廣播設備（如圖3.4-4所示），以作為座標修正之參考站，將其接收器所觀測道的定位座標和已知座標間

的誤差廣播出去，則附近車輛中的接收器可根據這些數據來

消除共同誤差，以修正GPS接收器的觀測值，其定位精度可

達2至5公尺。茲將GPS與DGPS兩者特性進行比較如表3.4-

2所示：

表3.4-2  GPS與DGPS特性比較

| 項目 | GPS | DGPS |
| --- | --- | --- |
| 精 確 度 | 較低 （干擾碼去除後約20公尺內） | 較高，可達5公尺以內 |
| 價 格 | 較低（依精度及功能而定） | 較高（依精度及功能而定） |
| 適用對象 | 航空器導航、船舶導航、 一般車輛導航 | 精密位址標定、車輛追蹤與監控、精密測量 |

資料來源：本研究整理

茲將上述四種定位技術之特性整理如表3.4-3。由表中可知航位推估法由於會有「累積誤差」，因此並不適合長時間定位。另外以「服務範圍」而言，由於信號柱定位需要許多路側設施，在成本考量下，較適合於都市地區內固定路線的車隊，如公車定位。

在車輛定位的技術中，GPS是利用人造衛星與車上接收器間的無線電波傳送來計算位置，因此，地面並不需要固定式的基地站，與信號柱的方式不同；信號柱定位是利用基地台發射電波來確知車上單元是否進入基地台範圍。由於本系統的營運範圍遍佈全台灣，固定式基地站的系統較不適宜，而GPS系統只要不受到建築物或樹木的遮蔽，基本上全球任何角落均能適用，因此本系統的定位技術應採用GPS之相關產品。由可看來，對於本研究之需要－砂石車車輛定位而言，採用衛星無線電定位較為適當。

表3.4-3  定位技術基本需求特性

| 定位技術 | 無線電定位 | 信號柱定位法 | 航位推估法 | 衛星定位法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感測原件 | 電波發射器 | 電波發射器 | 方向與位移 感應器 | 衛星接收器 |
| 配合設施 | 發射器設立 | 信號註設立 | 無 | 無 |
| 精度 | 與站台數與距離有關 | 與設置間距有關 | 隨元件精密度而定，但有累積誤差 | 美國GPS自SA拿掉後，可達15公尺內 |
| 通訊功能 | 連續性通訊 | 間歇性通訊 | 無 | 無 |
| 服務區域 | 可同時與兩基地台通訊的範圍內 | 信號柱設立處 | 全球 | GPS：全球 |
| 定位連續性 | 連續 | 間歇性 | 連續 | 連續 |
| 長時間定位 | 適合 | 適合 | 不適合 | 適合 |
| 遮蔽 | 受影響，可自行調整 | 受影響，可自行調整 | 不受影響 | 受影響 |

資料來源【25】

## 3.5 通訊技術發展現況

3.5.1 無線通訊技術

ITS中所採用之無線通訊技術，主要可分為兩大部分：廣域無線通訊（Wide Area Wireless Communications）與短距通訊（Dedicated Short Range Communications, DSRC），以下即針對此兩部分進行介紹。

1.	廣域無線通訊

廣域無線通訊可依傳輸之方向性分為單向通訊系統與雙向通訊系統：

(1) 單向通訊系統

 副載波廣播系統

副載波（Sub-Carrier）廣播系統為一單向之多媒體廣播方式，其使用原理是使用現有之電台廣播設備，利用其閒置未用之頻帶來播送數位資訊，而電台仍可利用原頻道（主載波）廣播原有之語音節目，接收者只要使用具副載波解調及文字顯示功能之接收設備，即可同時接收類比語音與數位資訊，兩者完全不互相干擾。目前較常用之副載波廣播包括下列數種系統：

a.	SCA（Subsidiary Channel Assignment）：主要應用地區為美國，使用二個副載波波段，中心頻率分別為67KHz與92KHz，頻寬均為±4KHz，傳送速率可達4800Bps，主要傳送資訊內容以聲音、文字為主。

b.	RDS（Radio Data System）：主要應用地區為歐洲各國，由歐洲廣播聯盟（Europe Broadcasting Union, EBU）與各歐洲廣播公司訂定完成，中心頻率為57KHz，頻寬為±2.375KHz，傳送速率可達1.1875Kbps，主要傳送資訊內容以文字為主，可包括選頻與換頻訊息、收音機文字、DGPS修正訊號與緊急通報事項等。

c.	DARC（Data Radio Channel）：發源地區為日本，由日本放送協會（NHK）發展完成，中心頻率為76KHz，頻寬為±12KHz，傳送速率可達16Kbps，為RDS之13倍，主要傳送資訊型態涵蓋聲音、文字與圖形，並可並具中文顯示能力。由於資訊型態可包括圖形，因此資訊內容 之呈現更為多元而豐富。

d.	HSDS（High Speed Data System）：主要應用地區為歐洲與美國，使用二個副載波波段，中心頻率分別66.5KHz與85.5KHz，頻寬分別為±4.5KHz與±9.5KHz，傳送速率可達19Kbps，主要傳送資訊內容亦包含聲音、文字與圖形。

副載波廣播應用之範圍相當廣泛，且建置價格較低。於ITS之相關應用方面，除DGPS之訊號廣播外，目前新竹市之公車動態資訊顯示系統亦採用副載波廣播公車即時資訊，並於公車站台顯示。

 數位廣播系統

數位廣播系統（Digital Audio Broadcasting, DAB）為現有類比式廣播系統之新一代產品，此系統起源於歐洲，由於傳統類比式廣播系統易受到地形地物干擾而影響其接收品質，因此乃進一步開發數位廣播系統，以提供高音質、易操作與數據傳輸之服務。由於訊號以數位方式傳送，因此除音樂外，尚可傳送文字與圖形，只要配有專用之接收器，即可顯示交通訊息、天氣預告等多元化資訊，因此適用於無特定對象之廣泛資訊傳播。

目前全世界之數位廣播系統，主要可分為美規之IBOC（In-Band-On-Channel）系統、歐規之Eureka-147 DAB系統、法規之DRM系統（Digital Radio Mondial）與日規之ISDB系統。由於Eureka-147 DAB其功能受到各國之肯定，因此目前絕大多數國家採用歐規之Eureka-147 DAB系統。數位廣播系統之特點包括：

a.	訊號數位化：數位廣播系統之數位訊號經由MPEG壓縮處理，訊號還原後可達到原音重現之效果。

b.	彈性化之音訊服務：音訊傳輸速率自8Kbps至384Kbps，可同時提供5~6個高音質立體音樂節目，或20個單音節目。

c.	提供節目伴隨資訊（Program Associated Data, PAD）：節目伴隨資訊可以文字或圖像方式傳送與節目有關（如曲目、歌詞）或無關（如廣告）之多媒體資訊，傳輸速率自667bps至65Kbps。

d.	提供數據服務：數位廣播系統之非節目伴隨資訊（Non-Program Associated Data, N-PAD）可使用資料串模式（Stream Mode）與封包模式（Packet Mode）提供數據服務。前者適用於資料量較小之傳輸，後者則提供較大量資料傳輸，如即時交通資訊、金融資訊、新聞、影像服務等，傳輸速率最高可達1.8Mbbs。

e.	人性化之使用介面：以往收聽廣播時必須記憶欲收聽電台之週波數，但數位廣播系統則是根據節目內容選取節目而非選擇頻率。

f.	單頻網路：數位廣播系統屬於單頻網路，使用單一頻率，因此使用者無須時常調整頻率以對準某一電台。

本年度（2001年）召開之全國交通會議中，初步決定台灣地區之數位廣播系統將與現有之AM、FM廣播系統並存，傳輸標準該採歐規Eureka-147系統、美規IBOC系統或法規DRM系統則由市場機制決定。我國數位廣播推動時程將分三階段進行，並希望能與國防部協調使用VHF Band III（174-240MHz）為試播頻帶。

 無線傳呼系統

由於目前台灣地區之無線傳呼僅使用單向傳呼，故在此仍歸類為單向通訊系統。

無線傳呼於台灣地區共有兩種系統：POCSAG系統傳輸速率為2.4Kbps，Motorola FLEX系統傳輸速率為6.4Kbps。早期POCSAG系統僅能顯示電話號碼（即傳送數字），之後用戶數量快速成長，電信總局於民國81年又開放文字型系統，搭配可顯示中文字之呼叫器，用戶量再度攀升，但由於行動電話業務之開放，客戶逐漸流失，因此系統業者又將市場轉移至「金融機」上，藉由無線傳呼系統傳送金融理財訊息。我國近兩年無線傳呼用戶數變化如圖3.5-1所示。

資料來源：交通部電信總局，民國90年9月。

圖3.5-1  台灣地區無線傳呼用戶數變化圖

與數位廣播系統不同者，在於無線傳呼系統可進行「一對一」之資料傳輸，因此可將特定資訊傳送至指定之設施上。未來若無線傳呼系統之使用人數持續下降，可考慮將此系統部分功能轉移至ITS之相關應用，以充分利用無線頻寬資源。

雙向傳呼之發展方面，美國Motorola公司已於1995年與美國SkyTel公司（其母公司為Mobile Telecommunication Technologies, Mtel）,共同建置第一套雙向傳呼系統（Two-Way Paging System），採用Motorola公司之ReFLEX50通訊協定；香港電訊管理局於1999年3月亦提出雙向傳呼系統之頻譜規劃，包括美國Motorola公司之ReFLEX與InFLEXion、美國General Wireless Communications公司之 PLAN/ET與以色列Nexus公司NexNet等四個通訊協定。此四個通訊協定之特性如表3.5-1所示。

對於雙向傳呼未來之發展目前看法分歧：部分專家認為其功能可由行動電話之簡訊服務功能取代，發展受到限制；另有專家則認為，目前簡訊服務之使用量尚低，雙向傳呼系統之使用平台較為靈活，可發展出多項相關服務，如股票資訊、定位資訊等，在系統造價與服務費率方面亦較有競爭優勢。台灣地區於行動電話開放民營後，無線傳呼業務用戶數雖大幅下降，但仍有約兩百萬之用戶，如何有效利用頻道資源與既有基礎設備，達成業者、民眾與政府之三贏目標，仍有待進一步研究。

表3.5-1  雙向傳呼系統通訊協定特性

| 訊協定 特性 |  | ReFLEX | InFLEXion | PLAN/ET | NexNet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 發展公司 |  | Motorola | Motorola | General Wireless Communications | Nexus |
| 頻寬 (KHz) | 下傳 | 25/50 | 50 | 25 | 25 |
|  | 上傳 | 12.5 | 12.5 | 12.5/25 | 1920 |
| 相容於其他 通訊協定 |  | FLEX | FLEX | FLEX/POCSAG | FLEX/POCSAG /ERMES |
| 傳輸速率 (Kbps) | 下傳 | 1.6/3.2/6.4 | 0.8/1.6/6.49.6 | 9.6 | N/A |
|  | 上傳 | 0.8/1.6/6.4/9.6 | N/A | 9.6 | N/A |
| 已建設國家/地區 (Nov, 1998) |  | 美國 | 美國 | -- | 澳洲雪梨、新加坡、委內瑞拉 |

資料來源【62】【63】【64】

(2) 雙向通訊系統

 行動數據系統

在此「行動數據系統」並非通指以無線方式傳輸訊號之系統，而是專指交通部於86年開放之四項行動通訊業務之一之行動數據，亦即專用之行動數據系統。

目前國內之行動數據系統，分為800兆赫及500兆赫兩個系統。在800兆赫行動數據專用系統方面，國內目前引進兩套系統：

a.	蜂巢式數位分封資料（Cellular Digital Packet Data, CDPD）系統

CDPD乃是使用先進類比式行動電話系統（Advanced Mobile Phone System, AMPS）傳送封包數據資料，使用AMPS既有之頻道及網路，CDPD利用AMPS運作時閒置之頻道以傳輸分封數據。CDPD的傳輸速率為19.2Kbps，但由於AMPS之設計以語音服務享有較高的優先權，因此當CDPD佔用頻道時，CDPD會釋放出該頻道之使用權而轉到其他閒置之頻道。

b.	Motorola DataTAC 5000系統

DataTac 5000使用800MHz之頻率，採用分封式交換（Packet Switch）通訊技術，將資料切割成小封包（每一封包不超過2K），其傳送速率為19.6Kbps，資料傳輸成功後才依資料量計費，有別於使用時間計費之系統。目前全美已有超過一萬六千個基地台，涵蓋範圍超過400個都會區，服務範圍包含全美國80％之人口及90％之商業活動地點，而此系統亦在全世界各國如德國、澳洲、日本、香港、南韓、新加坡和馬來西亞等國使用中。

500兆赫部分，經過數年之經營，已由當初發給執照時之全區一家、單區三家業者合併為全區兩家業者，兩家業者均使用英國發展之MPT-1327通訊協定，但實際上MPT-1327屬於中繼式無線電系統，因此500兆赫行動數據營業項目並不包含電話業務。目前500兆赫之業者以經營金融行情資訊（股票機）為主，800兆赫業者則以無線金融交易、無線保全、車輛派遣調度服務等營業項目為主。我國近兩年行動數據用戶數變化如圖3.5-2所示。

資料來源：交通部電信總局，民國90年9月。

圖3.5-2  台灣地區行動數據用戶數變化圖

 中繼式無線電系統

中繼式無線電系統（Trunked Radio System, TRS）可分為傳統型與多頻道中繼型兩種系統，傳統型系統大多為單頻類比系統，僅提供語音通信之無線電通話服務；多頻道中繼型則集合數個頻道，系統會自動搜索空閒頻道供使用者使用，傳輸內容亦不僅止於語音訊號，亦可提供非語音之通信服務。國外之中繼式無線電之開放相當早，幾乎已成運輸業之基本設備。

此系統之各行動台（話機、車機）皆隨時偵測基地台控制頻道所送出之數位控制信號等系統管理信息，當有通話需求時，由撥叫方按鍵送出撥叫要求，基地台收到訊號後經控制頻道呼叫受話方之行動台並指配工作頻道，同時將所指配之工作頻道通知撥叫者，之後，撥叫方與受話方均轉換至工作頻道，基地台與通話兩方送出頻道確認信息，撥叫方與受話方即可開始通話。

台灣地區目前核可之中繼式無線電業務亦分為500兆赫與800兆赫兩種系統，訂定頻道規格與核發執照期間風波與爭議不斷，其中包括台灣地區既有技術發展、800兆赫部分與軍用頻道重疊、違規業者連接公眾電話網路（Public Switched Telephone Network, PSTN）非法提供行動電話功能、業者非法吸金等種種問題。原先共核發20張使用執照（500兆赫全區1家、單區12家；800兆赫全區1家、單區6家），目前則共有13家業者經營（部份業者取得2~3張單區執照），兩家取得全區執照之公司其母公司均為大型之貨運公司，由此可見大規模之貨運業者對於中繼式無線電話之需求性。我國近兩年中繼式無線電用戶數變化如圖3.5-3所示。

資料來源：交通部電信總局，民國90年9月。

圖3.5-3 台灣地區中繼式無線電話用戶數變化圖

 行動電話系統

行動電話系統自民國84年開放民間經營後掀起使用熱潮，顯示國內對於行動通信之高度需求。目前國內使用之行動電話系統，包括早期類比式之之AMPS系統、新開放數位式之GSM900系統與DCS1800系統，但由於DCS之工作原理與GSM相同，兩者僅工作頻段上有差異，故DCS1800系統亦統稱為GSM系統。目前GSM系統共有六家業者經營，AMPS系統則由中華電信股份有限公司經營，但由於AMPS系統屬類比式，配合政府回收頻率與使用執照年限已滿，已於2001年11月30日正式關閉AMPS系統，並將原有客戶轉移至GSM系統；美國雖有數位化AMPS（Digital AMPS, D-AMPS）系統之發展，但逐漸有被其他系統取代之趨勢。我國近兩年行動電話用戶數變化如圖3.5-4所示，至2001年5月底止已超過1996萬門，普及率目前為全球第一，幾乎已達「人手一機」之情形。

資料來源：交通部電信總局，民國90年9月。

圖 3.5-4 台灣地區行動電話用戶數變化圖

行動電話系統於ITS之應用上有下列數項關鍵：

a.	簡訊服務（Short Message Service, SMS）

GSM之簡訊服務提供類似傳呼系統之點對點雙向通訊之服務，提供短傳輸時間與低容量（中文70字，英文或數字160字，超過此限需分為數則簡訊傳送）之訊息傳送服務，當行動台送出簡訊時，會將簡訊儲存在簡訊服務中心，接收端在空閒或通話狀態中均可接收簡訊，若接收段處於關機中，會在行動台開機時通知簡訊服務中心，然後送出簡訊給接收端，以確保簡訊能夠正確無誤地送達對方。

由於台灣地區行動電話門號數成長趨緩，業者均積極開發相關加值服務，SMS即為其中發展重點項目之一。例如使用USSD（Unstructed Supplementary Service Data）技術，行動電話使用者只要於行動電話上輸入特定簡碼，數秒內即可取得交通資訊、天氣資訊、商品資訊或電子優惠卷（Electronic Coupon）等多項服務。另外亦可與企業現有資訊網路結合，提供產品資訊查詢、貨物運送狀態、產品庫存情形、飛機航班查詢與車隊派遣管理等功能。USSD技術由於易於使用、幾乎適用於所有之行動電話終端設備之通用性，可提升消費者之使用意願，因此成為行動電話業者積極開發之服務項目。

相較於北歐各國，台灣地區目前簡訊服務之收費偏高，直接影響運輸業者使用簡訊服務作為車輛端與中心端間通訊方式之成本，若此部份能有所突破，可望提高運輸業者或ITS/CVO相關系統之使用意願。

b.	無線應用通訊協定（Wireless Application Protocol, WAP）

WAP是1997年由易立信（Ericsson）、摩托羅拉（Motorola）、諾基亞（Nokia）及Unwired Planet等通信大廠所共同制訂之一項全球行動通訊標準，主要是制定在無線通訊設備（例如行動電話與PDA等）來執行網際網路存取服務的開放標準。換言之，透過WAP方能使行動電話由「電話」功能轉而成為移動式網際網路瀏覽器。

WAP所使用之協定類似網際網路之HTTP協定，但由於使用對象是無線通訊設備，其通訊頻寬與顯示畫面均受到較多之限制，畫面亦無法如同電腦上之網際網路瀏覽器一般豐富，因此業者即開發專供行動電話連結之各類WAP網站，其畫面以文字型態之選單為主。但只要行動電話能支援WAP，即可經由無線通訊網路存取網際網路資源。

由於網際網路與電子商務之快速發展，目前國內各行動電話系統業者均推出以WAP為基礎之各項加值服務，但因GSM系統之傳輸速度僅有9.6Kbps，影響民眾使用行動電話連接網際網路之意願。不過由於WAP屬於通訊協定，因此未來仍將是行動設備連接網際網路之通訊標準。目前WAP之最新版本為2001年8月1日發表之WAP 2.0版。

c.	通用封包無線服務（General Packet Radio Service, GPRS）

為建構於現有GSM系統上之服務，傳輸速率最高可達115Kbps，但使用者必須使用提供GPRS功能之行動電話方能使用此種服務。

GPRS屬於GSM系統至第三代行動電話系統之過渡技術，採用封包交換（Packet Switching）技術傳輸資料，將所傳輸資料分裝成許多封包再進行傳送，如此頻道資源之使用上會更有效率，亦適合網際網路之資料傳輸應用。計費方式依傳輸之資料量計算，而非傳統GSM系統採連線時間計費，可望降低行動上網費用。

目前國內業者紛紛推出GPRS服務，尚未推出者亦加緊腳步進行建置，實際之市場接受程度尚待觀察。GPRS之高傳輸速率，對於其他通訊系統與通訊需求將造成影響，但第三代行動電話系統之推出時程勢必將對GPRS形成衝擊。

d.	第三代行動通訊系統（The 3rd Generation, 3G）

國際電信聯盟（International Telecommunication Union, ITU）於1990年起著手規劃新一代之行動通訊系統，1996年正式將標準命名為IMT-2000（International Mobile Telecommunications -2000）。IMT-2000期望能結合衛星通訊、地面蜂巢式行動通訊及室內通訊三項功能，以提供更佳之通訊服務。

在地面蜂巢式行動通訊方面，主要採用分碼多重存取（Code-Division Multiple Access, CDMA）與分時多重存取（Time-Division Multiple Access, TDMA）兩種展頻技術，含括W-CDMA, cdma2000與UWC-136三種技術類型，在中國大陸亦發展出自有標準，稱為TD-SCDMA。通訊速度方面，固定點通訊目前規劃為2Mbps，步行時384Kbps，車內移動時144Kbps，衛星通訊則為9.6Kbps。

由於行動電話系統之覆蓋率必須維持在較高水準，特別是人口稠密地區，因此對於ITS/CVO之應用上能保有一定之通訊品質，但現有系統之低傳輸速率與高通信費用，仍為使用上之一大考慮。

 數位式低功率無線電話系統

台灣地區數位式低功率無線電話目前分為900兆赫與1900兆赫兩個系統。900兆赫即俗稱「二哥大」之CT-2系統，1900兆赫則有近期營運之PHS與即將營運之PACS兩個系統。

a.	CT-2系統

CT-2為1980年代於英國所發展，並於1994年正式引進國內。傳輸速率約在2.4 ~ 4.8Kbps，發射最大功率約為10mW，十分省電，且通訊費用相較於行動電話而言十分低廉，每分鐘約2元（市內電話費另計）。基地臺發射範圍約為200公尺，因此僅適合於都會區內密集佈設，而僅適合低速移動（8 km/hr以下）之特性為其最大之缺點。

CT-2系統於台灣地區之生存週期相當短，主要原因包括與行動電話及1900兆赫低功率無線電話開放時程過於接近、違法業者非法吸金並惡意倒閉兩大因素，目前雖仍有七家業者持有使用執照，但營運空間已受到行動電話開放之衝擊而嚴重壓縮。

b.	PHS與PACS系統

電信總局於民國88年核發兩張1900兆赫數位式低功率無線電話系統使用執照，兩家業者分別使用日本之個人手持電話系統（Personal Handy-phone System, PHS）與美國之個人存取通訊系統（Personal Access Communication System, PACS），至於歐規之數位式增強無線通訊系統（Digital Enhanced Cordless Telecommunications, DECT）由於允許行動臺之移動速率在10 km/hr以下，因此並未被國內業者採用，但其系統特性於室內之無線電話應用上已逐漸開始擴展。PHS, PACS與DECT之系統比較如表3.5-2所示。

| 表3.5-2 1900兆赫數位式低功率無線電話系統比較 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系統 特性 | PHS | PACS | DECT |
| 發展國家/地區 | 日本 | 美國 | 歐洲 |
| 系統推出時間 | 1994 | 1996 | 1989 |
| 最高傳輸速率 | 384 Kbps | 384 Kbps | 1,152 Kbps |
| 基地臺發射功率 | 平均10~50 mW 最高200 mW | 平均25~200 mW 最高800 mW | 平均10 mW 最高250 mW |
| 基地臺覆蓋半徑 | 室內約20 m 市區約500 m 郊區約1500 m | 都市內300~1500 m 郊區約4500m | 100~150 m |
| 行動臺（手機） 發射功率 | 平均10mW 最高80mW | 平均25mW 最高200mW | 平均10mW 最高250mW |
| 允許行動臺 移動速度 | 80~100 km/hr | 65~90 km/hr | 約10 km/hr |

資料來源【65】【66】【67】【68】

1900兆赫數位式低功率無線電話系統由PHS系統率先開台，但開始營運時間已較預定時程延後，PACS系統目前尚在建置中。原先多方矚目之PHS系統是否會對GSM系統使用者造成吸引仍待觀察，但目前PHS系統吸引客層以年輕學生用戶為主。除基本之通話功能外，亦提供無線上網及其他與GSM類似之加值服務，費用亦較行動電話系統低廉。不過就其產品特性而言，PHS之高傳輸速率與低收費將適用於ITS/CVO之移動端通信。

衛星通訊系統

衛星通訊乃使用地球軌道上之通訊衛星，以GHz以上波段之電波進行通訊服務，國內目前領有衛星通信業務使用執照之業者共有16家，主要業務以衛星數據專線與電路出租、衛星多媒體廣播等項目為主，至於衛星行動通訊（衛星電話）於國內之業務尚未積極擴展。

2.	短距通訊

短距通訊依其使用之通訊技術，可概分為紅外線通訊、微波通訊兩種，邇來尚有藍芽通訊系統與無線區域網路標準IEEE 802.11之發展，在此一併介紹。

(1) 紅外線通訊

紅外線通訊屬於點對點之雙向一對一或多對一通訊，採用 850 ~ 900 nm 之紅外線進行資料傳輸，一般通訊範圍在15公尺以內並具有方向性，傳輸速率約為250Kbps，採用分時多工之TDMA技術。紅外線之使用由於不需要申請頻道，目前大量應用於移動設備間之資料傳輸上，如筆記型電腦、個人數位助理與行動電話等均普遍使用。

由於傳輸資料量之增加，對於傳輸速度之要求亦隨之提升。新一代之IrDA標準於1公尺內傳輸速度最快達到16Mbps，但其傳輸速度隨時間遞減，5公尺以上之傳輸速度即降至75Kbps。但其短距之高傳輸速度與低耗電（0.2~0.3 mA）之特性，仍相當適用於各類移動設備。

目前使用紅外線通訊較為普遍之國家為日本，日本大量使用紅外線通訊於高速公路之信號柱上；美國使用紅外線通訊進行公路之電子收費；我國亦於國道三號之電子收費試驗中採用紅外線通訊系統進行測試研究。

(2) 微波通訊

一般使用GHz以上頻率之無線電通訊統稱為微波通訊，目前較常使用於交通運輸相關之系統，包括5.8GHz微波通訊系統與2.45GHz展頻微波通訊系統。分別介紹如下：

 5.8GHz微波通訊

5.8GHz微波通訊系統採用分時多工（TDMA）或分頻雙工（Frequency Division Duplex, FDD）技術進行路側設備與車上單元間之溝通，其傳輸速率可達1MBps。由於微波之穿透性較強，其通訊距離可達30公尺左右。

5.8GHz微波通訊目前於歐洲、北美及日本均有應用實例。其中，日本系統為主動全雙工式系統，傳輸速率最快，同一路側設施可同時與8部車上單元同時進行通訊，具有良好之性能表現。

 2.45GHz展頻微波通訊

不同於5.8GHz微波通訊系統採用TDMA與FDD技術，2.45GHz展頻微波通訊採用CDMA技術，將特定頻寬之資料展開於一千倍或更高比率之頻寬上，以增加傳輸速率並減少錯誤與干擾，最高傳輸速率則可達2MBps。2.45GHz展頻微波通訊雖屬於短距通訊，但其2公里之通訊範圍，在DSRC中已屬較長者，且尚可因基地站之特殊規劃（如制高點）增長其通訊距離至5公里，提供中繼功能，因此適用於路側設施間、或路側設施與中心間之通訊。

除較長之傳輸距離與較高之傳輸速率外，展頻之最大意義仍在於訊號處理之高度彈性、頻道之有效利用、抗干擾與資料之隱密性，通訊點之配對選擇上亦提供ITS相關應用之良好規劃。

(3) 藍芽通訊

藍芽（Bluetooth）通訊為一種運用於短距離之無線通訊技術，主要應用對象為通訊、資訊與消費性電子等3C產品，以提供數位化資料之無線傳輸。

藍芽通訊採用免付費、免申請之2.45GHz無線電頻帶，但因此頻帶大量應用於工業、科學、醫療等ISM（Industrial/Scientific/Medical）領域中，因此良好之抗干擾性能至為重要。藍芽通訊採用每秒1,600次之跳頻技術，配合短封包與資料加解密特性，以提供穩定且安全之無線傳輸服務。

此外，與目前較常使用於3C設備之紅外線傳輸相比，藍芽通訊無方向性限制，可進行一對一或一對多（最高七個傳輸端） 之雙向通訊，但傳輸距離限定為100公尺以內，目前最高傳輸速率設計為1Mbps，未來並可達2Mbps。

(4) 無線區域網路標準IEEE802.11

IEEE802.11為應用於建構無線區域網路（Wireless Local Area Network, Wireless LAN）之通訊標準，由美國電機電子工程師協會(Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE)所訂定。藉由終端設備與無線工作站以組成基本服務區（Basic Service Set, BSS）之無線化區域網路環境，並透過擷取點（Access Point, AP）與分散系統（Distribution System, DS）之設計，可串聯多個BSS並與有線網路結合，以達到最大之擴展與應用。

IEEE802.11亦使用2.45GHz頻帶之無線電進行通訊，採用直接序列式展頻（Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS）、跳頻式展頻（Frequent Hopped Spread Spectrum, FHSS）及擴散式紅外線（Diffused IR）等三種技術，以充分考慮未來技術之擴充性。傳輸速率方面，1997年訂定之標準為2Mbps，新一代802.11b標準則訂定傳輸速率達11Mbps，已接近有線區域網路之標準。

3.5.2 有線通訊系統

有線通訊為中心端與路側設施間、或運輸業者至中心端間之通訊方法。在此將討論網路資料傳輸所需使用之通訊方式。

1.	固接專線（Dedicated Line）

固接專線使用數據專線用戶端與機房連接，達到隨時與網際網路相連之目的。目前國內仍以固接專線上網的連線品質最穩定，除故障機率小、可保障上網連線品質、並可滿足企業內部之資訊需求。但固接專線之設備初置成本與連線費用較高，宜配合企業之網際網路使用需求與規模，以發揮專線之最大功能。公司規模與適用之固接專線速率請參見表3.5-3。

| 表3.5-3 公司規模與適用之固接專線速率 |  |
| --- | --- |
| 專線速率 | 公司規模 |
| 64 K | 5-15人 |
| 128K | 10-30人 |
| 256K | 25-30人 |
| 512K | 40-70人 |
| 768K | 80-100人 |
| T1, T2 | 100人以上 |

資料來源：SeedNet（http://www.seed.net.tw）

表3.5-4為我國2001年第一季與第二季使用固接專線之用戶選用專線速率分布比例與成長率，其用戶包括學術網路、企業網路與家庭網路上網之用戶。可以發現64K之專線用戶仍佔所有專線用戶最大比例，其次為128K與256K，不過若觀察進一年來各頻寬用戶的成長情形，可發現64K及其以下的頻寬用戶的佔有率逐漸縮減，而128K以上之用戶數比例則有逐漸增加趨勢，可見大型用戶對於寬頻網路使用之需求殷切。

| 表3.5-4 固接專線用戶使用連線頻寬分布表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 專線速率 | 2001年第一季 | 2001年第二季 | 成長率 |
| 64K以下 | 6% | 3% | -45% |
| 64 K | 38% | 29% | -23% |
| 128K | 18% | 19% | 9% |
| 256K | 23% | 23% | -2% |
| 512K | 5% | 6% | 7% |
| T1 | 8% | 17% | 108% |
| 註：頻寬為384K、768K、1024K、E1、T2比例皆小於2% |  |  |  |

資料來源【69】

2.	電話線路

(1) 電話撥接（Dial-Up）

對於個人用戶而言，電話撥接為目前仍最普遍、最簡便之連接網際網路方式。使用室內電話線路，配合數據機（Modem），即可連結網際網路，其傳輸速度最快為56Kbps，但長時間使用時連線費用將偏高，且目前隨著寬頻網路之大幅降價，以電話撥接之方式將逐漸被寬頻網路所取代。

截至2001年6月底止，台灣地區採用電話撥接之上網用戶達542萬戶，目前仍為我國上網方式之主流，但成長幅度已趨緩和，且遭其他寬頻服務推出與費用降低之影響，市場佔有率亦逐漸下滑。

(2) 非對稱式數位用戶線路（Asymmetric Digital Subscriber Line, ADSL）

ADSL使用DSL技術的一種，將電話線路中尚未使用到之高頻部分做為網路傳輸之用，理論其最高傳輸速度可達9Mbps。ADSL下載與上傳資料使用不同之速度，其下載資料速度約從1.5Mbps至6.4Mbps，上傳速率則從16K至640k左右。由於ADSL連線品質會受到用戶端至機房之距離影響，距離越遠，傳輸速度越慢，一般而言需距機房五公里內，方能維持一定之連線品質。此外，ADSL費率之計算方式十分多樣化，選擇時若能考慮企業內部之網際網路使用需求，將有助於最適方案之選擇。

截至2001年6月底止，台灣地區採用ADSL之上網用戶達44萬戶，今年第二季與第一季相比成長幅度更高達100%，其原因為國內固網業者相繼開始營業，ISP業者亦競相降低費率以招攬顧客，且申請手續與裝機時間亦大幅縮減，因此對消費者產生極大吸引力。

3.	有線電視網路系統－使用纜線數據機（Cable Modem）

此系統透過有線電視線路與纜線數據機，即可接收網際網路上之各項資訊。目前此一系統之兩家業者均已推出雙向寬頻服務，以消除過去須靠電話線路上傳資料之缺點，而下載資料速度最快可達10Mbps。自固網使用執照正式核發後，現有寬頻業者更積極經營此一市場，期望利用有線電視網路之「最後一哩」（Last Mile）優勢，以開發各項電話業務。截至2001年6月底止，台灣地區採用Cable Modem上網用戶達17萬戶，今年第二季與第一季相比成長幅度達20%，目前Cable Modem並非所有區域均能提供「雙向寬頻」之服務間接影響消費者之使用意願。

以下針對CVO中運輸業者以網際網路通訊方式連接監控中心，進行有線數據通信特性比較。表3.5-5整理出四種連線方式之穩定性、費用、與提供功能之比較，由表中可知固接專線功能較強但費用亦較高；電話撥接之傳輸速度較慢且費用高昂，短期內恐被ADSL或Cable Modem所取代。

表3.5-5  有線數據通信特性比較

| 項目 | 穩定性 | 費 用 | 提供功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固接專線（Dedicated Line） | 最優 | 最高 | 有固定IP |
| 電話撥接（Dial-Up） | 較差 | 較高 | 無固定IP |
| 非對稱式數位用戶線路（ADSL） | 優 | 一般 | 計時制無固定IP 固接制有固定IP |
| 有線電視網路（Cable Modem） | 優 | 一般 | 無固定IP |

資料來源：本研究整理。

考量一般商用車隊業者的使用需求，並不需要固定的IP，但由於需進行車輛的即時監控，因此頻寬要大且費用低廉。在此原則下，較為適當的網路通信方式應為ADSL或有線電視網路，茲將ADSL與有線電視網路做更進一步的分析，參見表3.5-6。

| 表3.5-6 ADSL與Cable Modem 上網比較表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | ADSL | Cable Modem |
| 建設者 | 電信業者 | 有線電視業者 |
| 涵蓋率 | 台灣地區95%以上 | 台灣地區75%~80% |
| 投資建設 | 固網業者 | 有線電視業者 |
| 接取網路架構 | 星形，維修容易，個別電路， 不影響他人 | 串接形，維修複雜，障礙會互相影響 |
| 傳輸速率 | 下行可高至9Mbps， 上行可高至1Mbps 基本型傳輸速率 下行可至512Kbps， 上行可至64Kbps （※與傳輸距離有關） | ◎單向Cable Modem: 下行200K~400K，上行採一般電話撥接 ◎雙向Cable Modem: 上、下行均可達200K~400K（※與同時使用用戶數多寡有關） |
| 頻寬與硬體架構 | 每對ADSL用戶獨享頻寬，具傳輸速率調節能力(Rate Adaptive)可隨線路品質調整傳送速度 | 共享頻寬架構，不具傳輸速率調節能力，當有干擾源出現於網路時，可能導致服務中斷，而無法自動以降速繼續提供服務 |
| 維護網管 | 可用既有的電信網管功能，效能較佳 | 廣播式的Tree Branch網路，網管功能尚未有標準 |
| 上網服務品質 | 國內、外頻寬較為足夠 | 國外頻寬仍不足 |
| 數據、視訊、 語音服務品質 | 佳 | 可 |
| 目前美國發展現況 | 稍為落後，成長迅速 | 稍為領先，成長趨緩 |
| 預估美國2004年 市場佔有率 | 37% | 26% |
| 網路安全性 | 較佳 | 較差 |

資料來源：中華電信有限公司網站資料。

表3.5-6為ADSL與有線電視網路的比較表，雖然ADSL之使用費用較有線電視網路略高，但在網路架構方面，ADSL採用個別電路因此頻寬固定，而有線電視網路採用串接型，須多人共享頻寬，因此網路連線品質較差；另外在網路安全性方面，也以ADSL較佳，因此對於商用車隊業者而言，ADSL有線通訊技術較為適用。

## 3.6其他ITS/CVO相關技術發展

3.6.1車輛監控技術

1.	車隊監控

傳統的車輛定位監控技術，是利用無線網路（行動數據、GSM等）將車輛端之經緯度、速度等資料，傳送至通訊業者的控制中心，再由專線連接至車隊控制中心，車隊控制中心之電腦系統必須具備電子地圖、監控軟體及車輛資料庫系統，必要時還必須和公司的MIS系統相結合。在這種系統架構下，由於監控軟體含電子地圖成本動輒數十萬元，對於中小型車隊業者建置成本負擔甚大，因此，雖然車輛即時定位監控的效果不錯，但在成本考量下，中小型車隊採用的案例相當有限。

近年來由於Internet快速發展，以Web為基礎的監控系統逐漸成熟，Web監控系統是以Java作為監控系統軟體平台，其系統架構是由四個部份所組成，如圖3.6-1所示【11】。

(1) 資料蒐集系統

包括GPS接收器、無線數據機及控制模組，主要功能將GPS收到的經緯度、速度及方向等資料透過無線數據機傳送至資料伺服器系統，再傳送到用戶監控系統。

(2) 資訊伺服器系統

由Database Server與AP Server組成，Database負責地圖、車輛、用戶等資料及本系統資料之管理，AP Server則負責處理用戶端的各種需求。

(3) 用戶監控系統

為用戶與資料伺服器系統之介面，負責供使用者藉由Internet連接伺服器以取得即時車輛狀態、速度、行駛路線等，並在地圖上顯示目前車輛位置，以讓用戶端可輕易進行車輛管理與資料庫管理的工作。

(4) 資訊傳輸系統

主要包括兩部份：車輛端資料蒐集系統至通訊頻道公司之控制中心及控制中心至用戶端之傳輸系統，前項傳輸系統採用無線數據網路（如行動數據、GSM），而後項傳輸系統則採用Internet。

圖3.6-1  Web監控系統架構

2.	GIS介面

(1) 電子地圖

根據「地理資訊系統剖析」【6】之介紹，目前在台灣的電子地圖製作方式可以分成三類：

 利用內政部提供的道路數值檔，再經過自行加工處理產生的路網檔，但由於內政部所提供的數值路網圖，路網製作年代久遠，與現況差距甚大，道路屬性少，需要自行修正。

 以航空照片或衛星影像數化道路的中心線，重新產生路網圖，並配合現地調查所建置的路網圖。此種方式的建置成本及所花人力較高，包括路網重新數化、外業調查、資料確認等。

 以實地調查的方式所建置的，測量的方式包括傳統測量法配合GPS動態測量以取得軌跡資料。此種建置成本所花費的人力及時間是最高的，但資料的可信度、正確率高。

除路網資料建置的方式不同外，資料更新問題亦是台灣地區電子地圖的一項重要課題，在國外如日本、美國等，一些基本圖的製作，都是由政府出資及主導建立，才能確保資料的準確性，目前由本所出版之電子地圖係綜合前述三類方式建置。

(2) GIS軟體

GIS即為地理資訊系統，目前普遍應用於各單位的有MapInfo、ArcView或其它由CAD繪製的系統。目前在台灣地區的應用仍以向量格式的MapInfo或ArcView較為普遍，以MapInfo為例，其強大的編輯工作平台，使得地圖資訊的即時更新效率較高，現階段可獲得的商業化產品而言，也以應用MapInfo者較多。MapInfo可在網路上應用的產品有MapXsite、MapXtreme兩種：

 MapXsite架構在網站上的圖形伺服器，系統主要強調功能簡單、價格較低，透過MapXsite的地圖資訊，用戶端可以藉由地址查詢附近地形與街道，是一個方便的地圖查詢系統。

 MapXtreme架構在網站上的圖形伺服器，除供作網路地圖查詢功能外，亦提供GIS資料的分析功能，為一個相當專業的Internet GIS伺服器，相對地成本也較高。

由於車隊監控系統所強調的重點在於車輛的即時監控，因此只會應用到GIS軟體的基本功能與電子地圖，因此並不需要強大的GIS分析功能，因此本計畫將以MapXsite為工具，進行監控系統的開發。

(3) GIS在網際網路之運作方式

GIS系統在網際網路的運作方式可分為兩大類【6】：

 輕Client端、重Server端

在Client/Server架構中最簡單的方式，就是將所有的GIS分析、儲存與資料都儲存在同一台Server上，此種方式維護容易，且可以確保資訊的品質一致，且若網路頻寬夠大，使用者操作起來比較方便，且不會佔用Client端的CPU和記憶體。但是若使用者很多，Server必須不斷地處理動態查詢的工作，則必須要多架幾台工作站，專司GIS資料之處理。

 重Client端、輕Server端

另一種方式是將經常處理分析的工作放到Client端，這種方式可以讓整個系統運作起來更有效率，但卻必須在瀏覽器上具備支援Java、ActiveX和一些”Plug-ins”的功能才能正常運作，所以此種方式雖然提供整體的查詢效率，但卻使得提供的資訊品質較不易掌握。

上述方式各有優缺點，第一種方式操作簡便適用對象較廣，適用使用者來源不易掌握時；第二種方式使用前必須先載入Plug-ins，作業上較麻煩，但隨著網路使用普及，在時常面臨網路塞車，第二種方式是較為可行的。表3.6-1為在不同的操作方式下，Client/Server端所負責的工作。

表3.6-1  Client/Server操作方式

| 操作方式 工作 | 輕Client、 重Server | 平衡型 | 重Client、 輕Server |
| --- | --- | --- | --- |
| Server工作 | 地圖瀏覽 查詢 分析 繪圖 | 查詢 分析 繪圖 | 分析 繪圖 |
| 傳送資料 | 影像圖 | 影像圖/向量圖 | 向量圖 |
| Client工作 | 展示 | 展示 地圖瀏覽 查詢 | 展示 地圖瀏覽 查詢 |

資料來源：GIS Online

3.6.2行車記錄技術

根據財團法人車輛研究測試中心之「車輛零組件型式安全及品質一致性審驗作業要點」中，對於行車記錄器之定義為「具有連續記錄汽車瞬間行駛速率及行車距離與時間功能之裝置」。行車記錄器為汽車客貨運業者與政府主管單位用來管理駕駛行車相當有效之工具。

傳統行車記錄器屬於機械式，是利用機械式轉軸帶到指針繪製速度曲線，需要經過訓練有素之人員加以判讀，處理時間較長，浪費人力且精確性較低，因此，國外自90年代開始，逐漸有數位式行車記錄器的產生，主要是利用電子數位訊號之偵測相關訊號，並利用高容量之記憶體，儲存大量之行車資訊，並可重複使用，以節省耗材【16、17】。

行車記錄器最主要的是記錄五項資訊：辨識車輛與駕駛員、每名司機之車輛行駛狀態、休息狀態的時間長短、行駛的里程數、每秒的行駛速率、引擎轉速與耗油等資訊。並利用這些資訊作為駕駛員的駕駛習慣輔導、事故分析與車隊經營管理之用。

歐洲自1970年代開始專業的車隊就有裝設行車記錄器，目前歐盟已規定3.5噸以上的貨車、九人座以上的車輛皆須裝設行車記錄器。另外美國、日本等國家也正在修改相關法令，以規定某些車種的車輛必須裝設行車記錄器。交通部也規定自民國90年起8噸以上車輛均應裝置行車記錄器，目前新請領牌照之國道客運業車輛均需安裝。目前國內購買的大貨車在進口時，部分已配有行車記錄器，多是採用日本YAZAKI的機械式行車記錄器。目前國外已逐漸捨棄機械式的行車記錄器，而逐漸推廣採用數位式的行車記錄器，整體來說，數位式行車記錄器較傳統之機械式行車記錄器具有以下優點：

1.	數位化的資料，方便資料的傳輸與管理

2.	數位化的資料，減少人為因素的誤讀

3.	具備通用介面，適合未來的擴充及整合

4.	可記載多項的資訊，如煞車、方向燈、引擎運轉、車輛閒置時間等，業者可以根據記錄結果瞭解駕駛人的駕駛習慣，並給予必要的指導建議，以節省油耗。

5.	可將紀錄結果以電腦作進一步的分析

6.	不需每日更換紀錄紙

7.	可以依需要提供駕駛人各種警訊

由此可知數位式行車記錄器比傳統之機械式行車記錄器提供較多的功能，最重要的是警察單位可以利用煞車、方向燈、加減速等紀錄，作為肇事鑑定之參考。

## 3.7國內外應用實例

3.7.1國內之應用實例

1.	台汽車輛動態資訊系統

該系統係交通部84年度之研究計畫案，由交通部科技顧問室委託中山科學研究院進行系統整合，本所負責規劃計畫執行之項目及分工，而該計畫目的為整合GPS、GIS-T、無線電通信系統等技術，運用台汽公司國光號車輛進行高速公路台汽車輛動態監控。該系統運作方式乃在若干行駛於高速公路之台汽客運車輛上安裝GPS接收器，然後根據所收集到之定位資料計算出該車的平均行駛速度，最後再透過無線電的傳輸將該筆定位資料以及行駛速度資料傳送至位於交通部運輸研究所的控制中心。該控制中心將這些資料處理後，除可在該中心的電腦螢幕上顯示車輛位置與行駛速率外，並透過網際網路將目前高速公路的路況傳送給上網查詢的用路者，該計畫所安裝的車輛數目為84輛，扣除因為排班、調度因素以及正在等候發車的車輛外，平均在同一時間內約有10至20輛左右的大客車在高速公路上行駛，並提供相關資訊【28】，該資訊監控系統目前已移轉國道高速公路局擴大應用。

2.	金門縣公共車船動態營運管理系統

該計畫是由金門縣公共車船管理處委託國立交通大學辦理，系統架構是由地理資訊、行車監控、車船管理、人事管理、路線管理、排班、資料統計等七個子系統組成。本系統之定位方式為差分全球定位（DGPS），通訊技術採用無線電網路通訊。系統原理如下：基地站的DGPS天線收到GPS資料後，將訊號傳送給電腦計算出改正值，並透過數據機傳送出去，此數據機並同時接收車輛傳回之定位資訊。車輛上之語音系透過Voice Radio收發，基地站同樣以Voice Radio收發語音資料以達成雙向溝通。基地站收到車輛之定位資料後，即時在電子地圖上更新，並透過行車監控子系統監控車輛，以提昇行車安全與服務品質【28】。

3.	警車定位與勤務指揮系統

該計畫是針對公路警察大隊第一隊巡邏轄區，結合全球定位系統、地理資訊系統（Geographic Information System, GIS）及無線電通訊等技術，將資訊透過電子資料交換（Electronic Data Interchange, EDI）系統進行即時傳輸，建立一套警車定位與勤務指揮系統。

系統基本架構分為車輛、通訊及控制站三個子系統，車輛子系統的功能為負責接收並處理車輛定位訊號，並將這些訊息透過無線電波傳遞給通訊基地台。通訊子系統主要是利用無線電方式，在車輛與各基地台間傳輸資訊，而各基地台與分小隊控制站間或分小隊控制站與對部控制中心間，係透過數據專線構成完整之通訊路網。控制站子系統將傳輸資訊加以整合，以對線上巡邏警車做即時定位及勤務指揮。

本系統主要的功能有四種【26】：

(1) 車輛定位與監控系統

 車輛定位功能：可以提供目前在轄區內所有警車之分佈位置及執勤狀況，使勤務指揮中心能夠確實掌握即時狀況。

 車輛監控功能：提供單一車輛的行車路徑、速度、執行任務等相關資訊之即時監控，並結合巡邏路線管理系統，查核目前車輛是否依照預定之巡邏計畫執行勤務。

(2) 勤務支援與指揮系統

 勤務支援：警方接獲民眾報案後，可在系統中標示出事故位置，系統即可依目前正在值勤警方之勤務位置，建議指派最適之警車前往處理。

 緊急支援：在警察值勤遭遇危急狀況時，可按下「熱鍵」請求支援，勤務指揮中心則指派附近警網前往協助。

(3) 車輛與巡邏路線管理系統

 車輛管理系統：提供各分小隊對其所屬警車之建檔管理。

 巡邏路線管理系統：提供各分小隊事前規劃勤務巡邏路線。

(4) 巡邏路線管理系統

 包括出退勤登錄系統、人事資料管理系統、勤務資料管理系統等。

此系統已開發完成，且經使用測試後均能發揮預期之功能，但資料之傳輸僅單方向接收警車所傳回之定位訊號，勤務中心欲給予線上巡邏警網勤務指揮時，仍須透過警用無線電傳呼，亦即尚無法進行雙向之資料傳輸。在該系統之架構下，未來可擴充其功能進行雙向之資料傳輸，如線上值勤員警欲查詢失車時，可透過該計畫之通訊架構將車牌號碼資料傳回勤務指揮中心，指揮中心再將查詢結果傳回線上值勤員警，如此可改善警方利用攜帶型小型電腦查詢失車時，需定期更新失車資料庫之缺失。

4.	第二高速公路地磅系統

交通部台灣區國道新建工程局為達到快速過磅與超載卸貨之目的，於第二高速公路收費站站前，建置後龍、大甲、名間、古坑、白河、善化、田寮、竹田等八處地磅站，結合靜態地磅與動態地磅之優點設計篩選式地磅，其中田寮地磅站已於民國89年10月啟用。

此系統利用動態地磅系統作為前置篩選之工具，篩除明顯未超載之車輛，指引其回到主線車道繼續行駛；至於可疑或明顯超載者，則由交通號誌導引至靜態地磅再量測總重，由戶外重量顯示器顯示重量，指示通行、超載或卸貨資訊；若有逃磅車輛，則由攝影機錄影存證列印，並發出警示音以提醒執法人員。地磅站之佈設與通行方式如圖3.7-1所示。

資料來源：交通部台灣區國道新建工程局

圖3.7-1  第二高速公路地磅站之佈設與通行方式

3.7.2美國之應用實例

表3.7-1為美國至2000年以前所完成的ITS/CVO之相關計畫內容、期程與經費規模【40】。有關ITS/CVO較具代表性的計畫有Electronic One-Stop Shopping（包括HELP、EOSS、MEOSS）、Advantage I-75、CVISN（Commercial Vehicle Information Systems and Networks），其詳細的計畫內容說明請參見附錄一。

| 表3.7-1 美國ITS/CVO之相關計畫之內容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 內容 | 地點 | 參與/承辦單位 | 計畫起迄時間 | ITS相關經費 | 總計畫經費 |
| 電子式篩檢 |  |  |  |  |  |  |
| Electronic Clearance for International Border | 該計畫係以利用ITS技術進行示範性商用車輛跨國性的電子通行證篩檢，包括北美地區跨國性資料交換格式的開發與標準制訂。 | Detroit,Michigan, New York, … 等與他國鄰接的州 | Lockheed Martin IMS, HELP,Inc. Hughes TMS, Michigan DOT, New York DOT… | 1994.9~2000.1 | $11,640,000 | $19,000,000 |
| ITS/CVO Greenlight Project | 該計畫透過固定與移動式的路側設施，來進行商用車輛與司機的安全性、載重檢核。Oregon州的Green Light 計畫希望能夠提昇商用車輛行駛上的安全，與增加公路的效率。計畫建置項目包括： 1.建置主線電子式的預檢設備 2.建置整合性的執法設施 3.安全性提昇項目，包括下坡速度警告、道路/天氣狀況等 4.提供軟硬體設施之建置 5.獨立的效益評估計畫 | Oregon | Oregon DOT, Oregon州立大學、Iowa州立大學、Walton & Associates | 1995.3~2000.6 | $20,000,000 | $25,500,000 |

表3.7-1  美國ITS/CVO之相關計畫之內容(續一)

| 計畫名稱 | 內容 | 地點 | 參與/承辦單位 | 計畫起迄時間 | ITS相關經費 | 總計畫經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 車隊管理 |  |  |  |  |  |  |
| National Institute for Environmental Renewal(NIER) | 該計畫是為驗證利用電腦化的緊急回應資訊的可行性，包括通訊技術，以及提供危險物品資訊至緊急救援單位 | Mayfield Pennsylvania., California | NIER及其他相關廠商 | 1996.9~2000.3 | $4,000,000 | $4,000,000 |
| Operation respond | 該計畫係提供參與車隊（主要是危險物品運送車隊）與緊急救援單位之聯絡網路，內容包括危險品車輛、緊急救援單位與Mexican、Canadian的電腦化資訊交換，即時的資訊交換可以使得救援單位獲得即時的資訊，以決定適當的救援方式。 | 各州 | Operation Respond Institute, Inc. | 1997.1~2000.1 | $1,540,000 | $3,015,000 |
| 整合性的系統 |  |  |  |  |  |  |
| CVISN-Model Deployment (Commercial Vehicle Information Systems & Networks) | 該計畫的重點在於安全的資訊交換、路側電子化篩檢、通行證管理等。「安全的資訊交換」提供車行、車輛與司機的資訊至路側的執法人員或相關單位；「路側電子化篩檢」檢核行經該路段的車輛，並判斷是否需要更進一步至路側做檢核；「通行證管理」則提供車隊電子化申請、繳費等。 | Kentucky, Connecticut, Michigan, Colorado, Minnesota, California, Washington, Oregon | 上述參與各州的運輸 部門 | 1996.10~2003.9 | $7,300,000 | $23,600,000 |

表3.7-1  美國ITS/CVO之相關計畫之內容(續二)

| 計畫名稱 | 內容 | 地點 | 參與/承辦單位 | 計畫起迄時間 | ITS相關經費 | 總計畫經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完整性的計畫 |  |  |  |  |  |  |
| ADVANTAGE CVO | ADVANTAGE CVO是ADVAN- TAGE I-75的後續計畫，ADVAN- TAGE I-75是在車上裝設接收器，當車輛行經I-75時可以最少的停等次數，主線通過地磅檢查站，車輛在檢查站的上游時，路側設施以車型與載重情形，即時地判斷車輛是否需停靠受檢。在計畫進行初期約有4,000輛車加入本系統，目前已有20,000輛車。 | 在Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ohio, Michigan , Ontario的I-75公路上 | Florida, Georgia, Tennessee, Kentucky, Ohio, Michigan, Ontario(Canada), 貨運工會、美國卡車協會、全國私人卡車顧問公司，UPS快遞, Hughes, Kentucky州立大學 | 1991.1~1998.8 | $8,400,000 | $17,532,308 |
| Automated Safety Assessment Program | ASAP計畫之目的是希望能夠透過軟體開發讓車行自動的取得安全性的相關資料，而不用至各貨運公司取得資料，車行需裝設該軟體，填寫完相關的資料後，即可回傳至主管單位供檢核分析之用。 | Massachusetts | Volpe全國性的運輸 系統中心 | 1995.5~1998.10 | $1,500,000 | $1,500,000 |
| Black Box Development | 該計畫主要的目的是研究在商用車輛裝設車輛事故記錄器的可行性，並評估有哪些功能需要被監控以及資料如何分析之用。 | New Mexico | Sandia 國家實驗室 | 1995.8~1997.3 | $750,000 | $750,000 |

表3.7-1  美國ITS/CVO之相關計畫之內容(續三)

| 計畫名稱 | 內容 | 地點 | 參與/承辦單位 | 計畫起迄時間 | ITS相關經費 | 總計畫經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commercial Vehicle Credential System Architecture | 本計畫目的是規劃一全國性的CVO資訊系統架構，以提供所有被授權之使用者線上存取之用，主要包括兩個項目：商用車隊管理與資訊系統、自動化的商用車輛牌照檢核系統規劃。 | Laurel, Maryland | Johns Hopkins大學的應用科學實驗室 | 1994.2~1995.9 | $2,660,000 | $2,660,000 |
| CVISN-Design of a Commercial Vehicle Information System Network | 該計畫的重點在於建置商用車輛的資訊系統網路。藉由即時的資訊交換，可以節省大量的成本。 | Laurel, Maryland | Johns Hopkins大學的應用科學實驗室/RSIS | 1995.8~1998.8 | $10,500,000 | $10,500,000 |
| CVISN-Prototype of a Commercial Vehicle Information System Network | 全國性的資訊系統網路建置雛形 | Virginia | RS 資訊系統公司 | 1992.6~1998.6 | $3,000,000 | $3,000,000 |
| Electronic One-Stop Shopping Operational tests | 由14個州所共同參與，該計畫測試內容為車行能夠從不同的地點一次、跨州的購買通行證、燃料稅、註冊費等。 | HELP Inc.：CA, AZ, NM; 等14個州 | Various, HELP Inc, Lockheed-Martin, RSIS,以及50個貨運公司 | 1995.1~1997.9 | $4,525,937 | $7,874,856 |
| ITS/CVO Communications-Outreach Plan | 該計畫的目的是設計規劃ITS/CVO所需要的通訊設備與工具，以確保ITS/CVO的計畫能夠完整的互相溝通。 | － | DRI, 運輸安全機構, CVSA | 1995.9~1996.9 | $380,000 | $380,000 |

表3.7-1  美國ITS/CVO之相關計畫之內容(續四)

| 計畫名稱 | 內容 | 地點 | 參與/承辦單位 | 計畫起迄時間 | ITS相關經費 | 總計畫經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modifications to Safetynet | 該計畫是修改現有的SAFETY NET系統，以使系統能夠應用於Volpe全國性的運輸系統資料中心，並使得跨州的貨運公司資料能夠在100個MCSAP地點取得， | Rockville, Maryland | Farradyne Systems, Inc. | 1994.10~1999.12 | $1,249,513 | $2,449,975 |
| On-Board Brake Research and Testing | FHWA與NHTSA共同發展了一個電子式煞車系統的雛形，以記錄與監控司機的駕駛行為。 | Winston-Salem, North Carolina | 各式車輛與電子產品製造商 | 1995.10~1998.9 | $500,000 | $500,000 |
| Out-of-Service Verification Operational Tests | Wisconsin/Minnesota利用影像辨識器材以及資料庫的聯結，裝置於路側，以即時辨別行經該路段的車輛是否屬於”報廢”車輛。該計畫利用AVI,影像處理與檢查站的警告系統，當車輛試圖闖越時，則通知執法人員處理。 | Minnesota/Wisconsin and Idaho | Minnesota的運輸部與公共安全部門、Wisconsin的運輸部與公路警察隊、Idaho的執法單位與國家能源實驗室、Hughes Missile Systems Com- pany. | 1994.4~1999.1 | $1,016,000 | $1,400,000 |

表3.7-1  美國ITS/CVO之相關計畫之內容(續五)

| 計畫名稱 | 內容 | 地點 | 參與/承辦單位 | 計畫起迄時間 | ITS相關經費 | 總計畫經費 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roadside MCSAP Com- puter System(200 Sites) | 該計畫是利用資訊系統技術來改善美國在1997年中所建置的200多個MCSAP站，以提供更有效率的司機駕照檢核、車輛相關資料的傳遞。此計畫包括三個子計畫：發展一功能性的司機檢核系統(ASPEN)、路側資料通訊方式的評估(SAFER)、發展一檢核選擇系統(ISS)。 | 45個州 | 45個州、MCSAP基金 | 1995.9~1998.1 | $2,000,000 | $3,600,000 |
| Safety and Fitness Electronic Records System(SAFER) | SAFER系統將車輛的電子記錄資料提供至路側設施中，在本計畫則先將資料傳送至100個MCSAP站。 | Baltimore, Maryland | Johns Hopkins大學的應用科學實驗室 | 1994.1~1998.6 | $5,850,000 | $5,850,000 |
| Smart Card Development | 此一智慧卡計畫研究項目有三項：1.智慧型CDL、2.智慧型貨物清單、3.智慧型車輛辨識卡。本研究則利用實測以選擇適合貨物運輸的智慧卡技術，使車輛裝置智慧卡後，可以即時的提供車輛的安全性資料，以減少業者與司機書面作業的時間。 | Woodbridge, Virginia | 3-G International | 1995.9~1996.12 | $1,000,000 | $1,000,000 |

資料來源：整理翻譯自【40】

3.7.3歐洲之應用實例

歐洲業者目前的通信設備之使用仍以「單機」（Stand Along）的方式，彼此間的資料無法共通，使得業者往往需要將不同設備所獲得的資料，重新輸入到一個主要的分析程式中，因而花費大量的人力與時間。而INTACT（Integrated Telematics for Advanced Commu- nication in Freight Transport）【57】計畫之目的即希望建立一套共通性的溝通界面，使不同通信設備的輸出結果能夠在單一的界面，藉由自動化、電子化的資訊加以整合，藉以節省人力成本、提高運輸業者的經營效率、強化運輸業者間的關係。

INTACT計畫係由歐盟13個不同國家的組織共同參與，其主要目的為整合歐洲地區的道路貨物運輸通信技術之應用，計畫時間自1998.1～2000.5。整體而言，此計畫主要研究內容包括：

	發展一個概念性的資訊模式，期以一共通的界面，整合各運輸公司所使用不同的通信技術。

	發展一個操作界面，提供貨運公司內部不同的通信應用所使用，並且可與外部單位如系統業者、運輸業者等共通。

	將此模式驗證應用於參與計畫的四家公司。

	推廣計畫成果，以加速貨物運輸對於整合性通信管理系統之使用。

1.	計畫架構

INTACT有兩個主要的階段，每一階段計畫的時間約兩年：

(1) 概念性資訊模式（Conceptual Information Model）

依據使用者需求（User Requirement），考量與現有IT產業的相容性，規劃其所需的功能，並發展一概念性資訊模式，參見圖3.7-2。

(2) 四個具備指標性的示範計畫（4 Specific Pilot Demonstrations）

本階段之重點在於將第一階段的規劃成果應用於參與本計畫的四個不同類型的公司，並評估與改善所規劃之模式，

參見圖3.7-2。

資料來源：Http://projects.nei.nl/intact/SUMMARY.html

圖3.7-2  INTACT計畫架構圖

2.	示範計畫內容

INTACT計畫共包括10個車隊管理之通信界面，此10個界面則分為應用於參與計畫的公司，四個參與計畫的車隊期望利用此計畫達到以下7個目的：

(1) 藉由減少資料的人工輸入，節省車行行政管理人員的時間
所有參與計畫的公司。

(2) 提供更正確與即時性的資訊給業者所有參與計畫的公司

(3) 改善顧客滿意度C. vna Heezik、Inter City Trucks、Patinter、Jan de Rijk

(4) 提昇貨物運輸指派的效率C. vna Heezik、Patinter、Jan de Rijk

(5) 降低油耗成本 Inter City Trucks

(6) 提供更正確與即時性的資訊給司機Inter City Trucks

(7) 降低客戶與司機間的通訊成本 Patinter

四家業者參與INTACT計畫的項目內容請參見表3.7-2。

表3.7-2  參與車隊與其參與之系統界面

| 公司 | 參與之界面 |
| --- | --- |
| C.van Heezik BV, Baarn, The Netherlands | 1.車隊管理系統界面：中央管理系統、旅次路線規劃與車上電腦間之界面（使用行動數據通信與卡匣）。 2.黑盒子界面：中央管理系統與車上電腦（記錄旅次資料用）之界面。 3.監控與追蹤界面：中央管理系統與系統業者提供車輛監控、追蹤之網站間的界面。 |
| Inter City Trucks, Hythe, United Kingdom | 1.油耗費率資訊界面：其界面係指將網站上即時的油料費率連接至車上電腦，以計算出車輛的油耗。 2.倉儲資訊界面：管理業者內部的倉儲存貨資訊，並讓客戶能夠利用網際網路取得資訊。 |
| Patinter, mangualde, Portugal | 1.貨物指派模式與移動通信系統間的界面，以使車輛調度與運輸的貨物達最佳配置。 2.移動通信系統與網站間的界面，以使客戶能透過網站看到車隊，並與駕駛人聯絡。 3.貨物指派模式與網站間的界面，以使客戶能透過網站作預約的動作。 |
| Jan de Rijk BV, Roosendaal, The Netherlands | 1.車隊管理系統界面：中央管理系統、旅次路線規劃與車上電腦間之界面（使用行動數據通信與卡匣）。 2.黑盒子界面：中央管理系統與車上電腦（記錄旅次資料用）之界面。 |

資料來源【57】

3.	示範計畫成果－以C.Van Heezik 公司為例

(1) C.Van Heezik 公司參與計畫之內容

Van Heezik是挪威的一貨物運送公司，該公司在比利時、立陶宛、阿爾巴尼亞以及希臘均有分公司，C.Van Heezik則將貨物分別運送到德國、東歐與南歐，目前公司約有400名員工並管理約300輛卡車。該公司參與INTACT所建置的三個界面：車隊管理系統、監控與追蹤（利用EDI與網路）、黑盒子系統，如圖3.7-3所示。

圖3.7-3  通信資訊技術的應用與其界面架構圖

車隊管理系統界面

Step1：由中央管理系統（Chainware）送出訂單到進行訂單規劃的電腦中。

Step2：進行貨物規劃的電腦（Planning Software）完成貨物運送規劃後，再將結果回傳至Chainware中。由Chainware轉換規劃貨物運送規劃的結果。

Step3：將路線規劃結果傳送至”Media Manager”，由”Media Manager”將規劃後的路線與運輸內容儲存在一個卡匣中，再將此卡匣送到車上電腦以供讀取（Step 5）。每當司機完成一運送任務時，則由車上單腦回傳訊息至” Media Manager”，再送至"Planning Software”與“Chain- ware”。

 監控與追蹤系統界面

監控與追蹤系統界面負責處理由中央管理系統（Chainware）所回傳的資訊，並將此回傳的資訊透過電子資訊交換（Electronic Data Exchange, EDI）公布在”Infordis”網站上，供C.Van Heezik 公司的特定客戶上網查詢，參見圖3.7-3的Step7。

 黑盒子系統界面

黑盒子系統界面是由兩個軟體界面所組成：

Step8：將車輛依據上述卡匣的路線指示內容所行駛的路線記錄在車上電腦中，並將資訊送到中央管理系統Chainware中（Step9）。

CAS界面：將所有的資料進行分析，包括工時管理、費用管理、罰單管理、油耗管理與車輛耗損管理等。

(2) 成本效益分析

由表3.7-4可知就總成本（Total Costs, TC）而言，車隊規模影響單位成本很大，車隊規模越大每車成本也越低；至於邊際成本（Marginal Costs, MC）則車隊規模大小的影響並不顯著。

註1：TC考量硬體、軟體與資訊交換界面建置之成本；MC只考量資訊交換界面建置之成本。

註2：TC(3)表以三年折舊估算，TC(5)表以五年折舊估算。

資料來源【57】

圖3.7-4  不同車隊規模每輛車每年之總成本與邊際成本差異

圖3.7-5為C.Van Heezik之邊際成本與採用INTACT界面之效益，若以200輛車的規模來看，每輛車每年的效益約有1,100歐元，而邊際成本只有310歐元。因此當車隊規模越大時，效益越明顯，且下圖只有以可量化效益來估算，另外尚有其他的不可量化效益並未列入，如顧客滿意度、企業電腦化形象等。

資料來源【57】

圖3.7-5  C.Van Heezik車隊規模之邊際成本與INTACT界面之效益

整體而言，INTACT計畫的目的是在於改善與整合貨物運輸業的通信資訊技術（Telematics），整合業者相關通信設備之產出結果，簡化車隊管理流程，並提昇車隊經營效率，由C.Van Heezik參與計畫之經驗看來，已有顯著的成效。

3.7.4 日本之應用實例

1.	行車記錄器之使用經驗

根據1998年日本運輸省JSAE Review的報告中指出，近年來日本交通事故致死的件數，每年約維持在一萬件左右，而商用車輛（包括貨車、公車與計程車等）所佔的比率卻比一般車輛高20%，有關當局認為降低商用車輛的肇事率是相當重要，因此要求商用車輛，包括大型卡車、公車以及其他的商用車輛，必須加裝行車記錄器，以記錄行駛速度、時間與距離。藉由行車記錄器裝置，商用運輸業者能夠很容易地來判定司機在駕駛途中，是否有違規的情形發生，例如司機若有很長的一段時間都沒有踩煞車，表示此時司機已經疲勞駕駛、有超速的行為或該名司機緊急煞車的頻率過於頻繁，高於其他的駕駛人時，車行可以據此再對於司機不適當的駕駛行為進行指導。

數位式行車紀錄器與傳統的機械式行車紀錄器最大的差異在於前者可以記錄除行駛速度、距離與時間以外的資料，只要車輛為偵測某項狀況而有裝上感應器，其感應資料皆可以記錄在數位式行車紀錄器的記憶卡匣內，這些資料都可以下載至電腦做更進一步的分析。甚至計程車可以利用數位式行車記錄器記載有載客的時間與無載客的時間，而推估實際的營業成本與應有的費率。因此，數位式的行車記錄器，可以應用於員工管理、營收紀錄以及費率預估等分析。

2.	「先進式安全車輛」（Advanced Safety Vehicle, ASV）計畫

目前日本運輸部在發展中的「先進式安全車輛」（Advanced Safety Vehicle, ASV）計畫，即是在車輛上裝設各種偵測駕駛人與車輛行為的感應器，例如行駛速率、加減速、車輛間距、異物偵測、司機打瞌睡、輪胎胎壓、載重、煞車皮是否過熱等感應器，再由感應器將訊號紀錄於數位式的行車記錄器上，部分資料可以即時地傳回給監控中心（監控中心可能是車行或獨立的管理單位），若車輛有異狀時監控員則可以及時地對於司機進行指導。未來利用「先進式交通資訊服務」（Advanced Traffic Information Service）、「車輛訊息通報系統」（Vehicle Information & Communication System）亦可以將即時的交通資訊通報給司機，告知事故發生路段、擁塞情形、道路封閉路段以及改道建議等訊息。「先進式安全車輛」（ASV）計畫之架構如圖3.7-6所示。

資料來源【42】

圖3.7-6  日本運輸省ASV架構圖

3.7.5小結

整體而言，國外推動ITS/CVO之建置與應用可分為下列數個方向：

1.	政府部門方面

(1) 安全資訊之交換

此類技術使執法人員得以透過路側設施擷取最新之車輛安全資訊，此類應用於美國境內近年來成長快速，截至1999年12月底止，美國84%之州政府使用此類系統以紀錄與處理路檢資訊，並提供運輸業者安全管理之相關資訊。

(2) 電子化篩檢系統

此類技術可讓合法且無安全疑慮之運輸業者車隊，得以快速通過路檢點或地磅站，以節省時間；藉由DSRC技術之發展，

快速通過路檢點或地磅站，以節省時間：藉由DSRD技術之發展，此類技術之可行性亦隨之提昇，美國境內目前有超過半數以上之州政府與將近7,000個運輸車隊參與此類計畫。

(3) 電子化憑證系統

此類技術提供跨州登記、燃料稅費與其他憑證之電子化行政作業環境。藉由人性化之使用者介面，運輸業者與政府單位之作業人員可減低錯誤之發生率及加快作業速度，並使運輸業者得以提昇車隊之使用效率及改善政府單位監理作業效率。

2.	運輸業者方面

以運輸業者為主體之ITS/CVO功能，主要偏重於車隊與運送品管理系統，此類系統於歐、美、日等國家已有高度發展。結合GPS、GIS、無線通訊系統或數位式行車紀錄器等技術，運輸業者得以即時掌握車隊與運送品之最新動態，並配合公司內部之出勤或接單等候端系統，以營造運輸業者之整體資訊管理系統（Management Information System, MIS）環境。此外，近年來由於網際網路之發展，開發並整合電子商務（E-Commerce）之需求已成為先進國家運輸業者之發展趨勢。

但推動ITS/CVO相關系統時仍有下列課題須加以注意：

(1) 必須先訂定交換資料之格式與通訊協定，作為系統商開發系統與運輸業者選用時之依據。

(2) 須考慮不同子系統間之相互操作性，避免運輸業者於使用時產生困擾。此點對於同一國家或區域內同時採行多個系統時至為重要。

(3) 無論對政府單位之行政人員或運輸業者而言，系統之設計須考慮使用者之接受程度。在此，「系統」之定義不僅只限於操作之介面，包括制度之執行方式與整體作業流程等方面均包含在內。

(4) 須詳加考慮系統所擷取資料之私密性與用途之正當性，並應避免主管單位反而對於採用ITS/CVO之運輸業者詳加查察，而形成「劣幣驅逐良幣」之情形。

(5) 系統於測試計畫階段，主管單位須針對測試計畫所能達成之成效、可能遭遇之問題、須配合之事項與各階段使用之回饋反應等項目，與參與計畫之業者及政府單位人員進行充分溝通，避免認知落差而影響測試成效。

(6) 由政府所主導之ITS/CVO計畫須考量業者之參與意願，並將系統之優點向地方政府與運輸業者加以宣傳推廣。若缺少運輸業者之參與，政府單位於ITS/CVO中僅能達成自身行政作業之智慧化，而失去建置ITS/CVO之意義。

良好之智慧化商車營運管理，可達到增進運輸安全、簡化政府單位行政作業、增加運輸業者產能與優惠合法業者等目的。1998年時美國境內商用車輛肇事次數共有5,374件，造成127,000人傷亡，美國聯邦汽車運輸業安全管理局（Federal Motor Carrier Safety Administration, FMCSA）以1998年為基準年，期望藉由ITS/CVO之推廣降低商用車輛之肇事，並達到2008年時減少20%受傷人數、2010年時減少50%肇事件數之目標【46】。此點或可作為國內推廣砂石車與其他商用車輛管理系統之借鏡。