表3.1  ITS各子系統運用技術[7]

|  | ATMS | ATIS | AVCSS | APTS | CVO | ARTS | AHS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電腦交通號誌 | ˇ |  |  | ˇ |  |  |  |
| 匝道儀控 | ˇ |  |  |  |  |  |  |
| 事件自動偵測 | ˇ | ˇ |  |  |  | ˇ | ˇ |
| 動態交通預測 | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |
| 自動車輛定位 | ˇ |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 可變訊息標誌 | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |
| 地理資訊系統 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 行進間測重 | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |
| 自動車輛分類 | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |
| 自動車輛辨識 | ˇ |  |  |  | ˇ |  | ˇ |
| 電子自動收費 | ˇ |  |  |  | ˇ |  |  |
| 最佳路線導引 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 公路路況廣播 |  | ˇ | ˇ |  |  |  |  |
| 全球定位系統 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  |  |
| 車內顯示系統 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 無線電通訊 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |
| 電視路況報導 | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |
| 電傳視訊 |  | ˇ |  |  |  |  |  |
| 旅行服務資訊 |  | ˇ |  | ˇ |  | ˇ |  |
| 整體服務數位網路 | ˇ | ˇ |  |  |  |  |  |
| 防撞警示系統 |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |
| 自動停放車輛 |  |  | ˇ |  |  |  |  |
| 車間/車路間通訊 |  | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ |
| 自動車輛診斷 |  |  | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ |
| 自動橫/縱向控制 |  |  | ˇ |  |  |  | ˇ |
| 自動車輛監視 |  |  | ˇ | ˇ | ˇ |  | ˇ |
| 電子自動付費 |  |  |  | ˇ |  |  |  |
| 公車電腦排班 |  |  |  | ˇ |  |  |  |
| 公車電腦輔助調度 |  |  |  | ˇ |  |  |  |
| 商車電腦輔助調度 |  |  |  |  | ˇ |  |  |
| 自動貨物辨識 |  |  |  |  | ˇ |  |  |
| 自動緊急信號 | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ | ˇ |

表3.2  美國ITS各商業套裝組合所對照應用之系統技術[8]

| 商業套裝組合 Market Package |  |  | 技術領域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偵測器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定位 |  | 通訊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 演算法 | 資訊管理 | 付費系統 | 用路者資訊 |  |  |  | 控制 |  |  |  |  |
|  |  |  | 交通狀態 |  | 車輛狀態 |  | 環境狀態 |  | 車輛監視 |  | 駕駛人監視 |  | 貨物監視 |  | 障礙物辨識 |  | 車道辨識(循跡) |  | 保安(全) |  |  |  | 蜂巢式行動通信(大哥大) |  | 車路通訊 |  | 車間通訊 |  | 廣播 |  | 固定系統 |  |  |  |  | 駕駛人 | 一般用路人 |  | 營運者 | 號誌 |  | 標誌 |  | 車輛 |
| ATMS | 路網監看系統(交通狀況監視) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 探測車輛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平面道路控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高速公路控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高承載及調撥車道管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通資訊傳播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 區域/交通控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事件管理系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通路網績效評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動態收費/停車收費管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 廢氣污染及環保監管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 虛擬交控中心及探測車 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APTS | 大眾運輸車輛循跡(行車紀錄) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定路線營運 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 彈性需求營運 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 旅客及費率管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 複合運輸配合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AT IS | 旅行者資訊廣播系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 互動式旅行者資訊系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自主路徑導引系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動態路徑導引系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ISP方式路徑導引系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 交通管理/路徑導引整合資訊系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資訊黃頁與訂位系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動態共乘系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車內標誌辨視系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AVSS | 車內安全監視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 駕駛人安全監視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行車縱向間距警告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行車側向間距警告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路口安全警告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車禍前安全防護設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 駕駛人視覺改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 先進車輛縱向行車控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 先進車輛側向行車控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 路口碰撞預防系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動化公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CVO | 車隊營運/調度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 貨物營運/調度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電子化(通行)系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電子化註冊系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 國界電子化通關系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行進間測重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商車安全營運車外(路邊)系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 商車安全營運車內系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車隊維護(修)系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危險物品運送管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EM | 緊急事件(故)通報系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 緊急事件(故)導引系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 求救支援系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | ITS規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

：屬於子系統技術 ：為相關技術

表3.3  各民間部門之角色[8]

| 角色 | 提供功能 |
| --- | --- |
| 服務提供 | - 資金提供 - 消費者服務 |
| 營運業者 | - 逐日管理 |
| 顧問/系統整合 | - 設計/構建系統 |
| 軟體程式提供 | - 發展可即用參考之軟體 |
| 通訊(信)業者 | - 通訊(信)服務 |
| 支援服務 | - 系統維護、訓練、認証 |
| 產品研發 | - 一般目的及應用之軟/硬體產品之研發 |

表3.4  美國ITS套裝商業組合使用者服務項目對照表[8]

| 商業套裝組合 Market Package | 使用者服務項目(User service) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行前旅行資訊 | 旅行中駕駛資訊 | 路徑導引 | 共乘配對與預約定位 | 旅客服務資訊 | 交通控制 | 事件(故)管理 | 旅行需求管理 | 廢氣監測與改善 | 大眾運輸管理 | 行程中大眾運輸資訊 | 個人化大眾運輸服務 | 大眾運輸旅行保全 | 電子收費服務 | 商車電子通關 | 自動化路邊安全檢驗 | 車上安全監視 | 商車行政管理程序 | 危險物品事故反應 | 商車車隊管理監視(調度) | 緊急事故通告與個人保全 | 緊急救援車輛管理 | 縱向碰撞預防 | 橫向碰撞預防 | 路口碰撞預防 | 預防車禍之視線強化 | 安全準備 | 車禍前安全防護設施 | 自動車輛操作 |
| 路網監看系統(交通狀況監視) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探測車輛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平面道路控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高速公路控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高承載及調撥車道管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通資訊傳播 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 區域/交通控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事件管理系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通路網績效評估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動態收費/停車收費管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢氣污染及環保監管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 虛擬交控中心及探測車 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大眾運輸車輛循跡(行車紀錄) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定路線營運 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 彈性需求營運 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅客及費率管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 維護 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 複合運輸配合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 旅行者資訊廣播系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 互動式旅行者資訊系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自主路徑導引系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動態路徑導引系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISP方式路徑導引系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通管理/路徑導引整合資訊系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資訊黃頁與訂位系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 動態共乘系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車內標誌辨視系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車內安全監視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 駕駛人安全監視 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行車縱向間距警告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行車側向間距警告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路口安全警告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車禍前安全防護設施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 駕駛人視覺改善 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 先進車輛縱向行車控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 先進車輛側向行車控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路口碰撞預防系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動化公路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車隊營運/調度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貨物營運/調度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子化(通行)系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電子化註冊系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 國界電子化通關系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行進間測重 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商車安全營運車外(路邊)系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商車安全營運車內系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車隊維護(修)系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危險物品運送管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急事件(故)通報系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急事件(故)導引系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 求救支援系統 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITS規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.5  美國ITS系統使用者[8]

| 類別 | 使用者 |
| --- | --- |
| 運輸基礎設施提供者 | 州政府 |
|  | 都會及區域權責單位 |
|  | 市政府 |
|  | 郡/縣級單位 |
|  | 收費權責單位 |
| 消費者 | 通勤者 |
|  | 緊急使用者 |
|  | 企業使用人 |
|  | 閒暇(非經常性)使用者(Leisure Users) |
|  | 特別需求使用者(如殘障、老人等) |
| 貨運業者 | 貨運公司(陸運) |
|  | 空運 |
|  | 鐵路 |
|  | 航運 |
|  | 港務局 |
| 客運業者 | 大眾運輸業 |
|  | 私人車隊營運(如計程車) |
| 公共安全服務業者 | 緊急事件管理 |
|  | 警察單位 |
|  | 消防單位 |
|  | 緊急醫療 |
|  | 拖吊 |
|  | 危險物品運送 |
| 產品/服務提供者 | 車輛製造 |
|  | 維護單位 |
|  | 通訊及資訊業 |
|  | 系統整合及顧問 |
|  | 建造 |
|  | 相關業者(如銷售、廣告等) |
| 政策/利益團體 | 聯邦機構 |
|  | 地方機構 |
|  | 學術單位 |
|  | 民間團體/協會 |
|  | 其他相關利益團體(環境、安全等) |

表3.6  民間部門與發展ITS之關聯[8]

| 汽車製造業 | 預期有相當大之ITS投資在私家車及營業車輛，故汽車製造業者在ITS之技術發展，建置標準上均扮演相當重要的關鍵使命。 |
| --- | --- |
| 高科技產業 | 主要為通訊(信)產業，交通偵測/監測器材等高科技產業，故須在各產業部門取得各相關技術研發、標準訂定、法令規範等。 |
| 系統整合者 | 在ITS系統及國家系統架構推動主要之系統下，多層面(國家、地區等)的整合，包括規則、建置、管理等系統整合。 |
| 服務提供者 | 為新的服務業，尤其在資訊提供上，可結合各種運輸營運、管理等策略聯盟。 |

表3.7  一般大眾使用者組成與發展ITS之關聯[8]

| 旅行者 | 廣泛的系統使用者受益，如駕駛人、大眾運輸乘客、行人等。 |
| --- | --- |
| 特定駕駛人 | 運輸政策鼓勵各不同運具之使用，但汽車駕駛人是ATIS系統之主要使用對象。 |
| 其他消費者 | 交通資訊系統可供一般性之使用，包括在家資訊之取得。 |
| 企業使用人 | 企業使用人可藉由ITS服務而獲得相當之利益，因此企業使用人之需要亦優先予以考慮。 |

表3.8  美國ITS次系統使用者之需求[8]

| 使用人 次系統 | 公部門 |  |  |  | 企業使用者 |  |  |  | 公眾 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 聯邦機構 | 州級機構 | 區域權責單位 | 地方權責單位 | 商車營運者 | 緊急救援車輛營運者 | 運輸服務提供者 | 資訊服務提供者 | 直接使用人 | 一般大眾 |
| 商業車輛管理 (Commercial Vehicle Administration) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商業車輛監測 (Commercial Vehicle Check) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商業車輛營運(Commercial Vehicle) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急事件管理 (Emergency Management) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 緊急車輛監理(Emergency Vehicle) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廢氣排放管理(Emissions Management) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車隊及物流管理 (Fleet and Freight Management) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 資訊服務提供 (Information Service Provider) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停車管理(Parking Management) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 個人資訊(Personal Information Access) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規劃(Planning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遠端旅行者支援 (Remote Traveler Support) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路(Roadway) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收費管理(Toll Administration) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收費系統(Toll Collection) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通管理(Traffic Management) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大眾運輸管理(Transit Management) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大眾運輸車輛(Transit Vehicle) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 車輛(Vehicle) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3.9　ITS相關產業技術能力供給調查對象表

| 分類 |  |
| --- | --- |
| 大類 | 分類 |
| 通信（訊）技術 | 通信工程 |
|  | 通信電信 |
| 交通工程/控制/管理系統 | 電子收費 |
|  | 顧問公司 |
| 電腦/資訊技術 | 電腦資訊 |
| 車輛製造 | 車輛製造 |
| 感測（偵測）技術 | 感測器 |
| 其他 | ITS會員 |
|  | 研究單位 |

註：ITS會員樣本包括除車輛製造(無會員成員)外之上述各類業者。

表3.10  ITS需求調查之使用者對象

| 類別 |  |
| --- | --- |
| 大類 | 小類 |
| 政府單位 | 中央政府 |
|  | 省政府 |
|  | 直轄市政府 |
|  | 地方縣市政府 |
| 客運類 | 計程車 |
|  | 客運業 |
|  | 遊覽車 |
| 一般貨運類 | 一般陸運 |
|  | 快遞 |
| 特殊貨運類 | 保全 |
|  | 石化 |
|  | 有害廢棄物 |
|  | 廢棄物 |
| 公共服務類 | 拖吊(緊急救援) |
|  | 醫院 |

表3.11  需求問卷之種類及內涵

| 調查問卷 | 內容 | 對象 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府部門綜合需求建議表 | - ITS服務領域之需求建議 - 各服務領域之服務項目建議 (※另含ITS智慧型運輸系簡介小冊) | - 中央政府直屬單位 - 直轄巿政府 - 地方政府 | - 問卷詳如附錄A-1 - 調查對象名單如附錄B-1 |
| 政府部門調查表(所屬相關業務權責單位) | - 詳細服務項目需求建議 - ITS商業套裝組合產品項目需求 (※另含ITS智慧型運輸系簡介小冊) | - 中央政府直屬單位 - 直轄巿政府所屬之權責單位 - 地方政府所屬之權責單位 | - 問卷詳如附錄A-2 - 調查對象名單如附錄B-1 |
| 私部門 | - ITS服務領域與服務項目之需求建議 (※另含ITS智慧型運輸系簡介小冊) | - 私部門之相關用路者 | - 問卷詳如附錄A-3 - 調查對象名單如附錄B-2 |

表3.12  供給問卷之種類及內涵

| 調查問卷 | 內容 | 對象 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| ITS會員（技術能力）供給調查表 | - 現階段相關技術能力調查 - 可開發之ITS應用產品項目 - 相關技術之分類補充調查 - 預備開發/引進之ITS技術產品 | ITS-Taiwan會員 | - 問卷詳如附錄A-4 - 調查對象名單如附錄B-3 |
| 其他相關產業及研究單位（技術能力）及供給調查表 | - 現階段相關技術能力調查 - 相關技術之分類補充調查 - 預備開發/引進之相關技術或產品 | 相關產業研究單位 | - 問卷詳如附錄A-5 - 調查對象名單如附錄B-4、B-5 |