附錄 市區交通系統模擬模式

UTSSM863.DOC

一、簡介

市區交通系統模擬(Urban Traffic Systems Simulation or UTSS)模式可用以分析都市地區之獨立交叉路口、主要幹道、及道路路網之交通運轉情形，此模式所使用的程式語言為FORTRAN77。使用此模式需有386或386以上 Math Coprocessor之個人電腦。而在PC-DOS、MS-DOS Version 3.3以上、Microsoft Windows95或Windows NT等作業系統皆可執行UTSS之模擬。

(一)路網組成(Network Representation)

在建立輸入檔資料之前，必須先將實際之道路系統轉換成模擬路網。UTSS模式中模擬路網之組成包括結線(Links)、結點(Nodes)及出口(Mid-Block Exits)如圖A-1所示。茲將各組成說明如下：

圖A-1 UTSS模式路網組成示意圖

1.結點(Nodes)

在UTSS模式之路網中，結點可分成邊境結點(Boundary Nodes)及內部結點(Internal Nodes)二種。邊境結點主要的功用在於產生車輛及將該車輛送入路網中，其代號依序為Nodes 1,2,3........,N；其中N為路網中邊境點之數量。內部結點則是被模擬之主要交叉路口，其代號依序為Nodes N+1,N+2,N+3,........,N+M；其中M為路網中內部結點之數量，這些代號可作為各個結點之辨識號碼。

2.結線(Links)

結線是指在二路口間單一方向可供快車或慢車行駛的路段，其代號依序為1,2,3,........,L；其中L表示路網中之結線數量，而一條結線之長度為臨近二路口單一方向之停止線間距離，如圖A-2所示。若道路有快、慢分隔車道，則在同一方向有二條結線，如圖A-3所示。在UTSS模式中，從每一方向進入一結點的結線最多只能有二條。

圖A-2 結線長度示意圖

圖A-3 快、慢分隔車道路段結線分佈示意圖

如圖A-4所示，一條結線之設施組成可能包括全長車道(Full-Length Lanes)、右側非全長的車道(Right-Side Bay, Bay1)、左側非全長的車道(Left-Side Bay, Bay2)、右轉分隔專用短車道(Divided Right-Turn Bay)及公車站(Bus Stops)，其中右轉分隔專用短車道只能有一車道，一條結線最多能有8條車道，而這些車道可以包括一雙向左轉車道(Two-Way Left-Turn Lane)、1機車道及6條其他車道，其中機車道之代號為7，而雙向左轉車道之代號為8，其他車道之代號，從右到左依序為1至6，這些代號系統如圖A-5所示。而每一條結線只允許有四個公車站。

3.出口(Mid-Block Exits)

一個出口可能是停車場不被模擬的出口，不被模擬巷道之路口，或是一個分隔島之缺口，此缺口允許車輛迴轉以行駛不同方向之道路。在路網中之出口，其代號依序為1、、2、......、K，如圖A-6所示，其中K為路網之出口數量。

圖A-4 結線設施組成示意圖

圖A-5結線之車道代號示意圖

圖A-6 出口代號示意圖

4.接腳(Legs of a Node)

如圖A-7所示，每一個結點最多只能有5個接腳與它連接。這些接腳之代號依順時鐘方向依序訂為接腳1, 2, ......, P，其中P為一個結點之接腳數量。而每一個接腳至多有二條結線進入一個結點及有二條結線從同一個結點出來。

圖A-7 結點之接腳代號示意圖(順時鐘方向)

(二)車輛產生與處理

UTSS模式是一個微觀之模擬程式，其將車流視為一機率事件，車輛以隨機方式自一邊境結點產生後，即根據車輛的種類及車流狀況，被分派至適當的結線及車道上，每一車輛被隨機性地分配到一組特性。車輛特性包括車輛種類、車輛長度、最大願望速度、駕駛者特性及相對於前方停車所願意停等之位置。在路網中，每一車輛之位置、速度及加速度均會在1秒中予以更新，而此調整之工作是依據駕駛者之跟車行為、號誌控制、變換車道過程及間距接受行為加以模擬完成。UTSS模式之模擬程序如圖A-8所示。

圖A-8 UTSS模擬程序概要流程圖

1997年版之UTSS模式不模擬停車過程及行人與車流之衝突，亦沒有估算汽油消耗及廢氣排放量。雖然UTSS模式可以用來分析號誌化或非號誌化路口之交通運轉行為，然目前只能處理單一或連鎖的定時號誌(Pretimed  Signal)化路口、而此模式之輸出結果包括平均旅行速率(Average Travel Speed)、平均停等延滯(Average Stopped Delay)、平均行進延滯(Average Approach Delay)、每週期最長等候車隊之平均值(Average Maximum Queue Length per Cycle)及服務水準(Level of Service)。除了雙向左轉車道外，其餘各車道皆可有一套輸出值。如有偵測器，則與偵測器有關之輸出值包括偵測器位置、流率、平均速率及佔有率。

二、輸入檔(utss.dat)內容

(一)資料結構

每一UTSS模式之輸入檔必須被訂名為utss.dat，否則其執行檔將無法執行模擬之工作。UTSS模式之輸入資料可分成六類：模擬控制、路網、結點、結線、號誌時制及交通流量。輸入資料共分為41種型態。資料安排如下所示：

型1

型2

型3

如型3之值為2，則加

型4

型5

如型3之值為3，則加

型6

型7

型8

型9

型10

型11

型12

如型12資料顯示有出口(Mid-block Exits)，則加

型13(第1出口)

型13(第2出口)

.

.

型13(最後出口)

型14

如型14資料顯示有公車路線，則加

第1公車路線：

型15

第1排班表

型16

第2排班表

.

.

.

最後排班表

型16

型17

第2公車路線

重覆第1公車路線資料型態

.

.

.

最後公車路線：

重覆第1公車路線資料型態

第1邊境結點：

型18

型19

第2邊境結點：

型18

型19

.

.

.

最後邊境結點：

型18

型19

第1內部結點：

型20

第1接腳：

型21

型18

型19

第2接腳：

型21

型18

型19

.

.

.

最後接腳：

型21

型18

型19

第2內部結點：

重覆上述內部結點資料型態

.

.

.

最後內部結點：

重覆上述內部結點資料型態

第一結線：

型22

型23

型24

型25

型26

型27

型28

第一車道：

型29

如型29資料顯示此車道有偵測器(Inductive Loop Detector)，則加

第1偵測器：

型30

第2偵測器：

型30

.

.

.

最後偵測器：

型30

第二車道：

重覆如第1車道之資料

.

.

.

最後車道：

重覆如第1車道之資料

第一車道：

型31

第二車道：

型31

.

.

.

最後車道：

型31

如型23資料顯示此結線有出口，則加

第1可用出口(從結線上端算起)

型32

第2可用出口

型32

.

.

.

最後可用出口

型32

如型24資料顯示此結線有公車站：

第一公車站

型33

型34

第二公車站

型33

型34

.

.

.

最後公車站

型33

型34

如型24資料顯示此結線在某一時段禁止左轉：

型35

第二結線

重復如第一結線之資料

.

.

.

最後結線

重覆如第一結線之資料

型35

如型35資料顯示有時制(Timing Plan)：

第1時制：

型36

第1內部結點：

型37

型38

第1時相(phase)：

型39

型40

第2時相

型39

型40

.

.

.

最後時相

型39

型40

第2內部結點：

重覆如第1結點之資料

.

.

.

最後內部結點：

重覆如第1結點之資料

第2時制：

重覆如第1時制之資料

.

.

.

最後時制：

重覆如第1時制之資料

第一模擬時段：

第一邊境結點：

型41

第二邊境結點：

型41

.

.

.

最後邊境結點：

型41

第二模擬時段：

重複如第一模擬時做之資料

.

.

.

最後模擬時段

重複如第一模擬時段之資料

(二)資料型態之內容

本附錄將利用一個假設的交叉路口，如圖A-9所示，來說明UTSS模式輸入檔之內容。此交叉路口之模擬路網如圖A-10所示。這路網包括4個邊境結點(結點1至4)，1個內部結點(結點5)，及2個出口(出口1及2)。其中內部結點共有4個接腳與其相連，接腳1和接腳3分別有1條結線進入結點5及1條結線從結點5出來。接腳2及接腳4則各有2條結線進入結點5及從結點5出來。在結點5的車流方向性如圖A-11所示。該結點之號誌控制暫訂為2時相設計，其中第1時相讓所有南北向來車進入路口，第2時相則讓東西向來車進入路口。

1.型1資料：a  b  c

a=第1個模擬時段之開始時間，以24小時時制為基礎，表示方式為xxyy，其中xx為小時，yy為分鐘；

b=模擬之熱機時間(Warm-up Time)，單位為秒；

c=模擬時段之數量。

例如：1200  300  2

說明：

(1)假如模擬之啟始時間為上午7點31分，則a為731，如果啟始時間為下午7點31分，則a為1931。在本例子中，1200表示模擬啟始時間為中午12點。

(2)熱機時間之目的在於開始蒐集績效指標(Measures of Effectiveness)的資料之前，讓車流狀態能達到一個較穩定之狀態，其所需時間依路網的範圍大小及交通流量而定。對於一結線長度短於300公尺之獨立交叉路口而言，所需的熱機時間大約只要300秒。模擬一個路網時，則需要較長的熱機時間。

圖A-9 假設之交叉口示意圖

圖A-10 假設之交叉口所屬路網示意圖

(3)一個分析時段可能被分割成好幾個模擬時段，c值至少為1，但不能超過50。在本例子中，c=2表示有2個模擬時段，這2個模擬時段所處之狀況可能一樣，也可能不一樣。

圖A-11 假設之交叉口車輛動向示意圖

2.型2資料：a1  a2  a3......ai......

ai =第i個模擬時段之長度( I = 1，2，.....)，單位為秒。

例如：1200  1800

說明：

此型態資料輸入個數需與型1資料輸入之模擬時段個數一致，在例子中，第1個模擬時段之時間為1200秒；第2個模擬時段之時間為1800秒，其中第1個模擬時段包括熱機時間300秒。模擬時段長度之總和不能超過9999秒。

3.型3資料：a

a = 輸出方式。

例如：1

說明：

(1)a=1時表示資料從熱機後開始累積，到模擬終止時才輸出。

(2)a=2時表示資料從熱機後開始累積，到模擬終止時，將某些事先選擇之結線資料輸出。

(3)a=3時表示資料從熱機時開累積，然後每隔一事先決定之秒數時，將某些結線之資料輸出一次。

(4)UTSS模式之資料收集從熱機後各車道所遇到的第一個紅燈亮時開始。資料收集在模擬完畢前最後一個紅燈亮時結束。無號誌控制路口之資料收集從熱機完後開始。

4.型4資料：a

a=需要有輸出值之結線數量。

例如：5

說明：

(1)此型資料只有在輸出方式(見型3)是2或3時才需要。

(2)a=5表示有5個結線需要有輸出值。

5.型5資料：a  b  c...

a、b、 c....=需要有輸出值結線之代號(ID)。

例如：19 23 24 28 64

說明：

(1)此型資料只有在型4資料為2時才需要。

(2)結線19、23、24、28及64需要輸出值。

(3)如型4資料註明5結線，則型5資料必須有5結線之代號。

6.型6資料：a  b

a=需有輸出值之結線數；

b=輸出時間之間隔(秒)。

例如：5  300

說明：

(1)此型資料在型4資料是3時才有需要。

(2)a=5表示有5結線須有輸出值。

(3)b=300表示每300秒輸出一次。

7.型7資料：a  b  c .......

a、 b、 c...=需有輸出之結線的代號(ID)。

例如：19 23 24 28 64

說明：

(1)些型資料只有在型4資料為3時才需要。

(2)結線19、23、24、28及64需有輸出值。

(3)如型6資料註明5結線，則型7資料必須有5結線之代號。

8.型8資料：a

a= 0或1。

例如：0

說明：

此輸入之資料可為0或1，當1被設定時，表示在模擬過程中所產生的亂數R(Random Number)會被改變成1-R，在一已知條件下，模擬動作通常至少須進行2次，一次將型8資料設定為0，另一次將型8資料設定為1，然後再將二者的輸出結果予以平均，作為一個交叉路口之績效值。

9.型9資料：a  b

a=一個整數種子數(Integer Seed Number)，用來產生亂數；

b=另一個整數種子數。

例如：35671 76493

說明：

這二個種子數被用來產生另一組種子數，然後這些被產生的種子數則用以產生亂數。亂數用於各種機率分配函數以決定每車之特性(如車輛停等間距，駕駛行為，及車種等)。使用者可以在沒有改變車流率之情況下，改變這些種子數來模擬流率相同時各種不同之交通狀況；在此模式中，所使用的種子數最好在2001到99999之間。

10.型10資料：a

a=1或2=輸出入值的度量衡種類。

例如：2

說明：

假如採英制度量衡則為1，若為公制度量衡則為2。

11.型11資料：a  b  c  d

a=小客車從交叉口內左轉之臨界間距(建議值：3.0 ~ 4.0秒)；

b=小客車從側道停等後右轉之臨界間距(建議值：3.0~ 3.5秒)；

c=小客車從側道停等後左轉之臨界間距(建議值：3.2 ~ 4.0秒)；

d=小客車從側道停等後直行穿過交叉口之臨界間距(建議值：4.5~     5.5秒)。

12.型12資料：a  b  c  d

a=路網中之結線數目；

b=路網中之結點數目；

c=路網中之邊境結點數目；

d=路網中之出口數目。

例如：12 5 4 2

說明：

表示此假設的路網有12條結線、5個結點、4個邊境結點及2個出口。

13.型13資料：a  b  c  d  e  f

如圖A-12所示，

a=一個出口停等空間之車道數，相當於可以並排小汽車之數目；

b=車道分隔帶之寬度，單位為公尺或呎；

c=出口與結線上游端線間距離，單位為公尺或呎；

d=接收結線代號；

e=0、1或2，假如車輛到達出口後即從路網中予以去除，則設定為0，假設車輛右轉進入接收車道則設定為1，否則為2；

f=出口所在之結線代號。

例如(出口1)：2 0 150 0 0 1

說明(見圖A-12)：

(1)此型資料只有在型12資料之d值大於零時才有需要。

(2)出口可代表不被模擬之停車場進出口或巷道之出入口，它也可代表分隔島之間之缺口。

(3)假如一出口是車道間分隔島之缺口，而且從缺口轉彎之後車子進入另一被模擬之結線，則轉彎車需暫時在缺口處之停等空間待轉。

(4)本例中a=2表示此出口可並排兩部小客車，b=0表示沒有分隔島之寬度(因車子一抵達此出口就算已離開路網，該車不必有停等空間待轉)，c=150表示出口距結線上端有150公尺，d=0表示沒有接受之結線，e=0表示一車到達出口時就從路網去除，不再模擬，f=1表示出口在結線1上。

圖A-12 出口之組成示意圖

14.型14資料：a

a=利用路網之公車路線數。

例如：2

說明：

表示模擬之路網中有2條公車路線。

15.型15資料：a  b  c  d

a=表示一公車路線之出發結點代號，出發結點必須為一邊境結點；

b=一條公車路線之排班表數(Scheduling Period)；

c=公車路線所行經之結線數；

d=假如公車路線為循環式，則設定為1，否則為0。

例如：(對1號公車而言)：2 2 2 0

例如：(對2號公車而言)：2 1 2 0

說明：

(1)此型資料只有在型14資料之a值大於零時才有需要。

(2)公車路線必須依序編號為路線1,2,3....，公車路線之行駛方式可為循環式或線性式，採線性式者，一輛公車在一個邊境結點產生後，將沿一條線性公車路線進入或通過所有的公車站後即離開路網；採循環式者，公車則在循環路線上一直行駛，並沒有離開路網。

(3)每一條公車路線為因應不同之運輸需求可能有幾個排班表，在每一個排班表中，邊境結點所產生之公車將有固定的班距。

(4)在例子中，2條路線(1號公車及2號公車)的公車由邊境結點(a=2)產生，1號公車有2個排班時刻表(b=2)，而2號公車則有1個排班時刻表(b=1)，由於只有一個獨立之交叉路口被模擬，故每一輛公車只能行駛2條結線(c=2)且每一輛公車路線必須為線性式路線(d=0)。

16.型16資料：a  b

a=第S排班表之實施時間，單位為秒；

b=在第S排班之班距，單位為秒。

例如(對1號公車而言)：2400 300

說明：

型15資料顯示1號公車有2個排班表，在例子中，a=2400表示1號公車之第1排班表共實施2400秒，而b=300表示每輛公車從邊境結點出發之相隔班距為300秒。

17.型17資料：a1  a2  a3...ai....

ai=某號公車路線之公車從邊境結點出發後，所經之第i條結線之代號。

例如：(對1號公車而言)：5 12

例如：(對2號公車而言)：5 4

說明：

2號公車之車輛從結點2產生後，首先將進入結線5(如圖A-9及圖A-10所示)，然後在離開路網之前，將行經結線12；而2號公車則將先經過結線5後，右轉進入結線4。

18.型18資料：a  b  c  d  e  f

如圖A-13所示，

a=進入一個邊境結點或內部結點之接腳的外側(右邊)結線的代號；

b=該外側結線在路口的寬度，單位為公尺或呎；

c=緊臨外側結線左邊分隔帶之寬度，單位為公尺或呎；

d=進入相同結點之內側結線之代號；

e=該內側結線的寬度(即下游路口之寬度)，單位為公尺或呎；

f=緊臨內側結線左邊分隔帶之寬度，單位為公尺或呎。

例如(對邊境結點 1之接腳而言)：4 8 1 0 0 0

例如(對邊境結點 2之接腳而言)：8 14 1 7 4 0

圖13 進入及離開結線之屬性

說明：

型18資料及型19資料之內容，如圖A-13所示，一個接腳最多有2條結線進入一個結點，同樣地亦最多只有2條結線從該結點出來；對邊境結點1而言，只有1條接腳，而結線4是唯一的進入結線(參考圖A-10)；此結線被視為外側結線(a=4)，其2條車道之總寬度為8公尺(b=8)，緊臨此外側結線左邊之分隔帶，其寬度為1公尺(c=1)，此邊境結點並無進入之內側結線，故d=e=f=0。對邊境結點2而言，其有2條進入結線，結線8(a=8)為外側結線，而結線7(d=7)為內側結線，結線8在下游路口寬度為3+3+4+4=14公尺(b=14)，此寬度包括停車區、機車道及2條一般車道，在結線8之左側有一條1公尺寬的分隔帶(c=1)，而結線7在下游路口寬度為4公尺(e=4)，其左側無分隔帶，故f=0。

如接腳為單行道而無進入結點之結線，則將所有之值設定為0。

19.型19資料：a  b  c  d  e

如圖A-13所示，

a=離開結點的內側結線之代號；

b=該內側往外(離開)結線在上游結點之寬度；

c=緊臨該內側往外(離開)結線左邊分隔帶之寬度，單位為公尺或呎；

d=離開同一結點的外側結線之代號；

e=該外側往外(離開)結線在上游結點之寬度，單位為公尺或呎。

例如(對邊境結點1而言)：1 8 0 0 0

說明：

有關資料之輸入說明可參考圖A-13，在假設之交叉路口結點1上只有一個接腳(見圖A-10)，結線1是該結點唯一往外的結線(a=1)，在此將其視為內側往外之結線，此結線臨近結點處有2條車道數，其寬度為8公尺(b=8)。面對此結點，在此結線之左邊無分隔帶(c=0)，由於無外側往外結線，故d=e=0。

如一接腳是單行道時而無離開結點之結線時，a = b = c = d = e

= 0

20.型20資料：a

a=與內部結點相連接之接腳數。

例如：4

說明：

在此例子中，表示有4條接腳與結點5相連，結點5為唯一的內部結點。

21.型21資料：a  b  c  d  e  f  g

假設一車目前在接腳之上。

a=從接腳之急左轉(Sharp Left Turn)後抵達的接腳代號；

b=從接腳左轉(Left Turn)後抵達的接腳代號；

c=從接腳斜角左轉(Diagonal Left Turn)後抵達的接腳代號；

d=從接腳直行(Straight-Through)後抵達的接腳代號；

e=從接腳斜角右轉(Diagonal Right Turn)後抵達的接腳代號；

f=從接腳右轉(Right Turn)後抵達的接腳代號；

g=從接腳之急右轉(Sharp Right Turn)後抵達的接腳代號。

例如(對如圖A-10所示接腳1而言)：0 2 0 3 0 4 0

例如(對接腳2而言)：0 3 0 4 0 1 0

例如(對接腳3而言)：0 4 0 1 0 2 0

例如(對接腳4而言)：0 1 0 2 0 3 0

說明：

UTSS模式將車輛行駛方向劃分成7種基本型態，如圖A-14所示。車輛經過一條結線之停止線後，可能進入下遊最多4條接腳中之某一條接腳(在本模式中，一個結點最多可與5條接腳相接)。如圖A-10所示，對從接腳1進入結點5之車輛不可能以急左轉方式行駛，故a=0；如從接腳1左轉，則會抵達接腳2，故b=2；因並無任一接腳可以接受接腳1之車輛以斜角左轉方式進入，故c=0；接腳1之車輛如直行與右轉，則分別進入接腳3及接腳4，故d=3及f=4；在本例子中，急右轉及斜角右轉是不可能的，故e=g=0。

圖 A-14 基本移動方向之代號示意圖

22.型22資料：a  b  c  d

a=假如紅燈可以允許右轉為1，否則為0；

b=臨近坡度(上坡為正，下坡為負)；

c=綠燈時段之衝突行人流率(行人/小時)；

d=進出路旁停車位之次數(輛/小時)。

例如(對結線9而言)：0 -4 250 15

說明：

本例子之輸入值說明如下：(1)結線9之車輛於紅燈時不能右轉(a=0)；(2)臨近結點5之結線9為下坡路段，其坡度為4%(b=-4)；(3)在綠燈時間每小時有250位行人穿越馬路(c=250)；(4)每小時有15輛車進出在路邊的停車位(d=15)。

23.型23 資料：a  b  c  d  e  f

a=交通控制型態(無控制為0，號誌控制為1，“停”標誌控制為2，“讓”標誌控制為3)；

b=結線長度，單位為公尺或呎(停止線至停止線間之長度，如圖A-2所示)；

c=結線上游端點之車道數(供小汽車、貨車及公車使用，不包括雙向左轉車道及機車專用道)；

d=若有雙向左轉車道為1，反之為0；

e=在此結線上，可供車輛使用之出口數目；

f=在此結線上，平均自由車流速率，單位為英里/小時或公里/小時。

例如(對結線1而言)：1 500 2 0 1 50

例如(對結線2而言)：1 525 0 0 0 60

例如(對結線3而言)：1 500 2 0 1 50

說明：

結線1受號誌控制，故a=1，其長度為500公尺(b=500)，在其上游端點處有2個車道(c=2)，其無向左轉車道，故d=0，在此結線上有一個出口(e=1)，此結線之平均自由車流速率為50公里/小時(f=50)。

24.型24資料：a  b  c  d  e  f  g  h

a=在結線上之公車站數(不能超過4)；

b=公車專用道代號；

c=如專用道與其他車道分隔，則c=1；如無分隔，則c=0；

d=機車道之寬度，單位為公尺或呎；

e=假如機車道是以分隔島與其他車道分開則為1，否則為0；

f=此處必須為0，表示沒有逆向行車；

g=此處必須為0，表示沒有事故發生；

h=若在某一時段禁止結線上之車輛左轉，則為1，否則為0。

例如(對結線1而言)：0 0 0 0 0 0 0

例如(對結線5而言)：1 0 0 0 0 0 0 1

例如(對結線9而言)：0 0 3 0 0 0 0 0

說明：

在結線1上沒有公車(a=0)，也沒有公車專用道(b=c=0)，其亦無機車道(d=e=0)。此外，用於容量分析時，UTSS模式不模擬事故及車流方向之逆轉(逆向行車可當平常之車流模擬)所以f=g=0。結線1在模擬期間沒有禁止左轉，所以h=0，在結線5上有一公車站，所以a=1。結線9上有3公尺寬之機車專用道，所以c=3。

25.型25資料：a  b  c  d  e

a=右側非全長車道之長度，單位為公尺或呎；

b=分隔右轉專用短車道之長度，單位為公尺或呎；

c=一般車道之平均寬度，單位為公尺或呎；

d=在結線右側之停車區寬度，單位為公尺或呎；

e=在結線左側之停車區寬度，單位為公尺或呎。

例如：(對結線1而言)：80 30 4 0 0

例如：(對結線2而言)： 0 0 4 3 0

說明：

(1)結線1有80公尺長之右側非全長的車道(參考圖A-9)，故a=80，另有30公尺長之右轉專用區，故b=30，在結線1之一般車道平均寬度為4公尺，故c=4，在其左、右兩側無停車區，故d=e=0。

(2)結線9無右側非全長車道，亦無右轉專用區，故a=b=0，一般車道之平均寬度為4公尺，故c=4，在其右邊停車區之寬度為3公尺，故d=3，而在左邊無停車區，故e=0。

26.型26資料：a  b

a=在左側非全長車道之車道數；

b=左側非全長車道之長度，單位為公尺或呎。

例如(對結線1而言)：1  75

說明：

此表示結線1之左側有一非全長之車道(a=1)，該車道之長度為75公尺(b=75)。

27.型27資料：a  b  c  d  e  f  g  h

a=從結線急左轉之車輛比例；

b=從結線左轉之車輛比例；

c=從結線斜角左轉之車輛比例；

d=從結線直行之車輛比例；

e=從結線斜角右轉之車輛比例；

f=從結線右轉之車輛比例；

g=從結線急右轉之車輛比例；

h=從結線迴轉之車輛比例。

例如：(對結線1而言)：0.0  0 .15  0.0  0. 7  0.0  0.15  0.0  0.0

說明：

參考圖A-11及圖A-14，下列各種轉彎型態在結線1不存在：急左轉(a=0)、斜角左轉(c=0)、斜角右轉(e=0)、急右轉(g=0)及迴轉(h=0)；從例子中得知，在結線1之車輛中有15%之車輛左轉(b=0.15)、70%之車輛直行(d=0.7)、及15%之車輛右轉(f=0.15)；

28.型28資料：a  b  c  d  e  f  g  h

a=急左轉之車輛進入接收接腳之外側接收結線之比例；

b=左轉之車輛進入接收接腳之外側接收結線之比例；

c=斜角左轉之車輛進入接收接腳之外側接收結線之比例；

d=直行之車輛進入接收接腳之外側接收結線之比例；

e=斜角右轉之車輛進入接收接腳之外側接收結線之比例；

f=右轉之車輛進入接收接腳之外側接收結線之比例；

g=急右轉之車輛進入接收接腳之外側接收結線之比例；

h=迴轉之車輛進入接收接腳之外側接收結線之比例。

例如(對結線1而言)：0.0  0.2  0.0  0.0  0.0  0.3  0.0  0.0

說明：

如圖A-15所示，一個接收接腳可能最多有2條接收結線，結線在車輛行駛方向右側者，設定為外側結線，在例子中，顯示在結線1上左轉車輛中有20%進入至接腳2上之結線8(參考圖A-10)，及其右轉車輛中有30%進入接腳4上之結線12；

圖A-15 接收節線及流動方向調整後之代號示意圖

29.型29資料：a

a=在各車道之偵測器(Detector)之數量(最多6)。

例如：(對結線之車道1而言)：6

說明：

結線之車道1有6個偵測器，用UTSS模式做容量分析時，應將a值設訂為0。

30.型30資料：a  b  c

a=偵測器之種類；a=1=動態式偵測器(Motion Detector)；a=2=佔據性偵測器(Presence Detector)；

b=偵測器之長度，單位為公尺或呎；

c=偵測器離結線上端之距離，單位為公尺或呎。

例如(對結線之車道1而言)：2 2 490(第1偵測器)

2 2 400

2 2 300

2 2 200

2 2 100

2 2 50(第6偵測器)

說明：

第1偵測器為佔據性偵測器，其長度為2公尺，其距結線上端之距離為490公尺。第1偵測器乃離結線上端最遠之偵測器。

31.型31資料：a  b  c  d

a=某一車道之車輛被允許之第一種行駛方向之代號(若所有行駛方向均被允許，則a=8)；

b=某一車道之車輛被允許之第二種行駛方向之代號(若a=8，則為0)；

c=某一車道之車輛被允許之第三種行駛方向之代號(若a=8，則為0)；

d=某一車道之車輛被允許之第四種行駛方向之代號(若a=8，則為0)。

例如：(對結線1而言)：14 0 0 0 (對車道Lane 1而言)

6 0 0 0 (對車道Lane 2而言)

4 0 0 0 (對車道Lane 3而言)

4 0 0 0 (對車道Lane 4而言)

2 10 0 0 (對車道Lane 5而言)

例如：(對結線 9而言)：6 0 0 0 (對車道Lane 1而言)

4 12 0 0 (對車道Lane 2而言)

說明：

如圖A-14所示，車輛行駛方向有7種基本型態。在一個分隔之交叉路口，假如在1條接收接腳上有2條接收結線時，其行駛方向之代號需加以調整(如圖A-15所示)，此調整方法為若車輛進入外側結線，則將基本行駛方向之代號加8即可；在例子中，在結線1之車道1上之右轉車輛只被允許右轉進入接腳4之外側結線(結線12)，車道2之車輛可右轉進入接腳4之內側結線(結線11)，車道3之車輛只能直行，而車道4之車輛可直行，車道5之車輛可左轉進入接腳2之內側結線(結線7)及外側結線(結線8)；結線9上車道1之車輛能右轉進入接腳3之結線2，而其車道2之車輛可直行進入接腳 2之內側結線(結線7)及外側結線(結線8)；

32.型32資料：a  b  c  d  e  f  g

a=在結線上之車輛可利用之第j個出口的代號(j=1,2....)；

b=假如出口在結線之右側，則為1，若在左側，則為2；

c=從出口至結線上游端點之距離，單位為公尺或呎；

d=至出口j之前，車輛須通過之對向結線代號；

e=使用出口j之機車百分比(必須小於100)；

f=使用出口j之小客車百分比(必須小於100)；

g=使用出口j之大貨車百分比(必須小於100)；

例如(結線1而言)：1 1 150 0 2.3 3.5 0.0

例如(結線2而言)：2 2 440 3 0.0 5.0 1.6

說明：

(1)可以供駕駛者使用之出口代號，須依駕駛者遇到之順序予以編列。

(2)參考圖A-9及A-10在結線1上有一個出口可以使用，其代號為1，故a=1。這個出口在結線右側，故b=1。另外出口離結線上游端點處150公尺，故c=150。結線1之車輛要由出口離開路網時並不須穿叉過任何對向結線，所以d=0，此外在結線1上有2.3%之機車，3.5%之小客車，及0%之重車會利用出口1。結線2之車子可利用出(a=2)，該出口在左側(b=2)，出口距離上游端點為440(c=440)，而且左轉進入出口時須穿起結線3(d=3)。

33.型33資料：a  b  c  d  e  f  g  h  I  j  k

a=結線上公車專用彎能停靠之公車數；

b=若公車站位於公車專用道，則為1，否則0；

c=公車站與結線上游端點之距離，單位為公尺或呎；

d=使用本公車站之第一條公車路線之代號；

e=使用本公車站之第二條公車路線之代號；

f=使用本公車站之第三條公車路線之代號；

g=使用本公車站之第四條公車路線之代號；

h=使用本公車站之第五條公車路線之代號；

i=使用本公車站之第六條公車路線之代號；

j=使用本公車站之第七條公車路線之代號；

k=使用本公車站之第八條公車路線之代號。

例如(對結線Link 5而言)：2 0 300 1 2 0 0 0 0 0 0

說明：

在結線Link 5上有一公車停車彎，其長度可容納2公車(a=2)。因Link 5無公車專用道(參考型24之資料)，是以公車站不設在公車專用道上，故b=0。此公車站距離結線上游端點處300公尺，故c=300，另計有1號公車與2號公車使用本公車站，故d=1、e=2、 f = g = h = I = j = 0。

34. 型34資料：a  b  c  d  e  f  g  h

a=結線上某車站第一公車路線公車靠站之平均時間(秒)；

b=結線上某車站第二公車路線公車靠站之平均時間(秒)；

c=結線上某車站第三公車路線公車靠站之平均時間(秒)；

d=結線上某車站第四公車路線公車靠站之平均時間(秒)；

e=結線上某車站第五公車路線公車靠站之平均時間(秒)；

f=結線上某車站第六公車路線公車靠站之平均時間(秒)；

g=結線上某車站第七公車路線公車靠站之平均時間(秒)；

h=結線上某車站第八公車路線公車靠站之平均時間(秒)。

例如(對結線5之第一公車站而言)：22 15 0 0 0 0 0 0

說明：

結線5有一公車站。此站讓兩公車路線使用。第一公車路線之公車在此站之平均靠站時間為22秒(a=22)，第二公車路線之公車的平均靠站時間為15秒(b=15)。

35.型35資料：a  b  c  d

a=第一個禁止左轉時段之開始時間(24小時時制)；

b=第一個禁止左轉時段之結速時間；

c=第二個禁止左轉時段之開始時間；

d=第二個禁止左轉時段之結束時間。

例如：(對結線Link 5而言)：1200 1300 0 0

說明：

結線1之車輛在某些時段內被限制禁止左轉，本例子顯示第一個禁止左轉時段的開始時間為1200(中午12點)，結束時間為1300(下午1點)，因無第二個禁止左轉時段，故c = d = 0。

36.型36資料：a

a=號誌時制之個數。

例如：2

說明：

在分析期間，使用2個號誌時制。

37.型37資料：a  b

a=為在時制更換期間每時相必須保持的最短綠燈時間，單位為秒；

b=時制之執行時間長度(秒)。

例如：15 3600

說明：

在從一時制轉換成另一時制期間，最短綠燈時間必須維持在15秒。完成一個更替所需之時間大約是2至3個週期。

38.型38資料：a

a=一時制之時相數。

例如：2

說明：

該時制在某路口有2時相。

39.型39資料：a  b  c

a=在結點j之同步時相(Synchronized Phase)之代號；

b=在結點j之同步時相(Synchronized Phase)之時差(Offset)；

c=在結點j保護行人之時相代號。

例如：(對時制1而言)：1 0 0

說明：

時制(Timing Plan)1在某結點之第一時相被訂為同步時相(a=1)，該時相之時差為0秒(b=0)，而且在該結點沒有保護行人之時相(c=0)。

40.型40資料：a  b  c  d  e  f

a=時制M之第P時相之綠燈時間，單位為秒(如時相為一保護行人時相，則a=0)；

b=黃燈時間，單位為秒(當為保護行人時相，b=0)；

c=全紅時間，單位為秒(當為保護行人時相，c=0)；

d=行人號誌“可進入”時間，單位為秒；

e=行人號誌“不可進入”時間，單位為秒；

f=若為同時行人時相(Phase with Concurrent Pedestrian Timing)，則為1，否則為0。

例如：26 3 1 7 30 0

說明：

在此時相中綠燈、黃燈及全紅之時間分別為26秒、3秒及1秒，行人之“可進入”時間為7秒，而“不可進入”時間為30秒。本時相無同時行人時相(Concurrent Pedestrian Timing)，故f=0，其意謂行人必須使用15秒之綠燈時間及4秒之燈號轉變時間(Change Interval or Intergreen Interval)以通過路口。假若有同時行人時相(Concurrent Pedestrian Timing)，則f=1。在此情形下，綠燈時間將被延長，而行人最少將有“可進入”與“不可進入”時間來通過路口。

41.型41資料：a  b  c  d  e

a=在某一時相，從接腳1被允許之基本轉彎型態代號(假如所有型態皆被允許，則設定a=8)；

b=在某一時相，接腳2被允許之型本轉彎型態代號；

c=在某一時相，接腳3被允許之型本轉彎型態代號；

d=在某一時相，接腳4被允許之型本轉彎型態代號；

e=在某一時相，接腳5被允許之型本轉彎型態代號。

例如：(對時相1而言)：246  0  246  0

(對時相2而言)：0  246  0  246

說明：

基本的轉彎型態包括：1(急左轉)，2(左轉)，3(斜角左轉)，4(直行)，5(斜角右轉)，6(右轉)及7(急右轉)。如所有之方向流動皆允許，則相關接腳之基本轉彎訂為8。a、b、c、d及e各以一最多4位數之輸入值代表之：xyzp，其中x、y、z及p各代表被允許之基本轉彎型態。例如時相1，接腳1之xyzp=246表示從接腳1在時相1之綠燈時左轉(y=2)，直行(z=4)及右轉(p=6)可進入交叉口，在該時相內，接腳2及接腳4之xyzp=0，這表示在時相1之綠燈中，車子不可能從接腳2或4進入交叉口。

42.型42資料：a  b  c  d

a=在邊境結點之交通量，單位為輛/小時；

b=機車比例；

c=小汽車比例；

d=預期進入邊境結點下游接腳之內側接收結線車輛(不包括機車)之比例。

例如：(邊境結點1)：2200  0.1  0.7  0.0

(邊境結點2)：1900  0.2  0.8  0.3

說明：

(1)在模擬期間，邊境結點1的車流率為2,200輛/小時，其中機車佔10%、小汽車佔70%及大型車佔20%，由於下游只有一條接收結線，並無內側接收結線(即快車道)，故設定d=0；

(2)邊境結點2的車流率為1900輛/小時，其中機車佔20%，其餘為小汽車；在例子中，從結點2產生之車輛(機車除外)，有30%會進入內側結線(結線6，即快車道)；目前UTSS模式禁止機車利用內側結線。

三、輸入檔範例

圖A-10所示之路口有無數的可能輸入檔，其中輸入檔註節如

下；此輸入檔連同執行檔(utss.exe)存在本章附代的磁片上；

|  | 輸 入 資 料 |  | 行 列 |  |  |  |  | 型 態 |  |  | 註 解 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1200 300 2 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 模擬開始時間，熱機時間，模擬時段數 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 500 1000 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  | 模擬時段長度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 輸出方式 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 8 |  |  | 亂數之控制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 95193 62813 |  | 5 |  |  |  |  | 9 |  |  | 亂數之種子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 6 |  |  |  |  | 10 |  |  | 輸出入值之單位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 4.0 4.5 4.3 |  | 7 |  |  |  |  | 11 |  |  | 臨界間距 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 5 4 2 |  | 8 |  |  |  |  | 12 |  |  | 節線，邊境節點、及出口數量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 0 150 0 0 1 |  | 9 |  |  |  |  | 13 |  |  | 出口1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 10 0 0 0 3 |  | 10 |  |  |  |  | 13 |  |  | 出口2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 11 |  |  |  |  | 14 |  |  | 公車路線數量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 2 2 0 |  | 12 |  |  |  |  | 15 |  |  | 公車路線1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 3000 |  | 13 |  |  |  |  | 16 |  |  | 排班時間1之資料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1500 6000 |  | 14 |  |  |  |  | 16 |  |  | 排班時間2之資料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 12 |  | 15 |  |  |  |  | 17 |  |  | 使用之結線 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 1 2 0 |  | 16 |  |  |  |  | 15 |  |  | 公車路線2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2400 3600 |  | 17 |  |  |  |  | 16 |  |  | 排班時間1之資 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 4 |  | 18 |  |  |  |  | 17 |  |  | 使用之結線 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 8 1 0 0 0 |  | 19 |  |  |  |  | 18 |  |  | 邊境點1進入結線 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 8 1 0 0 0 |  | 20 |  |  |  |  | 19 |  |  | 離開結線 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 14 1 7 4 0 |  | 21 |  |  |  |  | 18 |  |  | 邊境點2進入結線 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 4 1 5 8 0 |  | 22 |  |  |  |  | 19 |  |  | 離開結線 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 12 0 0 0 0 |  | 23 |  |  |  |  | 18 |  |  | 邊境點3進入結線 |  |  |  |  |  |  |  |
| 輸 入 資 料 |  | 行 列 |  | 型 態 |  |  |  |  | 註 解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 8 0 0 0 0 |  | 24 |  |  |  |  | 19 |  |  | 離開結線 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 8 1 11 4 0 |  | 25 |  |  |  |  | 18 |  |  | 邊境點4進入結線 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 4 1 9 14 0 |  | 26 |  |  |  |  | 19 |  |  | 離開結線 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 27 |  |  |  |  | 20 |  |  | 第1內部結點(結點5)之接腳數量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 2 0 3 0 4 0 |  | 28 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 接腳1接收各轉向之接腳 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 16 1 0 0 0 |  | 29 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 進入結線 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 8 0 0 0 0 |  | 30 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 離開結線 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 3 0 4 0 1 0 |  | 31 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 接腳2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 8 1 6 4 0 |  | 32 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 4 1 8 8 0 |  | 33 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 4 0 1 0 2 0 |  | 34 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 接腳3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 8 0 0 0 0 |  | 35 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 12 0 0 0 0 |  | 36 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 1 0 2 0 3 0 |  | 37 |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 接腳4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 14 1 10 4 0 |  | 38 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 4 1 12 8 0 |  | 39 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 0 0 |  | 40 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 結線1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 500 2 0 1 50 |  | 41 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 42 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 30 4 0 0 |  | 43 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 75 |  | 44 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .0 .4 .0 .4 .0 .2 .0 .0 |  | 45 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .0 .0 .0 .0 .0 .5 .0 .0 |  | 46 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 47 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 車道1偵測器數量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 48 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 車道2偵測器數量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 49 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 車道3偵測器數量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 50 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 車道4偵測器數量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 51 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 車道5偵測器數量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 0 0 0 |  | 52 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 車道1允許之流向 |  |  |  |  |  |  |
| 輸 入 資 料 |  | 行 列 |  | 型 態 |  |  |  |  | 註 解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 0 0 0 |  | 53 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 車道2允許之流向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 0 0 0 |  | 54 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 車道3允許之流向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 0 0 0 |  | 55 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 車道4允許之流向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 10 0 0 |  | 56 |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 車道5允許之流向 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 1 0 0 0 0 |  | 57 |  |  |  | 32 |  |  |  |  | 第1出口之性質 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 0 0 |  | 58 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 結線2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 500 3 0 1 50 |  | 59 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 60 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 4 0 0 |  | 61 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 |  | 62 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 |  | 63 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 |  | 64 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 65 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 66 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 67 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 0 0 0 |  | 68 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 0 0 0 |  | 69 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 0 0 0 |  | 70 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 2 3 0 0 0 |  | 71 |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 0 0 |  | 72 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 結線3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 500 2 0 0 50 |  | 73 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 74 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 4 0 0 |  | 75 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 0 |  | 76 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .0 .0 .0 .7 .0 .3 .0 .0 |  | 77 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 |  | 78 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 79 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 80 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 14 0 0 |  | 81 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 0 0 0 |  | 82 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輸 入 資 料 |  | 行 列 |  | 型 態 |  |  |  |  | 註 解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 0 0 0 |  | 83 |  | 31 |  |  |  |  | 車道之允許之流向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 |  | 84 |  | 22 |  |  |  |  | 結線4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 500 2 0 0 50 |  | 85 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 86 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 4 0 0 |  | 87 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  | 88 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 |  | 89 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 |  | 90 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 91 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 92 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 0 0 0 |  | 93 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 0 0 0 |  | 94 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 |  | 95 |  | 22 |  |  |  |  | 結線5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 500 2 0 0 50 |  | 96 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 0 0 0 0 0 0 1 |  | 97 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 4.0 0 0 |  | 98 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  | 99 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 .8 .0 .2 .0 .0 |  | 100 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 |  | 101 |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 102 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 103 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 6 14 0 |  | 104 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 4 2 10 |  | 105 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 0 300 1 2 0 0 0 0 0 0 |  | 106 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 15 0 0 0 0 0 0 |  | 107 |  | 34 |  |  |  |  | 公車停等時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1600 1800 0 0 |  | 108 |  | 35 |  |  |  |  | 禁止左轉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 |  | 109 |  | 22 |  |  |  |  | 結線6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 500 1 0 0 50 |  | 110 |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 111 |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 4 0 0 |  | 112 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輸 入 資 料 |  | 行 列 |  | 型 態 |  |  |  |  | 註 解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  | 113 |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 |  | 114 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 |  | 115 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 116 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 0 0 0 |  | 117 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 |  | 118 |  |  | 22 |  |  |  |  | 結線7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 500 1 0 0 50 |  | 119 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 120 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 4 0 0 |  | 121 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  | 122 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 |  | 123 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 |  | 124 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 125 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 0 0 0 |  | 126 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 |  | 127 |  |  | 22 |  |  |  |  | 結線8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 500 2 0 0 60 |  | 128 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 5 0 0 0 0 |  | 129 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 4 7 0 |  | 130 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  | 131 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 |  | 132 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 |  | 133 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 134 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 135 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 0 0 0 |  | 136 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 0 0 0 |  | 137 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 -4 250 15 |  | 138 |  |  | 22 |  |  |  |  | 結線9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 500 2 0 0 60 |  | 139 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 3 0 0 0 0 |  | 140 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 4 3 0 |  | 141 |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  | 142 |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 .8 .0 .2 .0 .0 |  | 143 |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 輸 入 資 料 |  | 行 列 |  | 型 態 |  |  |  |  | 註 解 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 |  | 144 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 145 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 146 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 12 0 0 |  | 147 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 0 0 0 |  | 148 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 |  | 149 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 結線10 |  |  |  |  |  |
| 1 500 1 0 0 50 |  | 150 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 151 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 4 0 0 |  | 152 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  | 153 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 |  | 154 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 |  | 155 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 156 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 0 0 0 |  | 157 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 |  | 158 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 結線11 |  |  |  |  |  |
| 1 500 2 0 0 50 |  | 159 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 160 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 4 0 0 |  | 161 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  | 162 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 |  | 163 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 |  | 164 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 165 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 0 0 0 |  | 166 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 |  | 167 |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 結線12 |  |  |  |  |  |
| 1 500 2 0 0 50 |  | 168 |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 0 0 0 0 0 0 |  | 169 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 4 0 0 |  | 170 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 0 |  | 171 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 1.0 .0 .0 .0 .0 |  | 172 |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 |  | 173 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 輸 入 資 料 | 行 列 | 型 態 |  | 註 解 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 179 |  | 29 |  |  |  |
| 0 | 180 |  | 29 |  |  |  |
| 4 0 0 0 | 181 |  | 31 |  |  |  |
| 4 0 0 0 | 182 |  | 31 |  |  |  |
| 2 | 183 |  | 36 |  | 號誌時制之數量 |  |
| 15 3600 | 184 |  | 37 |  | 時制1 |  |
| 2 | 185 |  | 38 |  | 1內部結點(結點5)之時相數量 |  |
| 1 0 0 | 186 |  | 39 |  |  |  |
| 25 3 1 7 30 0 | 187 |  | 40 |  | 時相1 |  |
| 246 0 46 0 | 188 |  | 41 |  |  |  |
| 25 3 1 7 20 0 | 189 |  | 40 |  | 時相2 |  |
| 0 46 0 46 | 190 |  | 41 |  | 時制1 |  |
| 20 4500 | 191 |  | 37 |  | 1內部結點(結點5)之時相數量 |  |
| 2 | 192 |  | 38 |  |  |  |
| 2 15 0 | 193 |  | 39 |  |  |  |
| 31 4 1 7 30 0 | 194 |  | 40 |  | 時相1 |  |
| 246 0 246 0 | 195 |  | 41 |  |  |  |
| 31 4 1 7 20 0 | 196 |  | 40 |  | 時相2 |  |
| 0 46 0 46 | 197 |  | 41 |  |  |  |
| 1500 0.0 1.0 0.0 | 198 |  | 42 |  | 第1模擬時段，第1邊境節點車流 |  |
| 1000 0.0 1.0 0.3 | 199 |  | 42 |  | 第2邊境節點車流 |  |
| 1200 0.0 1.0 0.0 | 200 |  | 42 |  | 第3邊境節點車流 |  |
| 1000 0.0 1.0 0.3 | 201 |  | 42 |  | 第4邊境節點車流 |  |
| 800 0.2 0.8 0.0 | 202 |  | 42 |  | 第2模擬時段，第1邊境節點車流 |  |
| 200 0.2 0.8 0.4 | 203 |  | 42 |  | 第2邊境節點車流 |  |
| 300 0.2 0.8 0.0 | 204 |  | 42 |  | 第3邊境節點車流 |  |
| 503 0.2 0.8 0.0 | 205 |  | 42 |  | 第4邊境節點車流 |  |