第四章 服務水準

4.1績效指標(Measures of Effectiveness)

號誌化路口之服務水準(Level of Service)可用多種績效指標以評估之。本章只討論其中四個可能利用之的績效指標。

4.1.1流量/容量比(v/c Ratio)

流量(Volume)指在一時段內通過某一點之車數。流量/容量比為同一時段內流量及容量之比值。流量/容量比雖可明顯的指出一車道、車道群或路口之容量是否充分，但在許多情形下此比並不能反應其他重要績效。例如在現場調查時，如因壅塞而造成流量之降低，則流量/容量比可能很低。在這情形之下，利用此比率以評估路口之運轉會造成很大困擾。除此之外，流量/容量比高時延滯時間可能短，而流量/容量比低時延滯時間可能反而高。例如一高流量之車道如享有長綠燈時段，則雖然流量/容量比很高，平均延滯時間可能不大。而在低流量、長週期及短綠燈時段之狀況下，流量/容量比雖低，延滯時間可能相當高。所以流量/容量比不足以做為訂定服務水準之標準。

4.1.2平均旅行速率(Average Travel Speed)

平均旅行速率為一固定旅行距離除於平均旅行時間。平均旅行時間可用路口與路口間之距離做為衡量之基準。當路口間距相當長時，平均速率可能不太受在路口因號誌干擾之延滯的影響。所以這績效指標適合於路網之規劃及管理，但不太適用於調整號誌控制之設計。

4.1.3平均停等延滯時間(Average Stopped Delay)

及行進延滯時間(Average Approach Delay)

平均停等延滯時間及行進延滯時間是最常用的績效指標。如圖14所示，停等延滯時間指一車子從停下(t2)到綠燈亮後開始加速(t3)之時間。行進延滯時間一般代表車尾在通過路口一基線之時間(t4)與在沒有號誌干擾時應經過同一基線之時間(t1)的時差。行進延滯包括減速、停等及加速到基線所造成之延滯。

圖14    停等延滯及行進延滯之定義

4.1.4每週期最長等候車隊之平均長度及剩餘路口間距

當等候車隊延伸到接近上游路口或甚至進入上游路口時，上游路口之紓解率會受到不良的影響。延滯時間無法反應此種狀況，所以應考慮利用每週期最長等候車隊之平均值及剩餘路口間距，以評估號誌化路口之運轉。

每週期等候車隊最長之長度等於在該週期內最後一部停等車輛其車尾離下游路口之距離。綠燈剛開始時可能已有數輛停等車子，在這些車子尚未完全開始持續加速之前，新到達的車子可能已加入原來的車隊，在此情況下，停等車隊之長度會繼續增加，直到沒有新停等車為止。現場調查時，只須記錄每週期在燈號轉換時段完畢前之最長車隊長度。觀測數週期之最長車隊長度即可估計出每週期最長停等車隊之平均長度。

剩餘路口間距指路口間距與每週期平均最長等候車之長度之差值。如剩餘路口間距短而且在最後一車還未開始加速之前上游紓解之車輛已加入車隊，則可能發生嚴重塞車。

4.2平均行進延滯時間之性質

如果每車輛到達路口之時間間距(Time Headway)為均勻(Uniform Arrival)、車流不受行人及其他車流之干擾、而且每週期到達的車輛可在同一週期內完全進入路口，則在定時號誌控制下，平均行進延滯時間可用下式估計之：

(19)

其中=平均行進延滯(秒/車)；=週期長度(秒)；

=有效綠燈(秒,見式4)；=飽和率(Degree of Saturation)。飽和率可用下式訂定：

(20)

其中=車流量（輛/小時）；=傳統飽和流率（車輛/有效綠燈小時）。

當車輛以隨機(Random)之型態抵達路口時，平均行進延滯可用下式以估計之[1]：

(21)

本式中為隨機的平均行進延滯；

為均勻的平均行進延滯(見式19)；則是因週期容量不足或車輛到達非均勻所造成之額外延滯。之值可從下式估計之[26]：

(22)

其中=分析時間之長度（小時）；

=飽和率；=容量（輛/小時）；

=係數；=係數；

=一特定之飽和率。

美國1994年的容量手冊假設=2, =4及

=0。澳洲之分析方法[3]則假設=12、n=0及

=0.67+S/600。使用澳洲之分析方法時如飽和率低於，則之值為零。在同樣狀況下，UTSS模式之估計值與美國及澳洲之估計值很接近[27]。

在一固定的號誌時制設計及隨機到達之情況下，平均行進延滯隨流量/容量比而增高。當流量/容量比大約小於0.85時，通常路口之運轉屬於穩定狀態(Stable State)。在這狀態時延 滯時間主要受流率之影響，各間距到達之次序及號誌運轉時間長短對平均延滯沒有什麼影響，所以平均延滯之變異性(Variation)很小，用現場調查或電腦模擬時，只要流量一樣，從不同樣本估計出之平均延滯時間不會有大差別。

當流量/容量比增大時，路口之運轉可能進入不穩定狀態(Unstable State)。在不穩定狀況時，延滯時間不僅受到流率之影響也受到間距到達次序及號誌運轉分析或取樣時間長短之影響。不穩定狀況之一大特性是號誌在同樣狀況運轉時間越長，平均延滯時間也隨著增長(見圖15)。另外一個特性是平均延滯之變異性(Variation)很大而且在某一分析時期內之平均延滯受該時期起始狀況(Initial Conditions)的影響很大。換言之，如果流率一樣，但起始狀況不同，則從兩樣本估計得的平均延滯會有很大的差別(見圖16)。不穩定之狀態很可能發生在流量/容量比超過0.9之情形下。

圖15行進延滯隨號誌運作時間及流量/容量比之變化

在連鎖控制下，車輛到達一路口之型態通常受到上游號誌控制之影響，所以到達型態一般並非均勻或隨機，而是有週期性。在此情況下，目前沒有合適之數學模式可使用於估計行進延滯。

圖16行進延滯隨流量之變化

4.3平均停等延滯時間之性質

在車輛到達路口型態是均勻、車流不受行人及其他車輛之影響、並且每週期之到達車輛可在同一週期紓解完畢之情況下，平均停等延滯時間可用下式估計之[27]：

(23)

其中=平均停等延滯時間(秒/車)；Q=流率(輛/小時)；C=週期長度(秒)； =紅燈長度(秒)；V=不受號誌干擾之行車速率(公尺/秒)；a=減速率(3公尺/秒2)；L=每車平均所佔用之車道長度(每小客車約6.3公尺)；W=在綠燈亮後，每等候車輛依序開始加速所需之時間，大約為1.0~1.2秒/車。

停等延滯是行進延滯之一部分，美國1994年容量手冊假設平均停等延滯時間等於/1.3。這表示停等延滯時間約等於平均行進時間的76%。這假設事實上是錯誤的，而且在某些情形下會造成相當大的估計誤差。

在到達型態是均勻時，停等延滯與行進延滯之比值可從式19及式23求得。此比值當週期長度在60秒與150秒之間時可從0.45昇高到0.9。週期長度越高，綠燈時段與週期長度比越小，則停等延滯與行進延滯之比值越高。

在隨機的到達型態下，停等延滯與行進延滯之比值也有類似之變化。根據UTSS模式之模擬結果，平均停等延滯在隨機到達的型態下可從下式估計之[27]：

(24)

其中=平均停等延滯時間（秒/車）；=平均行進延滯時間（秒/車）、(X=0.6)=在飽和率X等於0.6時之比值；之值為

0.07                        如 < 70秒 ；

0.126-0.0008        如 ³ 70秒。

例如：=20公尺/秒、=3公尺/秒2、=6.3公尺、w=1.2秒、=60秒、=30秒、=4秒、=4秒、=26秒、=540輛/小時及=0.6，則從式19可得=10.7秒/車，從式23可得=6.1秒/車。如在式22中用=2、=4、=0及=0.5小時，則=1.1秒/車。根據這些資料及式24，平均停等延滯時間為

=(10.7+1.1)()=7.6秒/車。

4.4流量/容量比與延滯時間之關係

流量/容量比相當於式19之飽和率。在隨機到達之情況下，流量/容量比對延滯時間之影響可直接從式19、21及22得知。圖17顯示在流量/容量比固定時，平均延滯時間可能有極大的變化。

圖17行進延滯隨時制設計之變化

4.5每週期最長等候車隊平均長度與延滯時間之關係

目前沒有數學模式可準確的估計在隨機狀態下每週期最長等候車隊之平均長度。延滯時間增加時，最長等候車隊之平均長度隨著增加，但增加率逐漸降低。此外，如圖18所示，在週期長度固定及延滯時間一樣時，較短的綠燈會有較長的車隊。

圖18每週期最長等候車隊平均長度與流量及綠燈時段之關係

4.6服務水準之標準

用多數之續效指標以訂定服務水準之等級會造成運用上之困擾，但評估號誌化路口時確有必要考慮多項績效指標。所以本手冊建議以平均停等延滯時間為主以劃分服務水準之等級。在分析時，仍須輔以等候車隊長度及平均旅行速率以評估績效。

表五展示服務水準等級劃分之標準，其標準根據台灣現有之容量手冊[25]。服務水準劃分之主觀成分很重，若交通界認為表五之劃分不妥當，在日後達到共識後可再將表五加以修整。

表五 服務水準之標準

| 服務水準 | 平均停等延滯時間（秒/車） |
| --- | --- |
| A | £15 |
| B | 15<£30 |
| C | 30<£45 |
| D | 45<£60 |
| E | 60<£80 |
| F | >80 |

4.7現場調查停等時間之方法

為了調查方法標準化起見，本手冊建議在現場調查停等時間時應採用下述之方法。

1. 選擇預定取樣時間(Sampling Period)

為了減少誤差起見，資料之收集必須從某一週期紅燈開始起到數週期後紅燈開始為止。如圖19所示，此取樣時間稱為預定取樣時間，其長度以最接近15分鐘之週期和為原則。如週期長度為80 秒，則11 週期之總和為14分40秒，12週期之總和為16分。因為11 週期之和較接近15分鐘，所以預定取樣時間應訂為11 週期，或14分40秒。

圖19停等延滯預定取樣時間示意圖

2.分割取樣時間

將取樣時間分成小時段，每小段之長度為t。t最好不是週期之因數。時段越短，所得的資料可能比較準確，但時段過短時，實際作業困難，可能會影響準確性。所以時段最好在10秒左右。在每時段內觀察及計錄所需之人員最少為2名。

3. 記錄路口幾何設計及號誌控制之時制設計

4. 訂定基線

設置基線之目的在於記錄取樣時間內通過之總車數。路口之停止線不一定適合做基線。基線必須在第一部等候車之下游約1公尺之處，所以在訂基線時必須先在數週期內觀測第一部等候車之一般位置。此外，在有衝突之情況下，基線應設在衝突點。車尾超過該點時，該車可認定為已離開車道或車道群。根據這原則，有衝突左轉時的基線應設在接近路口中間左轉之處；有機車特定停等區時，基線必須在該區之下游。

5. 記錄在取樣時間通過基線之總車數、車種組成及方向性。

此工作由一觀察員負責，此觀察員須在每一車通過基線時記錄其車種及方向性。車種及方向性與估計延滯時間無關，但為比較不同樣本估計值或發展模式時，不可缺乏之資料。

6. 記錄在每時段開始之停等車輛數

此工作最少需有另一觀察員，如等候車隊太長則需另加觀察員。有不同觀察員時，車道必須事先劃分成數段，每段最多能容納大約20部小客車。每位觀察員負責一個段車道。每兩位觀察員最好另加一位報時員，或利用自動報時器。

7. 如在預定取樣時間內所有觀察到之等候車輛皆能在下一紅燈開始前通過基線，則資料收集在預定取樣時間終止時結束。在這情形下，預定取樣時間等於實際取樣時間。上游觀察員應通知所有觀察員在下一紅燈開始時之後，停止收集資料。

8. 如在預定取樣時間終止時，有些已被記錄到的等候車須等到下一綠燈能才能通過基線，則資料收集必須繼續到最後一部被記錄到的等候車離開基線為止。在這情況下實際取樣時間超過預訂取樣時間。如圖20所示，在預定取樣時間之後，每時段的停等車數不包括新到達的停等車輛。

9. 估計平均停等延滯時間

平均停等延滯時間可估計如下：

(26)

其中=平均停等延滯時間（秒/車）； (

=1,2,...)在時段i開始時停等車之數目；=在實際取樣時間內通過基線之車數。

圖20停等延滯預定取樣時間及實際取樣時間示意圖

第五章 分析方法

5.1分析工具

由以上有關容量及服務水準的討論可知數學模式在分析號誌化路口之運用很有限，是以交通部運輸研究所著手發展市區交通系統模擬(UTSS)模式。此模式為微觀模式，本手冊附錄對UTSS模式有較詳細的說明。

微觀模擬模式乃利用個別車輛與其他車輛、幾何設計及號誌控制之互動關係，以決定每車在各瞬間的位置、速率及加速度。在模式內，只要個別車輛在車流中之行為能近似實地的行為，則模式所估計得之績效指標自然的會具有可靠之代表性。因為這種特性，微觀模擬模式的微調(Calibration)比數學模式簡單。模擬模式的微調不僅不需要大量的現場資料，而且也不須依賴很多假設的關係(如迴歸模式)以代表實際的關係。

UTSS模式有許多可改善之處。將來的改善重點之一在於增進此模式之功能，例如目前輸入檔之建立可簡化或自動化，模式之輸出也可考慮增加圖型檔。UTSS模式也須要加設處理不同號誌控制之功能(例如觸動化控制)。此外，此模式可加設估計車流能源消耗及空氣污染的功能。UTSS模式改善之另一重點在於加強模式之微調及測試(Validation)。微調須要了解在不同狀況下車輛行進之性質，目前比較缺乏之資料包括客車及公車在公車站附近之互動關係、直行機車與右轉車在路口之衝突行為及衝突左轉之行為。測試則需比較由現場調查所得之績效指標值及由模式所估得之指標值。

5.2分析步驟

利用UTSS模式以分析號誌化路口的步驟說明如下。

5.2.1訂定分析問題(Problem Definition)

這工作之重點在於決定分析問題之性質及範圍，以利輸入資料檔之建立。分析問題之訂定包括分析時期、車流型態及模擬路網之選擇。

分析時間(Analysis Period)

分析時間包括熱機時間及資料收集時間。模擬剛開始時，路網並無車流，熱機時間是讓路網的車流到達一正常狀況後才進行資料之蒐集。熱機時間大約等於車輛從路網一端行走到另一端所需最長的時間，但以不短於5分鐘為原則。在熱機時間中，UTSS模式不做任何資料蒐集，目前UTSS模式之分析時間限於9999秒。

車流型態

車流型態包括車種組成、方向性、快慢車道之利用及流率隨時間之變化。流率隨時間之變化對於路口之運轉績效有很大的影響。當平均流率相同時，流率隨時間變化較大之車流型態很可能產生較差的績效指標值。所以輸入路網之流率最好能近似實際情況。

5.2.2建立輸入資料檔(Input Data File)

UTSS模式的輸入資料包括六大類：模擬控制、路網屬性、結點屬性、結線屬性、號誌、其他控制狀況及流率。本手冊附錄對輸入資料檔的建立有詳細說明。輸入資料檔必須定名為UTSS以存檔。

模擬路網（Simulation Network）

在模擬之前，實際的路網必須簡化成模擬路網。UTSS模式之路網包括結點(Node)、結線(Link)及出口(Mid-Block Exit)。結點代表交叉口，結線則代表在兩交叉口間單方向的路段。結點又分為邊際結點(Boundry Node)及內部結點(Internal Node)。所有模擬之車輛都在邊境結點進入路網。邊境結點不是真實路口，內部結點則為要仔細分析之路口。出口則可代表停車場之進口、小巷路之進口或分隔島間的缺口。

選擇路網的一個原則是路網必需包括所有會影響被分析路口的鄰近路口。如圖21所示，假設分析之對象是一獨立路口，而從上游到達的車流不受鄰近路口之影響(因此可當成隨機到達型態)，則路網須包括被分析之路口及邊境結點(見圖21a)。如被分析之路口受鄰近路口之影響，則路網須包括被分析之路口、有影響之鄰近路口及邊境節點(見圖21b)。在分析連鎖控制的交叉口也須以同樣的原則訂定模擬路網。

圖21模擬路網樣本

5.2.3進行模擬

本手冊附有UTSS模式之DOS執行檔(Executable File)，此檔須與輸入資料檔存在同一目錄(directory)下。進行模擬時，只須要鍵入(Key In) utss即可。

每次模擬之結果可得到一樣本。UTSS模式是用機率(Probability)以模擬各車之屬性及行為。機率由輸入的機遇率種子(Seed Number)決定，在模擬時這些種子會產生一連串的隨機值(Random Number)以在不同的機率函數(Probability Function)中，產生不同車輛屬性及行為。所以輸入種子值更換時，模擬所得的績效估計值也會隨著變化。

在穩定(Stable)的運作狀況下，不同機率種子所估計得的績效指標值不會有很大的差異(Variation)。但如車流率增大而接近或已呈不穩定(Unstable)狀況時，則差異可能很大。所以在穩定狀況下只要用少數模擬所得績效之平均值就可準確估計真正的績效值，然而在不穩定之狀況時，則須增加模擬次數以獲取較佳之績效估計值。

為了減少所需模擬之次數，UTSS模式讓使用者進行負關聯(Negatively Correlated)模擬，此模擬作業可用一簡單例子解釋。假設第一次模擬時最先產生之三部車的間距為10.5、6及3.5秒，如第二次模擬時把這三部車的間距倒換成3.5、6及10.5秒，則此二模擬稱為負關聯模擬。如果第一次模擬之績效值高於實際值，則第二次模擬之績效很可能低於實際值。所以這兩次模擬之平均績效值很可能已相當接近於實際值。負關聯模擬的另一個好處是讓使用者能利用兩次模擬之績效值已判斷路口作業是否穩定。一般如延滯時間相差在3秒/車之內時，路口作業很可能屬穩定狀況。在這情形下，兩次模擬之平均績效值可當做估計值，否則應再執行模擬。

5.2.4評估績效

UTSS模式輸出檔之檔名為utss。

每車道之輸出值包括：

．離開停止線之車流率（輛/小時）；

．平均旅行速率（公里/小時或哩/小時）；

．平均停等延滯（秒/車）；

．平均行進延滯（秒/車）；

．每周期最長等候車隊之平均長度（公尺或呎）；

．服務水準。

UTSS模式不能自動估計容量，要估計容量時只要把輸入之流率值加大直到離開車道之流率不能再增加時即為所求。目前UTSS模式限制每結線之車輛在任何瞬間不能超過150，如因太擁擠而車數超過此上限，則模擬會中斷，如遇此情形，需將輸入之車流率減少。

在評估績效時須知服務水準乃根據平均停等延滯時間。但號誌運轉之好壞也須輔以旅行速率及路口之剩餘間距來加以判斷。

第六章 運用例題

例題1：評估二時相號誌控制

附錄圖A-9所示之路口目前受一個2時相定時號誌的控制。該2時相之順序及車流之分佈如圖22所示，其車流率為固定值，不隨時間變化。時相1及時相2之時制設計一樣，綠燈時段為25秒，黃燈時段為3秒，全紅時段為1秒。此外，此號誌控制不考慮行人。此例題之模擬網路如附錄圖A-10所示，該路網之性質在附錄中有詳細之說明。此例題之目的在於利用附錄之輸入檔範例以評估目前2時相控制之績效。評估之工作只限於交叉口之進入結線。如圖A-9及圖A-10所示，結線1(北上)有5車道，結線3(南下)有2車道，結線5(東行慢車道)有2車道，結線6(東類快車道)有1車道，結線9(西行慢車道)有2車道，結線10(西行快車道)有1車道。

圖22例題1號誌控制時相順序及車流分布

根據附錄之輸入檔範例行列1(資料型態1)之輸入值，模擬分析之車流狀況從中午12點開始，熱機時間為300秒，模擬時段數量為2。

行列2(資料型態2)之輸入值顯示第一模擬時段之長度為1000秒，第二模擬時段之長度為0秒，這表示此模擬事實上只模擬第一時段。因熱機時間為300秒，所以實際可供資料收集之時間只有700秒。

此例題模擬號誌運作兩次，第一次是根據附錄之輸入檔。第二次模擬時，將輸入檔行列4(資料型態8)之值從1改為0。這兩次模擬為負關連(Negatively Correlated)之模擬。為方便其見，本例只將各車道之平均停等延滯表列在表六。

表六 各車道之流率、平均延滯及相關服務水準

| 流率(輛/小時) 延滯(秒/車) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 結線 | 車道 | 模擬1 | 模擬2 | 平均 | 模擬1 | 模擬2 | 平均 | 服務水準 |
| 1 | 1 | 129 | 134 | 132 | 1.4 | 0.7 | 1.0 | A |
| 1 | 2 | 130 | 204 | 167 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | A |
| 1 | 3 | 543 | 492 | 518 | 8.4 | 7.6 | 8.0 | A |
| 1 | 4 | 442 | 413 | 428 | 9.8 | 8.7 | 9.2 | A |
| 1 | 5 | 204 | 209 | 206 | 228.7 | 190.1 | 209.4 | F |
| 3 | 1 | 594 | 628 | 611 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | A |
| 3 | 2 | 572 | 572 | 572 | 9.1 | 8.2 | 8.6 | A |
| 5 | 1 | 379 | 357 | 368 | 8.8 | 7.9 | 8.4 | A |
| 5 | 2 | 351 | 334 | 343 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | A |
| 6 | 1 | 266 | 306 | 286 | 9.1 | 8.1 | 8.6 | A |
| 9 | 1 | 334 | 368 | 351 | 12.9 | 8.7 | 10.8 | A |
| 9 | 2 | 345 | 357 | 351 | 14.1 | 9.0 | 11.6 | A |
| 10 | 1 | 272 | 300 | 286 | 11.5 | 9.0 | 10.2 | A |

從表六可知結線1 (北上)之左轉非全長車道(車道5)之容量不足，造成左轉車輛嚴重壅塞。其他車道之平均延滯都在12秒以下，其服務水準為A級。由此可見，如將目前之2時相控制改為3時相控制，讓目前結線之衝突左轉有一保護時相，則可達成比較公平的號誌運作。

表六之估計值乃根據民國86年11月版之UTSS模式。將來若此模式再經過微調予以改善，則其輸出值將可能與表六稍有所差異。

例題2：估計例題1中結線1左轉非全長車道(車道5)之容量

根據圖22所示之車流分佈，從結線1進入路口之車輛有 20%要左轉，即左轉之車流率為300輛/小時。表六顯示，從結線1之車道5能進入路口的左轉車流率之平均值只有206輛/小時，而且該車道有嚴重壅塞情形，這表示該左轉車道之容量大約為206輛/小時。如要求得比較準確之估計，則輸入檔行列5(輸入資料型態9)之亂數種子值可改為其他值再行模擬。如該種子值改為69193及38813時，用負關連(Negatively Correlated)模擬所得的容量各為204輛/小時(如行列4之輸入值設定為1)及198輛/小時(如行列4之輸入值設定為0)。這些容量及表六所列之二容量( 204及209)的平均值為204輛/小時，此平均值為左轉車道容量之估計值。如要估計其他車道之容量，則可將有關的輸入車流率(見附錄之型42資料)增大再模擬。

例題3：測試圖23所示之控制以決定是否應將例題1之二時相控制改為三時相控制

圖23 三時相號誌控制之時相順序

在其他情況不變而只有號誌控制從2 時相改為3時相，附錄之輸入檔範例有幾行列須修改如下：

(1) 行列185(資料型態38)從2改為3。

(2) 在行列186及行列187之間加如下兩行之輸入值：

25 3 1 7 30 0          (型40資料)

2    0      2    0          (型41資料)

型40資料表明第一時相左轉之綠燈為25秒，黃燈為3秒；行人“可進入”時段為7秒，行人“不可進入”時段為30秒。此時相沒有考慮行 人，所以有關行人之輸入值對號誌之運作沒有影響。型41資料表明在此時相中，從第1接腳(南邊)及第3接腳(北邊)之左轉車輛可進入交叉口。在此例中，因北邊之接腳只有直行及右轉，所以接腳3之車流不能利用此時相。

(3)原輸入檔行列187不改變，這表示新的第2時相(即原來的第1時相)有25秒之綠燈但新的第2時相不讓左轉進入交叉口，所以原來行列188之值須改為

46    0    46    0(型41資料)

這些輸入值表示在時相2時，接腳1(南邊)及接腳3(北邊)之直行車及右轉車可進入交叉口。

(4)原來輸入檔行列189改為

18    3    1    7    20    0

這表示第3時相之綠燈將有18秒。原來行列190之輸入值不可更改。這表示在第3時相時，從接腳2(西邊)及接腳4(東邊)之直行及右轉車皆可在第3時相之綠燈時段中進入交叉口。

根據上述之修正，如輸入檔行列4之值設定為0而行列5之亂數種子為95193及62813時，3時相及原來時相控制之模擬績效如表七所示。

表七顯示，在2時相之控制下，結線1上車道5左轉車的延滯太大，不能接受。3時相之控制則可讓每車道之車輛得到比較公平之待遇。但該3時相之控制還可再加改善。結線1上車道5之左轉車流的到達車流率只有300輛/小時，其他車道總車流率為4700輛/小時，所以3時相控制之第一時相(左轉專用)的綠燈長度可從25秒減低數秒，其結果是結線1上車道5之延滯會稍微增加。但因其他車道之延滯會相對減少，因而減少總延滯。如要評估縮短第1時相綠燈時段之後果，只要將該時相之綠燈輸入值更改再行模擬即可。

表七 二時相與三時相控制之比較

| 延滯(秒/車) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 結線 | 車道 | 二時相 | 三時相 |
| 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | 2 | 7.1 | 15.1 |
| 1 | 3 | 8.0 | 21.8 |
| 1 | 4 | 9.2 | 21.3 |
| 1 | 5 | 209.4 | 13.5 |
| 3 | 1 | 8.6 | 22.3 |
| 3 | 2 | 8.6 | 22.4 |
| 5 | 1 | 8.4 | 22.0 |
| 5 | 2 | 8.1 | 25.0 |
| 6 | 1 | 8.6 | 25.2 |
| 9 | 1 | 10.8 | 22.7 |
| 9 | 2 | 11.6 | 22.7 |
| 10 | 1 | 10.2 | 21.9 |

第七章 參考文獻

1. Highway Capacity Manual, Transportation Research Board Special Report 207, 3rd Edition, National Research Council, Washington, D.C., 1994.

2. Canadian Capacity Guide for Signalized Intersections, (Editor : S. Teply), Second Edition, Institute of Transportation Engineers, District7-Canada, 1995.

3. Akcelik, R., Traffic Signals : Capacity and Timing Analysis, Research Report ARR 123, Australian Road Research Board, Victoria, 1981.

4. 道路交通標誌標線號誌設置規則，交通部、內政部，民國七十九五月。

5. ITE Technical Committee 4A-16, “Proposed Recommended practice : Determining Vehicle Change Intervals,” ITE Journal, May 1985, PP.61-64.

6. Chang, M.S., Messer, C.J., and Santiago, A.J., “Timing Traffic Signal Change Intervals Based on Driver Behavior, ” Transportation Research Record 1027, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D.C., pp. 20-30.

7. Lin, F. B.,” Timing Design of Signal Change Interval,” Traffic Engineering ＆ Control, Vol.29, No.10, October 1988, pp. 531-536.

8. Wortman, R. H., and Fox, T. C., “A Reassessment of the Traffic Signal Change Interval,” Transportation Research Record 1069, Transportation Research Board, National Research Council, Washington, D. C., 1986, PP. 62-68.

9. Drew D., Traffic Flow Theory and Control, McGraw Hill, New York, 1968.

10. Troutbeck, R., Estimating the Critical Acceptance Gap from Traffic Movements, Research Report 92-5, Queensland University of Technology, 1992.

11. 郭正成，機車在交叉路口接受間距特性之研究，交通大學交通運輸研究所碩士論文，民國71年6月。

12. 張學孔，「混合車流狀況下右轉流動特性及容量研究」，台大土研所碩士論文，民國72年6月。

13. 龍天立等人，研擬台灣地區公路容量手冊技術報告(市區街道部分)，交通部運輸研究所，75-49-117，民國七十五年七月。

14. 何志宏等人，號誌化交叉路口飽和車流率之估計，交通運輸研究所，民國八十三年七月。

15. 王慶瑞，「飽和流量與號誌交叉路口容量之研究」，運輸計畫季刊，第十一卷二期，民國七十一年六月，PP.147-176。

16. 周義華及魏健宏，「混合車流狀況下V/C比值與車流延滯關係研究」，運輸計劃季刊，第十三卷為四期，民國73年12月，PP。

17. 鄭賜榮，混合車流狀況下交叉路口容量研究，台大土研所碩士論文，民國65年6月。

18. 張學孔，「右轉流動容量之分析」，運輸計畫季刊，第十四卷第二期，民國74年6月。

19. 許添本及龍天立，「號誌交叉路口混合車流容量分析方法之研究」，運輸計劃季刊，第十三卷第四期，民國七十三年十二月，PP.495-521。

20. 許添本，號誌化交叉路口容量分析及應用之研究－臨界流動法之發展，台大土研所碩士論文，民國七十一年六月。

21. 龍天立及陶天林等，市區街道交通特性分析與基本容量訂定，交

通運輸研究所，民國76年6月。

22. 顏上堯，混合車流狀況下市區號誌交叉路口車流運轉特性及容量參數之研究，台大土研所碩士論文，民國76年6月。

23. 龍天立等人，市區街道容量調整因素之研究，交通部運輸研究所，民國77年10月。

24. 龍天立等人，台灣地區公路容量手冊，交通部運輸研究所，79-27-160，民國八十年五月。

25. Akcelik, R., “The Highway Capacity Manual Delay Formula for Signalized Intersections,” ITE Journal, Vol.58, No.3, 1988, PP. 23-27.