第一章 緒論

號誌化路口之交通運轉對都會區之空氣污染、經濟及其他活動有很大之影響，因此號誌化路口之規劃，設計及號誌控制甚為重要。容量(Capacity)與服務水準(Level of Service)之分析是選擇路口幾何設計及控制策略時的必要工作。

本手冊之討論對象僅限於獨立(Isolated)及聯鎖(Coordinated)之定時號誌控制(Pretimed Control)。其他種類之號誌控制，如觸動化控制(Traffic-Actuated Control)及適應性控制(Traffic-Responsive or Traffic-Adaptive Control)會在日後適當時機納入本手冊。此外，本手冊之重點在於號誌控制之分析而非號誌控制之設計。

目前在其他國家使用之號誌化路口容量分析方法[1]、[2]、[3]幾乎全部依賴數學模式以代表號誌控制與車流及幾何設計之關係，這些分析方法在微電腦未普遍前就已開始發展。數學模式之好處在於應用簡便，但數學模式很難準確地處理像號誌化路口這種複雜之交通系統。為了改善數學模式在準確性上的缺失，美國的交通界已花費了不少資源修改號誌化路口之分析方法，但到目前為止，該方法仍有許多問題未解決，而且已複雜到非用電腦就無法應用的地步。

電腦模擬很適合分析複雜的交通問題，目前的微電腦已能迅速處理相當大規模的計算問題，而且微電腦之科技日新月異，用微電腦以模擬交通問題已成必然之趨勢。台灣地區應著重在模擬模式之發展及應用，所以本章所建議之分析方法以模擬為基礎，其所運用之工具為“市區交通系統模擬模式(Urban Traffic Systems Simulation Model或簡稱UTSS Model)”。UTSS模式為微觀模式，雖需改進之處尚多，但已可用於分析相當廣泛的號誌化路口。

在利用模擬模式時，使用者之主要工作在於訂定分析之問題、建立輸入檔及使用輸出資料，但使用者必須對號誌控制有足夠的了解才能有效發揮模擬模式之功能。基於上述種種之考慮，本手冊有下列三項目的：

1. 提供有關號誌化路口分析之基本概念。

2. 訂定將來研究之方針。

3. 介紹以UTSS模式為基礎之分析方法。

為達成這些目的，本手冊分成五部份。第一部份描述影響號誌化路口運轉之主要因素。第二部份定義容量，討論容量之特性，並指出容量分析之特殊問題。第三部份討論績效指標(Measure of Effectiveness)，訂定服務水準之標準並討論號誌路口運轉之性質。第四部份介紹以模擬為基礎之分析方法。最後一部份，即附錄，說明如何建立UTSS模式之輸入檔。

第二章 影響因素

號誌化路口之運轉受到很多因素之影響，這些因素包括控制策略、交通狀況、路口幾何設計、交通管理、氣候及能見度等。目前交通界對氣候及能見度影響之了解非常缺乏。

2.1 號誌控制

定時號誌控制利用不同之時制(Timing Plan)以控制不同時間內之車流。從一時制轉變到另一時制時須依賴一移轉邏輯(Transition Algorithm)。時制轉換時可能造成短期車流的混亂。每一時制通常包括下述的設計項目(Timing Element)。

週期及週期長度(Cycle and Cycle Length)

號誌控制之主要目的是將有嚴重衝突之車流分開。所有各方向之車流都依次輪流獲得一次綠燈以進入交叉路口之過程叫一週期。運轉一週期所需之長度稱為週期長度。交通部之「道路交通標誌標線號誌設置規劃」[4]建議週期長度以30秒至120秒為原則。但長達180秒之週期也常用在高流量之路口。路口間距短時，長號誌週期很可能造成嚴重塞車。

時相(Phase)及時相順序(Phase Sequence)

每一週期分成幾個時相。一般週期有2到8時相。提供車輛使用之時相又可分成下列時段：綠燈、黃燈、全紅、行人“可進入”及行人“不可進入。”行人專用之時相則只有行人“可進入”及行人“不可進入”兩時相。

號誌控制設計之一原則是儘量減少時相數。但在有嚴重衝突之路口，為安全起見，必須利用多時相以分離衝突之車流及行人。時相數及其安排之順序對路口之運轉可能有很大之影響。圖1 顯示五個時相順序的例子。

圖1時相順序範例

在處理左轉及行人之衝突時，有下列幾個常用之時相及時相順序：

● 允許左轉時相 (Permitted Left-Turn Phase)

如圖1a所示，此種時相讓左轉車與對向車流同時進入交叉路口，但左轉車必須利用對方來車之間距以通過交叉路口。

● 專用左轉時相(Protected Left-Turn Phase)

如圖1c之第一及第四時相所示，在此種時相內只有左轉車能進入交叉路口。

● 允許/專用左轉時相(Permitted/Protected Left-Turn Phase)

如圖1b之第一及第二時相所示，此種時相順序之安排在讓左轉車先利用對方來車之間距通過，然後在讓左轉車再利用一專用時相以通過交叉路口。

● 專用/允許左轉時相(Protected/Permitted Left-Turn Phase)

如圖1c之第一及第二時相所示，此種時相順序之安排讓左轉車先利用一專用時相再利用一允許時相以通過交叉路口。

● 行人專用時相(Protected Pedestrian Phase)

在行人專用時相中，所有車子禁止進入交叉路口。

●行人/車流共用時相(Concurrent Pedestrian/Vehicle Phase)

這種時相通常用在行人與車流衝突不嚴重之情況下，讓行人與車流可同時進入交叉路口，但綠燈時間必須足夠讓行人能進入及跨越路口。

綠燈時段(Green Interval)

在定時號誌控制下，每時相之最短綠燈時段通常在8到10秒之間。綠燈時段太短時，駕駛人會誤認為燈號有問題或故障。

燈號轉變時段(Change Interval or Intergreen)

綠燈時段結束後，號誌控制進入燈號轉變時段。這時段內，黃燈閃亮。黃燈時段之後，有些號誌控制讓所有車流及行人都只看到紅燈。如圖2所示，所有燈號閃示紅燈之時段叫全紅時段。全紅時段之後，下一時相之綠燈時段才開始。

綠燈G；黃燈Y；全紅AR；紅燈R

圖2三時相控制之週期劃分

美國的Institute Of Transportation Engineers[5]建議用下列之公式以估計所需之黃燈時段：

(1)

其中 =黃燈時段；=駕駛人反應時間(一般設定為1秒)；=第85百分位速率；=減速率(可設定為3m/s2 )。此外美國的Institute Of Transportation Engineers也建議將燈號轉換時段設訂為下列及

二者中之較長值：

(2)

(3)

其中=第15百分位速率；=從停止線到車尾離開可能衝突點之距離。如無行人斑馬走道(Crosswalk)時，之值等於路口寬度(從停止線算起)加上一車長。如有行人斑馬走道，則之值等於從停止線到行人走道之距離加上一車長。全紅時段等於燈號轉換時段扣掉黃燈時段。

由式1可知，車速增加時，黃燈時段應隨著增加，但現場調查之資料[6]、[7]、[8]顯示真正所需黃燈之時間與車速並無大的關係。這可能是因為速度高時，駕駛人遭遇黃燈時所採用之減速率也隨著增高。

行人“可進入”時段(Walk Interval)

在行人”可進入”時段中，號誌展示”可進入”之燈號。此時段之目的在讓行人有充分的時間走進路口。通常此時段在5秒到10秒之間。

行人“不可進入”時段(Don ’t Walk Interval)

此時段中，號誌展示“不可進入”燈號。此時段是讓已進入路口之行人有充分的時間穿越到路口之對邊。在估計此時段時應使用行人第15百分位之行走速率，此速率大約是1.2公尺/秒。

時差(Offset)

連鎖控制時，每一路口須有一時相被指定為同步時相(Synchronized Phase)。為達成連鎖之功能，各路口同步時相之綠燈時間必須保持一定之時差。如圖3所示，訂定時差時可用某一路口同步時相綠燈開始之時間為基準點(如圖3之To)。從這基準點到任何一路口同步時相第一次綠燈開始的時間叫時差。此外，所有路口必須使用同樣之周期長度(Common Cycle Length)。但有時候某些連鎖路口之流量可能較其他路口之流量低得多，在此情形下，低流量路口之週期長度可減半。

圖3連鎖號誌控制之時差及綠燈帶

車流續進(Traffic Progression)及綠燈帶(Green Band)

連鎖控制的一主要目的是讓車流能不受干擾地經過多數路口，這種不受干擾之流動稱為車流續進。連鎖控制之效益常用車流續進之綠燈帶以評估之(見圖3)。綠燈帶越寬越好，但是在雙向行車之街道當一方向之綠燈帶加寬時，另一方向之綠燈帶常相對的減小。在定時號誌控制下，每一時制之時相數、時相順序、週期長度及時相之各時段固定不變。連鎖控制時，每一時制之時差也固定。為了適應車流隨時間之變化，定時控制系統必須在不同時間使用不同之時制。

2.2 幾何設計(Geometric Design)及槽化(Traffic Channelization)

幾何設計對路口之運轉有重大影響之因素包括車道數、車道寬、街道路口間距(Block Length)、交叉路口之寬度、坡度及左轉專用短車道之長度(Length of Turn Bay)。車流之槽化指利用標線、安全島或護欄，以分離車流及分配車道給不同方向之車流。

2.3 交通狀況

交通狀況對號誌化路口有重大影響者包括車流型態(Flow Pattern)、路旁停車、行人、公車站及駕駛人接受間距之行為(Gap Acceptance Behavior)。車流型態的主要屬性為車流方向性、到達路口流率隨時間之變化、車種之組成及車流之車道分佈。間距接受之行為通常以臨界間距(Critical Gap)為代表。用臨界間距分析路口時，一般假設在實際間距大於臨界間距時，駕駛人會接受間距。反之，駕駛人則不會接受間距。目前交通界並無通用之臨界間距的定義。決定臨界間距之一方法是用現場調查資料求得間距大於某值但不被接受及間距小於某值但被接受之個別次數，然後用如圖4之程序求得臨界間距[9]，另一方法是用現場調查資料求得被駕駛人接受之間距的第85百分位值，然後將這第85百分位值當作臨界間距[10]。

臨界間距隨車流方向性而改變，台灣之資料[11]顯示臨界間距在3.1秒到4.9秒之間。

間

距

數

量

間距長度，t

臨界間距

圖4臨界間距之定義

第三章 容量

3.1 背景

本章之目的在於訂定容量之定義、討論用數學模式以估計容量之觀念問題及說明在某些狀況下容量之特性。本章所討論之估計方法雖可用於估計在單純狀況下之容量，一般容量分析仍應以模擬為基礎。

3.2 定義

容量(Capacity)指在一特定時間內，在現存之交通、幾何設計及號誌控制狀況下，經常能從某車道或車道群進入交叉路口之最大車數之期望值，其單位為輛/小時。現場調查必須在每週期到達路口之車數超過能進入交叉路口之車數時才能直接量得容量。在分析號誌化路口時，容量為估計值。在單純之狀況下(如只有專用時相、沒停車及公車站之干擾、也沒有行人之衝突)，容量之估計並不困難。在其他情況下，很難從數學模式準確地估計容量。

3.3 等候車隊紓解間距(Queue Discharge Headway)

綠燈時段開始後，停等之車輛(Queuing Vehicle)依次進入交叉路口，這現象稱為等候車隊之紓解(Queue Discharge)。一基線可劃定在路口以測定紓解率，此基線須設在第一部等候車下游約1公尺之地點。第一部等候車之位置會隨週期而變，但基線必須固定，所以在設基線時應先觀查在數週期內第一部等候車之位置。測定衝突左轉之紓解率時，基線可設定在左轉車停在路口內等候對向間距之地點的下方，甲車車尾通過基線到乙車車尾通過同一基線的時間為乙車之紓解間距。第一部車之紓解間距從綠燈開始起到該車之車尾通過停止線為止。

3.4 傳統飽和流率(Satuation Flow Rate)、損失時間(Lost Time)及有效綠燈(Effective Green)之觀念

如一車道只有小客車而且車流不受其它車流或行人之干擾時，第一部停等車之平均紓解間距大約在2.5秒到3.5秒之間，第二部停車之平均紓解間距較短，第三部停車之平均間距更短，到第四部或第五部車之後，平均紓解間距趨向一穩定值，如圖5a所示，此穩定之平均紓解間距稱為飽和間距(Saturation Headway)。

圖5飽和間距(Saturation Headway)及飽和流率

(Saturation Flow Rate)之傳統定義

圖5b顯示在一時相內紓解率之變化。從此圖可知綠燈剛開始後的一短暫時間內紓解率小於飽和流率。這是因為最前面幾部車子起動而到達基線之速率較慢而造成較大之紓解間距。如最前面五部車子在綠燈開始後12秒才全部通過基線而飽和間距為2秒，則這五部車總共損失了12-52=2秒。此損失時間稱為起動損失時間(Starting Lost Time)。燈號轉換時段開始後，紓解率開始下降，其結果是一部份的燈號轉換時間不能以飽和紓解率以紓解車流。如燈號轉換時間為Y秒、飽和間距為H秒、平均在燈號轉換時段(在有充份之車輛時)能紓解之車數為N 、則在燈號轉換時段內的損失時間為Y-NH。例如N=1.2車、H=2秒、Y=4秒，則燈號轉換時段之損失時間為1.6秒。

每時相在一週期內之損失時間為起動損失時間與燈號轉換損失時間之和。有效綠燈則估計如下：

=                                                                          (4)

其中=每時相之有效綠燈；=燈號轉換時段（包括黃燈及全紅時段）； =每時相之損失時間。

3.5 容量估計之基本公式

容量可依下式估計之：

(5)

其中=容量(輛/小時)；=車道或車道群之飽合流率(輛/有效綠燈小時)；=有效綠燈(秒)；=週期長度(秒)。

3.6 傳統觀念之弱點

在利用上述傳統觀念分析號誌化路口時，必須有正確的飽和流率及損失時間之估計值。但在許多情況下飽和流率及損失時間之觀念並不適用，而相關容量之估計也相當困難。

如圖6所示，機車車流之紓解並沒有一穩定的最高紓解率。如用一假設之紓解率當作為飽和流率，則損失時間之估計又成一大問題。這是因為下列之關係必須成立：

(6)

其中相當於式4之損失時間。換言之，飽和流率與損失時間不能各別估計。

圖6機車專用道停等車紓解之特性

有衝突左轉時，在綠燈開始後可能有一段長時間左轉車無法紓解(見圖7)，等對向之等候車隊紓解完畢後，對向來車間距時大時小，在此情形下，紓解率很不穩定，傳統之飽和流率及損失時間之觀念也無法適用。

總而言之，如容量及服務水準之分析可不依賴飽和流率及損失時間之估計，則分析之可靠性很可能改善。

圖7衝突左轉停等車紓解特性示意圖

3.7 飽和流率之修正定義

為了減少在運用傳統飽和流率時可能遭遇到之困擾，本章建議將飽和流率定義為在各時相內(包括綠燈及燈號轉換時段)等候車流之平均紓解率。根據此定義，飽和流率可估計如下：

＝　　　            　　　　　　　　　　　      (7)

其中＝時相之飽和流率(輛／小時)；

＝在時相內紓解之平均等候車數；

＝時相之長度(秒)。

在一週期內某一車道或車道群可能不只有一個時相可利用。不論可利用之時相有多少，一車道或車道群之容量可依下式估計之：

＝　　                    　　　　 　    　(8)

其中＝可利用之時相數

3.8專用時相飽和流率之性質

為討論方便起見，本章將所有車道分成機車專用道及普通車道。普通車道指能讓小客車及大型車通行之車道。

3.8.1基本狀況

本章所指之基本狀況包括：

1.普通車道只有直行小客車，機車專用道只有直行機車。

2.在距離交叉口80公尺內無停車及公車站之干擾。

3.沒有行人及其他車流之干擾。

4.分隔街路，有護欄或安全島。

5.平坦地段。

6.車流紓解不受下流等候車之影響。

7.交叉口在大都會(如台北)的中心區域。

3.8.2機車專用道在基本狀況之飽和流率與容量

圖6及以前之研究[12]、[13]顯示機車專用道等候車之紓解可分為三個階段。在第一階段時，機車在綠燈還未亮之前就開始加速。紓解率很快的增加，並在綠燈亮之後6秒左右達到最高值。在第二階段時，紓解率急速下降5秒到10秒左右。在最後一階段，紓解率可能繼續緩慢的下降或達到一較穩定之值。

假設第一階段在綠燈亮後6秒鐘結束，另二階段從第7秒持續到第15秒(共9秒)，第三階段在15秒之後，則各階段之飽和流率可估計如下：

其中、

、 = 第一、第二、第三階段之飽和流率(輛/秒)；=車道寬(公尺)。

式9a、9b及9c可用於估計直行機車專用道之容量。例如週期長度為60秒、綠燈時段為20秒、燈號變換時段為4秒、而且機車道寬度為3公尺時，每時相可紓解之機車數為

=(0.41+0.623)6+(-0.41+0.623)9+(-.7+0.623) (20-6-9+4)=37.11。

此例中，每時相之平均紓解率為37.11/243600=5,566輛/小時，而容量為5,56624/60=2,227輛/小時。

如綠燈時段最少有15秒時，機車專用道在基本狀況下之容量可由式9a、9b及9c估計如下：

(10)

3.8.3 普通車道在基本狀況之飽和流率與容量

在基本狀況下，普通車道大約需要9秒的時間以紓解最前面4部等候車子。如車道寬為3.5公尺時，此後每一等候車大約需1.7秒到2.0秒之額外時間以紓解[12]、[13]、[14]。紓解率隨車道寬而增加，增加率大約是每公尺百分之十。假設第4車後之平均紓解間距為1.85秒，且有一半的燈號轉換時段不能利用，則每時相內能紓解之車數可估計為：

(11)

根據式7，相關之飽和流率(輛/小時)為

(12)

而容量( 輛/小時 ) 為

(13)

3.8.4 容量比與小客車當量

當現況與基本狀況不同時，車道或車道群之容量會異於在基本狀況下之容量，現況容量與基本狀況容量之比值為容量比。在用數學模式以估計容量比時，通常把各種車種轉換成小客車當量(Passenger Car Equivalent或pce)較為方便。

小客車當量相當於一車所用掉之容量與一小客車在基本狀況下用掉之容量的比值。如一重車之當量為2，此當量表示該重車用掉的容量是一小客車在基本狀況下用掉的容量的兩倍。車道或車道群之容量比可估計如下：

(14)

其中= 容量比；= 直行車比率；

= 右轉彎比率；= 左轉彎比率；= 直行車之當量；

=右轉車之當量；= 左轉車之當量。、

及可從下式求得：

(15)

其中=車流方向(1=直行，2=右轉，3=左轉)；=

方向車流機車之比率； =

方向車流重車之比率； =

方向小客車之當量； =方向機車之當量；= 方向重車之當量。

車流有衝突時，小客車當量可能受到許多因素之影響。訂定當量值也成為相當困難的工作。利用電腦模擬則可免除估計當量之必要。

3.8.5專用時相直行車之當量

大客車及貨車之加速性能不佳，車身也較長，所以車流含有這些車種時容量會降低。現有文獻所指出之大客車的當量[13]、[14]、[15]、[16]差異相當大，其值在1.2到4.8之間，大貨車的當量則在1.5到2.0之間。

機車之當量受車道寬之影響。當綠燈最少有15秒，且所有車輛為機車時，機車之當量可從式10及式13之比值求之。例如車道寬為3公尺、週期長度為60秒、綠燈時段為26秒及燈號轉換時間為4秒時，機車之當量為0.31。機車在車流之比例減少時，其當量值會增加。在機車比例很小時，每一機車所用之容量會接近每一小客車用掉之容量。圖8顯示從UTSS模式估計出有3公尺寬車道之機車當量。機車混合比從0%增到100%時，機車當量從大約0.7減少到0.3。週期長度及綠燈長度對機車當量之影響似乎不大。

圖8直行機車之小汽車當量(車道寬：3公尺)

3.8.6專用時相右轉車之當量

無衝突右轉車之紓解可能受到路口幾何設計、右轉車道數、車種及右轉車之比例的影響，目前交通界對這些因素的影響之了解仍不足。現有文獻[13]、[14]、[16]指出的當量值如下：

● 機車：0.4 ~ 0.7

● 小客車：1.2 ~ 2.0

● 大貨車：1.6 ~ 3.0

● 大客車：2.3 ~ 5.9

如假設一車道只有右轉車(相當於式14中，P1 = P3 = 0)，此外，機車、小客車及重車之當量各為0.7、1.3及3.0(相當於式15中 = 0.7，及 = 1.3，及 = 3.0)，並且此三車種之混合比各為20%、70%及10%(相當於式14中 = 0.2、 = 0.7及 = 0.1)，則從式15及式14可求得 = 1.35及 = 0.74。這表示在假設的情況下，右轉車道之容量只有在基本狀況下的74%。

3.8.7專用時相左轉車之當量

現有資料[14]顯示有雙左轉車道時，內側車道小客車之平均紓解間距為2.2秒，外側車道之間距則為2秒。這些間距分別相當於1.2及1.1之當量值。從單左轉車道轉彎的小客車則有大約在1.05到1.06之當量值[15]、[18]。

左轉機車之當量在0.4與0.93[13]、[16]之間。左轉重車之當量不穩定[13]、[14]、[16]，可能在1.6與3.4之間。

如假設左轉小客車之當量為1.06，而且左轉車道只有小客車，則左轉車道之容量比為1/1.06 = 0.94。

3.9行人及機車對右轉之影響

在無專用時相時，右轉可能會受到行人及直行機車之干擾。美國1994年之容量手冊指出行人存在時，每小時21人之行人流率可降低飽和流率1%。在台灣的研究[18]發覺行人對車流有相似之影響。另一研究[14]則指出當每週期的行人少於6人時，行人對右轉的影響甚小。目前對機車如何影響右轉小客車或重車之了解甚為缺乏。

3.10衝突左轉車道之容量

左轉受對向來車之干擾時，等候車之紓解可能受到很多因素之影響。這些因素包括：

● 左轉車道之左轉比例及車種組成。

● 在左轉車道右邊之車道數、這些車道之流率及車種組成。

● 對向車道數、流率、車種組成、左轉比例、等候車紓解率及車輛到達路口之型態(隨機或不隨機)。

● 號誌之時制設計。

● 間距利用之行為。

如圖9、10及11所示，衝突左轉車道之容量有下列幾個特性：

● 容量隨對向車流率之增加而減少。

● 左轉車道之左轉比例增加時，容量減少。而且少數之左轉(如25%)可造成相當大的影響。

● 如對向總流率不變，則對向車道數增加時，左轉容量會增加，這是因為對向車道增加時，對向等候車隊及其紓解時間減短而增加左轉之機會。

● 如綠燈/週期長度之比例不變，容量很可能隨週期長度之減少而增加。這是因為週期短時，每小時之週期數增加，能利用燈號轉換時段通過路口之左轉車數也隨著增加。但在對向來車近似或等於零時，長週期在每小時所損失之時間較少，而相對之容量可能高於短週期的容量。

● 臨界間距降低時，容量增加。但臨界間距之差別在2秒之內時，容量之增減大約不超過每週期一部左轉車。

圖9車道數及左轉比例對衡突左轉車道容量之影響

圖10週期長度對衝突左轉車道容量之影響

圖11臨界間距對衝突左轉車道容量之影響

3.11左轉或右轉專用短車道(Turn Bay)之容量

路口有時備有短車道專供左轉或右轉車之使用。這些短車道分隔直行車及轉彎車，可增高容量。短車道本身之容量除了受對向車流或行人之影響外，也受到車道長度及鄰近車道上車流之影響。如鄰近車道停等車隊超過專用短車道之長度，則轉彎車不能進入轉彎車道。在這種情況下轉彎車道之容量可能降低。如轉彎車道之停等車隊長度超過短車道之長度，則轉彎車會佔據鄰近車道而干擾直行車。所以短車道之長度對容量可能有很大的影響。

3.12坡度之影響

上下坡可能影響車流紓解率，上坡對重車之影響尤其嚴重。台灣對這方面之研究不多，現有文獻[14]、[20]指出坡度增加1%時，容量可能減少1%到2.5%。美國1994年之公路容量手冊則認為坡度增加1%時容量會減少0.5%。

3.13安全島或護欄之影響

安全島或護欄可用於分隔車流。根據安全島或護欄之設置，市區道路可分為下列四型式，如圖12所示：

● 型一：無分隔

● 型二：中央分隔

● 型三：快慢車道分隔

● 型四：中央及快慢車道分隔

安全島或護欄之設置如與車道沒有足夠之路肩，則車道之容量可能減低。此外，安全島之存在也可能干擾左轉。由於分離快慢車流或不同向車流時，安全島或護欄可簡化車流，因而對容量有正面之影響。根據現有文獻[21]、[22]，型二、三及四街道的容量沒明顯的差別。但無分隔時，直行車道的容量大約降低4%到5%。

圖12市區道路型式

3.14路口地點之影響

美國1994年的容量手冊指出在郊區的等候車隊紓解流率比在市中心之紓解率高，這可能是因為市區之路口間距較短而使紓解率受下游狀況的干擾。如表一所示，台灣的調查資料[14]則顯示郊區之紓解率較低，而且都會區越大紓解率也越高。

表一 以台北市中心為基準之紓解率

| 地點 | 地區型態 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 市中心 | 郊區 |
| 台北 | 1.00 | 0.91 |
| 台南 | 0.94 | 0.92 |
| 高雄 | 0.97 | 0.93 |

3.15公車站之影響

影響路口車流紓解率之因素包括：(1)公車灣之有無；(2)公車站距上、下游路口的距離；(3)車道數；(4)公車進、出站加減速之時間；(5)公車站乘客上下車時間。

台灣的研究資料[23]顯示公車站在路口10公尺之內時對容量有很大的影響。根據現有資料，公車站之影響可用下式估計之：

(16)

其中 = 因公車站所造成之容量比；及

之值如表二及表三所示；值為公車到達率為40輛/小時並且公車站距離路口40公尺時之容量比，其值如下：

=    0.88 (車道群車道數 = 1)；

0.96 (車道群車道數 = 2)；

0.97 (車道群車道數 = 3)。

表二 公車到達率調整值

| 到達率(輛/小時) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.0 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |

表三 公車站離路口距離調整值

| 站位距離(公尺) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 1.0 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |

3.16路邊停車之影響

停靠路旁之車輛及在進出停車位之車輛對容量也可能有相當大的影響。台灣違規停車而造成車道阻塞之情形又相當嚴重，所以路邊停車對容量之影響是一重要研究課題。美國1994年容量手冊建議用下列式以決定停車之影響。

³0.05                                                          (18)

其中 = 因停車而造成之容量比；=車道數；= 每小時停車週轉率(即進出車位之次數，最高限於180次)；=0.1；

=0.05。從此式可知，如有二車道而且無停車之操作但有停靠路邊之車子，則容量比為0.95。如停車操作率增加到每小時20次，則容量比為0.9。

台灣的研究資料[23]則建議採用表四的容量比。

表四 路旁停車之容量比

| 車道數 |  | 停車操作率(輛/小時) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 1 | 0.87 |  | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 |
| 2 | 0.94 |  | 0.91 | 0.90 | .090 | 0.90 | 0.89 | 0.89 |
| 3 | 0.96 |  | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |

3.17下游等候車隊之影響

目前以數學模式為本的分析方法無法有效地考慮在路口下游停等車隊之影響。下游停等車隊之影響與下游路口間距、車流狀況、號誌控制及其他幾何設計有關係。如下游停等車隊接近路口時，則紓解率會降低。如圖13所示，下游停等車隊距離路口在40公尺之內時，等候車隊之紓解間距就會有增長的現象[24]。

圖13下游等候車隊對上游車隊紓解率之影響