# ²¤³  º½

## 1.1 ¬¨°¾

近年來，國內正積極推展台灣地區成為亞太營運中心，其中，海運、空運轉運中心的設立，將有利於國際物流地位之提昇；然國內貨物運輸之效率如未能適時地加以提昇，則海運、空運轉運中心之效益將無法達成預期目標。有關國內貨物運輸效率之提昇，涉及內容甚廣，交通部運輸研究所擬就貨物轉運中心加以探討，並委託國立成功大學交通管理研究所進行本項研究，以作為「國內設置貨物轉運中心之策略與規劃」之前置研究。

一般而言，貨物運輸以直接運輸最為直接與原始，但零擔貨物業（含路線業、整車兼零擔業、與快遞業等）以及儲配運輸（物流）業等所運送之零擔貨物可考量間接運送，即透過轉運加以運送。唯間接運送需在各種場站（Terminals）從事集配、轉運等活動，才能竟其功。傳統上，國內貨運業較不重視場站之設置，尤其是轉運型場站，故大多數因陋就簡，且不要求貨件包裝標準化，以利轉運作業之進行。

近年來，由於國內交通日益惡化，包括城際與都市地區之交通，貨運業為提高其運送效率，對場站日趨重視，但卻面臨了土地取得困難的窘境。時值國內大力興建高速/快速公路，包括第二條南北高速公路、西濱快速公路以及十二條東西向快速公路等，未來台灣地區西部走廊將有一較健全的高速/快速公路路網，對城際貨物運輸相當有助益；然都市交通改善不易，預期將加強交通管理手段之執行，如對貨車進入市區之管制將日趨嚴格。值此之際，貨物運輸業者大多擬重構其運送網路，尤其是設置轉運型場站，以因應交通環境的改變。政府相關部門應掌握此一契機，適時加以輔導，甚至鼓勵設置公共（聯合）貨運場站，以提昇都市貨物運輸之效率與服務品質，進而提昇國內整體貨物運輸之效能。

如前所述，貨物透過間接運送需有場站才能竟其功，而零擔貨運業、儲配運輸（物流）業運送零擔貨件大多採用間接運送，故該等貨運業對場站之需求最為殷切。事實上，零擔貨運業、儲配運輸（物流）業猶如旅客運輸之「大眾運輸」，需有場站才能發揮「集散」、與「轉運」之功能，故本研究以零擔貨運業、儲配運輸（物流）業對場站之需求作為研究重點，進而分析設置公共（聯合）貨運場站之可行性。

## 1.2 ¬¨¥ª

本研究之主要目的可臚列如后：

- 探討國內貨運業之最適貨物運送網路：

由於零擔貨運業與儲配運輸業之場站為其整體貨物運送網路之重要戰略據點，故擬重構其場站、或設置公共（聯合）貨運場站，首需瞭解何種貨物運送網路適合國內貨運業採用。因此，探討國內零擔貨運業與儲配運輸業之最適貨物運送網路列為首要研究目的。

事實上，零擔貨運業與儲配運輸業之貨物運送網路可細分為屬內部運送網路之營運網路（Operation Network）、與屬外部運送網路之服務網路(Service Network)。如前所述，由於未來國內將有較健全的高速/快速公路網路，可有效改善城際貨物運輸，貨運業應會利用此一契機提昇其內部運送網路之效率；因此，預期營運網路將趨單純化，即轉運型場站之數量將趨減少，但規模將趨大型化[陳春益、鄭守志，民83]。反之，都市地區交通不易獲致改善，且預期將日益惡化，貨運業為加強對顧客之服務品質，以提高其營運競爭力，其集配型場站將配合顧客之分佈而增設。至於未來零擔貨運業與儲配運輸業運送網路之發展趨勢，將分述於第三、四章。

- 2.	探討國內貨運場站之功能與區位需求

如前所述，貨運業之貨運場站與其貨物運送網路息息相關，如貨物運送網路擬配合國內運輸營運環境重新構建，則其場站之內涵、功能與區位需求亦需隨之調整。因此，探討如何調整以充分發揮場站之功能，尤其是公共（聯合）貨運場站之功能，亦為本計畫之主要研究目的之一。

- 3.	探討國內貨運業設置場站現行法令及獎勵措施之適用性

由於國內土地管制甚嚴，地價昂貴，復貨運業現有場站大多因陋就簡，擬就地擴建、或另擇地重建、增設場站皆相當不易。事實上，部份問題發生於現行土地管制法令之不適用，宜以促進「貨暢其流」之立場加以修訂，甚至增列獎勵措施，以誘導貨運業興建現代化場站，以利重新構建其運送網路，據以提昇國內貨物運輸之效率，進而減緩貨物運輸對公路之負荷。故檢討修訂現行法令、及增列獎勵措施，亦為本計畫之重要研究目的之一。

## 1.3 ¬¨½³

為便利研究之進行，本研究之研究範圍界定如后：

- 1.	貨物轉運中心之界定

貨物轉運中心之意義甚為廣泛，舉凡可供貨物集散、轉運之場站皆屬之﹔另亦可從運輸工具（運具）之角度加以定義，如提供運具轉運之場站亦屬之。就運具之轉運而言，主要在不同種運具間與同種運具間之轉運，後者又可區分為同規模運具間與大小運具間之轉運(表1.1) ，由於本研究以國內貨物運輸為研究內容，且公路貨運噸數約佔國內貨運總噸數九成以上(表2.1) ，故本研究以公路貨車之轉運作為研究範圍，包括同規模運具間、以及大小運具間之轉運。而其所使用的轉運場地，一般稱之「貨運站」或「場站」，本文將採用「場站」乙詞。此外，「貨物轉運中心」乙詞之意義過於廣泛，為免生混淆，以下本文將使用「場站」乙詞甚於「貨物轉運中心」。另零擔貨運業與儲配運輸（物流）業所使用之場站亦略有區別，後者兼有貨物儲存﹑撿貨等功能，為區別兩業所使用之場站，本研究將場站區分如后：

- 零擔貨運業所需之場站，稱之貨運場站；

- 儲配運輸(物流)業所需之場站，稱之倉儲及物流中心（以下簡稱物流中心）。

表1.1　國內貨物轉運中心之主要轉運功能

| 轉運中心轉運功能 |  | 國際貨物運輸 | 國內貨物運輸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不同種運具間 |  | 空/公、海/公、海/鐵 | 空/公、海/公、鐵/公 |
| 同種運具間 | 同規模運具間 | 空/空、海/海 | 空/空、海/海、公/公、鐵/鐵 |
|  | 大小運具間 | 空/空、海/海 | 公/公 |

- 註：「空」指飛行器、「海」指船舶、「公」指貨車、「鐵」指鐵路、而「/」乃表示運具間之轉運。

- 2.	貨物運輸業之選定

公路法第三十四條將貨物運輸業分為汽車貨運業、汽車路線貨運業與汽車貨櫃貨運業；如依運送特性來區分，則可分為整車貨物運輸業與零擔貨物運輸業。由於零擔貨運業對場站之需求最為殷切，故僅對零擔貨運業加以探討。其中，零擔貨運業包括路線貨運業、整車兼零擔貨運業以及快遞業等，本研究僅就前兩項加以探討。此外，儲配運輸（物流）業，雖未列屬公路法之貨物運輸業，但其為國內新興行業，值得加以探討，故亦列入本研究之範圍。易言之，本研究擬就路線貨運業、整車兼零擔業、以及儲配運輸（物流）業所需之場站加以探討。以下簡述該三貨運業如后：

（1）零擔貨物運輸業

	路線貨運業：具有固定路線、固定行車班次及營業站所之零擔貨運業者，主要承運小型貨件。

‚	整車兼零擔貨運業：將貨物拆裝由小型車載運至市區、或併裝由大型車載運至其他都市之貨運業，主要承攬大型零擔貨件，或需拆/併裝進出市區之整車貨件。

（2）儲配運輸（物流）業：提供產品流通過程中儲存、配送等服務的行業。其任務乃將產品由廠商送至零售業者或使用者的流通過程。其中包含了提供產品集散、倉儲、裝卸、包裝、流通加工、及資訊等功能。

- 3.	地域之範圍：

就地域範圍而言，由於國內貨物運輸主要發生於西部走廊，故本研究暫以西部走廊為研究地域範圍。

- 4.	可行性之探討範疇：

一般探討交通建設之可行性，多從經濟上、作業上、及環境上探討其可行性。由於多數貨運業者反映，其設置場站之主要問題癥結在於土地相關課題，故本研究探討設置貨物轉運中心之可行性，將著重於土地及相關法規上之可行性﹔此外，為改善都市貨物運輸之效率，以示範計畫之方式探討設置公共（聯合）貨運場站之可行性。

## 1.4 ¬¨¤®»¤ª

本研究將以資料蒐集、分析以及歸納為其主要研究方法。此外，本研究在進行之際，擬儘量將所蒐集與分析的資料利用地理資訊系統軟體協助建檔，包括文數字資料以及路網等圖形資料，以利後續研究引用。至於各項研究內容與方法簡述如后（圖1-1）：

- 界定研究目的與範圍

- 由於貨物轉運中心之內容甚為廣泛，本研究首先界定研究範圍，以利研究之進行。

- 探討國內貨物運輸與貨運場站

- 本研究以次級資料為主，分析國內貨物運輸發展趨勢，並據以探討其所需之場站（轉運中心）。

3/4.分析各貨運業場站之功能與區位需求

本研究將就國內零擔貨運業（包括路線貨運業、與整車兼零擔貨運業）所需的貨運場站，以及儲配運輸（物流）業所需的物流中心加以探討，並據以研擬其區位需求。為期所研提之場站功能及其區位需求能具體落實，除邀請國內專家學者擔任顧問外，並召開產官座談會（詳附錄Ｄ）廣徵產官學研之意見。

- 研提場站之設置構想

- 前第3/4項之研究乃分就國內零擔貨運業與儲配運輸（物流）探討其所需的貨運場站與物流中心，至於貨運場站與物流中心在都市/都會區內如何合理地加以設置，將於本研究項目加以探討。由於先進國家在貨運場站與物流中心之設置經驗頗值得國人學習，尤其是日本為促進貨運之效率化，在大都市外圍設置大型公共貨運站，據以改善都市交通，成效頗為顯著，故本研究特就該項相關資料加以蒐集（詳附錄Ａ、Ｂ），以利研提場站在都市/都會區之設置構想。

- 檢討分析現行相關法規：

- 由於貨運場站與物流中心所能引用之土地管制法令相當不明確，尤其是屬新型土地使用之物流中心，故相當不利於貨運場站與物流中心之設置。本研究特就土地取得問題詳加探討，並據以研提因應對策。

|  | 1.界定研究範圍 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | â |  |  |  |  |  |
|  | 2.探討國內貨運發展趨勢與所需場站 |  |  |  |  |  |
|  | - 貨運業 - 場站 |  |  |  |  |  |
|  | â |  |  |  |  |  |
|  | 3/4.分析各貨運業場站之功能與區位需求 |  |  |  |  |  |
|  | (1)零擔貨運業 ．路線貨運業 ．整車兼零擔業 (2)儲配運輸（物流）業 |  |  |  |  |  |
| A/B.回顧文獻 |  |  |  |  |  |  |
| (日本公共貨運場站) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5.研提場站之設置構想 |  |  |

| 6.檢討分析現行土地相關法規 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.研提相關法規研修方向 |  | 8.公共(聯合)貨運場站開發示範計劃 (以台北都會區為例) |

9.研提結論與建議

註：流程圖中之數字1,2,3,…..,9，乃表示本研究報告之章次；而A/B乃表示附錄A、B。

圖1-1  研  究  流  程

7.研提相關法規研修方向

前項研究可獲致設置貨運場站與物流中心之土地相關課題與對策，本研究將進一步研提相關法規之未來研修方向，以供交通及土地相關部門參考。

- 研擬公共（聯合）貨運場站開發示範計畫

- 為期有效改善都市/都會區之貨物運輸問題，並協助業者解決設置貨運場站不易之問題，本研究以台北都會區為例研提一公共（聯合）貨運場站開發示範計畫，並召開產官座談會（詳附錄Ｄ）就其區位、土地取得等課題加以研商，惟有關詳細規劃、成本效益分析以及財務分析等，則待後續加以深入探討。

- 研擬結論與建議

- 本研究將依據研究成果、心得，研擬具體結論、建議以及繼續研究事項，以供後續研究以及貨運業參考。

## 1.5 ¥¬¨³§¤¬º

本研究報告之章節安排如下：第二章將簡述國內貨運業發展趨勢及所需場站；第三、四章分述零擔貨運業、以及儲配運輸（物流）業對場站（含貨運場站與物流中心）之需求及其應有之功能；第五章研提場站在都市/都會區內之設置構想﹔第六章則檢討分析現行相關法規對貨運場站與物流中心之適用性，而未來法規研修方向則於第七章加以探討；第八章提出設置公共（聯合）貨運場站之示範計畫；有關結論與建議之研提則列於第九章。